采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函）；全部货物安装调试完毕，项目经验收合格后，采购人支付至合同价款的100%，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式：☑银行保函☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后100天内完成供货安装并经验收合格。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后5年，货物需求另有规定的，以货物需求为准。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

第1包：谐振腔反射镜

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见具体评分细则 |
| 无标识项 |  | 评分项，详见具体评分细则 |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲谐振腔反射镜 | 1. 中红外谐振腔反射镜 ~(2-40) μm 1.1 基本指标： 参数; 要求. 类型; 球面反射镜（凹面圆形）. ★材料; 无氧铜基底，反射面镀金*. ■反射面反射率(@2-40μm); 达到99%. ★有效光学口径(mm); Φ≥50. ★中心耦合孔直径(mm); 0,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0（各一块）. 耦合孔中心定位精度; <8μm. ■反射面曲率半径(mm); R=-2680±3. ■反射面面形精度(@632nm); <λ/3(PV),~λ/15(rms). ■反射面表面粗糙度(Ra); ≤5 nm. ■反射面表面光洁度; 好于4级. ■*1.0mm耦合孔径的反射镜在金膜上还加镀介质膜以提高反射率. 1.2 ★中红外上游反射镜、下游反射镜分别见图1、图2； 图1 中红外上游反射镜 图2 中红外下游反射镜 2. 远红外谐振腔反射镜 ~(20-200) μm 2.1 基本指标： 参数; 要求. 类型; 球面镜（凹面圆形）~(20-100)μm 超环面镜（凹面圆形）~(60-200)μm. ★材料; 无氧铜基底，反射面镀金. ■反射面反射率(@20-200μm); 达到99%. ★有效光学口径(mm); Φ≥63. ★中心耦合孔直径(mm); 0,2.0,2.5,3.0,3.5（球面镜各一块） 0,3.0,3.5,4.0,4.5（超环面镜各一块）. 耦合孔中心定位精度; <15μm. ■反射面曲率半径(mm); R=-3254±15（球面镜） Rx=-3254±15,Ry=-1454±2（超环面镜）. ■反射面面形精度(@632nm); ~λ/2(PV),~λ/10(rms)（球面镜） ~λ(PV),~λ/5(rms)（超环面镜）. ■反射面表面粗糙度(Ra); ≤5 nm. ■反射面表面光洁度; 好于4级. 2.2 ★远红外上游球面镜、下游球面镜分别见图3、图4； 图3 远红外上游球面镜 图4 远红外下游球面镜 2.3 ★远红外上游超环面镜、下游超环面镜分别见图5、图6； 图5 远红外上游超环面镜 图6 远红外下游超环面镜 3. 所有反射镜要求耦合孔内抛光； 4. 所有反射镜要求背面平面与反射曲面中心切面相平行； 5. ★反射镜工作在超高真空环境中。在设计、加工、清洗、测试、包装、运输、安装过程中要符合超高真空规范并保护镜面不能有任何污染和划伤； 6. ★反射镜应能承受100°C，48小时烘烤。在冷却到工作温度（20-30°C）时应能保持合格的光学特性； 7. ★反射镜应能长时间承受红外激光辐射。激光峰值功率为：5MW，平均功率为0.6W； 8. ★反射镜基体材料为无氧铜C10100，铜含量超过99.99%，氧气含量低于0.001%。镜体尺寸，尺寸公差及表面形位误差要求见附图； 9. 光学表面镀金膜，金膜材料纯度99.99%，Z>21的元素小于50PPM； 10. ■光学表面粗糙度显微镜观察测试必须用5倍、20倍目镜； 11. ★投标人应提供并描述反射镜各项指标的测量工具及测量手段。 | 1 | 套 |

第2包：高频线缆及配套设备

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见具体评分细则 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，超过3条（不含3条）未响应或负偏离，投标无效 |

- 货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高频线缆及配套设备 | - N型同轴稳相电缆组件 1.1 ★插损：＜0.091dB/m@500MHz 1.2 ■耐功率：＞0.7KW 1.3 ★总长度：≥2600米 - 1.4 ★两端N型公头连接器：140个、不锈钢、直头、公头、驻波比≤1.3、插损＜0.1dB@500MHz 1.5 ★电缆组件根据现场实际电缆长度需求制作，5根一组，每组电长度一致性偏差小于50ps，两端粘贴电缆标识标签（ABCDE) 1.6 ★电缆组件数量：≥70根 2. 长射频同轴电缆组件 - 2.1 ★两端SMA-J - 2.2 ■不锈钢； - 2.3 ★总长度：≥200米 - 2.4 插损：＜0.1dB/m@500MHz - 2.5 ★根据现场长度制作、贴电缆标识标签，数量≥10根 3. 短射频同轴电缆及组件 3.1 ★现场制作长度~1000mm电缆组件， 5根一组，每组电长度一致性<±2.5ps@500MHz 3.3 ★SMA内螺内孔+SMA-J，≥70根 3.4 ★两端SMA-J ，≥70根 4. 射频电缆转接板 4.1 ■安装5个N母转SMA-K转接器，不锈钢，带法兰 4.2 ★转接器驻波比：≤1.2 4.3 ★转接器频率：≥6GHz 4.4 ★数量：≥26块 4.5 具体见模型示意图 5.射频线缆安装工具套件 5.1. ★至少包含：剪线钳+剥线器+倒角器+压接钳+斜口钳*2+尖嘴钳*2 5.2 数量：≥1套 6. LC 5米光缆 6.1. ★双向LC接口 6.2 ■长度≥5米 6.3 单模双纤 6.4 ★数量：≥30根 7. LC30米光缆 7.1. ★双向LC接口 7.2 ■长度≥30米 7.3 单模光纤 7.4 ★数量：≥20根 8. SFP+光模块 8.1 ■波长850nm 8.2 ★速率10Gbps 8.3 ★双向LC接口 8.4 传输距离：≥300m 8.5 ★数量：≥25个 - 1.5米千兆网线 9.1 ★长度≥1.5m 9.2 ★两端接口：RJ45 9.3 ★数量：≥20根 - 5米千兆网线 10.1 ★长度≥5m 10.2 ★两端接口：RJ45 10.3 ★数量：≥5根 - 50米千兆网线 11.1 ★长度≥50m 11.2 ★两端接口：RJ45 11.3 ★数量：≥10根 - 多芯屏蔽线2*2*0.5 12.1 规格：2*2*0.5平方 12.2 ★数量：≥300米 - 多芯屏蔽线3*2*0.5 13.1 规格：3*2*0.5平方 13.2 ★数量：≥300米 - 多芯屏蔽线4*2*0.5 14.1 规格：4*2*0.5平方 14.2 ★数量：≥200米 - 线缆打标机 15.1 ■打印宽幅：6/9/12/18/24mm 15.2 自动剪切 15.3 ★数量：≥2台 - 12mm绿底标签机色带 16.1 ★宽度12mm 16.2 ■绿底 16.3 ★数量：≥20卷 - 18mm黄底标签机色带 17.1 ★宽度18mm 17.2 ■黄底 17.3 ★数量：≥20卷 - 24mm蓝底标签机色带 18.1 ★宽度24mm 18.2 ■蓝底 18.3 ★数量：≥20卷 - C-Mount工业相机 19.1 ★600万像素 2/3” CMOS 19.2 ★千兆以太网 19.3 ★带数字I/O 19.4 符合GigE Vision V2.0 19.5 ★数量：≥5套 - C口FA镜头 20.1 ★焦距：75mm 20.2 ★F3.8 ~ F12 20.3 ★相面尺寸：2/3" 20.4 ★数量：≥4个 - FCT电子学高速ADC 21.1 通道数：≥1 21.2 ★采样率≥6Gsps，量化位数：≥12bit 21.3 ★3dB带宽≥6GHz 21.4 ★数量：≥2颗 22. Ce:YAG单晶方形 22.1 外形：16.5mm*13.5mm*0.5mm，公差-0.1mm 22.2 ★工艺要求：双面抛光，刻线宽0.1mm十字线，刻线位置偏差±0.01mm 22.3 ★数量：≥4片 23. Ce:YAG单晶椭圆 23.1 外形详见示意图：左右两半椭圆不一样，Dia12.72mm*Dia9.5mm*0.5mm，公差±0.01mm 23.2 ★工艺要求：双面抛光，刻线宽0.02mm十字线 23.3 ★数量：≥3片 23.4 图纸和技术要求 24 电动螺丝刀 24.1 电压12V±3V 24.2 ★旋转方向：正反方向 24.3 夹头类型：快速夹头 24.4 ■至少包含：2.0双电+43件套+多功能豪华附件 24.5 ★数量：≥2套 25. 恒温机柜 25.1 尺寸：≥1920*1200*710mm3，每项尺寸偏差不超过±10mm 25.2 控湿：10%-20%RH 25.3 ★数量：≥2套 26. NVME m2固态硬盘 26.1 ■容量：≥2T 26.2 ★外形：M.2 2280 26.3 ★接口：PCIe x4 26.4 ★数量：≥4块 27. 4mm香蕉插头转O型端子接地线 27.1 ★线径：≥2.5平方 27.2 线颜色：黄绿 27.3 长度：0.5米 27.4 ★数量：≥30根 28. 铜编织带接地线 28.1 ★材质：紫铜 28.2 宽度：≥28mm 28.3 ★长度：≥10米 29. 同轴射频电缆 29.1 ★长度：≥ 300m 29.2 ★平均耐功率：＞100W @ 2856MHz 29.3 ★峰值耐功率：＞1kW @ 2856MHz 29.4 ★阻抗：满足50±1欧姆 29.5 ★工作温度：-40/+85℃ 29.6 ★损耗：< 0.6 dB/m @2856MHz 29.7 ■损耗：< 0.5 dB/m @2856MHz 29.8 ★现场配做不少于16根SMA（M）-SMA（M）电缆组件和安装 30. 柔性同轴射频电缆组件 30.1 ★数量：≥ 70根 30.2 ★连接器型号： SMA（M） 30.3 ★长度：≥ 2m 30.4 ★平均耐功率：＞100W @ 2856MHz 30.5 ★峰值耐功率：＞1kW @ 2856MHz 30.6 ★阻抗：满足50±1欧姆 30.7 ★驻波：<1.1 @ DC-2856MHz 30.8 ■驻波：<1.05 @ DC-2856MHz 30.9 ★工作温度：-40/+85℃ 30.10 ★损耗：< 1.1 dB/m @2856MHz 30.11 ■损耗：< 1 dB/m @2856MHz 31. 同轴射频稳相电缆 31.1 ★数量：≥ 8根 31.2 ★连接器型号： ≥ 2根为SMA（M），≥ 6根为N（M） 31.2 ★长度：≥ 3m 31.3 ★平均耐功率：＞300W @ 2856MHz 31.4 ★峰值耐功率：＞1.5kW @ 2856MHz 31.5 ★阻抗：满足50±1欧姆 31.6 ★驻波：<1.1 @ DC-2856MHz 31.7 ■驻波：<1.05 @ DC-2856MHz 31.8 ★工作温度：-40/+85℃ 31.9 ★损耗：< 0.5 dB/m @2856MHz 31.10 ■损耗：< 0.4 dB/m @2856MHz 32. 高功率同轴射频稳相电缆 32.1 ★数量：≥ 2根 32.2 ★连接器型号： L29（M） 32.2 ★长度：≥ 3m 32.3 ★平均耐功率：＞300W @ 476MHz 32.4 ★峰值耐功率：＞12kW @ 476MHz 32.5 ★阻抗：满足50±1欧姆 32.6 ★驻波：<1.1 @ DC-2856MHz 32.7 ■驻波：<1.05 @ DC-2856MHz 32.8 ★工作温度：-40/+85℃ 32.9 ★损耗：< 0.4 dB/m @2856MHz 32.10 ■损耗：< 0.3 dB/m @2856MHz 33. 高功率同轴射频电缆 33.1 ★长度：≥ 100m 33.2 ★平均耐功率：＞500W @ DC-2856MHz 33.3 ★峰值耐功率：＞10kW @ DC-2856MHz 33.4 ★阻抗：满足50±1欧姆 33.5 ★工作温度：-40/+85℃ 33.6 ★损耗：< 0.3 dB/m @2856MHz 33.7 ■损耗：< 0.2 dB/m @2856MHz 33.8 ★驻波：<1.1 @ DC-2856MHz 33.9 ■驻波：<1.05 @ DC-2856MHz 33.10 ★现场配做不少于4根N（M）-N（M）电缆组件和不少于2根L29(M)-L29(M)电缆组件并安装 34. SMA-KK 34.1 ★数量：≥ 80 34.2 ★不锈钢材质，带4孔法兰 34.3 ★工作频率：DC-18GHz 34.4 ★驻波：<1.1 @ DC-2856MHz 34.5 ★工作温度：-40/+85℃ 34.6 ★插损：< 0.2dB @DC-2856MHz 34.7 ■插损：< 0.1dB @DC-2856MHz 35. N-KK 35.1 ★数量：≥ 20 35.2 ★不锈钢材质，带4孔法兰 35.3 ★工作频率：DC-18GHz 35.4 ★驻波：<1.1 @ DC-2856MHz 35.5 ★工作温度：-40/+85℃ 35.6 ★插损：< 0.2dB @DC-2856MHz 35.7 ■插损：< 0.1dB @DC-2856MHz、 36. L29-KK 36.1 ★数量：≥ 5 36.2 ★不锈钢材质，带4孔法兰 36.3 ★工作频率：DC-18GHz 36.4 ★驻波：<1.1 @ 476MHz 36.5 ★工作温度：-40/+85℃ 36.6 ★插损：< 0.1dB @476MHz 37. SMA负载 37.1 ★数量：≥ 20 37.2 ★连接器：SMA（M） 37.3 ★不锈钢材质 37.4 ★工作频率：DC-18GHz 37.5 ★驻波：<1.15 @ DC-18GHz 37.6 ★插损：< 0.1dB @476MHz 37.7 ★耐平均功率：>1W @ DC-18GHz 37.8 ■耐平均功率：>2W @ DC-18GHz 38. N型负载 38.1 ★数量：≥ 20 38.2 ★连接器：N（M） 38.3 ★不锈钢材质 38.4 ★工作频率：DC-18GHz 38.5 ★驻波：<1.15 @ DC-18GHz 38.6 ★耐平均功率：>2W @ DC-18GHz 39. N型衰减器 39.1 ★数量：≥ 60 39.2 ★连接器：N-JK 39.3 ★工作频率：DC-18GHz 39.4 ★耐平均功率：>10W @ DC-18GHz 39.5 ★衰减值： 5dB(≥20个)，偏差不超过±0.2dB； 10dB(≥20个)，偏差不超过±0.2dB； 20dB(≥20个)，偏差不超过±0.2dB 40. SMA型衰减器 40.1 ★数量：≥ 80 40.2 ★连接器：SMA-JK 40.3 ★工作频率：DC-18GHz 40.4 ★耐平均功率：>2W @ DC-18GHz 40.5 ★衰减值： 1dB (≥20个)， 偏差不超过±0.1dB； 3dB (≥20个)，偏差不超过±0.2dB； 5dB (≥20个)，偏差不超过±0.2dB； 10dB (≥20个) ，偏差不超过±0.2dB 41. 机柜1 41.1★尺寸：42U 600mm*1000mm*2000mm，每项尺寸偏差不超过±10mm 41.2 ★数量： ≥ 1 42. 机柜2 42.1 ★尺寸：≥850L 42.2 ★控湿：不低于10%-70%RH 42.3 ★数量：≥ 2 43. 3.5英寸数据管理硬盘 43.1★数量：≥ 6 43.2 ★容量：≥8T 43.3 ★企业级，≥7200转，CMR垂直盘，≥256MB缓存 44. RFSOC开发板 44.1★数量：≥ 1 44.2 ★架构：ARM+FPGA 44.3 ★DAC采样率：> 9.5GSPS 44.4 ★ADC采样率：>= 5GSPS 44.5 ★包含≥100G光口和PCIE3.0 *4、千兆以太网、DDR4 44.6 ★逻辑单元数量 > 900k 44.7 ★查找表 > 400k 45. 柔性同轴射频电缆组件 45.1 ★数量：≥ 8根 45.2 ★连接器型号： SMA转SMA 45.3 ★长度：不超出20±1cm(4根)，不超出50±2cm(4根) 45.4 ★平均耐功率：＞100W @ 2856MHz 45.5 ★峰值耐功率：＞1kW @ 2856MHz 45.6 ★阻抗：满足50±1欧姆 45.7 ★驻波：<1.1 @ DC-2856MHz 45.8 工作温度：-40/+85℃ 45.9 ★损耗：< 1 dB/m @2856MHz - 2.92mm公头转SMA母头 46.1 ★数量：≥10个 | 1 | 套 |

三、安装调试、培训、质保及售后服务要求

免费质保期验收合格后5年，仪器设备故障报修在2小时内响应，2个工作日内解决问题；产品常年提供技术支持，所需零部件及配件常年供应；软件终身免费维护及升级。

四、报价要求

本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。