# 采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程地点 | 淮南师范学院泉山校区及朝阳校区 |
| 2 | 工程质量和保修要求 | 质量标准：合格，符合国家和行业现行质量验收标准。 工程质量保修期：防水工程及节能保温工程质量保修期：5年；其他项目：2年，具体详见政府采购合同“附件1：工程质量保修书”。 缺陷责任期：2年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订进场施工后，采购人支付合同价款的30%作为备料预付款（成交供应商需提供等额预付款保函，不提供不预付）；工程竣工验收合格后支付至工程合同价款的80％；工程竣工结算经审定后支付至审定价款的100%。质量保证金的扣留见合同15.3条。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如 A 银行总部在合肥或者 A 银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么 A 银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 4 | 人员到岗及履约要求 | 执行合同相关条款约定。 |
| 5 | 材料要求 | （1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 （2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其他品牌的应在响应文件《采购人推荐的材料品牌响应表》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供磋商小组评审，未在《采购人推荐的材料品牌响应表》中注明或未提供相关技术性能指标、业绩，或经磋商小组评审未通过的，成交后成交供应商只能从采购人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。 （3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目询问截止时间前以书面方式提交给采购人或代理机构。 （4）满足《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关要求。 （5）为保证成交供应商对本工程主材性能要求有充分认识，合理准确报价、公平竞争，在采购文件中明确了采购人针对供应商负责采购范围内的影响工程质量和使用功能的主要设备、材料给定了品牌的参考范围，供应商应根据采购人给定的参考品牌范围以及对工程所在地设备、材料供货市场作充分调研和考察后，选择适合工程的设备材料进行响应。 （6）未经采购人同意，供应商不得降低设备、材料性能档次，当采购人认为承包人的设备、材料性能档次低于采购文件要求的或供应商提供不合格产品的，采购人有权依据采购文件要求，本着同性能档次的原则重新选择确定材料品牌，价格不予调整，供应商须无条件更换，由此造成的工期延误由供应商承担。 （7）若供应商因故无法使用响应文件中确定的产品品牌及型号供货时，须将更换理由提交相关书面材料报监理人、采购人书面批准，经监理人、采购人书面批准后，按照采购人在质控材料（设备）参考品牌中选定品牌的及型号进行施工，价格不予调整。 |
| 6 | 工程施工重点难点 | / |
| 7 | 报价须知 | 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 8 | 重要说明 | - 本项目的磋商文件、工程量清单、澄清、修改、补充等 相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。 2、供应商在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 3、政府采购政策： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 |
| 9 | 工程量清单、图纸等 | 详见附件。 |
| 10 | 项目经理 | 符合竞争性磋商公告要求 |
| 11 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：淮南师范学院朝阳校区2号3号学生宿舍及泉山校区4单元学生宿舍维修改造项目 所属行业：建筑业 |

二、工程概况

本工程包含朝阳校区2号3号学生宿舍及泉山校区4单元学生宿舍维修改造。

朝阳校区2号学生宿舍建筑面积1939平方米，3号学生宿舍楼建筑面积1280平方米，均为4层建筑，建成于1986年；泉山校区4单元学生宿舍楼建筑面积11125平方米，6层建筑，建成于2004年。三栋宿舍楼均为砖混结构，因建成年代、使用年限及使用维护等影响，存在不同程度的设备设施老化损坏、部分功能缺失等情况，为满足学生入住需求，进一步改善学生住宿环境，特对三栋宿舍楼进行维修改造。

- 主要施工内容

1.朝阳校区2号、3号楼在2023年已完成室内装饰维修，本次主要对楼房进行以下维修改造：

- 增加室外疏散钢楼梯，配套增加疏散门等；

- 拆除室内楼梯栏杆，更换为不锈钢栏杆；

- 更换屋面雨水排水系统、增设空调冷凝水排放系统、每层盥洗间增设拖把池、每层预留洗衣机和开水器给排水接口；

- 增加消火栓给水系统、消防电系统（含应急照明、疏散指示、火灾自动报警系统）；

- 增设智能电控系统、吸顶式电风扇、更换空调开关，改造空调配电、宿舍插座；

- 增设综合布线、安防监控等智能化系统，门禁、一卡通系统预留接口；

- 对屋顶檐口、散水坡等进行维修，对3号楼屋面防水进行翻新维修。

2.泉山校区4单元，主要对A、B楼的走道、楼梯间等公共区域吊顶进行拆除更换、墙面进行粉刷、对弱电桥架进行更换，对A楼12套公共卫生间进行彻底维修改造（拆除原卫生间设施及装饰面层，对卫生间防水、墙地面、吊顶、洁具、给排水系统等进行改造），增设空调冷凝水排放系统。

3.具体施工内容详见施工图纸、维修方案、工程量清单及答疑等文件。本项目为维修改造项目，图纸与清单不一致的，以清单为准。其他具体详见清单编制答疑。

4.室外工程量为暂估量，最终以现场满足功能要求的实际收方工程量为准。

四、相关要求

1.技术要求

（1）为节约投资，不重复建设，也为便于学校使用管理，朝阳校区2号、3号学生宿舍智能电表控制系统、火灾自动报警系统、综合布线、安防监控等必须接入朝阳校区4号、5号学生宿舍现运行的相对应控制系统，做到无缝对接，确保能正常运行，各系统接入所涉及的全部费用，须包含在报价中。

1）智能电控系统。①智能电控系统须选用双计量智能电表，需具备完全相同的双通道功能，具有自身独立运行储存功能，智能电表通道管理和控制功能要求；②总功率限电：双通道能限定不同数值的最大功率电器，即空调与其他用电须分别计量控制，确保用电安全；③恶意负载识别和控制：能检测发热型电器（热得快等）并进行断电。检测数值可任意设定至少三组进行差别控制；④自动/手动恢复：智能电表断电后可定时自动开电，自动开电次数可设置，也可手动开电。⑤实时监测和远程控制：能采集智能电表的瞬时电流和瞬时功率，通过系统管理软件能进行实时监测、上传，并实现远程控制；⑥定时开关电：2个通道可独立开关电，可根据需要按天、按周、按年、按季度设定不同的定时开关电策略，智能电表储存后自动运行；⑦智能电控系统须与学校一卡通系统对接，实现数据共享、自助查询、自助缴费，并实现相关数据实时查询、历史数据查询，免费电量设置、恶性负载识别检测，相关数据下载打印等。

2）一卡通与门禁系统本项目暂不实施，只预留接口。

3）新建安防消控终端及设备需须对接并纳入学校现有安消一体平台统一管理，与学校现有系统实现无缝对接，可实现实时调度、查询、监控等。

（2）朝阳校区2号、3号学生宿舍增设的消防给水系统须接入原朝阳校区消防给水管网系统，分别从朝阳校区5号、4号学生宿舍消火栓给水管网接入。

（3）泉山校区4单元卫生间改造

①拆除各卫生间原有小便池，新装3组成套壁挂（落地）感应式小便器, 小便器感应器采用常接电源。并列小便器的中心距离0.80m，小便器距离侧墙或隔板的距离不应小于0.40m。排水管须带排水坡度敷设接入排水系统；

②本项目隔断板均为抗倍特板，其中淋浴区板厚≥18mm，其余≥12mm；板材燃烧性能B1级，板面抗潮防水；板材为整体致密型，板裁切边应做封边封闭处理；

③卫生间大便器选用脚踏式延时自闭冲洗阀、后出水（后排式）陶瓷蹲便器。

④所采用的水龙头、卫生洁具等产品，其水效等级均不得低于二级。

以上为施工的最低执行标准，若本文件描述的标准低于现行国家及行业规范要求，应以现行规范为准。对于工程量清单中未列明、但属于施工工艺或工序所必需的项目，须严格按照国家现行相关规范及采购人要求执行。。

2.其他要求

（1）本次维修改造楼栋均未安装电梯，成交供应商应根据现场条件，合理制定物料运输及垃圾清运方式，施工期间廊道内不得堆放杂物占用通道。

（2）注意文明施工，施工地点在学生宿舍内部，施工人员需统一着装，同时由于部分施工宿舍内或仍留有学生居住，施工时间需严格按照校方指定时间段施工。4单元为在用宿舍楼，施工前需与公寓管理人员确认情况，不得私自进入非施工区域或他人宿舍内部，空调冷凝水系统安装时务必有公寓管理人员陪同方可施工。

（3）供应商须对施工现场及周边区域的既有设施做好成品保护，保护对象包括但不限于监控摄像头、建筑结构、室内地坪、室内装饰、电气照明等。施工期间因操作不当或保护措施不到位，造成任何成品或设施损坏的，由成交供应商负责按原状修复或照价赔偿；

（4）成交供应商须遵守校方管理规定，不得干扰正常教学办公秩序，施工方对施工全过程的安全生产负总责，并承担由此产生的全部安全责任和风险。

五、质控材料参考品牌要求

质控材料（设备）参考品牌

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 参考品牌 （参照或相当于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腻子 | 符合设计要求 | 多乐士、华润、立邦 |
| 2 | 乳胶漆 | 符合设计要求 | 净味系列：多乐士、华润、立邦 |
| 3 | 瓷砖、防滑地砖 | 符合设计要求 | 东鹏、蒙娜丽莎、诺贝尔、马可波罗 |
| 4 | 电线、电缆 | 符合设计要求 | 绿宝、远东、上上 |
| 5 | 开关插座 | 符合设计要求 | 公牛、正泰、国际电工 |
| 6 | 灯具(各种规格) | 符合设计要求 | 欧普、TCL、雷士、飞利浦 |
| 7 | 卫生洁具及配件 | 符合设计要求 | 箭牌、东鹏、九牧、恒洁等 |
| 8 | 管材 | 符合设计要求 | 金牛、中财、联塑 |
| 9 | 单孔信息面板（含底盒） | 符合设计要求 | 一舟、烽火、长飞、TCL |
| 10 | 六类非屏蔽信息模块 | 符合设计要求 | 一舟、烽火、长飞、TCL |
| 11 | 12芯、96芯机架式终端盒 | 符合设计要求 | 一舟、烽火、长飞 |
| 12 | LC-LC万兆双工单模跳线、FC-LC万兆双工单模跳线 | 符合设计要求 | 一舟、烽火、长飞 |
| 13 | 机柜专用PDU | 符合设计要求 | 公牛、图腾、同为 |
| 14 | 六类非屏蔽双绞线、水晶头 | 符合设计要求 | 一舟、烽火、长飞、TCL |
| 15 | 12芯单模光缆、48芯单模光缆 | 符合设计要求 | 一舟、烽火、长飞 |
| 16 | 万兆单模光模块 | 符合设计要求 | 华为、新华三、锐捷 |
| 17 | 汇聚交换机、48口接入交换机 | 符合设计要求 | 华为、新华三、锐捷 |
| 18 | 24口POE交换机 | 符合设计要求 | 海康、大华、宇视 |
| 19 | 高清红外网络半球摄像机 | 符合设计要求 | 海康、大华、宇视 |
| 20 | 清红外网络枪型摄像机 | 符合设计要求 | 海康、大华、宇视 |
| 21 | 火灾报警系统 | 符合设计要求 | 海康、海湾、青鸟 |
| 22 | 其它可能用到的设备、材料 |  | 具体型号规格、性能参数等参照设计图纸、清单描述及采购人要求 |

1、质控材料（设备）品牌推荐表中的规格、型号和质量等级等性能指标参照国家现行规范标准要求。

2、对于采购人推荐品牌的材料、设备，供应商可响应推荐品牌或选用不低于推荐品牌质量标准的其他品牌；采用其他品牌的应在响应文件《采购人推荐的材料品牌响应表》（详见第六章响应文件格式第十三条）中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供磋商小组评审，未在《采购人推荐的材料品牌响应表》中注明或未提供相关技术性能指标、业绩，或经磋商小组评审未通过的，成交后成交供应商只能从采购人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

3、供应商响应推荐材料（设备）推荐表，项目成交后推荐材料采购之前，承包人必须在《采购人推荐的材料品牌响应表》中列出的品牌中选用其中一种并报送采购人审核同意，不得随意更换其它品牌；如自行选择未经采购人同意的材料（设备），采购人有权不予认可并拒绝支付承包人相关费用，同时保留处罚的权力。