# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）标注▲的产品为核心产品，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性支付 |
| 2 | 供货及安装地点 | 淮南师范学院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个工作日内完成交货、安装。 |
| 4 | 质量保修期 | 1年 |
| 5 | 本项目所属行业 | 所属行业：工业 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 评分项，详见第四章资格审查和评标办法（综合评分法） |
| 无标识项 |  | 有5条及以上未响应或负偏离，则投标无效。 |
| 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智能硅碳棒柴电窑 | 1、外形尺寸：W1070*D1142*H1680mm ±2% ； 2、炉膛尺寸：W580*D550*H750mm ±2%； 3、不小于0.26m³的内空，侧开门设计 4、工作电压：AC380V±10V（50HZ)，功率：≥33KW，相电流：≥50A； 5、最高工作温度：≥1350℃； 6、智能温控，采用液晶屏中文控制面板，内置一键烧成控制系统； 7、可进行多种显示模式：数字、仪表、列表、曲线等； 8、可保存实验数据，并可将保存的实验数据导出至电脑或数据采集器，采集自动报警功能； 9、可选择多种报警模式：声音报警、震动报警、荧光报警等； 10、内置逻辑处理功能，配有逻辑端口；可自动开启风扇，灯光报警等； 11、内置多种包含烤花、素烧、釉烧、紫砂等基本烧成程序，可设置自定义不少于16条升温曲线，自定义升温曲线可以输入中文名称； 12、内置测量电压、电流功能，工作时可显示实际电压、电流； 13、液晶触控温控系统自带断电自动续烧系统，安全断电功能, 窑炉如出现电炉丝断线、热电偶损坏等情况的报错功能,延迟定时烧制设置功能； 14、窑炉框架、蒙板全部采用双重防锈、防腐蚀工艺处理，采用镀锌方管、镀锌板做第一层防锈，第二层防锈采用窑炉整体进入200℃烤漆箱进行烤漆处理； ★15、炉内保温层由轻质耐火砖和节能隔热棉板组成，其中轻质耐火砖应符合国家GB/T21114-2019、YS/T509.1-2008标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； 16、发热元件采用硅碳棒为加热元件，升温快，辐射面大升温均匀； 17、内置热电偶，准确测温灵敏控温； 18、能进行工艺品陶和瓷制品的高中温烧制，炉内上下温差均匀； 19、炉膛底部有隧道型进气孔，可以排湿气排废气； ★20、窑炉底安装有工业用重型万向脚轮，易移动便于安装，轮子应符合国家GB/T14687-2011标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； 21、整体为柴电一体式窑炉，可以拓展多种烧窑玩法，可以烧氧化、还原、匣钵青花还原，可以烧火痕、釉吸烟窑变、裸烧落灰、志野釉烧等； 22、混合控制电源：5路任意规格（混合控电），电源输出独立控制，可以监测每一路的通断状态，具备应急强制遥控通电/断电，漏电保护、过载保护等安全措施； ★23、要求电源浪涌（冲击）抗扰度达到≥3级，电快速瞬变脉冲群抗扰度≥3级；投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； 24、配套窑具包含：棚板，规格≥48*50CM，5块；马脚，规格≥4*5*6CM，6个；马脚，规格≥10CM，9个；马脚，规格≥15CM，9个；马脚，规格≥20CM，6个；铲刀3寸2把；氧化铝粉，规格≥500克装2瓶；隔热手套2副；吊烧架2套； | 套 | 1 |
| 2 | 侧开门智能电窑 | - 1、外形尺寸：W1040*D1390*H1400mm±2%； 2、炉膛尺寸：W640*D700*H750mm±2%； 3、内容积：0.3立方米±2%； 4、开门方式：侧开门； 5、工作电压：AC380V±10V（50HZ)，功率：≥27KW； 6、最高工作温度：≥1300℃； 7、智能温控，采用液晶屏中文控制面板，内置一键烧成控制系统； 8、可进行多种显示模式：数字、仪表、列表、曲线等； 9、可保存实验数据，并可将保存的实验数据导出至电脑或数据采集器，采集自动报警功能； 10、可选择多种报警模式：声音报警、震动报警、荧光报警等； 11、内置逻辑处理功能，配有逻辑端口；可自动开启风扇，灯光报警等； 12、内置多种包含烤花、素烧、釉烧、紫砂等基本烧成程序，可设置自定义不少于16条升温曲线，自定义升温曲线可以输入中文名称； 13、内置测量电压、电流功能，工作时可显示实际电压、电流； 14、液晶触控温控系统自带断电自动续烧系统，安全断电功能, 窑炉如出现电炉丝断线、热电偶损坏等情况的报错功能,延迟定时烧制设置功能； ★15、内部框架采用国标钢材，钢材应符合国家标GB/T228.1-2021。 16、炉内保温层由轻质耐火砖和节能隔热棉板组成，其中轻质耐火砖应符合国家GB/T21114-2019、YS/T509.1-2008标准； 17、发热方式：采用5面发热； ★18、内置刚玉管热电偶，准确测温灵敏控温，刚玉管应符合国家GB/T22588-2008标准，导电系数（室温）≦32W/(m·K)； 19、能进行工艺品陶和瓷制品的高中温烧制，炉内上下温差均匀； ★20、不锈钢炉丝接线夹应符合国家GB/T10125-2021标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； 21、炉膛底部有隧道型进气孔，可以排湿气排废气； ★22、窑炉底安装有工业用重型万向脚轮，易移动便于安装，轮子应符合国家GB/T14687-2011标准，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； 23、配套窑具：棚板≥30cm*40cm：18块（9层）；马脚≥5cm：24个（3层）；马脚≥8cm：48个（6层）；马脚≥10cm：40个（5层）；马脚≥18cm：24个（3层）； | 套 | 1 |
| 3 | 拉坯机 | 1、功率：≥560W； 2、转速：0-260r/min； 3、调速方式：手脚双控； 4、脚踏板：霍尔脚踏板； 5、噪音：≤55DB； 6、工作电压：AC220V； 7、CPU芯片控制:具有过载、过流、漏电故障自诊断等多重监测保护功能； | 台 | 15 |
| 4 | 实验电窑（烤花／描金／素烧专用） | - 电压:220V； 2、额定功率:≥6.6KW； 3、炉内尺寸:≥350mm*410mm*H615mm； 4、容量: ≥0.07立方； 5、最大温锥:≥10； 6、最高温度:≥1300摄氏度； ★7、配有安全防护装置：支持防雷击防浪涌功能，最大放电电流Imax(8/20μs)≧40kA，电压保护水平Up≦1.7kV，支持监测功能至少包含：电流、电压、功率、接地通断、断电、漏电监测、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、环境温湿度、水浸、烟雾等监测；投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； ★8、内置告警扬声器≧1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信告警、管理平台告警；投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； ★9、支持供电BYPASS功能，即使本机系统出现问题或者系统重启也不影响正常输出供电，以保障用电设备稳定运行；投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； - 10、其他要求:高强度绝热耐火砖，电阻丝，全自动电脑控制，配套窑具；硼板:整圆(4块)；立柱:3cm/6cm/9cm 每个尺寸6个(共18个)； | 台 | 1 |
| 5 | 真空练泥机 | 1、主电机功率：单相 200V-240V 400W 4A； 2、真空泵电机功率：单相 200V-240V 250W； 3、真空负压值：0.09Mpa(70cm/Hg)以上； ★4、输出能力：200Kg/Hr以上； 5、练泥轴转速：12.3RPM/50Hz,14.8RPM/60H； 6、练泥轴：双练泥轴； 7、练泥轴材质：不锈钢； 8、练泥轴外壳材质：不锈钢； 9、出泥口径：≥p90mm； 10、外形尺寸：≤920(含受泥板1320)*420*高750mm； | 台 | 1 |
| 6 | 陶瓷激光花纸打印机 | 1、打印幅度：A3(打印面积：300*600mm)； 2、打印分辨率：不低于1200*1200dpi； 3、打印功率：≥1700W ； 4、烧制温度：780℃-830℃； 5、环境湿度：30%-40%（工作环境需做防潮除湿）； | 台 | 1 |
| 7 | 手工转盘 | 1、转盘直径：≥35CM； 2、底部直径：≥25CM； 3、材质：铝合金； | 台 | 20 |
| 8 | 压泥板机 | 1、压泥板机：用于压制泥板、泥条等； 2、外观尺寸：≥W600×L680×H210mm； 3、泥板尺寸：≥W370×L500×H3 ～ 22mm （厚度）； | 台 | 1 |
| 9 | 水幕吹釉台 | 1、功率:≥150W； 2、额定电压:220V； 3、转盘尺寸:直径≥26cm； 4、转盘转速:电动控速可微调； 5、整机噪音:≤65DB； 6、转盘方向:电动； 7、控速方式:电动微调； | 台 | 1 |
| 10 | 等离子切割机 | 1、输入电压：380V； 2、电流调节范围:20A-100A； 3、持续负载率:60%； 4、绝缘等级:F； 5、防护等级:IP215； 6、适合板材:碳钢，不锈钢，镀锌板，铜等； 7、起弧方式:非接触； 8、极限切割厚度：≥55mm； 9、配套：≥15米长度割枪； | 台 | 2 |
| 11 | 钢筋切断机 | 1、切断最大直径:≥25MM； 2、电压:220V； 3、输出功率:≥1250W； 4、锯片直径:≥140mm； 5、交流电频率:50HZ； 6、额定转速：3000r/min； 7、配套3套手持钢筋切断机； | 台 | 1 |
| 12 | 电动压片机 | 1、设备规格：≥60*19*45CM（长*宽*高）； 2、压片形状：圆形； 3、材质：40CR； 4、电机：750W/可调正反转； | 台 | 1 |
| 13 | 电动压片机 | 1、设备规格：≥620*180*500mm； 2、压片形状：压片，压方，椭圆泥鳅背； 3、滚轴尺寸：≥250mm长，直径≥70mm； 4、电机：750W/可调正反转； | 台 | 1 |
| 14 | 电动压片机 | 1、设备规格：≥60*19*45CM（长*宽*高）； 2、压片形状：椭圆/半圆/圆形； 3、材质：40CR； 4、电机：750W/可调正反转； | 台 | 1 |
| 15 | 制氧机 | 1、2L氧浓度：93%； 2、流量选择：1-9L/min可调； 3、雾化速率：≥0.2ML/min； 4、运行噪音：≤60dB(A)； 5、运行方式：卡式罐与氧气结合； 6、压力范围：86kpa-106kpa； 7、适用电源：220VA； 8、配套装置：熔料枪（两套）+氧焊枪（长）+熔料火枪+大氧焊枪+多方位点火器+石墨槽（10孔）+石英碗+熔金钳； | 套 | 1 |
| 16 | 电动液压机 | ★1、压力：100吨； 2、液压机尺寸：≥32X32X57CM； 3、底座尺寸：≥37X37X60CM； 4、液压机重量：≥116.5KG； 5、底座重量：≥20KG； 6、液压泵重量：≥21KG； 7、行程柱重量：≥26.5KG； 8、配套装置：含十合一模具套装3套，压模架； | 台 | 1 |
| 17 | 金工台 | 规格：≥100*70*116CM（长宽高）、双抽屉，材质：木制； | 张 | 2 |
| 18 | 喷砂机 | 1、电源电压：220V-50HZ； 2、光源设备：12WLED灯； 3、干湿类型：干湿喷砂机； 4、喷砂类型：手工喷砂； 5、机器尺寸：≥长480mm宽610mm高1150mm； 6、适用范围：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮除锈、旧料翻新等； | 台 | 2 |
| 19 | 吉言钢印錾刻工具 | 1套共含20个工具； 要求： - 外观细腻耐锤耐磨耐蚀； - 图案线条清晰干净利落； 3.精抛处理，无毛刺划痕； | 套 | 1 |
| 20 | 平安无事牌模具 | 含双面祥云无事牌，吉言/百福/平安无事牌各一个； 要求： 1.外观细腻耐锤耐磨耐蚀； 2.图案线条清晰干净利落； - 3.精抛处理，无毛刺划痕； | 套 | 2 |
| 21 | 巡边刻字机 | 1、最大进纸尺寸：1680mm； 2、最大切割尺寸：1520mm； 3、最大巡边尺寸:1500mm； 4、切割精度:≤0.025mm； 5、重复精度:≤0.02mm； 6、速度:100-1000r/min可调； 7、切割压力:1-500或1000r/min可调； 8、文件传输方式:USB/U盘/WIFI等； 9、电源:220VA； 10、输出软件功能：全自动定位巡边切割，一键提取图片轮廓，支持各种操作系统，支持多点定位超长巡边，高精度输出等； 11、管理软件功能： ★①支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； ★②支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； ★③支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间。投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告； | 台 | 1 |
| 22 | 书画扫描仪 | 1、传感器:A4彩色CIS接触式图像传感器； 2、分辨率:300X300dpi，600X600dpi，900X900dpi； 3、色彩模式:彩色¦灰度； 4、文件格式:JPEG /PDF文件； 5、液晶显示:扫描状态显示； 6、扫描规格:300*300dpi；3000mm/Max；600*600dpi 1630mm/Max；900*900dpi 1480mm/Max；300dpi模式下，根据图像色彩复杂程度，一次扫描最长在2000-3000mm区间)； 7、扫描速度:300*300dpi<10cm/s彩色；600*600dpi <3.7cm/s 彩色；900*900dpi <2.5cm/s 彩色； 8、内存容量:外置； 9、自动关机:3分钟； 10、USB 接口:USB2.0高速； 11、存储器:Micro SD-TF卡； 12、支持最大32G； 13、电源:内置锂电池3.7V，700mAh(充电电压5V，充电电流0.5-2A)； 14、软件使用环境:主流系统； 15、图像扫描长度：≥2.5米； 16、图像扫描高度：≥1.2米。 | 台 | 1 |
| 23 | 移动数据终端 | （一）移动数据终端参数： 1、移动数据终端配备5寸IPS全面显示屏； 2、800万像素(分辨率3264*2448)； 3、拍摄720P视频帧速率为25帧/秒； 4、采用万向软管式设计，360度任意方向可调； 5、采用无线部署，连接方式：5G无线WiFi连接； 6、支持实时音频输入，同时给耳机输出实时音频； 7、支持系统无线调取移动数据终端的实时音视频画面，支持指法和声音同时录制存储； 8、移动数据终端内置专用操作系统，实现拍照、微课录制、回看的功能； 9、电源输入：5V/3A,Type-c插口； （二）智慧实训教学软件参数： 1、支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示，无线传输距离可达30米； 2、支持全屏，放大，缩小，支持画面的动态即时旋转； 3、支持实时视频展示、本地图片展示、旋转、缩放、拍照等教学功能； 4、支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接； 5、支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能； 6、支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看； 7、支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换； 8、支持远程调用移动数据终端上录制的视频和拍摄的照片，通过微课平台，支持分类查看、下载、删除等操作； 9、支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出； 10、微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、暂停、继续录制、停止等功能； 11、支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档； 12、双软件：含智慧实训教学软件和视频编辑软件； 13、支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等； 14、可以对微课任意位置的视频和音频进行剪切，且剪切后的视频、音频可恢复； 15、支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕； 16、支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小； 17、系统自动按照图片、微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课分类查看； 18、可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理； | 台 | 2 |