采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

## 5、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

## 6、本章货物指标要求中备注如为工程、服务，无需列明所属行业，投标人在填写《中小企业声明函》时，无需填写工程、服务品目。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 签订合同后，中标人向采购人提供银行、保险公司或担保公司等金融机构出具的预付款保函作为担保，采购人在合同及保函生效后5个工作日内预付合同价款45%，货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装期限 | 合同签订后20日内完成供货及安装。 |
| 3 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 一般指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 投标人须在投标文件投标响应表中响应，有5项以上（含5项）负偏离的，投标无效。（以投标文件投标响应表载明的为准）。 |

（二）货物指标要求：

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲无线可穿戴便携式脑电仪 | 一、技术要求： ★1.通道数：≥32（投标文件中提供功能截图、官网查询截图或第三方有权机构出具的检测报告扫描件等体现技术指标的证明材料，具有其中之一即可） 2.参考：单级参考； 3.输入阻抗：≥1GΩ； 4.输入参考噪声：≤1uV； 5.输入范围：≤100mV； ★6.共模抑制比:≥140dB（投标文件中提供功能截图、官网查询截图或第三方有权机构出具的检测报告扫描件等体现技术指标的证明材料，具有其中之一即可）； 7.增益：≥24； ■8.采样频率及方式：无线数据传输采样率≥1000Hz，本地SD卡数据传输采样率≥1800HZ，并行采样；（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） 9.分辨率：≥24bits； ■10.带宽:≥500Hz；（投标文件中提供产品功能截图或其他证明材料） 11.无线通讯：蓝牙版本≥5.0，且支持SD卡存储，可以应对最恶劣的环境，如户外和超扫描研究； 12.最大传输速率：≥3Mbps； 13.支持3D头部运动追踪，具有集成的9D惯性运动单元； 14.电源：包含但不限于Mini-USB可充电电池； 15.电池类型：锂聚合物电池，≥560mAh，≥3.7V； ★16.支持手机端发送trigger做ERP实验；（投标文件中提供功能截图、产品彩页、官网查询截图或第三方有权机构出具的检测报告扫描件等体现技术指标的证明材料，具有其中之一即可） 17.电极连接器：集成式设计，非单独电极线连接； ■18.脑电放大器主机重量：≤75g；（投标文件中提供产品功能截图或其他证明材料） 19.内置陀螺仪和抗混叠滤波器； ■20.内置Lab streaming layer数据流平台，自带NFC技术，自动伪迹实时校正技术。(投标文件中提供产品功能截图或其他证明材料) 二、数据采集： ■21.支持手机、平板采集数据；(投标文件中提供产品功能截图或其他证明材料) ■22.在数据采集过程中可以实时检测电阻；（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） ■23.连续使用时长：≥8小时；（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） 24.可定制睡眠电极帽，进行眼电、肌电信号采集；兼容盐水电极帽； 25.在手机端采集数据时可以使用触碰屏幕不同区域进行打码； ■26.最高能同时记录≥9种刺激标记，可镶嵌固定在头上；（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） 27.配置相适应的操作台，可以和眼动仪、近红外结合同步采集。 | 1台 |
| 2 | ▲便携式眼动仪 | 一、硬件部分： 1.眼镜式设计； 2.头戴部分重量(含线缆)≤56g； ★3.采样率：≥180Hz；（投标文件中提供功能截图、官网查询截图或第三方有权机构出具的检测报告扫描件等体现技术指标的证明材料，具有其中之一即可） 4.采集方式：双眼采集眼动数据，暗瞳-角膜反射； ■5.定标程序：单点自动定标加最高9点手动定标；（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） 6.自动聚散度校正； 7.场景摄像机规格：分辨率≥720p（1280x720），视频帧率≥30Hz， 8.场景摄像机视野范围：≥96°，比率：16*9； 9.支持实时数据传输； 10.数据同步：支持TCP端口标记； ■11.Wi-Fi无线/LAN有线：支持无线数据传输及LAN口线缆有线数据传输，实时观察；（投标文件中提供产品功能截图或其他证明材料） 12.声音记录/麦克风：内置麦克风，可实现与被试的双向通话； ■13.支持佩戴自己的处方眼镜的受试者使用；（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） 14.支持SD卡离线存储，存储数据可回放； 15.用户可加装额外的场景相机； ■16.可拆卸的遮阳镜，方便户外强光环境下使用。（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） 二、采集软件部分： 17.支持多种手机端（支持实时查看眼睛和场景摄像机的实时视频，为自动校准提供目标，控制SD卡记录），多种系统电脑端； 18.实时在GUI（用户操作界面）中显示左眼、右眼和场景图像，并提供持续的实时反馈，显示注视点和系统特征识别性能； ■19.实时显示高清场景图像，支持实时对象跟踪；（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） 20.数据保存位置可选，可保存至PC或设备自带SD卡； 21.可实现被试与主试双向语音沟通； 22.支持从外部静止场景相机同步视频录制； ■23.配置相适应的操作台，支持与运动捕捉设备的集成；（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） 24.支持与外部设备进行实时网络通信，可以和近红外结合同步采集； 25.支持视频质量调整，方便用户选择； ■26.支持眼部摄像头增益调整；（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） ★27.自带AI识别模型，可实现实时感兴趣区域及AI物体检测，采集过程中可实现注视方向、注视、眨眼、眼球位置、注视聚散和注视参与度（条形图）的查看及保存；（投标文件中提供功能截图、产品彩页、官网查询截图或第三方有权机构出具的检测报告扫描件等体现技术指标的证明材料，具有其中之一即可） 28.记录结束后的视频数据可回放，回放视频可导出叠加了视线位置的视频文件，并提供csv格式原始数据及原始眼部视频文件； ■29.提供带有示例程序的SDK，用于演示与来自包括但不限于C++、MFC、C#、Python、LSL、Matlab和E-Prime的眼动追踪系统的通信及数据流同步平台下的多模态采集。（投标文件中提供产品功能截图或其他技术证明材料） 三、分析软件部分： 30.支持包括但不限于扫视分析，瞳孔测量（大小、眨眼和眨眼频率），注释序列和停留时间的计算； 31.支持包括但不限于群体统计，注视、热图可视化，凝视轨迹可视化； 32.离线数据可视化时间序列图像，支持自动识别移动感兴趣区域； 33.可按标记或时间解析事件，并对事件分段； 34.支持创建AOI条形图，并将其运用到组平均内； 35.支持将任何可视化内容记录为图像或视频； 36.支持将任何部分或全部数据导出为xml或文本文件； 37.提供包括但不限于热点图、注视轨迹图、回放视频等呈现与导出； 38.可创建自定义感兴趣区域并实现全段视频的感兴趣区域识别跟踪； 39.数据快速统计分析，并可对其进行图形化表示。 四、远程控制软件： 40.支持在远程软件上显示当前实时视频； 41.支持显示实时数据； 42.可控制文件记录并向采集软件上设置XDAT值； 43.支持将外部PC显示屏幕记录为视频文件； 44.可同时连接并控制多个眼动设备； 45.支持创建并运行脚本以显示一系列图像或视频。 | 1台 |
| 3 | 幼师实战演练平台 | 一、演练平台硬件设备 1.无线话筒（2个）：连接方式XLR/AUX，频率范围包括但限于610~670 MHz，信道数目≥200，动态范围≥100dB； 2.功放音响（2个）：连接方式：蓝牙/MIC，接线柱AV/AUX，总功率≥200W，音频连接线≥24m，灵敏度:≤300mV，信噪比:≧76dB； 3.调音台（1个）：支持USB接口，≥16路模拟输入，内置效果器话筒物理接口≥10，AUX物理输出接口数≥4； 4.主控器（2个）：包含且优于交流100～240v 50/60HZ，支持对三维模型、图片、视频等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作。 二、演练平台软件： 1.提供任务导向模式和小组互动模式； 2.提供情景模拟实训和角色扮演实训内容； 3.提供学生端学习资源，实训内容、实训活动≥10个。 | 1套 |
| 4 | *隔音门 | 1.尺寸：≦2170mm*965mm；（门洞实际尺寸测量所得） 2.材质：不锈钢或实木，环保家具漆，环保要求符合国家相关标准； 3.门扇内部设有骨架和加强板，以起到一定的防破坏性能； 4.耐火极限不少于0.6小时，具有良好的隔音效果，可选择多种颜色。 | 2扇 |
| 5 | *展示柜 | 1.尺寸：≧高200cm 深35cm 长153cm； 2.材质：优质橡木，结构稳固，承载力佳，底部配有防滑熟料脚垫； 2.采用水性漆(环保要求符合国家相关标准)涂层平整光滑、光泽柔和； 3.五金件：采用环保五金，符合GB/T 10125-2021标准要求。 | 1组 |

注：

## 1.上表中标注“*”项属于财政部、发改委等部委颁发的最新《政府采购环境标志产品品目清单》的环境标志产品。

## 三、报价要求

1.本项目报投标总价，并同时报出货物产品分项报价，包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保、培训等、配套设施及装饰装修等工作所发生的一切应有费用。履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

2.所有材质须符合国家质量标准。