采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“★”的参数为重要指标项，评分条款，具体评分细则详见第四章评标方法和标准。

## 一、采购需求前附表

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 重要技术参数 | ★项为重要指标项，评分条款，具体评分细则详见第四章的评标方法和标准。 注：★项指标，投标文件中需提供响应承诺函（自行承诺，格式自拟）或相关证明材料扫描件，证明材料包括：检测报告、技术参数彩页、技术参数白皮书、官网截图等，提供其中之一即可，未提供或提供的证明材料不满足指标要求的视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。由评标委员会在详细评审阶段进行评分。所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权终止合同并报相关监管部门，由此产生的一切责任与后果均由中标供应商承担。 |
|  | 无标识项 | 无标识项为普通指标项，评分条款，具体评分细则详见第四章的评标方法和标准。 |

## 二、货物需求

1、需求一览表

| 安徽警官职业学院金安校区（一期）一批次窗帘采购需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 品类 | 材质 | 褶皱比 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元/单位） | 备注 |
| 1 | 重点场所办公室 | 布艺窗帘 | 100%聚酯纤维 | 1：2 | 480 | 平方米 | 48 | 行政中心 |
|  |  | 纱帘 | 100%聚酯纤维 | 1：2 | 480 | 平方米 | 25 |  |
| 2 | 接待室/会议室 | 布艺窗帘 | 100%聚酯纤维 | 1：2.5 | 1460 | 平方米 | 48 |  |
|  |  | 纱帘 | 100%聚酯纤维 | 1：2.5 | 1460 | 平方米 | 25 |  |
| 3 | 普通办公室/教室 | 布艺窗帘 | 100%聚酯纤维 | 1：2 | 7687（普通办公室） | 平方米 | 32 |  |
|  |  |  |  |  | 11491（教室） | 平方米 |  |  |
| 4 | 宿舍/健身房/储藏室 | 布艺窗帘 | 100%聚酯纤维 | 1:1.6 | 14037 | 平方米 | 30 |  |
| 5 |  | 轨道 |  |  | 5632 | 米 | 45 |  |

2、技术参数表

| 序号 | 位置 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 所属 行业 | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点场所办公室、接待室/会议室 | 布艺窗帘▲ | ★（1）成分：100%聚酯纤维；克重≥480g/㎡；厚度≥1.4mm；防紫外线性能T(UVA)AV(%)≤5，T(UVB)AV(%)≤5， UPF平均值≥1950，UPF紫外线防护系数≥40；水洗尺寸变化率（%）经向/纬向-2~+2；遮光率≥95%；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（2）安全要求：甲醛含量≤20mg/kg；致癌染料（mg/kg）未检出；致敏染料（mg/kg)未检出；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未检出；PH值4.0~8.5；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（3）环保要求：耐水色牢度(级)≥4级、耐光色牢度(级)≥4级、耐摩擦色牢度(级)≥4级、耐汗渍色牢度(级)≥4级；邻苯二甲酸酯（%）未检出；防霉等级0级；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（4）功能要求：燃烧性能符合GB8624-2012 B1级，损毁长度≤150mm,续燃时间≤15s，阴燃时间≤5s；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） （5）防尘清洁：防污性能≥4级、拒油性能≥4级、起毛起球≥3级； （6）重金属含量：可萃取的重金属含量铜≤50.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg、六价铬≤0.2mg/kg、铅≤1.0mg/kg、锑≤30.0mg/kg、铬≤2.0mg/kg、砷≤1.0mg/kg、镉≤0.1mg/kg、镍≤4.0mg/kg、钴≤4.0mg/kg； （7）颜色由采购人在供货前确定。 | 工业 | 货物 |  |
| 2 |  | 纱帘▲ | ★（1）成分：100%聚酯纤维；克重≥110g/㎡；厚度≥0.4mm；防紫外线性能T(UVA)AV(%)≤5，T(UVB)AV(%)≤5， UPF平均值≥1000，UPF紫外线防护系数≥40；水洗尺寸变化率（%）经向/纬向-2~+2；遮光率≥40%；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（2）安全要求：甲醛含量≤20mg/kg；致癌染料（mg/kg）未检出；致敏染料（mg/kg)未检出；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未检出；PH值4.0~7.5；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（3）环保要求：耐水色牢度(级)≥4级、耐光色牢度(级)≥4级、耐摩擦色牢度(级)≥4级、耐汗渍色牢度(级)≥4级；邻苯二甲酸酯（%）未检出；防霉等级0级；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（4）功能要求：燃烧性能符合GB8624-2012 B1级，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） （5）防尘清洁：防污性能≥4级、拒油性能≥4级、起毛起球≥3级； （6）重金属含量：可萃取的重金属含量铜≤50.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg、六价铬≤0.2mg/kg、铅≤1.0mg/kg、锑≤30.0mg/kg、铬≤2.0mg/kg、砷≤1.0mg/kg、镉≤0.1mg/kg、镍≤4.0mg/kg、钴≤4.0mg/kg； （7）颜色由采购人在供货前确定。 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 普通办公室/教室 | 布艺窗帘▲ | ★（1）成分：100%聚酯纤维；克重≥400g/㎡；厚度≥1.0mm；防紫外线性能T(UVA)AV(%)≤5，T(UVB)AV(%)≤5， UPF平均值≥1950，UPF紫外线防护系数≥40；水洗尺寸变化率（%）经向/纬向-2~+2；遮光率≥95%；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（2）安全要求：甲醛含量≤20mg/kg；致癌染料（mg/kg）未检出；致敏染料（mg/kg)未检出；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未检出；PH值4.0~7.5；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（3）环保要求：耐水色牢度(级)≥4级、耐光色牢度(级)≥4级、耐摩擦色牢度(级)≥4级、耐汗渍色牢度(级)≥4级；邻苯二甲酸酯（%）未检出；防霉等级0级；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（4）功能要求：燃烧性能符合GB8624-2012 B1级，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） （5）防尘清洁：防污性能≥4级、拒油性能≥4级、起毛起球≥3级； （6）重金属含量：可萃取的重金属含量铜≤50.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg、六价铬≤0.2mg/kg、铅≤1.0mg/kg、锑≤30.0mg/kg、铬≤2.0mg/kg、砷≤1.0mg/kg、镉≤0.1mg/kg、镍≤4.0mg/kg、钴≤4.0mg/kg； （7）颜色由采购人在供货前确定。 | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 宿舍/健身房/储藏室 | 布艺窗帘▲ | ★（1）成分：100%聚酯纤维；克重≥300g/㎡；厚度≥0.4mm；防紫外线性能T(UVA)AV(%)≤0.5，T(UVB)AV(%)≤0.5， UPF平均值≥1900，UPF紫外线防护系数≥50；水洗尺寸变化率（%）经向/纬向-2~+2；遮光率≥95%；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（2）安全要求：甲醛含量≤20mg/kg；致癌染料（mg/kg）未检出；致敏染料（mg/kg)未检出；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未检出；PH值4.0~9.0；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（3）环保要求：耐水色牢度(级)≥4级、耐光色牢度(级)≥4级、耐摩擦色牢度(级)≥4级、耐汗渍色牢度(级)≥4级；邻苯二甲酸酯（%）未检出；防霉等级0级；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（4）功能要求：燃烧性能符合GB8624-2012 B1级，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） （5）防尘清洁：防污性能≥4级、拒油性能≥4级、起毛起球≥3级； （6）重金属含量：可萃取的重金属含量铜≤50.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg、六价铬≤0.2mg/kg、铅≤1.0mg/kg、锑≤30.0mg/kg、铬≤2.0mg/kg、砷≤1.0mg/kg、镉≤0.1mg/kg、镍≤4.0mg/kg、钴≤4.0mg/kg； （7）颜色由采购人在供货前确定。 | 工业 | 货物 |  |
| 5 |  | 轨道▲ | ★（1）高度≥26mm；宽度≥25mm；壁厚：≥1.2mm ★（2）力学性能：抗拉强度（MPa）≥230，规定非比例延伸强度（MPa）≥180，断后伸长率(%)≥12 （3）Si：0.20-0.60、Fe≤0.35、Cu≤0.1、Mn≤0.1、Mg：0.45-0.90、Cr≤0.1、Zn≤0.1、Ti≤0.1； （4）韦氏硬度(HW)≥15 （5）漆膜附着性：干/湿附着性0级； （6）耐盐酸性：试验后，表面无起泡、变色和其他明显现象； ★（7）耐盐雾腐蚀性（NSS 365h)：≥10级；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（8）铝合金轨道承重：跨距1000mm施加80千克载荷，未破坏；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（9）封口承重：施加20kg载荷，未破坏；（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） ★（10）滑轮承重（单个）：施加20kg载荷，未破坏（中标后签订合同前向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告） | 工业 | 货物 |  |

## 三、加工工艺要求

（1）韩褶调节钩；

（2）120度高温蒸汽定型处理；

（3）两边 5cm 折边；底边 8-10cm折边，距离地面 3~5cm（教室窗帘距离窗户下沿8-10cm），走线需垂直无甩边，拼接缝隙需平整无扭曲，需采用和面料同色系缝线 ；绑带采用窗帘同款面料，弹簧扣设计；

（4）布带需使用高密有纺布带，强度高，耐磨性好，承重力高，不易变形；

（5）调节钩需使用POM/ABS材质调节钩，不易变形断裂。

## 四、报价要求

1.本项目报投标总价及分项报价，各分项报价的单价不得超过货物需求表中对应最高单价限价，否则投标无效。本项目以投标总价作为评标、定标的依据，以分项报价的单价作为结算依据，本项目总报价不得超过150万元。

2.投标总价报价包含完成本项目全部费用（货物本体及其配件、辅材、耗 材、检测、包装、运输、装卸、安装、调试、成品防护、售后服务、税金等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用）。采购人后期不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

3.中标人与基建总包交叉施工发生的相关费用，由中标人与基建总包方协商确定。投标人报价时须充分考虑此项因素。

4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价。投标人的投标货物要按照本招标文件货物规格尺寸要求一次性报价；未确定尺寸的产品，投标人应根据实际情况自行确定，同时应满足使用要求。

5.合同签订后，产品投产确认前的样品打样、样品检测费，由中标人承担，包括在投标报价中。投标人报价时须充分考虑此项因素。

## 五、其他要求

（1）、供货及安装期限

合同签订后接校方通知40 个日历天内完成供货、安装、调试、验收工作。具体进场开工时间以校方通知为准。逾期完工的，校方有权按照相关规定扣除中标公司缴纳的履约保证金。

（2）、现场踏勘要求

投标人自行组织现场踏勘，了解项目现场情况，测量窗帘尺寸，勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由而影响施工或者不能如期完工，投标公司自行承担一切后果。

（3）、安装调试、质保及售后服务要求

1.总体要求

（1）合同签订后，采购人有权要求中标人供货前提供窗帘原材料样品及提供投标文件中所承诺的符合要求的相关证明文件以供复核，逾期未提供或提供不实的，将视为合同违约，并有权指定第三方检测机构对样品进行再次检测，再次检测费用由中标人承担。如果样品检测不合格，相关损失由中标人承担，并赔偿采购人损失。

（2）上述原材料样品的面料的成分、克重、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、阻燃标准、褶皱比的指标必须满足投标响应要求。

（3）对于中标人提供的产品，中标人必须提供与投标文件及质量保障方案要求一致的窗帘原材料，经采购人确认所有款式及颜色后就指定地点提供样品，样品经检测确认后进行封存，作为验收参照使用。

（4）采购人有权对产品生产情况进行实地不定期监督，中标人应予以配合；有权做破坏性试验检验，如有不合格或某项超标的产品，采购人有权拒收全部货物，所有损失由中标人承担。

（5）技术参数中如涉及规格、尺寸，以上尺寸允许正负偏差2%，尺寸根据实际情况适当调整。

（6）安装部分工程量需根据自行考察结果确定，如有疑问应在答疑时间内提出，否则视为对招标文件没有疑问，中标后采购人不追加任何费用。建议投标人自行至项目现场进行勘察，以充分了解项目地点位置、现场等情况、道路、装卸等限制及任何其他足以影响投标报价的情况，投标报价包括了完成本次招标范围内的全部货物及服务所需费用，任何因忽视或误解实地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被允许。勘察现场费用及风险自理。

（7）服务响应：在保修期内，提供标准电话技术支持（7×24 小时），一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知（含应急任务）2 小时内（含 2 小时）到达现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在工作时间接到通知后半小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间的一切质量问题，更换部件及货物本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。保修期内经3次以上修理仍显现故障的，中标人应无条件予以更换新品。

2.质保期、质量标准、安装调试

（1）质保期：提供长期技术支持和维修服务。基础质保期2年，质保期内如出现产品质量问题，中标人须无条件包修、包退、包换，质保期内中标人须派专人负责对产品使用情况进行定期维保及回访。质保期后，以不高于市场价格维修、成本价供应备品备件。

（2）质量标准：①质量违约：一次性验收通过，100%合格，符合招标文件要求、国家强制性标准及环保标准。一次抽检不合格，处违约金不合格产品合同总价的30%，二次抽检不合格，扣除履约保证金并进一步追究违约责任。 ②中标人应保证所提供的标的物是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准要求的货物，并且是非长期积压的库存商品，中标人应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标人承诺的质量保证期限内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，中标人应负责包修、包退、包换， 费用由中标人承担。 ③依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家质量监督检验中心出具的书面鉴定意见为准,鉴定费用由中标人承担。

（3）安装调试：①安装所需工具设施物料由中标人自备、运到现场，完工后中标人搬走（此费用包含在报价中）。②中标人应提供详细的安装施工方案，总体部署、施工组织、施工方法以及施工组成人员，施工负责人以及保证施工质量措施等并经采购人同意后，按施工计划按时完成安装及调试。③窗帘的卸货、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 ④安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明作业安装，高空作业必须由持有登高证专业人员进行，做到确保安全，所有事故均由中标人负全责； 安装期间需对现场设施等做好防护，不得破坏现场环境及存放的物品，如有损坏，照价赔偿；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场要经采购人验货确认后才能安装。

3.验收要求

（1）验收时间：交货并完成安装调试后30日历天后。如由于采购人原因（现场不具备交付条件）存在 3-6个月过渡期，则交货期相应延后，过渡期期间中标人自行保管（保管费用自行承担），待需方通知后3日历天内送货安装。

（2）验收应在双方共同参加下进行。验收时请带齐中标通知书复印件、合同复印件、收货单、安装单、加盖公章的产品注册证（如有）各一份。

（3）所有货物、器材在开箱时必须完好无破损，在箱面明显处贴装箱单，标明箱内货物明细（含种类、数量、尺寸及安装位置等信息），配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于招标要求。验收按国家有关的规定、规范进行。验收时 如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者， 采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因货物验收不合格产生的一切费用由中标人承担。

（4）如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用包含在报价中。

（5）拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料造册登记，登记册作为验收文档之一。

（6）产品必须具备出厂合格证。

（7）中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付货物使用单位。

4.售后服务

(1)免费质保期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。

(2)现场安装、调试，培训。对维修人员提供培训，使其能对货物进行正常的维修保养及能对一般故障进行维修，根据实际采购量提供部分耗材备件，供正常的维修保养及能对一般故障进行维修替换使用。（此费用包含在报价中）

## 六、风险提示

(1)该项目窗帘面积为估算数据，具体结果以实际验收通过面积为准，实际结算面积可能少于招标面积。

(2)所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付采购人， 该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕 。 交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由中标人承担。

(3)本项目报总价，投标报价包含但不限于为完成本项目所需的一切费用，采购人不再追加任何预算，投标人自行考虑投标报价风险。