采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，支付合同总价款的40%作为预付款，货到完成安装调试并经验收合格后支付剩余合同款。根据卖方提供合法、有效、完整的发票，由采购人按申报的资金支付方式，支付相应的合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 同合同履行期限。 |
| 4 | 免费质保期 | 硬件设备1年，软件维护期5年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业和软件和信息技术服务业 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝，除已明确要求的证明材料外，其他不予认可。 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得4分 |
| 无标识项 |  | 5条以上（不含5条）未响应或负偏离，将导致投标无效，除明确要求提供证明材料外，以投标响应表填写的偏离说明为准。 |

（二）货物指标要求

一、项目基本情况

本项目建设由 “数字化工厂综合实验平台”“深度学习算力支撑平台”等两大部分组成，数字化工厂实验平台将实现信息资源开放、共享，为铜陵学院的科研创新提供有力支撑。同时通过算力共享服务平台的实施，有助于推进信息化与科教融合，加快信息化发展，扩大网络和信息的价值再造效益。

二、技术方案或服务的内容、范围

1.技术方案或服务内容、范围

本项目建设由 “数字化工厂综合实验平台”“深度学习算力支撑平台”等两大部分组成，详细建设内容如下：

（一）数字化工厂综合实验平台

1.弹夹物料自动转运系统（包含复合AGV自动抓取，码放、转运弹夹）

2.基于视觉的铜基材料产品表面缺陷检测平台（铜基材料产品表面视觉缺陷检测，检测算法开源，能够准确检测出外观缺陷、尺寸缺陷、表面处理缺陷、焊接缺陷、引脚缺陷、材料缺陷、装配缺陷、标识缺陷、光学缺陷、功能性缺陷、产品自动码放至弹夹）

3.智能仓储模拟系统（叉车AGV、自动搬运标准托盘，模拟原料、成品立体库、来回转运）

4.自动化码垛系统（弹夹自动码垛，入托盘，辊筒对接）

5.托盘辊筒AGV转运系统

6.以上5个系统由AGV将物料串联，载具回流。

7.整个系统要模拟原材料从检测到码垛到入库到上料全流程自动化。

8.需具备完整功能的MES系统、WMS系统、AGV业务系统。

9.MES 需具备的功能模块包括：生产调度、排程优化、设备管理、物料管理、产品追溯、批次管理、在制品管理、库存控制、任务分配、移动监控、移动报表、集成接口、生产监控；

10.WMS需具备的功能模块：出入库配置、库存管理、退货配置、日志管理、调拨配置；

11.AGV业务系统需具备的功能包括：AGV管理、库位管理、货架管理、物料管理、接驳管理、在制管理、任务管理、历史任务、报警管理、报警配置、PDA扫码、PDA手动任务

（二）深度学习算力支撑平台

1.深度学习工作站（2台）：部署于工程研究中心算法实验室，支持铜基材料缺陷检测模型训练。

2.web服务器（2台）：部署于web服务与数据库服务，为数字化工厂综合实验平台相关应用系统部署与数据存储提供服务。

3.GPU服务器（1台）：配置超算显卡，用于大规模工业数据并行计算。

4.工业级交换机（1台）：支持相关协议，实现工作站、web服务器以及MES/WMS/AGV系统数据互通。

2.采购需求表

| 序号 | 品目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 数字化工厂综合实验平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | AGV调度系统 | 1.任务分配 接收任务：从上层系统获取运输任务。 任务分配：根据AGV状态、路径和优先级，合理分配任务。 2.路径规划 路径计算：为AGV规划最优路径，避开障碍。 动态调整：实时调整路径以应对突发情况。 地图管理：管理AGV地图，支持地图编辑和更新，支持多地图管理。 3.交通管理 防撞控制：确保AGV之间不发生碰撞。 拥堵管理：避免交通堵塞，保持高效运行。 4.状态监控 实时监控：跟踪AGV位置、状态和任务进度。 故障处理：及时发现并处理AGV故障。 5.资源管理 ★AGV调度：合理分配AGV资源，提升利用率。投标文件中提供承诺函。 充电管理：自动调度AGV充电，确保续航。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 弹夹复合机器人（配套行为识别摄像机） | 机器人： 配2D视觉，配弹夹夹爪,机械臂重复抓取精度：±1mm,±1°，导航方式：激光SLAM导航,重复定位精度：±20mm,激光安全范围：360°。 行为识别摄像机： 1.配置≥3颗镜头，≥1颗不低于400万像素CMOS传感器、≥2颗不低于200万CMOS传感器，内置GPU芯片；清晰度不小于1500TVL;宽动态能力不小于120dB。 2.支持人数异常报警功能，在设定区域内，目标人数大于、等于、小于或不等于设定值时，产生人数异常报警并抓图。支持间距异常报警功能，在设定区域内，人员间距小于设定值时，产生间距异常报警并抓图。 3.支持徘徊侦测报警功能，在设定区域内，人员行走总距离大于设定值时，产生徘徊侦测报警并抓图。 4.■支持剧烈运动检测报警功能，在设定区域内，人员发生剧烈运动时，产生剧烈运动报警并抓图；支持奔跑侦测报警功能，在设定区域内，人员移动速度超过设定值时，产生奔跑报警并抓图。环境照度不高于0.11lx环境下，红外灯开启，样机高度不低于3米条件下，开启奔跑检测、穿越警戒线、滞留监测、离岗检测、剧烈运动、间距异常检测、人数异常检测、倒地检测、徘徊检测行为分析功能，行为识别准确率不低于98%。智能功能检测区域均可设置为10边形；支持手动标定、自动标定等标定方式，可自动或手动标定摄像机的高度、俯仰角、倾斜角信息。 提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件或官网截图。 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 电子料架钢结构件 | 单层8储位 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 辊筒AGV | 激光SLAM导航，负载大于等于1000kg,精确定位精度：±20mm，±1°,支持二维码辅助后精度可达到±10mm，激光安全范围：360° | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 智能叉车 | 最大举升高度：≥2.0m,最小负载：≥1000KG,导航方式：激光SLAM导航,重复定位精度：±20mm 转弯半径：<1500mm 通讯方式：2.4G/5G 激光安全范围：360° 持续运行时间：≥6h | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 复合机器人/辊筒AGV充电桩 | 自动充电，带过载、过充、短路保护 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 叉车充电桩 | 自动充电，带过载、过充、短路保护 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 拆码垛机械手 | 负载：≥30kg 臂展：≥1.8m 重复定位精度：≥0.05mm ★提供完整PLC源代码（提供承诺函） | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 对接工作台组件 | 尺寸：800*600*700mm±5% | 2 | 个 | 工业 |
| 10 | 安全围栏模块 | 带安全光栅和维修安全门,自动对接AGV | 1 | 套 | 工业 |
| 11 | 智能读码器 | 读取二维码/条码 | 2 | 套 | 工业 |
| 12 | 货架钢结构件 | 尺寸：6260*1000*2800mm±5%,90型立柱，单层称重2吨 | 2 | 组 | 工业 |
| 13 | 辊筒输送线组件 | L=1500mm±5%，负载1吨，正反转,15m/min | 4 | 台 | 工业 |
| 14 | 服务器 | 服务器配置： 至少6核12线程，内存至少64G，硬盘大于等于1T | 1 | 台 | 工业 |
| 15 | AMS控制系统 | 1.任务管理 任务管理同时支持手机APP端与PC端操作。 支持根据MES和WMS需求自动生成搬运任务，支持人为干预手动下点对点搬运任务。 支持与RCS系统实时通讯，支持搬运任务的创建、暂停、取消等操作。 支持优化AGV任务，任务优先级调整和动态调度，优化资源，提升效率。 2.路径规划 规划AGV行驶路径，避开障碍。 支持动态路径调整和优化。 3.实时监控 实时监控AGV状态，如位置、速度、电量，物料状态。 提供可视化界面，支持远程监控。 4.故障管理 监控AGV故障，触发报警。 支持故障诊断和记录。 5.集成与接口 与WMS、MES等系统集成，实现数据共享。 提供标准接口，支持定制开发。 6.报警与通知 实时监控异常，触发报警。 支持多种通知方式，确保及时响应。 7.系统管理 管理系统用户、权限和配置。 支持系统维护和升级。 8.数据分析 分析AGV运行数据，优化调度和路径。 支持大数据分析和机器学习。 9.远程控制 支持远程控制AGV，进行手动操作。 提供远程监控和诊断功能。 10.多AGV协同 支持多AGV协同工作，提升整体效率。 支持任务分配和协同调度。 ★11.提供程序完整源代码与数据库；同时根据实验室业务拓展，免费提供一年内的软件定制开发（提供承诺函） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | WMS系统 | - 库存管理 实时监控库存，记录出入库操作。 支持库存盘点，确保账实一致。 2.入库管理 管理收货、质检、上架等入库流程。 支持多种入库方式，如采购入库、退货入库。 3.出库管理 管理订单处理、拣货、包装、发货等出库流程。 支持多种出库方式，如销售出库、调拨出库。 4.库位管理 管理仓库布局，优化库位分配。 支持库位查询和调整。 5.批次管理 管理产品批次，支持先进先出（FIFO）等策略。 记录批次信息，支持追溯。 6.质量管理 管理质检流程，记录质检结果。 支持不合格品处理。 7.报表分析 生成库存、出入库等报表，分析仓库运营。 提供可视化工具，支持决策。 ★8.提供程序完整源代码与数据库；同时根据实验室业务拓展，免费提供一年内的软件定制开发（提供承诺函） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 17 | MES系统 | - 生产调度 制定生产计划，优化资源分配。 实时监控生产进度，调整任务优先级。 2.数据采集 自动收集设备、工艺和质量数据。 支持手动录入数据。 3.质量管理 实时监控产品质量，记录缺陷。 支持质量追溯，分析质量问题。 4.设备管理 监控设备状态，安排维护计划。 记录设备故障，分析故障原因。 5.物料管理 跟踪物料使用，管理库存。 确保物料及时供应，避免短缺。 6.人员管理 分配生产任务，记录工时。 跟踪员工绩效，提供培训支持。 7.工艺管理 管理工艺参数，优化工艺流程。 记录工艺变更，确保一致性。 8.文档管理 管理生产相关文档，确保版本一致。 提供文档访问权限控制。 9.报表分析 生成生产报表，分析效率和质量。 提供可视化工具，支持决策。 10.追溯管理 记录生产全过程，支持产品追溯。 满足法规要求，提升质量。 11.集成与接口 与AMS、WMS等系统集成，实现数据共享。 提供标准接口，支持定制开发。 12.报警与通知 实时监控异常，触发报警。 支持多种通知方式，确保及时响应。 13.移动应用 提供移动端应用，支持远程监控。 支持移动数据采集和任务管理。 ★14.提供程序完整源代码与数据库；同时根据实验室业务拓展，免费提供一年内的软件定制开发（提供承诺函） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 二、 深度学习算力支撑平台 |  |  |  |  |  |
| 18 | 工作站 | 1.架构：≥4U机架式服务器； 2.处理器：配置≥2颗X86架构处理器。单颗CPU的主频≥2.4Hz、核数≥16； 3.内存：配置≥4根32GB DDR4内存，内存插槽数≥32； 4.硬盘：配置≥2块 960GB SSD硬盘，≥4块 4TB SATA硬盘； 5.RAID卡：配置≥1张RAID卡，高速缓存不低于2GB，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6，支持NVMe SSD配置RAID组； 6.网卡：配置≥2个双口万兆网卡（含模块），配置≥4个千兆网口； 7.GPU卡：显卡实配数量≥2，单卡FP32≥73Tflops,单卡显存≥24G，单卡CUDA 核心≥14000； 8.电源：配置≥4个2200W 80Plus铂金电源； ■9.监控：支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU温度、内存利用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件或官网截图； 10.■供货时提供正版、永久激活授权的服务器操作系统，软件功能包括不限于支持基于module的方式安装软件包，支持安全基线检测、关键文件/进程防护（防止核心业务文件被篡改、保护核心业务进程不被信息注入）、主机入侵检测（阻止勒索病毒加密行为）等。提供该操作系统技术白皮书中关于上述软件功能说明的截图证明； | 2 | 台 | 工业 |
| 19 | Web服务器 | 1.机型：2U机架式服务器，非OEM贴牌； 2.处理器：配置≥1颗X86架构处理器。单颗CPU的主频≥2.1Hz、核数≥12、AVX-512 FMA 单元数≥2； 3.内存：配置≥32GB DDR4内存；支持≥32个DDR4内存插槽； 4.■硬盘：配置2块480G SSD 固态硬盘；支持≥20块3.5寸硬盘或≥45块2.5寸硬盘，可选支持≥2个SATA M.2或≥2个E1.S盘（短RSSD），提供官网截图或产品彩页或技术白皮书； 5.RAID：配置≥1张与服务器适配的RAID阵列卡（2G缓存），支持RAID0/1/5/10/50； 6.网口：配置≥2个千兆电口+2个万兆光口（不含模块）；支持≥1个OCP3.0网络模块，提供1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb/200Gb多种网络接口选择； 7.IO扩展：支持≥11个标准PCIe插槽，支持≥4个双宽GPU或≥8个单宽GPU，支持≥3个USB3.0接口，支持≥2个VGA接口； 8.电源风扇：配置单电源，满配冗余风扇，保证系统高可用性； | 2 | 台 | 工业 |
| 20 | ▲GPU服务器 | 1.机型：≥4U机架式服务器，产品自主研发和生产，非OEM； 2.处理器：配置2颗国产自主可控C86架构CPU，单颗物理核心≥32，主频率≥2.2GHz； 3.内存：配置≥1024GB DDR4内存，可支持≥32个DDR4内存插槽； 4.硬盘：配置≥2块480GB SSD盘，≥4块3.84TB SSD盘； 5.RAID：阵列卡缓存≥4G； 6.网口：≥2 个千兆网口、≥2 个万兆网口（含模块）； 7.GPU卡：卡实配数量≥6，单卡FP8≥238Tflops,单卡显存≥48G，单卡CUDA 核心≥11000； 8.电源风扇：配置2+2冗余电源，满配冗余风扇，保证系统高可用性； 9.监控：支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU温度、内存利用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 ■10.管理：提供服务器管理软件，该软件信息安全性检测通过身份鉴别安全、访问控制安全、入侵防范安全、数据完整性安全等安全性测试，结果均满足国家标准 GB/T 25000.51-2016 规定的保密性、完整性的相关要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件或官网截图。 | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 交换机 | 1.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；Console口≥1个；交换容量≥ 672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps； 2.支持MAC地址≥16K；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 3.■支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要灵活的进行切换；支持平台跨广域网、NAT或APP远程管理智能交换机，并且可以修改交换机网络配置（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告原件扫描件或官网截图。）； | 1 | 台 | 工业 |
| 22 | 集成服务 | 项目全部的集成实施、安装、调试、培训等服务 | 1 | 项 | / |

三、投标人资格要求

应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，需提供营业执照或事业单位法人证书或执业许可证（非企业专业服务机构）或个体工商户营业执照等证明文件（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，视为其总公司的分支机构具备独立承担民事责任的能力）；

四、供货（安装、服务）周期：自合同起订之日起60个日历天完成供货并验收合格。

五、付款方式：合同签订后，支付合同总价款的40%作为预付款，货到完成安装调试并经验收合格后支付剩余合同款。根据卖方提供合法、有效、完整的发票，由采购人按申报的资金支付方式，支付相应的合同价款。