采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付70%合同款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学笃行北楼。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后3个月内完成供货安装调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 免费质保期（包括设备维修、更换及产生的相应人工费用）不少于8年，须提供原厂售后服务。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 评分项，每满足一项得1分 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲50+比特超导量子计算真机科教研平台建设项目-子系统1 | 1 量子物理基础模块 ■1.1：量子纠缠源的产生与应用测试，满足以下需求：非线性晶体：BBO晶体；半导体激光器激光泵浦源波长：405nm±1nm；半导体激光泵浦光功率≥30mW；纠缠光子对亮度：≥200Hz/mW；硅基探测器探测效率：≥40%@810nm；H，V光偏振对比度≥15：1；+，-偏振对比度≥7：1，保真度：≥85%。 ●1.2：量子非局域性测试，满足以下需求：半导体激光器激光泵浦源波长：405nm±1nm；纠缠光子对亮度：≥200Hz/mW；半导体激光泵浦光功率≥30mW；硅基探测器探测效率：≥40%@810nm；H，V光偏振对比度≥15：1；+，-偏振对比度≥7：1；Bell不等式破坏程度≥2.3。 ●1.3：单光子量子干涉测试，满足以下需求：波长：810nm±2nm；偏振分束器消光比>500:1；相干长度≥30um；干涉光子亮度>800cps；单光子干涉对比度>0.75。 ●1.4：HOM型双光子干涉测试，满足以下需求：波长：810nm±2nm；偏振分束器消光比：>500：1；HOM Dip的消光比≥75%。 1.5：高阶矢量涡旋光束的产生与检测测试，满足以下需求：激光功率：＞60 mW；涡旋光束OAM值：m ≥ 2；楔角片厚度测量精度：＜1um；CCD相机分辨率：≥1600*1200；位移台精度：不低于10 um。 ■1.6：光量子态的制备、操控及测量测试，满足以下需求：非线性晶体：PPKTP晶体；半导体激光泵浦光功率≥3mW，波长：405nm±1nm；硅基探测器探测效率：≥40%@810nm；H，V光偏振对比度≥30：1；+，-偏振对比度≥15：1；纠缠光子对亮度：≥20kHz/mW；Bell 不等式破坏程度≥2.5。 ★1.7：各功能模块节点数量≥2。 2 量子通信模块 ●2.1：量子保密通信测试（BB84协议），满足以下需求：能实现量子态的制备、传输与探测，量子密码协议算法的实现以及最终密钥的产生与存储等要求，编码方式：偏振编码；协议类型：BB84协议；安全密钥生成率：≥3 kbps；通信误码率：≤5%。 ●2.2：量子随机数产生，满足以下需求：可进行量子随机数生成实验，含有随机数光路搭建模块。 ●2.3：量子隐形传态测试，满足以下需求：能制备多量子比特的量子态、实现贝尔态测量；单路光子亮度≥1x10^5cps；纠缠光子对亮度≥5x10^3 cps；可分辨传送量子态：H、V、+、-。 ★2.4功能模块节点数量≥2。 3 量子计算模块 ■3.1：量子自旋调控计算测试，满足以下需求：量子自旋调控比特：金刚石NV色心；激光功率：10 mW；磁场可调节范围：30±20 Gauss；时序控制精度5±3ns。 ●3.2：半导体量子计算综合平台，满足以下需求：完成量子比特输运特性，以及量子比特、比特门性能等操作。 ●3.3：光量子计算测试，满足以下需求：单路光子亮度：>8×10^4cps；关联光子对>1x10^3cps；硅基探测器暗计数<500cps；探测效率@810nm≥35%；干涉对比度：1:3~1:5；态转化效率：＞45%。 ●3.4：量子信息科学虚拟仿真实验测试，满足以下需求：量子计算虚拟仿真；量子通信与量子信息系列虚拟仿真；量子纠缠源的产生与制备虚拟仿真。本内容需本地化部署。 ★3.5：各功能模块节点数量≥2。 4 量子精密测量模块 ●4.1：磁场量子精密测量测试，满足以下需求：磁场调节范围0.01~0.8Guass；脉冲控制精度＜4us；探测器响应度：400±180mA/W；灵敏度：<1.5uT/√Hz。 ●4.2：量子相位估计测试，满足以下需求：通过对量子比特进行操作和测量，可以精确估计量子态的相位信息。 ●4.3：光纤陀螺仪，满足以下需求：测量范围：±300°/s；零偏稳定性：<1°/h；标度因数重复性：<300ppm；数据刷新率：>1Hz。 ★4.4：各功能模块节点数量≥2。 | 1套 | 工业 |

三、安装调试、培训要求

采购标的相关设备需符合国家相关标准，质量合格，同时需提供设备运行、调试及安装服务，采用直接现场安装到位并调试运行稳定方式进行验收。此外，提供不少于5天的各模块培训，提供所需的测试方案设计和测试手册，确保用户能够基本掌握各模块的正确使用和操作。

四、报价要求

供应商投标报价应为完成本标包货物供货与安装调试所产生的所有直接费、间接费、利润和税金等一切费用（包括免费质保期内提供的服务所发生的费用）。投标分项报价表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应用的全部费用。中标后采购人不再另行支付任何费用。