# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.进口设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后甲方支付70%合同款（专指进口部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 2.国产设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学，或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第1包：签订合同（并获得出口许可证之后）并开出信用证后6个月内； 第2包：签订合同并开出信用证后6个月内； 第3包：签订合同（并获得出口许可证之后）并开出信用证后12个月内； 第4包：签订合同后10个月内； 第5包：签订合同后4个月内。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起一年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

第1包：共聚焦拉曼/荧光成像系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得3分 |
| 无标识项 |  | 5条或以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲共聚焦拉曼/荧光成像系统（进口） | 一、主要功能：共聚焦拉曼荧光成像系统是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术。 二、技术参数 1. 激发光源 1.1 532 nm TEM00单频激光器，功率≥30 mW； ●1.2 配置拉曼滤光片，532nm低波数≤10 cm-1； ★1.3 内置激光功率计，软件实时显示样品表面功率，软件控制样品表面功率大小；调节精度≤0.1mW，调节≥300级（投标文件中须提供产品彩页或软件截图或数据测试结果作为证明材料）； ●1.4 不同激发波长采用独立的，按波长独立优化的激光入射光路，以保证每个波长均有最优的通光效率，避免互相影响； 2.光谱仪与检测器系统 ■2.1 光谱仪焦长：≥600 毫米（投标文件中须提供产品彩页或软件截图或数据测试结果作为证明材料）； 2.2 同时配备150、600及1800刻线三块光栅，可实现软件控制全自动切换，无需手动更换光栅，单窗口可覆盖（10-3700 cm-1）； 2.3 高灵敏度光谱仪，光谱仪内无任何反射镜损耗信号； ●2.4 光谱检测器：采用高端低噪音大尺寸CCD,峰值量子效率≥90%； 3.共聚焦拉曼/荧光成像 3.1 系统采用针孔共聚焦系统：系统采用真正的针孔共聚焦； 3.2 快速（积分时间≤10ms）实时监测拉曼光谱，优化实验参数； 3.3 可实现拉曼信号自动聚焦； 3.4 快速成像：全光谱成像，单窗口（10-3700cm-1）大光谱范围采集，时间可≤10毫秒； ■3.5 光谱分辨率≤0.9 cm-1； 3.6 光谱重复性≤0.02cm-1； 检测标准：在日常实验条件下，使用单晶硅，采用532nm激发及100x物镜，重复100次，观察硅520 cm-1拉曼峰位置的可重复性； ■3.7 横向（XY方向）光学空间分辨率：使用100倍干物镜和共聚焦孔不小于50 um时，拉曼成像横向光学分辨率：≤ 350 nm @ 532 nm（投标文件中须提供产品彩页或软件截图或数据测试结果作为证明材料，以上证明材料无须体现检测条件）； 检测条件：以直径不超过50nm的一维纳米材料为样品(石墨烯完美边缘也可以，光栅样品不可接受)，以100 nm为步长沿垂直纳米材料方向做拉曼线扫描，获得纳米材料拉曼强度的空间分布曲线，其强度变化曲线的半峰宽即为拉曼成像横向光学分辨率； ■3.8 纵向（Z方向）空间分辨率：使用100倍干物镜和共聚焦孔不小于50 um时，拉曼成像纵向光学分辨率：≤ 900 nm @532 nm（投标文件中须提供产品彩页或软件截图或数据测试结果作为证明材料，以上证明材料无须体现检测条件）； 检测条件：以Si为样品, 以50 nm为步长沿Z轴方向做拉曼线扫描, 使用100×物镜，获得Si峰拉曼强度的空间分布曲线为高斯对称曲线，其强度变化曲线的半峰宽即为拉曼成像纵向光学分辨率； ★3.9 共聚焦高灵敏度：横向空间分辨率≤350nm条件下，能清晰地观察到硅的四阶拉曼峰，其中硅的三阶拉曼峰（约1440 cm-1）信噪比好于25：1，氮气和氧气拉曼峰不高于硅的四阶拉曼峰高度（投标文件中须提供产品彩页或软件截图或数据测试结果作为证明材料，以上证明材料无须体现检测标准）； 检测标准：使用单晶硅片，激光波长532 nm，激光功率不超过10.0 毫瓦，共聚焦针孔直径≤ 50 微米，积分时间60秒，累积5次，显微镜镜头为50×或100×； 3.10 可实现光致发光光谱及成像的测量； 4. 研究级共聚焦光学显微镜 ★4.1 研究级开放式显微镜，样品台可承重≥5kg（投标文件中须提供产品彩页或软件截图或数据测试结果作为证明材料）； 4.2 采用科勒照明方式，确保白光反射光谱及其成像测试； 4.3 全自动光阑开关，可一键式快速聚焦样品表面； 4.4 具有景深合成功能； ●4.5 系统配有大范围全自动机械平台：全自动机械平台≥50*50mm，最小步长≤25 nm； 4.6 高精度自动Z轴电机，要求移动范围：≥25 mm,最小步长的精度高于15 nm； 4.7 可采集微区白光反射光谱,白光光谱横向空间分辨率：≤400 nm（投标文件中须提供产品彩页或软件截图或数据测试结果作为证明材料，以上证明材料无须体现检测标准）； 检测标准：以石墨烯完美边缘样品，以50 nm为步长沿垂直边缘方向做白光反射谱的线扫描,获得反射谱强度的空间分布曲线，其强度变化的带边宽即为白光横向光学空间分辨率。 ●4.8 配备物镜：10倍物镜、50倍物镜、100倍物镜（NA=0.9，工作距离≥1mm）和50倍长焦物镜； 4.9 可实现拉曼测量与白光照明全自动切换； 5.全自动全偏振附件 5.1 配置光谱全偏振功能附件： 5.2 全自动激发偏振，原装系统软件可控制激发半波片（310-1100 nm）软件控制全自动360度旋转，且软件端可自动读取每点拉曼、PL光谱信号； 5.3 全自动激发圆偏振，原装系统软件可控制激发半波片（350-800 nm）软件控制全自动360度旋转，且软件端可自动读取每点拉曼、PL光谱信号； 5.4 收集偏振，可360°全角度旋转，旋转精度≤1°，波长响应范围350-2100 nm； 5.5 收集光路需具有退偏系统，避免不同偏振信号响应变化； 5.6 偏振测试在系统原装软件端进行，非单独软件； 6. 二次谐波（SHG）成像附件 6.1 激光器：1064nm，脉冲宽度：＜10 ps，平均功率＞200 mW； 6.2 激光光路耦合部件，配置1064nm带通滤光片； ★6.3 SHG成像空间分辨率≤500nm（投标文件中须提供产品彩页或软件截图或数据测试结果作为证明材料）； 6.4 与全自动偏振附件配合实现偏振SHG测试 7. 激光共聚焦荧光寿命TCSPC成像模块 7.1 激发光源：405 nm半导体激光器，实现荧光时间分辨光谱，能够测量出多组分样品中各个组分的荧光寿命； 7.2 激光波长稳定性≤±10nm； 7.3 脉冲宽度＜50ps； 7.4 测量寿命范围：200 ps - 50 ns； ■7.5 时间寿命成像空间分辨率≤500 nm； 7.6 光致发光测试功能：测量范围455 nm-900nm； ■8.电学冷热变温台，温度范围-195~600℃； 9.扫描光电流快速成像附件： 9.1系统配有光电流信号数字化接口，16位模数转换器，数据读取速率高达5M/秒； 9.2内置电源表； 9.3光电流成像空间分辨率≤550nm； 9.4可以测得纳安级光电流分布； 10.图像坐标导航管理功能软件 10.1 坐标管理功能，可以完成不同显微系统（包括 SEM/AFM/各种光学显微镜等）中坐标的转换和耦合； 10.2 图像校准功能，用于校准样品在不同显微系统获得的图像，包括图像长宽比及旋转等； 10.3 图像叠加功能，不同显微系统获得图像结果叠加显示，便于样品分析； 11.高级数据处理软件 11.1 包括多变量分析功能，PCA，NMF和团簇分析等功能 11.2 可以处理2D和3D数据功能 11.3 具有多种高级数学算法 12.控制系统：不低于27寸LCD显示器，操作系统下光谱专业软件-包括仪器控制，拉曼/荧光成像数据采集、计算和处理及曲线拟合,快速生成拉曼图像及图像计算,化学成分分析等各项功能；数据分析软件可任意安装在5台以上电脑上；2年内软件免费升级。 13.UPS电源一套。 ●14.为确保产品性能及后期服务保障，投标文件中需提供生产厂家或国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺书扫描件，非进口产品无需提供。 | 1套 | 工业 | 进口 |

第2包：电子背散射探测器等

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得4分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 5条或以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电子背散射衍射仪（进口） | 一、主要技术指标与要求： ★1、高速低噪音CMOS探测器，分辨率不低于622×512（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证）； ★2、EBSD在线解析最高标定速度≥2000pps，此时衍射花样分辨率需不低于156×128（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证）； ■3、取向精度≤0.05度（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证）； 4、采用专门定制的光纤传导系统，光通量大于透镜模组，适合弱信号分析； ■5、采用主动式防碰撞传感器设计，在碰撞发生前探测器自动预警并后撤，起到保护EBSD作用； 6、探测器插入退出，最快速度≥15mm/s，精度：≤10μm； 二、软件功能要求 1、操作软件采用多任务设计，可以同时并行数个任务，并支持分屏显示及远程控制； ■2、操作软件可以和现有能谱仪软件一体化，可根据能谱数据对EBSD花样进行预过滤，实现对未知相的相鉴定，实现能谱EBSD同时联机分析且不降速； ●3、电子图像分辨率不低于8192×8192，EBSD面分布图分辨率不低于4096×4096； 4、动态自动背景扣除技术，探测器参数自动优化。切换样品、更换分析位置、以及EBSD探测器伸缩、倾转后均无需重新扣除动态背景或重新优化； 5、能对所有对称性（从三斜到立方）晶体材料的EBSP花样进行自动化的标定，且各相的反射面可以独立选择，可利用衍射带边缘或中间进行识别。可识别菊池带宽度以区分晶体结构相似的相； ●6、配置自有数据库及ICSD海量晶体学数据库，数据容量不小于5万种； 7、采用最优化的Hough变换，多条带标定方法（最多可以用12条菊池带进行标定），根据平均角度偏差MAD等进行完全自动化的菊池带识别和花样标定； 8、配有专用的高精度标定模式，实现更高角度分辨率的标定； 9、配有不低于64位EBSD数据后处理软件包，和采集软件同一风格，支持10种语言界面，可处理包含至少6400万像素的单个文件，包含且不限于如下功能： 数据修饰； 晶粒统计（尺寸、形态等）； 晶界分析（特殊晶界、孪晶、CSL界面等、相邻及随机取向差曲线及其相似性分析等）； 应变分析（KAM，LAM，GROD，GOS，GND等）； 极图和反极图； 校准EBSD分析时由于漂移导致的与电子图像产生的失真； ■10、针对TKD样品分析的专用标定模式，无需更换硬件； ■11、为确保产品性能及后期服务保障，投标文件中需提供生产厂家或国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺书扫描件，非进口产品无需提供。 三、主要配置清单 1、电子背散射衍射仪主机 1套 2、电子背散射衍射专用软件 1套 | 1套 | 工业 | 进口 |
| 2 | ▲多功能探针显微成像系统（进口） | 一、主要技术指标与要求： ■1、工作模式：至少包含轻敲模式，接触模式，相位成像模式，横向力模式，磁场力显微镜模式，压电力显微镜模式，双频共振追踪压电力显微镜模式，矢量压电力显微镜模式，静电力显微镜模式，扫描开尔文显微镜模式，力曲线模式，力阵列测量模式，纳米刻蚀模式，纳米操纵模式，高次谐波成像模式； 2、扫描器： ★2.1 闭环控制X、Y轴方向的扫描范围≥120μm，Z轴方向的扫描范围≥15µm； ■2.2 扫描器闭环噪音：X,Y轴闭环噪音≤0.6nm（Adev,1Hz到1KHz带宽），Z轴闭环噪音≤0.3nm(Adev,1Hz到1KHz测试带宽)。 2.3 系统高度噪音(探针接触样品表面)≤60pm（Adev,1Hz到1KHz带宽）； 2.4 系统光学噪音(探针未接触样品表面)≤20pm； ●2.5 采用三轴分离平板扫描器,三轴闭环控制，X、Y方向为样品扫描，Z方向为闭环扫描，消除了传统扫描过程中由扫描器带动探针进行X、Y、Z三个方向移动带来的耦合弯曲效应； 3、全数字化控制器 3.1 至少两个全数字双频锁相放大器，工作带宽≥5MHz； 3.2 输出频率在10MHz的双频率合成器，频率范围至少包含从直流到2MHz（2mHz步长）； 3.3 信号交换芯片：16×16路数字化信号交换芯片。 ●4、操作软件：操作软件源代码开放，用户可直接在系统操作软件上进行二次开发；AFM系统内部的信号图全部开放，支持用户对AFM中的任意信号进行调用； 5、压电力显微镜模块：系统最高测试电压≥220V；利用高压模块能够实现单频压电力显微镜，双频共振追踪压电力显微镜(DART-PFM)模式，压电反转谱(Switching spectroscopy PFM)模式以及vector PFM技术。DART-PFM模式中，同时在共振峰的两侧施加两个振动频率以实时的追踪共振频率的变化；测试电压须能够通过AFM的操作软件直接进行直流或者交流的调节； 6、高性能防震隔音系统：提供高性能的防震隔音系统，保证AFM正常工作； ★7、样品台：最大可容纳样品直径≥80mm；最大可容纳样品厚度≥10mm，可支持后期升级到样品厚度≥25mm。 8、智能编程模式：具有图标式编程代码，仅需拖动相应的图标即可实现智能编程模式。如自动实现切换扫描中心点的多次扫描。 ■9、智能校准弹性系数：自动校准探针的光杆灵敏度和弹性系数，整个过程中探针无需接触基底； 10、导电测试模式：利用导电针尖实现导电AFM成像和I/V曲线测试。电流测试范围：1pA～20nA；电流测试精度≤1pA。 11、变温模块：全密闭环境下的变温，最大限度的保证样品加热的均一性，并且该环境腔上还留有气体通路能够实时控制样品腔内的气氛环境，实现特定气氛中的AFM测试，有效的避免了空气中的水汽在加热过程的影响。变温范围：-20 ℃～120℃，精度≤0.1℃。 12、材料高温加热器：可在大气环境下对样品施加不低于室温～250℃的温控范围，能够在样品变温时进行正常的探针显微镜测试。 13、扫描隧道成像模块：能够利用隧道电流对导电样品的表面进行高分辨的成像。 14、为确保产品性能及后期服务保障，投标文件中需提供生产厂家或国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺书扫描件，非进口产品无需提供。 三、主要配置清单： 3.1探针显微成像系统主机1套； 3.2防震平台1个； 3.3隔音罩1个； 3.4 导电模块1个； 3.5 高压PFM系统1个； 3.6 扫描隧道成像系统1个； 3.7 环境控制器 1个； 3.8 加热器 1个； 3.9 加热模块1个； 3.10 制冷模块1个； 3.11 扫描热成像1个。 | 1套 | 工业 | 进口 |

第3包：三维磁体设备

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得3分 |
| 无标识项 |  | 5条或以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲三维磁体设备（进口） | 一、主要技术指标与要求： ★1、采用完全无液氦制冷技术，设备运行时无需消耗液氦（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证）； ●2、制冷机功率：≥1.5W@4.2K； ★3、磁场强度：Z轴（垂直方向）≥9 T，Y轴（水平方向）≥2 T，X轴（水平方向）≥2 T（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证）； ■4、磁场均匀度（10mm DSV）：垂直方向（Z向）≤0.1%，水平方向（X和Y向）的分别≤1%； ●5、Z轴励磁时间（0T～9T）：＜30mins； ■6、X轴/Y轴励磁时间（0-2T）：＜40mins； 7、矢量磁场：可产生2T矢量合成磁场； ★8、在2T矢量合成时，绕任意转动轴连续360°旋转，完成时间＜2小时（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证）； ■9、能够沿着任意角度，从-2T到2T连续扫描，完成时间＜60分钟； ★10、低温样品腔直径：≥50mm（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证）； ★11、变温范围：＜1.8K-375K（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证）； ■12、控温稳定性：±5 mK @10K、±10 mK @100K、±50 mK @ 300K； ■13、快速换样：配备气闸（Airlock），采用侧面滑动密封，换样时无需额外的注入氦气维持正压； 14、可在样品腔温度低于10K时，直接快速更换样品； ●15、样品腔顶部配备专用插板阀，避免换样时空气进入样品腔； 16、低温控温：采用独立的温度控制与测量仪表：至少4个独立控制的IPD回路和8通道的温度监视； ●17、系统降温时间(超导线圈冷却至4K)：＜70小时； 18、换样时间：＜3小时(样品可快速降温至2K以下) ； 19、配备电学样品杆，含带校准温度计，样品卡等； 20、电学样品杆，不低于8pin样品卡。可同时安装水平与垂直方向的两个样品； ●21、循环水冷机：制冷功率14KW，控温精度±1℃，采用触屏控制，一键操作； 22、真空分子泵组：集成型分子泵机组，包含前级干泵、分子泵、真空规管与控制器。 23、为确保产品性能及后期服务保障，投标文件中需提供生产厂家或国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺书扫描件，非进口产品无需提供。 二、主要配置清单 1、干式超低温矢量多轴强磁系统主机1套 2、标准型电学样品杆 1套 3、循环水冷机1套 4、真空分子泵组 1套 | 1套 | 工业 | 进口 |

第4包：台式纳米级电子显微镜原位成像跟踪系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得6分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得3分 |
| 无标识项 |  | 5条或以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲台式纳米级电子显微镜原位成像跟踪系统（进口） | 1、 工作条件 1.1电力接地：普通的接地线； ●1.2磁场内置磁屏蔽，对外部磁场免疫； 1.3工作温度操作环境：15 ℃ ~ 25 ℃； 1.4工作湿度＜60% RH； ■1.5电源最大功率不超过400w（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证） 2、 性能指标 ●2.1放大倍数：光学显微镜27-160 倍，电子显微镜2,000,000 倍； ●2.2分辨率：电子光学显微镜成像分辨率≤1.5 nm ； 2.3加速电压：1 kV-20 kV连续可调，束斑直径可连续可调； ★2.4灯丝材料：肖特基场发射电子源或更优，灯丝寿命长达10000小时； ★2.5从加载样品到呈现图像的时间在40秒以内 2.6真空技术：有真空分级技术，低真空观测灯丝寿命不受影响；真空系统：低噪音无油隔膜泵，涡轮分子泵； 2.7样品台移动控制方式：集成全自动马达样品台控制，彩色光学显微镜全景导航，实现鼠标点到哪看到哪，操作方便； 2.8检测信号：高灵敏度背散射电子探测器，二次电子探测器； 2.9观察模式：背散射全面模式（形貌和成份）、形貌模式（Topo）、二次电子像模式及混合模式； 2.10拍照速度：超快速检测，最快 1s 即可完成拍照； 2.11导出功能：CSV，JPEG，TIFF，ELID，EMSA；分辨率：960x600, 1920x1200, 3840x2400, 7680x4800； 2.12软件平台：双核，具有运行核心与操作核心； 运行核心：独立于操作界面，不受病毒影响的操作系统，保障系统持续无故障运行； 操作核心：基于操作系统的操作核心，便于日常文本工作的处理； 2.13数据存储：USB 闪存，移动硬盘，网络存储； ■2.14 灯丝智能控制系统：内置标配智能灯丝控制系统，每次断电时，可以实现智能关灯丝。 ★2.15防震设计：小型，可移动，具有防震设计，无需建立专用的抗震实验室或独立的抗震台来摆放，只需一张承重150kg以上的桌子就可以安装使用，真正的防震、防磁设计，可放置高楼层使用； 2.16远程检测：具有终身免费远程诊断功能，通过联网专业工程师可随时远程诊断，低维修成本，提高响应效率； 2.17全景拼接系统：可指定区域内自动拍摄样品的一系列高倍图像，自动拼合为一副全景图像，与电镜主机同品牌 ■2.18纤维测量系统：全自动操作，快速成像，节省时间，自动生成统计数据；可以观察和测量从纳米到微米量级的纤维，输出 - Xml 数据文件（包括直径测量和孔径测量）Jpeg、tiff格式图片 ，纤维尺寸分布统计图最小、最大及平均纤维尺寸，与电镜主机同品牌（提供软件截图证明） ●2.19电镜操作系统终身免费升级； ■2.20硬件结构：能谱仪与扫描电镜为集成式一体化设计，能谱对SEM的控制权限与协同效率大于等于第三方能谱 2.21能谱探测器类型：氮化硅硅漂移探测器（SDD）；SDD晶体有效活区面积30mm2，窗口类型：超轻薄轻元素 Si3N4窗口，化学稳定性高，机械强度高 2.22冷却方式：免维护性无液氮 Peltier 效应制冷； 2.23最大计数率：≥1,000,000CPS 2.24谱定性分析：具备点、线、面扫描分析功能，可自动或手动进行元素谱峰识别，并可利用可视化峰剥离技术验证重叠峰识别的正确性 2.25谱定量分析：采用先进修正技术和虚拟标样数据库，系统能够自动根据原子序数，相互吸收以及荧光进行有效校正。数据重现性好。 2.26痕量元素分析：最小检测限：0.1%（质量百分比） 2.27元素探测范围：B（5）-Cf（98）； 2.28能谱软件系统：具有实时在线采谱功能，自动扣除本底功能。自动优化成峰处理时间：以自动平衡分辨率，计数率与死时间。全息面分布：系统保存全谱信息包含所有谱图信息，可离线读取数据库重新分析实现离线分析以及谱图二次提取。离线分析License 任意时间任意地点进行全面完整的离线数据分析，定量分析，支持点、线、面的再次分析。 2.29许可号数量：≥100 个，有效期：永久有效，升级：永久免费升级 ■2.30具有实时能谱功能：可实现SEM成像与EDS能谱分析的实时结合，获得最优的测试效率。（提供产品彩页或软件截图证明） 2.31具有漂移校正功能：在能谱分析过程中，自动对样品的漂移行为进行修正，以获得更准确的能谱点、线、面扫描结果。 2.32重叠峰准确定量面分布：通过像素级解谱运算，并根据所有像素点解谱后的定量结果表征浓度分布情况。可有效避免重叠峰线面扫的重叠问题与背景噪音污染问题。 2.33实时定量面分布：可跟随样品台的移动，实时显示彩色的元素面分布情况，并可显示任意点解谱后的元素定量分析结果。 2.34具有帧积分面扫功能：面扫效率可达10秒/帧幅。 ★2.35备用场发射灯丝一根，厂家保管，更换时发货，免费提供上门安装服务。 2.36喷金仪：极限真空＜2Pa，工作气压5-10pa，磁控溅射靶材尺寸Φ50*0.1mm,且可触摸屏控制，溅射时间可根据程序设定。 3、 配置清单 3.1仪器主机一套 3.2背散射电子探测器一套 3.3高真空二次电子探测器一套 3.4能谱探测器一套 3.5电源适配器一套 3.6制样工具包一包 3.7备用场发射灯丝一根 3.8喷金仪一套 3.9 UPS电源一套 3.10单晶样品生长柜四组 4、 售后服务要求 4.1需根据设备使用要求，完成实验室环境改造（如防震、防尘、供电改造），满足电镜运行对洁净度、震动、接地电阻等的要求；该项发生费用由卖方承担，并计入投标总价 4.2故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修 ●4.3为确保产品性能及后期服务保障，投标文件中需提供生产厂家或国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺书扫描件，非进口产品无需提供。 | 1套 | 工业 | 进口 |

第5包：精密电路印刷系统等

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得4分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 5条或以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲精密电路印刷系统 | 1、印刷网距：印刷丝网和治具之间可调距离为0-30mm； ■2、⾼精密定制平台定位磁⽚印刷，浆料涂层均匀性精度为±0.03mm； ★3、印刷产品厚度：一次印刷单面油墨厚度范围为10-50μm； ●4、加热功能：设备配置加热固化功能，加热固化速度能够匹配生产节拍； ★5、设备产能：以44.3×22×1.8mm产品，印刷两面纯重稀土增重0.5%时，连续生产设备每小时产能≥20000片； ■6、印刷均匀性：印刷产品为平面类，产品厚度公差≤0.02mm时，治具有效区内任意位置产品增重百分比偏差≤5%。其中，产品增重百分比=油墨中稀土重量/产品重量*100%，产品增重百分比偏差=±（Max-Min）/(Max+Min), Max为产品增重百分比最大值，Min为产品增重百分比最小值； 7、油墨利用率：连续生产时，油墨一次利用率≥99%（油墨利用率=油墨一次印刷到产品表面重量/投入油墨总重量）； 8、印刷过程产品不粘片：保证产品在印刷过程不发生粘片； 9、传动系统：传动速度可实现0.6-6m/min无极变频可调，治具传动运行平稳，定位准确可靠，无逻辑错误； ●10、冷却效果：设备完成印刷固化后下料前产品温度≤50℃； 11、防静电装置：设备具有防静电装置； 12、控制系统安全保护：设备具有漏电保护，缺相保护，过载保护，紧急停止按钮； 13、治具定位精度≤0.2mm； 14、单次印刷烘干膜厚10-50μm，整机连续⽣产时，最短生产节拍≤10s/盘； ■15、单盘膜层⼀致性：盘内增重相对标准偏差（标准偏差/均值）≤3%； 16、重复印刷精度≤3μm； 17、批量生产增重一致性≤3%； ★18、产能及⼈⼯需求：设备产能⾼，以新能源3-4mm厚左右产品为例，丝印10h产能约3吨。24h产能可达4-6吨，仅需1⼈对浆料情况进行监控，易教学上手； 19、磨抛盘直径：≥300mm； 20、磨盘转速无级调速100~1000r/min； 21、磨头转速：无级调速20~120r/min； 22、定时可调时间0~99min； 23、试样夹持数量：≥6个； 24、试样夹持规格：Φ25mm,Φ30mm,Φ40mm任一规格（特殊规格可定做）； 25、试样压制直径：Φ22mm,Φ30mm,Φ45mm三种规格（特殊规格可定做）； 26、加压方式：自动机械加压； 27、加紧方式：快速旋转上盖； 28、加热温度范围：100-200℃； 29、冷却温度范围：20-90℃； 30、封管数量：≥2个； ●31、整机漏率：≤2*10-12 Pa·m³/s； 32、旋转速度：0-35rpm可调； ■33、极限真空：≤1*10-5 Pa； 34、可密封石英管外径：Φ5-50mm； 35、工作真空：5Pa-10-5Pa； 36、可密封石英管壁厚：0-2mm； 37、火焰温度：≥2800℃； 38、产气量：≥700L/H； 39、印刷台面尺寸（长×宽）：400×600mm（±50 mm）； 40、最大印刷面积（长×宽）：300×500mm（±50 mm）； 41、印件厚度：0.1-30mm； 42、称量值：≥120g； 43、分辨率：0.1mg； 44、重复性-标准差 (正常加载）：≤0.08mg； 45、线性偏差（10g内）：≤0.02mg； 46、最小样品量（根据 USP）：≤30mg； 47、升降温程序；控温精度≤1℃； 48、使用温度：≥1200℃； 49、升温速度：≥30℃/min； 50、降温速度：700℃以上≤10℃/min； 51、恒温区：≥200mm； 52、清洗时间：0 -1600s； 53、富集时间：0 -1600s； 54、平衡时间：0 -1600s； 55、阶跃电位：0.076mV-250mV； 56、脉冲电位：0.076mV-250mV； 57、数据点/个：3-1,000,000(＞100 days ，10s间隔)； 58、施加电位精度：≤0.1%； 59、脉冲时间：10ms-300ms。 | 1套 | 工业 |  |
| 2 | ▲劳厄晶体定向仪 | 一、主要技术指标与要求： 1、高频高压固态光源发生器 ★1.1、最大输出功率：≥3kW； ■1.2、最大工作电压：≥50kV，1kV/step（提供软件截图佐证）； 1.3、最大电流：≥60mA，1mA/step； 1.4、输出稳定性：≤0.005%； 1.5、有KV过高、kv过低、mA过高、mA过低、无水、X光管超温、X光管功率保护等； 1.6 、X光管：Cu靶、焦点尺寸1×10mm²。 ■1.7、采用AI算法进行自动定向和衍射光斑指数化、分析晶粒尺寸； 2、记录控制单元 2.1、显示方式：不小于九英寸触摸屏实时在线监测，显示仪器状态； 2.2、操作方式：可同时用电脑及触摸屏操控。 3、自动控温冷却水装置 3.1、冷却水流量：16～40L/min； 3.2、控温精度：≤0.5℃； 3、背散射X射线探测器 3.1、图像尺寸对角线：≥28 mm（≥1英寸）； ★3.2、芯片尺寸：≥23×15 mm（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证）； ★3.3、分辨率：≥2759×2200；像素尺寸：≤6.45×6.45（μm）；（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证） 3.4、像素合并：≥2×2 至 8×8； 3.5、灵敏度：＞75%，拖影＜30% @ 500nm～600 nm； 3.6、低暗电流：≤0.003nA@-10°C，具备抗溢出能力； ■3.7、满阱容量：≥40,000 电子；（投标文件中提供官网截图或产品彩页或技术白皮书佐证） 3.8、模数转换器：16 位灰度图像，具备滤波与畸变校正功能； 3.9、读出噪声：≤4 电子； 3.10、读出时间：≤1秒； 3.11、最大曝光时长：无限制； 3.12、最小曝光时长：1/1000 秒（全分辨率下为 1 秒）； 3.13、冷却方式：半导体制冷（热电制冷）； ●3.14、CCD 单元：直径≥ 60 mm，长度≥122 mm，重量＜450 克； 3.15、镜头接口：T2 接口、C 接口、F 接口、微 4/3 接口； ■3.16、样品处操作处接地电阻：＞1MΩ±10%，确保静电缓慢释放，静电衰减从1000V衰减到100V时间≤0.1秒； 3.17、配套X射线空间净化装置，能实时监测实验室空间内空气质量（PM2.5、PM10及臭氧浓度检测）。具备负氧离子模块，生成负氧离子并配合机器净化模块不间断地向实验室输送新鲜空气； ★3.18、智能实验室净化装置运行期间稳定的实测声压级≤60dB（A），真菌总数和细菌总数消杀率不低于99.99%，机械强度、稳定性和机械危险、泄露电流、电气强度等检测结果判定合格（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告佐证）； 二、主要配置清单 1、定向仪主机 1台 2、专用分析软件1套 3、备用光源1套 4、智能实验室净化装置 1套 | 1套 | 工业 |  |

三、安装调试、培训、质保及售后服务要求

第1包：

1、售后服务要求：

1）若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。若确认仪器发生故障，工程师72小时内赶到现场维修。

2）制造商在国内有专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

3）供应商在国内应具有维修中心，若仪器出现故障，应在中国内地具有维修能力，而无需寄回国外原厂进行维修。

2、安装调试及质保：

1）在仪器到货前厂家与用户确认仪器安装所需要的条件。仪器到达所在地后，在接到用户通知后2周内要执行安装调试。

2）在采购人所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

第2包：

1、售后服务要求：

1）若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。若确认仪器发生故障，工程师72小时内赶到现场维修。

2）制造商在国内有专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

3）供应商在国内应具有维修中心，若仪器出现故障，应在中国内地具有维修能力，而无需寄回国外原厂进行维修。

2、安装调试及质保：

1）在仪器到货前厂家与用户确认仪器安装所需要的条件。仪器到达所在地后，在接到用户通知后2周内要执行安装调试。

2）在采购人所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

第3包：

1、售后服务要求：

1）若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。若确认仪器发生故障，工程师72小时内赶到现场维修。

2）制造商在国内有专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

3）供应商在国内应具有维修中心，若仪器出现故障，应在中国内地具有维修能力，而无需寄回国外原厂进行维修。

2、安装调试及质保：

1）在仪器到货前厂家与用户确认仪器安装所需要的条件。仪器到达所在地后，在接到用户通知后2周内要执行安装调试。

2）在采购人所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

第4包：

1、安装调试：

（1）协助安装调试前的准备工作，提供相关要求并作相应的指导。

（2）货物到达用户指定交货地点后，厂商在接到用户通知后 2 周内进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少 2 人）进行免费培训。

2、售后服务：

（1）免费质保期一年。厂商应在 4 小时内对用户的维修要求作出响应，3个工作日内到达现场维修。

（2）如遇软件升级问题，在硬件支持的前提下，提供免费升级。

第5包：

1、售后服务要求：

1）若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。若确认仪器发生故障，工程师72小时内赶到现场维修。

2）制造商有专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

3）供应商应具有维修中心，若仪器出现故障，应在中国内地具有维修能力。

2、安装调试及质保：

1）在仪器到货前厂家与用户确认仪器安装所需要的条件。仪器到达所在地后，在接到用户通知后2周内要执行安装调试。

2）在采购人所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

四、报价要求

1、本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），中标后采购人不再另行支付任何费用。

2、本项目按照人民币报价，供应商在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免）。