采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）合同签订生效后，采购人支付合同总价70%的预付款（中标人需提供等额预付款担保）； （2）设备完成安装调试并通过终验收后，采购人一次性付清剩余合同价款。 注： （1）如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 （2）采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交预付款/进度款担保的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件； （3）在签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方不支付预付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后90日内。 |
| 4 | 免费质保期 | 提供原厂服务，24小时到达现场，免费质保两年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |
| 6 | 保险 | 投标人负责运输保险。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分细则。 |
| 无标识项 |  | 未响应或负偏离，将导致投标无效，除明确要求提供证明材料外，以投标响应表填写的偏离说明为准。 |
| 注：如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量（即为一项）。以此类推。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高频双台阵地震模拟试验平台实验室厂房配套桥式起重机 | 一、主要技术参数： 1、额定起重量：≥60/20t。 （1）主、副起升电机，运行平稳，同时运行无卡顿； （2）主钩额定起重量≥60t，副钩额定起重量≥20t，副钩采用独立驱动机构。 2、跨度：≥32.8m。 （1）需要充分考虑现场条件，满足跨度要求； （2）大车轨道采用QU型轨，国标规格≥QU70，轨道材质U71、U71Mn、U70MnSi，安装后跨度内两轨道相对应测点标高的安装误差≤2mm； （3）小车车轮跨度差，主动≤1mm，从动≤1mm； （4）小车轨道采用方轨≥50mm×70mm，方轨的材料Q355B，跨端处轨偏差≤1mm，跨中处轨偏差≤3mm。 ★（5）轨道具备抗震性能，配置侧向支撑，支撑间距≤300mm；大车、小车带定点机械锁，垂直位移≥3mm时触发机械锁，防止大车、小车脱轨；整机与轨道提供减震与设计方案，增强整机与轨道的稳定性，防止与主体结构产生共振；（投标人提供定点机械锁示意图与功能说明，提供减震设计方案且含有降低共振的技术措施） 3、起升高度：≥18m。 （1）起升高度范围：下降深度能深入至地下室地面（深度约6.5m）和振动台槽道底部（深度约4.6m），起升高度需达到实验室工作所需的最大高度； （2）应充分考虑实验室内环境，钢丝绳总长度需覆盖18m+6.5m，起升高度可以满足实验室内的起吊工作范围（含地下室）。 4、工作级别：≥A5。 （1）整机工作级别需达到A5及以上，工作强度中等每天工作时间4~8小时，载荷状态中等，工作中平均载荷与额定载荷的比值为50%~80%； （2）结构、起升、运行机构的工作等级均优于M5； （3）整机全部采用变频器，运行过程平缓无冲击，滑触线单级≥800A； （4）设备工作过程需配置信息化触摸屏监控系统，使用频率和寿命监测，以便向用户提供起重机的使用频繁程度和大修维护周期数据。 5、主体结构型：偏轨箱型。 （1）结构设计合理，符合GB/T 3811-2008（起重机设计规范）、GB/T 14405-2011（通用桥式起重机）、GB/T 10183.1-2018、GB/T 10183.4-2010（桥式和门式起重机制造及轨道安装公差）等标准和规范要求，满足强度、刚度和稳定性的要求，设计中应充分考虑现场的工作环境； （2）结构主要由主梁、端梁、小车架等组成，主梁须采用全偏轨箱型梁，主梁的腹板须为整板，要求一体式成型，无拼接； ★（3）主体部分需配置限位器功能，起升采用旋转限位、超速开关一体限位和重锤限位，小车采用双档十字限位，有减速和停车功能，大车采用中通红外双档限位，有减速和停车功能；（投标人提供产品技术彩页或厂家盖章的承诺函或产品认证证书，以上证明材料须体现具体参数要求） ★（4）整机需配置触摸屏振动监测系统，大车≥2个传感器，小车≥2个传感器，加速度范围-16g~16g, 精度优于F.S±5%，工作频率1~200Hz，支持PLC控制，支持无线连接，控制与采集端带有高清触摸屏≥11寸，软件界面含有数据存储、数据曲线、采集速率等功能；（投标人提供振动监测系统软件界面截图、含无线连接图标、数据存储、曲线、采集速率，提供采集端与传感器照片及布置方案） ★（5）设备运行过程需进行数据采集，采集端可显示不少于4个传感器的振动加速度与时间曲线图，加速度不少于3个方向且每个曲线图的数据相互匹配，可真实反应出大车、小车运行过程的加速度。（投标人提供振动监测系统软件界面截图，包含不少于4个传感器、3个方向的振动加速度与时间曲线图） 6、主电机工作级别：≥M5。 （1）小车电机工作级别≥M5，小车运行速度3~30m/min，小车三合一≥3kW； （2）大车电机工作级别≥M5，大车运行速度4.6~46m/min，大车三合一≥7.5kW。 7、主钩速度：≥0.4~4m/min。 （1）主起升变频控制，速度范围0~4m/min； （2）副起升变频控制，速度范围0~10m/min。 8、钢丝绳：结构形式为左右旋。 （1）采用钢芯钢丝绳，无需维护和涂油； （2）超载限制器载荷达到90%报警，达到100%停止上升且只能下降； （3）钩头载荷需配置LED显示屏，实时显示起吊物体的重量，显示屏的尺寸≥285mm×790mm，确保操作人员在地面能清晰看见显示信息； ★（4）配置一体式吊装设备，满足台面、作动器与连接端口同时起吊和转运的功能，整体转运能力≥35t，吊环孔≥4个，配置随动小车，滑移长度≥300mm，与台面采用螺栓连接，连接数量≥8个，螺栓规格≥M20。（投标人提供吊转运方案效果图，含台面、作动器、连接端口的连接方式，清晰标注出随动小车滑移距离。） 9、操作方式：地操加遥控。 （1）遥控器为无极变速可调，操作台通道自动开启尺寸≥500mm×700mm，开启后可完成自动回位与校准； ★（2）操作台通道含有安全记录防护功能，可记录存储使用人员的授权与操作时间等重要信息，防止未授权人员操作起重机；可与监控室的屏幕联动，实时现场查看操作人员，同时可远程开启操作台通道；（投标人提供联动功能方案说明和联机布线说明） （3）配置手持式模拟/数字双模式对讲设备，现场分组组网≥3台，通话距离1~5km，频率范围416~480MHz, 信道数量≥16个可编程信道，语音播报功能切换信道时自动语音提示。 10、起升电机：运行平稳，转换过程无卡顿。 （1）主起升、副起升，可以设置≥4档调速； （2）主起升卷筒组≥Φ430mm×2790mm，运转采用变频调速； （3）副起升卷筒组≥Φ330mm×1990mm，运转采用变频调速。 11、主起减速机：≥H309，与电机直联。 （1）减速机与电机采用紧凑直连方式，直接输入输出模式响应准确，提高传动效率、减少装配误差，确保整机精度； （2）主起升减速机速比≥90，与电机直联； （3）副起升减速机速比≥71，与电机直联； （4）采用专用硬齿面减速器，硬齿面≥HRC60，有透明可视窗口，带油标尺，便于观察，排油管安装阀门便于排油。 12、制动器：制动带有锁紧响应。 （1）配置与起重机额定起重量相匹配的机械限位车挡，车挡配置防撞橡胶块； ★（2）制动器均带有手动释放装置，均为液压推杆制动器（常闭式），制动器的安全系数≥1.75倍；（投标人提供产品技术彩页或厂家盖章的承诺函或产品认证证书，以上证明材料须体现具体参数要求） （3）制动器带有磨损自动补偿装置以及磨损极限显示行程开关，制动力矩可调。 | 1 | 套 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费（含运输保险费）、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、包装和运输

采购的设备为全新未使用设备，全新包装，运抵采购人指定地点，相关费用由投标人负责。

五、其他要求

- 1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。