# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后支付合同价的30%，作为预付款，验收合格后支付剩余70%合同款。 注： 预付款保函递交要求： - （1）如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函，且应将原件交至采购人保管。 - （2）如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 - （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 蚌埠医科大学指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后且收到采购人书面通知之日起60日历天内到货并安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 |
| 5 | 本项目核心产品 | ▲线阵列全频扩声功放 |
| 6 | 本项目所属行业 | 工业 |

二、技术需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝。 |
| 重要指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项/初审项，投标供应商须在投标响应表中进行响应，有10条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效。 |

（二）产品技术参数

| 序号 | 采购项目清单 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、钢结构基础 |  |  |  |  |
| 1.1 | 舞台栅顶(葡萄架) | 1.钢结构检修道式； 2.舞台长25.32米深8.16米； 3.若干12号槽钢主承重大梁； 4.4道100×100方钢吊点梁； 5.2道双12号槽钢机脚梁； 6.2道双12号槽钢侧光吊杆基础； 7.设计舞台纵深6道检修道舞台横向1道检修道； 8.栅顶钢结构完全吊挂在舞台建筑屋架下包含舞台地面至栅顶的垂直爬梯2座。 | 207（平方米） |  |
| 1.2 | 面光吊杆钢结构基础 | 1.钢结构检修道式； 2.用于安装电动面光吊杆，结构形式同舞台栅顶，吊挂在观众厅上空屋架下。 | 1（项） |  |
| 二、舞台机械系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电动面光灯吊杆 | 1.具备≥22m升降行程； 2.具备≥8.0kN 额定载荷； 3.具备≥0.25m/s额定速度； 4.具备≥6个吊点数； 5.具备≤±3mm定位精度； 6.具备≤50dB（A）运行噪音； 7.具备WPWD系列减速机； 8.配备上下行程限位装置、冲顶极限装置、刹车制动和自锁安全措施； 9.杆体具备￠48×2.7双管H型结构，中间采用40×20×2方管。 | 1（道） |  |
| 2.2 | 电动会标吊杆 | 1.具备≥22m升降行程； 2.具备≥8.0kN 额定载荷； 3.具备≥0.25m/s额定速度； 4.具备≥6个吊点数； 5.具备≤±3mm定位精度； 6.具备≤50dB（A）运行噪音； 7.具备WPWD系列减速机； 8.配备上下行程限位装置、冲顶极限装置、刹车制动和自锁安全措施； 9.杆体具备￠48×2.7双管H型结构，中间采用40×20×2方管。 | 1（道） |  |
| 2.3 | 电动景幕吊杆 | 1.具备≥22m升降行程； 2.具备≥8.0kN 额定载荷； 3.具备≥0.25m/s额定速度； 4.具备≥6个吊点数； 5.具备≤±3mm定位精度； 6.具备≤50dB（A）运行噪音； 7.具备WPWD系列减速机； 8.配备上下行程限位装置、冲顶极限装置、刹车制动和自锁安全措施； 9.杆体具备￠48×2.7双管H型结构，中间采用40×20×2方管。 | 7（道） |  |
| 2.4 | 变频调速对开大幕系统 | 1.具备≥1.0m/s对开速度；减速比1:15； 2.具备≤50dB(A) 运行噪音； 3.具备行程限位和机械限位双重保护； 4.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m； 5.具备开合限位、安全板安全保护功能。 | 1（套） |  |
| 2.5 | 电动灯光吊杆 | 1.具备≥22m升降行程； 2.具备≥8.0kN 额定载荷； 3.具备≥0.25m/s额定速度； 4.具备≥6个吊点数； 5.具备≤±3mm定位精度； 6.具备≤50dB（A）运行噪音； 7.具备WPWD系列减速机； 8.配备上下行程限位装置、冲顶极限装置、刹车制动和自锁安全措施； 9.杆体具备￠48×2.7双管H型结构，中间采用40×20×2方管。 | 5（道） |  |
| 2.6 | 匀速对开幕系统（二幕和底幕） | 1.具备≥0.5m/s对开速度；减速比1:30； 2.具备≤50dB(A) 运行噪音； 3.具备行程限位和机械限位双重保护； 4.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m； 5.具备开合限位、安全板安全保护功能。 | 2（套） |  |
| 2.7 | 电动侧光吊架 | 1.具备≥22m升降行程； 2.具备≥6.0kN 额定载荷； 3.具备≥0.25m/s额定速度； 4.具备≥6个吊点数； 5.具备≤±3mm定位精度； 6.具备≤50dB（A）运行噪音； 7.具备WPWD系列减速机； 8.配备上下行程限位装置、冲顶极限装置、刹车制动和自锁安全措施； 9.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m； 10.具备开合限位、安全板安全保护功能； | 2（道） |  |
| 2.8 | 舞台机械控制系统 | 1.支持通过APP进行无线控制，兼容多平台，可在局域网内通过手机、平板、PC等终端设备实现远程操作； 2.支持工业通信协议，串口通信采用MODBUS RTU协议；以太网通信运用MODBUS TCP/IP、EtherNet/IP协议； 3.支持变频控制，变频器采用矢量方式控制，通过动态调节电源频率实现电机转速的无级控制，搭配智能软启停技术,启动时频率由0线性攀升至额定值，使电机转速同步； 4.支持通过触摸屏实现对吊杆、对开大幕舞台设备的实时控制，界面采用图形化设计。 5.具备PLC接口，由≥2个以太网口，≥1个RS485口，≥16路数字量输入，≥16路数字量输出组成； 6.具备触摸屏接口，由≥2个以太网口，≥1个RS485口，≥1个USB2.0组成； 7.额定输入功率≥5.5KW；额定输入电流：≥110A；配备变频器，变频器额定功率≥4.0KW，采用矢量控制，具备过载、短路、缺相保护功能。 | 1（项） |  |
| 2.9 | 线材 | 电源线、刹车线、信号线等。 | 1（批） |  |
| 2.10 | 航空钢丝绳 | 破断拉力≥16kN。 | 3（卷） |  |
| 2.11 | 安装辅助材料 | 包括线管、桥架、小五金等。 | 1（批） | 满足安装需求 |
| 三、阻燃舞台幕布系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 前檐幕 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | 96（平方米） |  |
| 3.2 | 对开大幕 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | 396（平方米） |  |
| 3.3 | 横条幕 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | 288（平方米） |  |
| 3.4 | 侧条幕 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | 330（平方米） |  |
| 3.5 | 对开二幕 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | 396（平方米） |  |
| 3.6 | 对开底幕 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡。 | 396（平方米） |  |
| 四、灯光吊杆杆体配件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 端子箱 | 接线端子箱，非标定制件，包含卡侬、电源等接口端子排。 | 16（只） |  |
| 4.2 | 辅助材料 | 航孔插座（电源）、信号插座、杆体线槽、扁平电缆线、槽内敷线等。 | 1（批） | 满足安装需求 |
| 五、LED全彩屏 |  |  |  |  |
| 5.1 | LED显示屏 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515； 2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距； 3.LED显示屏模组尺寸≥320mm×160mm； 4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.LED显示屏≥IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/㎡，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； 10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，包括但不少于100%、75%、50%、25%四档电平白场调节，色温误差≤100K； ●11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.5mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ●12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择包括但不少于30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ★13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） | 66.86（平方米） |  |
| 5.2 | 接收卡 | 屏体配套。 | 94（张） |  |
| 5.3 | 电源 | 屏体配套。 | 1（批） |  |
| 5.4 | 视频控制器 | 1.具备带载面积≥2080万像素，宽度≥16384点，高度≥8192点； 2.具备3.5mm音频输入输出接口； 3.具备≥256个自定义场景保存和调用； 4.具备≥12个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节； 5.具备OSD功能，可实现文字OSD或图片OSD功能； 6.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放； 7.具备一键全屏缩放； 8.具备≥1路DP 1.2输入接口，≥2路HDMI2 .0输入接口，≥4路HDMI 1.3输入接口； 9.具备≥32路网口输出，≥1路HDMI 1.3输出接口，用于预监输出显示； 10.具备微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放功能。 | 1（套） |  |
| 5.5 | 软件 | ●1.通过移动端（手机或平板）控制上大屏的电脑界面，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能；（投标文件中提供移动端软件播放PPT界面截图） ●2.支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作；（投标文件中提供放大镜功能截图） 3.具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调； 4.通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接； ★5.支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示；（投标文件中提供移动端拍摄界面功能截图） ●6.具备微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） | 1（套） |  |
| 5.6 | 磁铁 | 定制。 | 1（批） |  |
| 5.7 | 钢结构 | 1.LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体要求，结构便于安装和调试； 2.采用2×4方管和4×8以及5×10方管，以及黑色拉丝不锈钢进行包边。具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 | 69.59（平方米） |  |
| 5.8 | 连接线及辅材 | 各类视频、音频线缆、电源线、信号传输线缆、网线、HDMI线，管道、桥架等。 | 1（批） |  |
| 5.9 | 配电柜 | 1.额定功率：≥60kW，输出路数：≥18路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%； 3.输出电压：单相220VAC； 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于国产操作系统； 13.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档； | 1（台） |  |
| 5.10 | 控制终端 | 1.处理器：基础主频≥2.5GHz，核心≥6核，线程数≥12； 2.内存：≥8GB； 3.硬盘：≥512GM.2固态硬盘； 4.显卡：≥4G独立显卡； 5.键鼠：有线键鼠； 6.显示器：≥23.8英寸液晶屏。 | 2（台） |  |
| 5.11 | 字幕橫屏 | 1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R； 2.物理点间距：≤4.75mm；分辨率：≥44321点/㎡； 3.单元板分辨率：≥64×32，单元板尺寸（mm）：≥304×152，白平衡亮度：≥200CD/㎡； 4.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°； 5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点； 6.平均无故障时间：≥10000H； 7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描； 8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：-20℃~+50℃； 9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。 | 1（块） |  |
| 六、灯光系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 18颗10W染色灯 | 1.采用≥18×10W RGBWAP六合一LED光源，光源平均寿命≥50000H； 2.具备光束角度≥20°，光斑角度≥50°； 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光； ★4.具备RGBWAP(红绿蓝白琥珀紫)线性混色系统，内置宏功能；支持3200K-7200K色温线性调节；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新； 6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键； 7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率； 8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式； 9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥6CH，标准模式≥10CH组成； 10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。 | 84（台） |  |
| 6.2 | 200W双色温平板会议灯 | 1.采用≥630×0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H； 2.具备光斑角度≥100°； 3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光； 4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新； 5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键； 6.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率； 7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式； 8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成； 9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口； ●10.具备Ra≥95；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ★11.支持3000K-6500K色温线性调节。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） | 14（只） |  |
| 6.3 | 三合一电脑灯（带CMY） | 1.采用≥380W灯泡，光源平均寿命≥1500H； 2.采用≥φ138mm口径出光镜头； 3.支持1-16倍线性电动变焦，具备0°-2.5°光束角度（光束模式），2.5°-25°光束角度（图案模式），6°-42°光束角度（染色模式）； 4.支持0-23次/秒双片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）； 5.配置≥1个颜色盘，由≥13个颜色和≥1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能； 6.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案和≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能；配置≥1个旋转图案盘，由≥9个旋转图案和≥1个白光组成，带图案抖动，可正反旋转，速度可调，任意定位功能； 7.配置≥1个动态效果盘，由≥1个火纹盘组成，流水效果，可正反旋转，速度可调； 8.配置≥2个棱镜盘，盘一由≥1个八棱镜和≥1个六排镜组成，盘二由≥1个十六棱镜和≥1个二十四面蜂窝棱镜组成，正反向旋转，可叠加，速度可调； 9.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果； 10.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新； 11.采用≥2.8英寸全触控LCD显示屏，配置≥5个机械按键； 12.支持通过实时监控风扇转速，可以在显示屏上显示风扇的旋转状态和速度； 13.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果； 14.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口； 15.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。 | 21（台） |  |
| 6.4 | 800W切割灯 | 1.采用≥800W RGBAL五合一LED光源模组，光源平均寿命≥20000H，采用≥φ180mm口径出光镜头； 2.支持1-10倍线性电动变焦，具备5°-50°光束角度；支持1800K-10000K色温线性调节，显色指数Ra≥95，R9≥92，R15≥98； ●3.具备RGBAL(红绿蓝琥珀柠檬绿)线性混色系统，2700K-7000K色温线性调节；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 4.具备自动颜色校正系统； 5.配置≥1个固定图案盘，由≥7个固定图案和≥1个白光组成，配置≥1个旋转图案盘，由≥6个旋转图案和≥1个白光，可正反旋转，速度可调，任意定位功能； ●6.配置≥1个图形切割盘，由≥4个切割片组成，每片切割片方向及角度可以独立控制；单片可完整闭光；整个切割模块可以无极旋转；有切割宏功能；具备光圈功能，支持5%-100%电动线性缩放，有光圈宏功能；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ●7.配置≥1个动态效果盘，由≥1个火纹盘组成，流水效果，可以正反旋转；配置≥2个棱镜，由≥1个四棱镜，≥1个三排镜组成，可正反旋转，速度可调，任意定位功能；（提供产品彩页或官网功能截图证明） 8.配置≥2个雾化片，由≥1个轻雾化片和≥1个重雾化片组成； 9.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新； 10.采用≥2.8英寸全触控LCD显示屏，配备可视化UI界面； 11.支持通过实时监控风扇转速，可以在显示屏上显示风扇的旋转状态和速度； 12.配备≥3种风扇运行模式（常规模式、低速模式、静音模式）； 13.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果； 14.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口； 15.配置≥1个电源输入接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口，≥2个RJ45网络接口。 | 5（台） |  |
| 6.5 | 200W定焦成像灯 | 1.采用≥200W 白光LED COB光源； 2.具备光束角度≤19°； 3.采用≥φ100mm口径出光镜头； 4.具备Ra≥90，R9≥60，R15≥91； 5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪； 6.支持0-100%电子线性调光。 7.具备图形切割盘，具备≥4片独立手动切割片； 8.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键； 9.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、手动控制模式； 10.通道模式：标准模式≥2CH； 11.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口； 12.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新； 13.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 | 12（只） |  |
| 6.6 | 灯光控台 | 1.采用的处理器配置≥4核，≥8线程，≥3.3GHz主频；具备≥128G固态硬盘；具备≥8G内存； 2.支持≥6个DMX512输出口，≥1个DMX512输入口； ●3.采用≥3个≥15.4英寸触摸屏和≥9英寸触摸屏，支持中英文两种语言；（提供产品彩页或官网功能截图证明） 4.具备≥30个电动推杆，≥1个轨迹球； 5.支持中英文两种语言； 6.支持可通过U盘安装系统； 7.支持RDM管理； 8.支持WYSIWYG连接； 9.支持LTP和HTP； 10.支持MIDI时间码和内部时间码； 11.具备MIDI输入输出接口； 12.支持≥2台联机备份； 13.支持手持式远程控制。 | 1（台） |  |
| 6.7 | 8路信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入； 2.支持输入输出光电隔离； 3.支持≥8路独立放大驱动输出； 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力； 6.具备独立的LED信号指示。 | 3（台） |  |
| 6.8 | 600W双雾机 | ●1.具备烟雾输出量≥90立方米/分钟；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 2.支持无需预热，开机即可工作； 3.具有≥2L油桶容积； 4.具备≤24小时/升耗油量； 5.支持DMX512协议，RDM控制，手动控制，遥控控制； 6.通道模式：标准模式≥2CH。 | 2（台） |  |
| 6.9 | 36路电源直通柜 | 1.具备≥225A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关； 2.支持三相独立电压、电流、监测，支持A.B.C三相工作指示灯； 3.支持胶木插≥32A、≥16A防水插、≥19芯插输出方式； 4.支持≥400A犀牛插输入，支持≥48路×4KW； 5.支持单项可控电路，支持DMX512控台。 | 1（个） |  |
| 6.10 | 雾油 | 油性烟油，配合烟雾机使用，容量：≥1L/瓶。 | 2（箱） |  |
| 6.11 | 主电源（电缆） | 35㎡三相五线制AC380±10%。 | 100（米） |  |
| 6.12 | 舞台主配电柜 | 定制；舞台机械、LED全彩屏、灯光音响系统总集程。 | 1（个） |  |
| 6.13 | 配套辅材 | 200M桥架，规格：15cm×30cm，2×2.5㎡专用灯光线、信号线等。 | 1（项） | 满足安装需求 |
| 七、音响系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 主扩声无源线阵列扬声器 | 1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱,阻抗≤8Ω，额定功率≥500W；低频扬声器：≥8"×2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1；水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°； ★2.频率响应（测试电压：0.2V，测试距离：1m）：等同或宽于70Hz-20kHz；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 3.指定频带内的声压级（测试电压：56.5V，频率范围53Hz-20kHz，测试距离1m）：≥124dB±2dB； ★4.为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的可信度和准确性，所投扬声器型号应具有高精度的扬声器模型数据，并需提供扬声器型号模型数据；不得使用扬声器厂商自有品牌的软件；为避免知识产权纠纷，必须使用正版软件。（投标文件中提供对本条需求的承诺函，格式自拟） | 8（只） |  |
| 7.2 | 主扩声无源线阵列配套次低音扬声器 | 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器单元≥18"×1；阻抗≤8Ω，额定功率≥600W； 2.频率响应（测试电压：2.83V，测试距离：1m）：等同或宽于40Hz-400Hz； ●3.指定频带内的声压级（测试电压：69.3V，频率范围30Hz-400Hz，测试距离1m）：≥121dB±2dB；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 4.总谐波失真（测试电压：2.83V，测试距离：1m）≤0.772%/300Hz。 | 4（只） |  |
| 7.3 | 音箱挂架 | 音箱支架。 | 4（只） |  |
| 7.4 | 超低频扬声器 | 1.超低音音箱，采用≥两只18寸低音单元； 2.标称阻抗≤4Ω； 3.频率范围:33Hz-200Hz； 4.功率≥1600W； 5.灵敏度≥99dB (1M/1W)； 6.为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的可信度和准确性，所投扬声器型号应具有高精度的扬声器模型数据，并需提供扬声器型号模型数据；不得使用扬声器厂商自有品牌的软件；为避免知识产权纠纷，必须使用正版软件。（投标文件中提供对本条需求的承诺函，格式自拟） | 2（只） |  |
| 7.5 | 辅主扩声扬声器 | 1.阻抗≤8Ω，额定功率≥450W，高音≥1.73"压缩高音单元×1，低音≥15"低音×1；等同或宽于80°(H)×60°(V)； ●2.频率响应（测试电压：0.2V，测试距离：1m）：等同或宽于45Hz-20kHz；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 3.指定频带内的声压级（测试电压：56.5V，频率范围53Hz-20kHz，测试距离1m）：≥123dB±2dB。 | 8（只） |  |
| 7.6 | 舞台返听扩声扬声器 | 1.音箱类型为反听音箱，阻抗≤8Ω，额定功率≥400W，高频≥1×1.7"压缩高音单元，低频≥12"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)； ●2.频率响应（测试电压：0.2V，测试距离：1m）：等同或宽于50Hz-20kHz；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 3.指定频带内的声压级（测试电压：56.5V，频率范围53Hz-20kHz，测试距离1m）：≥124dB±2dB。 | 4（只） |  |
| 7.7 | ▲线阵列全频扩声功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC和开关电源和D类数字功放设计方案； 2.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击； ●3.采用数字功放自适应功率匹配电路，实现音频输出自适应负载的功率控制功能；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能； 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能； 6.XLR平衡式输入；SPEAKON音响插座输出； 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 8.灵敏度包括但不限于40dB，37dB，34dB，31dB可选择切换； 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速； 10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）； 11.常规带载支持8欧，4欧，2欧； 12.输出功率×（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥4×1200W；立体声4Ω：≥4×2000W；立体声2Ω：≥4×2800W；桥接16Ω：≥2×2400W；桥接8Ω：≥2×4000W；桥接4Ω：≥2×5600W。 | 5（台） |  |
| 7.8 | 线阵列配套次低扩声功放 | ●1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC和开关电源和D类数字功放设计方案；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 2.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击； 3.采用数字功放自适应功率匹配电路，实现音频输出自适应负载的功率控制功能； 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能； 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能； 6.XLR平衡式输入；SPEAKON音响插座输出； 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 8.灵敏度包括但不限于40dB，37dB，34dB，31dB可选择切换； 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速； 10.常规带载8欧，4欧，2欧； 11.输出功率×（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥4×1200W；立体声4Ω：≥4×2000W；立体声2Ω：≥4×2800W；桥接16Ω：≥2×2400W；桥接8Ω：≥2×4000W；桥接4Ω：≥2×5600W。 | 1（台） |  |
| 7.9 | 超低扩声功放 | 1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC和开关电源和D类数字功放设计方案； 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击； 3.采用数字功放自适应功率匹配电路，实现音频输出自适应负载的功率控制功能； 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能； 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性； 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 8.灵敏度包括但不限于41dB、38dB、35dB、32dB可选择切换； 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 10.常规带载支持8欧，4欧，2欧； 11.输出功率×（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2×2000W；立体声4Ω：≥2×3400W；立体声2Ω：≥2×4760W；桥接16Ω：≥1×4000W；桥接8Ω：≥1×6800W；桥接4Ω：≥1×9520W。 | 1（台） |  |
| 7.10 | 数字调音台 | ●1.具有≥32路MIC/Line输入,≥2组RCA莲花立体声输入,≥1组3.5立体声输入，≥1组数字输入：声卡，MP3，AES输入，带MIDI接口；≥20路信号输出（主输出L,R,14路AUX1-14辅助输出，1路耳机监听输出，AES输出）；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 2.≥32+1个100mm电动推子,支持通道推子自定义功能，通道联动功能；输入输出及效果通道独立物理推子控制，具备侧链压缩闪避功能； 3.话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态，32路独立反馈抑制功能；每个输入通道必须具有独立的、噪声门、压限器、高低通滤波器、5段PEQ，延时处理； 4.≥64个全处理输入通道，≥32个全处理输出通道；每个输出通道处理支持高低通滤波，15-31段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位； 5.≥8个用户自定义按键，自带信号发生器功能； 6.支持搭配≥32×32Dante板卡网络音频传输扩展，支持同时扩展连接两台舞台接口箱； 7.支持≥8×8 USB多轨录音播放； 8.支持中文输入法修改场景模式名字以及通道名字，≥33个1.14寸通道引导显示屏，背景颜色修改； 9.带四路独立效果器总线，预设多种效果器库可用户自定义存储调用； 10.支持集成RTA实时频谱显示功能，且能自定义颜色，≥16个DCA编组，≥16个静音编组，≥8个矩阵； ●11.支持多种操作系统全功能 WIFI控制；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 12.支持双机同步数据备份，集成自动混音，支持对讲话筒（Talback）功能； 13.有100M 以太网控制端口，支持双USB接口（声卡/MP3播录/系统升级）； 14.≥四个快速场景模式调用按键，≥100种场景模式存储调用，支持U盘导入导出； 15.支持双USB接口播放/录音；MP3 U盘播放支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC、APE等主流音频格式，可录音到U盘；USB放音支持中文歌曲文件名，所有歌曲名在显示屏上显示； 16.≥10.1寸1280×800高清电容触摸显示屏，支持中英文语言切换显示； 17.能够提供TCP/IP、RS-232中控控制协议，防止误操作，一键锁机。 | 1（台） |  |
| 7.11 | 音频处理器 | ●1.前面板采用钢化玻璃覆盖LED灯和IPS高清屏幕一体化设计，拥有≥12组LED数码管，每组有≥3种颜色和≥8个LED灯，实时显示输入输出通道的的电平值；≥2英寸IPS真彩显示屏；≥12个物理按键，配置设备参数；≥1个编码旋钮；后面板具有≥4路卡侬输入接口，采用平衡接法；≥8路卡侬输出接口，采用平衡接法；≥1路RJ45网口，≥1路RS485通讯接口，≥1个船型电源开关；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ●2.支持测量≥WAVE、ASIO两种音频驱动声卡的声场曲线，并且能够调节幅度，相位1oct到48oct平滑程度，支持1到16平均点数，且能插入延时；实时显示幅度响应，相位响应以及相干度曲线；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ●3.基于频率均衡法，PC客户端可以导入smaart曲线，自动生成FIR滤波器系数。也可以在自动生成完后调整最小相位和线性相位，以及目标曲线更改，实时显示拖动处理频率范围后的实际幅度/相位曲线。并且能够调节延时大小，满足现场需求；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 4.可以同时使用FIR和IIR这两种滤波器来生成校正需要的系数； ●5.设备自带编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕配合使用，可用于控制和配置设备场景、静音、自动均衡、分频器、矩阵、增益、压缩器、噪声门、限幅器和延时器参数；并且可显示IP地址和当前电平状态；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 6.全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出，并且每混音通道输入输出均可进行范围-72db到12db的增益调节； 7.输入延时器可调范围≥2000ms，输出延时器可调范围≥2000ms； 8.在最小相位FIR的处理全功能开启条件下，输入音频到输出音频延时≤388us；输入参量均衡器≥31段，输出参量均衡器≥8段，滤波器类型≥16种，可以调节峰值滤波器，一阶/二阶/可变Q高架/低架滤波器、陷波、一阶/二阶/可变Q高通/低通滤波器以及一阶/二阶可变Q全通滤波器； 9.设备具有客户端软件，软件可以一键定位局域网内设备，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；软件支持集中控制≥999台设备；可以安装在校内常用操作系统中操作系统中。 | 2(台) |  |
| 7.12 | 无线真分集手持话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围:470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； ●3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管和对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ●4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ●5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时； 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 4(套) |  |
| 7.13 | 无线真分集头戴话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围:470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； ●3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管和对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ●4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15620个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2190种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时； 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台； ●8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） | 4(套) |  |
| 7.14 | 无线真分集领夹话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2.具有≥1台接收主机、≥2只领夹腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯； 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式； 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。； 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 4(套) |  |
| 7.15 | 无线监听耳返 | 一、无线耳返核心参数要求 1.无线频段：5.8GHz； 2.频率响应：20Hz-20kHz（-3dB）； 3.信噪比：≥110dB； 4.总谐波失真：≤0.2%； 5.射频输出功率：最大25 mW E.I.R.P.； 6.延迟：＜5ms； 7.工作范围：≥30m； 8.动态范围：≥110dB； 9.射频灵敏度：≤-88dBm； 10.工作温度范围：0℃-45℃； 二、发射机参数要求 1.电池：可充电锂离子电池； 2.输入阻抗：220Ω（1KHz）； 3.天线阻抗：50Ω，符合射频传输阻抗标准，提升信号传输效率； 4.电池续航：≥5小时，满足单次长时间使用需求； 5.天线数量：≥1个，保障信号发射覆盖范围。 | 2(套) |  |
| 7.16 | 天线分配系统 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果； 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗； 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的； 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 | 4(套) |  |
| 7.17 | 无线会议系统主机 | ●1.支持≥4090台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4390台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出； 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms； ●4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态； 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能； 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分； 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频； ●9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） ●10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量； 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行； 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms； ★14.客户端、WEB端软件可运行于各类操作系统；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能； ★16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） | 1(套) |  |
| 7.18 | 无线单元 | 1.话筒采用≥48kHz采样率； 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒； ●3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态； ●5.可通过UI设置SSID；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置； 7.具有发言计时和定时发言功能； 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间； ●9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能； 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术； 12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； ●13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风； 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 8(只) |  |
| 7.19 | USB充电主机 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口； 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能； 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1(台) |  |
| 7.20 | 全自动反馈抑制器 | ●1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节； 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频和陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点； ●5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座和2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座和2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平； 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息； 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制； 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步； ★10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） | 1(台) |  |
| 7.21 | 电源时序器 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率； ●3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件） 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备； 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度； 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小； 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止； ●9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源；（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图证明） 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 1(台) |  |
| 7.22 | 线材 | 音箱线、网线、音频线、HDMI高清线、电源线。 | 1(批) |  |
| 7.23 | 机柜 | 1.机柜采用全模块化组装结构，内置≥4根≥19英寸≥42U安装立柱； 2.前门采用钢制嵌边式玻璃门； 3.后门和两侧采用钢质快速拆卸门板； 4.预留顶部和底部进线孔，满足上下进线需求。 | 1(台) |  |
| 7.24 | 辅材配件 | 国产配件；隐藏桥架，舞台两边各8路音频接口等。 | 1(项) | 满足安装需求 |
| 7.25 | 集成安装调试 | 国产。 | 1(项） |  |
| 八、剧场座椅、办公设备 |  |  |  |  |
| 8.1 | 礼堂座椅靠背为折叠小桌 | 1.背海绵：采用经模具一体成型高密度冷发泡定型海棉，背海绵外观结构根据人体工学原理，采用环抱分区支撑，贴合人体曲线，多角度承托腰和后背。背棉顶端呈弧型，中间高度≥720mm，顶端宽度≥440mm。腰部支撑侧托区采用加宽加厚设计，下端宽度≥480mm，厚度≥130mm，背绵海棉密度为45KG/m3，外观尺寸±10mm； 2.座海绵：采用经模具一体成型高密度冷发泡定型海绵，座包前端中部微凸起≥10mm，中部两边呈弧线凹槽。座海绵中间部分长度≥505mm，两边长度≥485mm，前端边厚度≥115mm，后端厚度≥85mm，整体宽度为≥470mm。座海棉密度为50KG/m3，外观尺寸±10mm； 3.背外板：采用高密度硬木多层板经模具压制成型，不褪色，抗变形，厚度为≥15mm； 4.座外板：采用高密度硬木多层板经模具压制成型。尺寸规格：长度为≥430mm，宽度为≥460mm，厚度为≥15mm，座板上带有独特蜂窝式吸音气孔； 5.座内架：采用≥2.5mm厚材料折弯L型加强角码固定在座内板下方，由≥14mm中心圆钢左右惯穿起到坐包回位平衡作用； 6.回位功能：采用弹簧加阻尼自动回复装置； 7.扶手面：采用实木； 8.前置内藏式写字板：写字板支架条采用直径14mm圆心铁，钢制托盘为矩形内缺弧度形状，五角倒圆角。面板固定方式为五孔定位,面板受力均匀，托盘尺寸为≥150mm×100mm×1.5mm，宽度最短处≥39mm，壁厚尺寸偏差不得超过±0.3mm，外观尺寸±5mm，写字面板采用密度板面贴防火板，外观呈五边型，共倒五个圆角，包边采用注塑封边工艺，与笔槽一体成型。写字面板长度≥300mm，宽度≥260mm、厚度≥18mm，笔槽长≥185mm、宽≥20mm、深≥7mm； 9.面料：座椅面料采用耐磨公共座椅专用面料； 10.扶手框：扶手框采用冷轧板经模具冲压焊接成型,与扶手盖衔接部位长度为≥425mm，宽度≥80mm,下端与铝合金脚架衔接部位面长度为≥285mm，五金整体经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂，外观尺寸±5mm； 11.脚架：采用铝合金经模具压铸成型无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、经久耐用，脚的外观呈侧“U”形结构，壁厚≥3mm，与扶手框衔接面长度为≥280mm±5mm，四个圆孔间长度中心距为≥180mm±5mm，宽度中心距为≥26mm，孔内直径均为≥6mm，站脚前端高度≥215mm±5mm，后端高度≥315mm±5mm。脚板总长度≥420mm，宽度≥59mm±3mm，脚板四周倒圆角，固定地脚孔距为≥380mm，高度≥18mm； 12.座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好； 13.外观规格：座椅中心距≥580mm，座包展开深度≥735mm,座椅高度≥1035mm，外观尺寸±15mm。 | 16（座） |  |
| 8.2 | 礼堂座椅不带写字板 | 1.背海绵：采用经模具一体成型高密度冷发泡定型海棉，背海绵外观结构根据人体工学原理，采用环抱分区支撑，贴合人体曲线，多角度承托腰和后背。背棉顶端呈弧型，中间高度≥720mm，顶端宽度≥440mm。腰部支撑侧托区采用加宽加厚设计，下端宽度≥485mm，厚度≥130mm，背绵海棉密度为≥45KG/m3，外观尺寸±10mm； 2、座海绵：采用经模具一体成型高密度冷发泡定型海绵，座包前端中部微凸起≥10mm，中部两边呈弧线凹槽。座海绵中间部分长度≥505mm，两边长度≥485mm，前端边厚度≥115mm，后端厚度≥85mm，整体宽度为≥470mm。座海棉密度为≥50KG/m3，外观尺寸±10mm； 3.背外板：采用高密度硬木多层板经模具压制成型，不褪色，抗变形，厚度为≥15mm； 4.座外板：采用高密度硬木多层板经模具压制成型。尺寸规格：长度为≥430mm，宽度为≥460mm，厚度为≥15mm，座板上带有独特蜂窝式吸音气孔； 5.座内架：采用≥2.5mm厚材料折弯L型加强角码固定在座内板下方，由≥14mm中心圆钢左右惯穿起到坐包回位平衡作用； 6.回位功能：采用弹簧加阻尼自动回复装置； 7.扶手面：采用实木； 8.前置内藏式写字板：写字板支架条采用直径≥14mm圆心铁，钢制托盘为矩形内缺弧度形状，五角倒圆角。面板固定方式为五孔定位,面板受力均匀，托盘尺寸为≥150mm×100mm×1.5mm，宽度最短处≥39mm，壁厚尺寸偏差不得超过±0.3mm，外观尺寸±5mm，写字面板采用密度板面贴防火板，外观呈五边型，共倒五个圆角，包边采用注塑封边工艺，与笔槽一体成型。写字面板长度≥300mm，宽度≥260mm、厚度≥18mm，笔槽长≥185mm、宽≥20mm、深≥7mm； 9.面料：座椅面料采用耐磨公共座椅专用面料； 10.扶手框：扶手框采用冷轧板经模具冲压焊接成型,与扶手盖衔接部位长度为≥425mm，宽度≥80mm,下端与铝合金脚架衔接部位面长度为≥285mm，五金整体经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂，外观尺寸±5mm； 11.座椅外形：设计符合人体工程学原理； 12.外观规格：座椅中心距≥580mm，座包展开深度≥735mm,座椅高度1035mm，外观尺寸±15mm。 | 530（座） |  |
| 8.3 | VIP厅单人沙发 | 1.实木框架、填充海绵、西皮面料； 2.尺寸：≥长105CM、宽86CM、高97CM。 | 10（个） |  |
| 8.4 | VIP室茶几 | 1.实木橡木框架做油漆； 2.尺寸：≥长60CM、宽40CM、高45CM。 | 8（个） |  |
| 8.5 | VIP室茶水柜 | 1.≥18MM厚实木免漆板制作、含五金、安装； 2.尺寸：≥长200CM、宽45CM、高95CM。 | 2（组） |  |
| 8.6 | 会议室会议桌 | 1.E1级及以上板材制作、≥50MM厚加厚台面、加宽储物桌角、桌面有移动电力轨道； 2.尺寸：≥长度5500CM、宽度1500CM、高度75CM。 | 1（套） |  |
| 8.7 | 会议室陪听折叠椅 | 1.凳腿材质钢架，凳面材质PU皮； 2.尺寸：总高79cm，靠背高39cm，坐离地45cm。允许偏差范围±3cm。 | 50（把） |  |
| 8.8 | 洽谈桌 （办公室桌椅） | 1.一桌四椅、桌腿一体成型喇叭桌（金属碳素钢）、桌面岩板桌面，椅子碳素钢脚、高密度海绵填充、仿真皮试面； 2.尺寸：桌子高度≥75CM、桌面直径≥80CM圆桌面，椅子宽度≥49CM、坐深≥49CM、高度≥76CM。 | 4（套） |  |
| 8.9 | 化妆室化妆桌 | 1.≥18MM厚实木免漆板制作、含五金、安装； 2.尺寸：≥高度78CM、深度60CM。 | 10（m） |  |
| 8.10 | 化妆室化妆椅 | 1.金属支腿、仿真皮坐面； 2.尺寸：≥长47CM、宽52CM、坐深47CM、坐高45CM、总高77CM。 | 10（把） |  |
| 8.11 | 化妆镜 | 1.≥5MM厚高超白镜面玻璃、加厚铝合金边框、安全超亮小灯泡； 2.尺寸：≥120×90CM。 | 10（个） |  |
| 8.12 | 更衣室更衣柜 | 1.≥18MM厚实木免漆板制作柜体、≥18CMM厚欧松板柜门、含五金、安装； 2.尺寸：高200CM、深60CM。 | 30（平方米） |  |
| 8.13 | 更衣室试衣镜 | 1.高清、防爆镜面、加厚铝合金边框、带支架； 2.尺寸：≥宽100CM、高180CM。 | 3（个） |  |
| 8.14 | 休息椅 | 1.电镀钢制脚、环保皮革靠背、环保皮革坐垫； 2.尺寸：≥宽50CM、深45CM、坐垫到地44CM、总高≥78CM。 | 10（把） |  |
| 8.15 | 窗帘 | 1.轨道固定吊挂，对开，材质：丝绒面料； 2.具体尺寸按照采购人需求定制。 | 11（间） |  |
| 8.16 | 窗帘电机及轨道 | 1.采用开幕帘专用电机、遥控操作； 2.轨道材质：铝合金； 3.长度根据窗户实际尺寸定制。 | 11（间） |  |
| 8.17 | 会议电视 | ≥75寸电视机（含移动支架）。 | 1（套） |  |
| 8.18 | 舞台领导桌 | 长≥1.6米、宽≥0.6米、高≥0.75米，密度板贴木皮、油漆饰面。 | 10（组） |  |
| 8.19 | 配套将军椅 | 实木框架、高密度海绵坐垫、坐深≥50CM、坐宽≥45CM。 | 24（把） |  |
| 8.20 | VIP厅地毯 | 底部黄麻编织；毯面丙纶材质。 | 1（块） |  |
| 8.21 | 长条桌 | 金属材质，≥长2m、宽0.6m、高0.75m。 | 120（个） |  |
| 8.22 | 红色方凳 | 加厚款塑料材质，座面≥390mm×390mm，总高度不低于470mm-480mm。 | 1000（个） |  |
| 8.23 | 卡式拼接桌 | 卡式桌以4台为1组，采用卡式拼接结构，4台单体桌体可快速拼装组合为一套整体桌组，拼接牢固、拆装便捷，整体结构稳定可靠，具体尺寸按照采购人需求定制。 | 10（套） |  |
| 九、舞台剧场改造 |  |  |  |  |
| 9.1 | 原吊顶拆除 | 舞台上下原吊顶拆除，石膏板，龙骨，垃圾运走。 | 300（m）² |  |
| 9.2 | 舞台造型墙拆除 | 舞台3面造型墙拆除，多层板条，吸音板。 | 1（项） |  |
| 9.3 | 地面成品保护 | 舞台上下及第一台阶的地面保护，防尘布铺设，双层石膏板铺设。 | 325（m²） |  |
| 9.4 | 顶部平面吊顶 | 舞台下面边侧顶部平面吊顶，轻钢龙骨基层，主龙副龙骨，石膏板饰面。 | 125（m²） |  |
| 9.5 | 吊顶两侧封堵 | 吊顶两侧做封板墙，北侧做3米高，南侧1米高。轻钢龙骨基层，石膏板饰面。 | 125（m²） |  |
| 9.6 | 建墙 | 舞台两侧建墙，8.3米高，15cm×15cm方管基层，9mm阻燃板，12mm吸音密度板饰面，中上处留方孔加固，放置3×2.5米的大屏。 | 136（m²） |  |
| 9.7 | 舞台扩建及四级台阶 | 舞台前方取直，加做四级台阶。舞台扩建采用10cm×10cm方管基础,双层18mm阻燃板饰面。舞台两侧台阶，方管基层，单层阻燃板饰面。 | 35（m²） |  |
| 9.8 | 铺强化地板 | 舞台地面边口拆除部分原地板，扩建后地面及楼梯新铺装强化地板。 | 25（m²） |  |
| 9.9 | 油工基层处理 | 吊顶油工基层处理，嵌缝石膏粉，水性腻子粉批2遍，防裂带。 | 18（m²） |  |
| 9.10 | 滚涂乳胶漆 | 油工滚涂乳胶漆2-3遍，A级耐燃乳胶漆。 | 170（m²） |  |
| 9.11 | 调音室窗户更换 | 原有封死窗户改造为铝合金可开启窗户，开启方式：上下推拉开启，铝合金窗户，材质：断桥铝。 | 12（m²） |  |
| 十、发光字文化墙 |  |  |  |  |
| 10.1 | 楼顶发光字（汉字）、点阵字 | 1.发光字内容：蚌埠医科大学大学生活动中心；单个字规格≥2m×2m 2.≥0.8mm厚镀锌板异形激光切割，表面冲孔，烤两遍汽车漆，冲孔处布置户外防水灯珠； 3.四周包边焊接≥0.8mm镀锌板，烤两遍红色汽车漆，整体厚度≥60mm； 4.灯珠间距≥30mm； 5.背后支撑结构40×40×2.0mm厚镀锌方管钢架焊接； 6.颜色可定制。 | 52（㎡） |  |
| 10.2 | 楼顶发光字（logo）、不锈钢围边字 | 1.尺寸：logo 2m×2m 2.包边不锈钢折弯焊接打磨，防水密封，整体厚度≥80mm； 3.面层≥2.5mm厚白色亚克力饰面，表面uv打印logo画面； 4.内部光源红色S型防水灯带； 5.背后支撑结构≥40×40×2.0mm厚镀锌方管钢架焊接。 | 4（㎡） |  |
| 10.3 | 文化墙制作 | 1.尺寸：≥17.6×4.3m； 2.表面≥2mm透明亚克力背面uv打印，后覆≥15mmpvc增加立体感。 | 75（㎡） |  |
| 10.4 | 地标 | 可移黑胶车贴覆斜纹膜。 | 16（个） |  |
| 10.5 | 门牌 | ≥2mm亚克力背面uv 后覆10mmpv板。 | 8（个） |  |
| 10.6 | 主梁美化包装 | 单体东侧楼梯间主梁装饰美化约25㎡。 | 1（个） |  |

三、安装调试、质保及售后服务要求

1、合同签订后供货前，中标人必须提供所投设备到采购人处进行产品功能核对，投标文件中提供承诺函（格式自拟），否则投标无效。若中标人无法完成承诺函中承诺内容，采购人有权追究违约责任，由此产生的直接损失及间接损害由中标人全额承担。中标人须完成本项目所有设备及系统的安装、调试，保证用户的正常使用。

2、中标人按招标文件和签订合同的具体要求负责本项目订货采购、运输、装卸、安装、调试等工作，安装时必须派专业工程师前往采购人所在地进行，在安装过程中如有仪器损坏，中标人应负责免费更换，由此产生的费用和工期延误由中标人承担。设备的拆箱、安装、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

3、中标人负责整体项目工程的施工，需要按照采购人要求施工。整体系统建设安装时，不可缺少的设备或附属配件、以及施工中产生一切费用，都一并包含在本次投标报价内，由中标人统一负责。

4、工程供货、施工、安装、维护等过程的安全问题均由中标人负责，发生安全问题，一切责任均由中标人负责。中标人应对施工人员进行人身保险，对于施工过程中对第三人造成的侵权责任由中标人负责；中标人负责施工区域的消防安全工作，对施工、安装所用的电线、器材应做好防止老化、起火等消防隐患排查工作。

5、为保障本项目的顺利实施和运行，中标人至少需拟派1名具有信息化项目实施能力及经验的项目经理、不少于1名网络技术人员和不少于1名信息安全人员参与本项目的安装和调试等工作，拟派人员需为中标单位正式员工，投标时提供承诺函，格式自拟。

6、投标人投标时需提供关于本次项目中所有产品的质保承诺函（格式自拟），承诺：①所有设备免费质保均由原厂提供服务，②在免费质保期内，当行业标准、技术规范发生改变时，中标人应为采购人免费修改相关内容。

7、中标人需保证在1小时内对采购人所提出的维护要求做出响应，并在做出响应12小时内派出工作人员进行故障排除，如遇紧急情况严重影响平台使用，需在6小时内响应并处置完成，若涉及关键安全漏洞需要立即处置的，应在2小时内完成应急处置。

8、售后培训及重大活动保障服务：中标人需提供每年不少于4次的培训服务，培训内容至少应包括：系统基本使用培训、配置管理和系统维护培训、数据定义和管理培训、其他各类操作培训等；中标人需提供每年不少于10次的重大活动保障服务。中标人必须派出专人进行培训及重大活动保障服务。此项费用包含在本次报价中，请各投标人报价时综合考虑。

四、报价要求

1、本项目投标报价应包括履行合同所有内容的全部费用，包括了履行合同所有内容的全部费用，包括交付使用前的全部费用，包括设计费、货物购置费（包括所有设备<主材>、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具费等）、生产制造费、安装调试费、保险费、运输费、免费质保期内的维修维护费、其他费用（如管理费、包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有税金及合理利润等；请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。

2、本项目安装、调试、交付及实施周期为60个日历天，不得影响正常验收工作的开展，请投标人综合考虑施工进度及报价。

五、其他要求

1、中标人所提供的质保、证明材料、相关业绩材料等，须真实可靠。所投产品技术指标及数据对接等须真实有效、可查验。针对采购需求中要求的相关证明材料等，采购人有权在合同签订后供货前要求中标人提供投标文件中的相关证明材料等进行核查,不能提供或者提供材料与投标响应不符的，采购人有权追究违约责任，由此产生的直接损失及间接损害由中标人全额承担。

2、本项目供货安装调试完成后采购人委托第三方检测机构组织验收，经检测或验收合格后，出具质量检测或验收报告书。