- 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的70%，项目经验收合格后，一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省体操击剑运动管理中心，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。 |

- 二、货物需求

- 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 三项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。。 |  |  |

- 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量（套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲自由体操场地 | 一、自由体操场地 1. 表面尺寸为 1400cm×1400cm，赛区尺寸为 1200cm×1200cm，对角线尺寸为≥1697cm，比赛区域与安全区域有明显区分，表面覆盖簇绒地毯，底部设有搭扣连接。 2. 柔性层为厚度≥6cm 的 EV30 材料组成，具有吸震效果。 3. 底板采用≥1.3cm 桦木多层板木板，表层为玻璃纤维高温模压而成，不少于2300个弹簧精确定位。 4. 自由体操场地设有多个工字型材将底板连接在一起，搭配张力织带将每个底板牢固的锁在一起，使整个场地成为一体。 ★5.产品通过FIG认证，（投标文件中须提供证书扫描件）。 ★6.压缩弹簧总圈数9±0.25，弹簧中径46±0.2mm。（投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件）。 ★7.连接件拉伸强度≥53MPa。(投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告 扫描件) ★8.25-30倍XPE横向拉伸强度≥0.25MPa，纵向拉伸强度≥0.30MPa.（投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告）。 ★9.地毯续燃时间≤5s，阻燃时间≤10s。（投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告）。 ★10.有毒有害物质铅、镉、汞、六价铬、氯离子、溴离子、一氧化碳、氰化氢含量检测合格。（投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告）。 二、配套运动地胶防滑垫 1.防滑地垫：总厚度5.0mm±0.1mm 2.冲击吸收：20%-50%； 3.抗滑值：80-110； 4.可溶性铅含量：≤50mg/kg； 5.可溶性镉含量：≤10mg /kg； 6.甲醛释放量：≤0.4 mg/（m².h） 7. 耐污染性：0-1级（其中应包括碳酸饮料、牛奶、咖啡等不少于10种常见的耐污染物） 8. 有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出 ★9. 经过10000h（检测周期不低于老化时长）的臭氧老化，邵氏硬度≥70 Shore A，（投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告） ★10. 自然光老化1080天（检测周期不低于老化时长）冲击吸收20%-50%,（投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告） | 1 | 工业 |

三、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工 具。

四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2 货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机 工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线 和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出 来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

五、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

8、中标人负责提供设备的安装、调试、培训工作。