# 第四章 采购需求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

标注▲的产品为核心产品，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号（如有）、数量、单价等信息。

- 采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车底扫描系统 |  |  |  |
| 1 | 车辆底盘安全检查扫描系统 | ★1、自动扫描功能:车辆以(0～110)km/h的速度通过时，系统的车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘彩色图像。底盘图像应在专用窗口显示。当车辆在车底扫描仪图像采集区域内以非匀速方式或静止后再继续通过车底扫描仪后，车底图像显示完整； ★2、图像采集率：车辆以（0-110）km/h的速度通过系统扫描装置时，系统的图像采集率应达到100%； 3、车底图像三维显示功能：可将生成的车底图像进行三维显示；可通过鼠标操作对三维图像进行多视角显示，对局部图像可进行放大/缩小； 4、双向扫描方式：可按车辆方向（出车/进车）进行双向车底扫描； 5、车底图像分辨率:车底图像分辨率≥15000×10000； 6、车辆以（0-110）km/h的速度通过时，系统应能自动采集车辆外观图像。车辆外观图像应可在1s内在专用窗口显示； 7、车底图像局部放大镜倍数：≧64倍；(无失真放大)； 8、图像存储容量：≧2TB（可根据客户需要增加硬盘容量）车底图像，并应具有自动循环覆盖功能； 9、人、证、车信息查验功能：支持对驾驶员、身份证/驾驶证、车辆进行相关查验；可通过刷身份证/驾驶证将驾驶员信息进行显示；可通过外接摄像头对驾驶员进行人脸抓拍。 注：★号项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明。 | 套 | 1 |
| 2 | 车辆底盘成像设备 | 1、拍摄宽度：≧2500mm； 2、拍摄车辆长度：>4000mm； 3、视场角度：≧175º； 4、拍摄车底高度：0~2000mm（适应不同底盘高度的车辆）； 5、图象采集触发方式：车辆检测系统自动触发、视频检测、手动触发、双向扫描； 6、底盘图像数据传输距离：≧100 米（TCP/IP）； 7、照明组件：4颗单体密封LED面光源；寿命：≧60000h 8、系统供电：AC220V/50-60Hz/500W。 9、高温试验要求：车底扫描仪在温度85±2℃、持续时间4h试验中，车底扫描仪处于工作状态，试验后车底扫描仪能正常工作； 10、低温试验要求：车底扫描仪在温度-40±3℃、持续时间2h试验中，车底扫描仪处于工作状态，试验后车底扫描仪能正常工作； 11、外观及机械结构:固定式系统扫描装置的外壳防护等级符合GB 4208-2008中IP68的规定。 | 台 | 1 |
| 3 | 专用系统主机 | 1、CPU：性能优于INTEL 酷睿四核处理器，服务器专用主板； 2、DDR内存16GB及以上，SSD固态盘不低于512G，SATA监控级硬盘7400转/分钟，不低于2TB； 3、ATX专业工控机箱； 4、工作温度：－20℃～55℃。 | 台 | 1 |
| 4 | 22寸液晶显示器 | 1、1080P的高清显示屏22寸，屏幕比例：16:9； 2、亮度250cd/m2，对比度1000:1； 3、可视角度0°- 178°； 4、刷新率≧50Hz； 5、响应时间≤8ms； 6、LED背光； 7、接口：VGA1个、HDMI1个和DVI1个。 | 台 | 1 |
| 5 | 专用智能控制设备 | 1、输入：≦8*2路光电隔离；光电开关量或状态检测输入； 2、输出：≦8*2路，可联动控制如限速标志灯光闪烁、滚动LED屏显示、自动语音播放、地面引导灯光频闪、车牌识别及扫描仪辅助照明打开或关闭、路障机、防撞墙、道闸等各辅助设备开关；自动控制温度湿度调控的空调机及加热机等工作； 3、可自动、手动控制扫描及抓拍工作，自动、手动空调及加热等工作； 4、内置自动语音播放模块，可自动对进出车辆进行语音播报通知要求； 5、通过外接车辆引导器可自动控制红绿灯及LED屏等信息进行交通引导； 6、提供系统各设备供电AC220V、AC24V、DC12V、DC5V等多种工作电源分路供电同时进行分离防雷电浪涌及负载自动控制保护； 7、工作温度：-20°- +70°；工作电压：AC220V ；工作电流：2A 。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源控制及车辆检测控制模块 | 电源控制及车辆检测控制模块，含相关连接线缆等； | 套 | 1 |
| 7 | 车牌识别系统软件 | 车辆牌照的自动识别存储，支持双路车牌识别； | 套 | 1 |
| 8 | 车牌识别摄像机 | 车牌识别摄像机采用三百万像素高清智能交通相机，能够实时准确地自动识别出车牌的数字、字母、汉字字符，并直接给出识别结果，含相关连接线缆等； | 台 | 2 |
| 9 | 专用机柜 | 根据现场环境定制； | 台 | 1 |
| 二 | 门禁管理系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁管控系统平台 | 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份确认、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。本次采购包含360路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； ★8、支持特殊卡设置，黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门） 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 12、要求支持根据用户业务需求，在基础目录基础上创建更有业务针对性的业务目录，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理。 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门。 - 提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示； 2、支持通过人证设备或人脸门禁一体机采集人脸信息，支持本地上传人脸照片； 3、支持从人员进行外出信息设置，包括外出时间、特殊说明等。 注：★号项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 套 | 1 |
| 2 | 发卡器 | 1、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2、USB2.0接口； 3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4、工作电压：DC 5V； 5、工作电流：0.2A。 | 台 | 1 |
| 3 | 人脸识别门禁一体机 | 屏幕应为≥7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示； 2、人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%） 3、1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 4、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile 5、设备应采用嵌入式 linux 系统，前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。 6、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 7、应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 8、设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码、10000个掌纹掌静脉特征。 应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 9、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 10、应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息。 11、设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 12、高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 13、通信方式：有线网络； 14、使用环境：IP65，室内外环境 15、安装方式：壁挂安装/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 16、电源输入：DC12V/2A； 为保证安徽省女子监狱门禁系统稳定性及监管安全性，所投产品须与监狱现有视频存储服务器、视频分析服务器、流媒体服务器及现有情报指挥大平台及视频监控管理平台无缝对接；实现门禁系统在情报指挥平台上的直接管理和远程控制，减轻交换带宽压力及提升情报指挥平台在监狱的实际应用水平。投标文件中提供无缝对接承诺（格式自拟）。 | 台 | 305 |
| 4 | 配套电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、工作温度：-10℃-+50℃； 6、工作湿度：＜95%。 | 台 | 305 |
| 5 | 电源线 | 1、RVV2*1.0mm2，符合国标要求； | 米 | 1500 |
| 6 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、护套材质：PVC； 2、护套颜色（可选）：默认灰色； 3、成品外径：6.3±0.3mm； 4、导体：99.99%无氧铜； 5、导体直径：23AWG； 6、导体绝缘外径：1.1±0.05mm； 7、芯数：4*2，线对采用“十”字骨架隔离； 8、特性阻抗：100±15Ω； 9、导体间介电强度、DC、1min：1Kv/1min； 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 11、单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m； 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5%； 13、最小互电容：51pf/m； 14、最大平衡电容：160pf/km； 15、最大电流平衡：2%； 16、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径； 17、敷设拉力：建议敷设时短期拉力＜110N； 18、使用拉力：建议使用时长期拉力＜20N； 19、施工温度：0至40℃； 20、使用温度：-10至60℃。 | 箱 | 50 |
| 7 | 镀锌JDG25管 | 1、JDG25采用扣压式薄壁钢管，壁厚不少于1.2mm； 2、含相关辅材，并进行接地处理。 | 米 | 500 |
| 三 | UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机（30KVA） | - 采用在线式双变换工频型UPS，三进三出，容量不低于30kVA/27kW；UPS主机输出端须配置隔离变压器，拒绝采用外置隔离变压器方案； 2、输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC； 3、输入电流谐波成份：100%非线性负载 ：≤14.8%，50%非线性负载 ：≤19.6%，30%非线性负载 ：≤24.8%； ★4、输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.8%； - 输出额定电压应380V/400V/415VAC可调； 6、额定输出功率因数应≥0.9； 7、输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤1.3%；电池逆变工作、额定阻性负载≤1.2%； 8、外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数，在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从30/31/32/33/34节调整，无须整组更换； 9、UPS主机人机界面应配置不小于7寸彩色触摸屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 注：★号项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 台 | 2 |
| 2 | UPS主机（6KVA) | - 采用在线式双变换工频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4kW；UPS主机输出端须配置隔离变压器，拒绝采用外置隔离变压器方案； 2、输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC； 3、输入电流谐波成份：100%非线性负载 ：≤14.7%，50%非线性负载 ：≤19.7%，30%非线性负载 ：≤24.8%； 4、输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤1.5%。输出额定电压应220VAC：≤±1%可调； 5、额定输出功率因数应≥0.9； 6、输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤2.6%；电池逆变工作、额定阻性负载≤2.7%； 7、过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥7min； 8、UPS主机具备自老化功能：在后端不接任何负载的情况下，UPS主机上电后只需通过操作面板设置即可让其自行老化； 9、UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 | 台 | 1 |
| 3 | 蓄电池（100Ah/12V） | 1、采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。单节蓄电池净重量应不低于28KG； 2、蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。蓄电池密封反应效率应≥96.8%。蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%； 3、完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液； 4、蓄电池应符合YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求。 | 只 | 256 |
| 4 | 蓄电池（65Ah/12V） | 1、采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥65Ah； 2、蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求； 3、蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%； 4、蓄电池密封反应效率应≥96.8%； 5、完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液； 6、蓄电池间连接电压降应≤5.3mV； 7、蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%； 8、低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象； 9、同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%。 | 只 | 64 |
| 四 | 破胎阻车器 |  |  |  |
| 1 | 液压阻车器 | 1、电动分体式液压系统； 2、材质厚度：≥20MM； 3、尺寸：≥6000*1000*760mm； 4、在外部供电停止状态下：具有手动上升下降功能； 5、浸泡要求：路障机在短时间浸水过后能正常使用； 6、路障机悬挂轴运动方式检验：路障机悬挂轴运动方式后悬挂轴运动方式； ★7、警示要求：路障机升起后带有LED警示灯，在升降过程中能够被过往车辆的驾驶员明显识别； 8、路障机符合GA/T394-2002出入口控制系统技术要求，原件备查； 9、路障机由液压装置、翻板、圆刺、底座、控制器等成，翻板和底板采用≥20mm厚Q235钢板制成，圆刺采用45#钢棒，直径≥30mm； 10、通过性能：路障挡体降落后，承载重量≥120吨。将一辆载重≥180吨的货车通过路障顶部，货车通过后路障机体应能正常工作； 11、外壳防护等级：驱动部分外壳防护等级应符合IP68的规定； 12、电控制系统安全性：保护导体基本要求应符合GB16796-2022中5.3.1的要求;接电连续性应符合GB16796-2022中5.41的要求;防雷击应符合GB 16796-2022中5.5的要求。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明。 | 台 | 1 |
| 2 | 控制系统 | 1、PLC内置加密系统； 2、遥控距离：50-100米（根据环境）； 3、PLC控制编程器，支持双串口，支持X-NET总线； 4、支持过载保护，漏电功能； 5、控制箱触摸屏显示屏文本可调节（上升，下降，起动，时间控制调节）； 6、触摸屏：Cortex-A7 处理器， 主频 1GHz， 内置≥128MB内存； 7、预留有读卡器开闸及地感检测信号接口，可以兼容任何的开闸信号。 8、遥控工作频率：315M,使用动态码制式； 9、需具备远程控制功能； 10、远程控制器为独立云模块UDP转开关量信号，支持系统WIN,Android，APP。 | 套 | 1 |
| 3 | 液压站（一拖一） | 1、电动分体式液压系统； 2、供电电源：三相 380（控制电压24V）； 3、系统动力功率(w)：3.75KW。 | 个 | 1 |
| 4 | 排水泵 | 1、全自动塑料污水泵； 2、全铜芯电机、浮球控制； 3、口径：25/32MM； 4、流量：≥6(吨/小时)； 5、扬尘：≥5.5米； 6、电压：220v； 7、适用范围:海水、河水、湖水、井水固体杂质的体质不超过0.1%。 | 台 | 1 |
| 5 | 遥控器 | 遥控距离：50-100米（根据环境） | 个 | 1 |
| 6 | 手动按钮 | 有线控制，线控100米； | 个 | 1 |
| 7 | 主干电缆 | YJV5*6mm2，符合国标要求； | 米 | 30 |
| 8 | 配套设备电源线 | RVV4*1.5mm2，符合国标要求； | 米 | 50 |
| 五 | 监管区区域隔离及老旧隔离网更换 |  |  |  |
| 1 | 隔离网 | 1、规格尺寸：高度≥3500mm； 2、整体镀锌+静电喷涂双层防腐处理工艺； 3、丝径：4.0-5.0mm； 4、网格60mm*150mm，边框20mm*40mm焊接成型； 5、材质：低碳钢丝编织。 | 套 | 400 |
| 2 | 滚笼 | 1、304 不锈钢材质； 2、蕊丝直径 2.5mm； 3、刀长 22mm，刀宽 15mm，厚度 0.5mm，刀间距 35mm； 4、双螺旋直径φ500mm； 5、密度 10 圈/米，圈距排列均匀，相邻每圈间距不大于 150mm。 | 米 | 1600 |
| 3 | Y字支架 | 1、V型支架规格：80mm*80mm*2.0mm； 2、矩形方管焊接成型； 3、材质：低碳钢； 4、整体镀锌+静电喷涂双层防腐处理工艺。 | 套 | 400 |
| 4 | 立柱 | 1、立柱采用80mm*80mm*2.0mm矩形方管； 2、焊接250mm*250mm*10.0mm法兰固定； 3、整体镀锌+静电喷涂双层防腐处理工艺； 4、立柱基础采用C25混凝土，含立柱地笼；规格为400*400*500mm，定制满足现场实际需求。 | 套 | 400 |
| 六 | 移动单兵设备 |  |  |  |
| 1 | 移动单兵设备 | - 设备存储容量≥64G； 2、设备显示屏≥3.0英寸，CPU≥8核，主频率≥2.0GHz，操作系统高于安卓10.0； 3、设备可具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态；按下任意按键应能进入取景预览模式； 4、设备具备3个摄像头，支持主摄像头和后置摄像头同时摄录并同时保存，副像头可自动对焦； 5、设备电池单块摄录时间满足连续摄录时间≥11h， 在1920×1080分辨率下进行视音频实时图传，单块电池工作时间应满足连续摄录时间≥10h； 6、设备壳防护等级≥IP68，在水深1m下测试,能持续正常工作8h； 7、设备主摄像头在1440P分辨率视频录制，视频分辨力≥900线；设备主摄像头在4000万像素分辨率拍照，视频分辨力≥1100线； 8、设备可接入不少于3家运营商的5G SIM卡，能实现无线传输功能； ★9、设备在开启夜视功能后，有效拍摄距离5m内能看清人物面部特征，有效拍摄距离10m内能看清人体轮廓； 10、设备输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时，目标景物上的亮度≤3.0lx； 11、设备在录像过程中（录像分辨率为1920×1080），7min内更换电池原工作状态不应改变且数据不应丢失； 12、设备支持视频防抖功能，可通过菜单开启/关闭防抖功能，开启防抖功能后，支持最大振动像素差≤5像素； 13、设备通过Type-C接口与上位机软件连接后，上位机读取数据的速率≥250Mbps； 14、电池锁定：电池仓盖具备锁定装置，锁定后无法打开电池舱盖； 15、设备支持预录触发前60s视频，可以延录触发后300s视频； 16、设备具备存证功能，打开该功能后，录像时会自动生成相应的哈希编码； 17、定位: 执法记录仪支持单北斗定位功能。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 台 | 2 |
| 七 | 电子脚镣 |  |  |  |
| 1 | 电子脚扣及脚镣组件 | 1、执行标准：GA443-2014 电子脚扣系统标准； 2、电子脚扣可将位置信息和报警信息发送至手持监控终端和指挥管理中心；电子脚扣采用可更换电池供电； 3、电子脚扣的任意部件与固定带之间的连接应能承受2200N的静拉力，持续2min； 4、电子脚扣接收到手持监控终端及指挥管理中心发出的报警复位、回复位置指令后，应在3s内复位或向手持监控终端及指挥管理中心发出位置信息； 5、电子脚扣外壳防护等级：电子脚扣的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP68要求(水深1.2m，持续0.5h)； 6、工作时间：电子脚扣电池应能保证工作状态下工作≥72h，电子脚扣、手持监控终端电池电量不足发出电源欠压报警后应能保证工作状态30mid以上。 | 套 | 2 |
| 2 | 警用手持终端 | 1、手持监控终端采用内置电池供电； 2、手持监控终端应能在电子地图上显示与其配套使用的电子脚扣所在位置； 3、手持监控终端应能向电子脚扣发出报警复位、回复位置查询指令； 4、手持监控终端应能接入公共电话网络，拨打语音电话； 5、可通过手持监控终端app发出开锁指令。 | 台 | 2 |
| 3 | 智能管控平台系统软件 | 1、指挥管理中心应能在电子地图上实时、形象显示全部在用的电子脚扣位置信息； 2、指挥管理中心应能存贮并在电子地图上显示指定电子脚扣活动轨迹。存贮时间应大于一年； 3、指挥管理中心接收到电子脚扣上的锁扣被非正常打开、固定带被剪断、脱离监管区域、手持监控终端与其配套使用的电子脚扣距离超过20±5m、电池电量不足时，应迅速发出声音及图文报警。报警信息应包括电子脚扣佩戴者姓名、监管人员姓名及其手机号码。 | 套 | 2 |
| 八 | 劳动现场流动工具车 |  |  |  |
| 1 | 劳动现场流动工具车 | 1、规格（长*宽*高）700*400*860； 2、开门方式指纹，识别时间≤0.5S，20枚指纹容量； 3、全合金锁体，全钢一体成型； 4、材质：304不锈钢、冷轧钢板等材质，钢板厚度≥0.8mm； 5、抽屉层数4层，一、二、三层抽屉：464*320*100，一层设置9宫格，二、三层每层设置6个定位盒，第四层：464*320*250； 6、维修侧门，侧面设置警徽，扶手，亚克力槽盒。 | 台 | 12 |
| 九 | 监管区照明设施 |  |  |  |
| 1 | LED照明灯 | - 功率：100-150w，电压220v； 2、色温≥6500K； 3、光通量≥12750lm； 4、能耗≤0.15kW/h； 5、照明范围≥150米； 6、照明距离约15-25米； 7、产品厚度≥30mm； 8、显示指数Ra≧80。 注：提供节能认证证明材料。 | 盏 | 460 |
| 2 | 灯架 | 材质：镀锌低碳钢，满足实际安装需求； | 个 | 460 |
| 3 | 半球形状透明保护罩 | 材质：亚克力；厚度：≥3mm；直径400mm—500mm； | 个 | 460 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.0mm2，符合国标要求； | 米 | 3000 |
| 十 | 阻车路障 |  |  |  |
| 1 | 便携式遥控移动阻车器（注：防冲撞移动拒马） | - 便携式阻车器主要采用镁铝合金与高强度冷扎钢结合制成； - 阻车器上端可吸附LED爆闪警示灯装置； - 阻车器在不同部位安装有多个扎地钩，适合不同角度的制动功能，对闯卡车辆的轮胎实施穿刺放气并抱死，使其不能正常行驶而达到有效拦截的作用； - 单节尺寸：长≥1010mm、宽≥700mm、高≥830mm； 2、刺针内径≥9mm，刺针有效长度≥35mm，刺针有效间距≥35mm； 3、8节单体联合组装后总长度＞5100mm； 4、单节重量：16KG±0.5KG ； 5、阻车器单节展开、收拢时间：展开时间≤50s，收拢时间≤50s； ★6、遥控距离≥20M，移动速度＞1.0m/s； ★7、试验车：质量为2吨以上的中型车辆＞45Km/h的车速在平整干燥的水泥路面上被阻车器拦截：试验车被阻拦＜5s的速度被完全停止，有效拦截距离＜25M。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 套 | 1 |
| 十一 | 安全检查设备 |  |  |  |
| 1 | ▲X射线安全检查设备 | - 通道尺寸：≥500×300㎜（W×H）； 2、符合标准：应符合“GB 15208.1-2018 微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求”的相关要求；应符合“GB 15208.2-2018 微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备”的相关要求。 3、线分辨力：在0.2m/s下：≤φ0.0787㎜（≥AWG40）； 4、穿透分辨力 ：在0.2m/s下：≤φ0.127㎜（≥AWG36）； 5、空间分辨力：在0.2m/s下：≤1.0mm； 6、穿透力：在0.2m/s下：SP≥46㎜钢板； 7、单次检查剂量：单个X射线产生装置在0.2m/s下：应＜1.2μGy； 8、微动断电功能：设备机箱盖板处应设置微动开关，若运行时开启盖板，设备将发出声音报警并停止运行； 9、垂直翻转功能：设备应能对图像进行垂直翻转显示； 10、打印功能：设备应支持通过远程登陆设备，获取X射线图像并连接打印机打印图像； 11、超薄物检测功能 ：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.05mm的薄钢板，其图像应呈蓝色； 12、视频监控功能：设备应能通过安装在设备出入口的摄像机监控并自动保存过包时的视频；设备应支持输出视频监控画面，可同时支持9路视频画面显示；设备应支持本地回放或者远程实时查看视频监控画面，支持通过网络将视频上传到指定客户端或服务器； ★13、包图关联功能：设备应支持每个行包图像关联设备进、出通道前、后的10s视频联动回放； 14、禁限带品识别功能：设备应具备禁限带品智能识别功能。当检测到禁限带品时，设备应能对垂直方向和水平方向的包裹图像同时保存并进行智能识别，以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称，识别结果信息应包括物品名称、物品所在区域框选、物品相似度等信息。设备对禁限带品的智能识别应具有高、中、普通3档灵敏度设置； 15、键盘诊断功能：设备应能对操作键盘进行诊断 ★16、智能识别种类： 1）设备应能对被测物品图像中的以下管制刀具进行图像识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：尖刀、折叠刀、单刃匕首、双刃尖刀、菜刀 、美工刀、弯刀、砍刀、剪刀、斧头刀、多棱刀及军刀等； 2）设备应能对被测物品图像中的以下警用器械进行识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：手铐、警棍、指虎、点击器等； 3）设备应能够对被测物品图像中的工具进行识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：扳手、锤子、钳子、螺丝刀等； 4）设备应能对被测物品图像中的以下瓶装液体进行识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：塑料瓶装液体、玻璃瓶装液体、金属保温杯等； 5）设备应能够对被测物品图像中的其他特殊物品进行识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：打火机、打火机油、指甲油、光盘、书籍、象牙、雨伞等； 17、算法模型设置功能 ：设备应支持配置不同功能的智能识别算法模型，无需重启即可进行算法模型切换； ★18、插拔后恢复功能 ：当前端采集输入源被拔除后重新插入时，设备应能立即恢复智能识别功能。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明 | 台 | 1 |
| 十二 | 安检门 |  |  |  |
| 1 | 金属安检门 | - 符合标准：应符合“GB 15210-2018 《通过式金属探测门通用技术规范》”的相关要求； 2、通道尺寸：≥1980(高) x 700(宽) x 500(深)； 3、探测灵敏度:探测能力应能同时达到I类、II类、III类、混合类的四类标准要求； 4、磁感应强度限制在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于10T； ★5、有色、黑色金属探测模式：安检门应可在有色或黑色金属探测模式间切换。有色金属探测模式下：标准测试人携带φ20mm铁球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应不报警。标准测试人携带φ20mm 的铜球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铜球所在区位。标准测试人携带φ20mm的铜球和φ20mm铁球(铜球和铁球在Z轴方向不在同一报警区域)以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铜球所在区位。黑色金属探测模式下：标准测试人携带φ20mm的铜球以接近1m/s的速度通过探测门各个位置时，系统应不报警。标准测试人携带φ20mm铁球以接近 1m/s 的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铁铁球所在区位。标准测试人携带φ20mm的铜球和φ20mm铁球(铜球和铁球在 Z 轴方向不在同一报警区域)以接近1m/s 的速度通过探测门各个位置时，系统应报警，并指示铁球所在区位态，需单次触摸开机按钮唤醒后，设备进入检测状态； 6、联动控制功能：安检门应能输出至少一路控制信号给X光安检机、访客机、道闸、升降机、车底检查设备、门禁等设备，用于联动操作； - 回形针探测能力：以3cm的回形针为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警； ★8、分区功能：应可自由分区；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警。设置分区报警灵敏度时，对应的区位灯应点亮。 注：★项提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明。 | 台 | 3 |

注：1、以上所有产品须免费安装调试（安装辅材由投标人自行提供，包含在总报价中，招标人不再另行支付费用），所有产品须接入情报指挥大平台，与省局和监狱目前使用监狱情报指挥大平台的无缝对接和信息资源共享；2、投标人考虑原有设备拆除满足本项目安装需求等情形，投标时综合考虑在报价中。

- 建设目的

本次项目建设主要涉及：车底扫描系统、门禁管理系统升级、UPS不间断电源系统、破胎阻车器、监管区区域隔离及老旧隔离网更换、移动单兵设备、电子脚镣、劳动现场流动工具车增补及监管区照明设施等。项目完成后应满足以下要求：

- 与省局和监狱目前使用监狱情报指挥大平台的无缝对接和信息资源共享；

- 充分考虑系统的兼容性和可扩展性；

- 采用的技术和装备既要具有先进性，又要成熟可靠，确保运行稳定；

- 建设标准要以目前主流技术为标准，着眼以后5~10年，有一定的前瞻性；

以本次建设为契机，高起点、高标准、深层次的提升安徽省女子监狱在《智慧监狱技术规范》、《安徽智慧监狱顶层设计》等规范文件下的信息化应用潜能。运用计算机信息处理技术、生物识别技术、智能安防技术，实现信息资源数字化、信息传输网络化、安全防范智能化、业务应用一体化的应用环境，使安徽省女子监狱更高效、更安全、更公正地履行其刑罚执行职能。

三、质量要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内全新合格正品，完全符合国家及行业规定的质量标准、厂方的标准以及招标人的采购需求。货物完好，配件齐全。否则招标人有权取消中标人资格，并解除合同，所有责任及招标人损失由中标人承担。

2、安装应符合国家相关标准和安全要求。

四、售后

1、中标人对合同货物的质量保证期：质保期从货物整体验收合格后算起，提供不少于3年的售后维保服务，招标文件有要求的从其约定。

2、如因中标人提供的货物硬件达不到合同要求，或中标人提供的技术资料有错误，或中标人在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，中标人应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由中标人承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由中标人承担。

3、在质量保证期内，如果由于中标人更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，质量保证期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给采购人造成损失，中标人应负责赔偿。

五、其他事项

中标人建立7X24小时热线电话，随时接通技术人员。保证系统发生故障的30分钟内响应，原厂工程师4小时内到达现场服务，主要设备发生故障时，24小时内进行更换；其它设备发生故障时，48小时进行更换，保证正常使用。