前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件5个工作日内，采购人付至合同价的70%(中标人须提供等额预付款担保)，项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。 注： (1)中标人未按规定提供预付款担保的,视为放弃预付款；(2)预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交预付款担保的，必须具有明确有效的查询途径（二维码或网址链接及查询方式）。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省图书馆，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | “技术参数及要求”中未明确的，免费质保期为自验收合 格之日起1年；“技术参数及要求”中明确的，免费质保期按“技术参数及要求”执行。 |

- 二、货物需求

1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 3.技术参数及要求中标记★的条款，投标文件中须提供证明材料。技术参数及要求中有要求的，按要求提供证明材料；技术参数及要求中未要求的，证明材料包括但不限于产品说明书、产品说明手册、产品宣传彩页、官网截图、厂家备件手册、技术白皮书、第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告等。 |  |  |

2、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 古籍高速冷光CCD扫描集成设备 | ★1.最大扫描幅面：＞A1； 2.扫描模式：彩色、灰度、黑白； ★3.光学分辨率：≥1000dpi； 4.扫描速度：≤6s（扫描精度为300dpi，扫描幅面为A1幅面情况下）； 5.成像系统：采用20K超高清真彩RGB三线CCD技术，自动对焦； ★6.扫描头：扫描全过程始终与扫描介质成90°垂直夹角，可根据扫描精度需要电动垂直升降扫描头，扫描头为左右横向移动沿扫描幅面长边扫描，扫描过程中扫描头与扫描目标距离恒定不变； 7.光源：冷光源，无紫外线、红外线辐射； 8.扫描工作台：采用电动升降托架，可扫描物最大厚度≥250mm，最大承重≥25kg； 9.扫描玻璃：配备压力感应装置，配备自动升降系统； 10.扫描预览：具有扫描过程同步显示图像预览功能； 11.文件格式：TIFF、JPG、JPEG、PDF等； 12.图像处理功能：中文界面，自动纠偏、自动裁切、自动去底色、色彩校正、ICC配置管理等； 13.3D扫描功能：具备3D扫描的功能，生成3D格式图像； ★14.配套智慧图书馆古籍数字化管理软件。软件功能：具备图像处理、图像管理、图像输出等功能，可实现元数据和古籍数据从输入到输出的数据全流程业务呈现（投标文件中提供软件著作权证书扫描件）。 15.图像采集处理平台： （1）功能：具备图像纠偏、图像边距设置、图像裁切、图像查找、图像检查等功能； （2）配置：≥24核, 32线程,36MB缓存,2.0GHz；显示卡≥16GB显存；内存32GB:2×16GB,DDR5, 4400MT/s,存储≥1TB+4TB； | 1 | 工业 | 否 |
|  | ▲古籍智慧仿真制作管理集成设备 | 1、古籍扫描设备： （1）扫描类型：顶置式扫描头，台式专业非接触式； ★（2）成像系统：矩阵式CCD点对点扫描技术，≥7100万像素； （3）扫描幅面：＞A2； ★（4）扫描速度：≤1s（扫描精度为600dpi，扫描幅面为全幅面情况下）； （5）配备具有开启和驱动扫描功能的钢化玻璃压板；配备感应压力控制装置； （6）自平衡式电动升降托架，可承托最大成册介质厚度≥200mm,最大承重≥10kg； ★（7）光源系统：冷光源，无紫外线、红外线辐射，无移动式闪烁强光； （8）扫描预览：具备实时预览功能； （9）图像处理功能：自动颜色校正、自动校准、自动纠偏、自动裁切等； （10）扫描操作软件功能：中文界面、文件命名管理、电动承稿台控制、多视窗管理、ICC配置管理； （11）多扫描框管理：支持一次扫描≥3个扫描框； （12）图像格式：TIFF、JPG、JPEG、PDF等； 2、仿真输出设备1台 （1）最大输出幅宽：≥1625mm； ★（2）墨水颜色：≥12色 颜料墨水； （3）墨水容量：≥1.6L大容量墨袋； ★（4）输出精度：最大分辨率：2400×1200dpi；最小墨滴尺寸：3.5pl； （5）走纸方式：摩擦式； （6）接口：USB3.0接口、以太网接口； 3、标准光源1台 （1）光照面积：≥620mm×310mm （2）灯管类型与数量：D50、D65、UV各2只 （3）灯管功率：18W 4、古籍图像拼版处理平台： （1）功能：具备“对页”与“单页”的扫描图片的拼页功能，最终形成完整的筒子页。 （2）配置：≥24 核, 32 线程,36 MB缓存,2.0GHz；显示卡≥16GB显存；内存32GB: 2×16 GB, DDR5, 4400MT/s,存储≥1TB+4TB； 5、桌面存储1台： ≥8盘位，支持容量≥144TB，≥4核处理器，≥4个千兆网口，兼容多种操作系统。 | 1 | 工业 | 是 |
|  | 图书档案自动除尘设备 | ★（1）过滤精度：对0.3μm以上粒径的颗粒物过滤效率≥99.97%； （2）除尘功效：支持一次性多册图书除尘，具备灰尘收集过滤功能； （3）噪音控制：除尘噪音≤65dB； （4）除尘模式：提供可选除尘模式≥3种； （5）操作便捷：具备触屏操作功能； （6）自净功能：具备对设备自身进行内部消毒及自净功能； （7）安全功能：具备静电消除装置和漏电、过热、过载等保护功能。 | 6 | 工业 | 否 |
|  | 纸张纤维测量集成设备 | ★（1）盘式纤维自动测量装置，0745显微镜，≥500万像素数码摄像机、直径300mm样品盘及样品盘旋转调速箱旋转速度≤200 r/s；悬浮液中5000根以上纤维长度、宽度值的自动测量周期≤8min（投标文件中提供测量结果截图）； （2）配备纸张纤维测量工作终端：内存≥32G；≥2TB固态硬盘+4TB机械硬盘；≥27英寸显示终端，≥2000万像素工业CMOS数码摄像机：LED光源，三目五头生物显微镜； （3）提供相应纸张纤维测量配套软件； （4）测定项目包括：纤维长度、宽度、细胞壁厚度及壁腔比、粗度及毫克根数、纸和纸浆中纤维组成及其配比、纤维打浆帚化率、纤维弯曲指数及纤维扭结指数、纤维当量直径、异形度等； （5）纤维图谱库：内置≥100种造纸常用纤维图谱，支持与观测纤维样品进行同屏对比鉴别（投标文件中提供软件著作权证书）； （6）配备常用制样工具：包括但不限于纤维解离器、切片机、筛网等，提供样品载玻片、盖玻片各1盒，测试夹具1套，以及设备维护所需的清洁工具1套、校准标准片1套； （7）质保服务：提供2年质保。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 古籍拍摄相机 | ★（1）类型：具有自动对焦、自动曝光的单镜头无反光镜数码相机； ★（2）有效像素：≥4500万像素； （3）镜头：需配备下列规格中的任意四种： 14～35mm、16～35mm、24～70mm、70～200mm、100mm、200～800mm； （4）记录媒体：支持双卡槽，SD/SDHC/SDXC存储卡； （5）操作模式：具备全手动功能； （6）传感器：CMOS传感器； （7）液晶屏：≥210万像素的触摸屏； （8）取景器：液晶屏取景，电子取景器； （9）快门速度：1/8000s～30s； （10）相机画幅：全画幅； （11）配件：原装电池3块、相机背包1只、镜头储存包各1只、≥128GB储存卡2个（采用UHS-II接口、读取速度≥300MB/s）、读卡器2个、原装充电器1个； （12）质保服务：全国联保，三包服务。 | 1 | 工业 | 否 |

三、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

五、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

六、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、技术参数及要求里有特别规定的，以技术参数及要求中的要求为准。

七、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。