- 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1. 货物部分：合同生效后，采购人付至货物部分合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清货物部分价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 2.工程部分：合同生效后，采购人付至工程部分合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），竣工验收合格达到中标人承诺的质量等级后，竣工资料齐备已移交，且办理竣工备案手续后支付至工程结算审定价款的100% 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽城市管理职业学院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后30个日历日内完成全部项目内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。 |

- 二、货物需求

- 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1、标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 2、“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

- 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

（2）针对下表技术规格书中要求在投标文件中提供证明材料的参数，技术规格书中明确证明材料类型的，按技术规格书中的要求提供；技术规格书中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

（3）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物部分（最高限价：55万元） |  |  |  |  |  |
| 一、IP数字广播系统 |  |  |  |  |  |
| A主要设备 |  |  |  |  |  |
|  | IP网络广播主控服务器 | 1、工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，具有防磁、防尘、防冲击的能力； ★2、不小于15英寸1080P全高清显示屏幕，触摸屏操控；工业级专用主板设计，双核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器；处理器：内存：不小于4G DDR3，最大可支持8G；（投标文件中提供证明材料） 3、硬盘：不小于1TB SSD固态硬盘，mSATA接口； 4、扩展：1*miniPCIE,可选配WIFI/4G/蓝牙； 5、串口：不少于2个COM口； 6、前置I/O接口：不少于1*电源开关，2*USB2.0； 7、后置I\O接口：不少于1*3.5MIC-in,1*3.5Line-out，1*网口，1*VGA口，1*HDMI口； | 1台 | 工业 | 否 |
|  | IP数字广播网络管理软件 | 1、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； 2、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 3、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，具备一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，可自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 4、具有多种呼叫功能，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置； 5、支持设置对讲终端的呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，自定义选择来电铃声与等待铃声； 6、具备终端短路输入联动触发功能，可灵活设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； 7、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案可多套任务同时进行，一键启用/停用所有方案； 8、提供定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能； 9、具有定时巡更功能，自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s； 10、具有终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报，报警任务自动解除报警功能； 11、具备音频终端外控电源管理功能，可定时打开和延时关闭，对灯光控制，可对灯光模式进行配置； 12、全区、分区消防联动，具有消防N±N模式，可人工报警与数字报警； 13、统一管理终端登录密码，多级优先级管理，自动授权； 14、多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理； 15、具有终端4制音控强切功能； 16、不少于8路功率分区终端，可进行功率控制分区设置，通过后台或分控客户端均可设置分区； 17、对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，设置离线后不显示时间等模式； 18、对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S； 19、具有广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音功能； 20、具备远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播； 21、具备终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播； 22、具备本地音频采集功能，播放到任意指定终端； 23、具备离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |
|  | 加密狗服务软件 | 1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行； 2、支持软件有效设定授权终端数量及使用时间期限。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |
|  | 远距离话筒呼叫控制主机 | 1、桌面式设计，自带不小于7英寸触摸屏控制。无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 2、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 3、★具有呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可直接操作呼叫或对讲任意终端，直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离不小于5m（投标文件中提供证明材料） 4、具备全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制； 5、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，可进行上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能； 6、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时需可以免提通话和接收广播； 7、内置1路快捷报警按键，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警； 8、内置2路快捷呼叫按键，可进行快捷呼叫2个分区或者呼叫全区广播，直接操作呼叫任意终端； 9、★内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号；（投标文件中提供证明材料） 10、内置不小于3W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听； 11、内置前奏提示音； 12、一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13、最高优先级别输出； 14、一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；两路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号； 15、采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），嵌入式系统设计，启动时间小于1S； 16、★拥有IP网络寻呼话筒功能和IP网络广播服务器功能，同时需具有双网口，一个网口用于IP网络寻呼话筒功能，一个网口用于IP网络广播服务器（投标文件中提供证明材料）； 17、需可做备份IP网络广播服务器使用，当主服务器崩溃时接管，确保系统正常工作； 18、可管控不少于100个IP网络广播终端，实现相互对讲、被动或主动广播呼叫、音频采播推送、消防联动报警等日常广播功能； 19、通过CP电脑连接，采用软件下载所编好的程序，脱机后就能运行工作； 20、可主持客户端广播控制，通过主机授权后，用户在任何一台PC主机上安装客户端进行广播操作； 21、支持局域网与广域网的远程升级。 | 2台 | 工业 | 否 |
|  | 远距离话筒呼叫控制嵌入软件 | 1、软件内嵌于台式专业广播话筒，实现话筒呼叫控制，支撑设备各项基本功能的运行。 2、具备授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3、具有新配置注册智能语音提示功能。 4、支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5、具有双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输。 6、可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7、支持单独调节音量。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |
|  | 高保真网络音箱嵌入软件 | 1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、嵌入DSP音频处理功能，高保真解码音频文件；支持远程点播，节目播放。 3、具有新配置注册智能语音提示功能。 4、具有播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5、可播放本地服务器的音频文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |
|  | 台式专业广播话筒 | 1、换能方式: 电容式； 2、频率响应：范围不小于40Hz-16kHz； 3、指向性: 心型指向； 4、输出阻抗（欧姆）: 200Ω； 5、灵敏度 : ≥-45dB； 6、供电电压(V): DC9V/AC220V； 7、带前凑音(开启时，有前奏音乐放出),灯环提示； 8、咪管长度：不短于390mm。 | 1台 | 工业 | 否 |
|  | 四音源数字播放器 | 1、逐行扫描和隔行扫描输出； 2、兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM； 3、支持U盘播放，音频文件可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环； 4、带高对比度128×64中文点阵屏可现实播放歌曲名称； 5、内置高品质蓝牙解码芯片,传输距离远,连接速度快； 6、内置收音解码芯片； 7、不少于4个文件夹快捷播放； 8、音频输出：不少于2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出 、2组混合输出； 9、支持视频输出； 10、噪声比：＞76dB； 11、总谐波失真：＜0.01%at1kHz。 | 1台 | 工业 | 否 |
|  | IP网络定时编码管理器 | 1、不低于19英寸机架式设计，全铝合金工业面板； 2、内置音频采集编码模块，可实时手动或自动定时； 3、服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 4、具有自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用； 5、具有自动采集功能。 | 1台 | 工业 | 否 |
|  | 16路电源时序器 | 1、不少于16路万能接口电源输出； 2、带有电子锁开关，防止他人开启； 3、可任意控制任一路电源的接通和断开； 4、带0V短路信号启动接口； 5、依次接通电源插座，每一路接通时间相差为1秒±3%； 6、功耗：不大于50W。 | 1台 | 工业 | 否 |
|  | 播音话筒（录音制作） | 1、频率范围：20Hz-20000Hz； 2、灵敏度：≥-37dB（@1kHz）； 3、指向性：可调心型、8字、全向； 4、最大声压级：不小于131dB(@THD≤0.5%,1kHz)； 5、衰减开关：不小于10dB； 6、输出阻抗：200Ω； 7、幻象供电：48V（4mA）； 8、等效噪声级：不小于20dBA。 | 2套 | 工业 | 否 |
|  | 播控调音台（录音制作） | 1、单通道输入不少于6路，且每路输入具备独立的直接输入输出接口、低切按键开关与语音滤波器按键开关，立体声输入通道不少于4路； 2、模拟输出通道不少于12路；不少于18个物理控制推子； 3、具有专业数字声卡音频接口，可以通过软件进行PC或MAC数字录音，放音；不少于4路USB通道输入/输出；不少于1路MIDI信号输入及1路MIDI信号输出； 4、不少于2个独立的立体声多效果处理器，且每个效果处理器预置不少于100种，同时可存储不少于20个用户参数，各项参数均可编辑；具备专用的外置效果器脚踏开关控制接口对内部效果设备进行远程切换； 5、输出具有11频段立体声图示均衡器,采用电位器推子调节，根据选择施加于Master通道，或者两个监听通道之一，或者同时施加于两个监听通道；MON通道具备反馈滤波器，可在调音台界面上通过2路旋钮控制啸叫频点； 6、具备待机开关静音通道，一键控制所有输入通道的静音。 | 1台 | 工业 | 否 |
|  | 播控及录音存储终端 | 1、内存容量不小于16GB； 2、硬盘容量不小于1TB SSD； 3、屏幕尺寸不低于23英寸，分辨率不低于1920*1080。 | 1台 | 工业 | 否 |
| 14 | 16路IP网络消防采集器 | 1、2U机箱设计； 2、★标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；（投标文件中提供证明材料） 3、不少于16路消防报警0V信号接入； 4、自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 5、报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定； 6、报警矩阵具有一套系统中可以任意添加多台报警矩阵功能； 7、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及被呼叫功能；播放和被呼叫功能的网络延时时间小于30ms； 8、内置1路0V消防报警信号接入，自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 9、面板设有不少于16路电平指示灯显示工作状态，当那个区域出现报警时，相对应的指示灯就会闪亮； | 1台 | 工业 | 否 |
| 15 | IP网络报警采集矩阵软件 | 1、软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2、支持采集短路信号接口，设定触发任务。 3、支持触发分区/全区广播功能。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |
| 16 | 仿真岩石音箱 | 1、仿真岩石草坪音箱，采用全频带喇叭，180度播放； 2、额定功率：不小于30W； 3、信噪比：不小于92dB； 4、输入电压：120V、240V； 5、频响：不小于120Hz-15kHz。 | 10只 | 工业 | 否 |
| 17 | IP网络功率放大器1 | 1、功能:功率不小于500W； 2、信噪比：在满负荷时优于90dB，40Hz—16kHz范围内； 3、总谐波失真：在满负荷时，40Hz—16kHz范围内低于0.8%； 4、互调失真：从低于368mW，到满负荷输出低于0.5%；阻尼系数：从10Hz—400Hz大于600； 5、输入信号采用两个非平衡6.35接口；定压模式输出，输出电压由四个输出端子分别对应120V和240V输出模式；监听输出采用两个非平衡莲花输出接口；具备接地端子； 6、双环形变压器结构，一个电源输入环形变压器，一个输出环形配电变压器，散热方式采用铝合金散热器自然散热，无任何噪声，从而消除对播、录音环境造成干扰；采用VU表显示输出电压值，采用A表(电流表)显示输出电流，用于对应相应的输出功率； 7、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 | 4台 | 工业 | 否 |
| 18 | IP网络功率放大器2 | 1、功能:功率不小于350W； 2、信噪比：在满负荷时优于90dB，40Hz—165kHz范围内； 3、总谐波失真：在满负荷时，40Hz—16kHz范围内低于0.8%； 4、互调失真：从低于368mW，到满负荷输出低于0.5%；阻尼系数：从10Hz—400Hz大于600； 5、输入信号采用两个非平衡6.35接口；定压模式输出，输出电压由四个输出端子分别对应120V和240V输出模式；监听输出采用两个非平衡莲花输出接口；具备接地端子； 6、双环形变压器结构，一个电源输入环形变压器，一个输出环形配电变压器，散热方式采用铝合金散热器自然散热，无任何噪声，从而消除对播、录音环境造成干扰；采用VU表显示输出电压值，采用A表(电流表)显示输出电流，用于对应相应的输出功率 7、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 | 6台 | 工业 | 否 |
| 19 | 室外全铝合金防雨音柱1 | 1、室外全天候防水音柱，铝镁合金外壳，不锈钢面罩； 2、不小于4×5寸喇叭单元，1×2.5寸内磁号角高音； 3、额定功率：不小于40W； 4、电压：120V、240V； 5、灵敏度：不小于96db； 6、频响：不小于85Hz-18kHz。 | 32只 | 工业 | 否 |
| 20 | 室外全铝合金防雨音柱2 | 1、全天候音柱，采用烤漆工艺热镀锌钢质箱体，音柱上、下两端面层采用ABS材质，底部具备导水槽；面罩采用下百叶结构不锈钢丝网，防雨防晒； 2、喇叭单元不得小于6.5寸，数量不得小于2只； 3、频响110Hz-15kHz优于4dB； 4、灵敏度≥94dB； 5、配电电压120V/240V； 6、额定功率：不小于40W。 | 6只 | 工业 | 否 |
| 21 | 室外全铝合金防雨音柱3 | 1、室外全天候防水音柱，铝镁合金外壳，不锈钢面罩； 2、不小于3×5寸喇叭单元，1×2.5寸内磁号角高音； 3、额定功率：不小于30W； 4、电压：120V、240V； 5、灵敏度：不小于96db； 6、频响：不小于85Hz-18kHz。 | 27只 | 工业 | 否 |
| 22 | 室外全铝合金防雨音柱4 | 1、全天候音柱，采用烤漆工艺热镀锌钢质箱体，音柱上、下两端面层采用ABS材质，底部具备导水槽；面罩采用下百叶结构不锈钢丝网，防雨防晒 2、喇叭单元不得小于6.5寸，数量不得小于3只； 3、频响110Hz-15kHz优于4dB； 4、灵敏度≥94dB； 5、配电电压120V/240V； 6、额定功率：不小于30W。 | 19只 | 工业 | 否 |
| 23 | 室外全铝合金防雨音柱5 | 1、全天候音柱，采用烤漆工艺热镀锌钢质箱体，音柱上、下两端面层采用ABS材质，底部具备导水槽；面罩采用下百叶结构不锈钢丝网，防雨防晒； 2、喇叭单元不得小于6.5寸，数量不得小于2只； 3、频响110Hz-15kHz优于4dB； 4、灵敏度≥94dB； 5、配电电压120V/240V； 6、额定功率：不小于40W。 | 25只 | 工业 | 否 |
| 24 | 高保真网络音箱 | 1、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 2、内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)不小于2×25W功率输出； 3、专业分频设计，具有不小于5寸低音单元，不小于3寸纸盆高音； 4、服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 5、网络通讯协议TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 6、额定功率（DC供电）不小于2×25W（8Ω定阻）； 7、额定功率（POE供电）不小于2×10W（8Ω定阻）； 8、音频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps； 9、信噪比、频响≥80dB，30Hz-18kHz（功放输出）。 | 2只 | 工业 | 否 |
| 25 | 大功率号角-后级功放 | 1、8Ω立体声功率：不小于2X850W； 2、4Ω立体声功率：不小于2X1050W； 3、8Ω桥接功率：不小于2100W； 4、总谐波失真@4Ω； 5、1kHz：＜0.01%； 6、20Hz-20kHz：＜0.03%； 7、信噪比：-103dB； 8、输入共态抑制比：＞80dB； 9、阻尼系数：＞200 @ 8Ω； 10、输入灵敏度：0.775(0dB)1.2V1.6V； 11、频响范围：不小于20Hz－20kHz +0/-0.5dB； 12、输入阻抗：20KΩ平衡； 13、冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后； 14、功放保护方式：短路、压限、过热、过载、超低频保护。 | 3台 | 工业 | 否 |
| 26 | 户外远程大功率号角 | - 单元组合：低音不小于15寸×1； - 高音：51芯120磁； - 低音：100芯220磁； - 频响：范围不小于60Hz-18kHz； - 声压辐射距离：不低于650米； - 灵敏度：不小于98dB； - 最大声压：不小于138dB； - 额定功率：不小于500W； - 峰值功率：不小于1000W； - 阻抗：8Ω； 11、防护等级：不低于IP66。 | 6只 | 工业 | 否 |
| B.线材辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业广播机柜 | 1、顶盖具有散热排气风扇； 2、带锁可拆式，前门全钢化玻璃； 3、全柜架焊结构不低于2mm冷板； 4、尺寸（长×宽×高）：不小于600mm×600mm×1800mm。 | 2个 | 工业 | 否 |
| 2 | 喇叭线1 | 1、2*1.5mm²，带屏蔽层喇叭线。 | 2000米 | 工业 | 否 |
| 3 | 喇叭线2 | 1、4*1.5mm²，带屏蔽层喇叭线。 | 2000米 | 工业 | 否 |
| 4 | 网线 | 1、六类非屏蔽网线，布线使用。符合阻燃标准：IEC60332-1； 2、线规：23AWG； 3、标称护套外径：6.3mm； 4、标称特性阻抗：100Ω； 5、标称带宽为250MHz； 6、标称衰减：＜32.8dB/100m@250MHz； 7、标称回波损耗：＜17.3dB@250MHz； 8、满足YD/T1019-2013标准。 | 1箱 | 工业 | 否 |
| 5 | 辅材 | 1、满足本系统所有需求。 | 1批 | / | 否 |
| 二、.场地扩声系统 |  |  |  |  |  |
| A.主要设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外双10寸线性阵列全频音箱 | 1、低音：不小于10"×2； 2、高音：不小于1.75"×1； 3、频率响应：范围不小于60Hz-19kHz； 4、指向性(-6dB)：不小于H90°×V10°(根据线阵配置而定)； 5、灵敏度：不小于105dB； 6、额定功率：不小于550W； 7、标称阻抗：4Ω±15%（20Hz-200Hz） 8、最大声压级：不小于125dB。 9、★防护等级不低于IP66（投标文件中提供证明材料）。 | 12只 | 工业 | 否 |
| 2 | 户外室外双18寸远程超低音炮 | 1、低频单元：不小于2×18"； 2、频率响应：范围不小于35Hz-300Hz（+3dB）； 3、灵敏度：不小于103dB(1M/1W)； 4、最大声压级：不小于140dB SPL ； 5、标称阻抗：4Ω±15%（20Hz-200Hz） 6、额定功率：不小于1300W（AES）； 7、防护等级：不低于IP66； | 2只 | 工业 | 否 |
| 3 | 户外12寸专业返听音箱 | 1、低音单元：不小于1×12"； 2、高音单元：不小于1×1.75"； 3、承受功率：不小于400W； 4、峰值功率：不小于1600W； 5、灵 敏 度：不小于98dB1w/1m； 6、最大声压：不小于130dB； 7、阻抗：8Ω（20Hz-20kHz,±15%）； 8、频率响应：范围不小于60Hz-18kHz； 9、保护电路：高智能电子保护系统。 | 4只 | 工业 | 否 |
| 5 | 四通道后级功放 | 1、8Ω立体声功率:不小于900W×4； 2、4Ω立体声功率:不小于1700W×4； 3、2Ω立体声功率:不小于2200W×4； 4、8Ω桥接功率:不小于2700W； 5、频率响应:范围不小于20Hz-20kHz,±0.5dB； 6、总谐波失真:＜0.08%； 7、信噪比(A):≥89dB； 8、分离度:≥65dB； 9、输入灵敏度:0.77V OR 1V OR 1.4V 可选择 Optional； 10、输入抗阻（平衡/不平衡）:20KΩ/10KΩ； 11、电压增益（8欧时）:不小于36.5dB； | 3台 | 工业 | 否 |
| 6 | 两通道后级功放1 | 1、8Ω输出功率：不小于1450W×2； 2、4Ω输出功率：不小于1850W×2； 3、8Ω桥接：不小于2350W； 4、限幅保护：不小于10V； 5、频率响应:范围不小于20Hz-20kHz(±0.3dB)； 6、输入灵敏度:0.775v/26/32dB； 7、总谐波失真:＜0.05%@8Ω1kHz； 8、信噪比:≥108dB； 9、阻尼系数:≥900； 10、互调失真：≤0.02%。 | 1台 | 工业 | 否 |
| 7 | 两通道后级功放2 | 1、8Ω立体声功率：不小于2×650W； 2、4Ω立体声功率：不小于2×800W； 3、8Ω桥接功率：不小于1600W； 4、总谐波失真@4Ω； 5、1kHz：＜0.01%； 6、20Hz-20kHz：＜0.03%； 7、信噪比：-103dB； 8、输入共态抑制比：＞80dB； 9、阻尼系数：＞200 @8Ω； 10、输入灵敏度：0.775(0dB) 1.2V 1.6V； 11、频响范围：不小于20Hz－20kHz +0/-0.5dB； 12、输入阻抗：20KΩ平衡； 13、冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后； 14、功放保护方式：短路、压限、过热、过载、超低频保护。 | 2台 | 工业 | 否 |
| 9 | 3进6出数字音频处理器 | 1、不小于3个输入/6输出的数字信号处理器； 2、白色背光2×20特性LCD显示通道和功能设置； 3、可视输入/输出路由，EQ，滤波曲线系统，1个USB接口和RS-232接口； 4、输入采用24 bit，48kHz的AKM A/D转换器； ★5、数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D/A转换器使用24位delta-sigma转换器（投标文件中提供证明材料）； 6、每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器； 7、每个输入可被分配到任何一个或一组输出，可以设置四个参数，高或低棚架滤波器，延迟调整，输出增益，极性和压缩器/ 限制器对扬声器的保护； 8、可存储不少于30个预置，预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据； | 3台 | 工业 | 否 |
| 10 | ▲调音台 | 1.★单通道输入不少于18路，且每路输入具备独立的直接输入输出接口、80Hz低切按键开关与语音滤波器按键开关，立体声输入通道不少于4路；模拟输出通道不少于12路，RCA信号输入不少于3对、RCA录音输出不少于1对；主控面板上物理控制推子不少于30个（投标文件中提供证明材料）； 2、每路输入通道分别具备LED峰值限波指示及输入电平指示，具有中频可选的三段式均衡； 3、具有USB2.0及以上专业数字声卡音频接口，可以通过软件进行PC或MAC数字录音，放音；不少于4路USB通道输入/输出；不少于1路MIDI信号输入及1路MIDI信号输出，具有独立整机接地端子； 4、不少于两个独立的立体声多效果处理器，且每个效果处理器预置不得少于100种，同时可存储不少于20个用户参数，各项参数均可编辑；具备专用的外置效果器脚踏开关控制接口对内部效果设备进行远程切换； 5、★输出具有11频段立体声图示均衡器，采用电位器推子调节，根据选择施加于Master通道，或者两个监听通道之一，或者同时施加于两个监听通道,MON通道在70Hz-7kHz范围内具备-9dB以上的反馈滤波器，可在调音台界面上通过2路旋钮控制啸叫频点,调音台具备B路输出通道，且可设置为主输出推子（L/R）前或推子后控制；辅助输出通道可设置为推子前/后控制（投标文件中提供证明材料） 6、具备主控屏指示及不少于4个快捷按键，同时具备独立的滚轮功能编辑键，用于操控调音台效果器参数、图示均衡器在主输出或MON通道输出加载以及USB信号路由； 7、每路话筒幻象电源开关控制的输入通道六路；具备待机开关静音通道，一键控制所有输入通道的静音。 | 1台 | 工业 | 是 |
| 11 | 无线手持话筒 | （一）分集接收机： 1、分集接收机： 2、自动频率选择； 3、自动发射机设置； 4、可拆卸式1/4波长天线； 5、微处理器控制的分集； 6、多功能背光LCD显示屏； 7、牢固的金属外壳； 8、1/2机架设计； 9、输出阻抗：XLR接口：200Ω，1/4英寸接口：1kΩ； 10、灵敏度：-105 dBm，12dB信噪比（典型值）； 11、镜频抑制：＞70dB（典型值）； 12、典型条件下的工作范围：不低于100米（300英尺）； 13、音频频率响应：（+/-2dB）；45Hz—15kHz； （二）腰包发射机和话筒： 14、手持式发射机： 15、自动发射机设置； 16、带超时特性的LCD显示屏； 17、频率和功率锁定； 18、3段电池电量指示； 19、随附2节AA电池，可连续不低于8小时供电； 20、音频输入电平:位于-10dB位置时最大值为+2 dBV，位于0dB位置时最大值为-8dBV； 21、增益调整范围：10dB； 22、传感器类型:动圈； 23、拾音模式:超心形； 24、频率响应:50Hz-16kHz； 25、灵敏度(dBV/Pa):-51,5dBV/Pa； | 2套 | 工业 | 否 |
| 12 | 无线头戴话筒 | （一）分集接收机： 1、自动频率选择； 2、自动发射机设置； 3、可拆卸式1/4波长天线； 4、微处理器控制的分集； 5、多功能背光LCD显示屏； 6、牢固的金属外壳； 7、1/2机架设计； 8、输出阻抗：XLR接口：不小于200Ω，1/4英寸接口：不小于1kΩ； 9、灵敏度：不小于-105dBm，12dB信噪比（典型值）； 10、镜频抑制：＞70dB（典型值）； 11、典型条件下的工作范围：不低于100米（300英尺） 12、音频频率响应：（+/-2dB）：范围不小于45Hz—15kHz； （二）腰包发射机和话筒： 13、自动发射机设置； 14、带超时特性的LCD显示屏； 15、频率和功率锁定； 16、不少于3段电池电量指示； 17、增益调整范围：不小于25dB； 18、输入阻抗：不小于1MΩ； 19、2节AA电池，可连续不低于8小时供电； （三）话筒头 20、全指向性微型头戴式话筒； 21、采用直径不大于5mm全指向性微型设计和硅胶话筒杆支轴系统，能够安置于左耳侧或右耳侧。 22、防尘防水等级不低于IP57； 23、附带临场度调节顶帽，可在演讲应用中提供定制的频率响应。 | 2套 | 工业 | 否 |
| 13 | 天线分配器 | 1、宽频带超高频（500-900MHz）不少于五路主动式天线和配电分配系统，内部切换电源。 | 1套 | 工业 | 否 |
| 14 | 天线（含支架） | 1、UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期阵列； 2、心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效地抵制覆盖区域范围以外的射频信号； 3、射频频率范围470-900MHz； | 2副 | 工业 | 否 |
| 15 | 馈线线缆 | 1、与天线配套使用。 | 2根 | 工业 | 否 |
| 17 | 电源时序器 | 1、最大输入电流：不小于60A； 2、单路最大输出电流：不小于30A； 3、每一路功率：不小于4500W； 4、后面板不少于8个受控万用插，前面不少于2个万用插座； 5、带232接口，可受中控设备控制； 6、可支持不少于9台设备同时联机使用； 7、自带电容滤波器。 | 2台 | 工业 | 否 |
| 18 | 双10寸线阵田字架 | 1、线阵音箱田字架,不小于3mm厚度钢结构。 | 2个 | 工业 | 否 |
| 19 | 防震机柜 | 1、尺寸（长×宽×高）：不小于600mm×600mm×1200mm。双层加厚防震机柜。 | 2个 | 工业 | 否 |
| B.线材辅料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线缆 | 1、导体截面积：2×2.5mm2(14AWG)； 2、标称护套外径：9.0mm； 3、标称导体直流电阻（20℃）：6.9Ω/km。 | 1400米 | 工业 | 否 |
| 2 | 音频信号线 | 1、A3SVYJP42X7/0.26+1。 | 100米 | 工业 | 否 |
| 3 | 电源线 | 1、低烟无卤阻燃电缆、3*2.5mm； 2、电缆的阻燃性应符合现行国家标准《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T18380.33一GB/T18380.36的有关规定。 | 100米 | 工业 | 否 |
| 4 | 辅材 | 1、满足本系统所有需求。 | 1批 | / | 否 |
| 5 | 音柱立柱 | 1、定制。广播扩声系统 | 65套 | 工业 | 否 |
| 6 | 号角立柱 | 1、定制。 | 6套 | 工业 | 否 |
| 7 | 线阵列立柱 | 1、定制。 | 2套 | 工业 | 否 |
| 工程部分（最高限价：20万元） |  |  |  |  |  |
| 广播站声学装饰处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建隔墙 | 在体育场准备室新建隔墙，规划建造广播室、扩声控制室、编辑室及声闸四个区域，其中广播室不小于26.2㎡、扩声控制室不小于16.2㎡、编辑室不小于15.5㎡ 、声闸不小于14.5㎡； 1、75系列轻钢龙骨隔墙； 2、内填50mm厚超细玻璃丝棉； 3、双面12mm+12mm隔声纸面石膏板； 4、未尽事宜依据中标后经采购人确认的深化方案实施。 | 72.4m² | / |  |
| 2 | 墙面无机涂料饰面 | 墙面无机涂料饰面，包含广播室、扩声控制室、编辑室及声闸四个区域： 1、不低于3mm厚耐水腻子分遍找平； 2、不低于3mm厚底基防裂腻子分遍找平； 3、防潮涂料两遍(用防水石膏板时无此工序)板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层； 4、无机涂料饰面2遍； 5、未尽事宜依据中标后经采购人确认的深化方案实施。 | 113.63㎡ | / |  |
| 3 | 墙面吸音板饰面 | 广播室墙面吸音板饰面： 1、75系列轻钢龙骨隔墙； 2、内填50mm厚超细玻璃丝棉； 3、不低于12mm吸音板墙面饰面； 4、未尽事宜依据中标后经采购人确认的深化方案实施。 | 49.35㎡ | / |  |
| 4 | 实木复合地板 | 包含广播室、扩声控制室、编辑室及声闸四个区域： 1、不小于15mm厚锁扣免胶型实木复合地板。 | 72.4㎡ | / |  |
| 5 | 石膏板吊顶 | 包含广播室、扩声控制室、编辑室及声闸四个区域： 1、室内涂料(设计选样)一底三面； 2、满刮2mm厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 3、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道； 4、板材用自攻螺丝与龙骨固定，间距≤20Omm.螺钉距板边长＞10mm，短边＞15mm； 5、C型横撑龙骨,中距＜1200mm，用挂插件与次龙骨连接； 6、C型次龙骨，中距4O0mm，用吊杆和钢筋吊杆连接后找平； 7、直径6mm钢筋吊杆,间距＜12O0mm,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定； 8、未尽事宜依据中标后经采购人确认的深化方案实施。 | 72.4㎡ | / |  |
| 6 | 墙面logo | 1、依据中标后经采购人确认的深化方案实施。 | 1项 | / |  |
| 7 | 装饰木门1 | 1、木质门900mm*2100mm，含五金； 2、未尽事宜依据中标后经采购人确认的深化方案实施。 | 3樘 | / |  |
| 8 | 装饰木门2 | 1、木质门1500mm*2100mm，含五金； 2、未尽事宜依据中标后经采购人确认的深化方案实施。 | 1樘 | / |  |
| 9 | 广播室控制桌、椅 | 定制控制桌，尺寸（长×宽×高）不低于3600mm×800mm×700mm；铁艺桌腿、实木桌面； 座椅2把，人工力学设计，可旋转，固定扶手，带腰靠、滚轮、可调头枕，气压升降，锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)五星脚。 | 1套 | / |  |
| 10 | 扩声控制室控制桌、椅 | 1、定制控制桌，尺寸（长×宽×高）不低于1600mm×800mm×700mm；铁艺桌腿、实木桌面； 2、座椅2把，人工力学设计，可旋转，固定扶手，带腰靠、滚轮、可调头枕，气压升降，锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)五星脚。 | 1套 | / |  |
| 11 | 强电系统 | 包含广播室、扩声控制室、编辑室及声闸四个区域： 1、含线材/管材； 2、含开关、灯具、取电面板等； 3、未尽事宜依据中标后经采购人确认的深化方案实施。 | 72.4㎡ | / |  |
| 12 | 路面开挖及恢复、管材 | 1、含路面开挖及恢复及各种暗埋管材等，其中过路用镀锌钢管，其余区域使用PE管。 | 1项 | / |  |
| 13 | 安装、施工、调试 | 1、满足本项目所有需求。 | 1项 | / |  |

- 三、报价要求

1.本项目报投标总价（货物部分报价+工程部分报价），投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，投标人的报价在合同执行过程中保持不变，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

2.本项目最高限价：75万元，其中货物部分最高限价：55万元，工程部分最高限价：20万元；投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项最高限价，其投标将被认定为投标无效。

- 四、其他要求

- （一）技术要求

1.中标后提供详细的深化施工方案，经采购人确认后实施。

2.施工时须按照统一标准破路面，按照学校标准，破路（过路和绿地）深度均需要达到40cm，其中过路需采用镀锌钢管。其余区域使用PE管穿线。工程线路不走雨水井。

3.新站区旧设备需要在经开区利旧。中标单位需要做利旧方案并安装。

4.中标单位每年需提供不少于两次设备巡检及不少于两次的设备使用培训。

5.免费提供重大活动到场技术保障。

- （二）供货及施工

1.合同生效后30个日历日内完成全部项目内容。合同签订后15个日历天内，中标人将所投产品按采购人要求送到项目地点，完成本项目所有产品的供货工作，货到现场经采购人验收合格后开始施工，15个日历天内完成全部施工安装调试工作。所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，立即终止合同，并追究由此造成的全部损失。

- （三）验收要求

1.验收检查线路铺设是否符合规范，线路走向合理，穿管保护到位，无裸露、缠绕现象；线缆标识清晰、准确，便于后期维护。设备安装位置应符合技术规范要求，安装牢固，高度、角度适宜；机房设备布局合理，散热良好，接地可靠。

2.核查设备品牌、型号、数量是否与投标文件及合同一致。设备接口、线缆连接牢固，无松动、接触不良现象。对扬声器、功放、话筒等关键设备进行性能测试，扬声器音质清晰、无杂音、失真，音量覆盖范围符合技术要求；功放功率输出稳定；话筒拾音灵敏，传输声音清晰。

3.系统须实现日常广播、定时播放、分区广播、紧急广播等功能，各功能切换操作应流畅，无卡顿、延迟现象。现场进行功能演示，随机抽取不同广播场景进行测试，确保功能正常运行。

4.须确保系统各项功能满足采购人使用要求方可验收通过。

- 五、分包要求：

1.分包内容：本项目涉及施工的内容允许分包，中标人如不具备相应专业承包工程施工资质的，可由中标人自行委托具有相应资质的单位承担，但所有费用均包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有项目质量负总责。

2.对分包人的要求：分包单位须有相关资质并经采购人认可。

3.除上述情形外，本项目不允许分包。