# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | ①货物部分：项目完成验收合格后一次性付清货物部分的合同价款。 ②工程部分：项目完成验收合格后并经结算审核后一次性付清工程部分审核价的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽国际商务职业学院，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，40个日历日内完成供货、安装、调试、培训、施工等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | ①货物部分：自验收合格之日起3年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。 ②工程部分：按照国家法定质保年限执行。 |

二、采购需求

（一）货物部分

①货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 不满足、投标无效 |
| 重要指标项 | ● | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 3.货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 4.货物需求清单中涉及国家标准的，均按最新国家现行标准执行。 |  |  |

②货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能护理床 | 1、总尺寸：长2000mm（±10mm）*宽900mm（±10mm）*高500mm（±10mm） 2、电动起背角度≥75° 3、电动抬腿升起角度：≥30° 4、配置：折叠护栏，单面静音轮，≥6公分床垫，双摇电机，电动手柄 | 8张 | 工业 |
| 2 | 床头柜 | - 基材： （1）面板厚度18mm（±2mm） ★（2）采用国家E1级环保生态板（须符合GB18580-2017国家强制标准） （3）边角处采用倒圆工艺，板材的封边光滑，封线平直光滑 2、封边条：全部采用2mm相近颜色PVC封边条 3、尺寸：约45*40*60cm（±6%） | 8个 | 工业 |
| 3 | 设备带 | 定制，铝合金材质。含空开、氧气维修阀、氧气终端、呼叫分机、电源、床头灯，尺寸：长1500（±10）mm、宽200（±10）mm，厚≥55mm | 3套 | 工业 |
| 4 | 床上用品 | 1、被子、被套、床单、枕芯、枕套各一件 2、材质：棉，颜色：纯色 3、填充物：慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 4、被套:150cm*200cm 5、被芯:150cm*200cm 6、床单:160cm*230cm 7、床垫:120cm*200cm 8、枕套:48cm*74cm*1cm 9、枕芯:48cm*74cm 注：上述4-9项，尺寸正偏离不要超过5cm，不允许负偏离 | 17套 | 工业 |
| 5 | 床尾椅 | 1、材质：橡胶木 2、家具倒圆角设计，尺寸≥535*495*415mm（±10mm） | 8张 | 工业 |
| 6 | 双层治疗护理车 | 1、车体结构：台面、立柱、抽屉、底板、侧板、及其他配件等组装成型 2、产品配置清单：车体1个、抽屉2个、ABS垃圾桶2个、桶圈2个、万向静音轮4个 | 8辆 | 工业 |
| 7 | 扫床护理车 | 1、材质：不锈钢 2、产品功能：整车一边分为三层，上层台面配有三面围栏，一边装有垃圾袋，整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型，配置万向静音脚轮，带刹车装置，有对角刹车功能 | 8辆 | 工业 |
| 8 | 紫外线消毒车 | 1、额定功率：≥38W 2、额定电压:220V 3、额定频率:≥50Hz 4、定时方式:按键定时、遥控定时 5、灯管使用寿命:≥5000h 6、灯管材质:石英 7、使用方式:插电 | 1辆 | 工业 |
| 9 | 轮椅（轮椅车） | 1、车架：由钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，表面静电喷涂处理 2、前轮：实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，不变形 3、后轮：充气轮胎，配置双波浪手轮圈，采用防滑性设计 4、刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面；后把配置带刹车功能的手动刹车 5、脚踏板：配置金属脚踏板，脚踏板高度可调 6、安全带：座位配有按扣安全带 7、承重：≥100KG | 7辆 | 工业 |
| 10 | 小餐桌 | 1、高度可调节，调节高度765-1055（±20）mm 2、材质：铝合金、木质 3、承重力≥25KG 4、可移动，带液压升降，四轮均采用万向轮设计，配置有刹车装置，随走随停 | 8张 | 工业 |
| 11 | 全功能老年人护理模型 | - pvc塑料制成 2、关节可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位 3、鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 4、洗胃：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml（±10ml） 5、导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 6、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200m（±10ml） 7、造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存 8、口腔护理:配置活动义齿1套 9、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作 10、可进行模拟褥疮护理 | 7套 | 工业 |
| 12 | 病号服 | 190/108A，病号服，纯棉材质 | 14套 | 工业 |
| 13 | 智能尿湿报警器 | 1、包含智能报警网关灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能生活APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机APP可以同时实现尿量报警、自动报警、尿量记录、翻身提醒、睡姿检测、用片统计、环境温度等 2、支持WIFI、蓝牙无线传输、APP监控 3、智能尿湿报警器的智能网关灯电池3.7V，配置Type-C充电接口，三色LED灯可显示设备状态（如待机、检测中、报警）。 | 4台 | 工业 |
| 14 | 成人智能专用护理裤 | - 智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品，采用高吸水树脂（SAP）材料、防漏透气底膜 2、具有2条尿湿感应线，感应线感应时间<50秒。 3、规格：腰围≥110cm 4、每包10片 | 8包 | 工业 |
| 15 | 成人纸尿裤（老人用） | - 智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品，采用高吸水树脂（SAP）材料、防漏透气底膜 2、具有2条尿湿感应线，感应线感应时间<50秒。 3、规格：腰围≥110cm 4、每包10片 | 10箱 | 工业 |
| 16 | 雷达摔倒检测仪 | - 工作电压Type-C5V 2、工作电流≤0.8A 3、通讯方式wifi 4、工作频率≥60GHz 5、安装方式：平装 6、安装高度：1.35米 7、探测范围：以雷达为中心，左右3米（左右加起来3米）*正前方4米区域 8、探测距离：前侧距离0-6m,左侧距离0-2m，右侧距离0-2m。9、工作温度-20℃～50℃ 10、工作湿度≤95%(无凝结) | 1台 | 工业 |
| 17 | 便携式智能洗浴机 | ●1、机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种【投标文件中需提供产品说明书或产品彩页或产品功能截图】 2、产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴 3、设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通 4、污水桶内置，净水桶外置，外置水箱避免交叉感染 5、能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏；具备回吸功能 6、采用可循环使用的触头，能做到安全洗浴不漏电 7、配置配套使用视频和操作手册 | 3台 | 工业 |
| 18 | 便携式电动移位机 | 1、升降自由、承重≥150kg，≥180度开合、防水材质、配置万向脚轮 2、电推杆参数：输入电压：24VDC，电流：5A，功率：≥120W 3、电池容量：≥2500mAh | 2台 | 工业 |
| 19 | AI行走康复训练机器人 | 1、具有电动轮椅功能、站立训练功能、步态训练功能和牵引拉升功能四位一体；能自主调节速度 2、通过方向操控杆控制方向 3、一次充电最大里程≥20公里 4、最高速度不高≤每小时6公里 5、制动性能：水平路面制动＜1.5m；最大安全坡度制动＜3.6m（6°） 6、使用者用手指来操控前进、后退、左转、右转、折叠和展开，并且掌握其速度的快慢 7、设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手、靠背、安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立 8、背靠和安全吊带支架可手动折叠 ●9、控制器扶手可左边或右边使用，以满足不同左右手使用习惯的人群 | 1台 | 工业 |
| 20 | 心肺复苏模型 | 一、复苏全身人体模型功能特点： 1、模拟生命体征：初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动；按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动；液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭 2、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮 3、配置三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。方式二：模式考核，在设定的时间内，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例 二、控制器显示屏功能： 1、对操作过程进行电子监测、语音提示 2、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（配置加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） 三、自动体外除颤器： 1、尺寸：303mm×216mm×89mm（±6%） 2、工作温湿度：温度：0℃到40℃，相对湿度：≤95%(非凝结状态) 3、海拔：-91m-4573m 4、气压：70kPa~106kPa 5、除颤输出波形：双相截指数波形 6、能量序列：150J,200J 7、充电时间：在电池使用≤15次的状态下，达到最大充电能量≤8秒 8、分析时间：≤9秒 9、声音提示：≥十九条提示音 10、可视性提示：LED提示 11、控制：两个按钮、开/关和放电 12、放电能量的精度：放电精度为±15%。(50ohm负载下) 13、最大电压：1100±50V 14、可除颤的阻抗范围：20-200Ω 四、标准套配置： 1、复苏全身人体模型一具 2、显示控制器一台 3、手拉推式人体硬塑箱一只 4、复苏操作垫一条 5、电源适配器一根 6、数据线一根 7、屏障面膜(50张/盒)一盒 8、可换肺囊装置四套 9、可换面皮一只 10、热敏打印纸二卷 11、自动体外除颤器1台 12、急救手册1本 13、使用说明书一本 14、保修卡、合格证 | 2个 | 工业 |
| 21 | 创伤护理评估模块 | 1、模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运等 2、模块功能：面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度；前额撕裂伤口；颌前创伤口；锁骨开放性骨折与胸膛挫伤；腹部创伤伴有小肠突露；胸壁切开缝合伤口护理；大腿外伤切开缝合伤口护理；大腿皮肤裂伤护理；大腿感染性溃疡护理；右上臂肱骨开放性骨折；右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露；右手掌枪弹伤口；右大腿股骨开放性骨折；右大腿复合型股骨骨折；右大腿金属异物刺伤；右小腿胫骨开放性骨折；右足开放性骨折右小指截断创伤；左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度；左大腿截断创伤；左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤 | 2套 | 工业 |
| 22 | 成人球囊复苏器（吸氧通气） | 材质：PVC硅胶组合材质 | 2套 | 工业 |
| 23 | 海姆立克训练马甲 | - 功能特点：窒息急救、实训穿戴马甲。防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物赛）。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救 2、配件：可穿戴马甲1件、异物赛1件，操作指南1份 3、材质：潜水面料（氯丁橡胶） 4、净重：约1.2kg，±0.3kg 5、使用范围：教学培训 6、配置异物塞 | 2套 | 工业 |
| 24 | 备物架 | 1、尺寸：高约200cm（±5cm），长约150cm（±5cm）、宽约40cm（±5cm） 2、材质：铁质 | 10套 | 工业 |
| 25 | 牙模型 | 1、成人牙模型共计32颗牙齿，解剖结构精确，包括腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌、上颚、下颚，活动金属杆可调节口腔的大小 2、尺寸：放大6倍 3、材质：PVC材料 | 1套 | 工业 |
| 26 | 人体骨骼模型 | 1、男性全身人体骨骼模型,由男性全身散骨串制而成一整体骨架，成直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，其中四肢骨和头颅骨可以拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可移动 2、尺寸：高170cm 3、材质：PVC材料 | 1套 | 工业 |
| 27 | 足关节附韧带 | 1、尺寸：≥23cm×11cm×20cm 2、部件：胫腓骨下端和足骨及周围韧带组成，置于基板上 3、功能：显示正常足关节的组成和形态结构 4、材质：PVC材料 | 1套 | 工业 |
| 28 | 手关节附韧带 | 1、尺寸：≥13cm×11cm×24cm 2、部件：由尺桡骨下端和手骨及周围韧带组成，置于基板上； 3、功能：显示正常手关节的组成和形态结构 4、材质：PVC材料 | 1套 | 工业 |
| 29 | 肘关节模型 | 1、尺寸：≥11cm×14cm×24cm 2、部件：由肱骨下端和尺桡骨上端及周围韧带组成，置于基板上 3、功能：显示正常肘关节的组成和形态结构 4、材质：PVC材料 | 1套 | 工业 |
| 30 | 膝关节模型 | - 尺寸：≥21cm×19cm×28cm 2、部件:髋骨及骨骼上端及周围韧带组成，置于基板上 3、功能：显示正常膝关节的组成和形态结构 4、材质：PVC材料 | 1套 | 工业 |
| 31 | 髋关节模型 | 1、产品尺寸：≥22.5cm*15cm*30cm 2、功能：显示正常髋关节的组成和形态结构 3、材质：PVC材料 | 1套 | 工业 |
| 32 | 肩关节模型 | 1、尺寸：≥17cm×10cm×20cm 2、部件：由肩胛骨和肱骨上段和韧带组成，置于基板上 3、功能：显示正常肩关节的组成和形态结构 4、材质：PVC材料 | 1套 | 工业 |
| 33 | 模型展示柜 | 铝钛合金边框+高密度板（厚度≥3mm）。展示柜高：200cm（±5cm）；长：100cm（±5cm）；宽：40cm（±5cm）；含玻璃 | 1组 | 工业 |
| 34 | 氧气装置 | ≥40L氧气瓶。宽21cm（±3cm）；高140cm（±10cm）。包括氧气瓶、氧气表（压力表+流量表+湿化杯）、推车、吸氧管、吸氧面罩，扳手 | 8套 | 工业 |
| 35 | 雾化吸入器（超声） | 1、电源电压：AC220V±10%、50Hz 2、频率：1.7MHz±10% 3、雾化量：＞2ml/min 4、具有缺水保护功能 5、水槽有外置排水管子有排水功能 6、雾化器时间设定：连续0～60min定时 7、加液口盖 8、雾化器配置单通道和双通道药杯盖 | 7台 | 工业 |
| 36 | 雾化吸入器（压缩） | 最大雾化率>0.2ml/min，噪音<65dB | 3台 | 工业 |
| 37 | 吸痰器 | 1、极限负压值：≥0.093MPa（698mmHg） 2、成人负压调节范围15-20kpa(112-150mmHg) 3、速率：≥32L/min 4、工作噪声：≤60dB（A） 5、贮液瓶：2500ml（玻璃），2个 6、电源：220V,50Hz 7、输入功率≥90VA 8、配有成人一次性吸痰管30根，型号F12(4.0mm) | 7台 | 工业 |
| 38 | 冷热敷套件 | - 冰囊1个（容量1000ml±50ml，材质PVC（防漏），尺寸25cm×18cm(±1cm)，耐低温≤-20℃，医用级可重复使用，密封性能≥0.05MPa,无渗漏） - 冰槽2个（内直径25cm±2cm，高度18cm±2cm，材质PP塑料（耐低温），底部带排水孔（孔径1cm），适配成人头部降温，承重≥5kg） - 水温计12个（量程0-100℃，精度±0.5℃，材质玻璃（无铅）+汞，长度15cm±1cm，刻度线清晰可辨） - 治疗盘2个（尺寸30cm×20cm×5cm，材质304不锈钢，厚度1mm±0.1mm，边缘圆滑无毛刺，耐腐蚀，表面抛光处理，承重≥3kg） - 治疗碗2个（直径12cm±1cm，深度5cm±0.5cm，材质304不锈钢，厚度0.8mm±0.1mm，医用级，支持高温灭菌） - 弯盘2个（尺寸15cm×10cm×3cm，材质304不锈钢，厚度0.8mm±0.1mm，底部防滑设计，用于盛放污物，边缘无尖锐角） - 热水袋2个（容量1000ml，材质橡胶，壁厚0.3cm±0.05cm，螺旋盖（防漏），最高耐温80℃，防爆设计，注水口直径3cm，可承受0.1MPa压力） - 冰袋2个（尺寸15cm×20cm，材质PE+无纺布（一次性），内装凝胶（容量500ml±20ml），耐低温≤-20℃，无菌包装，冷敷持续时间≥2小时） - 橡胶单2个（尺寸120cm×80cm，厚度0.2cm±0.02cm，材质橡胶，耐酸碱（pH2-12），防水性≥0.1MPa无渗漏，可重复清洗） - 治疗巾3个（尺寸60cm×40cm，克重200g/㎡，100%精梳棉，不掉毛率≥99%，吸水性≥15s/20ml，支持高温灭菌，无荧光剂） - 长镊子2把（长度25cm±1cm，材质304不锈钢，尖端无齿（防滑），柄部带纹理，硬度≥50HRC，医用级，表面抛光，耐腐蚀） - 敷布2袋（尺寸20cm×30cm，8层医用脱脂纱布，克重30g/㎡，吸水量≥20g/㎡，无菌包装 - 凡士林1瓶（规格500g/瓶，纯度≥99%，医用级矿物油，pH值5.5-7.0，无刺激、无异味，保质期3年） - 棉签15包（50支/包，杆长10cm±0.5cm（木质），棉头重量0.1g±0.02g（医用脱脂棉，无菌，棉头无脱落，杆身无毛刺） - 包装要求：每组1个透明塑料箱包装，并贴有物品组分类标签 | 8组 | 工业 |
| 39 | 洗漱用品套件 | - 医用免洗洗手液10瓶（500ml/瓶，有效成分75%乙醇，杀菌率≥99.9%，pH值5.5-7.0，按压式瓶口防漏，符合GB/T34855标准，保质期2年） - 脸盆2个（食品级PP塑料，直径35cm±2cm，深度15cm±1cm，耐温-20℃至80℃，无异味无毛刺，承重≥10kg） - U型平躺洗头盆2个（PP塑料材质，内槽长50cm±3cm、宽30cm±2cm、高12cm±1cm，带1m排水导管，承重≥5kg，适配平躺姿势） - 毛巾套组2套（纯棉材质，大中小号毛巾各一条，大号70cm×40cm（300g/㎡）、中号60cm×35cm（250g/㎡）、小号50cm×30cm（200g/㎡），不掉色，吸水性≥10s/20ml，符合GB/T22864标准） - 梳子2把（ABS塑料材质，长度18cm±1cm，梳齿间距2mm±0.5mm且圆润无毛刺，柄部带防滑纹理，无毒无味，耐温-10℃至60℃） - 牙刷2把（软毛尼龙材质，刷柄ABS塑料，长度18cm±0.5cm，刷毛密度≥100根/cm²，刷头尺寸2cm×1cm） - 刷牙杯2个（食品级PP塑料，容量200ml±10ml，高12cm±0.5cm、口径8cm±0.5cm，无异味可堆叠，耐摔易清洗） - 冷热水壶2个（食品级304不锈钢内胆+PP塑料外壳，容量1.5L±0.1L，额定功率为1500W（防干烧），带温控器，保温≥6小时） - 润唇膏5个（4.5g/支，含凡士林30%+维生素E5%，无香料无刺激） - 香皂5块（100g±5g/块，植物皂基含量≥80%，杀菌率≥90%，pH值7.0-8.5，无磷无荧光剂） - 沐浴液5个（500ml/瓶，氨基酸表活温和配方，pH值5.5-7.0，无荧光剂） - 洗发液5个（500ml/瓶，无硅油配方，pH值5.5-6.5） - 海绵棒5盒（50支/盒，医用聚氨酯海绵（直径2cm±0.2cm）+PP杆（长15cm±0.5cm），无菌包装，海绵吸水率≥300%，杆体无断裂） - 包装要求：每组1个黄色塑料箱包装，并贴有物品组分类标签 | 8组 | 工业 |
| 40 | 生活用物套件 | - 开口水杯1个（食品级PP塑料，容量300ml±10ml，高15cm±0.5cm、口径7cm±0.5cm，带10ml/格刻度，耐温-20℃至100℃，无异味可微波（≤80℃）） - 带盖水杯1个（食品级PP塑料，容量350ml±10ml，高16cm±0.5cm、口径6cm±0.5cm，螺旋式密封盖防漏，带刻度，耐摔易清洗） - 吸管2袋（100支/袋，食品级PE材质，长20cm±1cm、直径0.6cm±0.1cm，可弯曲角度≥90°，无异味无析出物，耐温-10℃至80℃） - 痰盂2个（PP塑料材质，容量1500ml±50ml，高25cm±1cm、口径18cm±1cm，带密封盖，底部防滑垫，耐摔易清洗，承重≥5kg） - 痰杯2包（50个/包，一次性医用PE材质，容量100ml±5ml，高8cm±0.5cm、口径7cm±0.5cm，带盖防漏，无菌，符合YY/T0616标准） - 塑料桶2个（PP塑料材质，容量20L±1L，高35cm±2cm、口径28cm±2cm，带提手（承重≥15kg），壁厚0.3cm，耐温-20℃至80℃，无裂痕无异味） - 黑色垃圾袋10捆（100个/捆，PE材质，规格50cm×60cm，厚度0.02mm±0.002mm，承重≥5kg） - 黄色垃圾袋10捆（100个/捆，PE材质，规格50cm×60cm，厚度0.02mm±0.002mm，承重≥5kg） - 拖布1个（铝合金杆（长120cm±5cm，可调节长度）和纤维拖头（30cm×15cm），拖头吸水性≥200ml，可拆卸清洗，杆体承重≥3kg） - 纸巾10个（200抽/包，原生木浆材质，尺寸20cm×20cm，无荧光剂） - 口罩10盒（50支/盒，医用外科口罩（三层：无纺布+熔喷布+无纺布），尺寸17.5cm×9.5cm，过滤效率≥95%，带可塑形鼻夹，符合YY0469标准） - 眼罩2个（纯棉外层记忆棉内层，尺寸20cm×10cm，松紧带可调节（周长30-50cm），遮光率≥95%） - 手帕2只（纯棉材质，尺寸30cm×30cm，克重180g/㎡，吸水性≥12s/20ml，不掉毛易清洗） - 别针1盒（100支/盒，不锈钢材质，长度3cm±0.2cm，针尖圆润安全，带安全扣，防锈等级≥5级，承重≥2N，无尖锐边角） - 剪刀2把（304不锈钢材质，长18cm±1cm，尖端圆头防刺伤，刀刃硬度≥50HRC，柄部防滑设计） - 污物杯2个（PP塑料材质，容量200ml±10ml，高10cm±0.5cm、口径8cm±0.5cm，带20ml/格刻度及密封盖，耐温-10℃至60℃，易清洗） - 手电筒（医用）4个（LED光源，亮度≥200流明，续航≥8小时，长15cm±1cm、直径3cm±0.2cm，防水等级IPX7，使用2节AA电池，光斑直径≥5cm（1m距离），带开关锁） - 橡皮筋（一包250根）5包（乳胶材质） - 防滑鞋1双（帆布鞋面+橡胶鞋底，鞋底纹路深度≥2mm，防滑系数≥0.8，尺码40码，带魔术贴） - 楔形垫1个（记忆棉材质（密度40kg/m³），外层防水布套，尺寸60cm×40cm×15cm（长×宽×高），承重≥100kg，布套可拆洗，回弹性≥90%（压缩后）） - 中小号软枕（一套中小号各一个）1套（纯棉枕套+聚酯纤维枕芯，小号40cm×30cm（填充200g）、中号50cm×35cm（填充300g），蓬松度≥15cm，枕套可拆洗，无异味无荧光剂） - 包装要求：每组1个粉色塑料箱包装，并贴有物品组分类标签 | 8组 | 工业 |
| 41 | 医疗用品套件 | - 医用一次性治疗巾1包（50条/包，无纺布材质，尺寸40cm×50cm，克重30g/㎡，无菌，吸水性≥15g/㎡，符合YY/T0698标准，使用后可焚烧处理） - 小镊子1把（304不锈钢材质，长12cm±1cm，尖端无齿防滑，柄部带纹理，硬度≥50HRC，表面抛光，医用级耐腐蚀） - 弯盘1个（304不锈钢材质，尺寸12cm×8cm×2.5cm，壁厚0.8mm±0.1mm，边缘圆滑无毛刺，承重≥2kg，可高温灭菌（121℃/30min），易清洁） - 压舌板1把（304不锈钢材质，长18cm±1cm、宽2cm±0.2cm、厚0.2cm±0.02cm，表面光滑无划痕，可重复灭菌使用） - 污物杯1个（PP塑料材质，容量200ml±10ml，高10cm±0.5cm、口径8cm±0.5cm，带20ml/格刻度及密封盖，耐温-10℃至60℃，易清洗） - 酒精棉片10盒（50片/盒，6cm×6cm无纺布基材，浸75%±5%医用乙醇，无菌，水分含量≥30%，符合YY/T0962标准，保质期2年（密封状态）） - 医用免洗洗手液10瓶（500ml/瓶，含葡萄糖酸氯己定0.5%+乙醇70%，杀菌率≥99.99%，按压式瓶口，保质期2年） - 量杯1个（304不锈钢材质，容量500ml±10ml，刻度精度±2ml，高18cm±0.5cm、口径8cm±0.5cm，壁厚1mm，可高温灭菌） - 导尿管（一包25支）2包（医用硅胶材质，规格14Fr（成人），长40cm±2cm，带10ml容量气囊，无菌，生物相容性≥99%） - 引流袋2个（医用PVC材质，容量1000ml±50ml，带50ml/格刻度，引流管长100cm±5cm，带止流夹，无菌，抗破裂压力≥0.05MPa） - 鼻饲管2根（医用硅胶材质，规格12Fr，长120cm±5cm，带不锈钢导丝，无菌，尖端圆润，生物相容性好无刺激） - 注食器2个（医用PP材质，容量50ml±1ml，刻度精度±0.5ml，推杆顺滑无漏液，连接口适配鼻饲管，可重复灭菌） - 纱布14袋（10片/袋，医用脱脂纱布，尺寸8cm×10cm×8层，无菌，吸水量≥20g/㎡，杂质含量≤0.3%，无荧光剂） - 棉球10袋（500g/袋，医用脱脂棉，单个重量1g±0.1g，无菌无杂质，吸水量≥20g/g，柔软度≥80mm） - 棉签15包（50支/包，木质杆（长10cm±0.5cm）+医用脱脂棉头（0.1g±0.02g），无菌，棉头无脱落，杆身无毛刺） - 小药杯（不锈钢）1个（304不锈钢材质，容量20ml±1ml，高5cm±0.5cm、口径4cm±0.5cm，带2ml/格刻度，壁厚0.8mm，可高温灭菌） - 胶布1盒（24卷/盒，医用压敏胶，规格1cm×10m/卷，透气性≥500g/(㎡・24h)，剥离强度≥1.5N/cm，符合YY/T0148标准，无刺激，保质期3年） - 衬垫1包（10卷/包，医用无纺布衬垫，规格10cm×50cm/卷，厚度0.3cm±0.05cm，吸水性≥30g/㎡，符合YY/T0962标准，柔软无刺激） - 绷带4袋（2卷/袋，医用弹性绷带（棉+氨纶），规格5cm×4.5m/卷，拉伸率≥150%，压力值23-32mmHg，符合YY/T0853标准，透气） - 夹板1个（医用高分子夹板，尺寸30cm×10cm，厚度0.5cm±0.1cm，固化时间≤5分钟，承重≥10kg，符合YY/T0962标准，X射线可穿透） - 计时器1个（电子计时器，尺寸8cm×5cm×2cm，显示精度±1秒，计时范围0-99分钟，带声光提醒，使用纽扣电池，待机时间≥1年） - 碘伏15瓶（500ml/瓶，聚维酮碘浓度10%±1%，杀菌率≥99.9%，pH值5.0-7.0，无沉淀，符合GB/T26373标准，保质期2年） - 漱口液2瓶（500ml/瓶，含氯己定0.12%，pH值5.5-7.0，杀菌率≥99%，符合YY/T1495标准，保质期2年） - 石蜡油5瓶（500ml/瓶，医用级液体石蜡，纯度≥99%，杂质含量≤0.1%，pH值6.0-8.0，澄清透明，无刺激，保质期3年） - 氧气枕1个（PVC材质，容量60L±3L，工作压力0.04-0.06MPa，带精度±0.01MPa压力表及吸氧管接口，保压≥24小时不漏气） - 包装要求：每组1个白色塑料箱包装，并贴有物品组分类标签 | 8组 | 工业 |
| 42 | 基础护理物品组 | - 康复训练保护腰带1个（尼龙+透气网布材质，腰围调节范围60-120cm，带2根ABS材质加强支撑条，承重≥50kg，厚度0.5cm，透气性≥800g/(㎡・24h)） 2、水银腋温计6根（无铅玻璃+汞材质，量程35-42℃，精度±0.1℃，长度11cm±0.5cm，0.1℃/格清晰刻度，需独立包装） 3、电子血压计4台（上臂式，测量范围收缩压60-260mmHg、舒张压40-180mmHg，精度±3mmHg，带心率测量（±1次/分），带背光显示，续航≥100次测量） - 台式水银血压计4台（不锈钢外壳，水银柱量程0-300mmHg，精度±2mmHg，成人袖带（尺寸22-32cm），带充气球，符合GB3053标准，水银纯度≥99.99%） - 血氧仪2个（指夹式，测量范围血氧饱和度70%-100%、脉率30-240次/分，精度血氧±2%、脉率±1%，OLED显示，响应时间≤5秒） - 血糖仪套盒2个（包括血糖仪主机（产品覆盖1.1-33.3mmol/L（20-600mg/dL），血样类型支持新鲜毛细血管全血，采血量为0.5-1μL，检测时间4-5秒内完成，数据存储约200-500组）、血糖试纸（包装规格50片/盒）、采血配套工具（采血笔、50支采血针规格为28G（直径约0.36mm）、其他配件（电池、收纳包、用户手册等）） - 听诊器3个（双面听头（成人），橡胶胶管（长50cm±2cm），铜合金金属材质，隔音效果≥20dB，重量≤200g，听头直径胸件4cm和钟件2cm） - 弹力袜5套（一套为S/M/L/XL各一双）（医用二级压力（23-32mmHg），锦纶80%+氨纶20%，膝下款，符合YY/T0853标准，透气性≥300g/(㎡・24h)） - 玩具1盒（康复类玩具（握力球+串珠）：握力球为PP塑料（直径6cm±0.5cm，握力值10-30N），串珠直径2cm，无尖锐边角 - 数字计算卡片2组（每组50张，铜版纸覆亚膜，尺寸10cm×15cm，数字字体≥2cm，含0-100数字及加减运算，防水，耐弯折≥100次无破损） - 识物卡片2个（每个30张，铜版纸覆亚膜，尺寸10cm×15cm，图案为常见水果/动物，色彩分辨率≥300dpi，无异味无荧光剂，边缘圆滑） - 小药卡（一组100个）2组（每组50张，70g双胶纸，A4尺寸（210mm×297mm），印刷含患者信息、护理项目和记录时间，无荧光剂，书写流畅不晕染） - 护理保健记录单2组（每组50张，70g双胶纸，A4尺寸（210mm×297mm），印刷含患者信息、护理项目和记录时间，无荧光剂，书写流畅不晕染） - 记录夹1个（PP材质，A4尺寸，厚度3cm，带可装100张纸的活页夹，防水，表面磨砂处理，承重≥1kg，夹页牢固无脱落） - 包装要求：每组1个蓝色塑料箱包装，并贴有物品组分类标签 | 8组 | 工业 |
| 43 | ▲赛训一体化模拟系统 | 1、赛训一体化模拟系统是基于国赛真实比赛流程的线上模拟训练系统。系统包括模拟国赛的读题、备物、实操训练以及系统自动评分等功能，并融入日常实操训练方式 2、题库资料管理： ①系统涵盖套题的对应文案资料不少于10套，每套对应套题任务包含照护方案+持续改进照护计划+健康教育海报+反思报告。系统涵盖评分标准：不低于30个。系统涵盖SP标准化老人脚本不少于10个 ●②系统涵盖养老护理题库资源不少于20套，其中单选题不少于2000道、判断题不少于2000道【投标文件中需提供题库资源截图】，可根据实际教学情况更新增加题库资源 ③视频资源总体不低于100个：系统涵盖每个练习题目对应相应的视频资源，国赛模拟训练视频资源不少于10个模块，实操视频资源不少于50个，包括获奖选手标准视频资源，行业裁判难点解析视频资源 ●3、系统需要涵盖赛题视频资源清单如下：【投标文件中需提供下述视频资源清单截图】 - 为老人更换床单 - 为老人测量血压 - 为老人测量血糖，如有异常进行处理 - 为老人进行超声雾化吸入照护 - 为老人监测血氧饱和度 - 为老人翻身叩背排痰 - 遵医嘱协助老人服药 - 为老人使用滴耳剂滴耳 - 为老人滴眼药水 - 为老人做烫伤创面冷敷处理 - 协助老人进食 - 为老人更换套头上衣 - 协助老人更换纸尿裤 - 协助老人轮椅转移外出活动 - 为老人进行肢体肌力评估 - 评估老人吞咽功能并进行饮食、饮水指导 - 为老人进行跌倒风险评估及预防跌倒健康指导 - 使用智力评估量表为老年人进行智力状况评估 - 根据量表评定老人的焦虑程度并给予心理照护指导 - 进行拐杖行走训练指导 - 老人使用助行器进行锻炼 - 为老人进行穿脱衣训练 - 指导老人进行手指操训练 - 指导老人进行呼吸功能训练 - 协助老人进行预防下肢静脉血栓的锻炼 - 指导老人自主从仰卧位逐渐到床边坐起训练 - 协助老人进行床上翻身训练、摆放良肢位 - 指导老人使用弹力袜预防下肢深静脉血栓 - 老人进行患侧下肢关节活动度的被动训练 - 指导老人进行健侧下肢关节活动度的主动训练 - 为老人穿脱弹力足踝矫形器 - 指导老人进行记忆力、计算力和思维能力的训练 - 指导老人运用音乐疗法开展康体活动训练 ●4、投标文件中需提供系统的软件著作权证书扫描件或系统具有独立知识产权的相关证明材料扫描件或其他书面承诺 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 44 | 98英寸交互智能平板 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线 ★2、显示屏幕采用≥98英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光功能 3、机身具备防盐雾锈蚀功能 4、屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上 5、支持Windows系统及Android系统中进行20点或以上触控 6、整机内置2.2声道音响，2个不低于10W中高音扬声器，2个不低于20W中低音扬声器，总功率不低于60W 7、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥85db，10米处声压级≥78dB 8、整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统 二、整机功能 1、内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m 2、内置≥4核音频CPU处理器，最多支持≥8路麦克风数据处理，采样率支持≥192K 3、内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥3个，视场角≥140度，可拍摄≥1600万像素的照片 4、支持自定义图像设置，可对对比度、图像亮度、亮度范围、色彩空间等调节设置 5、支持蓝牙Bluetooth5.4标准；内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射 6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄 7、设备关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助 8、配置CPU主频≥2.5GHz，内存：≥8GB DDR4。固态硬盘：≥256 GB SSD 9、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0接口 10、具有PC防盗锁孔 | 1套 | 工业 |
| 45 | 实训工位椅 | 材质：人造板，固定扶手，带写字板，不带滚轮 | 60把 | 工业 |
| 46 | 实训示教终端机 | 一、示教终端机 1、高度集成：整机采用高度一体化设计 ★2、硬件配置：CPU：核心≥6核；≥4GBRAM+、≥256GBROM； 3、具有≥21.5英寸、≥1080P高清IPS触摸屏 二、示教车推车支架 1、万向摇臂可折叠收缩、每次拍摄时不需要手工接线、调整机器脚架位置等操作 2、底盘:具有≥4个承重的万向轮， 3、具备≥1个万向摇臂:每一节均支持水平360度旋转、双节多方位调节、垂直≥60度调节、任意位置悬停，支持摇臂手动调节承重≥2KG，支持多位置、全角度的拍摄功能 4、万向摇臂可安装各类常见摄像机，摄像机关节支持万向转动、任意位置阻尼悬停 5、万向摇臂活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，支持任意角度拉动，悬停，支持单手操作 6、具备1个摄像机，L形支架:可安装云台摄像机、枪式摄像机等 7、具备1个VESA支架:可安装实训示教终端机，并支持左右≥30度、俯仰≥30度调节 8、L形支架、VESA支架均可在垂直方向上任意调整高度，在出厂时可根据采购人要求进行预设孔位，支持特定高度安装 三、无线模块 1、内置5GHz无线wifi模块，配备天线 四、前置摄像机模块 1、示教终端机具有≥1080P、1/3.2 英寸CMOS、≥200W像素前置摄像机 2、有效焦距：≥4.3mm；视场角：≥73°（广角） 3、输出图像格式：支持但不限于MJPEG 4、最高有效像素：≥1920*1080 5、图像调节功能：支持白平衡、增益 | 1套 | 工业 |
| 47 | 终端机嵌入式管理软件 | 1、软件为嵌入式底层应用，内嵌在终端机中，用于实现底层硬件调度逻辑和提供基础软件接口 2、视频流媒体服务器管理：通过内建流媒体服务器对接入设备的多台摄像机的网络流进行无损转发，形成无损的≥1080P高清视频信号，视频延迟时间＜3秒。 3、视频编解码管理：支持将≥2路摄像机视频进行编码和录制，最高支持≥1080P视频编码，可支持画面拼接显示，包括单画面、双画面等，并确保多画面之间保持相对同步 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 48 | WIFI6无线接入点 | 1、无线接入设备，内置4根跳线 2、支持WIFI6/WiFi5标准，整机最大接入速率≥2974Mbps 3、支持≥6条独立空间流，支持OFDMA，最高支持同时≥12个设备的同时数据传输 4、支持配置负载均衡，支持用户、流量、频段的负载均衡 5、具有抗干扰功能，可以检测环境干扰情况，自动识别调节无线接入点的工作信道和发射功率 6、支持≥2*10/100/1000M以太口、≥1个2.5G以太口、≥1个千兆内置网口 7、同时支持802.3at和本地电源DC12V供电 8、整机功耗≤30W | 1台 | 工业 |
| 49 | 高清云台摄像机 | 1、镜头：像素≥200万；≥10倍光学变焦 2、要求支持有线和无线两种视频信号传输方式，≥1080P视频输出 3、水平摇移≥±170° | 1台 | 工业 |
| 50 | 高清摄像机 | 1、镜头：有效像素≥800万 2、拍摄角度：水平视场角不低于70° 3、快速对焦：具有物理按键，可以实现手动调节光学变焦和手动聚焦 | 1台 | 工业 |
| 51 | 示教系统软件 | 1、无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线同时连接 2、相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送 3、镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大、缩小和对焦微调 4、视频下载：可将本地录制的视频下载至U盘 5、支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔、文字编辑、圆框或方框标注等工具 6、可以获取教师端采集的音频信息，示教时声画同步 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 52 | 中央空调 | 1、基础性能参数 - 6匹以上 - 空调类型：多联机中央空调（一拖三系统） - 冷暖类型：冷暖双温型（支持制冷、制热） - 变频：全直流变频 2、技术规格参数 - 制冷量：13000W-16000W - 制热量：16300W-18000W - 制冷功率：4710W-4800W - 制热功率：4650W-4830W - 能效等级：一级能效（APF≥4.5） 3、核心功能参数 - 压缩机类型：涡旋压缩机（支持变频调速） - 控制方式：智能线控器+APP远程控制（支持定时、温度调节等功能） 4、其他功能： - 具有自清洁功能（蒸发器自动除菌） - 具有低温制热功能（-15℃环境下仍能运行） - 具有静音模式（夜间运行噪音降低至30dB以下） ★5、安全认证：CCC认证 6、质保：整机3年，压缩机5年 | 1台 | 工业 |
| 53 | 适老化桌椅 | 1、材质：木质 2、梅花桌1张，尺寸（长*宽*高）：1000mm*1000mm*750mm(±20mm) 3、配套扶手椅子，尺寸（长*宽*高）：520mm*500mm*800mm(±20mm)，四把 4、家具倒圆角设计 | 1套 | 工业 |
| 54 | 实训桌椅 | 定制。桌子1张，长120cm（±2cm），宽60cm（±2cm），高75cm（±2cm）。配木质椅子1张，长度60cm（±2cm），深度55cm（±2cm），高度110cm（±2cm） | 1套 | 工业 |
| 55 | 入户便携式服务箱 | 银色。尺寸≥31cm*20cm*19cm。双扣安全锁。箱体采用铝合金材质，具有防火、防潮、防尘功能 | 1个 | 工业 |
| 56 | 遮光窗帘 | 遮光窗帘及安装。具有遮光功能:装饰+全遮光。材质:布帘,原料成分:麻、纶。详细尺寸、颜色等需根据教室现场情况满足教室教学使用需求确定。 | 1批 | 工业 |

（二）工程部分

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目施工要求 | 工程量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | 1、包括但不限于：室内吊顶拆除,室内地面装饰面铲除、室内墙面装饰面拆除、室内窗帘盒拆除 2、拆除工作量需集合图纸及现场勘查核准,以免造成漏报、误报,工作量包含所有门及部分墙体管道等拆除项目 3、因房屋老旧且无土建图纸,施工单位现场拆除装饰后,必须先勘察现场并复核尺寸,确认无误后方可施工 4、包含现场保护和保洁费用 5、本项目所有需拆除、外运、修复、现场保护和保洁工作内容均含在内，投标单位需勘察现场结合图纸及清单、综合报价、中标后不予调整 6、投标单位综合报价，应考虑建筑垃圾运至指定地点堆放等所有费用、施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和运至弃土场等所发生的一切费用，中标后不予调整 7、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 1项 | / |
| 2 | 木质门 | 1、成品实木套装门 2、含门套、把手、锁具、铰链、门吸等全套五金安装 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 2.4m2 | / |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格：C75镀锌轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：环保隔音棉填充 3、面层材料品种、规格：12mm厚石膏板双面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 31.96m2 | / |
| 4 | 天棚面层1 | 1、面层材料品种、规格：0.8mm铝单板面层 2、龙骨：UC50承载龙骨50*50*1.2@900~1200，50覆面龙骨50*20*0.6（UC50）@300~600 3、吊筋：φ8全牙吊筋@≤1200 4、各类出风口、开洞、开孔、板缝、嵌缝等投标单位自行考虑报价，费用在内，不另计价 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 86.36m2 | / |
| 5 | 天棚面层2 | 1、面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 2、龙骨：UC50承载龙骨50*50*1.2@900~1200，50覆面龙骨50*20*0.6（UC50）@300~600 3、吊筋：φ8全牙吊筋@≤1200 4、各类出风口、开洞、开孔、板缝、嵌缝等投标单位自行考虑报价，费用在内，不另计价 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 64.84m2 | / |
| 6 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格：18mm厚防火板窗帘盒 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 34m | / |
| 7 | 抹灰面油漆 | 1、部位：墙面、天棚 2、面漆品种、刷漆遍数：白色无机环保乳胶漆三遍 3、腻子遍数：刮腻子三遍 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 386.05m2 | / |
| 8 | 抹灰面油漆 | 1、原顶喷黑 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 188.16m2 | / |
| 9 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、粘结层厚度、材料种类：2mm水泥砂浆自流平 2、面层材料品种、规格：2mm厚塑胶地板，防火等级A级 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 151.2m2 | / |
| 10 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格：6mm仿木纹碳晶板，防火等级B1级 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 149.28m2 | / |
| 11 | 成品踢脚线 | 1、踢脚线高度：50mm 2、面层材料品种、规格：1.0mm不锈钢踢脚 3、基层材料种类、规格：含基层板、各类配件 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 65.6m | / |
| 12 | 石材窗台板 | 1、窗台板材质、规格：人造窗台石板20mm厚 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求 | 4m2 | / |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：配电箱N（3503） 2、规格：含内部所有元器件等相关内容 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 1台 | / |
| 14 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配，含开槽、恢复 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 234.25m | / |
| 15 | 配线1 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4mm2 4、材质：铜芯 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 191.45m | / |
| 16 | 配线2 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 4、材质：铜芯 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | 473m | / |
| 17 | 接线盒 | 1、名称：接线盒/开关盒 2、材质：钢质 3、规格：86型接线盒/开关盒 4、安装形式：暗装 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 430个 | / |
| 18 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯10W 2、安装形式：吊顶内嵌入式安装 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | 31套 | / |
| 19 | 荧光灯 | 1、名称：LED长条灯 2、规格：24W 3、安装形式：吸顶安装 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 37套 | / |
| 20 | 照明开关1 | 1、名称：单联单控开关 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 3个 | / |
| 21 | 照明开关2 | 1、名称：双联单控开关 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 1个 | / |
| 22 | 插座1 | 1、名称：安全型单相二、三孔插座 2、型号：250V，10A 3、安装方式：暗装 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 5个 | / |
| 23 | 插座2 | 1、名称：安全型单相二、三孔地插座 2、型号：250V，10A 3、安装方式：暗装 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 1个 | / |
| 24 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求 | 1套 | / |
| 25 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 | 1项 | / |

## 三、报价要求

## 1.本项目报总价（货物部分报价+工程部分报价），投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，投标人自行考虑风险。

## 2.本项目最高限价：768397.36元，其中货物部分最高限价：661866元，工程部分最高限价：106531.36元；投标人报价超过分项最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

## 3.本项目“（二）工程部分”按照全费用综合单价报价法。投标人按照“工程量清单”填写项目的单价和合价，其中所报单价为全费用综合单价。全费用综合单价指完成本工程项目的全部费用综合单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）、税金、措施费、利润、施工工期内的风险费用等为完成本工程项目所需发生的一切费用。请投标人自行考虑风险，谨慎报价。

## 四、其他要求

1.中标人提供世界职业院校技能大赛养老照护赛项、康复治疗技术赛项、老年护理与保健赛项等的培训服务和技术支持，主要包括：赛事说明、参赛选手培训、指导教师培训、模拟训练、资料提供、设备租借和技术支持等。

2.在质保服务期内，中标人提供固定的售后工程师进行跟踪服务,7*24小时响应系统服务，每季度至少整体巡检一次，相关费用包含在本项目投标报价中。

3.中标人应提供7×24小时（即每周7天，每天24小时）电话技术咨询服务，由具备专业经验的工程师负责解答采购人提出的各种技术问题。遇到紧急或重要的故障需要解决时，中标人应立即安排工程师现场解决问题。紧急故障要求在4小时内排除，一般故障12小时内排除，重大故障如恢复时间超过2天，则要求提供同型号备机，相关费用包含在本项目投标报价中。

4.中标人在项目所在地应设立有备品备件库，以确保响应的速度。紧急情况下中标人能提供产品同型号备机备件。

5.所有桌、椅、凳及装修安装完成后不得有刺激气味等明显异味，符合国家环保标准要求。

6.中标人对采购人进行系统的基本操作和日常维护的现场培训，提供该系统软硬件的操作配置文档。除培训外，应提供不定期的系统应用技术培训服务，提供该系统的后续应用资料。相关费用包含在本项目投标报价中。

7.合同签订后供货前中标人须到采购人指定地点对采购需求中的所有系统演示（必须为真实系统），如演示不满足投标文件响应情况，采购人有权追究中标人的违约责任并上报政府采购监管部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

8.本项目如果涉及到室内和室外强弱电线所需线缆辅材，主机网线（含水晶头制作及设备调试），照明灯线、设备设施用电、网络环境布置等其他所有辅材、辅料，所有线缆辅材必须符合国家相关标准，中标人根据现场实际情况而定，强弱电及网线等所需线缆辅材安装前必须经采购人确认同意方可实施，项目实施中不得破（毁）损采购人原有的墙体和瓷砖地板等设施设备。相关费用包含在本项目投标报价中。

9.中标人在合同签订后，提供“二、工程部分”的效果图以及施工方案等在内的材料，待采购人审核批准后方可开展施工。在项目施工过程中，所有施工材料均需经过采购人确认之后才能用于现场施工，建设施工中必须按照施工图进行施工，确保项目正常使用。

10.本项目涉及施工的内容：中标人如不具备相应资质的,可由中标人自行委托具有相应资质的单位承担,但所有费用均包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有项目质量负总责。请投标人自行考虑风险。

11.本项目所涉货物若中标人不具备相应生产或经营资质，中标人须委托符合资质要求的供货商提供相应产品，且中标人须于供货前向采购人提供供货商的相关资格证书供采购人核查。所有费用均包含在本次投标报价中，中标人必须对所有货物质量负总责。请投标人自行考虑风险。