# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - 第2包：合同生效并具备实施条件5个工作日内,采购人付至合同价的70%(中标人须提供等额预付款担保)项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。 - 注: - 中标人未按规定提供预付款担保的,视为放弃预付款； - 预付款担保要求:采用银行保函(或担保机构担保或保证保险)形式提交预付款担保的，必须具有明确有效的查询途径(二维码;或网址链接及查询方式)。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 第2包：安徽省图书馆，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第2包：合同生效之日起，70个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 第2包：“技术参数及要求”中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起2年；“技术参数及要求”中明确的，免费质保期按“技术参数及要求”执行。 |

二、货物需求

（一）第2包货物需求

- 1、货物配置清单

| 序号 | 货物清单 | 展览设备尺寸 （长*宽*高 mm） | 玻璃面高度 （mm） | 数量 （组） | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动恒湿展览设备 | 1500*900*1100mm | 300 | 7 | 工业 | 否 | 5+5低反射玻璃、自动顶升开启、光纤灯照明、内置电子恒湿系统和展览设备无线开启报警系统，内含展台展托。 |
| 2 | 恒湿展览设备1 | 1500*600*1000mm; | 250 | 33 | 工业 | 否 | 5+5低反射玻璃、自动顶升开启、LED扫光灯照明、内置电子恒湿系统和展览设备无线开启报警系统，内含展台展托。 |
| 3 | ▲恒湿展览设备2 | 6580*800*2800：2组 6170*700*2800：2组 6900*800*2800：2组 6560*700*2700：2组 | 上箱120、下箱450 | 8 | 工业 | 是 | 6+6国产低反射玻璃、电动顶出，手动左右平移、每米3盏LED小射灯+1.5盏LED方形洗墙照明、内置电子恒湿系统和展览设备无线开启报警系统，内含展台展托。 |

- 2、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 一般指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评分标准 |
| 关键指标项 | ● | 负偏离或未响应的，投标无效 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 3.第2包货物需求中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

- 技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可移动恒湿展览设备、恒湿展览设备1、▲恒湿展览设备2 | - 一、材料选择 - 1、骨架 - ★（1）骨架结构：采用50*50*2.0（mm）镀锌矩管焊接装配； - （2）骨架选用优质镀锌管； - 2、柜体 - ★（1）柜体材质：采用≥1.5mm冷轧板； - 柜体选用优质冷轧板； - 3、型材 - 展览设备主框架基座为钢结构； - ■（2）连接件：采用定制铝材，型材与玻璃连接部分的结构使用铝合金型材（性能不低于6063或6061等），时效状态≥T5，抗拉强度≥160N/mm²，断后伸长率≥8%，韦氏硬度≥8HW；参照标准：GB/T5237.1-2017；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） - 4、背板、侧板、底板 - （1）展览设备背板采用镀锌钢板衬底，生态板外包亚麻布，板材用连接挂件固定在镀锌钢板上，方便拆装与亚麻布的更换； - （2）柜体背板、侧板、底板根据设计需要采用16mm生态板； - （3）外包棉布，布料颜色需根据需求或布展设计定制； - ■（4）展板选择E1级，满足符合国家标准GB/T 18580-2017要求；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） - ●（5）纺织物检测报告符合GB18401-2010中A级环保要求； - 5、密封胶条 - （1）采用“O”型有机硅胶条。展览设备密封条表面要求光滑，无明显杂质。 - ■（2）拉伸强度≥7.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/m，永久变形率≤8%，密封条阻燃性能应符合GB/T 10707-2008的要求，达到FV-0级。（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） - 锁具 - ★1、配置两套展览设备专用锁具； - ■2、锁具应符合 GA/T 73-2015《机械防盗锁》中C级检测标准要求；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） - 二、结构性能 - 1、开启方式 - ★（1）根据不同柜型采用不同的玻璃门开启方式，玻璃门最大可以开启70%。通柜的开启：智能控制自动外移、手动左右平移开启，柜门≥60%开启；智能开启系统应为无线连接，可远距离控制。每台展览设备与控制器连接，使用蓝牙连接控制展览设备(断电状态下可手动开启)； - ■（2）展览设备智能开启控制装置应采用蓝牙技术，采用蓝牙模块的需具有无线电发射设备型号核准证书；（投标文件中提供核准证书扫描件）； - 2、密封性能 - ■（1）展览设备柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能； - （2）符合古籍文物保护环境要求； - ■（3）展览设备空气交换率≤0.5d﹣¹，密封性满足高密封要求。提供符合GB/T36110-2018的展览设备密封性的检测报告；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）） - 3、环保性能 - ★（1）展览设备背板采用生态板，具有良好的阻燃性，属于AP级不燃材质； - （2）柜体饰面所使用的喷漆、粘接剂等为中性环保材料； - （3）展览设备内所使用的织物为100%环保纯天然织物，满足古籍文物使用； - ■（4）展览设备内污染气体限值需满足GB/T 36111-2018标准要求。甲醛≤100ug/m3；甲酸：≤100ug/m3；乙酸：≤250ug/m3；TVOC≤600ug/m3；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） - 4、万向脚轮及水平支撑脚 - 1、水平调节支撑脚，万向轮。 - ★2、采用50*120mm水平支撑脚； - ★3、万向轮隐藏不外露，可加重型，单个万向轮可承受≥200KG无损伤； - 5、安全性能 - 1、展览设备具备良好的安全性、结构稳固、安全，展览设备具备减震装置； - 2、展览设备内部可加装：防盗报警系统、报警系统、防震底盘、恒温恒湿系统（预留安装位置）； - 三、展览设备照明要求 - ★1、可移动恒湿展览设备LED专业光纤灯照明（7组） - （1）调光方式:旋钮调光(调光范围10-100%)； - （2）光学系统:光纤专用透镜； - （3）光源类型:A级芯片,COB LED； - （4）光源寿命:不低于50000h； - （5）光源本身无红外线，无紫外线，对古籍无损害； - （6）材质:挤压铝； - （7）光纤导光索:根据采购人需求定制； - （8）光纤照明系统由光纤发生器、光纤导光索、光纤棒等组成； - （9）频闪控制:不低于IEEEStd1789-2015811款规定，即:波动频率f90Hz的波动浮度Mod%<(f*0.025)%;波动频率90Hz<f<1250Hz的波动深度Mod%<(f*0.08)%;波动频率f>1250Hz的无限制。(以调光50%频闪数据为准)； - ★2、恒湿展览设备1LED专业扫光灯照明(33组) - （1）采用LED芯片，高光效，高显色性； - （2）光学级偏光透镜，使照射面照度更加匀称； - （3）灯杆高度可调，灵活调节； - （4）≥两种安装方式，适用于各种柜型； - （5）可兼容调光； - （6）CRI：≥95； - （7）LED色容差：2step； - ★3、恒湿展览设备2LED小射灯和LED方形洗墙照明（8组） - （1）LED方形洗墙照明参数 - ①采用LED芯片； - ②光学级透镜，透光率高，光斑均匀； - ③扫光设计，出光均匀； - ④可兼容调光； - ⑤CRI：≥95； - ⑥LED色容差：2step； - LED小射灯 - ①采用芯LED片，高光效，高显色性； - ②光学级透镜，喇叭口出光，光斑均匀，防眩光效果好； - ③灯头机械角可在灯具后部调节±25°摆动，360°转动，满足全方位投射需求； - ④拉动后部摇杆或者前灯头可调节光束角10°至60°； - ⑤铝合金材质，整灯轻巧，便于安装； - ⑥出光面，直视看不到发光点，重点突出被照物品，聚光不刺眼； - ⑦可兼容调光； - ⑧CRI：≥95； - ⑨LED色容差：2step； - 四、玻璃要求 - ■1、单双面外露玻璃边缘进行精细磨边倒角工艺加工处理，玻璃连接处经过45°斜边打磨工艺，无气泡和胶痕。展陈玻璃∶采用8+8或6+6或5+5、夹胶防爆膜、防紫外线的低反射玻璃； - ■2、耐冲击性能：符合 GB15763.3-2009《建筑用安全玻璃第3部分层玻璃》要求。； - ■3、耐久性：符合 GB15763.3-2009《建筑用安全玻璃第3部分层玻璃》要求。； - ■4、光学性能（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，需体现下列参数）： - （1）8+8或6+6或5+5低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比≥97%； - （2)实测可见光反射比≦1%； - （3)实测黄色指数≦0.7； - （4)实测显色指数≧99； - （5)成品实测可阻挡99.5%的紫外光（波长为320～380纳米）； - 五、恒湿性能 - 1、微环境智能恒湿机是古籍展览设备专用设备，为展览设备提供不间断有效平稳的湿度环境,对展览设备内的温湿度进行实时监测控制； - ★2、可根据古籍对湿度要求在45%—60%范围间进行调整，控制精±1.5%。湿度测量范围0～98%RH,湿度测量精度±1.5%RH；湿度控制范围45%RH～60%RH,湿度控制精度±1.5%RH，温度测量范围-20℃～+50℃,温度测量精度±0.3℃； - 3、可根据需要自行设定湿度范围，可精确有效调控展览设备内的湿度,提供差异湿度； - ★4、恒湿系统将根据设定的数字自动调整展览设备内湿度以符合要求； - ★5、设备本身可接入微环境智能监控平台，实现远程数据监控； - ★6、电源标准170～265VAC,电子恒湿机设备主机尺寸为400mm×270mm×150mm，设备最小安装空间为450mm×450mm×300mm。去水：地面去水口，去水盘； - 7、产品重量为≤9kg（水箱空）、≤10kg（水箱满）； - ★8、噪声≦50dB，泄漏电流≦5mA，绝缘电≥10MΩ； - ★9、采用半导体制冷，小型恒湿机功率≤150w，中型恒湿机功率≤300w； - ■10.恒湿设备需符合:WW/T 0096-2020馆藏文物保存环境控制净化调湿装置技术要求，其中环境适应性高温工作、低温工作、高湿工作、低湿工作、工作稳定性、噪声要求、辐射发射、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、防尘等级需在供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告。（投标文件中提供书面承诺，承诺内容：合同签订后、供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） |

三、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

五、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

六、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、技术参数及要求里有特别规定的，以技术参数及要求中的要求为准。

七、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。质保期内，配件更换费用包含在本项目投标报价中。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。