# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后，一次性支付合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同生效之日起30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ■ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| - 注： - （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。 - （2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

### （二）货物需求清单

### 针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲100吨PLC全自动柱式平板硫化机 | 1.设备用途：用于各类橡胶制品； ■2.设备组成： 2.1主机部分 1 套； 2.2液压系统 1 套； 2.3电气控制系统 1 套； 2.4 安全装置 1 套； 2.5电机系统 1 套； 2.6设备地图纸 1 套； 3.主要技术参数： ■3.1公称合模力：≥1.0MN；（总工作压力）：≥100吨； 3.2工作台面规格：≥500*500*55mm； 3.3工作间距：≥200mm； 3.4加热方式：电加热（单层≥4.2kW）； ★3.4.1最高温度：≥240℃； 3.4.2加热温差：≤±1℃； 3.4.3控温精度：≤±1℃； 3.5柱塞最大行程：≥400mm； 3.6热板表面粗糙度：Ra≤1.6； 3.7热板单位面积压力：≥27MPa； 3.8热板平行度：≤0.12mm； 3.9液压使用系统压力：≥19.6MPa； 3.10压力控制方式：压力传感器； 3.11柱塞规格：≥285mm； 3.12液压缸数量：≥1个； 3.13电机：≥2.2kW； 3.14重量：≤2.2吨。 ★3.15 压力曲线可视化并自动储存（投标文件中提供证明材料）。 | 2 | 工业 | / |
| 2 | 木制四工位木工桌 | 1.桌面尺寸≥1800*850mm，厚度≥80mm，榉木拼接，端部穿带燕尾榫结构,防止端部开裂变形； 2.桌腿高度≥770mm，均为≥80*80mm的榉木方料，半透榫连接； 3.桌面两侧共装4个木工专用夹持台钳。台钳本体为冷钢折弯，50*30mm方管，丝杆套件焊接而成，整体喷塑处理，用材厚度≥3mm。台钳侧边有调节螺栓，可调节台钳夹持顺滑度。台钳尺寸：≥450*380*60mm。最大夹持工件厚度≥：0-150mm； 4.整桌高度：≥850mm； 5.最大承重：≥1200kg。 | 4 | 工业 | / |
| 3 | 落地线锯机 | 1.电机功率≥550W，220V，全封闭感应电机； 2.最大切宽≥330mm； 3.最大切高≥150mm（软木≥200mm）； 4.锯条长≤2375mm； ★5.安装锯条宽度≤3mm，为确保该锯曲线锯切的能力，须适配安装宽度大于1mm但不超过3mm的锯条，为确保极细锯条能正常工作，须配置带导向滑槽轴承导向锯卡，上下形态分布。（投标文件中提供实拍实测图片佐证，其中锯条宽度应在图中用尺具测量标注） 6.锯条转速档级：两档转速700/1050 rpm，可调； 7.工作台面尺寸≥400*400mm，倾斜角度≥：0-45°； ★8.安全保护措施：须配置开门断电功能，即任意开启上下飞轮外罩门把手，机器即刻切断电源，以防维修、调试过程中的电源开启风险。（投标文件中提供证明材料） ★9.机器配置独立电源模块的LED工作灯，方便在精细精细锯切时有足够的照明条件安全并观察锯切。 | 2 | 工业 | / |
| 4 | 手工具套装 | 1.套装自带工具箱，尺寸≥400*300*170mm，配有把手和卡扣锁。自带罗列卡锁。 2.量具5种（直角尺1把，角度尺1把，30cm不锈钢直尺1把，3.5m卷尺1把，双刃划线器1把）。 6.大木棰1把（长度≥345cm，锤面≥60*45mm，重量≥350g）。 7.羊角锤1把（总长≥30cm，锤头≥9cm）。 9.手锯4件（双刃锯1把，刃长≥250mm，厚≤0.5mm，橡胶防滑手柄；夹背锯1把，刃长≥240mm，厚≤0.3mm，实木手柄；线锯1把，锯长≥170mm，喉深≥115mm，配轻金属锯条1根，细目、中目和荒目锯条各1根；细木工锯1把，刃长≥150mm，厚≤0.3mm）。 10.木工凿4把（木工凿共有4把，刃口规格：±6,12,20,26mm）。 11.手刨2把（短刨和细刨各一把。短刨刨体长≥170mm，宽≥45mm，刨刀尺寸为≥宽35mm*厚2mm)；细刨刨刀尺寸：≥宽50mm*厚2mm，产品尺寸：长≥260mm，宽≥65mm，产品材质：球墨铸铁刨体，01钢刨刀）。 12.专业级雕刻刀12把（雕刻凿共计12支，适用于木雕、根雕、家具雕刻等，适用于软木和初学者。凿体材质采用铬钒合金钢。手柄为欧式八角柄。刀头规格：平口刀±8mm、斜口刀±8mm、三角刀±9mm、直圆刀±5mm/5.3mm/6.4mm/8.8mm/11.6mm/14.6mm/20mm、小弯圆刀±10mm、大弯圆刀±20mm）。 13.耐磨防刮手套3副（耐磨性能等级达4级标准，防切割性能达1.2级标准，抗撕裂性能达3级标准，抗穿刺性能达1级标准）。 | 2 | 工业 | / |
| 5 | 工业集尘器 | 1.功率≥1.5HP，220V； 2.电机转速≥2800rpm； 3.过滤等级≤5微米； 4.集尘容积≥150L； ★5.风量≥2000m3/h； 6.整机尺寸≥940*560*1945mm。 7.配置海帕高效过滤筒，可以手动清灰，尺寸≥510*660mm。 8.配置变径转接头2个，尺寸55-100mm。 | 1 | 工业 | / |
| 6 | 恒温油浴锅集热式磁力搅拌器 | 1.主要功能（用途）：开展生物质材料高值转化实验； ■2.设备组成：油浴锅，搅拌器数显窗，加热开关； 3.性能（技术参数）： 3.1加热功率：≥1000W； 3.2搅拌功率：≥60W； 3.3加热圈内径：200mm±2mm； 3.4锅口内径：250mm±2mm； 3.5锅内深：150mm±2mm； 3.6转速范围：0~2600r/min； 3.7控温范围：室温~399℃。 | 3 | 工业 | / |
| 7 | 电子天平 | 1.基础参数 ■1.1称量范围：0-220g； ■1.2读数精度：0.1mg； 1.3重复性：±0.08mg（5%加载）；±0.1mg（100%加载）； 1.4线性：±0.06mg； 1.5灵敏度漂移：±1.5ppm/k； 1.6一般稳定时间：≤1.5s； 1.7秤盘尺寸：直径90mm±0.1mm； 1.8称重室高度：240mm±0.5mm； 2.仪器配置及特性 2.1 LED触摸屏，用户界面简单，结构清晰； 2.2具有管理员密码，防止意外更改天平设置； 2.3带防静电涂层的玻璃防风罩，减小静电的影响，具有自支撑结构，可完全拆卸，清洁方便；无侧面立柱能，防风罩的开启符合人体工程学设计； 2.4机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮等各种化学品腐蚀； 2.5内置不少于12种应用程序：包括称重/填料，计数，称量百分比，混合/净重总重，组分/总重，动物称量，计算/自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换； 2.6即插即用技术，称量结果可快速打印出来，打印输出符合GLP/GMP的法规要求； 2.7具有PC直连功能，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如EXCEL或者Word等格式的文档中； 2.8 具有多种数据接口，包括USB C型接口和9针的RS232接口; 2.9 可以适应不同的称量环境，可选择防震等级。 | 1 | 工业 | / |
| 8 | 纸张耐破度仪 | 1.测量范围：50–1600kPa； 2.示值准确度：±0.5%F.S； 3.加压速度：95±5mm/min； 4.试样夹持力：≥430kPa； 5.工作气压（气动夹头）：0.3–0.5MPa； 6.胶膜阻力：凸起9mm时，25–35kPa； 7.上下夹环孔径：φ31.5±0.05mm； 8.液压系统密封性：上限值1min压降＜10% Pmax。 | 1 | 工业 | / |
| 9 | （双目）生物显微镜 | 1.光学系统：无限远色差矫正光学系统； 2.大视野目镜：铰链式双目观察头，视野不小于10×/20mm，双目视度可调屈光度，目镜带锁紧定位功能，防跌落式设计； 3.镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围不小于48mm-75mm之间，可进行上下瞳距调节； 4.聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A=1.25，带绿色滤色片； 5.载物台：双层活动平台，同步带结构，防割伤设计，X轴无突出齿条结构的载物台，尺寸不小于150×135（mm），移动范围不小于75×50（mm）。硬质氧化平台板，耐化学试剂腐蚀，耐剐蹭； 6.物镜转换器：内倾式五孔物镜转换器。内倾式设计，更换切片时无需升降载物台； 7.焦距调节:左右均配置粗微调手轮。粗微调同轴，带上限位装置，微调格值不大于0.002mm，粗动行程每圈不小于37.7mm，微动行程每圈不小于0.2mm，升降范围不小于25mm； 8.物镜：无限远平场消色差物镜4X.10X.40X（弹簧）.100X（弹簧.油）； 8.1 4X物镜，数值孔径N.A.0.1,工作距离不小于17.8mm； 8.2 10X物镜，数值孔径N.A.0.25,工作距离不小于10mm； 8.3 40X物镜，数值孔径N.A.0.65,工作距离不小于0.35mm； 8.4 100X物镜，数值孔径N.A.1.25,工作距离不小于0.13mm； 9.照明系统：S-LED照明光源寿命可达6万个小时，采用复眼照明技术，照明光强均匀。 10.背部收纳盒装置，收纳过长的电源线； 11.微调机构空回不大于0.004mm；转换器稳定性不大于0.010mm；用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量不大于0.008mm;倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移不大于0.20mm。 12.安全锁：防止显微镜失窃，带有安全锁，方便管理。 | 20 | 工业 | / |
| 10 | 数显恒温水浴锅 | 1.功能要求：水浴锅双列4孔，工作室水箱选用不锈钢，具有抗腐蚀性能，温控，数字显示，自动控温。 2.参数要求 2.1温控范围：室温~100℃； 2.2温度精度：±0.5℃ 2.3加热功率：800W； 2.4内胆材质：304不锈钢； 2.5容积：≥13L； 2.6内胆尺寸：≥310*310*310mm； 2.7加热管材质：304不锈钢。 | 5 | 工业 | / |
| 11 | 冷冻干燥机（含油泵1个） | 1.主要功能（用途）： 真空冷冻干燥仪可使固态物料在真空环境下不经液相直接升华为气态完成干燥，此过程具有不会破坏生物活性材料的特性，这些材料在重新水化后仍能恢复到冻干前的构象与功能。 ■2.设备组成： 2.1主件：主机1台，油泵1台； 2.2辅件：物料盘4个，钟罩1个，油泵和主机连接管路、主机和油泵电源线各1根。 3.性能（技术参数）： 3.1性能特点 3.1.1压缩机制冷。 3.1.2采用≥7英寸真彩触摸液晶屏控制系统。 ★3.1.3工业嵌入式操作系统，≥32M内存，≥128M FLASH； 3.1.4控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看。 3.1.5干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，可观察冻干的全过程。 3.1.6真空泵与主机连接采用标准KF快速接头。 3.1.7本机可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。 3.1.8配置充气阀，可充干燥惰性气体，可进行在线清洗，清洗方式：超声清洗。 3.1.9可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命。 3.2技术参数 3.2.1冻干面积(㎡)：≥0.12； 3.2.2捕水容量（kg/批）：≥4； 3.2.3西林瓶装瓶量：Φ12mm：≥920；Φ16mm：≥480；Φ22mm：≥260； 3.2.4盘装溶液（L)：≥1.5； 3.2.5板层尺寸（mm）：≥Φ200； 3.2.6板层间距(mm)：≥70； 3.2.7板层数量(块）：≥4； 3.2.8冷阱尺寸（mm）：≥Φ250×250； ★3.2.9冷阱最低温度（℃)：≤-56(空载）； ★3.2.10极限真空度(Pa)：≤5（空载）； 3.2.11功率kW（220V 50Hz）：1.35； 3.2.12环境温度（℃)：≤25； 3.2.13真空系统，抽气速率(L/min):50Hz:≥165，60Hz:≥200； ★3.3配环境监测记录模块：模块终端内置指示灯，拥有一键启动功能，屏幕显示内容至少包括环境温湿度值、日期、时间、信号质量、锂电池电量≥2000ma.h、外部电源连接状态等（投标文件需提供系统实操图片佐证）。 | 1 | 工业 | / |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 1.主要功能（用途）：旋转蒸发器适用于对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯，当玻璃旋转瓶在旋转时，玻璃旋转瓶中的物料在瓶壁形成大面积均匀薄膜，再由恒温水浴锅对旋转瓶均匀加热，在真空条件下高速蒸发，溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶。 ■2.设备组成： 2.1主件：包括主机1台，电源线2根（分别配主机和水浴锅）、水浴锅1台、真空密封圈1个、旋转连接轴开口顶环1个、8A保险丝2个。 2.2辅件：玻璃组件包括冷凝管1根、试料瓶1个、回收瓶1个、旋转连接轴1个、加料管1个、球磨口夹具1个、标准卡口1个、旋转连接轴顶环1个、抽真空接口1个、冷却水循环接口2个、冷凝管固定夹1 套、冷凝管支柱1个、固定螺丝1个、连续加料用特氟纶软管1根。 3.性能（技术参数）： 3.1 额定电源AC220V/50Hz，输出功率主机为≥100W，水浴锅≥1500W； ★3.2旋转速度最高可达310rpm，电子无级调速，有LED屏幕数数字显示转速；（投标文件中提供证明材料） ★3.3温度调节范围：室温+5～180℃；（投标文件中提供证明材料） 3.4温度调节精度：针对水溶剂温度调节精度为±1℃，针对油溶剂温度调节精度为±2℃； 3.5蒸发能力≤25ml/min（水的蒸发量）； 3.6水浴锅容量≥5.5L，尺寸（φ×H）：≥240×120mm； 3.7水浴锅材质采用SUS304不锈钢+特氟龙涂层，全封闭加热，具有智能恒温控制和温度传感器快速； ★3.8最大真空度≤0.1MPa；（投标文件中提供证明材料） 3.9带主机电动升降，电动升降可达100mm，机头可辅助延长达130mm； 3.10采用双层蛇形盘管冷凝器，冷凝管的冷却面积可达0.15m2； 3.11试料瓶≥1L，回收瓶≥1L； 3.12旋转连接轴（内径×L）：≥15×162mm； 3.13真空密封圈采用特氟龙+特氟龙·氟化橡胶双重密封圈； 3.14配熔断器安全保护，并具有防干烧自动断电功能； 3.15主体支架采用铝合金材料； 3.16采用阀门式加料管，加料管套接四氟乙烯管； 3.17玻璃部件全部采用高硼硅玻璃（GG-17）； 3.18密封系统采用特氟龙+氟橡胶双向组合密封； 3.19采用直流无刷电机； 3.20带有正反转定时功能，使物料均匀； 3.21样品瓶既左侧安装旋转也可以右侧安装旋转； 3.22采用玻璃轴，可使用3升的试料瓶，满足大量样品浓缩的需求。 | 1 | 工业 | / |
| 13 | 干式24孔氮吹仪 | 1.主要功能（用途）： 将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面，根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点，设定加热温度，实现大量样品的快速浓缩。 ■2.设备组成：氮吹仪主机一台，12孔直径12mm试管模块和12孔直径15mm试管模块各1个。 3.性能（技术参数）： 3.1主要性能特点 3.1.1气针相互独立，不会引起交叉污染； 3.1.2每个气针流量大小可单独调整； ★3.1.3各吹管通道可组合使用或单独使用； 3.1.4每个气针流量调节阀和模块孔位垂直对应； 3.1.5升降组件带独立定位保险栓。 3.2技术参数 3.2.1温度范围+5℃~160℃； 3.2.2温度均匀性≤±0.5℃； 3.2.3温度稳定性（40-100℃）≤±0.5℃，温度稳定性（100℃~160℃）≤±1℃； 3.2.4升温时间(40℃-160℃)≤30min； 3.2.5气体压力0.1MPa； 3.2.6模块数量2个； 3.2.7熔断器250V 3A Φ5×20； 3.2.8定时时间0~99h59min； 3.2.9显示精度0.1℃； 3.2.10升降行程≥200mm； ★3.2.11气体流量≥15L/min； 3.2.12气针长度≥150mm。 | 2 | 工业 | / |
| 14 | 雪花制冰机 | 1.主要功能（用途）：所制冰形为雪花状碎冰。 ■2.设备组成：制冰机一台，配取冰器。 3.性能（技术参数）： 3.1采用压缩机制冷。 3.2纯铜冰桶，不锈钢冰刀。 3.3微电脑自动控制系统。 3.4双螺旋挤压制冰方式，所制冰形为不定形颗粒状冰，能渗入较窄空间。 3.5制冰过程冰满自动停机，缺冰自动运行，24小时无需人工值守。有冰满显示，缺水显示，制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。 3.6电源开关和功能指示灯置于机器前部。 3.7主要零部件，如分水管和水槽的拆卸，不需任何工具，方便维修、清洗。 3.8拉门式设计。 3.9不锈钢外外壳，ABS工程塑料。 3.10箱体保温层采用无氟聚氨酯发泡技术。 ★3.11制冰量：≥50kg/24h； 3.12储冰量：≥15kg； 3.13电源要求:220V 50Hz； 3.14冰块形状：雪花状碎冰； 3.15冷凝方式：风冷。 | 1 | 工业 | / |
| 15 | 超声波清洗仪 | 1.主要功能（用途）：超声发生源与清洗槽为一体化，主要适用于对超声液位、液位精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。 ■2.设备组成： 2.1主件：主机一台（含盖）； 2.2辅件：电源线1根。 3.性能（技术参数）： 3.1主要性能特点 3.1.1清洗器采用单片机软件操作； 3.1.2清洗器主体材质均为304优质不锈钢； 3.1.3数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示； ★3.1.4数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位（及实际液位）、加热温度（及实际温度）； 3.1.5清洗器电路具有自动扫频功能，能产生连续脉冲射流； 3.1.6配常规换能器功率50W/个、频率40kHz； 3.1.7配备单种超声频率有20kHz、25kHz、28kHz、33kHz、40kHz。 3.2主要技术参数 3.2.1外形尺寸：≥410*260*380mm； 3.2.2 内槽尺寸：≥300*150*180mm； 3.2.3 容量：≥8L； 3.2.4 超声频率：40kHz； 3.2.5 超声频率可选择替换； 3.2.6 超声功率：150W； 3.2.7 超声功率可调范围：40-100%； 3.2.8 水位显示：30-90mm； 3.2.9 加热功率：400W； 3.2.10 温度设定范围：室温-80℃； 3.2.11工作时间可调：1-480min； 3.2.12 配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源。 | 1 | 工业 | / |
| 16 | 电子分析天平 | 1.主要功能（用途）：适用于实验室高精度称重。 ■2.设备组成： 2.1主件：主机一台； 2.2辅件：电源1个。 3.性能（技术参数）： 3.1 性能特点 3.1.1配液晶显示屏； 3.1.2有全自动故障检测和超载保护； 3.1.3可以单位转换、计数、百分比； 3.1.4 有下称功能； 3.1.5具有全自动内置砝码校准功能； 3.1.6多种环境横式及显示模式可调； 3.1.7内置RS232C接口,可用于连接计算机、打印机等设备,便于数据的记录和处理； 3.2技术参数； 3.2.1输入电源AC220V 50Hz/DC9V 2A； 3.2.2功率15W； 3.2.3显示方式LCD液晶屏显示； 3.2.4准确度级别不低于I级； ■3.2.5称量范围0-220g； ■3.2.6分度值0.1mg； 3.2.7最小称量值可达0.5mg； 3.2.8去皮范围0-220g； 3.2.9线性误差≤±0.0005g； 3.2.10重复性误差≤±0.0002g； 3.2.11稳定时间≤4秒； 3.2.12称量盘规格Ø 80mm； 3.2.13称量单位：g/ct/oz/mg； ★3.2.14有自动校准功能； 3.2.15有防风罩； 3.2.16有RS232接口。 | 2 | 工业 | / |
| 17 | 台式涂膜机 | 1.主要功能（用途）： 用于非织造布、生物基膜连续涂敷工序；也可用于陶瓷类薄膜、晶体类薄膜、特殊纳米薄膜等；机身全部采用不锈钢材质，表面喷塑处理。 ■2.设备组成： 2.1 涂膜电机 1个； 2.2 涂膜器刮刀 1个； 2.3 烘干系统 1套； 2.4 真空铝盘 1个； 2.5 真空泵1台，真空管1条。 3.性能（技术参数）： 3.1 涂膜电机采用低速同步同步电机； 3.2 涂膜器刮刀采用SUS316L不锈钢材料： 3.3 强风加热和数字显示温度控制的烘干系统，最高工作温度不低于150℃； 3.4 涂膜速度在0～100mm/秒范围内可调，并且带数字显示； 3.5 真空铝盘，可快速放置或取下正负极片，铜箔、铝箔； ★3.6 带调整涂膜厚度（精度0.02mm）宽度0-150mm的刮刀。刮刀带挡板，保证流体样品不外露；（投标文件中提供证明材料） 3.7 最大行程：≥250mm； 3.8 真空板：带真空铝平板； 3.9 真空板尺寸≥365mm(L)×200mm(W)×30mm(H)； 3.10 刮刀可调范围：0.02～2mm、配150mm涂膜器一个； 3.11 加热烘干系统：室温～150℃,数显PID温度控制器,精度±1℃； 3.12 重量≤45kg； 3.13 电源：220V ±10%，功率：0.4kw。 | 1 | 工业 | / |
| 18 | 实验室超纯水机 | 1.主要功能:制备实验用去离子水。 ■2.组件及配（备）件： 2.1 主机：实验室超纯水机 1台； 3.技术参数 1.DI去离子水指标 ■1.1电阻率：15-18.2MΩ.cm； ■1.2电导率：0.055-0.067µs/cm； 1.3颗粒物(＞0.2μm)； 2.RO反渗透水指标 2.1离子截留率：≥98%（使用新RO膜时）； 2.2有机物截留率：＞99%，当MW>200道尔顿； 2.3颗粒和细菌截留率：＞99%； 3.纯水产量(25℃时)：≥38升/小时； 4.最大流速：≥1.2升/分钟； 5.出水口2个：RO反渗透水，DI去离子水； 6.水质监控：TDS测试笔、DI电阻在线监测仪； 8.屏幕可实时显示冲洗、水满、制水和缺水状态； ★9.采用水驱技术，有效保护RO膜，防止不合格水影响后段纯化柱的使用寿命；（投标文件中提供证明材料） 10.机箱顶盖可快速旋开，无需开箱即可快速更换预过滤柱。 | 1 | 工业 | / |
| 19 | 桌面级塑料薄膜流延挤出机 | 1.主要功能（用途）：流延法制备塑料薄膜。 ■2.设备组成：主机+收卷装置 2.1主件：流延膜挤出机（单螺杆）； 2.2辅件：收卷装置（带冷却装置，压力可调数显，自动收卷速度可调）。 3.性能（技术参数）： 3.1 螺杆直径≥ 35mm； 3.2 设计产量不低于：0.1-3kg/h； 3.3 螺杆长径比不低于：18:1； 3.4 加热温度：常温-400℃； 3.5 喂料区带静音冷却装置； 3.6 螺杆机筒材质：38CrMoAl氮化处理； 3.7 带数显调速器； 3.8 挤出模具：宽度≥100 mm；厚度0-1mm可调； 3.9 两辊压延功率≥90W，速度可调；牵引功率≥90W，速度可调；电机功率≥400W。 | 1 | 工业 | / |
| 20 | 集热式磁力搅拌器恒温加热数显定时实验室油浴锅 | 1.主要功能（用途）：油水浴加热。 ■2.设备组成：加热锅+支架+十字夹+温度探头夹 2.1主件：加热锅1个； 2.2辅件：支架+十字夹+温度探头夹1套。 3.性能（技术参数）： 3.1 控制方式：数显+按键+旋钮； 3.2 定时范围不低于：1min-112h； 3.3 转速范围：50-1500rpm； 3.4 最大搅拌量：≥1L； 3.5 可设定温度：室温-250℃； 3.6 加热内胆材料：不锈钢-特氟龙涂层； 3.7 内胆尺寸：直径≥150mm；深度≥80mm； 3.8 转向：可正反转； 3.9 控温精度：±1℃。 | 6 | 工业 | / |
| 21 | 质构分析仪 | 1.量程：≥20kg/44lb/200N； 2.分度值：≤0.01kg/0.01lb/0.1N； 3.探头：≥3个，至少包含3.5mm、11mm、8mm规格； 4.压头压入深度：0~10mm； 5.数据储存功能，可储存≥800个测试数据； 6.峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零； 7.数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析； 8.峰值自动解除功能，保持显示峰值1至9秒后自动解除； 9.关机时间(10~90分钟)自由设定； 10.上下限偏差值自由设定，配有红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置。 | 1 | 工业 | / |
| 22 | 集热式磁力搅拌器恒温加热数显定时实验室水浴锅 | 1.主要功能（用途）：油水浴加热。 ■2.设备组成：加热锅+支架+十字夹+温度探头夹 2.1主件：加热锅； 2.2辅件：支架+十字夹+温度探头夹。 3.性能（技术参数）： 3.1 控制方式：数显+按键+旋钮； 3.2 定时范围不低于：1min-112h； 3.3 转速范围：50-1500rpm； 3.4 最大搅拌量：≥1L； 3.5 可设定温度：室温-250℃； 3.6 加热内胆材料：不锈钢-特氟龙涂层； 3.7 内胆深度≥80mm； 3.8 转向：可正反转； 3.9 控温精度：±1℃。 | 4 | 工业 | / |
| 23 | 糖量折光仪 | 1.主要功能（用途）：快速测定含糖溶液的溶度、果酒密度；通过换算还可以测量其它非糖溶度或折射率。 ■2.设备组成：主件（检测头和显示屏）。 3.性能（技术参数）： 3.1控制方式：数显+按键+旋钮； 光源发射：仪器内部配备有稳定的光源，用于向待测溶液发射光线。 3.2光线折射：当光线穿过待测溶液时，由于溶液中存在糖分，光线会发生折射。折射的角度或方向由溶液的折射率决定，而折射率又与糖分浓度成正比。 3.3传感器检测：糖度计内置高精度传感器，能够准确捕捉并测量折射后的光线角度或强度。传感器将收集到的数据传递给内部的微处理器进行处理。 3.4数据处理与显示：微处理器根据预设的算法和公式，将测量的折射率转换为对应的糖分浓度值。处理后的糖分浓度值会通过数显屏幕实时显示出来，方便用户读取和记录。 3.5 测量范围：通常为0~20%Brix（糖度单位），最小刻度值为0.1%。 | 1 | 工业 | / |
| 24 | 48口交换机 | 1.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个； 2.内存256MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps； 3.交换缓存≥12Mbit； 4.整机带终端500个或带200W像素IPC150个； 5.支持生成树 STP / RSTP。 6.支持防环路检测，自动解决环路问题； 7.支持静态链路聚合； 8.支持端口镜像，多对一镜像； 9.支持DHCP Snooping； 10.支持VLAN划分，最大支持≥4094个VLAN； 11.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； 12.支持防雷等级≥6kV； 13.支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)； 14.支持Web管理，APP和云管理； 15.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 16.支持CPU安全保护策略(硬件CPP)； 17.支持交换机0配置上线,支持自组网； 18.工作温度范围0ºC～50ºC。 | 1 | 工业 | / |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

## 1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

## 2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

## 1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

## 2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

## 2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

## 2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

## 2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

## 2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

## 2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

## 3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

## 1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

## 2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

## 3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

## 4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

## 6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

## 7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

## 1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

## 2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

## 1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。