# 第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 成交供应商需提供预付款保函，成交供应商须向采购人提交合同金额50%预付款保函或其他担保措施作为担保，采购人将在合同、相关担保措施生效以及具备实施和支付条件后5个工作日内向成交供应商支付合同金额的50%作为预付款；在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 备注： （1）预付款支付前，成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函(见索即付)或其他担保措施；成交供应商提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函 （3）在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款，即成交供应商无需提供预付款担保，按皖财购[2022]556号规定，采购人可不再支付预付款； （4）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。 余款支付方式为：合同任务完成后，提交符合规程及技术规范的服务成果，且经过验收合格后， 一次性支付至合同金额的100%（含预付款）。 是否接受负偏离：不接受 □接受： |
| 2 | 服务地点 | 安徽省金寨县，采购人指定的地点 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2026年12月1日。 |
| 4 | 服务质量 | 应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范，本次采购相关文件中的全部相关要求中之较高者。 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：响洪甸水库混凝土工程老化侵蚀与防护修复技术研究及上下游淹没影响调查 所属行业：其他未列明行业 |

## 二、项目概况

1.水库上游麻埠，张冲，油坊店等5个乡镇21个行政村，水库下游麻埠，独山，西河口及裕安区等行洪影响区域人口、房屋及其他设施情况调查，影响区域正射影像图制作，机载激光雷达扫描，淹没分析等，标注绘制上图。

2.针对响洪甸水库水工混凝土所处环境条件及劣化特征，开展混凝土工程老化侵蚀研究与防护修复技术研究，为水库大坝的安全运行和质量管理提供技术支撑。

## 三、服务需求

1.响洪甸水库混凝土工程老化侵蚀与防护修复技术研究

1.1基本概况及立项依据

响洪甸水库位于安徽省六安市金寨县境内，坐落在淮河支流淠河西源，控制流域面积1431平方公里，总库容26.1亿立方米，是淮河流域库容最大的山谷型水库，是一座集防洪、灌溉、供水、发电、航运、旅游、养殖等综合利用、多年调节的大Ⅰ型水利枢纽工程，主要建筑物有拦河大坝、新老泄洪隧洞、灌溉引水隧洞、溢洪道和发电厂房。水库大坝始建于1956年4月，1958年7月竣工，大坝坝高87.5米，坝顶弧长367.5米，是我国自行设计和施工的第一座等半径定圆心混凝土重力拱坝，也是新中国治理淮河水患的重点工程之一。

2008年12月—2011年6月有关方面组织对水库进行了除险加固，主要措施包括：新建泄洪隧洞和溢洪道，大坝、老泄洪洞、发电引水隧洞加固，管理设施完善等。

长期运行期间，泄洪时高速水流对泄槽底板和边墙混凝土表面产生较严重的剥蚀，同时主坝迎水面和背水面、其他附属混凝土建筑物表面均存在碳化、冻融和侵蚀等造成的不同程度老化现象，尤其是主坝背水面人行廊道部分混凝土出现了开裂破损。为减缓水工混凝土老化，推动水库达标建设，急需进行响洪甸水库混凝土老化侵蚀与防护修复技术研究。

1.2预期成果

（1）结合现场试验成果及专项调研资料，系统分析总结响洪甸水库不同区域水工混凝土的老化破坏机理。

（2）研发基本适配响洪甸水库水工混凝土的新型防护材料及施工工艺，初步构建1套适宜的标准化施工技术规程。

（3）遴选推荐1种适配响洪甸水库水工混凝土的新型修补材料，初步编制1套切实可行的专项施工规程。

（4）初步建立1套科学合理的新型防护材料性能和耐久性评估体系，为水工混凝土防护材料的选择、应用和推广提供依据。

（5）利用新型防护材料在响洪甸水库代表性部位进行混凝土防护试验：水位区不少于1处，大气区不少于1处，水流冲刷区不少于1处，主坝背水面一条人行廊道（约280米）。

（6）利用遴选推荐的新型修补材料在响洪甸水库代表性部位进行老化混凝土修补试验，水流冲刷区不少于1处、大气区不少于1处、水位区不少于1处、主坝背水面一条人行廊道（约280米）。

（7）形成1个针对主坝背水面一条人行廊道的现状调查报告。

（8）投稿学术论文不少于1篇，申请发明专利不少于1项。

（9）完成响洪甸水库混凝土老化侵蚀、修复与防护研究报告。

2.响洪甸水库上下游淹没影响调查

2.1采购范围及核心工作内容

2.1.1	以水库库区征地线、居民迁移线、不同频率洪水对应的水位线为基准，系统识别水库淹没区及周边可能受洪水波及的区域，地理范围涵盖金寨县境内的麻埠镇、流波䃥镇、油坊店乡等多个乡镇及村庄，调查范围至设计洪水位以下。调查内容涵盖淹没区内的人口、房屋、基础设施等受淹对象，核实淹没对象的数量、质量、权属关系及空间分布状况。具体采集数据包括：相关建筑物的整体外观影像、所在位置的经纬度坐标及地面高程数据；涉及人员的姓名、常年居住人口数量及有效联系方式等。

2.1.2	影响区域正射影像图编制：对库区进行航空摄影，收集影像数据，完成影像纠正、拼接、融合等处理，编制符合规范要求的正射影像图，清晰呈现区域地表现状。

2.1.3机载激光雷达扫描获取地形高程：采用机载激光雷达技术对调查区域进行全方位扫描，采集地形、地物三维点云数据，经过数据预处理、滤波、分类等操作，获取精准的地形高程数据，构建数字高程模型（DEM）。

2.2技术要求

2.2.1正射影像图编制要求：影像分辨率优于5cm分辨率；色彩均匀、清晰，无噪声干扰，能够准确反映地物实际情况。

2.2.2机载激光雷达扫描及地形高程获取要求：扫描范围需完整覆盖行洪影响区域，无遗漏区域，点云数据无明显空洞、冗余。

2.3成果要求

2.3.1淹没影响调查报告；

2.3.2控制点成果，以xls格式存储；

2.3.3数字正射影像（DOM）；

2.3.4淹没实物档案及关键要素矢量数据，以shp格式存储；

2.3.5淹没实物档案及关键要素调查表，以xls格式与docx格式储存。

2.3.6成果具备在水库矩阵“一张图”上标绘相关信息并将数据上传至管理平台的条件。

## 四、报价要求

本项目采用总价报价方式，报价应包含但不限于：人工费(含差旅费)、设备费、材料费、机械费、管理费、税金、措施费、利润、服务期限内的风险费用、前期资料的收集等完成本次采购范围内工作所发生的全部费用。

报价须知：供应商分项响应报价均不得高于磋商文件（含工程量清单）列明的对应分项最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

| 序号 | 项目 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、响洪甸水库混凝土工程老化侵蚀与防护修复技术研究 | 600000.00 |
| 2 | 二、响洪甸水库上下游淹没影响调查 | 400000.00 |

## 五、其他要求

1.服务内容详见分项报价明细表（包括但不限于），未单独列项的服务内容包含在相关列项服务内容内，供应商需综合考虑。

2.成交供应商指定各分项质量保证负责人，并经常进行全员的安全生产和质量教育，强化相关意识，以确保为采购人提供合格的成果。

3.作业安全措施

（1）成交供应商应按有关规定履行其安全保护职责。

（2）成交供应商必须遵守国家颁布的有关安全规程。若成交供应商责任区内发生安全事故时，成交供应商应立即按相关安全生产事故应急预案要求进行抢险并通报采购人。

（3）成交供应商应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构。

（4）成交供应商应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场作业的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。

（5）成交供应商应根据国家相关部门发布的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，成交供应商应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保人员、财产的安全。

4.验收

（1）在项目验收之前，成交供应商应根据采购人要求对采购人各个项目中的子环节进行检查。对于未达到采购人要求的作业精度和作业内容，成交供应商应及时补充和修复，并向采购人申请再次鉴定，直至达到采购人的要求。

（2）在成果移交时，成交供应商应同时向采购人移交根据采购人批准的设备和材料及其档案资料，包括调查表等原资料，并以电子文件方式提供整理后的全部资料。所有资料不得随意扩散。

（3）成交供应商向采购人提供或移交的验收或竣工资料的费用均包括在合同价款中，采购人不另行支付费用。

（4）成交供应商有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书等。本项目生产源数据及成果资料可能存在涉密，成交供应商应有完善的保密机制，对所有的生产资料不得外泄。