本项目采购需求作如下调整：

1、采购需求“3.3.9设备更新”内容作如下补充：

（一）合肥固定作业点：

（1）设备更新技术参数要求如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱半球摄像机 | 3 | 台 | 分辨率：400万/500万（2688×1520/4K），≥1080P 帧率：25fps/30fps，实时无卡顿 低照度：≤0.001Lux（星光/黑光级），夜间彩色成像 补光：红外80–150m，或红外+白光双补光 信噪比：≥50dB，画面干净 含所有安装所需电源线、管材、等辅材，设备调试等费用 |
| 2 | 双光谱半球摄像机（防爆型） | 1 | 台 | 分辨率：400万/500万（2688×1520/4K），≥1080P 帧率：25fps/30fps，实时无卡顿 低照度：≤0.001Lux（星光/黑光级），夜间彩色成像 补光：红外80–150m，或红外+白光双补光 信噪比：≥50dB，画面干净 含所有安装所需电源线、管材、等辅材，设备调试等费用 |
| 3 | 视频交换机 | 1 | 个 | 支持16路视频。 |
| 4 | 备用电源 | 1 | 个 | 确保在断电情况下无线数据传输终端、监控终端等设备仍能正常工作。 容量1000VA-3000VA； 后备时间30分钟-2小时； 输入电压范围100-240V； 输出电压精度±1%； 保护功能包括过载保护、短路保护、过温保护。 |
| 5 | 汽油发电机 | 1 | 个 | 功率≥2KW。 |

（2）建设内容（见EXCEL附件）

（二）九华山短期弹药存放点：

（1）设备更新技术要求如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱半球摄像机（防爆型） | 1 | 台 | 分辨率：400万/500万（2688×1520/4K），≥1080P 帧率：25fps/30fps，实时无卡顿 低照度：≤0.001Lux（星光/黑光级），夜间彩色成像 补光：红外80–150m，或红外+白光双补光 信噪比：≥50dB，画面干净 含所有安装所需电源线、管材、等辅材，设备调试等费用 |

（2）建设内容（见EXCEL附件）

2、本项目采购需求“3.1.1可视调度指挥显示支撑系统”中“可移动式显示屏”技术要求调整为：

可移动式显示屏技术要求如下：

1.可移动式显示屏，总尺寸≥100英寸，屏幕尺寸≥98英寸；

2.屏幕亮度≥350 cd/m2，亮度对比度≥1200:1；

3.分辨率：≥3840×2160；

4.背光类型：D-LED；

5.响应时间≤5ms，支持多点触控；

6.视角：水平≥178°,垂直≥178°；

7.设备须配置无线网卡，支持2.4G/5G双频无线网络，802.11a/b/g/n/ac/ax无线网络协议。支持蓝牙，蓝牙协议≥5.2；

8.配备摄像头，像素≥130W，对角线视场角≥135°，水平视场角≥120°；

9.可触控，自带软件投屏、音响和麦克风，标配壁挂。

3、本项目采购需求“3.2.6.1探测模组”中“激光云高仪”技术要求调整为：

激光云高仪包括温控系统、光学系统、信号处理单元、激光发射单元、激光接收单元，能够测量云底高、云厚、云层数量、垂直能见度等参数。具有自动加热吹风控制系统、窗口自动监测系统，安装方便、维护简单，可长期在野外应用，并可以自动探测云高。激光云高仪配有减震安装台，可有效避免载车平台运行振动对测量造成的影响。

#20激光云高仪具有中国气象局颁发《气象专用技术装备使用许可证》（投标人提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。）

主要技术参数见下表。

激光云高仪技术指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 |  | 5m~12km |
| 准确度 | 测量精度 | <150m时，±15m，150～300m时，±10%，＞300m时±20% |
|  | 固体目标测量精度 | 15m |
| 测量周期 |  | 30s |
| 测云层数 |  | ≥3层 |
| 分辨力 |  | 10m |
| 环境适应性 |  | 防护等级：IP66 |
|  |  | 工作温度：-45～55℃ |
|  |  | 工作湿度：0～100%RH |
|  |  | 贮存温度：-50～60℃ |
|  |  | 贮存湿度：0～100%RH |

4、本项目采购需求“3.2.5 智能化烟炉建设”中“集成多要素作业条件判别系统”技术要求调整为：

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 集成多要素作业条件判别系统 | 功能要求 | （1）能够实时测量UVW三个维度的风向、风速、空气温度、湿度、天空云量、太阳辐射； （2）内置算法模型，能够输出大气稳定度等级和烟炉作业条件判别结果； （3）具备和烟炉作业安全监控终端通讯能力，能够将观测数据通过烟炉作业安全监控终端上传至“天工”平台。 |
| 6 |  | 三维超声风传感器 | （1）三维超声风UVW三方向测量中心点必须处于同一位置 （2）输出：水平风速、水平风向、垂直风速、垂直风向 #9（3）风速：测量范围：0m/s～60m/s；分辨率：0.1m/s；精度：±2%（≤30m/s），±3%（＞30m/s）（投标文件中须提供第三方测试报告） #10（4）风向：水平测量范围：0°～359°；垂直测量范围0°～180°；分辨率0.1°；精度±2%（投标文件中须提供第三方测试报告） （5）工作温度：-40℃～+60℃ |
| 7 |  | 全天空成像仪 | （1）视场角：≥160° （2）拍摄时间：60s （3）数据输出：时间、总云量、薄云量、厚云量、云状 （4）工作温度：-40℃～+60℃ （5）防护等级：IP67 |
| 8 |  | 太阳总辐射传感器 | （1）绝缘电阻（热电堆与仪器基座之间）：≥1MΩ （2）内阻：≤800Ω #11（3）灵敏度允许范围：≥7uV*W-1*㎡（投标文件中须提供第三方测试报告） （4）响应时间（95%响应）：≤30s （5）非线性误差：≤3% （6）方向性响应误差（垂直入射1000W*m-2时）：≤30W*m-2 （7）温度响应（在50K间隔内）误差：≤8% （8）零点偏移（对环境温度5K/h变化的响应）：≤8W*m-2 （9）倾斜（180°）响应误差：≤5% |
| 9 |  | #12温度传感器（投标文件中须提供第三方测试报告） | （1）温度测量范围-40℃～+70℃ （2）分辨率0.1℃ （3）最大允许误差±0.5℃ |
| 10 |  | #13湿度传感器（投标文件中须提供第三方测试报告） | 湿度传感器的性能须达到如下指标： （1）湿度测量范围：0%～100% （2）分辨率：0.1% （3）最大允许误差：±5% |