# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第1包：合同生效之日起，1个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；采购清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 第1包 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 五项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可； 2.货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 - 3.针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温水浴锅 | - 电源电压：AC220V 50Hz； - 消耗功率：≥2000W； - 控温范围：RT+5～99℃； - 恒温波动度：±0.5℃； - 跟踪报警：±2℃； - 容积：≥24.8L； - 定时范围：0~5999 min； - 双列八孔，烧杯孔可任意改变大小； - 具备防干烧功能。 | 2 | 工业 |
| 2 | 低温恒温槽 | - 温度范围：±30℃~300℃； - 温度波动度：±0.05℃； - 显示分辨度：≤1℃； - 内胆容积：≥6L； - 泵循环方式：内循环； - 泵流量：≥8L/min； - 控制方式：微机温控、PID调节； - 工作电压（交流）：220V±10％；50Hz； - 功率（kW）：≥0.8； - 不锈钢内胆、不锈钢台板、设定测量分别显示。 | 1 | 工业 |
| 3 | 样品柜 | - 双门；≥800 L； - 智能温控； - 制冷方式：风冷； - 层架调节：自由调节； - 阴凉模式：8℃~20℃； - 冷藏模式：2℃~8℃； - 额定电压：220V； - 额定频率：50Hz。 | 1 | 工业 |
| 4 | 农药氧化/还原化学不相容性测定仪 | - 用于测试农药与常见氧化剂、还原剂、常见灭火剂和常见溶剂接触时是否发生危险性反应； - 执行标准：NY/T1860.10-2016； - 检测方式：电脑自动检测温度和气体流量； - ★温度测试：温度测试：PT100 B级温度传感器 - ★气体测试：流量传感器实时检测气体释放量 ； - 显示精度：±0.1℃；±0.1mL； - 做样通道：≥六个通道； - 电源：AC220V±10%；50Hz； - 功率：≥150W；工作环境：通风、具有安全防护的实验室； - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 5 | 差示扫描量热仪（DSC） | - 量程：0～±1000mW； - ★温度范围：-40℃~600℃；机械制冷； - 计时频率：≤16.6Hz； - 升温速率：0.1~100℃/min； - 降温速率：0.1～50℃/min； - 温度精度：±0.001℃； - 温度分辨率：±0.01℃； - 温度波动：±0.01℃； - 温度重复性：±0.01℃； - DSC噪声：±0.001mW； - DSC解析度：±0.01μW； - DSC精确度：±0.001mW； - DSC灵敏度：±0.001mW； - ★程序控温 全阶段12阶控温设置； - 控温方式：升温、恒温降温； - 扫描类型：升温、降温、等温扫描； - 气氛控制：两路气氛可自由设置，仪器自动切换； - 显示方式：≥24bit色7英寸LCD触摸屏显示； - 数据接口：标准USB接口； - 运行功能：带有模拟量显示、模拟量输入输出，泵速可调，配有数据采集和数据导出功能； - 报警功能：低压保护、高压保护、流量保护和液位保护的报警参数设定，可查看历史报警数据； - 循环方式：内/外循环； - 仪器校准：下位机和上位机同时具有≥3个温度校正功能； - 参数标准：配有标准物质，可自行矫正温度和热焓； - 配数据处理系统配置不低于：4核8线程、3.3GHz/8G/512SSD/21.5英寸显示器（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）。 | 1 | 工业 |
| 6 | 差示扫描量热仪（DSC） | - ★温度范围 室温~1550℃ (铂铑合金传感器） - 量程范围 0～±2000mw - 精确度 ±0.001mw - 灵敏度 ±0.001mw - 升温速率 0.1~80℃/min - 温度精度 ±0.01℃ - 温度分辨率 ±0.01℃ - 温度波动：±0.01℃ - 温度重复性：±0.1℃ - ★传感器类型：配备S型传感器 - 计时频率 ≤16.6Hz - ★程序控温：全阶段≥12阶控温设置（投标文件中提供软件界面截图） - 控温方式：升温、恒温、降温 - 扫描类型：升温、降温、等温扫描 - 扫描次数：循环扫描次数可设置≥9999次，且数据自动保存 - 气氛控制：两路气氛可自由设置，仪器自动切换 - 显示方式：≥24bit色7英寸LCD触摸屏显示 - 数据接口：标准USB接口 - 采样速率：1～10Hz可程序设置 - 仪器校准：下位机和上位机同时具有≥3个温度校正功能 - 参数标准：配有标准物质，可自行矫正温度 - 配数据处理系统：数据输出终端配置不低于：4核8线程、3.3GHz/8G/512SSD/21.5英寸显示器（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）。 | 1 | 工业 |
| 7 | 农药固体可燃性测定仪 | - 适用于农药登记试验中固体农药有效成份、原药和制剂在不改变性状的条件下可燃性的测定。 - 参考标准：NY/T1860.15 - 电压显示：数显电压显示直观 - 电压调节：绕线电位器调节 - ★点火方式：低电压(直流10V)电子碳硅棒点火； - 火力调节：无极模块固态调压器调节； - ★点火温度：室温～1500℃； - 试验台面：防腐耐高温刚玉试验板面 - 计时：精度±1S数显计时器计时 - 制 样 器：长250mm±0.5mm、剖面为内高10mm±0.01mm、宽20mm±0.02mm三角形模具；长250 mm±0.5mm、宽20 mm±0.02mm、高10mm±0.01mm的金属框（预试验用） - 电源：AC220V±10% 50Hz - 功率：0.5kW - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 8 | 农药闪点测定仪(宾斯基-马丁闭口杯) | - 适用于农药登记试验中液体农药纯品、原药以及制剂闪点的测定。 - 适用标准：NY/T1860.11-2016 - ★测试范围：40℃～300℃ - ★显示精度：≤0.1℃ - 升温速率/搅拌速度： 步骤A:5.0～6.0℃/min; 90～120r/min；步骤B: 1.0 ～1.5℃/min; 250±10r/min；步骤C: 2.5 ～ 3.5℃/min; 90～120r/min - 测试间隔：≤110℃ 1℃; ＞110℃ 2℃ - 点火方式：自动开盖液化气引火 - 结果处理：结果自动修正、打印输出 - 闪火检测：热电偶微分检测 - 温度检测: 铂电阻(PT100) - 输出设备：嵌入式微型热敏打印机，分辨率不低于203dpi电压/功率：AC220V±10% 50Hz/360W - 真彩触摸屏操作 - 自动开盖点火，试验结束，自动打印试验结果 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 9 | ▲熔点仪 | - 温度范围：室温-420℃ ； - ★测试模式：熔点、沸点、滑点； - 检测方式:全自动（兼容手动）； - 处理能力：≥4个/批； - ★炉体结构：3小孔1大孔，小孔1.8±0.02mm，大孔4±0.02mm； - 检测光源调整功能：检测光源可以自动调整，根据样品颜色深浅调整光源亮度； - 温度精确性：≤0.01℃ ； - 升温速率：0.1℃--20℃ （≥200档 无极可调）； - 控温方式：PID精确控温 炉体全密闭设计； - 升温分辨率：≤0.01℃； - 升温速率：0.01℃/Min-20℃/Min； - 准确度：±0.2℃（<200℃）；±0.4℃（>200℃）； - 图谱：自动根据升温速率调节图谱进程，有图谱缩放功能； - 视频功能：拍照、摄像；摄像头规格不低于：200万像素、10度视场角、16mm焦距； - 视频回放：有/有时间温度水印； - 高清摄像头：观察样品熔融状态； - 放大倍数：≥20倍； - 用户管理个数：100个以上分级管理； - 审计追踪权限管理：有/4级； - 用户账户：冻解启停功能； - 账号管理：账户名称可改，密码忘记可管理员找回密码或者重新设置密码； - 存储空间：≥128G硬盘； - 仪器操作教程：自带仪器操作规程； - 图谱保存：≥1000套； - 开机自检功能：仪器开机有自检程序，根据仪器状态监测软件是否运行正常； - 网络：无线WIFI； - 实验方案:≥600套； - 审计追踪：有； - 显示方式：不小于10.4英寸高清彩屏； - 数据接口：USB，网络WiFi接口，RS232； - 数据真实性：防篡改功能； - 透光率设置：可以设置光通量（投标文件中提供相应软件证明截图） - 数据输出形式：至少支持PDF格式和EXCEL数据； - 数据溢出提醒：提前自动提醒； - 配输出设备：至少具备打印、复印、扫描等功能；支持手机无线，支持远程打印 ；黑白打印速度≥12页/分钟；彩色打印速度≥5页/分钟；打印分辨力≥4800×1200 dpi； - 电源：220V 50Hz 功率：120W。 | 1 | 工业 |
| 10 | 旋光仪 | - ★测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度、自定义； - 光源：LED冷光源+高精度的干涉滤光片； - ★工作波长：589.3/546/405/365（可选）； - 测试功能：至少具备单次、多次、连续测量方式； - 测量范围：旋光度±90° 糖度±259°Z； - 最小读数：≤0.0001°(旋光度）； - 示值误差：±0.002°； - 重 复 性：（标准偏差s）±0.002（旋光度）； - 温控范围：10℃-65℃(帕尔贴),控温精度：±0.1℃； - 显示方式：≥10.4英寸TFT真彩触摸竖屏； - 试 管：200mm、100mm普通型、哈氏合金耐腐蚀型100mm和200mm控温型试管，外壳采用PEEK材质； - 自动校准：可自主校准仪器的准确度； - 透 光 率：≤0.01%； - 透光率设置：通过调整透光率设置，调整光源强弱，提高测样精度； - 通信接口：USB/键盘/鼠标/通用打印机/ VGA/以太网； - 审计追踪：有； - 用户权限：可根据工作角色至少授予4级不同权限，角色分配详细，可根据每个用户工作职责和内容定制角色和权限； - 帐户锁定：用户帐号有禁用和启用两个功能，并可追溯； - 测量数据库：≥128G； - 配输出设备：至少具备打印、复印、扫描等功能；支持手机无线，支持远程打印 ；黑白打印速度≥12页/分钟；彩色打印速度≥5页/分钟；打印分辨力≥4800×1200 dpi； - 多功能检索：可根据操作人、检测日期等线索快速定位数据库中的数据； - 图谱分析：图谱实时采集任意缩放功能，方便样品检测时检测细节，支持定时测量功能； - 语言：至少包括中文/英文（自动切换）； - 导出文件验证高等级防护MD5功能； - 数据导出PDF和Excel，并有电子签名功能； - 软件升级：可以自动升级，无需返厂。 | 1 | 工业 |
| 11 | 农药密度测定仪(比重计法) | - 适用于农药产品的密度测定； - 采用电热管加热,压缩机制冷，数显PID温控仪控温； - 适用标准：NY/T1860.17； - 控温范围：0～100℃； - 控温方式：液晶数显PID温控仪 - 控温精度：±0.1℃； - 搅拌方式：电机搅拌； - 制冷方式（带制冷水浴）：压缩机循环制冷； - 工作单元：双孔； - 主机功率：2.5kW； - 制冷水浴：0.8kW； - 工作电源：AC220V±10% ；50Hz； - 配比重计：量程：0.600～0.650g/cm3、0.650～0.700g/cm3、0.700～0.750g/cm3、0.750～0.800g/cm3、0.800～0.850g/cm3、0.850～0.900g/cm3、0.900～0.950g/cm3、0.950～1.000g/cm3、1.000～1.050g/cm3、1.050～1.100g/cm3； - 相对湿度：≤80% 温度：0～45℃。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 12 | 农药密度测定仪(比重瓶法) | - 适用于农药产品的密度测定； - 采用电热管加热,压缩机制冷，数显PID温控仪控温； - 适用标准：NY/T1860.17； - 控温范围：0～100℃； - 控温方式：液晶数显PID温控仪； - 控温精度：±0.1℃； - 搅拌方式：电机搅拌； - 制冷方式（带制冷水浴）：压缩机循环制冷； - 工作单元：双孔； - 主机功率：2.5kW； - 制冷水浴：0.8kW； - 工作电源：AC220V±10%；50Hz； - 配比重瓶：广口比重瓶和窄口比重瓶； - 相对湿度：≤80% 温度：0～45℃。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 13 | 农药粘度测定仪(毛细管粘度计法) | - 适用于测定粘度范围在0.5～105 mPa.s的农药粘度； - 采用压缩机低温制冷仪外循环制冷、电热管加热，数显PID温控仪控温； - 适用标准：NY/T1860.21； - 控温范围：0～100℃； - 控温方式：液晶数显PID温控仪； - 控温精度：±0.1℃； - 制冷方式：压缩机制冷； - 加热方式：不锈钢电热管加热； - 搅拌方式：电机搅拌； - 工作单元：四孔； - 搅拌电机：≤14W 1450±50r/min； - 主机功率：2.5kW； - 制冷水浴：0.8kW； - 工作电源：AC220V±10%；50Hz； - 工作环境：相对湿度：≤80%；温度：0～45℃。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 14 | 农药粘度测定仪（旋转黏度法） | - 适用于测定粘度范围在10～109 mPa.s的农药粘度； - 适用标准：NY/T1860.21； - 粘度范围：1000～1000000mPa.s； - 控温范围：-5℃～-40℃任意设置； - 控温方式：液晶屏数显PID温控仪； - 控温精度：±0.2℃； - 加热方式：不锈钢电热管加热； - 制冷方式：压缩机制冷； - 制冷控制：磁力泵； - ☆显示方式：彩色触摸屏； - 结果处理：仪器自动显示； - 做样单元：酒精浴单孔； - 额定电压：AC220V±10% ；50Hz ； - 热管功率：2.5kW； - 相对湿度：≤80% 温度：0～45℃。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 15 | pH计 | - pH级别：0.001级； - mV：范围 (-2000.00~2000.00)mV；最小分辨率≤0.01mV；电子单元示值误差 ±0.03%或±0.1mV； - pH：范围 (-2.000~20.000)pH；最小分辨率≤0.001pH；电子单元示值误差±0.002pH； - 温度：范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0~275.0)℉；最小分辨率≤0.1℃/0.1℉ ；电子单元示值误差±0.1℃；仪器的示值误差±0.3℃(0.0℃-60.0℃)；±1.0℃(其他范围) ； - 使用环境：环境温度：(0～40)℃相对湿度：≤85%； - 电源：电源适配器(输入AC：100V~240V，输出：DC20V)。 | 2 | 工业 |
| 16 | 农药堆密度测定仪 | - 跌落次数设定范围：1-9999（ 标准设定：50）； - 跌落频率：30次/分钟±1次/分钟； - 提升高度：25mm； - 具塞量筒：250mL； - 掉电保护：≥10年； - 提升旋转角：≤10度； - 仪器质量：约26千克； - 最大功率：≤100VA； - 电源电压：交流220V/50Hz； - 环境温度：5-40℃； - 环境湿度：≤90％。 | 1 | 工业 |
| 17 | 微量水分测定仪 | - 显示系统：彩色液晶，触摸屏； - 电解电流：≤200mA（自动控制）； - 测量范围：1ppm～100%（含水量）；1微克～100毫克水； - 分辨率：0.1ug； - 准 确 度：1毫克水以内≤±5微克水；（不含进样误差）； - 1毫克水以上不超过±0.5%；（不含进样误差）； - 电 源：交流220V±10%，50Hz±5%； - 功 率：100W； - 环境温度、湿度：0℃～40℃；≤90%。 | 1 | 工业 |
| 18 | 颗粒耐磨性试验仪 | - 转数设定范围：1-9999r； - 转速设定范围：75-125 r/m； - 转数精度：设定转数的±0.5% r； - 转速精度：±2 r/m； - 电源电压：交流220V/50Hz； - 最大功率：≤200VA； - 环境温度：5-40℃； - 环境湿度：≤90%。 | 1 | 工业 |
| 19 | 农药粉尘测定仪 | - 主要功能：测定颗粒状农药粉尘含量； - 计时方法：电子计时器； - 空气流量计：10L/min----20L/min； - 过滤器：孔径75um±5um，直径40mm±0.5mm； - 抽气方式：微型真空气泵； - 电 源：交流220V±10%，50Hz±5%； - 功 率：50W； - 环境温度：0℃～40℃； - 环境湿度：≤90%。 | 1 | 工业 |
| 20 | 种子处理剂附着性测定仪 | - 适用于农药种子处理制剂中附着性的测定； - 玻璃漏斗：直径 145-175mm； - 有机玻璃圆柱形导槽：直径80-85mm；410mm-470mm； - 跌落次数：数显计次； - 试验方式：手动放样、电磁阀控制跌落； - 滑 盖 门：不锈钢板制作，安装在漏斗的底部； - 标准筛：2.5 mm ± 0.05 mm、 18目：1mm ± 0.01mm； - 总 功 率：100W； - 环境温度：室温～40℃、湿度≤80％RH ； - 工作电源: AC220V±10% 50Hz。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 21 | 冻融稳定性试验仪 | - 制冷方式：压缩机制冷； - 显示方式：≥8英寸液晶触摸屏； - 控温范围：-20～80℃ ； - 控温精度：±1℃； - 温度检测：精密温度传感器； - 控温方式：高低温1～99℃任意设置； - 工作方式：空气浴； - 内腔容积：≥21L； - 样品包装：安瓿瓶、离心管、烧杯 瓶装、袋装等多种组合； - 电 源：AC220V±10%，频率50Hz±2.5Hz； - 功 率：1500W； - 环境温度：0℃～40℃； - 环境湿度：≤85%。 | 1 | 工业 |
| 22 | 低温稳定性试验仪 | - 制冷方式：压缩机制冷；不用循环水； - 控温范围：室温～-10℃ ； - 控温精度：±0.5℃ ； - 分辨率：0.1 ℃； - 温度检测：数字温度传感器 ； - 显示方式：≥8英寸彩色大屏幕液晶触摸屏 ； - 计 时：至少包括单路或5路； - 冷储数量：单次10支标准100mL试管 ； - 低温功率：300W ； - 恒温浴介质：汽车防冻液或其他具有相同物理性能的液体； - 离 心 力：550G ； - 离心机功率：300W ； - 离心数量：单次4支标准100mL试管 ； - 电 源：AC:220V±10%；50Hz±2.5Hz ； - 环境温度、湿度：0℃～40℃；≤90%。 | 1 | 工业 |
| 23 | 农药分散性测定仪 | - 控温温度：20℃±0.5℃； - 搅拌棒：4个叶片，叶片夹角45°； - 烧杯：1000mL±20mL； - 计时：抽液自动计时并显示； - 搅拌棒距杯底距离：15mm； - 仪器质量：≤15千克； - 最大功率：≤100VA； - 电源电压：交流220V/50Hz； - 环境温度：5-40℃； - 环境湿度：≤90%。 | 1 | 工业 |
| 24 | 农药悬浮率测定仪 | - 量筒颠倒次数设定范围：1-9999（典型值30）； - 颠倒速度：30次/分钟±1次/分钟； - 量 筒：250mL具塞量筒； - 最大功率：≤100VA ； - 电源电压：交流220V/50Hz； - 环境温度：5-40℃； - 环境湿度：≤90%。 | 1 | 工业 |
| 25 | 紫外-可见分光光度计 | - 波长范围：190～1100nm； - 光谱带宽：≤1.5nm； - 波长准确度：±0.3nm； - ★波长重复性：±0.1nm； - 杂散光：0.05%T； - 波长扫描速度：≥3600 nm/min； - 波长移动速度：≥6000 nm/min； - 响应速度：有高速、标准、低速； - 吸光度准确性：±0.002Abs（0～0.5Abs）；±0.004Abs（0.5～1Abs）；±0.008Abs（1～2Abs）；±0.3％T； - 吸光度重复性：±0.001Abs（0～0.5Abs）；±0.002Abs（0.5～1Abs）；±0.004Abs（1～2Abs）；±0.15％T； - 基线稳定性：≤0.0003 Abs/h(500nm,2小时预热) - 基线平直度：±0.002Abs（200～1090nm）UV2510；±0.002Abs（200～950nm）（UV2501）； - 噪声水平：≤0.07%T（500nm处）或0.0003 Abs/300S (500nm)； - 光源：钨灯WI、氘灯D2； - 光源切换点：自动（325nm～370nm范围内可设定）； - 检测器：硅光二极管×2； - 电源：至少包括100、115、220、230、240V，（50/60Hz）；200VA； - 功率消耗：200VA（100V～240V，50/60Hz）； - 工作环境：环境温度：5～35℃，相对湿度：45～85％； - UV Analyst软件功能； - ★测量功能：至少包括光谱扫描、时间扫描、定量分析、多波长测量、动力学测试、核酸/蛋白质测量、OD600测量； - 控制功能: 至少包括波长移动、自动校零、仪器波长自动校正、暗电流扣除、自动六连池程序控制、光程校正等； - 测量: 开机初始化、测量条件的设定、标准或EXCEL格式报告输出或存储； - 数据显示: 光谱图及数据同时显示、谱图叠加； - 定量方式:至少包括 1~3个波长定量、常数输入法、标准曲线法(1次\2次\3次函数及折线拟合)定量、ABS系数计算； - 数据处理: 至少包括微分、导数、平滑、运算(图谱与图谱,图谱与数值)、动力学活性值计算、平均值、标准偏差及相对标准偏差自动计算。 - ★配备仪器性能自动监测功能:提供GLP/GMP导向功能； - ★一体化铸铝底座； - ★全自动波长校正定位，自动校正基线，自动切换滤色片与光源;基线:1条系统基线，2条使用者基线。 | 1 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.仪器到达后，中标人在接到通知后在规定时间内在安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.中标人应在设备验收合格后7日内提供现场培训，确保采购人掌握操作及基础维护技能。培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3.货物需求里有特别规定的，以货物需求中的需求为准。

## 八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将无条件修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供无条件服务。