# 采购需求

## 一、总体说明

1.本章所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本章的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

2.本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

3.除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

4.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。

5.采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

## 二、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订后60个日历日内完成供货、安装及系统调试。 |
| 2 | 交付（实施）的地点（范围） | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点 |
| 3 | 付款方式 | 验收合格且收到供应商发票7个工作日内一次性支付合同款项 |
| 4 | 质量保证期 | 自验收合格之日起，所有产品质保期至少3年。 |

## 三、采购需求

（一）指标标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分，共5项 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分，共20项 |
| 无标识项 |  | 不作为评审项，投标文件中无需列明。 但合同签订后将作为履约验收的依据，招标人将在验收时核实。如不符合招标文件要求，招标人有权终止合同，由此产生的责任与后果均由中标单位承担。 |
| 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车电池展示台 | 一、功能要求： 选用新能源磷酸铁锂动力电池包，带BMS电池管理系统，可呈现磷酸铁锂动力电池包核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数等。 二、功能特点： 1.可运行的新能源动力电池充放电总成，充分展示各主要零部件组成结构和逻辑控制关系。 2.各主要部件安装在实训台上，电气连接方式与实车相同，配置高压线束带高压互锁，让学员在拆装连线过程掌握高压系统零部件拆装要点和安全保护。 3.动力电池包显示器安装在面板上，系统内置电池管理监控模块，可进行单电池电压、总电压、系统状态、报警状态、均衡状态等数据检测读取。 4.实训台配放电模块，模仿车辆能量消耗过程。动力电池包设置有机械维修开关，拔出机械维修开关后，可以打开上盖观察；高压电器连接器均采用国标产品。 5.实训台配备≥12V电源接地机械开关，可随时断开≥12V接地，切断整个系统电源。 6.实训台可进行单电池模组拆装，进行系统验证，上位机显示单体电池电压温度及整包电池参数信息。 7.UV平板喷绘彩色面板完整显示动力电池包，充电，放电工作原理图，并安装用检测端子，借助万用表和示波仪，实时检测各种状态下参数变化。 8.实训台由移动实训台(带原理面板)组成，实训台水平放置，安装主要零部件；实训台底部安装≥4个脚轮，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 9.工作站主体材质/规格： 9.1整体采用钢制材料折弯冲压焊接而成，前部采用R角≥25°防碰撞设计，铝型材规格：≥40×40mm。操控面板采用装配式设计，操控单元采用≥150°视角操控面板。 9.2移动脚轮：工作站移动脚轮≥4个，单轮承载能力≥320kg，配套刹车系统可移动锁止确保教学实训安全。 9.3不少于三抽屉一柜式储存空间设计，抽屉总体尺寸：≥620×540×120mm（长×宽×高）。抽屉储存空间采用重型导轨配套双阻尼设计，单抽屉额定承重不低于36kg。储物柜尺寸：≥880×690×690mm（长×宽×高），隐藏式柜门合页设计，旋转式门锁。 10.配备智能故障考核设置系统 ■10.1故障设置考核系统 故障设置考核系统需内设授课故障设置和考核设置，教师进入界面与学生进入界面采用主界面点击切换登入。 （1）老师进入教师界面，首先进行网络测试可以检查考核系统是否正常工作， （2）老师进入教师界面，如需进行授课故障案例分析讲解，选择授课故障设置工作界面，进行故障案例分析讲解， （3）老师进入教师界面，考核故障设置，教师通过对考核故障难易度的任意编写，还可编写学生姓名考核编号，设置不同实训台不同ECU针脚位为故障点。 （4）学生进入界面，可以凭编号进入考试界面，每次考核的时常为60 分钟，学生考核结束后自动显示学生考核成绩。（注：投标文件中提供10.1所述要求软件功能截图） 10.2智能故障控制终端 ■10.2.1自带WIFI 或有线控制或与校园网络连接进行远程实训控制，智能故障控制终端也自带服务器功能，所有用户可通过操作平台直接连接智能故障控制终端。可设定与汽车电控模块引脚有关的各种常见故障，至少包括：线路断路、交互短路、内置阻值，偶发等故障现象。基础故障设置≥32位。（注：投标文件中须提供以上软件功能截图） 10.2.2每台智能故障终端wifi名称为：校方名称后加实训台架名称。 10.2.3可以多台设备通过有线或无线组成一个网络，通过一台平板PC控制所有连网设备。安装有RJ45网络接口与WIFI热点共享功能，备有RS-232串行口。 10.2.4、支持一故多障（如设置一个故障同时产生4个或多个间隙故障）含盖短路、断路、间隙故障任意组合。 三、技术规格： 1.外形尺寸（mm）：≥1600×700×1720mm（长×宽×高） 2.输入电源：AC220V±10% 50Hz 3.动力电池类型：环保型动力电池（单体电池≥3.2V/20AH） 4.动力电池包显示屏：≥21寸 5.高压大电流继电器：线圈电压：≥12VDC 四、实训项目： 1.新能源动力电池包（BMS）控制原理认知。 2.新能源动力电池包（BMS）主要零部件功能认知。 3.新能源动力电池包（BMS）各种状态下逻辑控制关系，掌握电流，电压，电池压差，电池温度等参数变化规律认知。 4.BMS如何采集动力电池组压差，并控制充电和放电过程实训实验。 5.BMS如何采集动力电池组温差，并控制充电和放电过程实训实验。 6.新能源高压系统操作安全注意事项，高压连接器插拔方法实训实验。 7.新能源动力电池包（BMS）故障分析与诊断。 8.新能源动力电池包（BMS）拆装与维护实训。 | 2套 | 工业 |
| 2 | 动力电池分容柜 | 1.产品功能要求 1.1.输入电源：Ac 220V ±10%/ 50Hz 1.2.输入功率≥820W 1.3.分辨率：分辨率AD≥16bit；DA≥16bit 1.4.输入阻抗：≥1MQ2。 1.5.恒压电压范围控制：≤25mv。 1.6.最低放电电压：上下夹具两端可放电至2V，2m线长可至2.5V。 1.7.电压精度：±0.05% of PS。 1.8.稳定度：0.05% of FS。 1.9.每通道输出范围：量程一：5mA-1A；量程二：1A-6A；量程三：6A-12A。 1.10.精度：±0.05% of FS。 1.11.恒压截止电流：量程一：2mA；量程二：12mA；量程三：24mA。 1.12.稳定度：±0.05% of FS。 1.13.单通道最大输出功率：60W，稳定度：0.1% of FS。 1.14.最小时间间隔：100ms。 1.15.数据记录条件：最小电压间隔：10mV。 1.16.数据记录最小电流间隔：量程一：2mA;量程二：12mA；量程三：24mA。 1.17.记录频率：10Hz。 1.18.充电模式：至少包含恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电等 1.19.充电截止条件：至少包含电压、电流、相对时间、容量、能量等。 1.20.放电模式：至少包含恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电等。 1.21.放电截止条件：至少包含电压、电流、相对时间、容量、能量等。 1.22.保护功能：至少包含掉电数据保护、具有脱机测试功能、可设定安全保护条件等。 1.23.数据库：采用集中管理测试数据 1.24.上位机通讯方式：基于TCP/IP协议。 1.25.服务器操作系统：Windows 7及以上。 1.26.数据输出方式：EXCEL2003,2010、TXT。 1.27.通信接口：网口。 1.28.漏电流：≤5uA 1.29.整机通道数：≤8 1.30.工作温度范围：0℃~40℃(在25±10℃范围内，保证测量精度：精度漂移0.005% of FS /℃。。 1.31.存储温度范围：-10℃~50℃。 1.32.工作环境相对湿度范围：≤70%RH（没有水汽凝结)。 1.33.存储环境相对湿度范围：≤80%RH（没有水汽凝结)。" | 2套 | 工业 |
| 3 | 动力电池主动均衡器 | 1.功能要求 1.1.均衡输出电压可调节设定范围：1.5V-5V。 1.2.输出通道数：单通道12S×2。 1.3.输出电流可调节设定范围：0.5-2.5A 1.4.输出功率：单通道≥25W。 1.5.输出：电压测控精度≥0.05%FS 1.6.电压采集分辨率：≥1mV 1.7.电流测控精度：±0.05%FS。 1.8.电流采集分辨率：±0.1A。 1.9.温度检测精度：±1℃，显示分辨率±0.1℃（范围：-40~125℃)。 1.10.温度采集通道数≥4。 1.11.电池侧保护：欠压、过压、过流、过温、反接、短路、保护。 1.12.保护功能：软硬件保护，错接检测。 1.13.数据显示：≥4.3英寸显示屏窗口实时显示单体状态信息，故障显示，运行状态，时间。 1.14.数据：数据存储,均衡过程中的电压、电流、温度及单体数据导出数据追溯。 2.规格参数要求 2.1.海拔高度：≥3000m。 2.2.环境温度：-5℃-45℃。 2.3.存储温度：-20℃-60℃。 2.4.环境条件：大气压力90~105kPa。 2.5.最大相对湿度：0~95%（无冷凝)。 2.6.通讯方式：USB接口。 3.7.设备升级：支持U盘/CAN升级。 3.8.防护等级：≥IP20。 3.9.冷却方式：风冷。 | 2套 | 工业 |
| 4 | 新能源汽车交直流充电智能实训台 | 1.产品要求： 实训平台应基于国标交流充电桩和直流充电桩的技术规范进行设计。平台需满足日常教学对交/直流充电桩的结构原理认知、工作原理教学、系统故障设置与检修等教学训练需求。 2.产品功能要求： 2.1交流/直流充电桩安装在一张面板上，按照交流模块和直流模块进行分类，面板上设计有交直流充电桩结构组成和工作原理相关内容； 2.2直流充电桩模块面板上喷绘有高清电路原理图和直流充电原理示意图，充电桩原理示意图配套有国标充电桩的标准数值参数； 2.3直流充电桩系统零部件安装在对应的电路图中，电路图配套相应的检测端子； 2.4直流充电桩可进行诸如漏电保护器、辅助电源、充电控制模块、DC+\DC-高压接触器、显示器、CAN通信模块、直流充电枪、急停开关等核心部件的结构认知和工作原理教学训练； 2.5教学面板上安装有检测端子，可进行相关信号的测量； 2.6教学实物均采用透明防护罩进行安全防护，并张贴有高压危险警告标识，确保教学实训安全； 2.7直流充电桩模块需符合国家相关标准，额定功率不低于3.2kW，输出电压范围需覆盖主流电动乘用车的充电需求。模块应具备CAN通信功能，具有高安全性设计，实训室的常规单相AC220V电源即可满足需求，无需单独进行工业布线； 2.8直流充电过程中通过显示器可以对充电电压、充电电流、SOC值进行实时显示； 2.9交流充电桩配套诸如漏电保护器、充电控制模块、刷卡模块、充电状态指示灯、急停开关、交流充电枪等实物； 2.10交流充电桩教学面板喷绘有交流充电原理示意图和充电桩标准参数值，可与实物配套进行充电原理教学训练。 3.教学实训任务要求： 3.1交流/直流充电桩结构原理认知； 3.2交流/直流充电桩充电操作方法； 3.3交流充电桩cc信号测量； 3.4交流充电桩集成式控制模块的结构组成工作原理认知； 3.5直流充电CAN、CC1、S-、S+、A-、A+、PE等信号的测量。 4.配置清单需包含但不限于： 4.1漏电保护器≥1 套； 4.2辅助电源 ≥1 套； 4.3充电控制模块 ≥1 套； 4.4 DC+\DC-高压接触器 ≥1 套； 4.5显示器 ≥1 套； 4.6 CAN电源模块 ≥1 套； 4.7直流充电枪 ≥1 套； 4.8急停开关 ≥2 套； 4.9漏电保护器 ≥1 套； 4.10集成式充电控制模块 ≥1 套； 4.11刷卡模块 ≥1 套； 4.12充电状态指示灯 ≥1 套； 4.13交流充电枪（或交流充电连接器） ≥1 套。 5.配套智能教学终端硬件要求： 配置：运行内存 ≥8GB；储存内存 ≥256GB ；屏幕尺寸：≥21.5英寸；分辨率：≥1920×1080像素； 屏类型：IPS。 6.产品规格参数要求： ■6.1集成式一体化教学平台主体材质/规格：教学平台总体由检测模组、桌面模组、辅助模组、底座模组四部分组成。（注：投标文件中须提供平台实物照片作为佐证平台由检测模组、桌面模组、辅助模组、底座模组四部分组成。） 6.2采用钢制材料折弯冲压焊接而成、采用≥2mm冷轧钢。平台规格尺寸（长×宽×高）：≥1500×780×1780mm模块化设计。 6.3检测模组采用采用内方外圆设计尺寸不小于长×宽×高1500×180×960mm，边角采用圆角防撞，教学面板采用内嵌入式安装，双快拆门设计单门不小于长×高650×920mm； 6.4桌面模组不小于长×宽×高1500×780×100mm，边角采用圆角防撞设计，与辅助模组内嵌入装配，工作区域尺寸不小于长×宽1500×600mm； 6.5辅助模组用于教学检测工具实训资料的存放，规格不小于长×宽×高1400×680×520mm，边角采用圆角防撞设计，与桌面模组、底座模组内嵌入装配，左右装配嵌入式双曲面LED灯带、曲面尺寸不小于235×10mm。双开门采用隐藏式柜门合页设计，旋转式门锁。单柜门尺寸不小于长×宽×厚458×428×12mm； 6.6底座模组不小于长×宽×高1500×780×100mm，边角采用圆角防撞，与辅助模组内嵌入装配，内部嵌入式安装LED地照灯； 6.7交流充电枪参数：额定最大充电电流32A 供电电压交流AC 250V 直流充电枪参数：DC750V-1000V。 | 2套 | 工业 |
| 5 | 充电桩负载机柜 | 适用于各种型号汽车充电站充电模块的试验检测。 充电桩检测负载箱技术参数： 1.输出电压：≥AC220V 2.负载输出方式：阻性+感性负载 3.负载路数：≥2路； 4.输出电流：AC 0.1～34A连续可调 5.输出功率因数：0.7～0.8可调节 6.电压、电流表头的测量精确度：≥0.5级。 7.具有漏电、过载、短路保护等功能。 8.功率因数测试精度：≥1% | 1套 | 工业 |
| 6 | 一体化集成拆装工具 | - 工具车技术参数： - 1、小抽屉尺寸（mm）：≥590×430×70，大抽屉尺寸（mm）：≥590×430×150，净重：≥50Kg，整体承载：≥400Kg。 - 2、蛇形中控锁设计，附≥10mm防滑垫以及防滑圆管塑胶把手。 - 重型加宽万向轮附带刹车，单一轮子荷重≥150KG。 - 3、本体钢板厚度≥0.8mm，重型轨道抽屉可承载物品≥30KG。 - 4、抽屉可100%抽出，抽屉具有自动吸入功能MIS功能（当一个抽屉打开的时候其他抽屉处于锁止状态） - 5、第一层： - 5.1. 绝缘开口扳手不少于2件，规格涵盖10、12mm - 5.2.不少于2件绝缘单梅花扳手，规格涵盖10、12mm - 5.3.不少于1件绝缘内六角扳手，规格5mm - 5.4.不少于4件绝缘六角长套筒，规格涵盖8、10、14、17mm - 5.5.不少于8件绝缘六角套筒，规格涵盖8、10、12、13、14、17、19、22mm - 5.6.不少于12件绝缘螺丝批六角套筒，规格涵盖4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm - 5.7.不少于3件绝缘附件，包含绝缘接杆 - 5.8.不少于1件绝缘棘轮扳手3/8 - 6、第二层： - 6.1.不少于4件绝缘米字螺丝批，规格涵盖PZ0×60mm、PZ1×80mm、PZ2×100mm、PZ3×150mm - 6.2.不少于4件绝缘十字螺丝批，规格涵盖PH0×60mm、PH1×80mm、PH2×100mm、PH3×150mm - 6.3.不少于8件绝缘一字螺丝批，规格涵盖SL2.5×75mm、SL×3×100mm、SL3.5×100mm、SL4×100mm、SL5.5×125mm、SL6.5×150mm、SL8×175mm、SL10×200mm - 6.4.不少于1件测电笔 - 6.5.不少于5件绝缘钳子，规格涵盖钢丝钳8"，尖嘴钳8"，斜嘴钳6"，剪刀，剥线钳6" - 7、第四层： - 7.1.不少于16件12.5mm公制六角套筒，规格涵盖8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32mm - 7.2.不少于9件12.5mm公制六角长套筒，规格涵盖10、12、13、14、15、16、17、18、19mm - 7.3.不少于4件12.5mm公制气动六角套筒，规格涵盖17、19、21、23mm - 7.4.不少于3件火花塞套筒，规格涵盖14、16、21mm - 7.5.不少于12件10mm公制六角套筒，规格涵盖8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm - 7.6.不少于13件6.3mm公制六角套筒，规格涵盖4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm - 7.8.不少于3件快速棘轮脱落扳手，规格涵盖6.3、10、12.5 - 7.9.不少于10件套筒附件，包含接杆、转接头、万向接头 - 7.10.不少于61件专业级旋具头组套 - 8、第五层： - 8.1.不少于16件公制精抛光两用扳手，规格涵盖8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24MM - 8.2.不少于15件公制精抛光双开口扳手，规格涵盖6×7mm、8×10mm、9×11mm、10×12mm、11×13mm、12×14mm、13×15mm、13×16mm、14×17mm、16×18mm、17×19mm、19×21mm、22×24mm、24×27mm、30×32MM - 8.3.不少于6件公制精抛光油管扳手，规格涵盖8×10mm、9×11mm、10×12mm、12×14mm、13×15mm、14×17mm - 8.4.不少于1件活动扳手10” - 9、第六层： - 9.1.不少于9件加长中孔花型内扳手组套 - 9.2.不少于9件套加长球头内六角扳手 - 9.3.不少于1件木柄圆头锤，1.5lb - 9.4.不少于1件防震橡胶锤40mm - 9.5.不少于1件14片塞尺 - 9.6.不少于1件笔式拾取器 - 9.7.不少于1件卷尺，5M - 9.8.不少于1件美工刀 - 9.9.不少于1件轮胎充气枪 - 9.10.不少于1件双头气门芯扳手 - 9.11.不少于1件可调式扭力扳手(进口盒装),20KG - 9.12.不少于1件测电笔6V-12V-24V - 9.13.不少于1件豪华吹尘枪 - 9.14.不少于7件冷气、油管折卸工具组 - 9.15.不少于1件快速接头-公体-外牙型1/4"，CPM10 - 10、第七层： - 10.1.不少于12件刹车分泵调整组(通用型) - 10.2.不少于1件三爪扁脚滤清器扳手(升级版) - 10.3.不少于5件强力钢板碗型机油格扳手，65MM/14P，67MM/14P，74.5MM/14P，79MM/15P，79.5MM/15P - 10.4.不少于2件手拷式滤清扳手（不锈钢），55MM-75MM，75MM-85MM - 10.5.不少于1件胶扣起子 - 10.6.不少于19件四角六角油头组(红盒) - 10.7.不少于4PCS汽车内饰拆装工具组 - 10.8.不少于1件十字扳手 - 10.9.不少于1件360度旋转COB检修灯 - 10.10.不少于5件T型套筒扳手8，10，12，13，14mm | 2套 | 工业 |
| 7 | ▲动力电池装调实训工作平台 | 一、产品功能： 模拟动力电池系统运行，包含动力电池系统上电下电数据采集电池管理电池数据标定。 二、技术需求： 1.实训台采用电压≥72V、容量≥30AH磷酸铁锂动力电池组，配套电池管理系统，直观展示动力电池连接方式以及充放电过程。 2.每组电池车规级PCB板进行电压电流数据采集并采用车规级连接插头，信号采集器采集到的电池数据通过CAN总线发送到BMS管理器进行分析处理，BMS管理器通过 CAN接口将电池参数及BMS管理状态上报给上位机展示。 3.实训台设置应急开关、高压互锁开关、主继电器、预充继电器、预充电阻、充电继电器和霍尔电流感应器等主流电动车电池管理系统必备器件，可展现出电池管理的全过程: 4.实训台安装国标220V交流充电接口和车载充电模块。车载充电系统可以分快充和慢充，实现快速充电。 5.实训台配置有12V低压蓄电池和低压充电模块，可展示高压电给12V低压电瓶的充电过程。 6.动力电池系统配置DC-DC转换模块，能将动力电池组高压转换为12V电压电，给低压蓄电池和其它低压用电设备供电。 7.电池管理器当检测到温度异常时，温度过高和过低指示灯点亮，进行提醒。 8.绝缘检测功能，动力电池高压系统配备绝缘检测板，能适时监控动力电池绝缘情况，防止漏电发生意外。 9.平台配套负载系统，可以多档位调节，最大放电电流不小于15AH，灵活控制电池包的放电效率，能实现15分钟放电，SOC剩余50%。 10.电池箱内部高压需采用铜排连接，铜排过载能力大，同时铜排必须配置绝缘套，防止勿触碰，不能使用导线替代。 11.操作台放电需包含两种，一种是对内放电，通过设备自带的负载放电，另一种是对外放电，即连接纯电动汽车驱动系统装调与检测技术智能平台进行放电。 12.台架装有万向脚轮，脚轮带锁止机构；台架采用钢材制作，面板平铺，显示屏≥21.5寸，采用立杆支撑。 13.检测面板需采用全铜高压大电流耐高温高绝缘32A香蕉端子，检测面板需采用高透明亚克力板， 14.检测面板印刷高清电路，方便学员了解动力电池系统组成和控制原理。 15.系统配备智能车载充电机，充电机通过CAN协议与BMS通信，连接充电枪后系统自检OK后充电正极接触器闭合，充电机根据BMS状态信息进行恒流充电，BMS对充电过程进行实时在线监测。通过CAN数据采集软件采集BMS与充电器之间的报文 从而分析BMS与充电机的工作状态。 16.配备不小于21.5寸触摸工控电脑，可以观察电池组电压，电流、温度、SOC等信息，可通过CAN数据采集口进行读取BMS系统参数功能，对系统参数进行修改，模拟系统一级、二级告警和保护等信息变化状态； 17.配套新能源汽车动力电池和管理系统平台数据交互智能采集上位机软件； 17.1软件支持XP、WIN7、WIN8、WIN10等平台，连接支持CAN与COM通讯、CAN设备序号选择不低于5组、can设备类型4种及以上、不低于俩组通道号的选择、通讯波特率支持125K、250K、500K、800k、1000k,BMS数据交互支持主机与62位从机。 17.2系统概况：包含总电压 总电流 SOC，最高低单体电压信息、最高低单体电压位置、平均单体电压、压差、最高低单体温度、最高低温度位置、平均温度、温差等信息读取。 17.3系统状态：KyeOn信号电压、唤醒信号电压、VCC电压、充电机输出电压与输出电流、充电状态、加热制冷状态、绝缘检测Rn与Rp、电流传感器故障、CC2电压、8组继电器工作状态、系统状态、从机通信状态、国标状态等信息读取。BMS系统软件更新与替换修改与数据采集。数据采集支持总电流电压SOC 电池温度 单个电池电压，平均电压最高最低电压，钥匙信号、CC/CP信号、充电电压充电电流、放电电流放电电压等。支持BMS数据修改，BMS软件导入与导出。数据标定与数据固化功能，SOC修改功能等。 17.4可调式恒流恒压多功能充电器，可通过软件调节充电电流大小、充电时长、充电保压设定等功能，带can报文读取与截取解析。 17.5含车架信息管理与锁定功能配备标定化数据管理识别电池装配车型。 三、动力电池PACK检测装调教学系统 ■1.工作指示功能包含总正总负、READY、预充、充电等，图形化包含动力电池组电压电流温度内阻SOH SOC高压互锁状态等。（注：投标文件中提供软件界面截图） 2.智能仿真系统安装在≥21.5寸高清多媒体终端动态显示，智能教学系统通过通信协议与动力电池管理系统智能实训台实现信息交互。 3.系统启动时，进入自检状态，能对BMS系统等进行检测，并对检测结果进行判定，结果异常可重新检测，检测结果正常可启动系统。 4.系统具有数据教学标定诊断等四大主要功能。 4.1教学模块包含动力电池组、电池管理系统、车载充电系统、车载DC-DC系统等四个章节. 4.2动力电池组主要讲解磷酸铁锂电池三元锂电池镍氢动力电池燃料电池飞轮电池。通过课件动画微课等形式让学员了解几种常见电池的结构工作原理和几种常见电池性能比较，实训电池组结构的基础教学。 4.3以电池管理器介绍新能源汽车高压互锁原理含高压插接器结构教学。并且能通过教学系统对高压互锁模式进行调节切换，展现目前主流互锁方式PWM检测和恒定电压检测两种互锁原理和检测方法。 4.4电池PACK学习包含电池PACK流程教学图，包含整包结构、双列模组与单列模组结构教学。 4.5动力电池管理系统主要讲解电池管理系统组成工作模式功能。 4.6在动力电池工作模式的上电下电充电模式中，通过控制电路中电流的流动，如预充接触器主负接触器主正接触器等。通过理虚实一体化结合，清晰展现动力电池工作模式下BMS控制逻辑。同时配合实训课程，以任务引领的形式，将课程与实训相连接，实训理虚实一体化教学。能通过交互界面实训元器件测试，判断部件是否工作正常，主要包含主正接触器预充接触器充电接触器等。 4.7动力电池车载充电系统包含车载充电机的结构与工作原理介绍教学，交流充电系统工作原理学习教学充电口采用图形化教学，直流充电系统的工作原理学习教学，包含CAN报文握手式知识学习等。 4.8 DC-DC转换系统包动力电池从高压直流转换为低压直流过程和控制原理教学。 5.数据采集功能 采用24路数字图形化电压采集显示与4路电池温度显示。精准式最低最高电池组电压温度进行可视化显示，适用PACK调装与电池均衡修复教学。 6.标定 采用多路多功能电池组标定设置不少于10路。满足电池组装车式标定优化应不少于2级优化功能。 7.诊断 通讯报警、SOC高低报警、充电欠压过温报警、预充报警、充电座充电器过温、系统状态、从机通信状态、国标状态等信息读取。带故障码数据显示功能。 四、支持实训： 1.动力电池包电芯性能检测 2.动力电池串并联性能试验 3.新能源汽车动力电池系统组成认知 4.新能源汽车分布式电池管理控制原理认知 5.新能源汽车动力电池各运行状态控制逻辑关系，掌握动力电池上电下电充电控制 6.新能源动力电池均衡管理控制实训 7.动力电池包过充和过放电控制试验 8.交流充系统认知 9.动力电池接触器性能测试试验 10.新能源汽车高压互锁完整性性能检测试验 11.动力电池告警各主要性能参数设置实训 12.动力电池高压安全操作和检查实训 13.电池管理系统（BMS）故障诊断与分析实训 14.动力电池数据采集器故障诊断与分析实训 15.车辆慢充故障诊断与分析实训 16.DC-DC转换系统认知 17.DC-DC故障诊断与分析 18.低压蓄电池的检查与更换 - 19.支持BMS系统程序更新及工作逻辑调整升级 | 1台 | 工业 |
| 8 | 动力电池装调测试套装 | 一、产品要求 动力电池装调测试套装需采用市场主流车型进行结构设计，配套车规级分布式电池管理系统，实现动力电池分拣、分容、充放电电路搭建及装配测试等技能。 二、产品需由≥24串电池、1套车规级分布式电池管理系统、1个散热式负载、1个国标交流充电口、1个车载充电机、4个接触器，1个熔断器、1个直流数显表、1个预充电阻、1个交互终端、1套动力电池管理系统智能诊断系统等组成，所有组成配件放置拉杆式铝塑箱内，铝塑箱内置泡沫卡托，需保证放置在其中的所有配件不会在移动过程中产生碰撞。 三、产品功能 1.能手动对单体电芯进行任意连接组装，完成电池成组后，电池包电压应≥72V，模组间应安装有熔断器，保证实训安全。 2.能手动对负载电路、控制电路、充电电路进行搭建。 3.负载电路运行时，可通过数显表实时显示线路上的电压、电流。 4.可通过诊断系统软件对电流传感器的数据进行校零。 5.可通过诊断系统软件控制电池组充电、放电。 6.可通过诊断系统软件查看电池组数据流（总电压、单体电压、绝缘阻值、压差、单体温度、最高单体电压、最低单体电压）。 7.可通过诊断系统软件查看电池管理系统故障码（故障码仿照SAE标准故障编制）。 8.可通过诊断系统软件控制电池管理系统进入工装模式，对接触器进行动作测试。 9.可通过诊断系统软件修改电池管理系统告警参数，对SOC、电池容量进行标定。 10.可通过软件更改电池信息采集器电压、温度采样数据。 四、实训项目 1.电池串联/并联实训 2.电池模组串联实训 3.电池告警参数设置实训 4.电池0.5C放电实训 5.电池模组均衡实训 6.电流传感器校准实训 7.交流充电口认知实训 8.0.5C交流充电实训 9.预充电路搭建实训 10.接触器检测实训 五、汽车职教扫码教学系统 ■1.智能扫码教学系统支持扫码枪及移动设备扫码功能。系统核心至少围绕“扫码学习、学习管理、二维码生成”三大模块构建。（注：投标文件中同时提供此系统的功能截图和检测报告扫描件） 2. 二维码生成模块： 2.1系统内置功能强大的二维码生成工具，支持基础教学资源的封装， 2.2多格式资源兼容：除支持视频（MP4、AVI、FLV等）、动画（SWF、GIF等）、文档（PDF、Word、PPT等）、图片（JPG、PNG、BMP等）等常规资源外，特别适配汽车职教特色资源，如发动机拆装步骤动画、变速箱工作原理3D模型（GLB、FBX格式）、故障诊断流程图、维修手册扫描件等，实现专业资源的无缝封装。 2.3 二维码个性化配置：支持自定义二维码样式，包括颜色（匹配院校VI色系）、Logo（嵌入院校或专业标识）、尺寸（根据教学场景需求调整，如设备贴标用小尺寸、展板用大尺寸）； 2.4 资源关联与版本控制：支持单个二维码关联多个资源（如某车型发动机二维码同时关联拆装视频、零件图、常见故障案例），形成“资源包”；当教学资源更新时，可直接替换原二维码关联的资源链接，无需重新生成二维码，确保学生获取的始终是最新教学内容。 3. 扫码学习模块： 3.1 多终端适配与便捷访问：支持扫码枪（有线/无线）等多种设备扫码，学生在实训车间通过扫码枪扫描设备上的二维码，即可在实训台旁的显示屏上查看操作视频。 3.2 场景化学习引导：针对实训项目设计“步骤式扫码学习”，如发动机拆装实训中，每个零件或步骤节点贴有专属二维码，学生扫码依次查看该步骤的操作要点、注意事项、工具使用方法，避免操作失误。 4. 学习管理模块： 支持教学资料添加与整合：支持教师在学习管理后台直接上传、添加不同类型教学资料，包括课程课件、实训指导书、行业标准文档、维修案例集等；可将添加的资料与对应课程、实训项目进行关联，生成专属学习资料包，并可一键生成资料对应的二维码，方便学生通过扫码快速获取；同时支持对添加的教学资料进行编辑、分类归档，实现教学资料的集中管理与高效复用。 | 2套 | 工业 |
| 9 | 驱动电机及控制器实训台 | 一、产品需求 可用于院校对驱动电机及控制系统理论和维修实训的拆装与维护、结构与原理认知、系统操作、功能动态演示、故障检测与诊断、电机主要性能数据测试等教学需要。 二、功能要求 1. 纯电动车驱动电机及控制系统真实器件包含充电机与充电插座、驱动电机、点火开关、电机控制器、档位开关、加速踏板、电源开关、DC-DC模块、仪表、继电器、电池等模块等，可操作运行的纯电动车驱动电机及控制系统，展示系统的结构与原理、动态演示系统工作过程，可完成驱动电机及控制系统性能各项检测； 2. 动力电池：磷酸铁锂离子动力电池组电压≥72V、容量≥20AH带充电机； 3. 配备电机性能检测系统（数显电压电流表、转速表、扭矩表、功率表、磁粉制动器、测试上位机软件）实现电机的主要性能数据测试； 4. 面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等； 5. 多功能仪表显示系统电流与电压、转速、档位等数据变化； 6. 配备至少32位智能故障考核系统 7. 智能故障操作终端 7.1采用处理器不低于64位8核，搭载双频wifi高速互联支持5GHZ信息通讯5.0蓝牙通讯，大容量电池管理，支持无线传屏功能，外部带有防护套装防止磕碰。 7.2智能终端支持高清视频（维修教学讲解视频）播放，学生操作视频录制与课件照片拍摄功能支持教学文档编辑、支持幻灯片文件编辑。 7.3内置汽车教育资源公共实训平台系统，可免费联网登入学习与课程更新。 7.4可内置远程服务功能模块、可辅助教师教学与教学信息采集。 7.5智能操作终端内带“云”资料下载功能（包括维修手册、软件更新、课程方案等）。 7.6智能操作终端自带二维码功能，学生与教师通过智能端扫描二维码，可以获取实训台架传感器与执行器的知识热点原理介绍。 7.7自带课程编写备课功能，内置教学资料包含实训设备维修手册、实训指导书、教学视频、3D动画资源等 8, 故障设置考核系统 8.1故障设置考核系统内设常见授课故障设置和考核设置，教师进入界面与学生进入界面采用主界面点击切换登入，老师进入教师界面。 8.2首先进行网络测试可以检查考核系统是否正常工作， - 8.3如需进行授课故障案例分析讲解，选择授课故障设置工作界面，进行故障案例分析讲解，可参考平板内置实训指导书， - 8.4考核故障设置，教师通过对考核故障难易度的任意编写，还可编写学生姓名考核编号，设置不同实训台不同ECU针脚位为故障点 - 8.5学生可以凭编号进入考试界面，每次考核的时常为60 分钟，学生考核结束后自动显示学生考核成绩，学生通过对故障点分析包括电流电压通断等。 9. 智能故障控制终端 9.1自带WIFI 或有线控制或与校园网络连接进行远程实训控制，智能故障控制终端也自带服务器功能，所有用户可通过操作平台直接连接智能故障控制终端。可设定与汽车电控模块引脚有关的各种常见故障，包括：线路断路、交互短路、内置阻值，偶发等故障现象。基础故障设置不少于32位或更多。智能终端自带数据储存，学生可通过操作平台读取实训台架相关知识热点与模拟考核学习。 9.2每台智能故障终端wifi名称为校方名称后加实训台架名称方便校方管理 9.3可以多台设备通过有线或无线组成一个网络，通过一台平板PC控制所有连网设备。安装有RJ45网络接口与WIFI热点共享功能，备有RS-232串行口。 9.4支持一故多障（如设置一个故障同时产生4个或多个间隙故障）含盖短路断路间隙故障任意组合 三、规格要求 1. 外形尺寸：≥1600×700×1700mm； 2. 框体工艺材质：主体需采用≥1.5mm厚冷轧板， 3. 系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图完全遵循原厂维修手册电路图绘制而成）。 4. 测试孔：不低于4mm面板香蕉插座孔。 四、实训项目要求要求 1. 驱动电机及控制系统维护与保养、使用操作方法。 2. 驱动电机故障诊断与维修。 3. 电机控制系统故障诊断与维修。 4. 电动机性能、能量管理检测。 5. 手动维修开关在强电回路的作用。 6. 高压互锁的保护作用。 7. 车载充电机工作原理和引脚定义，车载充电机常见故障和更换,电池充电操作。 8.DC-DC转换器工作原理和引脚定义，DC-DC转换常见故障和更换方法。 9. 电机系统零部件组成和功能，驱动电机及控制系统控制原理。 10. 驱动电机及控制系统控制参数测量方法。 11. 驱动电机及控制系统常见故障和排除方法。 12. 电子油门踏板工作原理和引脚定义，电子油门踏板常见故障和更换方法。 13. 档位控制器（开关）工作原理和引脚定义，档位控制器（开关）常见故障和更换方法。 14. 电机性能检测实验实训（电压、电流、转速、扭矩、功率测试）。 15. 电机在车辆匀速工况下，电机转速、电压、电流、扭矩、功率等参数的变化关系。 16. 电机在车辆加速工况下，电机转速、电压、电流、扭矩、功率等参数的变化关系。 17. 电机在车辆减速工况下，电机转速、电压、电流、扭矩、功率等参数的变化关系。 - 18. 电机不转动情况的故障分析及排除。 | 1台 | 工业 |
| 10 | 电驱动总成拆装实训工作台 | 一、产品需求 动力总成拆装平台采用新能源汽车动力总成为基础，配套专用拆装检测工作平台，便于对新能源汽车动力总成拆装检测、维修考核，可对动力总成的主、副轴齿轮组等磨损情况的分析检测，对副轴与差速器高度、深度的数据测量和调整练习，对副轴与差速器调整垫片选择的计算练习等。 二、功能要求 1. 配套原厂动力总成，符合动力总成拆装平台的拆装、测量、维修、考核的技术需求； 2. 设备可对动力总成的P档机构、主副轴齿轮组等磨损情况的分析检测，对副轴与差速器高度、深度的数据测量和调整练习，对副轴与差速器调整垫片选择的计算练习等； 3. 可完成永磁同步电机与变速器的分离、永磁同步电机与变速器的组装、输入轴齿轮的分离、输入轴齿轮的装配、副轴齿轮的分离、副轴齿轮的装配、差速器齿轮的分离、差速器齿轮的装配等拆装、练习、考核； 4. 实训台底部带有自锁脚轮与固定调节螺栓，可方便移动与固定； 5. 可安全平行分离变电机与速箱体； 6. 工作台设计有可调节变速箱的360 度任意反转机构； 7. 工作台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁； 8. 工作台采用钢质材料，可承受不低于1 吨的有效载荷； 三、技术参数要求 1. 电动机最大输出扭矩：≤310N.m； 2. 电动机额定扭矩：≥160N.m； 3. 电动机最大输入功率：≤160kW； 4. 电动机额定功率：≥80kW； 5. 电动机最大输出转速(包括驱动最高输入转速和随动最高输入转速)：≤12000rpm； 6. 电动力总成总成重量：≤103kg； 7. 电机轴中心与差速器中心的距离：239mm； 8. 变速箱润滑油量：1.85～1.95L； 9. 变速箱润滑油类型：齿轮油。 四、实训项目要求要求 1. 永磁同步电机与变速器的分离； 2. 永磁同步电机与变速器的组装； 3. 输入轴齿轮的分离； 4. 输入轴齿轮的装配； 5. 副轴齿轮的分离； 6. 副轴齿轮的装配； 7. 差速器齿轮的分离； 8. 差速器齿轮的装配； 9. 齿轮组磨损状况； 10. 副轴与差速器工作数据的检测。 五、配套动力电机及驱动系统虚拟仿真教学软件，要求如下： 1. 软件概述 采用C/S架构开发，软件为单机版。平台内所有资源为三维互动仿真教学资源，并结合教学硬件配套开发。 2. 软件功能 根据汽车教学任务划分模块，教学资源具有结构展示、工作原理、虚拟拆装功能模块，在三维环境下可以对零部件进行放大、缩小、旋转、移动等操作。结构展示教学：可对汽车零部件进行整体、部件展开等操作，每个零部件都有相对应的名称显示信息，可在教学中对部件进行认知学习；工作原理模块教学，模拟零部件在运作时的过程动态；拆装模块教学，进行零部件按维修手册的规定顺序进行拆装，可进行自动、手动拆装，拆装过程可逆，手动拆装具有提示功能，可提示下一步拆卸的部件名称，待拆卸部件以闪烁提示；教学信息提示功能，通过结构展示、工作原理、模拟拆装的功能转换操作，显示相对配套的教学信息。 2.1交互操作功能：具有便捷、人性化的操作方式，可任意控制虚拟现实3D仿真系统中虚拟摄像机，对任意视角的控制、观察物体局部、拉近、围绕物体旋转。 2.2仿真教学功能：可对动力电机及驱动系统总成、电机温度传感器、端盖总成及螺栓、电机转子、电机总成、动力电机箱体、前箱体总成、上壳体、传动板、下壳体、叶轮、P挡电机支架及固定螺栓、电机转子、主轴及轴承、副轴、换挡壁盖总成、减速器总成、后箱体及相应组件进行立体展示。 ●2.3物理仿真功能：通过物理仿真技术可模拟出动力电机及驱动系统在行驶模式、能量回收等工作原理， 驱动电机处于P档锁止、电机正转、反转时的工作原理和动力传递路线（注：投标文件中提供软件界面截图）。 2.4虚拟拆装教学功能：模型按照原厂维修手册标准的拆装顺序进行程序化设计，学生在分解和装配 驱动电机时必须按照科学的顺序进行操作。 3、资源模块 3.1 端盖总成：根据端盖总成实体建模，具有端盖总成结构展示、模拟拆装的三维互动教学。 ●3.2 电机转子：具有电机转子结构展示的三维互动教学（注：投标文件中提供软件界面截图）。 ●3.3电机总成：具有驱动电机结构展示、模拟拆装的三维互动教学（注：投标文件中提供软件界面截图）。 ●3.4 P挡电机：具有P挡电机结构展示、模拟拆装的三维互动教学（注：投标文件中提供软件界面截图）。 3.5换挡壁盖总成：具有换挡壁盖总成结构展示、模拟拆装的三维互动教学。 3.6后箱体：具有后箱体总成结构展示、模拟拆装的三维互动教学。 3.7主轴：具有主轴结构展示、模拟拆装的三维互动教学。 3.8副轴：具有副轴结构展示、模拟拆装的三维互动教学。 3.9减速器总成：具有减速器总成结构展示、模拟拆装的三维互动教学（提供软件界面截图作为佐证材料）； 3.10 汽车行驶模式工作原理：粒子特效系统再现纯电动汽车行驶过程工作原理，当汽车处于行驶模式情况下，由电池组至PDU高压电控总成至驱动电机的电流走向 ●3.11 汽车能量回收：粒子特效系统再现纯电动汽车能量回收工作原理，当汽车处于制动模式情况下，由驱动电机至PDU高压电控总成至电池组的电流走向（注：投标文件中提供软件界面截图）； 3.12 驱动电机工作：具有驱动电机锁止时工作原理展教学功能；驱动电机处于正转和反转工作状态下工作原理，粒子特效系统真实再现驱动电机处于正转和反转工作状态下动力传递路线。 | 2套 | 工业 |
| 11 | 电驱动总成装调与检修实训平台 | 一、产品要求 电驱动总成装调与检修工作平台应需配套电机控制器及动力电源系统、故障设置系统。在实现驱动电机与减速器拆装、驱动电机总成拆装、减速器总成拆装的同时，又可通过电控系统和直流电源实现永磁同步电机运行的状态演示，包含点火、档位、加速、制动的运行测试，同时也可通过故障设置系统对驱动控制系统进行设故、数据检测等原理教学。整体可实现新能源汽车电驱动总成装调、检修、教学、考核的功能。 二、配置要求 1. 该平台由电驱动总成装调与检修工作平台金属台体、驱动电机、驱动电机合装机、减速器、减速器翻转机构、永磁同步电机控制器、高配电脑主机及显示器、故障盒、高精度测量平台、直流电源、驱动电机控制器上位机系统（软件）等组成。 2. 金属台体外形尺寸：≥1600×700×1600mm； 3. 永磁同步电机外形尺寸：≥400×370×320mm，驱动电压：≤80V DC，额定功率：≥80KW，额定转速：≥5100r/min，最大输出扭矩：≥300N.m，极对数：≥4，绝缘等级：H，冷却方式：液冷，重量：≥50Kg； 4. 驱动电机合装机外形尺寸：≥1050×340×325mm，丝杠螺母机构：≥2路，丝杠有效行程：≥940mm，顶针中心高度：≤285mm，手摇轮：≥2个； 5. 减速器外形尺寸：≥470×320×210m，类型：固定齿比变速器； 6. 减速器翻转机构外形尺寸：≥575×75×250mm，翻转角度：≥270°；减速机减速比：≥40，输入轴：≥10mm，输出孔：≥14mm，手摇轮外径：≥100mm； 7. 永磁同步电机驱动器外形尺寸：≥205×176.6×82.1mm，额定电压：80-360V DC，额定电流：≥53A；，控制电压：10.5-30V DC，额定功率：≤12KW，通讯方式：CAN，重量：≥5.4kg，冷却方式：自然冷却，最高效率（不含电机）：≥93%； 8. 工作站主机工作电压：220V AC，系统：Windows，内存：≥16G，硬盘：≥256G，显示屏规格：≥23英寸，分辨率：≥1920×1080，刷新率：≥75HZ，面板类型：IPS硬屏，屏幕比例：16：9； 9. 操控面板外形尺寸：≥460×700×800mm，操控俯视角度≥25°，可满足故障设计线路数：≥80路，面板数据测量孔：≥30个，点火开关：≥1个，档位开关：≥1个，制动开关：≥1个，加速开关：≥1个、急停开关：≥1个； 三、功能要求 1. 驱动电机应选用新能源汽车原车驱动电机总成，结构完整，功能正常； 2. 驱动电机合装机应配件齐全，满足驱动电机的拆装需求； 3. 故障盒应由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、机械锁、橡胶脚垫、合页、UV转印铝制测量面板、测量电路板、测量电路板护板、故障设置面板、故障设置板内衬、故障设置电路板、故障设置电路板垫板、点火开关、档位开关、制动开关、加速开关等部件组成。 4. 故障盒支持路数≥80路，应搭配故障设置线束≥6根，以及短路插件≥20个和断路插件≥5个，可设置驱动系统线路故障类型包含断路、短路、虚接、交叉故障；搭配驱动电机使用，可对驱动系统电源线路、控制器启动线路、开关控制线路、旋变传感器线路、温度传感器线路等进行故障设置与测量，可允许故障设置路数≥20路，测量孔数据≥40组。 5. 零件收纳区应满足临时收纳拆装时的螺栓、线束、插头及工具，需配置超大双挂钩、超大单挂钩、研磨机拖、小挂钩等红色挂件，便于零件临时收纳取用； 6. 教学主机内配套设备用户手册、电驱动维修手册、减速器维修手册等资源；具有电机控制器调试软件，可通过调试软件进行电机控制器旋变调零、相序判定、控制参数修改、运转状态监控等功能；上位机软件点击“参数编辑器”图标，可在线修改、保存功能码参数，主要功能包括打开参数文件、保存参数； 四、实训项目要求 1. 转子总成拆装； 2. 定子总成拆装； 3. 后端盖拆装； 4. 三相接线柱拆装； 5. 驱动电机转子磁通量测量； 6. 旋变总成拆装、 测量； 7. 温度传感器拆装、测量； 8. 高低压线束拆装、测量； 9. 定子绕组对机壳绝缘电阻测量； 10. 驱动电机定子绕组冷态直流电阻测量； 11. 定子绕组对温度传感器绝缘电阻测量； 12. 电机径向间隙测量； 13. 电机轴向间隙测量； 14. 轴伸径向圆跳动测量； 15. 冷却系统气密性检测； 16. 电机反电动势测量； 17. 电机与减速器总成拆装； 18. 减速器前后壳体拆装； 19. 减速器组件清洁； 20. 减速器输入轴拆装、测量； 21. 减速器中间轴拆装、测量； 22. 减速器差速器拆装、测量； 23. 减速器油封拆装、测量； 24. 电机控制器旋变自学习； 25. 电驱动总成档位测试； 26. 电驱动总成加速测试； 27. 电驱动总成制动测试； 28. 辅助电源故障检修； 29. IG信号故障检修； 30. 直流电源故障检修； 31. 三相高压线故障检修； 32. 温度传感器故障检修； 33. 档位开关故障检修； 34. 制动开关故障检修； 35. 加速开关故障检修； 36. 励磁线圈故障检修； 37. 正弦线圈故障检修； 38. 余弦线圈故障检修； 39. 诊断总线故障检修； 40. PEU参数异常故障检修。 五、配备“双元制”课程体系，课程体系包含： ■1.教学计划和进程表 1.1完整周期的教学计划和进程表的内容至少包括但不限于学习领域、学习情境、学习内容、总学时分配、各学期学时分配。 1.2采用图形化排布，覆盖三年完整人才培养周期，结合不同课程形式，采用不同的色块针对性区分，便于使用人迅速了解课程性质。 1.3完整周期的教学计划和进程表中专业核心课程包含的学习情境数量≥40。 1.4每个学习情境学时清晰，能够展示学习情境的学时在各学期的分布。 （注：投标文件中提供至少一份满足上述1.2至1.4要求的教学计划和进程表）。 ■2.学习情境的培训内容、数量、课时数及要求如下： 提供汽车领域相关专业3个学习领域不少于6个学习情境的课程培训，其中： （1）汽车发动机管理系统检修学习情境3个，培训内容为：检测和维修柴油发动机的混合气制备与预热系统、检测和维修增压系统、检测和维修汽油和柴油发动机的管理系统； （2）新能源汽车的检修学习情境1个，培训内容为：正确使用新能源汽车的正确使用新能源汽车的维护保养； （3）维修站中的沟通与互动学习情境2个，培训内容为：与客户的沟通和互动、进行委托书处理工作时的沟通和互动。 （注：投标文件中至少提供1个学习情境的培训内容及实施计划）。 | 2台 | 工业 |
| 12 | 四种驱动电机结构解剖原理展示台 | 1.产品要求 采用永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机、直流电机为基础进行制作，电机经过解剖处理可清晰展示电机内部结构组成和工作原理，配套专用展示柜可满足日常教学对电机分类及特点，结构原理教学训练。 2.产品功能要求 2.1采用永磁同步电机、开关磁阻电机、交流异步电机、直流电机，将电机定子壳体、前后端盖进行解剖处理，可清晰展示电机定子和转子的结构特点及连接关系，带有传感器的电机可展示电机位置和温度传感器的安装位置； 2.2解剖后的电机根据功能特点采用不同颜色的油漆进行喷涂，可更好的展示内外部机械结构相互之前的装配关系； 2.3配套有原理展示示教板可辅助解剖部件讲解不同类型电机的工作原理； 2.4解剖后的电机收纳储存在展示柜中，展示柜配备专用射灯； 2.5展示柜配套透明防护罩。 3. 产品工艺标准要求： 3.1展示柜主体材质/规格：采用钢制材料折弯冲压焊接而成、不低于2mm优质冷轧钢。平台规格尺寸（长×宽×高）：≥1200×780×700mm设计。 3.2移动脚轮：工作站移动脚轮采用≥4个重型轮，单轮承载能力不低于320kg，配套刹车系统可移动锁止确保教学实训安全。 3.3配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝确保用电安全。 3.4左右装配装饰灯带。 3.5配备教学数字终端，触控一体机≥32寸，系统不低于Windows10，CPU不低于I5，内存不小于8G DDR3，硬盘采用固态SSD不小于128G硬盘，输入电源：AC100-240V 50HZ 4. 内置配套《动力电机及驱动系统》虚拟仿真教学软件，要求如下： 4.1软件使用需求 采用C/S架构，平台所有资源为三维互动仿真教学资源，并结合教学硬件配套开发。 4.2软件功能 根据汽车教学任务划分模块，教学资源具有结构展示、工作原理、虚拟拆装功能模块，在三维环境下可以对零部件进行放大、缩小、旋转、移动等操作。结构展示教学：可对汽车零部件进行整体、部件展开等操作，每个零部件都有相对应的名称显示信息，可在教学中对部件进行认知学习；工作原理模块教学，模拟零部件在运作时的过程动态；拆装模块教学，进行零部件按维修手册的规定顺序进行拆装，可进行自动、手动拆装，拆装过程可逆，手动拆装具有提示功能，可提示下一步拆卸的部件名称，待拆卸部件以闪烁提示；教学信息提示功能，通过结构展示、工作原理、模拟拆装的功能转换操作，显示相对配套的教学信息。 4.3交互操作功能：具有便捷、人性化的操作方式，可任意控制虚拟现实3D仿真系统中虚拟摄像机，对任意视角的控制、观察物体局部、拉近、围绕物体旋转。 4.4仿真教学功能：可对动力电机及驱动系统总成、电机温度传感器、端盖总成及螺栓、电机转子、电机总成、动力电机箱体、前箱体总成、上壳体、传动板、下壳体、叶轮、P挡电机支架及固定螺栓、电机转子、主轴及轴承、副轴、换挡壁盖总成、减速器总成、后箱体及相应组件进行立体展示. ■4.5物理仿真功能：通过物理仿真技术模拟出动力电机及驱动系统在行驶模式、能量回收等工作原理和工作过程， 驱动电机处于P档锁止、电机正转、反转时的工作原理和动力传递路线（注：投标文件中提供软件界面截图） ； 4.6虚拟拆装教学功能：模型按照原厂维修手册标准的拆装顺序进行程序化设计，学生在分解和装配 驱动电机时必须按照科学的顺序进行操作，有助于规范学生的实操标准。 5. 资源模块 5.1 端盖总成：根据端盖总成实体建模，具有端盖总成结构展示、模拟拆装的三维互动教学（提供软件界面截图作为佐证材料）； ■5.2 电机转子：具有电机转子结构展示的三维互动教学（注：投标文件中提供软件界面截图）； 5.3电机总成：具有驱动电机结构展示、模拟拆装的三维互动教学； 5.4 P挡电机：具有P挡电机结构展示、模拟拆装的三维互动教学； 5.5换挡壁盖总成：具有换挡壁盖总成结构展示、模拟拆装的三维互动教学 ■5.6后箱体：具有后箱体总成结构展示、模拟拆装的三维互动教学（注：投标文件中提供软件界面截图）； 5.7主轴：具有主轴结构展示、模拟拆装的三维互动教学； 5.8副轴：具有副轴结构展示、模拟拆装的三维互动教学； 5.9减速器总成：具有减速器总成结构展示、模拟拆装的三维互动教学 5.10 汽车行驶模式工作原理：再现纯电动汽车行驶过程工作原理，当汽车处于行驶模式情况下，由电池组至PDU高压电控总成至驱动电机的电流走向 5.11 汽车能量回收工作原理：再现纯电动汽车能量回收工作原理，当汽车处于制动模式情况下，由驱动电机至PDU高压电控总成至电池组的电流走向 5.12 驱动电机工作原理：具有驱动电机锁止时工作原理展教学功能；驱动电机处于正转和反转工作状态下工作原理，真实再现驱动电机处于正转和反转工作状态下动力传递路线。 6.教学实训任务 6.1永磁同步电机的内部结构组成与工作原理教学训练； 6.2交流异步电机的内部结构组成与工作原理教学训练； 6.3开关磁阻电机的内部结构组成与工作原理教学训练； 6.4直流电机的内部结构组成与工作原理教学训练； 6.5有刷电机的内部结构组成与工作原理教学训练。 7.配置清单 7.1永磁同步电机解剖模型 1 套 7.2交流异步电机解剖模型 1 套 7.3展示柜 1 套 7.4开关磁阻电机解剖模型 1 套 7.5直流电机解剖模型 1 套 7.6教学面板 1 套 | 2台 | 工业 |
| 13 | 新能源汽车驱动控制系统智能实训台 | 一、产品要求 采用驱动电机、电机控制器、动力能源系统（动力电池组总成）、高压保险系统、操作控制系统、组合仪表、驱动桥、减速器总成、BMS管理系统、充电机等构成动力系统实训台，模拟电动汽车动力系统工作状况。 二、功能要求 实训台由移动台架、驱动电机总成、充电机、电机控制器总成、挂挡杆总成、仪表总成、刹车/油门踏板、电池组总成、BMS系统管理单元、维修开关、放电继电器、制动分泵等部件组成； 1. 可运行的纯电动汽车驱动系统，驱动电机≥3KW，最大效率：≥96%；峰值转速：≥3000rpm；额定电压≥72v；驱动器防护等级：IP54；变速箱为两级斜齿轮传动；总减速比1:16.7。 2. 实训台面板上安装有电动汽车仪表，可实时显示动力车速、电压等参数变化。 3. 动力电池包BMS电池管理系统信息通过通讯显示在触摸液晶显示屏上，可显示实时电压、实时温度、放电继电器工作状态，充电继电器工作状态、预充继电器工作状态，母线电流大小等电池包信息。 4. 动力电池包设置机械急停维修开关，内置LED排灯照明；。 5. 有电子油门控制装置，可方便对纯电动汽车驱动系统进行加减速等工况。 6. 有电源总开关、转动部件防护罩等安装保护装置。 7. 测量面板，面板上分布了电机和控制器等电路图和测量端子，以利用万用表在端子处测量电阻、电压和电流等参数。 8. 电池管理模块：可对电池组参数进行实时精确采集并分析处理，再通过控制电路实现电池组的均衡充放电，该系统不仅可对电池进行均衡充放电，还能对电池的不一致性进行有效补偿。 9. 配备智能故障考核系统 9.1智能故障操作终端 9.1.1采用不低于 64位8核处理器，搭载双频wifi高速互联，大容量电池管理自身优化系统自主研发，支持无线传屏功能应用于教师将知识点传输到教学一体机等设备上，外部带有防护套装防止磕碰。 9.1.2.智能终端支持高清视频（维修教学讲解视频）播放，学生操作视频录制与课件照片拍摄功能支持教学文档编辑、支持幻灯片文件编辑。 9.1.3.内置汽车教育资源公共实训平台系统，可免费联网登入学习与课程更新。 9.1.4.可内置远程服务功能模块、可辅助教师教学与教学信息采集。 9.1.5.智能操作终端内带“云”资料下载功能 资料由厂家免费提供（包括维修手册、软件更新、课程方案等）。 9.1.6.智能操作终端自带二维码功能，学生与教师通过智能端扫描二维码，可以获取实训台架传感器与执行器的知识热点原理介绍。 9.1.7自带课程编写备课功能，内置教学资料包含实训设备原厂维修手册、实训指导书、教学视频、3D动画资源等 9.2故障设置考核系统 9.2.1故障设置考核系统采用Android、Windows双操作平台，平台可安装在平台电脑、智能教学一体机或智能手机上，利用万物联网技术实现软硬件连接与交互反馈，支持IP修改连接。 9.3故障设置考核系统内设常见授课故障设置和考核设置，教师进入界面与学生进入界面采用主界面点击切换登入。 9.3.1老师进入教师界面，首先进行网络测试可以检查考核系统是否正常工作， 9.3.2老师进入教师界面,如需进行授课故障案例分析讲解，选择授课故障设置工作界面，进行故障案例分析讲解，可参考平板内置实训指导书， 9.3.3考核故障设置，教师通过对考核故障难易度的任意编写，还可编写学生姓名考核编号，设置不同实训台不同ECU针脚位为故障点. 9.3.4学生进入界面后，学生可以凭编号进入考试界面，每次考核的时常为60分钟，学生考核结束后自动显示学生考核成绩，学生通过对故障点分析包括电流电压通断等，在答案栏直接输入ECU或线路连接点的代号，进一步加深学生对ECU或线路连接点的作用。教师可以对学生的考核成绩查询导出到SD卡内打印或“云”存储。答题答案直接输入控制单元脚位，便于学生对控制单元与故障点现象的记忆。 9.4智能故障控制终端 9.4.1自带WIFI 或有线控制或与校园网络连接进行远程实训控制，智能故障控制终端也自带服务器功能，所有用户可通过操作平台直接连接智能故障控制终端。可设定与汽车电控模块引脚有关的各种常见故障，包括：线路断路、交互短路、内置阻值，偶发等故障现象。基础故障设置不少于32位或更多。智能终端自带数据储存，学生可通过操作平台读取实训台架相关知识热点与模拟考核学习。 9.4.2每台智能故障终端wifi名称为校方名称后加实训台架名称 9.4.3可以多台设备通过有线或无线组成一个网络，通过一台平板PC控制所有连网设备。安装有RJ45网络接口与WIFI热点共享功能，备有RS-232串行口。 9.4.4支持一故多障（如设置一个故障同时产生4个或多个间隙故障）含盖短路断路间隙故障任意组合。 三、技术参数要求 1. 外形尺寸：≥1500×800×1800mm； 2. 框体工艺材质：主体需采用≥2mm厚冷轧板， 3. 测试孔：不低于4mm面板香蕉插座 ■四、实训项目要求 1. 电机与控制系统结构组成与工作原理项目实训。 2. 电机与控制系统各组成元器件安装位置项目实训。 3. 电机与控制系统故障诊断与排除项目实训。 4. 电机与控制系统实际操作和理论考试项目实训。 5. 电机系统彩色原理图波形项目实训。 6. 电机原理图的信号电压、电阻、电流等项目实训。 7. 电机控制器元件的信号电压、电阻、电流项目实训。 8. 动力电池包PACK组装和连接。 9. 动力电池包基本参数测量。 10. 动力电池包常见故障判断和修理。 11. 车载充电机工作原理和引脚定义。 12. 车载充电机常见故障和更换。 13. 分布式电池管理系统控制方法和组成。 14. 交流异步电机驱动系统零部件组成和功能。 15. 电机驱动系统控制参数测量。 16. 电机驱动系统常见故障和排除。 （注：针对“■四、实训项目要求”，投标文件中须提供实训项目目录作为佐证材料） | 2台 | 工业 |
| 14 | 汽车专用示波器 | 1. 可以无线连接至PC系统的电池驱动检测模块（PC平板显示器或笔记本电脑） 2. 不低于30个预设的组件检测 3. 通道≥4 4. 配置： USB连接线 、系统软件、连接线 Multi 1/ Multi 2和B+/ B- 、连接电缆1/15 （Uni-line II）、钳形探头1,000 A 带有软管的气压测量。 5. 操作系统 5.1. 操作系统支持≥24种语言，对汽、柴油配件的诊断、部件维修说明、控制单元诊断、故障诊断、维护和车身电路图支持。 - ■5.2.主要功能 - （1）含车辆保养服务指导 - （2）含车辆常见故障维修指导 - （3）含诊断座位置图片和针脚定义 - （4）含车辆所有装配的零配件查询 - （5）含车辆维修工时查询 - （6）含车辆诊断及维修指导 - （7）含电气系统,液压系统和气动系统电路图 - （8）含电气部件零配件查询和安装爆炸图 - （9）含机械部件介绍和维修说明 - （10）含柴油车零配件查询和安装爆炸图 - （11）含车辆技术服务公告 （注：投标文件中须提供5.2所描述的11项功能的软件界面截图作为佐证材料） ■6. 提供增强现实技术应用教学类课程的APP及网页客户端。APP至少包含：图形字符、识别车辆、AR智能识别车辆、3D车辆模型（车身电气系统的3D演示、安全系统、电路信息3D演示）。 网页客户端至少包括：车辆信息、课程、试题、反馈内容等。 （注：投标文件中须提供含以上内容的APP用户界面及网站用户界面截图作为佐证材料） | 1套 | 工业 |
| 15 | 接线盒(大赛版) | 接线盒有多种型号的探针、接头以及接线，宽窄厚薄不一的片状、圆形接头或探针以及凸凹配对的连接器，可以满足各型汽车接插头引 线的需求，而且可以很好的配合万用表以及示波器等测量工具使用。 1. 汽车信号测量套线 ■2. 套线类型：≥75种型号，探针、接头和接线共计≥100个（注：投标文件中须提供装箱清单作为此项佐证材料） 3. 接头形状：宽窄不一的片状，圆形接头 | 2套 | 工业 |
| 16 | 万用表 | 1.极性: 自动(-) 负极指示。 2.超量程: 显示“OL”标志。 3.低电量指示:当电池电压低于工作电压时，屏幕会显示 4.测量速率: 每秒不低于2次。 5.自动关机: 如30秒内无任何操作，万用表会自动关机。 6.尺寸: ≥182 (长) x 82 (宽) x55 (高) mm。 7.重量: ≥375g。 8.绝缘层: ≥2级,双结缘层。 9.显示: 不低于4000 计数带显示功能的 LCD 显示屏。 | 4套 | 工业 |
| 17 | 绝缘测试仪 | 1.绝缘电阻：100V，0.00MΩ~100MΩ 250V,0.00MΩ~99.9MΩ,100MΩ~5.5GΩ 500V,0.00MΩ~99.9MΩ,100MΩ~5.5GΩ 1000V,0.00MΩ~99.9MΩ,100MΩ~5.5GΩ 2.测试电流：50V(R=50KΩ)1mA 100V(R=100KΩ)1mA 250V(R=250KΩ)1mA 500V(R=500KΩ)1mA 1000V(R=1MΩ)1mA 3.交流电压：30-750V 4.最大显示：1999 5.自动量程：有 6.低电压显示：有 7.LCD背光：有 8.光报警：有 9.蜂鸣器报警：有 10.高压指示：有 11.过载指示：有 12.自动放电：有 13.测试电压显示：有 | 2套 | 工业 |
| 18 | 接地电阻测试仪 | 1.产品要求 1.1.接地电阻：0～40Ω±（2%+20）、0～400Ω/0～4000Ω±（2%+3）。 1.2.接地电压：0～400Vac(50/60Hz)±（1%+7）。 1.3.数据储存：≥20组数据。 2.技术规格参数要求 2.1.电源：1.5V电池(AA)×6。 2.2.LCD尺寸：≥70×30mm。 2.3.机身重量：≥550g。 2.4.机身尺寸：≥160×100×70mm。 | 2套 | 工业 |
| 19 | 电池内阻测试仪 | 1.产品要求 1.1.本产品电压测量范围为100V。LCD显示屏≥4.3英寸，电池内阻和电压可以同时显示。 2.产品功能要求 2.1.精准度：电阻：0.5%，电压0.01。 2.2.测量范围：电压：0.00001-101V，三个量程；电阻：0.0001mΩ-3.2kΩ，7个自动量程，电阻和电压量程选择方式分自动和手动。 2.3.测量范围：慢速：3次/秒；中速：14次/秒；快速：25次/秒；高速：≥65/秒 2.4.测试频率：≥1kHZ,频率稳定性：≥20ppm。 3.技术规格参数要求 3.1.工作电压：AC 100~240V 50/60Hz。 3.2.工作温度：10℃~40℃。 3.3.工作海拔：≤2000m。 3.4.存储温度：0℃~50℃。 | 2套 | 工业 |
| 20 | 高压控制与安全防护实训平台 | 一、产品要求 1. 包含安全防护功能区、急救模拟功能区及触电感知区三大教学功能区。其中安全防护功能区需包含人员安全防护套件、工位安全防护套件、车辆安全防护部件、绝缘安全防护工具认知套件、车辆安全检测仪器套件等；急救模拟功能区以心肺复苏训练考核套件为主体。 二、功能要求 1. 能进行人体触电体验，感知电流对人体引起的不良反应，使学员意识到电危害的严重性； 2. 能进行人员安全防护品类认知、防护物品检查及正确穿戴方式等基础安全防护教学； 3. 清晰展示新能源车辆在进行高压维修时工位的安全防护有效布置； 4. 能进行新能源车辆正确上电、断电的流程及防护操作； 5. 清晰展示绝缘安全防护工具，便于学员学习绝缘工具与通用工具的区别，并掌握绝缘工具的正确使用方法； 6. 需配套新能源汽车安全检测仪器，使学员掌握车辆安全检测仪器的类型及使用方式； 7. 能进行心肺复苏施救训练与考核。 三、配置要求 1. 触电感知体验台的操作面板包含不少于3个功能按键（电源、复位、增强）、液晶显示屏、体验感触区及触电指示灯组成。系统供电电源：AC220V 50Hz；体验感触电压供电电源：DC12V；输出体验电压：＜100V；输出体验电流：≤10mA；电流强度调节：≤10级； 2. 人员安全防护套件需要根据新能源汽车维修场景中检测诊断及装配维修人员安全穿戴规范进行配套。由绝缘手套、安全帽、护目镜、防护服、绝缘鞋组成； 3. 工位安全防护套件基于新能源汽车维修场景中检测诊断及装配维修工位布置需求进行合理配套。由高压警戒线、绝缘垫、提示牌、高压安全警示牌、绝缘救援钩、维修开关挂锁、吸顶高压警示牌组成； 4. 车辆安全防护套件需是新能源汽车使用率比较高的单芯高压电缆、双芯高压电缆及维修开关。需对电缆纵向解剖，充分展示高压电缆的组成结构，通过对电缆及维修开关的认知，进一步了解新能源汽车安全设计。由单芯高压解剖电缆、双芯高压解剖电缆、维修开关组成； 5. 绝缘安全防护工具认知套件：绝缘工具耐压防护≥1000V； 6. 车辆安全检测仪器套件需根据新能源汽车高压安全、电位均衡线检测及绝缘电阻的安全状态需求进行配置。由手摇式兆欧表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪组成。 7. 心肺复苏训练考核套件需满足新能源汽车维修场景或者日常急救的需求，可进行心肺复苏操作及除颤等应急能力急救训练及考核。由心肺复苏假人、自动体外心脏除颤仪（AED）、心肺复苏训练考核软件组成。 8. 配备智能教学终端：运行内存≥2G；储存内存≥16G；分辨率：≥1920×1080像素。 四、实训项目要求 1. 认识高压防护用品使用及介绍； 2. 触电模拟与防护操作； 3. 心肺复苏训练考核； 4. 新能源车辆正确上电、断电的流程及防护操作； 5. 新能源汽车安全检测仪器的使用。 五、配置课程 学习情境:检测、初阶诊断和维修高压系统 可支撑64课时的教学内容，应涵盖以下工作任务： 1.学习高压系统的结构组成、技术规范和电力流架构 2.执行高压系统部件的检查与更换 3.检测与维修高压系统 六、学习情景要求： 1．学习情境由企业的典型工作任务转换而来。每个学习情境包含至少一个用户委托书，分为教师文件和学员文件。 2．每个用户委托书中的教师文件应包含项目工作说明书、教学流程规划、测试题（带答案）、委托单（带答案）等4项，教师文件页数不少于20页。每个用户委托书中的学员文件应包含项目工作说明书、测试题、委托单，学员文件页数不少于20页。 2.1每个项目工作说明书内容：课程说明、综合问题设置、前提条件、行动成果等4个部分。 ■2.2教学流程规划包含学习任务名称、内容描述、专业能力、教学方法、教学材料等内容，能够体现教学的过程以及在不同教学环节中的工作页、教学PPT、教学设备、图纸、参考书的使用情况，并给出教学方法及教学时间的指导。 教学流程包括导学、信息、规划、决策、执行、评判、系统化七个部分。 （1）导学环节包含导入用户委托，回顾课前布置的预习任务导入课程内容，学生分组及组长选定，资源分配及责任管理。 （2）信息包含收集信息与分析信息，从背景信息中筛选过滤出有价值的作息，得出与用户委托相关的结论。 （3）规划是接受并解析用户委托，由老师扮演“用户”，学生扮演“维修顾问/技师”；以小组讨论的形式，列出“维修顾问/技师”对“用户”的问诊内容；以小组讨论的形式，给出用户初步的解决方案和交流话术（用户委托书工作计划）；有针对性的对实车进行功能检查；告诉用户初步的解决方案、工作计划、条件许可时可预估维修预算和维修工时等。 （4）决策是列出可能原因，“维修顾问/技师”整理与“用户”的交流信息，并结合分析信息阶段汇总的理论信息，结合实车功能检查及故障码提示列出所有可能造成用户抱怨的原因。 （5）执行是用户抱怨排除，根据故障原因逐步排查相关检测点。检查是功能检查/执行终检，检查并确认车辆功能恢复正常。 （6）评判是学生按评判标准各自对实践操作的同学进行评判，老师检查结果并反馈。 （7）系统化是老师对学习成果进行总结，老师对预备知识和后续学习情境之间的联系进行介绍。 （注：投标文件中须提供符合上述学习情境教学流程规划样章≥5页作为佐证材料） 2.3测试题包含不少于10道与本用户委托书相关的理论测试题，用于检查学员本用户委托书理论知识的掌握情况。 | 2台 | 工业 |
| 21 | 新能源汽车高压连接器插拔实训平台 | 一、产品要求 1、采用原车高压连接器为基础，由动力电池连接插头、维修开关、高压配电箱、电机控制器、空调压缩机、空调 PTC 等模块组成，将各高压连接器固定在面板上，面板上喷绘有各高压连接器的拔插方法，可进行连接器的反复拔插训练； 二、功能要求 1. 高压连接器类型丰富多样，涵盖单芯式、双芯式、带先导线路和不带先导线路等多种类型。 2. 配套原车高压连接器，可进行多种高压连接器拔插训练，掌握拔插技能。 3. 配套先导线路状态指示灯，通过指示灯可辅助先导线路的结构原理教学训练。 4. 配备两种类型的实车维修开关，进行维修开关的拔插方法训练。 5. 面板上喷绘有各连接器的拔插方法和注意事项。 三、规格要求 1. 外形尺寸：≥1500×700×1700mm； 2. 框体工艺材质：主体需采用≥2mm厚冷轧板， 3. 主面板材质：铝塑板 4. 系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图完全遵循原厂维修手册电路图绘制而成）； 5. 侧面板材质：采用钢结构焊接，系统部件通过激光切割和数控加工结构件； 6. 测试孔：不低于4mm面板香蕉插座孔 四、实训项目要求 1. 维修开关的拔插注意事项及拔插方法训练； 2. 动力电池包输出高压连接器的拔插注意事项及拔插方法训练； 3. 充电模块高压连接器的拔插注意事项及拔插方法训练； 4. PTC高压连接器的拔插注意事项及拔插方法训练； 5. 带有先导线高压连接器的拔插注意事项及拔插方法训练。 | 2台 | 工业 |
| 22 | 新能源汽车高压系统关键部件教学检测工作台 | 一、产品要求 采用新能源汽车相关关键部件实物，根据教学和实训要求制作，并配套教学资源及检测仪器；满足新能源汽车关键部件的结构及工作原理的展示和教学实训功能；另外配置多功能移动收纳管理柜，内置多功能可充供电智能系统，可存储电能并实时显示储电状态，在脱离外常接电源时可供仪器设备充电、汽车低压电池充电及在低压电池亏电时跨接起动汽车。适用于各类院校对新能源汽车关键部件教学检测的实训需求。 二、功能要求 1. 新能源汽车系列实训板采用新能源汽车相关关键部件实物制作，可满足新能源汽车关键部件的结构及工作原理的展示和教学实训功能。 2. 需搭载多功能供电模块智能管理系统、锂电池模组、均衡保护装置、升压装置、充电器装置，以及电池组保护装置； 3. 需内置大容量锂电池组容量≥0.8kwh，可通过220V交流电变压充电储能，配备USB充电口、DC12充电口、低压电池正负极跨接电缆，为仪器设备、低压蓄电池充电及跨接起动汽车； 4. 多功能供电模块智能管理系统的人机界面可动态显示实时的内置电池模组电压、工作电流、剩余电量、剩余时间等信息； 三、配置要求 1. 手动维修开关及熔断器教学实训板由经过安全处理后的动力电池高压维修开关、高压熔断器FUSE与高压无弧保险丝构成。包含几何车型高压电器连接图，展示了维修开关和高压熔断丝在高压电路中的位置，可展示还原高压下电泄放电路，深度还原下电以后要等待5分钟方可拆卸维修开关。 2. 高压上电控制教学实训板采用新能源汽车电池包内部的T-BOX高压配电盒原件，包含正极接触器、负极接触器、预充接触器、预充电阻、霍尔电流传感器，通过对新能源汽车T-BOX总成工作原理的放大，将原本快速完成的工作过程慢放，使学生掌握其工作原理。直观展示高压配电盒及主要元件，可直观的展示预充及上电的工作过程，可动手检测接触器、电阻、电流传感器和电路的故障.. 3. 逆变器控制电路原理实训板采用三合一电机控制器内部的IGBT模块与大容量薄膜电容以及水泥电阻等原车元器件，以及具有安全防护的检测端子组成，直观展示新能源汽车电机控制工作原理。具有8个IGBT晶体管主要检测端子，可用示波器测量控制器输出的驱动电压波形；具有油门控制和刹车功能；所有电压最高值低于12伏安全电压；需配套完善的课程资源； 4. 交直流充电枪操作教学实训板由经过安全处理后的新能源汽车交直流充电枪与充电接口构成。直观展示新能源汽车交直流充电枪工作原理。配备高清充电连接图片与握手过程中电气原理变化图。需配套完善的课程资源； 5. 实训板尺寸：≥500×400×100mm。 四、规格要求 1. 多功能移动收纳管理柜外形尺寸：≥720×560×1200mm； 2. 柜主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥2mm厚冷轧板， 3. 主体框架采用钢结构焊接,系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配， 4. 整体采用分层设计，内部设有分隔抽屉，每层内衬按仪器设备外观开模设计并附有名称，便于易查找及分类摆放. 5. 主体顶部工作面斜式设计，可放置检测仪器，便于教学展示及操作，背面设计成开放式格栅式便于挂放供电线、低压电池正负极跨接线； 6. 配备配备不小于21.5寸智能数字终端，内置汽车职教扫码教学软件与实训资源。 五、实训项目要求 1. 认识主要元件：两种类型的维修开关、无弧高压熔断丝； 2. 了解维修开关和熔断丝在电路的位置和作用； 3. 掌握维修新能源汽车时维修开关的拆卸要求和时序； 4. 对维修开关进行插拔实操和进行测量实操； 5. 认识主要元件：正极接触器、负极接触器、预充接触器、预充电阻、霍尔电流传感器； 6. 了解新能源汽车上电的控制流程和电路连接原理； 7. 新能源汽车接触器的工作原理分析、测量和故障分析； 8. 霍尔电流传感器、预充功能的作用与原理； 9. 掌握T-BOX故障对汽车上电的影响并熟悉T-BOX的检测方法； 10. 了解新能源汽车电机控制器工作原理和主要元器件的组成； 11. 了解新能源汽车电机控制系统主要组成部件； 12. 了解电机控制器薄膜电容的作用和主动泄放、被动泄放的作用； 13. 模拟新能源汽车主动泄放的整个控制过程； 14. 模拟新能源汽车加速减速过程加速踏板调节，可以观察加速减速过程中控制器输出的波形的幅度及频率变化； 15. 了解新能源汽车交流充电枪工作原理； 16. 认识新能源汽车交流充电枪工作电路原理图； 17. 新能源汽车交流充电枪使用实操； 18. 了解新能源汽车直流充电枪工作原理； 19. 认识新能源汽车直流充电枪工作电路原理图； 20. 新能源汽车直流充电枪使用实操。 六、汽车职教扫码教学系统 1. 二维码生成模块： 1.1系统内置功能强大的二维码生成工具，不仅支持基础教学资源的封装，更针对汽车职教的实操性、专业性特点进行优化，满足多样化教学需求。 1.2多格式资源兼容：除支持视频（MP4、AVI、FLV等）、动画（SWF、GIF等）、文档（PDF、Word、PPT等）、图片（JPG、PNG、BMP等）等常规资源外，特别适配汽车职教特色资源，如发动机拆装步骤动画、变速箱工作原理3D模型（GLB、FBX格式）、故障诊断流程图、维修手册扫描件等，实现专业资源的无缝封装。 1.3 二维码个性化配置：支持自定义二维码样式，包括颜色（匹配院校VI色系）、Logo（嵌入院校或专业标识）、尺寸（根据教学场景需求调整，如设备贴标用小尺寸、展板用大尺寸）； 1.4 资源关联与版本控制：支持单个二维码关联多个资源（如某车型发动机二维码同时关联拆装视频、零件图、常见故障案例），形成“资源包”；当教学资源更新时，可直接替换原二维码关联的资源链接，无需重新生成二维码，确保学生获取的始终是最新教学内容。 2. 扫码学习模块： 以“即扫即学”为核心，结合汽车职教实操性强的特点，打造场景化、交互式学习模式，打破传统教学时空限制。 2.1 多终端适配与便捷访问：支持扫码枪（有线/无线）等多种设备扫码，学生在实训车间通过扫码枪扫描设备上的二维码，即可在实训台旁的显示屏上查看操作视频。 2.2 场景化学习引导：针对实训项目设计“步骤式扫码学习”，如发动机拆装实训中，每个零件或步骤节点贴有专属二维码，学生扫码依次查看该步骤的操作要点、注意事项、工具使用方法（如扭矩扳手的校准视频），避免操作失误。 3. 学习管理模块： 3.1支持教学资料添加与整合：支持教师在学习管理后台直接上传、添加不同类型教学资料，包括课程课件、实训指导书、行业标准文档、维修案例集等；可将添加的资料与对应课程、实训项目进行关联，生成专属学习资料包，并可一键生成资料对应的二维码，方便学生通过扫码快速获取；同时支持对添加的教学资料进行编辑（如标注重点、补充说明）、分类归档（按资料类型、适用学期等）。 | 2套 | 工业 |
| 23 | 人员安全防护套装 | 1.绝缘手套≥1套：乳胶制成，耐压等级≥1000V。 2.耐磨手套≥1套：符合人体工程学设计， 3.绝缘鞋≥1套：防砸电绝缘，双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底配合防滑设计。全封闭鞋舌，防止飞溅液体进入。 4.护目镜≥1套：防冲击物，如打磨，研磨。防化学物，如电镀，喷漆。防光辐射，如红外线、紫外线。防热辐射，如电火花，热辐射。 5.安全帽≥1套：绝缘，安全帽采用 ABS 硬质材质， | 2套 | 工业 |
| 24 | 工位安全防护套装 | 一、绝缘防护垫： 1.具有电阻率和耐穿的胶垫，用于配电工作场合的台面或铺地绝缘材料。 2.工艺标准 2.1.电压等级：≥10kV。 2.2.绝缘厚度：≥10MM。 2.3.产品重量：≥50kg。 2.4.工作温度：-35℃～40℃。 2.5.使用环境：干燥通风远离热源。 2.6尺寸：≥2m×1m×5mm(长×宽×厚度) 二、高压警示线： 1.警戒线支柱采用不锈钢材质，进行黑色喷漆防锈处理，并注明“高压危险”字样，锁扣方式采用塑料卡接方法，便于拉起和收回。 2.工艺标准 2.1.产品需采用不锈钢材质，尼龙拉线。 2.2.规格尺寸：≥900×320mm。 2.3.材质：不锈钢 2.4.重量：≥6.0KG。 2.5.伸缩带：长≥5米。 2.6.栏杆颜色：烤漆黑。 2.7.数量：≥6根。 三、高压警示牌： 铝合金边框：前部需采用可开启式边框，打开后可更换展示内容。 四、配置清单： 1.绝缘防护垫≥ 1套 2.高压警示线≥ 1套 3.高压警示牌≥ 1套 4.翼子板防护套装≥ 1套 | 2套 | 工业 |
| 25 | 电工电子实训台 | 一、产品要求 模块化设计，将汽车常用的电工电子元件（如电阻、晶体管、保险丝、继电器、自感互感线圈等）、传感器（如压力、温度、转速、高度等）、执行元件（如电机等）、控制器、汽车总线基础知识等全面展示。 二、功能要求 1. 产品分为功能测试区、操作区、储存区三大部分，功能测试区≥20个独立的测量模块，可在线测量，也可以取下单个模块进行测量实验；操作区用于放置检测工具、工作页、连接线束等；储存区用于存放连接线、常用工具等。 2. 教学演示≥25个模块及功能： 2.1电阻模块：选用2Ω、30Ω、120Ω、1500Ω、2MΩ的固定阻值电阻和0-10KΩ和0-100KΩ可变电阻，模拟汽车上常用的电阻阻值；学习通过色环识别电阻阻值，掌握测量电阻的注意事项及正确使用万用表欧姆档测量电阻。 2.2晶体管模块：选用常见二极管，如普通二极管、发光二极管、整流二极管、稳压二极管、检波二极管，NPN和PNP两种类型三极管，并预留测量端子，方便学员测量和实验。结合实训任务的练习，让学生充分理解和掌握各类型二极管、三极管的作用、特性及针脚判定、性能好坏的检测方法。 2.3电容器模块：选用电解电容器、薄膜电容器、玻璃釉电容器、瓷介电容器、滤波电容器等，帮助学员认知各类型电容器外观特点，性能特点、电容器作用，检测方法以及在车上的运用，结合实训任务，了解电容器的正确测量及安全操作等。 2.4电压电流模块：配置液晶显示器，显示电压和电流数值；在喷涂电路原理图上，可以通过开启开关，用万用表在预留的测量孔上直接测量电压和电流，并与液晶显示器对比，同时配有调节旋钮，可以调节电压和电流，充分展示电压和电流的正确测量方法以及将欧姆定律在实践中得以运用。 2.5自感互感模块：配置互感线圈及互感原理图，用于模拟实际车上的点火等互感原理。配置自感原理图及状态展示发光二极管，通过操作开关，观察发光二极管状态，红色发光二极管用于展示线圈正常供电状态，绿色发光二极管用于展示自感现象的供电状态。结合实训任务，使学员直观的感受到自感和互感现象及原理，并掌握自感现象产生的瞬间电压现象和自感电电流方向。 2.6升压模块：用于模拟展示DC-DC的升压演示，配备两个液晶显示器，用于显示升压前电压和升压后电压的数值，同时预留电压测量孔，可以使用万用表测量升压前后的电压，通过将DC12V升压到DC24V原理图展示DC-DC的升压原理，帮助学生更好的掌握DC-DC的升压转换原理。 2.7逆变器模块：用于将12V直流电压逆变成220V交流电压，配备两个液晶显示器，用于显示升压前电压和升压后电压的数值，同时预留电压测量孔，可以使用万用表测量升压前后的电压，通过将DC12V逆变到AC220V原理图展示DC-AC的升压原理，帮助学生更好的掌握DC-AC的升压转换原理。 2.8继电器模块：配备常规4脚、5脚继电器，以及节能环保技术先进的双稳态继电器、双耦合继电器，全面展示各类型继电器的原理，通过预留测量孔，可以DIY跨接线路，实现继电器的动作，利用透明外壳作为继电器外壳，可以直观观察到继电器的触点动作状态。 2.9电源/保险丝模块：用于测量12V和5V直流电源，并配备液晶显示器，显示电源电压，可通过测量孔用万用表测量电源的12V和5V电压，配备Mini型、标准型、方形、片状、玻璃管状保险丝，电流覆盖5A、7.5A、10A、15A、20A、30A、40A、50A、110A，结合实训任务，使学员了解各种类型保险丝形状、颜色、负载能力等，全面掌握汽车保险丝知识。 2.10电路实验模块：用于学员DIY直流电路，配备三节1.5V干电池及电池盒，三个开关、三个灯泡，四个电阻、一个直流电机，两个不同颜色的发光二极管，结合实训任务，学员可以自行DIY各种串联、并联、混联电路，全面掌握欧姆定律、串并联、混联电路特点。 2.11伺服电机模块：用于演示和测量伺服电机工作过程及原理，配备一个伺服电机机构、一个控制开关、液晶显示器、测量孔，可以直观展示伺服电机作用、工作过程及动作原理，并可以通过测量孔用万用表测量伺服电机的电压，喷涂在面板上的原理图片，可以清晰展示电机和伺服机构之间的蜗轮蜗杆机构。 2.12交流异步电机模块：用于演示交流异步电机的作用、工作原理、换向操作、速度调节等。配备一个交流异步电机、一个换档杆、速度调节旋钮、电源开关，通电后，可以演示前进档、倒档、空档、速度调节、模拟实车上交流异步电机的工作状态，通过电机的旋转盘观察电机变化，充分直观展示交流异步电机的基础知识及调节过程。通过面板喷涂的原理图，展现交流异步电机磁场、定子、转子之间的关系。 2.13整流滤波模块：用于演示三相交流发电机的发电、整流、滤波、稳压过程。配备手摇发电机、工作指示灯、滤波电容器，喷绘电路原理图、预留三个三相交流电的输入测量孔、两个直流输出测量孔，通过使用万用表测量输入和输出电压，使学员了解掌握三相交流发电机的整流、滤波和稳压原理。 2.14配套汽车电子电路教学实训训练软件主要用于汽车电子电路开发教学实训操作。 三、软件功能要求 1. 动画电压波形和电流流 2. 模拟控制旋钮调整电路参数 3. 自动布线 4. 示波器 5. 无缝DC和瞬态仿真 6. 单播放/暂停按钮控制模拟 7. 保存和加载的电路原理图 8. 移动从地面建造的仿真引擎 9. 直观的用户界面 四、组件要求 1. 仿真电子原理动画包含欧姆定律、电阻、电容器、电感器、LRC电路、分压器、可变电阻、电位器分压器、戴维宁定理、诺顿定理。 2. A/C电路仿真支持电容器、电感器、各种电容量的电容、各种频率的电容、各种电感量的电感、各种频率的电感、相同大小的阻抗、串联谐振、并联共振。 3. 二极管，齐纳二极管，发光二极管（LED）仿真教学与电路搭建。 4. 支持方波脉宽仿真教学实训。 5. 支持二进制加权数模转换器电路搭建与动画展示系统的电压电路变化。（需提供软件界面截图） 6. 数字逻辑门，OR，NOT，NAND，NOR，XOR，XNOR 7. 电子元件调取查找功能包含电容、电感、开关、三极管、二极管、电机、多种触发器、译码器、信号分离器等。 | 1套 | 工业 |
| 26 | 中德新能源汽车结构原理教学平台 | 一、产品综合要求 软件展示新能源汽车整车结构原理。 二、前台功能参数 1.教学任务：至少包含电控系统、电驱系统、电驱冷却系统、车载充电系统、动力电池系统、能量管理系统、动力电池热管理系统、DC-DC系统、电动助力转向系统、电动制动系统、电动空调系统等。 ■2.结构展示：可进行爆炸、组合、自动拆装、旋转、复位、组装、拆卸等，还可以对拆装的速度进行快进。（注：投标文件中提供功能截图）； 3.电控系统：展示其工作原理，呈现出车辆前进后退，加速和减速的过程。 4.驱动电机结构：可展示出电机的接线盒盖、电机前盖固定螺栓、铜牌固定螺栓、接线组件、电机端盖环、旋转变压器、电机固定螺栓、电机端盖、功率电子控制装置、驱动电机壳体、驱动电机转子、转子位置传感器、驱动电机定子线圈。 5.驱动电机原理：展示出电机的电动过程和发电过程； 6.电机控制器结构：可展示出上端盖、上端盖固定螺栓、EMC和抑制滤波器、正负母线铜排、DC-link电容、IGBT驱动板、三相铜排、控制板托盘、低压控制PC板、IGBT冷却液水板、控制器下盖。 ■7.减速器总成结构：可展示出输入齿轮、中间齿轮、差速器总成、壳体、集油槽等（注：投标文件中提供功能截图）。 8.减速器总成原理：展示了车辆前进和后后退时齿轮转动的方向。 9.电驱冷却系统结构：可展示出低温循环回路的冷却液泵、高压蓄电池充电器、三相电流驱动电机、节温器、电动机冷却液膨胀罐、高压蓄电池散热器、变压器。 10.电驱冷却系统原理：展示了冷却液从低温循环回路的冷却液泵流出，依次流向高压蓄电池充电器、三相电流驱动电机、节温器、高压蓄电池散热器、变压器，再回到低温循环回路的冷却液泵的过程。 ■11.车载充电系统结构：可展示出交流滤波器、薄膜电容器、直流线圈、交流线圈、电源PC板、变压器、直流滤波器、低压控制PC板、冷却水板、充电机壳体、直流插接器、交流插接器等（注：投标文件中提供功能截图）。 12.动力电池系统结构：可展示出电池上盖、电池模组、蓄电池控制单元BMC、带冷却系统的底板、模组控制单元CMCe、高压电接口、动力电池进水口、电池模组隔板。 13.动力电池系统原理：展示了放电过程、交流充电过程、直流充电过程。 14.动力电池热管理系统结构：可展示出高压蓄电池、高电压蓄电池冷却液泵(电子水泵)、高压蓄电池预热装置混合阀、电动机冷却液膨胀罐、节温器、高压蓄电池散热器、PTC加热器； ■15.DC-DC系统结构：可展示出冷却液接口、高压连接、12V充电接口、低电压接口（注：投标文件中提供功能截图）。 ■16.电动空调系统结构：可展示出电动空调压缩机、冷凝器、散热风扇、空调高低压管路、蒸发器、膨胀阀、热交换器、PTC、水泵（注：投标文件中提供功能截图）。 17.电动压缩机结构：可展示出压缩机顶盖、密封垫、静涡旋、动涡旋、主轴承座、驱动电机定子、转子、接线盒组件。 18.电动空调系统：展示制热原理和制冷原理。 三、资源展示 1.资源上传：通过管理平台上传相关的资源文件，前台可以实时查看。 2.支持资源：3D仿真资源、图片资源、H5动画资源、文档类资源。 3.目录结构：支持一级目录和二级目录。 4.资源窗口：可在场景中自由移动窗口。 5.仿真资源：支持360度旋转、放大、缩小的交互操作。 6.视频资源：支持暂停、全屏、音量大小调节等功能。 四、理论考试 1.试题类型：支持单选题、多选题、判断题三种题型。 2.试题显示：具有首题、上一题、下一题、末题的功能。 3.试题标记：具有已答、未答及标记三种标注状态。 4.试题定位：可通过题号进行快速定位。 5.续考功能：考试窗口异常关闭，再次打开后可以继续参加考试，之前的答题记录不丢失。 6.自主选题：可自主设置题目数量及题目的难易度（易、中、难）。 7.随机选题：可自主设置题目数，自动从题库中抽题进行练习。 8.答题状态：理论练习时系统以不同的颜色呈现答题的未答、正确、错误、标记四种状态。 9.考试创建：通过管理平台创建考试，自动生成试卷二维码，通过微信小程序扫码参加考试。 10.在微信小程序中需实现（1）可从题库中随机抽取题目进行练习（2）具有答题及背题功能，试题从题库中抽取。 11.智能记录：自动记录上次的练习已答题的状态、统计题库的总题数、未答题及错题，下次进入练习时，可继续练习，也可重新练习。 五、辅助教学 1.形状：画笔、直线、圆圈、箭头、矩形，5种样式。 2.清空：可对屏幕书写内容一键清空。 3.撤销：撤销上一步操作。 4.恢复：恢复上一步动作时状态内容。 5.线宽：可设置不同的线宽。 6.颜色：线宽颜色不低于8种颜色。 7.橡皮擦：可以书写内容进行擦除。 六、管理平台 1.基础信息：可对学校信息、年级信息、专业信息、班级信息，进行新增、编辑、删除操作。 2.用户信息：可对学生信息和教师信息进行新增、编辑、删除、导入、全部导出，需能对不同的用户进行权限管理。 3.教学资源管理：支持图片、视频、H5动画、三维仿真、二维动画资源的上传，可自主控制是否发布及展示顺序、系统能自动统计资源大小，需支持资源单个解绑和一键解绑。 4.具有资源目录管理：可添加同级、子级，并可进行删除、编辑功能。 5.可依据资源类别进行各类型的资源数量统计。 6.试题库管理：支持单选题、多选题、判断题的单个添加及批量导入。 7.支持考务组织：对开考时间、考试时长等进行设置，可依据知识点、试题的易、中、难进行自主选题，也可通过设置试题数进行随机选题。 8.监控管理：可对考试的模块状态进行监控，系统智能统计总人数、正常交卷、正常答题等多种状态学生人数。 9.不低于50个节点 | 1套 | 工业 |
| 27 | 智能交互一体机 | - 智能交互一体机 1.屏幕尺寸≥86英寸，显示比例≥16:9，分辨率≥3840×2160。 2.钢化玻璃表面硬度≥9H。 3.红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控。 4.内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。 5.内置扬声器采用缝隙发声技术，不大于5.8mm。 6.色域覆盖率（NTSC）≥72%。 7.能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 8.内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接。 9.蓝牙支持 Bluetooth 5.4标准。内置蓝牙模块。 10.具有护眼功能。 11.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、声音调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 12.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 13.支持传屏功能，支持硬件+软件 双方式传屏（硬件需单独购买），可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 14.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。 二、主要模块 1.内存：≥8G DDR4 2.硬盘：≥256GB或以上SSD固态硬盘 3.模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 4.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 6.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 三、移动支架 1. 高度调节：≥1300-1500mm - 2. 安装孔距：≥900x600mm - 3. 安装尺寸：≥1150*650*1600mm | 2套 | 工业 |
| 28 | 智能交互一体机 | 一、屏体及触控技术要求： 1. 显示尺寸≥98 英寸，分辨率：≥3840×2160；可视角≥178°， 2. 触控响应时间≤4ms；扫描速度首点≤2ms，连续点≤2ms；定位精度≤0.1mm；最 小识别直径≤2mm；触控书写延迟≤15ms；光标移动速度≥130 帧/秒，触摸高度≤1mm 3. 色彩覆盖率不低于110%，屏幕刷新率≥60Hz；屏幕最高灰阶≥256。 4. 采用红外全贴合触控技术 5. 触控分辨率≥32000×325000 二、安全性要求： 1. 物理减滤蓝光设计，有害蓝光波长 415～455nm＜30% 2. 嵌入式系统可一键进行硬件系统检测（支持无 PC 状况下使用） 三、教学要求： 1. 整机前置接口：≥1 路 HDMI IN 接口（非转接），≥2 路 ; 2. 整机后置接口 RJ45≥1 路，音频输入≥1 路，RS232≥1 路，VGA 输入接口≥1 路，≥2 路 HDMI IN，≥1 路 HDMI OUT； 3. 智能交互一体机前置中文物理按键，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能； 4. 智能交互一体机采用≥ 12 核国产化驱动芯片，内存≥8GB，存储≥64GB 5. 采用针孔阵列发声设计，≥6个发声单元，总功率≥ 60W, 扬声器在100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥80dB；谐振频率≤260Hz; 6. 内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨不低于5100×3800的图片与视频，支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能。 7. 内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m 8. 可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 9. 内置蓝牙模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频; 10. 平板内置无线网卡，在 Android 和 Windows 系统下，可实现Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码。 四、应用功能要求： 1. 在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统 2. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节 Windows 和 Android 的设置，如声音、亮度、网络等； 3. 支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定 义按键功能 4. 为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 5. 支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 6. 通过多指滑动屏幕，可快速实现 Windows 与教学系统界面的切换； 四、内置电脑 1. 尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 2. 内存：≥8G DDR4。 3. 硬盘：≥256G SSD 固态硬盘。 4. 接口：整机非外扩展具备≥5个USB 接口；≥1路 HDMI等。 五、移动支架 材质：高强度冷轧钢 颜色：黑色 高度调节：≥1420-1810mm 安装孔距：≥900x600mm(以内) 安装尺寸：≥1160×660×1600mm 最大承重：≥100kg | 2套 | 工业 |
| 29 | 工业机器人实训台模块 | 一、技术参数 （一）工业机器人智能仓租模块 1.主体框架采用高强度铝合金，表面喷砂氧化处理。 2.配有急停按钮，急停回路响应时间≤30ms；安全继电器符合SIL3等级、安全光幕（检测范围0.2~2m，响应时间≤15ms），所有运动轴配备硬限位+软限位双重保护，超程自动停机。 3.仓储单元： 料仓容量：标准配置2层×3工位，单工位承载≤8kg，支持定制扩容至24层（兼容圆柱/方形工件，直径≤80mm）。 4.自动化流程： 4.1智能调度：支持FIFO（先进先出）/LIFO（后进先出）策略，与机器人协同完成存取任务。 4.2缺料预警：实时监测库存状态，通过HMI/声光报警提示补料，支持MES系统数据对接。 5.驱动系统： 5.1伺服电机：额定功率0.75kW，扭矩3.18Nm。 5.2气动元件：电磁阀组（工作压力0.5MPa），带过滤调压单元（过滤精度≤5μm）。 6.通信与数据交互： 6.1支持OPC UA、MQTT协议，实时上传仓储数据至云端平台。 6.2与工业机器人控制器通过DeviceNet/Profinet交互，通讯延迟≤5ms。 （二）工业机器人伺服井式供料模块： 1.主体框架采用高强度铝合金，表面阳极氧化处理。 2.配有急停按钮，双色指示灯（绿色运行/红色报警），机械限位+软限位双重保护，防止超程损坏，急停响应时间≤50ms；安全光幕（检测距离0.1~1.5m，响应时间≤20ms。 3.伺服驱动单元 3.1伺服电机：原装同步伺服电机，额定功率0.4kW，额定扭矩1.27Nm，转速范围0~3000rpm。 3.2驱动器：配套驱动器，支持EtherCAT通信，内置PID参数自整定功能。 3.3运动性能：重复定位精度±0.05mm（全行程），最大加速度1.5m/s²，速度范围0.05~1.2m/s可调。 4.井式料仓 容量：1层×6工位（标准配置），单工位承载≤5kg，支持定制扩容至3层。 5.物料检测与定位 5.1光电传感器：检测精度±0.1mm，响应时间≤1ms。 5.2RFID识别：读取距离0~30mm，用于工件身份绑定。 5.3防错设计：缺料、叠料检测，误供料率≤0.05%。 6.通信接口： 支持DeviceNet、Modbus RTU/TCP协议，与工业机器人控制器无缝交互。 7.供电与布线： 7.1输入电源：220V AC±10%，50/60Hz，整机功耗≤1.2kW。 7.2线缆管理：高柔性拖链电缆（耐弯曲≥500万次），快插式M12接口（插拔寿命≥10,000次）。 （三）工业机器人自动供料机构模块 1.主体框架采用工业铝型材（40×40mm），表面阳极氧化处理。 2.急停按钮（双通道安全回路），安全光幕（检测距离0.1~1m，响应时间≤20ms）。 3.供料单元： 3.1气缸伸缩供料：尼龙块材质，容量≥10件（工件尺寸≤30mm×30mm），送料频率10~60件/分钟可调。 3.2皮带输送机：伺服电机驱动（功率0.5kW），速度0.1~1m/s可调，皮带宽度150mm，带纠偏装置。 3.定位与检测： 光电传感器（检测距离5mm可调节）。 4.驱动系统： 4.1伺服电机：工业机器人伺服电机（额定扭矩2.4Nm，额定转速3000rpm），配套驱动器。 4.2气动元件：电磁阀组（工作压力0.4~0.6MPa），配备三联件（过滤、润滑、调压）。 （四）工业机器人夹具快换平台模块 1.主体框架采用高强度铝合金，表面硬质阳极氧化处理，耐磨耐腐蚀。尺寸：约600mm×400mm×200mm（长×宽×高），重量≤25kg，底部预留机器人法兰安装孔（ISO 9409-1标准）。 2.安全防护：急停按钮（双通道安全回路，符合ISO 13850）、安全光幕（检测距离0.1~1m，响应时间≤20ms）。 3.核心功能模块 3.1快换接口系统： 3.1.1接口类型：支持工业机器人在标准QC（Quick Change）接口，兼容真空吸盘、气动夹爪、焊枪等工具（最大负载5kg）。 3.1.2重复定位精度：±0.02mm（基于高精度锥面定位销），气/电信号自动对接。 3.1.3锁紧机构：气动驱动（工作压力0.4~0.6MPa），锁紧力≥500N，配备压力传感器（检测精度±1%FS）。 3.2工具库管理： 3.2.1工具存储工位：4工位（标准配置），单工位尺寸约150mm×150mm，支持扩展至8工位。 3.2.2光电识别：工具有无检测，防止空跑与撞机。 3.3自动校准系统： 3.3.1激光对位：集成激光位移传感器（精度±0.01mm），自动补偿工具安装偏差。 3.3.2 HMI校准向导：支持一键校准工具坐标系，减少人工干预。 4.电气与控制系统 4.1气动单元：SMC电磁阀组（VP542系列），带过滤调压三联件（过滤精度≤5μm）。 4.2电气接口：支持24V DC电源、数字信号（I/O）、以太网通信（RJ45），内置短路保护。 （五）工业机器人机器人夹爪 1.夹爪主体采用高强度铝合金，表面硬质阳极氧化处理；夹持面嵌入防滑硅胶垫（邵氏硬度50A）。尺寸：约150mm×80mm×120mm（长×宽×高），重量≤1.5kg，适配工业机器人机器人法兰接口（ISO 9409-1标准）。 2.核心功能模块 2.1夹爪驱动系统： 2.1.1气动夹爪：行程20~50mm可调，夹持力10~200N可调（精度±5%），重复定位精度±0.02mm。 2.1.2电动夹爪：伺服电机驱动（最大扭矩2Nm），支持位置/速度/力控三模式，分辨率0.01mm。 2.2检测与反馈： 2.2.1力控传感器：六维力/力矩传感器（量程±50N/±5Nm，精度±1%FS），实时反馈抓取力度。 2.2.2光电检测：夹爪末端集成对射式光电传感器（检测距离0~10mm，响应时间≤1ms），检测工件到位状态。 2.3快换接口： 支持工业机器人QC快换模块（气/电信号自动对接），换型时间≤5秒。 3.供电与气源： 3.1电源输入：24V DC±10%，功耗≤100W； 3.2气源要求：0.4~0.6MPa洁净压缩空气（过滤精度≤5μm）。 （六）工业机器人机器人吸盘 1.结构与材质： 1.1吸盘主体采用轻量化铝合金，吸盘头采用食品级硅胶（耐温-20℃~120℃），抗撕裂、耐油污。 1.2尺寸：φ120mm×200mm（直径×高度），重量≤2kg，适配机器人法兰接口（ISO 9409-1标准）。 2.核心功能模块 2.1真空发生系统： 2.1.1真空泵：无油静音真空泵（流量30L/min，极限真空度-90kPa），支持节能模式（间歇启停）。 2.1.2真空分配器：4通道独立控制，每通道流量0~15L/min可调，配备真空过滤器（过滤精度≤5μm）。 2.2吸盘组件： 2.2.1吸盘阵列：标准配置4吸盘（φ20mm/φ40mm可选），支持扩展至8吸盘，单吸盘吸附力≥15N（平面工件）。 2.2.2自适应设计：柔性波纹管结构，兼容曲面/多孔工件（曲率半径≥10mm），吸附高度补偿±5mm。 2.3检测与反馈： 2.3.1真空传感器：量程-100kPa~0kPa，精度±1%FS，实时监测吸附状态； 2.3.2光电检测：吸盘末端集成漫反射传感器（检测距离0~50mm），确认工件抓取到位。 3.供电与气源： 3.1电源输入：24V DC±10%，功耗≤200W（满载）； 3.2气源要求：洁净压缩空气（0.4~0.6MPa），耗气量≤20NL/min。 （七）工业机器人实训台机器人端子台 1.主体框架采用阻燃工程塑料（≥V0级防火），端子排为镀锡磷青铜材质，耐腐蚀、低接触电阻（≤10mΩ）。尺寸：约400mm×200mm×80mm（长×宽×高），重量≤3kg，支持导轨安装（标准35mm DIN导轨）。 2.核心功能模块 2.1端子配置： 2.1.1电源端子：支持220V AC（16A）、24V DC（10A），带独立保险丝（可复位型）。 2.1.2信号端子：数字量I/O（24V DC，2A）、模拟量（0~10V/4~20mA），以太网端口（RJ45，Cat5e屏蔽）。 2.1.3安全回路端子：双通道安全输入（符合ISO 13849-1 PL e标准），支持急停、安全光幕接入。 2.2接线方式： 2.2.1弹簧夹持端子（无需工具接线），支持线径0.2~4mm²，插拔寿命≥10000次。 2.2.2防误插设计：电源/信号端子采用颜色分区（红色-电源，蓝色-信号，黄色-安全回路）。 2.3故障模拟功能： 内置≥6种电路故障模式（如短路、断路、信号干扰），通过HMI触发模拟，支持教学考核。 3.供电要求： 3.1输入电源：220V AC±10%，50/60Hz，整机功耗≤50W； 3.2输出电源：24V DC±5%（最大负载5A），支持过流/过压保护。 （八）工业机器人实训台机器人中转端子台 1.主体框架采用阻燃工程塑料（≥UL94 V0级），端子排为镀锡磷青铜材质，接触电阻≤10mΩ，耐腐蚀、高导电性；尺寸：约500mm×250mm×100mm（长×宽×高），重量≤5kg，支持DIN导轨（35mm）或螺栓固定安装。 2.核心功能模块 2.1端子配置： 2.1.1电源分配：支持220V AC（16A）、24V DC（10A），带独立断路器（过流/短路保护）。 2.1.2信号中转：数字量I/O（24V DC，32路，支持PNP/NPN）、模拟量（8路，0~10V/4~20mA）、以太网（RJ45，千兆屏蔽接口）。 2.1.3安全回路：双通道安全输入（ISO 13849-1 PL e），支持急停、安全门、光幕接入。 2.2接线与扩展： 2.2.1弹簧夹持端子（免工具接线），支持线径0.2~6mm²，插拔寿命≥10,000次。 2.2.2模块化扩展槽（支持增加继电器模块、信号隔离器、无线通信模块）。 2.3故障模拟功能： 内置≥8种电路故障模式（如信号干扰、接地失效、电源波动），通过HMI或外部指令触发，用于教学考核。 3.供电要求： 3.1输入电源：220V AC±10%，50/60Hz，整机功耗≤80W； 3.2输出电源：24V DC±2%（最大负载8A），支持过压/欠压保护。 （九）工业机器人实训台机器人快换头模块 1.快换头主体采用高强度铝合金，表面硬质阳极氧化处理，耐磨耐腐蚀；尺寸：约φ80mm×120mm（直径×高度），重量≤1.8kg，适配机器人法兰接口（ISO 9409-1标准）。 2.核心功能模块 2.1快换接口系统： 2.1.1接口类型：支持快换接口，兼容真空吸盘、气动夹爪、焊枪等工具（最大负载≥5kg）。 2.1.2重复定位精度：±0.01mm（基于高精度锥面定位销），气/电信号自动对接（支持24V DC电源、以太网通信）。 2.1.3锁紧机构：气动驱动（工作压力0.4~0.6MPa），锁紧力≥800N，配备压力传感器（精度±0.5%FS）。 2.2工具库管理： 2.2.1工具存储工位：6工位（标准配置），单工位尺寸约100mm×100mm，支持扩展至12工位。 2.2.2RFID识别：高频读写模块（ISO 15693），工具身份绑定与权限管理，防止误取。 2.3.3自动校准系统： 激光对位：集成激光位移传感器（精度±0.005mm），自动补偿工具安装偏差。 HMI校准向导：支持一键校准工具坐标系。 3.电气与控制系统 3.1气动单元：电磁阀组，带过滤调压三联件（过滤精度≤5μm）。 3.2电气接口：支持数字信号（I/O）、以太网（RJ45）、安全回路信号，内置短路/过流保护。 （十）工业机器人实训平台电磨机 1.安全电压：18V DC； 2.额定转速：0-22000转/分钟（无级调速）； 3.夹头规格：3.2mm（标配），支持标准磨针、钻头等配件； 4.调节挡位：4挡调速； 5.输入功率：≥150W； 6.产品净重:≤123g（含标配夹头） 7.噪音水平：≤75dB（A计权，距离1米测试） 8.防护等级：≥IP20（防尘设计）； 9.标配附件：≥30件配件（含磨头、切割片、抛光轮等），适配电源线长度≥2m，符合GB/T 5023标准； 10.功能要求：支持无级调速，转速波动范围≤±5%；夹头锁紧力≥5N·m。 （十一）工业机器人实训平台光电传感器 1.电源电压DC 12~24V ±10% 2.消耗电流≤30mA（DC 24V时） 3.输出类型：NPN型（常开/常闭可选）或PNP型（根据型号区分） 4.输出电流：最大100mA（电阻负载） 5.检测距离： 漫反射型：50mm ~ 300mm（可调） 对射型：最大15m 镜面反射型：0.1~3m 6.响应时间≤1ms 7.检测物体：最小检测物：透明玻璃φ15mm（漫反射型）、不透明物体φ5mm（对射型） 8.光源类型：红外LED（波长860nm） 9.环境光抗干扰：白炽灯≤3000lx，日光≤10000lx 10.防护等级：≥IP67（防尘防水） 11.耐振动/冲击：振动：10~55Hz，双振幅1.5mm；冲击：100m/s²（约10G） 12.工作温度：-25℃ ~ +55℃（无结冰/结露） 13.存储温度：-40℃ ~ +70℃ 14.外壳材质：ABS工程塑料；透镜：PC树脂 15.接线方式：电缆出线型（标准2m屏蔽电缆），M8/M12接插件可选 （十二）工业机器人实训平台继电器 1.额定电压：AC 220V / DC 24V（线圈电压可选） 2.触点容量：10A/250V AC，10A/30V DC（阻性负载） 3.触点形式：2组常开（NO）+ 2组常闭（NC） 4.线圈功耗：≤2W（DC 24V时） 5.电气寿命：≥10^5次（额定负载下） 6.机械寿命：≥10^7次 7.响应时间：吸合≤15ms，释放≤10ms 8.绝缘电阻：≥100MΩ（500V DC测试） 9.耐压等级：2500V AC（1分钟无击穿） 10.工作温度：-25℃ ~ +55℃（无结露） 11.接线方式：螺钉端子（支持线径0.5~4mm²） （十三）工业机器人实训平台电磁阀 1.工作电压：DC 24V ±10% 或 AC 220V ±15%（可选） 2.功耗：≤4.5W（DC 24V时） 3.接口通径：1/4"（标准） 4.流量：≥750L/min（ANR） 5.工作压力：0.15~0.8MPa（推荐0.4~0.6MPa） 6.响应时间：通电响应≤10ms，断电响应≤15ms 7.耐久性：≥1000万次（额定负载下） 8.环境温度：-5℃ ~ +60℃（无结冰/结露） 9.接线方式：电缆出线型（标准1m屏蔽电缆），M8/M12接插件可选 （十四）运动控制器 1.输入电压：DC 12-24V（宽压设计，波动范围±10%）； 2.额定电流：＞0.6A（最大持续输出电流≥1.2A，峰值电流≥2.5A）； 3.控制模式：步进电机（脉冲/方向控制）/伺服电机（PWM/模拟量控制）双模式自动识别； 4.脉冲频率：≥200kHz（支持微步细分，分辨率1~256细分可调）； 5.通信接口：S485（Modbus RTU协议）、CAN 2.0B（可选）、以太网（TCP/IP，需注明版本）； 6.控制信号输入：光电隔离输入：≥4路（支持限位、原点、急停信号，兼容5-24V电平）； 7.控制信号输出：开路集电极输出：≥2路（支持报警、到位信号，最大负载100mA）； 8.定位精度：步进模式：±0.05°（全细分下）；伺服模式：±1脉冲（闭环反馈）； 9.运动控制功能：支持点位运动、匀速运动、S曲线加减速（加速度可编程）； 10.防护等级：≥IP20（板级防护，需外装防护箱）； | 4组 | 工业 |
| 30 | 实训室改造 | 一、玻璃墙隔断(定制) 3项 1、采用隔墙,铝型材不低于1.4mm,双玻璃夹百叶窗不低于5+5mm厚度,含对开玻璃门. 2、高度≥9.7m，高度≥3m，总面积≥50平方。 二、玻璃墙拆除(定制) 1项 将现有营销展示区玻璃隔断进行拆除并清洁修复处理,将现有营销区轻质隔墙进行拆除，面积≥40 平方米。 三、二楼墙体维修(定制) 1项 墙面修复≥1 米高墙裙，上加≥200mm 线条。 四、工位吊牌标识≥8组 1.尺寸：≥1000×300mm 2.功能: 用于车辆维修区工位上方，采用中英文字样居中对齐形式，按布局顺序摆放 3.厚雪弗板专色氟碳烤漆，双面文字内容丝网印刷，安装挂件不锈钢钢丝绳，不发光。 五、主背景墙标识 1项 1. 主背景墙木工板打底粘贴无缝亮光科技元素板，内侧为发光灯带。背景墙尺寸≥8200×5000mm。具体尺寸根据现场要求。 2. 外凸材质：采用≥1.8mmE0 级多层实木，乳胶漆饰面。 3. PVC 雕刻，亚克力饰面。文字及 logo，字体厚度≥10mm，字高≥500mm。 六、实训室文化墙标识 1项 文化墙墙面尺寸≥8000×3000mm 施工工艺：采用≥10mm，PVC板 UV 工艺打印文字图案结合外部粘贴≥2mm 亚克力。 具体内容及尺寸根据现场要求实际定制。 七、楼梯道文化墙标识 1项 新能源实训室背景墙尺寸≥7500×5000mm,施工工艺：木工板打底乳胶漆饰面外加发光。PVC 板UV 工艺打印文字图案结合亮光科技感亚克力饰面，镶嵌发光体。 具体内容及尺寸根据现场要求实际定制。 八、背景墙标识 1项 1. 主背景墙木工板打底石膏板饰面，外镶嵌 3 组软膜灯箱， 2. 背景墙采用留槽工艺镶嵌发光灯带 3. 表面贴亚克力水晶字 4. 背景墙尺寸≥7400×5500mm。 九、主背景筒灯 1项 1. 采用≥310×160mm 双头筒灯，≥60W。具体根据现场确定。 2. 采用≥120×130mm 单个筒灯，≥20w。具体根据现场确定 十、展览区文化墙标识 1项 文化墙墙面尺寸≥8000×5000mm。施工工艺：采用≥10mm，PVC板 UV 工艺打印文字图案结合外部粘贴≥2mm 亚克力， 背景由红白乳胶漆进行组合，PVC 雕刻，亚克力字饰面。字体厚度≥10mm。字高≥400mm； 具体内容及尺寸根据现场要求实际定制。 十一、工位白线≥500米 1. 材质：专用标线涂料， ≥100mm 宽度黄线。 2. 涂料粘度（6 号杯）S≥40，不挥发份≥45%，干燥时间表干 h≤1，实干≤24,附着力≥3.0。 十二、实训室8S管理制度牌≥30个 结合制度内容设计≥1800×900mm文化。≥5mm亚克力UV画面，镜钉安装。 十三、过道8S管理文化字≥ 8组 PVC 雕刻，亚克力饰面。字体厚度≥10mm。高≥800mm。 十四、规章制度牌≥ 14个 结合制度内容设计≥60×90CM 文化。 ≥5mm 亚克力 UV 画面，镜钉安装。 十五、电路改造 1项 内部电路改造，满足所有设备运行需要（包括空调、插座、灯等） 电线符合低偏芯率、无氧精铜芯、阻燃绝缘外层、有热压钢印，有防伪码。开关、墙面插座面板更换。 十六、室内文化窗帘≥350平方 1、规格型号：定制 ； 2、技术参数：≥2700mm×2700mm单个 3、窗帘：阳光面料 遮光窗帘， 铝合金配件（防水、防油） | 1项 | / |

## 四、报价要求

本项目报总价，报价不得超过最高限价，否则投标无效。实施过程中采购人将不再增加其他任何后续费用，投标人应自行考虑相关风险。

## 五、其他要求

1、售后服务要求：

1.1 中标人在合同货物的质量保修期内，为采购人提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间要求：每周6天12小时（工作时间）。

1.2 中标人保证在质量保修期内，合同货物出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后2小时内予以答复，如采购人有要求或必要时，中标人应在接到采购人通知后24小时内派员至采购人维修和提供现场指导。

1.3 如中标人在接到采购人维修通知后48小时仍不能修复有关货物，中标人应提供与该货物同一型号的备用货物。

1.4 如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后12小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物，有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标人承担。

1.5 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标人应在接到采购人通知之后12小时内到达现场。

1.6 维修技术人员及合同货物的保证措施及收费标准的要求：

（1）质保期内，中标人提供合同货物培训、维护、版本升级等技术服务和维修服务，相关费用已包含在投标报价中，中标后不予增加。

（2）质保期结束后，中标人应提供合同货物培训、维护、扩充、升级等方面的技术服务和维修服务，且按成本价提供。

2、提供合同货物配套资料：

中标人须为采购人提供培训及咨询服务，提供合同货物操作说明书及相关技术资料。（注：投标报价包含软件配套资料费用，投标人应在报价中充分考虑。）

3、技术培训：

中标人须提供1-2名技术人员的现场技术培训。培训内容包含且不限于合同货物使用、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等。（注：投标报价包含培训费，投标人应在报价中充分考虑。）

4、知识产权要求：

中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么中标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

5、汽车专业技术团队配备要求

中标人需为本项目配备汽车专业技术团队，具备实训设备安装调试、实训教学指导及技术运维等实操经验，能够全程配合本项目实施、设备调试、后期运维及教学辅助等相关工作，确保各项工作有序推进。