第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 标注▲为核心产品，核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 1.1 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）； |
|  |  | 1.2 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案）； |
|  |  | 1.3 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 2 | 交货安装期 | 合同签订生效后，接采购人通知后60 个日历天内完成交货、安装。 |
| 3 | 供货地点 | 上海市第六人民医院安徽医院药剂楼 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 质保期 | 质量保证期：自验收合格之日起整体原厂质保不少于60个月。 |
| 6 | 付款方式 | 合同签订生效后，货到安装验收合格后，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，支付全部合同款项。 |
| 7 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）08包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 未响应或负偏离，将作为无效标处理 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

本包配置清单要求：

| 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平摇床 |  | 台 | 1 |
| 2 | 圆周摇床 |  | 台 | 1 |
| 3 | 恒温震荡摇床 |  | 台 | 1 |
| 4 | 制冰机 |  | 台 | 1 |
| 5 | 水浴锅 |  | 台 | 1 |
| 6 | 磁力搅拌器 |  | 台 | 3 |
| 7 | 金属浴 |  | 台 | 1 |
| 8 | 液氮罐 |  | 台 | 1 |
| 9 | 涡旋振荡仪 |  | 台 | 2 |
| 10 | 移液器 |  | 套 | 2 |
| 11 | 冻干机 |  | 台 | 1 |
| 12 | 超声清洗器 |  | 台 | 1 |
| 13 | 实验柜 |  | 套 | 1 |
| 14 | 台式高速冷冻离心机 |  | 台 | 1 |
| 15 | 台式低速离心机 |  | 台 | 1 |
| 16 | 掌上离心机 |  | 台 | 3 |
| 17 | 千分之一天平 |  | 台 | 1 |
| 18 | 万分之一天平 |  | 台 | 1 |
| 19 | 十万分之一天平 |  | 台 | 1 |
| 20 | 医用冷藏保存箱 |  | 台 | 2 |
| 21 | 医用低温保存箱 |  | 台 | 1 |
| 22 | 医用冷藏冷冻箱 |  | 台 | 1 |
| 23 | 电子秤 | 小 | 台 | 2 |
|  |  | 中 | 台 | 2 |
|  |  | 大 | 台 | 2 |
| 24 | 臭氧消毒柜 |  | 台 | 1 |
| 25 | 药品冷藏箱 |  | 台 | 1 |
| 26 | 洗衣烘干消毒 |  | 台 | 4 |
| 27 | 器具架 |  | 套 | 2 |
| 28 | 称量台 |  | 组 | 2 |
| 29 | 更衣柜 |  | 组 | 2 |
| 30 | 挡鼠板 |  | 组 | 2 |
| 31 | 鞋柜 |  | 套 | 2 |
| 32 | 器具洗涤池 |  | 台 | 2 |
| 33 | 公用（对讲机） |  | 台 | 10 |
| 34 | 医疗行为管理系统 |  | 套 | 1 |

（二）技术要求

产品1 水平摇床

1.1、显示方式：LED数码显示。

1.2、振荡类型：圆周振荡。

1.3、幅度/范围：水平360°/Φ30mm。

1.4、转速（频率）：0～240rpm。

1.5、工作台材质：橡胶托盘。

1.6、定时范围：0～99h，60min/连续。

1.7、功率：≥30W。

1.8、工作台大小：≥240×230mm。

产品2 圆周摇床

2.1.LED显示转速和时间。

2.2.具有定时和连续两种工作模式。

2.3.最大承重量为≥3kg。

2.4.可放入冰箱及培养箱内使用。

2.5.转速连续可调,最高达200rpm。

2.6.电压：100～240V。

2.7.频率：50/60HZ。

2.8.电机输入功率：≤16W。

2.9.电机输出功率：≥10W。

2.10.运转方式：线性/圆周。

2.11.周转直径：20mm。

2.12.电机类型：直流电机。

2.13.速度范围：40～200 rpm。

2.14.运行方式：定时或连续运转。

2.15.定时时间：1min～19h59min。

2.16.允许环境温度：5～40℃。

2.17.允许相对湿度：80%。

产品3 恒温震荡摇床

3.1、转速范围：50rpm～300rpm。

3.2、振幅：20mm(圆周回转)。

3.3、控温范围：4～60℃ @环境温度≤25℃。

3.4、温度设定范围：4～60℃。

3.5、温度稳定性：≤±0.3℃

3.6、温度显示精度：0.1℃

3.7、定时范围：1min～99h59min

3.8、输入电源：AC 220V/AC 110V,50/60Hz。

3.9、功率≥600W。

3.10、可互换托盘。

产品4 制冰机

4.1.制冰量：≥50kg/24h。

4.2.储冰量：≥15kg。

4.3.冷凝方式：风冷。

4.4.耗水量：≤2.0L/H。

4.5.压缩机、制冷剂：无氟 R134a。

4.6.箱体外壳：304／2B 不锈钢。

4.7.输入功率：≥280W。

4.8.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。

产品5 水浴锅

5.1、控温范围：RT+5～100℃。

5.2、工作槽个数：≥3个。

5.3、温度精度 ： ±0.1℃。

5.4、温度波动度： ±0.3℃。

5.5、温度均匀度 ： ±0.5℃（37℃）。

5.6、内部尺寸(mm)：(150x140X120)x3 。

5.7、功率：≥300Wx3。

5.8、电源电压 ：AC220V 50Hz。

5.9、显示方式：数显。

产品6  磁力搅拌器

6.1.磁力搅拌器采用搪瓷台面加热技术，耐腐蚀耐热冲击，表面最高温度≥50℃。

6.2.搅拌速度范围广，适用于多种实验应用。

6.3.使用全触摸屏控制、背投显示技术。

6.4.使用直流无刷电机。

6.5.操作台面采用不锈钢纳米陶瓷和搪瓷台面材料，耐腐蚀耐热，表面清洁容易。

6.6.具有倒计时功能，运行结束后有提醒。

6.7.使用完成后，操作台有过热保护，显示温度， 保护实验操作人员。

6.8.温度范围：室温+5℃～340℃。

6.9.温度稳定度： ±3℃。

6.10.转速范围：50-1200rpm。

6.11.搅拌点位数量：1。

6.12.最大搅拌量（H2O）：≥20L。

6.13.搅拌子最长尺寸：＜80mm。

6.14.可调安全温度回路：最大值390℃。

6.15.外接传感器接口：PT1000。

6.16.功率：≥550W。

6.17.电源：AC100～120V/AC200-240V，50～60Hz。

产品7 金属浴

7.1.控温范围：室温+5～100℃。

7.2.多点运行：≥5段。

7.3.模块最大温差：@40℃ ±0.3℃。

7.4.显示精度：0.1℃。

7.5.升温时间：≤12min (从 25℃升至 100℃)。

7.6.时间设置最长：99h59min。

7.7.具有断电自动恢复功能。

7.8.最高温度 100℃。

7.9.最大功率：≥150W。

产品8  液氮罐

★8.1.箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料。

8.2.液氮容量：≥110升。

8.3.液氮罐瓶颈: ＜22cm。

8.4.静态保存时间：≥112天。

8.5.标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管≥3600个。

8.6.冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理。

★8.7.可选配超声波液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。超声液位报警器的LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量；液位过低时，报警器连续鸣叫。

8.8.可配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备。

8.9.罐体高度*直径: ≤ 95*60cm。

8.10.空罐重量：≤ 36kg。

8.11.具有安全锁扣设计，充分保证样品安全。

产品9 涡旋振荡仪

9.1.数字速度显示。

9.2.连续和点动模式。

9.3.转速范围：200～3000rpm。

9.4.转速精确度：± 5% rpm。

9.5.通过旋钮控制速度，调节方便。

9.6.长期运行稳定。

9.7.适用于不同容器的多种附件。

产品10  移液器

10.1.手动可调式移液器涵盖量程0.1～2.5ul、0.5～10ul、2～20ul、10～100ul、20～200ul、100～1000ul、0.5～5ml、1～10ml。

10.2.计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。

10.3.数字视窗。

10.4.使用附件工具。

10.5.整只高温高压消毒，可拆卸式组件，维护方便。

10.6.管嘴连件具有高化学稳定性。

产品11 冻干机

11.1.1采用压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。

11.1.2采用≥7英寸彩色触摸液晶屏控制系统。

★11.1.3工业嵌入式操作系统，核心控制电路设计，≥32M内存≥128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。

11.1.4控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看。

11.1.5干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。

11.1.6真空泵与主机连接采用KF快速接头。

11.1.7本机可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。

11.1.8配置充气阀，可充干燥惰性气体。

11.1.9可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命。

11.2.技术参数

11.2.1规格：普通型；

11.2.2冻干面积(㎡)：≥0.12；

11.2.3捕水容量（kg/批）：≥4；

11.2.4西林瓶装瓶量：Φ12mm：920、Φ16mm：480、Φ22mm：260；

11.2.5盘装溶液（L)：≥1.5；

11.2.6板层尺寸（mm）：Φ200；

11.2.7板层间距(mm)：≥70；

11.2.8板层数量(块）：4；

11.2.9冷阱尺寸（mm）：≥Φ250×250；

★11.2.10冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载）；

11.2.11极限真空度(Pa)：≤5（空载）；

11.2.12功率Kw（220V50Hz）：≥1.35；

11.2.13环境温度（℃)：＜25；

11.2.14 真空系统，抽气速率(L/min):50Hz:≥165   60Hz:≥200。

产品12  超声清洗器

12.1、断电保护：工作参数断电记忆功能。

12.2、时间可调：1-999min总工作时间设定。

12.3、数显屏幕：数显设定超声波清洗时间，工作时间倒计时显示。

12.4、材质：仪器内外壳体和降音盖采用不锈钢。

12.5、容积：≥22.5L。

12.6、频率：40kHz。

12.7、超声功率：≥600W。

12.8、带排水功能。

产品13 实验柜

13.1、普通试剂柜（数量：4个）

13.1.1 柜体为全钢制产品，厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂厚度≥70μm。

13.1.2 柜门：上下对开门，上门板为4mm透明玻璃门，下门为钢制双层结构实门，夹层内具消音材料，门板配置门扣组及缓冲垫。

13.1.3 柜体内部3块可调层板，材质为1.0mm 冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂。

13.1.4 铰链采用液压阻尼铰链或五节式304不锈钢合页，望通折叠钥匙叶片锁。

13.1.5 拉手可选用不锈钢U型拉手、一体成型鹅颈拉手或铝合金内嵌拉手。

13.1.6 尺寸：≥900*450*1800 cm。

13.2.危化品存储柜参数（数量：1个）

13.2.1 材质：具有38mm隔离气层的且厚度≥1.0mm优质冷轧钢板双壁结构，可有效隔离热源，经过点焊接，非铆结构，使用寿命更长，防火性更好。

13.2.2 内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。

13.2.3 钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度。

13.2.4 柜门配有双钥匙（钥匙专锁专配非通开），实现双人双锁安全管理；三点联动闭锁保护柜内物品、预留挂锁扣（可配挂锁）增加安全性。

13.2.5 醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。

13.2.6 焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性，不易损坏。

13.2.7 层板具有≥100公斤承重力；安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部；防漏液槽高度为51mm。

13.2.8 柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

13.2.9 内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。

13.2.10 尺寸：约1090*460*1650mm.

13.3.PP强酸碱耐腐蚀安全储存柜参数（数量：1个）

13.3.1 主体采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作。

13.3.2 对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成。

13.3.3 连接部分无金属部件，没有外露螺钉，连接装置均为抗化学腐蚀不锈钢部件与非金属材料。

13.3.4 合页（铰链）、碰珠、锁壁均采用PP材质制作而成。

13.3.5 拉手采用同柜体材料PP制作成型，拉手为U型麻面蓝色。

13.3.6 柜门配置双锁，为提高操作安全度，柜门还可以使用挂锁提供额外的防护。

13.3.7 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。

13.3.8 降低环境污染，维护使用者的健康。

13.3.9 可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全；具有十年以上的使用寿命。

13.3.10 尺寸：≥1090*460*1650mm

13.4. 玻璃仪器柜   （数量：2个）

13.4.1 全钢材质成品≥1.0mm厚度，上下不等体，C形不锈钢拉手，五节式不锈钢铰链（蝴蝶合页），上二下一可调层板，≥4mm钢化玻璃，视窗玻璃增加PP框。

13.4.2 柜门：上下对开门，上门板为≥4mm透明玻璃门，下门为钢制双层结构实门，夹层内具消音材料，门板配置门扣组及缓冲垫；

13.4.3 柜体内部3块可调层板，材质为≥1.0mm 冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂。

13.4.4 铰链采用优质液压阻尼铰链或五节式304不锈钢合页，望通折叠钥匙叶片锁；

13.4.5 拉手可选用不锈钢U型拉手、一体成型鹅颈拉手或铝合金内嵌拉手。

13.4.6 尺寸：≥1000*500*2000mm.

产品14  台式高速冷冻离心机

14.1.技术参数

14.1.1 最大转速：≥15,300rpm，精度达±1rpm

14.1.2 最大离心力：≥21,900xg

14.1.3 最大容量：4×85ml角转子/4×100ml水平转子

14.1.4 时间控制：10～99h,59min/连续/瞬时运转

14.1.5 温度控制：-10～40℃

14.1.8 噪音：＜52 dBA

14.1.9  ≥50个程序存储位置，≥10个加速/减速曲线

14.1.10 具有定速计时功能。

14.1.11 无碳刷变频电机，自动转头识别，无需保养

14.1.12 无氟环保制冷剂（R513a），转子可静止预冷；不平衡保护

★14.1.13 主机1台，标配30x1.5/2.0mL角转头，带生物安全转头盖；12 x 5mL高速角转头，转速达15000rpm及以上；2x3块微孔板转头，转速达4000rpm及以上；高速水平转头，转速≥14000rpm；6 x 50mL尖底离心管高速角转头，转速达12000rpm及以上；12×15ml + 6×50ml复合型转子（复合型转子，可同时放置15ml离心管12个和50ml离心管6个，共18个）。配套15ml适配器。

产品15 台式低速离心机

15.1、最高转速：≥5500rpm，最大相对离心力：≥4900×g；

15.2、最大容量：4×250ml；定时范围：1min～99min；

15.3、多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。

15.4、转速精度：±20r/min；离心腔直径：φ380mm；

15.5、可分别设置离心力、RCF值，可相互换、可随时观察可设置升降速模式、提供转速、离心力设定模式，可一键相互转换转速\离心力数值。

15.6、采用电子门锁，全钢制内腔保护套

15.7、10档加、减速控制,自由停车时间可达540s以上

15.8、转子配置：8×50ml水平转子（4000rpm/2810*g）、24×15ml管架、24*5ml适配器。

产品16 掌上离心机

16.1.采用宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高

16.2.可容纳过滤型离心管，应用范围广

16.3.随机配置两个转头和两种套管，另有载玻片转子供用户选择，一机多用

16.4.转子可拆卸，双门锁设计

16.5.采用翻盖开关功能，盒盖即转，开盖即停

16.6.转速[rpm]：≥7000

16.7.相对离心加速度x g：≥2000

16.8.转头：8×0.5/1.5/2.0ml 离心管；16 x 0.2ml PCR管, 2×0.2ml PCR 8排管

16.9.运行时间：连续。

产品17 千分之一天平

17.1.称量范围：0-220g；

17.2.线性范围：0.002g；

17.3.实际分度值：0.001g；

17.4.秤盘尺寸 ：≥115mm；

17.5.校准方式：全自动内部校准；

17.6.风罩有效容积：≥ 160X165X200mm

产品18 万分之一天平

18.1.称量范围：0-220g；

18.2.线性范围：0.0002g；

18.3.实际分度值：0.0001g；

18.4.秤盘尺寸 ：≥90mm；

18.5.校准方式：全自动内部校准；

18.6.风罩有效容积：≥160X165X200mm。

产品19 十万分之一天平

19.1.称量范围：0-60g；

19.2.线性范围：0.00002g；

19.3.实际分度值：0.00001g；

19.4.秤盘尺寸 ：≥80mm；

19.5.校准方式：全自动内部校准；

19.6.风罩有效容积：≥160X165X200mm。

产品20 医用冷藏保存箱

20.1.样式：立式；

20.2.容积：300～350 L；

20.3.额定功率：≥250W；

20.4.耗电量：≤1.94kW.h/24h；

20.5.噪音值：≤50dB；

20.6.气候类型：SN/N；

20.7.制冷方式：风冷；

20.8.箱内温度：2℃～8℃;

20.9.工作条件：环境温度 10～32℃ , 电源 220V/50Hz；

20.10.内部尺寸（宽*深*高）≥680*420*1400mm；

20.11.外部材料：喷涂钢板；

20.12.内部材料：喷涂钢板；

20.13.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡；

20.14.门体数量：1扇；

20.15.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露；

20.16.网架：4层，可调高度，浸塑材质，带标识条；

20.17.脚轮：4个脚轮；2个定向轮，2 个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；具备2个调平脚，可固定箱体；

20.18.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪；

20.19.冷凝器：机舱内置丝管冷凝器；

20.20.蒸发器：翅片式蒸发器；

20.21.风机类型：采用罩极风机；

20.22.制冷剂：采用绿色环保制冷剂；

20.23.压缩机：数量1个；

20.24.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度；

20.25.风道设计：具有循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀；

20.26.制冷系统：通过强制风冷循环系统实现均匀 的温度布局，温度波动小，样本储存温度稳定； 翅片式蒸发器配合循环风冷背吹技术设计，箱内无霜；

20.27.温度控制：微电脑控制系统，LED 数码显示温度数据，运行稳定精确；电子温度控制及显示精准，精度达到 0.1℃;

20.28.显示方式：LED 数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息；

20.29.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、 断电报警、开关门异常报警；

20.30.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

产品21医用低温保存箱

21.1.样式：立式；

21.2.容积：300～350L；

21.3.额定功率：≥250W；

21.4.耗电量：≤1.94kW.h/24h；

21.5.噪音值：≤46dB；

21.6.气候类型：SN/N；

21.7.制冷方式：直冷；

21.8.温度范围：-10℃～-25℃;

21.9.工作条件：环境温度 10～32℃ , 电源 220V/50Hz；

21.10.内部尺寸（宽*深*高）≥480*400*1500（mm）；

21.11.外部材料：喷涂钢板；

21.12.内部材料：喷涂钢板；

21.13.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡；

21.14.外门：1扇；

21.15.内门：数量7个，材质为PS；

21.16.脚轮：4个；其中2个万向脚轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；

21.17.压缩机：数量 1 个；

21.18.制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保；

21.19.制冷系统：冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器， 丝管式冷凝器，产品稳定性好，降温速度快；

21.20.显示方式：LED 数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息；

21.21.温度控制：采用微电脑控制系统，运行精确稳定；电子温度控制及显示精准，精度达到0.1℃;

21.22.报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门异常报警；

21.23.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。

产品22医用冷藏冷冻箱

22.1.样式：立式。

22.2.冷藏室容积≥180L。

22.3.冷冻室容积≥185L。

22.4.总有效容积≥365L。

22.5.额定功率≥300W。

22.6.产品净重≥130kg。

22.7.气候类型：SN/N。

22.8.制冷方式：冷藏室，风冷；冷冻室，直冷。

22.9.噪声值：≤50dB。

22.10.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。

22.11.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

22.12.外部材料：喷涂钢板。

22.13.内部材料：喷涂钢板。

22.14.外部尺寸（宽×深×高）≥720×830×1870（mm）。

22.15.内部尺寸（宽×深×高）≥冷藏室尺寸580×626×625（mm）；冷冻室尺寸≥466×636×625（mm）。

22.16.外门结构：上下结构，数量2扇；上门为发泡玻璃门，双层中空玻璃带除凝露电加热功能，方便用户观察箱内物品；下门是发泡门体。

22.17.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡。

22.18.内部结构：冷藏室3层浸塑搁架；冷冻室2层浸塑搁架及6个PS材质抽屉。

22.19.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。

22.20.检测孔：2个；冷藏室与冷冻室各1个。

22.21.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。

22.22.压缩机：高效全封闭压缩机，数量2台。

22.23.制冷系统：采用铜盘管蒸发器

22.24.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；冷藏冷冻独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。

22.25.报警系统：具备开门报警、高低温报警、环温高报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警。

22.26.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

产品23 电子秤

一、配置要求

1.电子秤（小）：称量范围0.1克-1000克

2电子秤（中）：称量范围5克-10000克

3.电子秤（大）：称量范围50克-100000克

二、参数要求

23.1.电子秤（小）称量范围0.1克-1000克

23.1.1称重范围：0.1g-1000g

23.1.2可读性精度：10mg

23.1.3秤盘尺寸：≥160*160mm

23.1.4内置输出接口可以与计算机、打印机等设备连接使用。

23.2电子秤（中）称量范围5g-10000g

23.2.1.称重范围：5g-10000g

23.2.2.可读性精度：1g

23.2.3.秤盘尺寸：≥500*400mm

23.2.4.内置输出接口可以与计算机、打印机等设备连接使用

23.3.电子秤（大）称量范围50克-100000克

23.3.1.称重范围：50g-100000g

23.3.2.可读性精度：100g

23.3.3.秤盘尺寸：≥600*800mm

产品24 臭氧消毒柜

24.1.箱体容量：≥2000L

24.2.臭氧浓度：≥60mg/m3

24.3.冷却方式：风冷

★24.4.灭菌率：≥99.99%

24.5.机箱层数：4层

24.6.隔板数：3层

24.7.箱体材质：SUS304不锈钢

24.8.内部尺寸：≥1600*800*1600mm

产品25 药品冷藏箱

25.1.规格体积≥0.8立方米，温度2-8度。

产品26 洗衣烘干消毒机

26.1、范围:适用于制剂室车间洁净服、鞋洗烘一体洗衣机项目。

26.2、洗涤容量:单次清洗、干燥连体洁净服或洁净鞋量≥15kg。

26.3、具有洗涤、脱干功能，单次清洗工作时间≤60分钟;具有烘干和冷却功能。

26.4、燥工作时间≤60分钟。

26.5、操作控制器:设备主控制单元(位于洗衣区)采用触摸屏控制，中文操作界面，菜单式操作方式，可以显示、记录打印、查询和追溯每次洗涤过程和时间:辅助控制单元(位于整衣区)采用按钮式开关。

26.6、洗涤水采用蒸汽间接加热，蒸汽不进入洗涤水中，水温调控范围为常温至99°C任选，蒸汽加热烘干温度调控范围为常温至80°C任选，并在触摸屏上可显示。设定精度为士3°C，箱内温度均匀度为士3°C。

26.7、洗涤水位调节:可根据洗涤物装载量自由设定。

26.8、洗涤剂添加:采用液体皂液泵自动注入。

26.9、进水阀:采用304不锈钢气动隔膜阀。

26.10、排水阀:采用304不锈钢气动卫生球阀蒸汽阀:采用双路不锈钢气动阀。

26.11、设备材质:清洗筒(转笼)、清洗腔体、机门、蒸汽加热管、进水管件、进风和排风道均采用304不锈钢材质制作;机壳四周围板采用304不锈钢材质制作;空气过滤器箱体和风道连接件采用304不锈钢材质制作。

26.12、主电机:采用变频式洗涤专用电机。

26.13、表面光洁度:清洗筒内、外表面、及清洗腔体内均须进行抛光处理，擦拭无勾丝现象垫圈和密封圈:要求采用卫生级密封材料。

26.14、保温材料:使用非纤维的，外加304不锈钢包裹。

26.15、空气过滤:进风口安装耐高温高效过滤器，预留完整性检测快开接口，不用时用快开接头密封。

26.16、内部清洁:没备内部(包括清洗筒内外表面和清洗腔体内表面)可以进行人工清洁，去除积垢其中设备内部提供可进行在线清洁，去除积垢先衣结束，水箱内不得有积防水溅措施:设备须安装防水溅装置。

26.17、电气要求：

漏电保护:人体经常接触的电源开关必须带漏电保护安全接地:设备接地可靠，有明确的接地点，电气防水:电气元件必须防水。设备散热:设备必须良好散热放障停机:出现电机、阀门、操作故障时能自动报警并停机。

产品27 器具架

27.1、长*宽*高:≥100*50*180cm。

27.2、背后和两侧带护栏，分三层，底层高度80cm。

27.3、设备材质:SUS304不锈钢，可定制。

27.4、不锈钢表面。

27.5、机械抛光：表面光滑，易清洁。

27.6、电解抛光：通过电化学过程去除表面微观凸起，形成极其光滑、钝化的表面。

27.7、具有优异的化学惰性、极低的析出和吸附性，适用于超纯化学工艺和半导体湿法工艺。重量轻，绝缘。

27.8、高强度，耐磨，常用于承载结构。

27.9、涂层金属：普通钢架表面喷涂环氧树脂或特氟龙涂层，成本低，但涂层可能磨损脱落，不适用于高等级洁净室。

产品28 称量台

28.1、功能：称量物料（尤其是高活性、高致敏性API）提供单向流（层流）的洁净空气屏障，防止外界污染产品。

28.2. 人员保护：通过负压排风或密闭设计，防止有毒有害粉尘被操作者吸入。

28.3. 环境保护：收集并过滤称量过程中产生的粉尘，防止其扩散到室内环境。

28.4. 符合规范：满足GMP等对关键操作区域的环境控制要求。

28.5、尺寸：≥1200mm，可定制。深度和高度需符合操作者舒适范围。材质为SUS304不锈钢。

28.6、储物：下部可配置不锈钢抽屉或柜体，存放清洁工具或常用物品。

28.7、服务接口：可选配电源插座、气体接口（氮气用于吹扫）、数据接口、独立照明灯插座等。

产品29 更衣柜

29.1. 15个隔断（一更、二更），可定制。

29.1、尺寸：≥900*450*1800cm，二层六洞，带门带暗锁，门带三道通风槽。

29.2、SUS304不锈钢材质。

产品30 挡鼠板

30.1 304不锈钢，高≥60cm，宽度适宜；可定制。

产品31 鞋柜

31.1、尺寸：≥3000*600*500cm，二层贯通式双面，不带门锁。

31.2、材质：SUS304不锈钢，可定制。

产品32 器具洗涤池

32.1.整体，长*高*宽，≥100cm*85cm*55cm，深度≥20cm，龙头长短可调，带两个下水通道；可定制。

32.2.设备材质:SUS304不锈钢:可定制。

产品33 公用（对讲机）

33.1、手台，有效距离：5km(含)-10km(不含)。

33.2、功率：8W(不含)-10W(含)。

33.3、电池容量：≥18000mAh。

▲产品34 医疗行为管理系统

34.1医疗行为管理系统需求

34.1.1 设计原则

由于安全性和高效率管理的需要，整个系统的设计原则应遵循下列原则：

1）实用性、  2）安全性、  3）稳定性、  4）易维护性、 5）可集成性、

34.1.2 总体要求

通过“万物互联”的理念，运用RFID技术，记录各关键环节数据，将洗手衣、鞋与领用人信息关联，实现对进出科室人员准入控制、行为可追溯的管理，与医院信息系统无缝融合，分析科室各时间段进出人数、各型号洗手衣消耗等数据，提高利用率、规范医护人员行为，促进医院精细化管理。

34.1.3 建设范围

建设范围行为管理系统。调用信息化技术从制度、执行、检查、处理等多个纬度完善和实施科室各项管理工作，并对相关数据进行统计与分析。不断提升科室的管理水平。

34.1.4 采购需求清单

| 序号 | 产品组成 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为管理系统硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 行为管理系统管理端 | 门禁准入控制套件 | 1 | 套 |
| 2 |  | 桌面式读写器 | 1 | 台 |
| 3 |  | 桌面式人脸指纹一体机 | 1 | 台 |
| 4 |  | 登记台工作站 | 1 | 台 |
| 5 |  | 信息公告显示大屏 | 1 | 台 |
| 6 |  | 交换机 | 1 | 台 |
| 7 | 洁净衣/鞋管理 | 智能发鞋机 | 1 | 台 |
| 8 |  | 智能发衣机 | 1 | 台 |
| 9 |  | 智能收鞋机（回收机） | 1 | 台 |
| 10 |  | 智能收衣机（回收机） | 2 | 台 |
| 11 |  | 男更智能更衣柜一层 | 8 | 门 |
| 12 |  | 男更智能更衣柜二层 | 16 | 门 |
| 13 |  | 女更智能更衣柜一层 | 12 | 门 |
| 14 |  | 女更智能更衣柜二层 | 30 | 门 |
| 15 |  | 智能更衣柜控制柜 | 4 | 台 |
| 16 |  | 智能更鞋柜控制柜 | 1 | 台 |
| 17 |  | 智能更鞋柜9层 | 70 | 门 |
| 18 |  | 超高频RFID标签 | 300 | 个 |
| 行为管理系统软件 |  |  |  |  |
| 19 |  | 行为管理系统 | 1 | 套 |
| 20 |  | 与其他信息系统接口 | 1 | 套 |

34.2、医疗行为管理系统软件要求

34.2.1 信息系统集成平台

★系统支持与院内一卡通系统、HIS系统、排班系统对接（需提供第三方检测机构出具的测评报告）

34.2.2 门禁管理

34.2.2.1在进入更衣区前门口设置门禁，采用刷卡、指纹、人脸识别方式，可根据需求设置不同的验证方式。系统与排班系统集成自动采集员工信息，验证进入辅助区人员的身份权限，验证当天是否有排班，如果验证通过，自动开门。

34.2.2.2另在门禁处设置与工作站的可视对讲，科室人员或参观人员通过可视对讲与工作站视频沟通。外来人员只需按门铃，工作站的工作人员可远程通过视频影像看到来人，并远程开门。

34.2.2.3需支持与医院信息系统无缝对接，可以通过指纹、人脸识别系统自动识别进出科室的人员身份、时间。改变以往人工身份核实流程繁琐、效率低下的情况。

34.2.2.4需支持集成医院排班系统，可通过是否有排班安排判断有无进入科室的权限，同时提醒医护人员其当天排班安排情况，支持语音和画面显示。

34.2.2.5需支持集成HIS系统，识别医师资格，如住院医师、主治医师、主任医师等，对于高级别医师或者指定医师，可分配高级权限。

34.2.2.6需支持集成HIS系统，身份验证的同时，显示医护人员头像、姓名、性别、年龄等信息。

34.2.2.7系统具备在断网状态下工作的能力，进行权限开门并记录，联网系统自动与数据库对接完成异常数据的修复；检测项目包含联网开门、离线开门等

34.2.3 医护更鞋、更衣区

34.2.3.1 智能更鞋柜控制

1）医护人员在换鞋柜的权限区域刷IC卡、指纹、人脸、二维码、掌静脉识别，系统自动根据身份权限分配鞋柜并进行相应的提示，系统自动记录柜门开启时间。

2）为了解决杀菌消毒的问题，鞋柜需增加自动控制的除臭臭氧功能，起到杀菌消毒的作用。

34.2.3.2智能发鞋机控制

1）智能发鞋机数据的采集、处理、储存与传输均以现代计算机技术和排班信息为基础，在计算机软件工作下智能化收发设备。系统基于IP 网络的中央自动化控制构架，医护人员在任何一台智能发鞋机的权限区域刷IC卡、人脸、指纹、掌静脉识别，系统会自动与控制服务器比对识别人员身份，并做出发鞋提示。

2）系统需具有群组管理能力，科室内所有的智能发鞋机都在一个平台上进行控制及管理，具有鞋子数量告警功能，当智能发鞋机中某种型号的鞋子低于设定的数量，系统会自动进行提示，提醒工作人员及时补充鞋子，有效的保证各种型号洁净鞋的充足发放。

3）系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复；检测项目至少包含离线加鞋、离线发鞋等。

34.2.3.3智能收衣鞋机控制

1）结合智能收衣鞋机，通过行为管理系统，在医护人员领洁净鞋开始，就把洁净衣鞋与医护人员进行信息绑定，医护人员在出科室之前，需将其名下所领的鞋放到智能收衣鞋机的回收托板上，智能收鞋机会通过红外物品检测装置启动 RFID 检测装置对污衣鞋进行识别并自动回收，并且自动在医疗行为管理系统中解除医护人员名下所领衣鞋，以便具有权限开启科室大门或下次领衣鞋权限（支持各种权限设置的自定义）。

2）每次回收柜都有记录，当回收数量到达警戒值时发出溢满提示。

3）系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣鞋回收并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复；测评项目至少包含离线收衣鞋等

34.2.3.4智能发衣机控制

1）在更衣室内，通过在智能发衣机权限区域刷卡或进行人脸、指纹、二维码、掌静脉识别，根据预先维护的信息按尺码领取含 RFID 芯片的洗手衣，系统自动进行衣物与领物人信息的关联登记。

2）中文操作界面并支持中文语音提示;

科室内所有的自动发衣机都在一个平台上进行控制及管理，医护人员可在任何一台自动发衣机权限区域刷卡、指纹、人脸、二维码、识别领取自动发放的匹配人员身材的洗手衣，设备具有衣物数量告警功能。

3）智能发衣机数据的采集、处理、储存与传输均以现代计算机技术和排班信息为基础，在计算机软件下工作的智能收发设备。系统基于IP网络的中央自动化控制构架，医护人员在任何一台自动发衣机权限后自动与中心服务器比对识别人员身份，并作出发衣、开门、提示等，并自动发放相应尺寸的洗手衣（如：大、中、小 号）。

34.2.3.5 智能更衣柜控制

1）在任意智能更衣柜主柜上的权限区域刷卡、指纹、人脸、二维码、识别可提示自己更衣柜的号码。

2）智能更衣柜的尺寸和摆放可根据采购人的要求及现场实际条件订制调整。根据用户的不同需求进行不同产品特殊化处理。从颜色材质到柜体大小，更衣室空间利用等提供定制化的解决方案。

3）需支持更衣柜分配给科室固定人员使用，设置为固定柜和流动柜、规培柜等，支持横向开柜同时支持根据身高信息分配柜子。

4）需支持应急开锁等方式，打开并使用柜子。并同时具备断网离线模式下，正常使用设备的功能。

34.2.4 多科室、多院区

系统具备不同科室、院区统一管理功能。可实现不同院区、科室设置单独的授权日期，可以修改人员的卡权限及授权日期，指定科室发衣（鞋）柜、回收柜的使用或多柜权限使用。

34.2.5 交互管理

排班排序出现变更时，系统会第一时间将信息自动推送至医护人员及各个流程节点的人知晓，提前做好变更准备，提高科室管理效率。

系统依托行为管理、his系统等的数据支撑，以图表形式，汇总展示科室各台时间段出入数据、节点进程等信息，实时掌握所有科室人员的占用和进展情况。

34.2.6集成与接口要求

行为管理系统中所需接口信息由采购人协调信息科免费提供，在行为管理系统软件中，投标人按照采购人的接口数据和字段信息提供对应功能，设置符合限定条件的信息，建立严格的准出入机制，投标人负责接口信息的要求和规范及接入。

34.2.7 管理

34.2.7.1人脸指纹自动同步：可以管理端录入人脸、指纹，自动同步到所有设备上。

34.2.7.2数据报表:可以对行为管理的各个过程进行统计分析。

基于系统记录的信息，根据医院科室管理的要求，可以设置各种报表生成机制，如衣鞋柜报表、发放总览、回收总览、异常总览等报表，方便管理层直观了解各个设备使用运行情况。

34.2.7.3统计查询

1）基于RFID、人脸、指纹、掌静脉、IC卡组合使用的控制系统技术，系统需支持自动记录医护人员在进出大门，洗手衣鞋的领用、归还等重要的节点相关信息，需支持科室管理人员随时统计并查询一个完整流程中各个环节、各个控制点的信息数据，如洗手衣、拖鞋使用数据、污衣回收数据等。

2）衣物发放量统计：系统需支持根据时间统计各区域的发放量及占比或统计各型号的衣物发放量及占比。

3）衣物违规占用信息统计：系统需支持对衣物的领用归还信息统计，如各科室违规占用衣物的人员数量及各科室的违规次数占比，对衣物的领用信息统计各区域各时间段的人员数量。

34.2.8设备远程管控

34.2.8.1系统需支持远程控制所有接入系统的发鞋机、发衣机，对洗手衣、鞋的发放进行管理，低于一定数量进行报警。

34.2.8.2系统需支持远程控制所有接入系统的回收机，领取洗手衣的人员离开科室时需进行衣、鞋的归还、系统自动解除人员名下领取的衣、鞋。

34.2.8.3系统需支持远程控制所有接入系统的衣、鞋柜，医护人员在衣、鞋柜的刷卡区域刷卡、人脸指纹，系统自动根据使用者的身份权限就近开启自动换鞋柜的柜门或进行相应的提示，并自动记录柜门开启时间。

34.2.8.4系统需支持软件远程控制衣柜、鞋柜的远程开关，在设备损坏的情况下，通过软件可以将坏的柜子锁掉，不让其它人员误用。

34.2.8.5在系统软件中能实时查看衣鞋发放设备的发放量及剩余存储量等信息，也可以查询到鞋柜使用情况，如：多少空闲鞋柜、有多少鞋柜被占用及等待维修等信息，同时可以检测回收设备当前回收了多少数量的衣、鞋等数据，所有产生的信息都将保存在数据库中。

34.2.9一键锁定

系统的管理平台只有管理工作者才能操作，管理人员离开电脑时需要有一键锁定软件系统的功能，通过管理员的密码才能重新使用软件。

34.2.10异常显示

将没有正常走流程人员的信息投递到显示屏上，提醒及时归还，显示违规情况。

34.2.11 科室人员管理

系统可以和医院信息系统实现无缝对接，可以自动同步或录入医护人员的相关信息（如：姓名、姓别、科室、职称、排班等信息），设置人员的衣鞋尺码，设置人员是否固定柜及设置固定柜的到期时间，系统支持对人员身材体征信息的维护。系统需实现RFID标签信息与对洗手衣、鞋等物品进行绑定。

34.2.12衣物信息数据管理

可以对衣服、鞋子进行录入显示衣服鞋子尺码信息。

34.2.13 衣物人员信息管理

可以查看人员领取的衣服、鞋子信息，还衣还鞋后可进行关联信息的解除。

34.2.14考勤管理系统

34.2.14.1通过进入、取衣、取鞋、还衣、还鞋、离开等时间记录，自动记录人员进入科室时间节点。

34.2.14.2与HIS、科室排班系统对接，医护人员与排班关联，自动获取医护人员到达科室时间是否是规定时间内，并可生成医护人员日、月、年的统计报表。

34.2.14.3可根据医院的管理要求进行后续的操作，比如大屏公示、下次禁入等相关的操作，从而规范医护人员的行为，提高科室管理的时效性。

34.3、医疗行为管理系统要求

34.3.1门禁准入控制套件

34.3.1.1与排班系统关联，通过身份识别方式决定是否有进入科室的权限，支持人脸指纹识别和刷卡。

1）显示屏 尺寸：不小于5英寸LCD触摸显示屏

2）屏幕比例：16:9

3）分辨率：不低于1024*600

4）卡类型 13.56MHz，CPU序列号、CPU内容（需插PSAM卡）

5）刷脸验证时间： 1：N人脸比对时间≤0.5S/人

6）人脸验证准确率 ≥99%

7）面部识别距离 0.3M～1M

8）人脸容量  ≥5000张

9）通讯方式 10/100/1000Mbps自适应双网口（可定制支持wifi、3G/4G）

10）报警输入*2、报警输出*1、防拆*1、开门按钮*1

11）摄像头不低于200万像素1080P,宽动态，适应140cm-190cm身高范围

12）相对湿度 0%至90%(在不凝结水滴状态下)

13）工作温度 -20℃～65℃

34.3.1.2医护入口协同一体机

1）排班提醒（集成排班系统，可通过是否有排班安排判断有无进入科室的权限，同时提醒医护人员其当天排班安排情况，支持语音和画面显示）。

2）药师资格识别（集成HIS系统，识别药师资格，对于高级别药师或者指定药师，可分配高级权限）。

3）医护人员身份信息显示（集成HIS系统，身份验证的同时，医护人员头像、姓名、性别、年龄等信息显示）。

4）尺寸≥ 21.5英寸

5）分辨率 ≥1920*1080

6）显示面积 ≥447mm*268.8mm

7）亮度（标准值）  ≥250cd/m2

8）对比度 3000：1

9）内存 ≥4G DDR3

10）存储 ≥64G SSD

34.3.2桌面式读写器

读卡距离：0-80MM，读卡速度：≤0.2S，读卡间隔：≤0.5S

34.3.3桌面式指纹人脸一体机

1）摄像头：红外+彩色双高清摄像头。

2）用户容量：≥5000人。

3）指纹容量：≥10000枚。

34.3.4登机台工作站

1）处理器：不低于英特尔酷睿i5-11400

2）内存容量：≥8GB

3）硬盘容量：≥1TB

4）≥21.5英寸显示器

5）系统：中文操作系统

6）键盘鼠标套装

34.3.5信息公告大屏

1）屏幕尺寸：≥55英寸

2）分辨率：≥4K（3840*2160）

3）内存：≥2+16G

4）HDMI接口：1*HDMI2.0USB接口1×USB2.0接口其他接口1×AV输入数字RF接口

5）背光灯类型：LED发光二极管

6）网络功能：有线/WiFi（2.4GHz）网络接口1×网络接口

7）安装方式内置底座，可壁挂

34.3.6交换机	48口全千兆智能网管企业级交换机。

1）背板带宽：≥336Gbps/3.36Tbps

2）包转发率：≥25Mpps/80Mpps

3）传输速率：≥10M/100M/1000Mbps

4）网络标准：二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP RootProtection，支持STP Root Protection

5）路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3

34.3.7智能发鞋机

1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。

2）识别模块：人脸、指纹、IC卡、手机NFC。

3）主界面显示屏：≥21英寸电容触摸屏

4) 填装专用显示屏≥10英寸电容触摸屏

5）单台设备不大于1个取衣口，取衣口离地≥1100mm，无需弯腰取鞋，环形LED灯光及语音提示

6）储存数量：不小于54双/台。

7）设备外形尺寸不大于(宽*深*高)1150mm×650mm×2100mm。

8）发鞋速度：不大于5S.

34.3.8智能发衣机

1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。

2）识别模块：人脸、指纹、IC卡、手机NFC。

3）主界面显示屏：≥21英寸电容触摸屏

4) 填装专用显示屏≥10英寸电容触摸屏

5）单台设备不大于1个取衣口，取衣口离地≥1100mm，无需弯腰取衣，环形LED灯光及语音提示。

6）储存数量：不小于54套/台。

7）设备外形尺寸不大于(宽*深*高)1150mm×650mm×2100mm。

8）发衣速度：不大于5S.

34.3.9智能收衣机（回收机）

1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘

2）传感单元：回收通道光幕感应功能、衣鞋子数量提示功能；检测到芯片信息，衣鞋物自动掉落。

3）识别模块：标配人脸、指纹、IC卡、二维码模块

4）显示模块：≥15英寸液晶电容触摸屏

5）外部接口要求：RJ45,RS485,DC OUT，AC OUT

6）UPS供电系统：能保证设备断电情况下工作30分钟以上（含30分钟）

7）超高频天线：支持18000-6C超高频近场协议

8）回收口离地≥800mm

9）设备外形尺寸：不大于(W*D*H)900mm×815mm×1850mm

10）扫码模块：分辨率640px * 480px ，识读精度≥5mil ，最低对比度≥20% 环境光照强度 0~100000 Lux。

11）功能：自动回收使用过的洗手衣，回收机自动记录洗手衣的归还信息，并将信息回传至管理系统。洗手衣自动回收机超量提醒功能：超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。

12）工作原理：利用RFID芯片识别技术，判断出医务人员归还信息，即可实现洗手衣的归还流程。

★13）	所投产品表面有抗菌、防霉处理，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌能有效抑制。

34.3.10智能收鞋机（回收机）

1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘

2）传感单元：回收通道光幕感应功能、衣鞋子数量提示功能；检测到芯片信息，衣鞋物自动掉落。

3）识别模块：标配人脸、指纹、IC卡、二维码模块

4）显示模块：≥15英寸液晶电容触摸屏

5）外部接口要求：RJ45,RS485,DC OUT，AC OUT

6）UPS供电系统：能保证设备断电情况下工作30分钟以上（含30分钟）

7）超高频天线：支持18000-6C超高频近场协议

8）回收口离地≥800mm

9）设备外形尺寸：不大于(W*D*H) 900mm×815mm×1850mm

10）扫码模块：分辨率640px * 480px ，识读精度≥5mil ，最低对比度≥20% 环境光照强度 0~100000 Lux。

11）功能：自动回收使用过的鞋，回收机自动记录鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。鞋自动回收机超量提醒功能：超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污鞋。

12）工作原理：利用RFID芯片识别技术，判断出医务人员归还信息，即可实现鞋的归还流程。

13）所投产品表面有抗菌、防霉处理，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌能有效抑制。

34.3.11智能更衣柜控制柜

1) 智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘

2) 显示模块：≥10英寸液晶电阻触摸屏

3) 供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能

4) 识别模块：标配人脸、指纹、IC卡、二维码模块

5) UPS供电系统：能保证设备断电情况下工作30分钟以上（含30分钟）

6) 通讯及管理要求：使用医院局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理，读取IC卡开柜。

7）扫码模块：分辨率640px * 480px ，识读精度≥5mil ,最低对比度≥20% 环境光照强度 0~100000 Lux

8）柜体尺寸：（高*宽*深）（1900-2100）*（300-390）*（400-450）mm；具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。

34.3.12智能更鞋柜控制柜

1) 智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘

2) 显示模块：≥10英寸液晶电阻触摸屏

3) 供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能

4) 识别模块：标配人脸、指纹、IC卡、二维码模块

5) UPS供电系统：能保证设备断电情况下工作30分钟以上（含30分钟）

6) 通讯及管理要求：使用医院局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理，读取IC卡开柜。

7）扫码模块：分辨率640px * 480px ，识读精度≥5mil ,最低对比度≥20% 环境光照强度 0~100000 Lux

8）柜体尺寸：（高*宽*深）（1900-2100）*（300-390）*（400-450）mm；具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。

34.3.13智能更鞋柜（九层）

1) 柜体指标：柜体外观、颜色可定制；选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面经去油、去酸、磷化、防锈处理最后静电喷涂。

2) 箱门指标：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。

3) 电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次以上。

4) 鞋柜内部有臭氧发生装置

5) 鞋柜内部有红外检测装置。

6) 单箱内部规格（高*宽*深）：（190-200）*（270-320）*（400-450）mm，柜子总体高度不高于2000mm。

7）每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁。

34.3.14智能更衣柜（一层）

1）柜体要求：箱门内部有一到两层；柜体外观、颜色可定制；选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面经去油、去酸、磷化、防锈处理最后静电喷涂。

2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。

3）电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次以上。

4）衣柜内部有红外检测装置。

5）更衣柜单箱内部规格（高*宽*深）：（1800-2000）*（270-320）*（400-450）mm，柜子总体高度不高于2000mm

6）衣柜配备层板及挂衣杆、挂衣钩、面容镜等。

7）每套主辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁。

34.3.15智能更衣柜（二层）

1）柜体要求：箱门内部有一到两层；柜体外观、颜色可定制；选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面经去油、去酸、磷化、防锈处理最后静电喷涂。

2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。

3）电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次以上

4）衣柜内部有红外检测装置。

5）更衣柜单箱内部规格（高*宽*深）：（900-1000）*（270-320）*（400-450）mm，柜子总体高度不高于2000mm。

6）衣柜配备层板及挂衣杆、挂衣钩、面容镜等。

7）每套主辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁。

34.3.16超高频RFID标签

1) 865-928MHZ 协议	ISO-18000-6C尺寸≤长75mm*宽20mm*0.25mm

2) 重量净重：≤0.70G 内存≥96bits

3) 温度适用范围-40℃--180℃/40分钟  耐压范围0-60bar供电方式	无源卡

4) 读取距离0-2000MM

34.3.17换衣鞋凳

1)根据科室需求定制

34.3.18设备材质要求：外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损，为规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。产品材质中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚需符合相关标准，

34.3.19工程施工：运输、安装、辅材、人工、布线等。

34.4、项目管理要求

投标人应深入了解招标方系统需求，充分论证项目实施中潜在的风险，制定出有效应对措施，并说明实施过程中的风险管理机制。

三、其他要求

1.本项目为包含设备到货、安装、调试、验证、验收的交钥匙工程，除以上技术要求包含内容外，涉及安装、调试、验证所需的辅材、配件等。

2.培训2-4名操作员工及简单故障维修员工。

3.整套生产线免费保修年限≥5年，质保期内提供系统升级维护，所需费用包含在投标总报价中。

4.维修响应时间：≤2小时内提供响应服务。24小时到达现场。

5、建设周期

5.1交货时间及建设周期：硬件设备及软件系统均应求承诺60天内到货安装和调试完毕，期间不能影响医院的正常运营。届时服从医院具体安排，到货后承诺7个自然日内完成安装及系统调试，最迟在第8日开始上线试运行，进行初步验收，试运行30个工作日后进行终验。

5.2交货地点：采购人指定地点。

6、培训要求

6.1培训目的：培训后能够令使用者的正常应用相关的软硬件，熟悉基础故障的处理方法，减少系统问题的出现，保证工作正常开展；帮助用户相关的技术人员掌握足够的保养与维护方法，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。

6.2培训方式：中标人对本项目的技术培训采用理论培训与现场培训相结合的方式进行培训。根据本项目的工程特点，中标人必须采用集中培训与现场培训相结合的方式，集中培训将面向技术管理人员和系统使用人员，主要在于让管理人员能够掌握部署后设备及系统功能，并做到熟练操作和日常维护，并从而制定细则规范所有人员按规定操作；现场培训主要针对用户单位各个分属部门的操作人员，主要在于软件及设备操作方面的培训。

6.3培训对象及数量：提供基于以下二种角色的培训：用户单位普通用户；用户单位系统管理员；提供用户现场操作培训和理论培训，用户名额不限。

6.4培训时间：集中培训和现场操作培训时间由中标人和采购人在签订合同时协商决定。

6.5培训地点：理论培训在用户处进行；现场操作培训在设备安装现场或用户方指定的其他地点进行，培训人次不低于10人，次数不能低于2次。

7、质保期、驻场、售后服务要求

7.1质保期、驻场：项目通过初步验收后进入系统正式试运行阶段，正式试运行1个月且无重大故障，项目建设单位组织终验。承诺验收合格后进入质保期，硬件质保期为5年，软件产品终身免费升级维护；承诺派驻1名具备相应技术资格、职称，且具有同类项目经验的工程师在采购人医院现场驻场1个月，负责现场响应及处理故障，所需费用包含在投标报价中。

7.2售后维护服务要求：自安装之日起提供同一软件升级版本或漏洞的修复及现场维护人员，中标人承诺在市内应设有售后服务机构同时提供（7×24小时的400）技术服务。全天候电话响应、网上咨询、远程升级技术支持。一般故障问题承诺：工作期间（正常工作日8：00-18：00）故障响应时间不超过0.5 小时，到达现场时间不超过1 小时；非工作期间（正常工作日0：00-8:00、18：00-24：00及节假日）故障响应时间不超过1 小时，到达现场时间不超过2 小时，并在到达现场后4小时内排除故障备。重大故障问题承诺：出现部件损坏，投标人负责原厂备件更换之前提供可用设备部件顶替使用，备件能在12小时内送到现场并恢复设备正常使用，保证系统的运行，所需费用包含在投标报价中。

8 总体应满足：

1）项目为总价包干工程，投标人承诺的所投价格包含了设备采购、运输、安装调试、软件联调、驻场、和现有医疗行为管理系统无缝对接实现统一平台，各区域互通，统筹规范医护人员行为，一体化运行等费用，确保项目达到项目目标，采购人不再支付任何其他费用。

2）投标人系统应为成熟可运行的成品系统，架构设计合理、系统运行稳定。并在中标后可以根据招标人信息化建设项目要求，提供深化设计方案。

3）投标人系统具备标准化接口协议，通过标准接口接入招标人信息集成平台；提供软件升级服务；

4）本包投标人须提供相关设备设施和服务。提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助采购人完成安装施工图设计，所需费用包含在投标报价中。

四、其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。