第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥大学，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同生效之日起，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年，货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ● | 负偏离或未响应的将导致投标无效 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数中未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品彩页或技术说明书或产品官网截图或第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告；技术参数中明确要求证明材料类型的，按技术参数中的要求执行。 2.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 3.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 4.货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 （套/台） | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电烤箱 | 1、容量：≥40L； 2、额定功率：≥1500W； 3、发热管材质：金属； 4、加热管数量：≥4根； 5、配置内置照明灯； 6、控温方式：机械控温。 | 8 | 工业 |
| 2 | 酸度计 | 1.测量范围 -2.00至16.00pH，分辨率 0.01/0.1pH ，精度 ±0.01pH； -2000至2000mV，分辨率1mV，精度 ±1mV；-5至105℃，分辨率0.1℃，精度≤0.3℃； 2、温度补偿：自动及手动； 3、自动或手动终点：有； 4、终点提示音：有； 5、终点图标：有； 6、校准：最多≥5点，线性或线段，≥4组预设缓冲液； 7、存储容量：≥200组测量数据，包含当前校准数据； 8、电极接口：BNC、Cinch、NTC30KΩ； 9、配置RS232接口； 10、配置USB接口； 11、配置参比接口； 12、电源100-204V/50-60Hz/12V DC； 13、屏幕：≥4.3英寸段码LCD显示屏； 14、外壳材质：ABS。 | 4 | 工业 |
| 3 | 电动绞肉机 | 1、额定频率：≤50Hz； 2、额定功率：≥500W； 3、电机转速：≥3000转/分； 4、额定电压：≤220V； 5、刀片页数：≥4刀； 6、档位数：≥1档。 | 2 | 工业 |
| 4 | 分析天平(千分之一) | 1、超级双杠杆单体传感器； 2、≥40MHz高速微处理器； 3、SMT技术； 4、配置RS232接口，符合GLP标准； 5、下部吊钩，满足大体积称量功能； 6、防风罩采用无框架全玻璃设计； 7、配置200g校准砝码1个； 8、可读性（g）：0.001； 9、称重范围(g)：0.001-320； 10、称盘尺寸(mm)：≥ф115； 11、重复性：≤±0.001g； 12、线性：≤±0.002g。 | 8 | 工业 |
| 5 | 万分之一天平 | 1、量程：0.0001-120g； 2、精度：0.1mg； 3、重复性：≤0.1mg； 4、性线：≤0.06mg； 5、秤盘尺寸：≥90mm； 6、典型稳定时间：1.5s（±5%）； 7、校准方式：外部砝码手动校正； 8、防风罩：防风罩玻璃带有防静电涂层，尽可能地减小样品带静电引起的称量误差； 9、LED触摸屏； 10、防震：≥四级防震以防止震动干扰称重结果； 11、称重传感器不受外界环境影响（例如温度波动和振动）； 12、通信接口：配置USB及RS232接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设； 13、下部吊钩，满足大体积称量功能； 14、配置≥12种应用程序：称量及填料、计数、称量百分比、混合及净重总重、组分及总重、动物称量、计算及自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等； 15、具有自动检测并通知校准结果是否超出正常范围功能，确保操作符合（SOP）要求； 16、密码保护，具有防止意外更改天平设置功能。具有ID设置功能，可以为设备、样品和批次分配ID号； 17、具有自测试重复性测试功能。 | 2 | 工业 |
| 6 | 色差仪 | 1、照明或观测系统：di:8°,de:8°(漫射照明：8°观察)SCI（包括镜面反射光）或SCE（排除镜面反射光）模式可切换； 2、积分球：Ø54mm； 3、传感器：配置双排32组硅光电二极管阵列； 4、分光设备：衍射光栅； 5、波长范围：400至700nm； 6、波长间隔：10nm； 7、半波宽：10nm（±5%）； 8、反射率测量范围：0-175%；显示分辨率：0.01； 9、光源：配置1个脉冲氙灯（带UV截断滤镜）； 10、照明口径：Ø12mm； 11、测量口径：Ø8mm； 12、重复性：ΔE*ab 0.08以内的标准偏差（测量条件：白色校准执行后，以5秒为间隔，测量白色校准板30次）器间差；ΔE*ab 0.4以内(基于12块BCRA系列II色板的平均值；MAV SCI；与标准样件在柯尼卡美能达标准测量条件下的测量值相比较)； 13、UV调整：仅0%；400nm UV 截断滤镜； 14、光源：A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65； 15、显示数据：色度值及色度图，色差值及色度图，光谱图，通过及失败判断，仿真色； 16、色度数据：L*a*b*,L*C*h,CMC(1:1),CMC(2:1),CIE94,CIE00,Yxy,XYZ,以及这些空间的色差；Munsell(C)指数；MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925)，Opacity，用户参数； 17、色差方程：ΔE*ab(CIE1976)及ΔE94(CIE1994)及ΔE00(CIE2000)及CMC(l:c)； 18、测量时间：0.7秒（±5%）（测量模式：SCI或SCE）（从按下测量按钮到测量完成）； 19、最小测量间隔：1.5秒（±5%）（测量模式：SCI或SCE）； 20、数据存储：≥1000目标数据、≥1700样品数据； 21、电池性能：在23℃下使用专用锂电池以10秒为间隔进行测量时，3000次（±5%）（使用蓝牙时1000次（±5%））取景器功能；可用（配置有白色LED光源）； 22、显示屏：≥2.7英寸、TFT彩色LCD屏； 23、配置显示语言：英语、日语、德语、法语、简体中文、葡萄牙语等； 24、端口：USB 2.0；； 25、电源：专用锂离子电池（可拆卸），USB总线电源（安装锂离子电池）；专用交流适配器（安装锂离子电池）。 | 1 | 工业 |
| 7 | 电子秤 | 1.量程：0.5g-3kg； 2.精度：0.5g； 3.秤盘尺寸：180*150mm（±5%）。 | 6 | 工业 |
| 8 | 双开门冰箱 | 1.电压：220V（±5%）； 2.冷冻能力：≥2(kg/12h)； 3.总容积：≥190L； 4.冷藏冷冻室具有除菌净味功能； 5.冷藏室容积：≥120L； 6.制冷剂：R600a； 7.运转音：≤38dB(A) 8.冷冻室容积：≥70L； 9.散热方式：两侧散热。 | 6 | 工业 |
| 9 | 实验试剂药品柜 | 1、外部尺寸：H1800*W900*D450mm（±5%）； 2、柜体采用≥8mm厚度PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理； 3、材质：采用白色PP（聚丙烯）板材制作层板，数量两块，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 4、门板：采用≥15mm厚PP聚丙烯整板制作，柜门左右对开，无缝式焊接； 5、锁具：每个柜门均需配置防腐蚀双挂锁，锁具无金属外漏； 6、配置配件：铰链，把手等配件为塑胶射出一体成型； 7、层板：两块可调节层板，调节层板为PP（聚丙烯）板材制作，并具有防漏液设计，层板底部采用防粘结设计，防止废液泄漏造成试剂瓶底部与层板粘结。PP层板的承重不小于100公斤，具有阻燃功能； ★8、层板的PP板材负荷变形温度为不低于150℃，维卡软化温度不低于150℃，热变形温度不低于200℃，垂直燃烧阻燃级别不低于V-0级别，依据GB/T24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出； ★9、整柜层板进行测定隔板弯曲试验，隔板均布载荷1.0kg/dm²，加载时间7d，加载时隔板挠度≤跨距/200,卸载后隔板挠度≤跨距/1000；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的PP药品柜整柜符合上述参数要求的检测报告扫描件） ★10、整柜进行性能检测，其中隔热释放速率峰值≤150KW，最大烟密度≤75%，5分钟内放出的总能量≤30MJ（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的PP药品柜整柜符合上述参数要求的检测报告扫描件）； 11、标识：柜门须贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。 | 11 | 工业 |
| 10 | 电磁炉 | 1.能效等级：≥三级能效； 2.火力档位：≥9档； 3.产品净重：2.5kg（±5%）； 4.额定电压：220V（±5%）； 5.电源线长：≥1m； 6.额定功率：≥2100W。 | 11 | 工业 |
| 11 | 真空包装机 | 1.封口尺寸：600*10mm（±5%）； 2.封条间距：≤470mm； 3.工作效率：2-5次/分钟； 4.功率：≥0.75kw； 5.电源：380v/50HZ（±5%）。 6、材质：不锈钢。 | 1 | 工业 |
| 12 | 远红外烘箱 | 1.产品规格：三层三盘； 2.内胆容量：≥167L； 3.温度范围：0-350℃； 4.额定电压：220V（±5%）； 5.额定功率：≥12KW。 | 2 | 工业 |
| 13 | 多功能薄膜连续封口机 | 1.温控范围：0-300℃； 2.电源：220V 50Hz（±5%）； 3.单层最大薄膜厚度：≤0.08mm； 4.功率：≥650W； 5.封口宽度：≥12mm； 6.封口速度：0-12m/min。 | 1 | 工业 |
| 14 | 料理机 | 1.额定电压：220V（±5%）； 2.噪音：≤50分贝； 3.加热功率：≥900W； 4.搅拌功率：≥1000W； 5.纤薄底座，全息大屏； 6.主杯容量：≥1.75L； 7.刀头类型：锯齿刀。 | 6 | 工业 |
| 15 | 冷藏冰箱 | 1.总容积：≥500L； 2.冷藏温度范围：0-10℃； 3.冷冻温度范围：≤-26℃； 4.冷冻能力：≥19kg/12h； 5.日耗电量：≤1.22kw.h/24h； 6.噪音：≤52dB； 7.制冷方式：直冷； 8.控温方式：机械； 9.门体数量：≥2。 | 2 | 工业 |
| 16 | 冷冻干燥机 | 一、主要配置 1、≥7英寸真彩触摸液晶屏控制系统； 2、工业嵌入式操作系统，核心控制电路设计，≥32M内存128M FLASH； 3、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看； 4、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，可观察冻干的全过程； 5、真空泵与主机连接采用快速接头； 6、可存储冻干曲线，支持U盘提取数据到电脑，支持用上位机软件在电脑中浏览打印； 7、配置充气阀，可充干燥惰性气体； 8、可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命； 二、技术参数 1、冻干面积(㎡)：≥0.12； 2、捕水容量（kg/批）：≥3； 3、西林瓶装瓶量：Φ12mm：≥920个，Φ16mm：≥480个，Φ22mm：≥260个； 4、盘装溶液（L)：≥1.5； 5、板层尺寸（mm）：≥Φ200； 6、板层间距(mm)：≥70； 7、板层数量(块）：≥4； 8、冷阱尺寸（mm）：≥Φ250×150； 9、冷阱最低温度（℃)：≤-56(空载）； 10、极限真空度(Pa)：≤10（空载）； 11、功率Kw（220V50Hz）：≥0.95； 12、环境温度（℃)：<25。 | 1 | 工业 |
| 17 | 电炸炉 | 1.温度范围（℃）：60-200℃； 2.功率：≥5kw； 3.容量：≥32L； 4.配置：1个炸篮，1个盖子； 5.炸篮尺寸：500*270*123mm（±5%）。 | 2 | 工业 |
| 18 | 发酵箱 | 1.盘数：≥13盘； 2.额定电压：220V（±5%）； 3.额定功率：≥2600W； 4.温度范围：常温-85℃； 5.湿度范围：环境湿度-85%RH； 6.接线要求：16A三插座； 7.手动加水。 | 3 | 工业 |
| 19 | 紫外可见分光光度计1 | 1.采用128*64位点阵式液晶显示器； 2.C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试； 3.具有波长自动校准、自动设定、偏差自我修复功能； 4.法兰基座式氘灯设计，换灯免光学调试； 5.配置标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口； ★6.稳压电源电路：采用稳压电路设计；（投标文件中提供产品彩页或产品官网截图） 7.波长范围：190-1000nm； 8.光谱带宽：4nm； 9.波长准确度：±2nm； 10.波长重复性：≤0.5nm； 11.波长设置方式：自动； 12.波长分辨率：0.1nm； 13.光度准确度：±0.5%T； 14.光度重复性：≤0.2%T； 15.杂散光：≤0.1%T； 16.稳定性：±0.001A/h（500nm预热后）； 17.光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C 18.显示系统：128*64位点阵式大屏幕LCD； 19.光源：钨灯、氘灯。 | 11 | 工业 |
| 20 | 紫外可见分光光度计2 | 一、主要配置 1.双光束比例监测光学系统，仪器在使用过程中动态监测光源的变化，抵消光源波动； 2.采用128*64位点阵式液晶显示器，每屏可显示多种数据； 3.能直接建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试，可连续测试和存储≥200组数据，并可存储≥200条标准曲线，用户可根据编号方便调用，测试数据断电可保持； 4.具有波长自动校准、自动设定、偏差自我修复功能； 5.法兰基座式氘灯设计，换灯免光学调试； 6.配置扫描软件，直接完成光度测量、定量测试、光谱扫描、动力学测试、多波长测试、DNA/蛋白质测试及数据图谱的处理； ★7.光学基座：光学系统采用悬架式设计，整体光路独立固定在切削铝制无变形基座上；（投标文件中提供产品彩页或产品官网截图） 8.稳压电源电路：采用稳压电路设计； 9.配置：主机一台，10mm玻璃比色一盒（4只），10mm石英比色皿一盒（2只），使用手册一份，软件一套（加密狗、U盘、USB线），电源线一根，防尘罩一个； 二、仪器技术参数 1.波长范围：190-1100nm； 2.光谱带宽：2nm； 3.波长准确度：±0.5nm； 4.波长重复性：≤0.2nm； 5.光度准确度：±0.3%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs)； 6.光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1Abs)； 7.杂散光：≤0.05%T@220nm,360nm； 8.基线漂移：≤0.001A/h； 9.基线平直度：±0.002A； 10.噪声水平：±0.001A； 11.光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C； 12.检测器：硅光二极管； 13.光源：钨灯、氘灯。 | 2 | 工业 |
| 21 | 烘箱 | 1.控温范围：RT+10℃-250℃； 2.温度波动度：±1℃； 3.温度分辨率：0.1℃； 4.输入功率：≥2050W； 5.内胆尺寸 W*D*H(mm)：550*450*550（±5%）； 6.外形尺寸 W*D*H(mm)：835*670*730（±5%）； 7.容积：≥136L； 8.载物托架：2块； 9.定时范围：1~9999min； 10.配置稳定数码显示，菜单式操作界面； 11.配置高温静音风机控制方式； 12.配置风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气； 13.配置超温温差保护、数字显示的微电脑温度控制器，具有定时功能； 14.内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形死角设计； 15.箱体外壳采用冷轧钢板制作，表面静电喷塑； 16.15℃（±5%）视角界面。 | 2 | 工业 |
| 22 | 数显恒温水浴锅 | 1.输入电源：AC220V 50HZ； 2.输出功率W：≥600； 3.显示方式：LCD液晶显示； 4.孔数：2； 5.环形锅盖内径mm：≥97、≥77、≥59、≥39； 6.控温范围：室温～100℃； 7.控温精度：±1℃； 8.温度均匀性：≤1℃； 9.温度显示精度：0.1℃； 10.定时范围：1min-99h59min。 | 5 | 工业 |
| 23 | 循环水式多用真空泵 | 1.功率W：≥180； 2.工作电源V/HZ：220/50（±5%）； 3.流量L/min：≥80； 4.扬程M：≥10； 5.机体材质：防腐工程塑料； 6.最大真空度Mpa：≥-0.098； 7.单头抽气量L/min：≥10； 8.抽气头数个：≥2； 9.储水箱容积L：≥15。 | 5 | 工业 |
| 24 | 离心机 | 一、主要配置 1、采用全钢结构，不锈钢离心腔； 2、交流变频电机驱动； 3、≥10档加减速控制，变频电机； 4、多彩液晶显示； 5、运行中可随时更改时间、转速，无需停机； 6、自动计算并同步显示离心力RCF值； 7、采用电子门锁； 二、主要技术参数： 1、最高转速：≥16500rpm；最大相对离心力：≥18757×g；总功率：≥420W； 2、最大容量：≥12×5ml；离心腔直径：≥φ200mm； 3、整机噪声：≤65dB（A）；外形尺寸(长×宽×高)：330×270×250 (mm)（±5%）； 4、转速精度：±20r/min；定时范围：1min～99min； 5、转子配置：16×1.5/2.0ml角转子(16500rpm18360×g)1个； 6、质保期：三年。 | 2 | 工业 |
| 25 | 多道可调式移液器 | 1.符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大的指撑设计； 2.量程涵盖：0.1ul~10ml；机型分为单道可调式、单道固定式、多道可调式； 3.50-300ul的8道移液器适用于标准96孔板； 4.数字视窗； 5.分液精准； 6.移液器下半部分可高温高压消毒，可抗强化学腐蚀； 7.可拆卸式组件，使用附件工具，能进行校准和维修。 | 5 | 工业 |
| 26 | 粉碎机 | 1.工作方式：持续； 2.粉碎室：不锈钢一次拉伸； 3.破碎刀：合金钢； 4.粉碎室盖：不锈钢； 5.粉碎室直径：≥177mm； 6.一次投入量：≥400g； 7.电机转速：≥24000转； 8.粉碎效果：60-200目； 9.额定功率：≥1.2kw。 | 10 | 工业 |
| 27 | 纯水机1 | 1.以城市自来水为水源，采用全自动控制系统及LCD显示屏，集成一级RO系统和DI离子交换纯化单元； 2.系统产水：可同时生产DI高纯水(>17.5MΩ.cm)和一级RO纯水，纯水质量完全达到或超过ISO3696(2级水)、GB/T 6682（1级水）、ASTM D1193(Ⅱ型试剂级水)等规定的水质标准，同时满足CP、EP、USP、JP等国药典对纯化水的技术要求； 3.产水量：≥20升/小时； 4.出水口（正面）：2个，RO反渗透水，DI去离子水； 5.出水水质参数： 5.1.去离子水水质：电阻率(25℃)：>17.5MΩ.cm，电导率(25℃)<0.057 μs/cm； 5.2.RO反渗透水水质：无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时），可溶性有机物截留率>99%（MW>300 Dalton），微粒及细菌去除率>99%； 6.操作系统： 6.1.白色LCD显示屏，尺寸≥68*87mm，运行状态直观易读； 6.2.实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的系统工作状态； 6.3.具有2路(RO反渗透水、DI去离子水或UP超纯水)水质水温实时监测及水质超标报警功能； 6.4.具有4级(PP/PC/RO/DI)耗材寿命管理功能，实时显示耗材剩余寿命，具有到期更换自动提醒，避免水质下降； 6.5.机箱采用全注塑成型壳体，坚固耐腐蚀； 7.纯化柱结构要求： 7.1.≥12英寸预处理柱，精度5μm的活性炭纤维复合纯化柱，过滤水中颗粒物，吸附有机物及余氯，避免炭粉析出； 7.2.RO膜片，具有全自动RO膜自动冲洗功能，配置整体封装的抛弃式RO膜组件； 7.3.具有RO水不合格自动排放功能，确保进入后端纯化组件的纯水质量； 7.5.耗材具有长串序列号验证码，可识别耗材真伪，记录耗材的使用和更换； 8.功能： 8.1.系统具有漏报报警保护功能，实时监测漏水的发生，及时阻断风险； 8.2.配置外置≥20L压力纯水桶，不满时自动制水，水满自动停止工作。预留与其他设备的对接口。 8.3配置≥10英寸双联源水预处理装置，去除自来水中的泥沙铁锈和钙镁离子等硬度成分，保护纯水机内部耗材。 | 3 | 工业 |
| 28 | 试剂架 | 1、钢玻结构； 2、立柱采用冷扎钢板经折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作环氧树脂末喷塑，具有防锈、防腐功能。层板采用钢化安全玻璃，周遍切角处理。设有不锈钢管，防止试剂架上物品滑落。电源插座及电源开关采用10A的插座； 2.1硬度≥2H，冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹，附着力不低于1级。玻璃件外露周边磨边处理，玻璃光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷。经48h中性盐雾试验后，无红锈现象。 ★3、层板需承受58kg垂直载荷试验后无破坏及明显变形，24h乙酸盐雾试验不低于9级。耐腐蚀100h后，检查划道2侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属电镀层抗盐雾、18h无锈点；搁板定位试验、搁板弯曲度试验（1.5kg/d㎡）、搁板支承件强度试验（1.7kg）均需达到：a）所有部件、连接件无断裂或豁裂；b）无严重影响使用功能的磨损或变形；c）用手揿压证实，紧固件无松动；d）搁板弯曲挠度变化值≤0.5%；e）挂衣棍挠度≤0.4%；f）顶板、底板最大挠度≤0.5%。 ★4、投标文件中提供所投试剂架的有效期内的环境标志产品认证证书。 | 40 | 工业 |
| 29 | 试验台 | 1、采用≥15mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面； 1.1、吸水率：检测结果为平均值≤0.004%；单个值≤0.01%； 1.2、耐高温：检测结果为1级； ★1.3、放射性核素限量性能：检测结果符合：外照射指数≤0.1；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） 1.4、承载性能：经对面板加载重量不小于670kg，保压时间不少于360小时测试后，检测报告结果为样品无破坏； 1.5、抗菌性能：检测样品数量≥20片，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%；对大肠埃希氏菌抗菌率的抗菌率≥99.95%； 1.6、破坏强度性能：检测结果≥16000N； 1.7、耐划痕性能：表面耐划痕测试结果为1级； 2、柜体：1.0mm冷轧钢板冲折焊接制作。喷涂钢板硬度≥2H，无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验后，不低于10级。基本柜体为独立的、可拆装结构，前扳和后背板为一片成型式环绕设计，整个柜体可以单独或者组合使用； 3、门板：1.0mm冷轧钢板冲折焊接制作,采用内外双层构造，内填隔音材料，内设加强筋； 4、抽屉：1.0mm冷轧钢板冲折焊接制作,抽头为内外双层构造，内填隔音材料； 5、背板：活动维修背板，采用可拆装式设计； 6、滑轨：抽屉两侧滑轨采用三节超静音承重滑轨，模具成型，承重达到30公斤以上，开合次数达10万次以上； 7、不锈钢合页：采用实验室专用不锈钢合页，耐腐蚀性强。金属件外观电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；金属电镀层理化性能抗盐雾，18h，1.5mm以下无锈点； 8、把手：采用实验室专用铝合金把手，耐腐蚀性强。电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；抗盐雾，18h，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2，其中大于等于1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计），检验无锈点； 9、调整脚：采用8分镀锌螺杆制作，底座包覆防滑高强度塑料垫，防水防锈； 10、全钢实验台通过包括至少耐龟裂不低于1级、硬度≥2H、附着力不低于1级、甲醛释放量≤0.1mg/L，通过至少包括主桌面垂直静载荷1000N，10次无豁裂、耐久性试验150N，15000次零部件无明显位移变化的检测； 11、配置配套水龙头水槽及电源插座等。 | 40 | 工业 |
| 30 | 实验凳 | 1、PU双钢圈凳面，具有不锈钢支撑、具有气压升降功能，配置脚钉； ★2、实验凳金属件外观要求：管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；焊接件处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹均匀；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷。软保件-软面包覆外观包覆的面料拼接对称图案完整，同一部位绒面料的绒毛方向一致，没有明显色差；无破损、严重划痕、色污、油污；平整饱满、松紧均匀、没有明显皱折；有对称工艺性皱折的地方均匀、层次分明；塑料件外观无裂纹、明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表同塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；结构安全：人体接触或收藏物品的部位没有毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合牢固无松动，无少件、漏钉、透钉；金属喷漆（塑）涂层理化性能要求硬度≥2H；冲击无剥落、裂纹、皱纹；100h内在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后划道两侧3mm以外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力≥1级；甲醛释放量≤0.11mg/L。 | 20 | 工业 |
| 31 | 超声波清洗机 | 1.清洗槽容量：≥10L； 2.超声功率：≥200W，超声功率0-100%无极可调； 3.超声频率：≥40KHz； 4.加热功率：≥300W,温度可调：常温~80℃ ； 5.时间可调 1-999 min或常开； 6.面板采用有机玻璃； 7.采用 304 不锈钢排水阀，配置排水硅胶软管； 8.配置不锈钢网架/托架； 9.配置不锈钢降音盖含硅胶降音垫 ； 10.仪器内外壳均为不锈钢 ； 11.电源：220V/50Hz； 12.内胆采用不锈钢 SUS304 一次冲压成型，无焊接处； 13.清洗篮用不锈钢 SUS304 网筛氩焊成形； 14.清洗机的超声换能器发射功率为 50或60W； 15.超声波工作时间（1-999 分钟/常开）任意可调； 16.配置排水装置； 17.清洗温度在室温-80℃范围内任意可调； 18.采用时间、温度、功率三个拨码器，各项功能拨码器调节控制； 19.具有无级调功功能，适用于不同超声处理领域。 | 2 | 工业 |
| 32 | 恒温水浴锅 | 1、输入电源：AC220V 50HZ； 2、功率：≥1500W； 3、显示方式：LED数码管； 4、孔数：6个； 5、控温范围：室温+5-100℃； 6、控温精度：≤±0.5℃； 7、温度分辨率：0.1℃； 8、工作尺寸：500*300*120mm（±5%）； 9、内胆尺寸：500*300*150mm（±5%）； 10、净重：≤8kg。 | 8 | 工业 |
| 33 | 低速离心机 | 一、主要配置 ★1.可储存≥99个程序组，随时调用。操作界面设有5组可一键调用的自定义预设程序，一键切换；(投标文件中提供实物照片，需能体现操作界面设有5组可一键调用的自定义预设程序，可一键切换) 2.电动门锁，可以选择是否在离心运行结束后自动开启腔门； 3.长按启动及瞬时键，可实现瞬时离心； 4.配置≥7英寸真彩高清触摸显示大屏。同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机； 5.采用芯片、微机控制，直驱变频无刷电机； 6.线性驱动，≥10档加/减速，可根据样本属性不同选择设置； 7.可设定启动计时到达转数计时两种模式； 8.采用电磁感应门保、双电子门锁扣设计，具有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功能； 9.采用三层全钢结构保护，离心内腔环保防腐工艺处理； 10.机身正面设计操作SOP指导图，扫描可以获得操作视频。整机采用三层防碰撞保护结构，采用降噪工艺； 11.配置可快速锁紧的转子盖； 12.符合人体工程学，开盖高度低，轻轻一按即可关闭离心机盖； 13.配置降噪系统。 二、主要技术参数 1.最大容量：≥4×750ml；最高转速：≥5500rpm；最大相对离心力：≥5952×g； 2.整机噪声：≤62dB（A）；转速精度：±10r/min；定时范围：1s～99h59min；外形尺寸(长×宽×高)：460×580×410(mm)（±5%）； 3.转子配置：水平转子4×750ml（4000rpm/3309×g）、4×50ml适配器、4×15ml适配器； 4.质保期为三年。 | 6 | 工业 |
| 34 | 低温离心机 | 一、主要配置 1.整机配置微电脑控制系统，配置大力矩变频电机驱动； ★2.配置智能转子自动识别系统； ★3.高清≥7英寸触摸屏，同步显示设置参数和运行参数；（投标文件中提供产品官网截图或实物照片） 4.存储≥99套程序组，操作界面配置5套日常程序模式直接调用，一键切换； 5.自动计算离心力/rcf，转速/rpm数据值、数据精准同步显示； 6.线性驱动，≥10档加/减速控制,可根据样本属性不同选择设置； 7.设有瞬时离心专用按键，按住即可根据所需转速离心，长按可连续离心； 8.机身具有三层防碰撞保护结构，并具有降噪工艺； 9.机体采用全钢结构，离心室内腔为不锈钢材质加环保防腐涂层处理，抗腐蚀，耐酸碱； 10.门盖采用电磁感应保护，配置高强度防撞击的双门锁电子牵引保护结构； 11.具有超速、不平衡、门盖保护、过流、转子故障等多种保护功能； 12.配置高效环保压缩机制冷系统，配置智能ECO节能降耗管理模式，最高转速下可保持-4℃以下； 13.开盖压缩机自动停机，节能降耗； 14.食品级硅胶一体式密封圈，耐高温、抗老化、抗腐蚀、不变形开裂； 二、主要技术参数 1.最大容量：≥6×50ml；最高转速：≥16500rpm；最大相对离心力：≥26145×g； 2.温度设置范围：-20℃～40℃；温度精度：±1.0℃； 3.整机噪声：≤ 60dB（A）；转速精度：±10r/min；定时范围：1s～99h59min；外形尺寸(长×宽×高)≥610×560×370(mm)（±5%）； 4.转子配置：角转子 24×1.5/2.0ml（16500rpm/26145×g）；转子须采用生物安全密封转子。 5.质保期为三年。 | 2 | 工业 |
| 35 | 旋转蒸发仪 | 1.主机：手动。自动两用上下升降 0~150毫米； 2.蒸发能力：≤21ml/min； 3.设备真空度：内部真空可达399.9Pa~10mbar； 4.转速：数显转速.旋钮式无级调速 0~150转/分； 5.加热锅：一次成型SUS材料、≥4L特氟隆复合锅≥φ22×11.5cm，耐腐蚀，加热快,易清洗;配置透明防护罩、具有保温、节能、防爆、防溅、防污染功能； 6.温度：自动控温，数字显示，水浴：室温~99度±1℃； 7.保护等级：≥IP42； 8.冷却器：立式,一体化球磨口冷凝管(冷却面积≥0.15m²）； 9.加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯管和挡水流圈； 10.密封圈：采用聚四氟真空密封垫与玻璃导管紧密结合，不掉渣，耐磨损； 11.容量范围：25~2000ml； 12.加热功率：≥1kw ； 13.输入电压：220v/50Hz（±5%）； 14.配置：S35球磨口收集瓶 500ml一个，24# 旋转（茄形）瓶250ml一个。 | 4 | 工业 |
| 36 | 循环水泵 | 1.功率W：≥180； 2.工作电源V/HZ：220/50（±5%）； 3.流量L/min：≥80； 4.扬程M：≥10； 5.机体材质：防腐工程塑料； 6.最大真空度 Mpa：≥-0.098； 7.单头抽气量L/min：≥10； 8.抽气头数个：≥2； 9.储水箱容积L：≥15。 | 6 | 工业 |
| 37 | 无油真空泵 | 1.一级真空度：≥-0.89Kp； 2.二级真空度：≥-0.98Kp； 3.空载流量：≥68.3L/min； 4.电源：220V/50Hz（±5%）； 5.功率：≥430W。 | 4 | 工业 |
| 38 | ▲可见光分光光度计 | 1.LED数字显示器可显示透过率、吸光度和浓度等参数； 2.透射比（T）、吸光度（A）、浓度（C）、因子（F）四种测试模式可选； 3.插座式钨灯设计，换灯免光学调试； 4.具有波长自动校准、自动设定、偏差自我修复功能； 5.配置标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口； 6.稳压电源电路：采用稳压电路设计； 7.配置：主机一台，10mm玻璃比色一盒（4只），使用手册一份 ，电源线一根，防尘罩一个； 8.波长范围：325-1000nm； 9.光谱带宽：4nm； 10.波长准确度：±2nm； 11.波长重复性：≤0.5nm； 12.光度准确度：±0.5%T； 13.光度重复性：≤0.2%T； 14.杂散光：≤0.2%T； 15.光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C； 16.光源：钨灯。 | 4 | 工业 |
| 39 | 酸度计 | 1.仪器级别：0.01级； 2.mV范围：(-1999～1999)mV； 3.最小分辨率：1mV； 4.电子单元示值误差：±0.1%FS； 5.pH范围：(-2.00～18.00)pH； 6.最小分辨率：0.01pH； 7.电子单元示值误差：±0.01pH； 8.电源：电源适配器（输入：AC 100V~240V，输出：DC 20V/1500mA）。 | 10 | 工业 |
| 40 | 粘度计 | 1.测量范围：1～12×106mPa.s； 2.转子规格：配置1-4号转子； 3.转子转速（转/分）：0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 ； 4.配置温度传感器接口； 5.配置打印机接口； 6.单次测量自动停止：测量结果稳定后，转子自动停止； 7.测量精度：±2%（牛顿液体）； 8.供电电源：交流220V±10% 、50HZ±10%； 9.工作环境：温度5℃~35℃，相对湿度不大于80%。 | 4 | 工业 |
| 41 | 纯水机2 | 1.以城市自来水为水源，可同时生产RO纯水，UP超纯水，水质量满足GB/T33087-2016、GB/T6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求； 2.产水量：≥20升/小时； 3.出水口（正面）：2个：RO纯水、UP超纯水； 4.超纯水水质参数： 4.1.电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm； 4.2.TOC：2ppb； 4.3.微粒<1 /ml (>0.2μm)； 4.4.细菌<0.01 CFU/ml； ★5.RO反渗透水水质：无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时），可溶性有机物截留率>99%（MW>300 Dalton），微粒及细菌去除率>99%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告） 6.操作系统： 6.1.智能化人机交互操作系统，≥5英寸LCD彩色触摸电阻屏，分辨率:≥480×272，可全面了解滤芯，存储，水质状态、运行状态等信息； 6.2.可追溯的全面数据管理，存储≥3年的取水、报警和耗材更换记录等运行数据，可通过USB导出下载数据； 6.3.耗材管理，结合水质、时间及处理量对耗材寿命进行管理，耗材具有原装序列号验证识别功能； 6.4.超纯水循环与消毒功能：超纯水循环可设置间隔运行的时间，加药消毒可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”； 6.5. 3路水质监测及超标报警（进水、RO水、UP水）。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。2路（RO水、UP水）定量取水功能； ★6.6.配置≥1.8L隔绝空气的纯水压力桶，用户储存RO水，随时应对大量取水需求； 6.7.整机以DC24V为主电源，全面使用弱电元件，系统具有2级权限管理，管理员用户与普通用户有严格的权限区分，超纯水水质超标、耗材寿命终结均能报警，且所有报警信息可存储于主机，满足数据安全要求； 6.8.通讯接口要求：配置USB接口，可导出运行数据或升级版本； 6.9.机箱采用全注塑成型壳体，坚固耐腐蚀； 7.纯化柱结构要求： ★7.1.≥12英寸预处理柱，包含5μm深层折叠PP纯化柱、活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳）。纯化柱：单根树脂填量达≥1.36L/根，总量达≥4.08升；（投标文件中提供实物照片及产品彩页） 7.2.RO膜片，可设置RO膜冲洗间隔和持续时间，RO膜采用整体封装的抛弃式组件，杜绝二次污染，具有RO水不合格自动排放功能，确保进入后端纯化组件的纯水质量，可实时显示RO膜脱盐率； 8.其他要求： 8.1.质保期：24个月（过滤耗材除外）； 8.2.配置：主机-1台，纯化柱-1套，内置1.8升压力纯水桶1个。 | 1 | 工业 |
| 42 | 真空烘箱 | 1.控温范围：RT+10℃-200℃； 2.恒温波动度：±1℃； 3.温度分辨率：1℃； 4.真空度：≤133Pa； 5.输入功率：≥1450W； 6.内胆尺寸W*D*H(mm) ：415*370*345（±5%）； 7.外形尺寸W*D*H(mm) ：约830*640*540（±5%）； 8.容积：≥50L； 9.载物盘托架:2层（可抽取）； 10.内胆材质：不锈钢； 11.定时范围：1~9999min； 12.配置真空管1根； 13.配置真空泵1台。 | 1 | 工业 |
| 43 | 磁力搅拌器 | 一、产品功能： 1.液晶显示； 2.双旋钮控制； 3.PC监控,连接PC上位机，实现数据记录和机器控制功能； 4.定时功能； 5.支持MODBUS RS485通讯； 6.高温保护功能； 7.智能PID控温功能； 8.传感器跌落检测功能； 9.可选择多种加热模式功能； 10.铝合金材质； 11.兼容性强可适配多种搅拌子； 二、基本参数 1.搅拌容量≥20L； 2.搅拌速度100~1500RPM； 3.控温范围室温+5~320℃； 4.搅拌子最大长度≥60mm； 5.允许环境温度+5~+40℃； 6.允许相对湿度≤80%； 7.温度调节步长 ≥1℃； 8.调速调节步长 ≥10RPM； 9.输入电源220/50VAC/Hz（±5%）； 10.功率 ≥600W； 11.保护等级DIN EN 60529 ≥IP42； 12.加热盘材料铝合金纳米陶瓷； 13.内置传感器 PT100； 14.外置传感器 PT1000。 | 10 | 工业 |
| 44 | 涡旋混合器 | 1.电源：220V/50HZ； 2.功率：≥40W； 3.转速：≥3000转/分； 4.工作方式：点动、连续； 5.工作台直径：≥55mm橡胶。 | 10 | 工业 |
| 45 | 水分测定仪 | 1.操作流程全程提示； 2.配置电子水平泡； 3.实时数据记录平台； 4.符合GMP要求； 5.具有加热盖防跌落功能； 6.具有自然空气对流气道功能； 7.配置开盖断电保护装置； 8.工作台面板侦测功能； 9.具有专业锄型电源线功能； 10.具有全景观察窗功能； 11.具有聚能扼温环功能； 12.具有可拆卸式加热灯管功能； 13.具有可拆卸式工作台面板功能； 14.称重可读性：5mg； 15.水分含量可读性：0.01%； 16.最大称量范围：≥120g； 17.重复性：±0.5 %；±0.2 % (2 g；10 g)； 18.测试结果显示：水分 % M、g；干重 % S、g；干湿比 % M/S； 19.加热：卤素灯； 20.温度范围：40℃~180℃； 21.测量模式：自动、手动、预热、预设、自定义； 22.测量方法储存：≥36条； 23.电源：AC：220V±10%；50Hz±1Hz； 24.功耗:≤800W。 | 4 | 工业 |
| 46 | 氮吹仪 | 1.温度调节范围 ：室温+5℃～180℃； 2.温度调节精度 ：±0.1℃； 3.上限温度保护：≥185℃； 4.温度偏差保护：设定温度+5℃； 5.定时时间：10分钟～99小时59分； 6.加热块孔数 ：24孔； 7.加热功率：≥350W； 8.加热块尺寸(mm) ：150Wx70Hx95L（±5%）； 9.电源电压：220V/50Hz（±5%）。 | 3 | 工业 |
| 47 | 酶标仪 | 1.具有数据管理功能存储空间，随时可导出存储数据； 2.≥7.1英寸高分辨彩色触摸屏，无需额外的电脑； ★3.具有时钟功能，可视化布板可存储，定性、定量检测，调用命令功能；（投标文件中提供产品官网截图） ★4.通道检测方式，12路检测，1路实时参比，设备无需预热；（投标文件中提供产品官网截图） 5.终点法、动力学、通用模式、单/双波长测量； 6.模块化界面操作； 7.支持软件同步设置及数据传输； 8.开机自动检测，板位自动复位； 9.光源：卤素灯，自动控制，寿命≥4000h； 10.光路系统：12个检测通道，1个参比通道； 11.检测器：硅光电二极管； 12.波长范围：300-1000nm； 13.滤光片：配置405 、450、492、630nm； 14.读数范围：0-5.000Abs(450nm)； 15.线性范围：0-4.000Abs(450nm)； 16.滤光片带宽：≤8nm； 17.分辨率：0.001Abs； 18.准确性（405nm）:±1%（0-3Abs）,±2%（3-4Abs）； 19.精确性（405nm）:CV≤0.2%（0-3Abs）,CV≤1%（3-4Abs）,标准测量模式； 20.示值误差：≤±0.01Abs； 21.稳定性：≤±0.002Abs； 22.重复性：≤0.2% ； 23.振板功能：高速、中速和低速三种速度可调，运行时间：0-999秒； 24.读板速度：单波长3秒/单波长，双波长6秒/双波长； 25.显示操作：通过触摸屏输入输出、控制机器运作，显示测试信息及测量数据； 26.工作站：计算机端酶标仪分析软件，具备项目检测、数据处理、曲线拟合、阈值判断、质控评价、数据管理、以及自定义报单格式等功能； 27.终点法、两点法、动力学，单/双波长等测试模式； 28.数据输出端口：COM+USB（通讯、打印机、U盘）； 29.电源：宽电压设计 AC100-240V 50Hz； 30.配置光源1台： 30.1.灯头规格：≤φ55*38； 30.2.LED功率：≤20W； 30.3.发散角：≤30°； 30.4.调光方式：电流调节； 30.5.调节范围：5%-100%； 30.6.散热方式：强制风冷； ★30.7.照射方式：底照、顶照、侧照； 30.8.可选波段：365nm，405nm，420nm，500nm,520nm,700nm,白光（400-750nm）或定制波段； ★30.9.最大光强：白光底照时≥650mW/cm2 ；（投标文件中提供产品官网截图） 30.10.定制石英反应瓶（需兼容系统）及LED灯头（定制波段）。 | 1 | 工业 |
| 48 | 智能危废液收集柜 | 1、采用双层冷轧钢板，耐火防爆，两层之间间隔一定距离的空气缓冲层； 2、屏幕：≥5英寸，屏幕比列16:9，分辨率720*1280，全视角,点电容式触屏； 3、传感器：多维力传感器，液位传感器； 4、吸附材料：专用吸附材料（防止有害气体流出)； 5、柜体材质：钣金静电喷涂工艺耐腐蚀； ★6、设备云平台管理数据远程上报属地环保局,通知危废处理单位运输处理；（投标文件中提供能体现上述功能的实物照片） 7、具有智能声光报警,废液重量达到一定液位自动报警功能； 8、具有重量历史数据统计,报表统计,图表查看,支持历史数据导出功能； ★9、具有智能设备gps定位,地图标准定位显示功能。 | 2 | 工业 |
| 49 | 实验台设施 | 1、全钢实验台 1.1、台面：采用≥15mm厚一体实芯黑色坯体陶瓷台面。 ★1.1.1、吸水率：检测结果为平均值≤0.004%；单个值≤0.01%。 1.1.2、耐高温：检测结果为1级。 1.1.3、放射性核素限量性能：检测结果符合：外照射指数≤0.1。 1.1.4、承载性能：经对面板加载重量不小于670kg，保压时间不少于360小时测试后，检测报告结果为样品无破坏。 1.1.5、抗菌性能：检测样品数量≥20片，检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%；对大肠埃希氏菌抗菌率的抗菌率≥99.95%。 1.1.6、破坏强度性能：检测结果≥16000N。 1.1.7、耐划痕性能：表面耐划痕测试结果为1级。 1.2、柜体：1.0mm冷轧钢板冲折焊接制作。喷涂钢板硬度≥2H，无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于1级；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验后，不低于10级。基本柜体为独立的、可拆装结构，前扳和后背板为一片成型式环绕设计，整个柜体可以单独或者组合使用。 1.3、门板：1.0mm冷轧钢板冲折焊接制作,采用内外双层构造，内填隔音材料，内设加强筋。 1.4、抽屉：1.0mm冷轧钢板冲折焊接制作,抽头为内外双层构造，内填隔音材料。 1.5、背板：活动维修背板，采用可拆装式设计。 1.6、滑轨：抽屉两侧滑轨采用三节超静音承重滑轨，模具成型，承重达到30公斤以上，开合次数达10万次以上。 ★1.7、不锈钢合页符合金属件外观电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；金属电镀层理化性能抗盐雾，18h，1.5mm以下无锈点。 1.8、把手符合电镀层表面无剥落、返锈、毛刺；电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；抗盐雾，18h，1.5mm以下锈点小于等于20点/dm2，其中大于等于1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计），检验无锈点。 1.9、调整脚：采用8分镀锌螺杆制作，底座包覆防滑高强度塑料垫，防水防锈。 ★1.10、全钢实验台通过包括至少耐龟裂不低于1级、硬度≥2H、附着力不低于1级、甲醛释放量≤0.1mg/L，通过至少包括主桌面垂直静载荷1000N，10次无豁裂、耐久性试验150N，15000次零部件无吗明显位移变化的检测。 ★1.11投标文件中提供所投全钢实验台的有效期内的环境标志产品认证证书。 1.12配置：边台9组：①边台10900*750*850mm（3组），配套220V 10A电源盒30个；②边台4000*750*850mm（6组），配套220V 10A电源盒72个。 2、配置：pp水盆（9套）：实验室水槽/杯槽，实验室重要的配件，与水龙头搭配，可用于清洗实验室的器具、配置溶液、浸泡实验样品等用途。搭配PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象。 2.1、材质：均采用PP新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味）。 2.2、采用注塑工艺，壁厚加强，整体平整度好，与实验台面高度契合，不会因为承重液体产生变形脱胶现象。 2.3、水槽底部的倾斜角度要保证排水顺畅，保证器皿立于水槽底部不易倾倒，防止器皿倾倒摔碎。 2.4、水槽在去水处配置了过滤杂质的提笼。 2.5、耐液体化学试剂性能：将切好的样块浸泡72小时，样品外观无可见变化。 2.6、承重性能：样品可承重≥56L水，将水槽装满56升水，静置48小时，样品完好，未变形。 2.7、抗摔：将样品在1米的高度，向6个方向做跌落试验，样品表面完好，没有裂纹。 3、配置：三联水龙头（9套）：生产工艺要求：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂）。 3.1、材质：铜材，韧性好，不易断裂。 3.2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 3.3、过滤装置：在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 3.4、旋钮/肘动把手：材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 3.5、洛氏硬度平均值达到≥39。 3.6、水龙头抗大肠埃希氏菌≥99.99%，抗金黄色葡萄球菌≥99.92%，抗肺炎克雷伯氏菌≥99.95%。 3.7、旋转出水管寿命：旋转出水管进行10*104循环试验，与本体连接部分无变形、断裂和漏水现象。 ●3.8、投标文件中提供所投水龙头的有效期内的节能产品认证证书，否则投标无效。 4、配置：实验室滴水架（9套）：用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后，可保证稳固性。避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿（试管等）掉落及破碎。 4.1、材质：所有PP制品均采用新料，无回料。无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味）。 4.2、抗拉强度：抗拉强度达到≥257kgf/cm2。 4.3、抗弯强度：抗弯强度达到≥558kgf/cm2。 4.4、耐化学试剂性能：将样块浸在：30%硫酸，30%氢氧化钠的试剂中48小时，样块无可见变化。 5、配置：台式洗眼器（9套）： 5.1、主体：铜质； 5.2、涂层：超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 5.3、喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱； 5.4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5.5、开关：水流在 1 秒钟内快速启动； 5.6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 5.7、软管：供水软管长度≥1.4米，软性 PVC 管外覆不锈钢网 ； 5.8、水压：最大耐水压 ≥7 巴 ； 6、配置：实验吊柜（9组）（须与上述“1.12配置：边台9组”中的边台尺寸对应配套一致） 6.1、柜体：采用厚度≥1.0mm冷轧钢板加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱。 6.2、喷涂钢板金属喷漆（塑）涂层理化性能技术达到硬度≥2H；冲击强度无剥落、裂纹、皱纹；附着力：1级；24h乙酸盐雾试验后≥10级。喷涂钢板需符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准，检验可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均为未检出。 6.3、柜门：采用厚度≥1.0mm冷轧钢板加工而成,表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。C型不锈钢拉手。 6.4、门板玻璃：用≥5mm厚度平板玻璃，钢板镶边固定。 6.5、层板:每个吊柜内设置一块层板，层板由四个钢制层板支撑。 ★6.6、投标文件中提供所投实验吊柜的有效期内的环境标志产品认证证书。 7、配套服务：含所有安装及水电设施。 | 2 | 工业 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。