- 第三章采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件5个工作日内，采购人付至合同价的60%(中标人须提供等额预付款担保)，项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。 注： (1)中标人未按规定提供预付款担保的,视为放弃预付款；(2)预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交预付款担保的，必须具有明确有效的查询途径（二维码或网址链接及查询方式）。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省图书馆，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，120个日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | “技术参数及要求”中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起5年；“技术参数及要求”中明确的，免费质保期按“技术参数及要求”执行。质保期内的软件更新或系统升级及硬件设备更新均由中标人承担。 |

## 二、货物需求

1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项，投标无效 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 5项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

2、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24小时多功能还书机 | 一、24小时还书机相关需求： (一)硬件技术要求 1、触摸显示：≥22英寸触摸，中英文界面； 2、工作频率：13.56MHz； 3、阅读范围半径：0～25cm 为有效阅读范围（竖直方向）； 4、响应速度：≥5个标签/秒； 5、通信接口：RJ45网络接口,100/1000兆自适应网络接口； ■6、正常工作运行状态下噪声≤40dB（A）（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 7、工控主机主要性能要求：CPU核心数≥2颗、主频≥2.2GHz，内存(RAM)≥4G，存储器容量≥256GB； 8.外观有明显操作标识； ★9、投标人所投产品的读写器、还书机自助服务终端具有CCC认证证书（投标文件中提供扫描件）。 10、外观尺寸≤900*600*2000mm(长*宽*高)； 11、产品核心读卡器通过GB/T 18239-2000《集成电路（IC)卡读写机通用规范》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温)、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温、GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》检测相关标准要求（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； (二)软件功能要求 1、系统可实现与图书馆的图书管理系统进行无缝对接，协调工作,且支持Windows和Android双系统运行； 2、系统设备配备触摸显示屏和直观的触摸按钮键，提供简单、易操作的人机交互应用程序，包含还书、续借、查询等功能按钮，且提供直观、易懂的操作说明； 3、系统后台通过SIP2协议或NCIP协议与应用系统连接，能够快速准确地完成还书操作。 4、系统提供可选择的功能，可以设定为仅有还书功能，并根据需要增加续借和查询等功能； 5、系统支持每次1本还书，支持读者查询，续借； 6、具备识别距离功能，还书过程中在还书口250mm外的位置放置粘贴有电子标签的图书，还书过程不受影响，具有RFID天线控制的软件系统； 7、具备读者完成还书的同时，对所还的图书进行安全标志位（EAS和AFI）的设置； 8、系统提供触摸屏的人机交流界面，至少提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能； 9、具备读者自助操作的实时记录日志功能； 10、具备操作完成即自动打印收据，提供多种收据格式供图书馆选择； 11、具备保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息； 12、可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备； ■13.实现采购人现用实体证、电子证、居民社会保障卡（含电子社保卡）、身份证等多种读者证的识别和使用。 14.预装国产化操作系统预装和国产化应用软件等。 (三)其他要求 1、如涉及采购人现用旧设备的拆除、环境恢复、运行新环境部署安装等（以实际情况为准），由投标人负责实施。设备安装时须提供配套隔断，隔断采用优质铝合金框架结构，采用厚度≥5mm的全透明钢化玻璃，玻璃整体应牢固。 2、如涉及相关系统软硬件的安装调试、数据接口、软件授权、程序定制化开发等，由投标人负责实施。 3、质量保证期：5年，每季度巡检≥1次，年度现场驻点时长≥120小时。 二、智能分拣系统需求： (一)硬件技术要求 1、工作频率：13.56MHz； 2、工作环境温度范围：0℃～60℃； 3、分拣速率：≥2200本/小时； 4、工控主机主要性能要求：CPU核心数≥2颗、主频≥2.2GHz，内存(RAM)≥4G，存储器容量≥256GB； 5、供电要求：AC 220V，50Hz； 6、额定功率：待机功率≤30W（每增加一个分拣模块，待机功率增加≤30W）； 7、外形尺寸（mm）：≤800*700*1000； 8、使用模块化设计，每个分拣模块独立工作，可实现灵活配置； 9、分拣模块使用多组全向轮独立驱动组件，确保图书分拣流程稳定、流畅； ■10、分拣模块可以定制化扩展，本项目要求配备≥五分拣模块，以实际情况为准； 11、配备≥6个图书馆周转箱，且提供周转箱满预警等多项智能控制功能； 12、可直接接驳24小时还书机设备，实现还书预分拣； 13、要求图书传送模块采用整根皮带配合导轮自转控制形式对柔软、超薄图书及绘本和期刊分拣传送，图书分拣装置模块采用导轮自转控制形式； 14、系统设备根据设定的规则将还回的图书收入到对应的图书周转箱，支持不同的分拣模式：RFID图书和非RFID图书、本馆和外馆的RFID图书分拣模式等； 15、分拣系统使用模块化设计，每个分拣模块独立工作，可实现灵活配置，互换性强，拆装维护便捷，成本可控性强。 (二)软件功能要求 1、根据馆图书管理系统设定的规则将还回的图书收入到对应的图书周转箱； 2、具备休眠模式，在无分拣任务时系统可以停止进入休眠状态，有业务可即时触发； 3、馆员操作终端采用工业级触摸电脑，提供简单快捷操作界面和配置功能； 4、■投标文件中提供图书自动分拣控制类软件著作权证书扫描件。 (三)其他要求 1、如涉及采购人现用旧设备的拆除、环境恢复、运行新环境部署安装等（以实际情况为准），由投标人负责实施。设备安装时须提供配套隔断，配套隔断采用优质铝合金框架结构，采用厚度≥5mm的全透明钢化玻璃，玻璃整体应牢固。 2、投标人负责提供新数据接口、软件授权、程序定制化开发等服务； 3、质量保证期：5年，每季度巡检≥1次，年度现场驻点时长≥120小时。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | ▲微型自助图书馆 | 一、硬件技术要求 1、工作频率：13.56MHz； 2、触摸显示屏：≥17英寸； 3、打印机：热敏打印机； 4、外形尺寸（mm）：≤2100*2700*450mm； 外形尺寸：2071*2613*450 5、RFID响应速度≥5个标签/秒； 6、机体材质：优质冷轧钢板； 7、喷涂工艺：静电喷塑； 8、设计：箱体人性化设计，所有部件设计安装于箱内，一体化，美观大方，箱门设计安全锁，散热系统良好； 9、安全：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险； 10、设备结构采用分体式，书柜与主机可N+1自由组合，本项目要求为2+1组合，书柜放置图书≥400本； 11、工控主机主要性能要求：CPU核心数≥2颗、主频≥2.2GHz，内存(RAM)≥4G，存储器容量≥256GB； ■12、产品核心读卡器通过GB/T 18239-2000《集成电路（IC)卡读写机通用规范》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温)、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温、GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》检测相关标准要求（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； ★13、投标人所投产品的读写器、微型图书馆自助服务终端具有CCC认证证书（投标文件中提供扫描件）。 二、软件功能要求 1、系统可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签； 2、须实现采购人现用实体证、电子证、居民社会保障卡（含电子社保卡）、身份证等多种读者证的识别和使用； 3、该系统须实现办理采购人现用信用电子证、社保卡电子读者证功能； 4、查重功能:可通过二代身份证RFID标签内信息由系统通过采购人现有图书馆管理系统进行自动查重，对已经办理过读者证的读者在此申请办理，系统应在界面上给予读者友好提示； 5、该系统可实现用户自助借还图书、查询图书、续借图书等功能； 6、如图书馆的图书管理系统提供功能支持，该设备需借还书时可以配置为要求用户输入密码； 7、具备读者自助操作的实时记录日志功能； 8、具备安全设计，防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的功能； 9、配备触摸显示屏和简单按键操作，具有图形化的友好操作界面，包含借书、还书、续借、查询等图形按钮，提供简体中文的视觉交互提示功能； 10、系统提供自助操作模式，提供和配备人性化的操作指引方式，如触摸操作、实施交互等； 11、系统实现与图书馆的图书管理系统进行无缝对接，协调工作，且支持Windows和Android双系统运行； 12、系统支持一次处理多本流通文献，借还可同时操作； 13、图书能够在归还同时被再次上架，无需后续馆员处理，后续的读者可以马上再次借阅此归还图书，从而实现图书的自循环借还服务； 14、提高图书流通效率，单次借阅10本书的整个过程≤30秒； 15、软件系统功能结构符合采购人的业务需求及服务模式，具备模块化的结构设计，能方便、可靠的升级及维护； 16、系统与采购人的服务器进行数据交换并实时处理，保证文献资源信息的借阅、馆藏状态能够实时更新，从而保证资源的利用率； 17、软件系统提供监控功能，可随时检查设备的日常运行情况； 18、系统实时记录现场操作行为，并且事后可以有据可查。本地计算机记录能记录和保存所有操作日志和故障信息。在操作系统环境、应用系统环境的相关设置上具备稳定性、防破坏性，对恶意入侵、篡改、中断应用服务系统等行为具备一定的防护能力； 18、可借阅文献册数、借还期限、读者权限可根据图书馆的要求定制开发或提供自由设定功能； 19、监控管理功能：系统提供设备集中监控管理功能，可以对读者情况、图书流通情况、及设备运行状况进行集中监控； 20、保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 21、负责接入采购人图书管理业务系统的数据接口； 22、标配国产化操作系统预装和国产化应用软件等。 三、其他要求 1、如涉及采购人现用旧设备的拆除、环境恢复、运行新环境部署安装等（以实际情况为准），由投标人负责实施。 2、投标人负责提供新系统软硬件的安装调试、数据接口、软件授权、程序定制化开发等服务； 3、质量保证期：产品软硬件系统5年，每季度巡检≥1次，年度现场驻点时长≥120小时。 | 1 | 工业 | 是 |
|  | 智能综合服务机器人 | 一、产品参数 1、外观尺寸：≤1500*600*520mm； 2、操作屏：≥10英寸LCD触摸屏（分辨率≥1280*800）； 3、麦克风：环形六麦，收音型麦克风，通道采样率：16kHz，采样精度：16bit； ■4、内置CPU：≥8核，64位主频≥2.4GHZ；或同档次，同性能其他CPU；≥8G LPDDR4x；ROM(容量)：≥64G eUFS； 3、导航系统：具备激光雷达，视觉定位与避障，具备超声传感器与惯性制导； 4、续航：≥6小时；电池容量≥12Ah； 9、充电：≤3小时； 10、网络：4G/ Wi-Fi； 11、充电方式：具备自动回充； 12、爬坡能力：≥3°； 13、4个格口，单格口尺寸（mm）：高≥350 ，深≥290 ，宽≥225。 14、具备自主充电功能，低于电量阈值时自动导航至充电桩处； 15、具备激光SLAM，可自主建图和更新，具体路径规划、自动巡航能力，可设定禁行区域； 16、具备机器人状态远程实时监控、远程召唤功能，移动速度可根据需求进行设定； 17、系统可作为移动馆员工作站使用； 18、具备自助借书功能、还书功能，自带4个还书箱，将图书放入机器人内部后还书功能； 6、具备书籍运送功能，将书籍放入书箱，设定目标位置后机器人可以将书籍运送至指定位置； 7、具备室内引导功能、导览功能，自动规划路径，带领读者前往目标位置； 8、具备图书推荐功能，系统可推荐不同类别的图书，支持读者扫码阅读； 9、具备图书馆业务查询功能，可点击屏幕访问图书馆相关服务指南； 10、具备信息发布功能，可点击屏幕访问图书馆活动发布中心； 11、具备接入通用大模型功能，提供3年大模型接入服务（费用包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用）。 二、系统软件 资源管理及地图均由供应商提供，产品为全无线网络，需能够与现有图书馆interlib业务系统等对接。 1、专业服务知识：机器人可以集合海量的知识库信息，拥有图书馆等行业业务知识； 2、语音交互：集成大模型公有云服务，内置敏感词汇过滤机制。支持投喂图书馆规则，活动信息等进行学习； 3、触屏交互:支持根据显示屏中显示内容或选项，进行相应操作； 4、迎宾接待：机器人检测到人脸时，具备主动向读者打招呼问好功能； 5、智能咨询：能够经过学习安徽省图书馆业务规则、活动预告等内容，结合大语言模型的自然语言交互和生成能力，对咨询结果提供更好的图文展示效果。能主动抓取图书馆网站、微信公众号发布的活动预告、新书推荐等信息在机器人休眠时展示。回答形式除语音外，支持根据答案内容，配有相应的屏幕展示； 6、智能宣讲：机器人支持以图片、音频、视频、文字、语音等多种形式介绍、展示、宣传服务内容、服务流程等。支持用户自主选择呈现内容，支持用户自定义介绍内容和方式； 7、导航指路：机器人支持采用两种及以上感器组合，建好地图后可实现引导功能，可支持导航带路。支持从所在位置或指定位置去往目的位置； 8、导览讲解：支持自主创建环境地图。单点引导：可带领读者从接待位置到指定位置（途中可讲解介绍服务），导引任务结束，再回到接待点； 9、移动与定位技术：运用 SLAM 技术或预设路径规划，在展厅自主移动至指定展品位置；借助激光雷达、超声波传感器等高精度传感器稳定运行，防止碰撞和迷路。 10、交互与信息展示能力：集成自然语言处理技术，理解并回答参观者提问，提供个性化讲解；内置展品数据库，展品接近时自动通过语音或显示屏展示讲解内容，还可自定义讲解脚本。 11、互动与数据处理：设置互动问答环节，加深参观者对展品的理解；记录参观者行为数据，用于评估展览效果，分析数据以优化讲解内容和路线规划，提升参观体验。 12、接口：能与图书封面接口、大模型接口、业务系统接口等对接； ■13、图书查询：投标人负责设备与图书馆OPAC书目查询系统数据接口对接，能通过自然语音交互进行图书查询，同时结合视觉盘点或AR导览对馆藏信息进行可视化展示，达到更加精准的查书导航带路。展示馆藏地点、馆藏数量、在馆数量、作者、出版社、出版时间、索书号以及具体书架区域等。无馆藏的书籍展示码上借书二维码、读者荐书页登记，对接读者荐书平台；根据视觉盘点系统接口结合展示；语音播报阅览室和书架区域等； 14、主动避障：具有主动避障及规划路径功能； 15、人脸采集：具备人脸采集功能， ■16、通过第三方人脸库接口动态人脸识别方式实现业务系统对接，提供无感人脸识别体验；提供3年第三方人脸库接口服务（费用包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用）； ■17、自助借还服务：机身带储书柜装置，能提供图书借、还服务，与采购人图书管理业务系统接口对接； 18、急停按钮：支持非正常状态下可以按下急停按钮以使机器人停止运动； 19、自主充电：需支持当机器人电量不足时，可自主返回充电桩充电； 20、二次开发：机器人需免费提供 SDK 接口，支持前端应用的二次开发； 21、包含所需配件、辅材及安装； 22、质量保证期：5年免费质保，每季度巡检≥1次，现场驻点时长≥30小时。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | RFID图书防盗门禁 | 一、双通道： （一）硬件参数： 1、工作频率：13.56MHz； 2、外观尺寸：单通道：≥1024宽*≥1800长*≥1700高； ■3、双通道：≥1934宽*≥1800长*≥1700高；（双通道） 4、机体材质：冷轧钢板+亚克力； 5、RFID图书识读能力：≥3本； 6、供电要求：AC 220V； 7、额定功率：≤1000W； 8、屏幕尺寸：≥10寸； 9、门板材质：标配亚克力； 10、开闸速度：0.3S-1S； 11、通讯接口：RJ45，RS232。 产品功能 ■1、认证方式采用电子证、信用证、实体证、社保卡、身份证、通过第三方人脸库接口动态人脸识别方式，提供3年第三方人脸库接口服务（费用包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用）； ■2、读者将书籍放置指定门禁借还平面上操作，直接走出通道，通过高频 RFID 技术，实现自助借还； 3、将书籍放置指定借还机上操作，直接走进通道，通过高频 RFID 技术，实现归还； 4、非外借图书或者其余异常借阅情况，则开侧门返回馆内； 5、配置应急按钮，随时可开启侧门返回馆内； 6、读者统计：进馆人数、出馆人数、在馆人数、时段人流分析； 7、借还书记录：每个通道借阅信息、还书信息可记录、追溯； 8、借还书信息可在屏幕显示； 9、可免费实现与现有图书管理系统无缝连接，协调工作； 10、可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的高频RFID标签； 11、正常借阅功能：读者选好借阅的书籍出馆，进入借阅通道后，入口闸机门关闭，防止后面尾随，摆闸指示灯从绿色变为红色状态；读者携带书籍可随意摆放，也可放置在背包内，按照正常行走速度通过，走到通道出口，启动刷脸功能，完成借阅；随后出口闸机门打开，摆闸指示灯从红色变为绿色可通行状态，读者出去后将及时关闭，防止尾随。出馆大屏将显示出借阅书籍名称； 12、未借阅：读者未借阅书籍进入借阅通道后，入口闸机门关闭，防止后面尾随，摆闸指示灯从绿色变为红色状态；系统识别出读者无借阅操作；随后出口闸机门打开，摆闸指示灯从红色变为绿色可通行状态，读者出去后将及时关闭，防止尾随； 13、异常借阅：读者选好书籍出馆，进入借阅通道后，入口闸机门关闭，防止后面尾随，摆闸指示灯从绿色变为红色状态；读者携带书籍可随意摆放，也可放置在背包内，按照正常行走速度通过，走到通道出口，启动刷脸功能，系统识别到书籍为非外借图书或者其余异常借阅情况，出口处侧门将打开，摆闸指示灯从红色变为绿色可通行状态，读者侧门出去返回馆内后，侧门闸机门及时关闭，防止尾随；出馆大屏显示未成功借阅书籍名称； 14、进馆还书:实现读者进馆；读者携带书籍可随意摆放，也可放置在背包内，按照正常行走速度通过，通过通道，自动还书完成；要求大屏显示成功归还书籍名称； 15、质量保证期：5年，每季度巡检不少于1次，年度现场驻点时长≥120小时； 16、如涉及采购人现用旧设备的拆除、环境恢复、运行新环境部署安装等（以实际情况为准），由投标人负责实施。 | 1 | 工业 | 否 |

三、其他要求

1.中标人提供的设备如涉及相关系统接口、软件授权、程序定制、大模型接入、第三方人脸库接口等，所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。

2.中标人提供的设备如涉及采购人现使用设备的拆除、环境恢复、部署安装等，须由投标人负责实施，所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。

3.供货时提供有关的全套技术文件，包括但不限于：使用说明书、数据字典和安装包、相关产品的安装包、用户操作手册等。

4.投标人应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

5.质保期内负责提供免费定期原厂巡检服务（每年不少于4 次且每次服务时长不是少于8小时）。定期安排专业技术人员对设备进行清洁（每年不少于2次）。质保期内定期检测机器人电池健康度，如果机器人电池衰减达到30%以上提供免费更换电池服务。在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内上门对损坏的设备（或软件）进行安装、升级、更换、调试，包括配件费、材料费、软件升级费、人工费等全部免费。质保期满后，中标人继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、技术参数及要求里有特别规定的，以技术参数及要求中的要求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。