- 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），必须为同一品牌，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，付至合同价款的70%，中标人完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，验收合格后支付合同剩余价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省重竞技运动管理中心，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，7个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

- 二、货物需求

- （一）货物需求说明

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 3.货物需求中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

## （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 (单位) | 所属 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲壶铃 | 1、每组规格：10kg2副、15kg2副、20kg2副、25kg2副、30kg2副、35kg2副、40kg2副、50kg1副、55kg1副、60kg1副，合计17副； 2、材质铸铁整体成型、高温处理抗压耐摔，外表专业喷漆，重5-90kg，锻炼时可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习。 | 1组 | 工业 |  |
| 2 | ▲哑铃 | 1、每组规格：15kg1副、20kg1副、25kg1副、30kg1副、35kg1副，合计5副； 2、哑铃两端采用耐老化，耐腐蚀、无味的,黑色聚氨酯弹性材料包裹，内置整体钢芯，配有与手握杆链接的螺纹，手握杆采用为45#实心钢材，手握滚花采用1.5毫米网纹设计，整体式镀铬，防滑耐腐蚀。整只哑铃重量误差值±0.5%。 | 1组 | 工业 |  |
| 3 | ▲男子训练杠铃杆 | 1、端头标记为蓝色； 2、弹簧钢经热处理加工而成，全封闭、整体式镀铬、杠铃杆光杠直径28mm±0.10mm，套筒直径50mm-0.04mm，杠铃杆总长2200mm±2mm，重量20kg（允许-20g至﹢40g偏离）； 3、手握滚花采用45度不低于1.2毫米网纹设计。 | 5根 | 工业 |  |
| 4 | ▲男子训练杠铃片 | 1、每套规格：5kg（20片）、10kg（40片）、15kg（40片）、20kg（40片）合计140片； 2、技术参数： （1）5kg杠铃片由优质天然橡胶包裹，直径260mm±1mm，孔径50mm，厚度25mm±1mm； （2）10kg、15kg、20kg由天然橡胶和内置支撑钢芯经模具热压而成，铃片表面设计有便于单手安全抓握的R4弧度，深度8mm，宽度8mm的凹槽孔径50mm，直径450mm±1mm。 | 1套 | 工业 |  |
| 5 | ▲女子训练杠铃杆 | 1、端头标记为黄色； 2、弹簧钢经热处理加工而成，全封闭、整体式镀铬、杠铃杆光杠直径25mm±0.10mm，套筒直径50mm-0.04mm，杠铃杆总长2010mm±2mm，重量15kg（允许-15g至﹢30g偏离）； 3、手握滚花采用45度不低于1.2毫米网纹设计。 | 3根 | 工业 |  |
| 6 | ▲女子训练杠铃片 | 1、杠铃片采用彩色橡胶包裹压铸而成，铃片表面设计有便于单手安全抓握的R4弧度，深度8mm，宽度8mm的凹槽（杠铃单件重量误差范围-0.05%-0.5%）； 2、每组规格：25kg杠铃片两片、20kg杠铃片两片、15kg杠铃片两片、10kg杠铃片两片、5kg杠铃片两片、2.5kg杠铃片两片、2kg杠铃片两片、1.5kg杠铃片两片、1kg杠铃片两片、0.5kg杠铃片两片。 | 6组 | 工业 |  |
| 7 | 女子倒立架 | 产品尺寸：≧0.8m*1.2*1.6m，由厚壁不低于3mm的钢管制成，四个高度调节，可根据身高灵活调节，椅背翻转角度三档调节，≧3cm宽大海绵靠垫。 | 1个 | 工业 |  |
| 8 | 女子卧推架 | 平推卧推架，全金属，架体采用壁厚≧3.5mm，100×50mm椭圆钢管焊接并经表面烤漆防腐处理，杠铃杆可放置高度72cm、90cm两种，两侧可放置杠铃片。 | 2个 | 工业 |  |
| 9 | 女子深蹲架 | 1、整体尺寸≧640*500*960mm。高低可根据运动员训练需要方便调整，可调高度为：960-1310mm。架面采用胶板制作而成。橡胶台面尺寸：≧45cm*30cm*9cm，凹陷部位采用锥形弧设计，厚度分别为3.5cm、4cm。架体40*40mm方管焊接静电喷涂处理，壁厚2.5mm，伸缩管为30*30mm镀锌管，壁厚2.5mm，配置轮子可方便运动员挪动。 2、主架主要材质：钢材制作；所有钢制件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化功能、外形美观，能适应潮湿和酸雨环境，涂料配方不含有毒元素。 | 10 副 | 工业 |  |
| 10 | 女子垫铃木 | 1、主要由丁苯、高苯等原料加工而成的优质橡胶，再经过硫化工艺制作而成，通体全橡胶； 2、上中下三层带有定位柱及插孔固定，每层为10厘米，整体高度约30厘米，用于运动员抓举和挺举的提铃专项训练； | 10副 | 工业 |  |
| 11 | 重布袋 | 1、每套规格：50kg1个、60kg3个、70kg3个、80kg3个、90kg2个、100kg2个，合计14个； 2、材质工艺：太空革面料车缝；EVA泡沫缓震层；碎布填充； 3、功能用途：摔跤、柔道训练使用； 4、产品要求：耐摔耐磨，符合摔跤、柔道项目训练器材要求。 | 1套 | 工业 |  |
| 12 | 布人 | 1、每套规格：20kg1个、25kg2个、30kg3个、35kg2个、40kg2个、50kg2个、55kg1个、60kg2个、70Kg1个合计16个 2、材质工艺：太空革面料车缝；EVA泡沫缓震层；碎布填充； 3、产品要求：耐摔耐磨，符合摔跤、柔道项目训练器材要求。 4、功能用途及性能特点要求：用于摔跤、柔道技术、体能训练使用。皮革面料车缝，多层复合缓震层结构。面料防水，结实耐磨，模仿人体体型，骨架实心塑料，回弹性强，不易变形。 5、技术参数： 5.1、黑色EVA硬度56度±3度； 5.2、摔跤橡皮人内层EVA硬度：47度±3度； ★5.3、太空革PU：耐摩擦色牢度≥4级；接缝强力≥850N；耐磨性（磨轮：≥CS-10；负重：≥1kg；转数：≥300r）表面无损坏；拉伸负荷≥420N；撕裂负荷≥85N；剥离负荷≥100N（投标文件中提供带有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 | 1套 | 工业 |  |
| 13 | 男子杠铃竞赛杆 | 1、规格：重量20kg、直径28mm、总长2200mm、中间握把长度1310mm、套筒总长445mm； ★2、套筒直径：50mm，滚花满足竞赛标准、滚花深度≥1.2mm、承重≥1500磅、静态承重≥2000磅、≥10滚针轴承（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）； 3、材料：合金钢、表面处理及套筒为装饰铬；满足竞赛标准。 | 5根 | 工业 |  |
| 14 | 女子杠铃竞赛杆 | 1、规格：重量≥15公斤、直径约25mm、总长约2010mm、 中间握把长度约1310mm、套筒总长约350mm。 2、套筒直径：约50mm，滚花满足竞赛标准、滚花深度≥1.2mm、承重≥1500磅、静态承重≥2000磅、≥10滚针轴承。 ★3、材料：合金钢、表面及套筒处理为装饰铬；满足竞赛标准（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）。 | 3根 | 工业 |  |
| 15 | 山羊架 | 1、规格：山羊身长60cm，宽35cm，高28cm，整体升降高度100cm-140cm； 2、材质：羊身表面为纤维革包覆，内置本体模压一次成型；表面采用喷塑工艺。整体由山羊身、升降管和底座三部分组成； 3、功能：跳跃辅助训练用器材。 | 1个 | 工业 |  |
| 16 | 趴拉凳 | 1、规格：外形尺寸：160×61×70-90cm±5%。 2、平台尺寸：160×28cm±5%。 3、框架材质：碳素钢。 4、功能：主框架为碳素钢焊接而成，平台内包覆高密度压缩海绵，能有效吸收器械使用对身体产生的冲击，底部配置专用地脚；表面采用静电涂装工艺，附着力强，耐腐蚀，整体颜色搭配协调。 | 2个 | 工业 |  |
| 17 | 卧推架 | 1、规格：外形尺寸：205×122×135（平台高53cm）±5%。 2、平台尺寸：180×28cm±5%。 3、框架材质：碳素钢。 4、功能：主框架为碳素钢焊接而成，平台内包覆高密度压缩海绵，能有效吸收器械使用对身体产生的冲击，底部配置专用地脚有效降低使用产生的噪音和增强整体稳定性；表面采用静电涂装工艺，附着力强，耐腐蚀，整体颜色搭配协调。 | 2个 | 工业 |  |
| 18 | 腰腹训练器 | 1、规格：1730*680*1060mm±5%； 2、净重48kg±5%； 3、采用60*110mm平椭圆管钢材；主体管材厚度≥3mm；产品采用成型坐垫；坐垫调节采用气动配置； 4、多功能腹肌训练器、稳定、耐用、加厚弧形支撑钢板； 5、高度可调节、满足不同运动需求。 | 2个 | 工业 |  |
| 19 | 实心球 | 1、材质：纯天然橡胶制成，球体内部要求配有防裂网层； 2、产品功能：高含胶量，耐摔，弹性足。磨砂表面，设计纹理防滑； ★3、产品投保产品责任险（投标文件中提供证明材料，如保险单或保险协议等）； ★4、投标文件中提供带有CMA标识的第三方检测机构出具的产品无毒害物质的检测报告； 5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明； 6、产品提供在线训练指导视频； 7、每组：6kg1个、8kg1个、10kg1个、12kg1个。 | 1组 | 工业 |  |
| 20 | 心率臂带 | 1、★配置不少于六颗LED感光探头传感器（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件），验收时现场验证； 2、传感器支持佩戴在上臂或下臂上； 3、★游泳项目中：传感器支持佩戴在头部（左右俩侧太阳穴或使用游泳专用传感器夹子）；（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件），验收时现场验证； 4、★手机APP实时显示心率、最大心率、最大心率百分比、运动心率区、心率曲线、能量消耗、运动强度、运动强度指向等（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件），验收时现场验证； 5、★可以搭配运动手表、健身器材以及室内自行车一起使用。同时支持两个Bluetooth连接和ANT+传输（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件），验收时现场验证； 6★、使用网络云端训练平台，可提供训练分析工具、自动训练日志、进度报告等（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件），验收时现场验证； 7、重量：传感器≦5克，臂带≦12克；高度：≦9.6毫米；直径：≦30.0毫米； 8、数据存储容量≧16MB，≧600个小时数据存储； 9、45毫安锂电池，充电时长≦4小时,可以连续训练≧30小时。 | 8套 | 工业 |  |
| 21 | 电子计时器 | 1、太阳能驱动，无需电池； 2、3行显示分段/单圈时间； 3、具备≧300跑道记忆； - 能以1/100秒为单位测量至100小时； 5、可在操作中读取记忆； 6、时间、日历显示，电池寿命显示； 7、防水≥5米； 8、具有自动省电功能，按钮开/关时有操作确定音； 9、秒表被放置一个小时则会自动变成空白减少耗电量； 10、配置双重倒计时器； 11、计时器以1秒为递进单位； 12、倒计时范围:10秒到100小时； 13、计时器可采用不同声音； 14、重复次数:1至100次。 | 1个 | 工业 |  |
| 22 | 海绵垫 | 1、外形尺寸：长2000mm×宽2000mm×高300mm±5%； 2、产品内胎采用海绵制作； 3、产品外套采用环保PVC机织布、环保PVC网眼布，垫面舒适、柔软； 4、垫子底部保险带把手。 | 4块 | 工业 |  |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。