采购需求

一、项目概况

安徽交通职业技术学院现代产业学院实验设备采购项目，拟采购纯电汽车静态吊装（悬浮结构）整车装置、汽车冲焊工艺下压力专项实训台、汽车焊装工艺装调实训台、汽车焊装工艺涂胶实训台、汽车焊装工艺板件检验实训台、汽车涂装工艺车身表面修饰综合实训台、汽车涂装工艺打胶综合实训台、汽车涂装工艺喷涂综合实训台、汽车总装工艺装配综合实训台、汽车总装工艺螺栓螺母专项实训台等设备，围绕汽车制造核心工艺设计，能有效提升学员实践能力。

- 采购内容及范围

下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

### 2.1货物指标重要性描述

| ## 标识重要性 | ## 标识符号 | ## 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| ## 重要指标项 | ## ■ | ## 评分项，详见评分标准 |
| ## 一般指标项 | ## ● | ## 评分项，详见评分标准 |
| ## 无标识项 |  | ## 无标识项的技术参数及要求5条及以上未响应或负偏离，将导致投标无效。 |
| ## 注：以技术要求偏离表及货物指标要求中要求提供的证明材料（如有要求）作为评审依据。如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

### 2.2 采购内容及技术要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲纯电汽车静态吊装（悬浮结构）整车装置 | 按原车结构作用、装配方式，经过进一步分解排布进行吊装固定排布，清晰的展示车辆的车身结构；清晰展现内部结构和各零部件之间的相互连接关系，真实的展示车辆动力、传动、悬架、行驶、制动、转向、电器、电池包、电机控制器、DC-DC转换器组合部件、车身覆盖件等各个系统的布局。 一、演示平台整体布局 纯电汽车立体演示整车装置按原车相关结构顺序，以爆炸分解形式静态展示。爆炸分解后各零部件仍保持原车相对逻辑关系和相对位移位置关系。车体与底盘（悬架、电池、电机等）前后错落以保证不同角度和高度的视觉效果。底盘、三电系统位于下部，车体、附件位于上部。 二、演示平台总体组成 纯电汽车立体演示整车装置包括吊装框架、白车身、底盘、整车零部件、顶部射灯、部件支架、吊装钢丝等组成。 三、演示平台工艺要求 1、吊装框架 要充分保证安全可靠性的设计及理念，采用钢结构焊接成的长方体整体式框架，使用≥16mm膨胀螺栓与地面固定，以保证整体性及稳固安全。 对底盘、三电部件等零部件采用钢结构支架支撑，展示车辆前后双电机，前后独立悬架的技术特点。对于车身部件进行打散柔性吊装。采用直径介于4-10mm的高强不锈钢钢丝绳（根据重量不同选用不同直径钢丝绳）及专用锁紧卡具吊装固定。每个部件根据大小重量不同使用3-8根钢丝绳，保证吊装件安全可靠，符合国家相关安全规范、标准。 2、解剖部件 突出电动车特点，对高压电池进行部分切割后用亚克力封罩，能直观看到电芯结构及电池内控制器的分布。电芯需要进行放电至10%以下保证安全，对电机和电控部件有必要的进行切割，反应新能源汽车三电系统结构特点。 四、基本参数： （一）展台参数 1、分解视角展示平台外形尺寸： ≥6800mm*4500mm*6800mm(长*宽*高) 2、工作电压：AC220V 3、工作温度：-20—40℃ （二）整车装置基本参数 1、能源类型：纯电动 2、最大功率：≥480KW 3、最大扭矩：≥850NM 4、尺寸：≥4912*1987*1720mm 5、电机类型：前永磁/同步后交流/异步 6、补能方式：支持换电及充电 7、前悬架类型：双叉臂独立悬架 8、后悬架类型：多连杆式独立悬架 9、空气悬簧：标配 10、芯片总算力：≥1016TOPS 11、车身铝含量：≥92% （三）视频展台 硬件部分： 1.壁挂式安装，防盗防破坏。 2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可收起。 ■4.采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。（投标文件中需承诺：供货前提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） ■5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。（投标文件中需承诺：供货前提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 软件部分： 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。 5.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。（ ■6.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。（投标文件内需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 7.二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 | 1台 | 工业 |
| 2 | 汽车冲焊工艺下压力专项实训台 | 一、汽车冲焊工艺下压力专项实训台 汽车冲焊工艺下压力专项实训台实现汽车制造冲压/焊装工艺技能训练，主要功能是训练学员运用辅具（砂网座、油石）手工打磨力度及手摸板件力度标准化训练，台架设置电子秤，通过数值显示进行量化实训。训练课程注重质量意识、安全意识、人机工程意识及节拍意识等，并提供在线学习课程。 外形尺寸（长宽高）≥1000*600*2000mm 电源约220V 二、配套实训设备数据管理系统 数字实训设备管理数据分析通过收集和分析实训室内的数据，旨在优化资源配置、提高教学质量和管理效率，为学生创造更好的实践学习环境。全面的数据分析更为管理者提供强有力的数据决策支持，管理人员可通过查看整体实训室概览驾驶舱、单一实训室数据概览大屏全方位了解实训室实时数据情况。 1.数据分析 1.1 实训室/设备数量统计：实训室和设备数量统计对校园中可用于专业实训和学习活动的空间和相关教育设施的数量进行的全面盘点和记录。 1.2 设备保养预警分析：预测性维护策略，通过对设备运行状况的实时监测和数据分析，预测设备可能出现的故障和维护需求，做出及时的预警和采取相应的保养措施，避免设备突然故障带来的生产停滞和维护成本的上升。 1.3 设备运行状况分析：对设备的运行参数进行实时监测与数据分析，及时发现潜在的故障和维护需求，保持设备在最佳运行状态，并最终提高整体的设备利用率。 1.4 维修上报数量统计：对设施或设备报修的频次、类别、处理状态和周期等关键维护信息的系统性汇总，便于监控维护效率并优化管理。 ●1.5 实训室/设备使用率统计：对实训环境中所有教学设备的使用频率、使用时间和占用率进行跟踪和记录，评估实训室/设备资源的使用效率，以及指导未来的实训室/设备资源资源投入和管理决策。（投标文件内需提供此项功能的软件界面截图） 2.维修管理 2.1 维修填报/推送：维修填报/推送是一个自动化流程，用户可通过扫二维码及数字化平台报告故障或损坏的设备，并自动将这些维修请求推送给相关的维修处理团队或个人，以保证及时、高效地解决问题，确保设施和设备的正常运行。 2.2 维修单上报/备案：维修单上报/备案是维修标准化的过程，主用于记录和管理设备、系统或设施发生的维修事件。该过程确保所有的维修活动都得到了适当的记录与追踪，为质量控制、未来维护计划和合规性提供了依据。 2.3 维修通知提示：在检测到设备发生故障或接收到维修请求时，立即向维修团队或相关人员发送通知，确保他们及时获知并采取相应的维修措施，从而减少设备故障对正常运营的影响。 2.4 维修记录：维修记录包含所有设备维修的详细信息，包括故障描述、报修时间、维修人员、维修过程、完成时间以及维修后的状态。这些记录不仅为设备的后续维护提供重要信息，而且有助于分析设备故障的模式，优化未来的维护策略和预防措施。 3.保养管理 3.1 保养项目：设备保养项目是一系列预定的、定期执行的活动，旨在维持或提高设备的性能、延长使用寿命以及预防故障发生。 3.2 保养计划：设备保养计划库是一个集中存储所有设备保养计划和维护策略的系统。在这个库中，每一项设备的保养计划都被详细记录，包括保养周期、保养内容、保养标准、所需工具、操作步骤以及相关的保养措施。 3.3 保养任务：设备保养任务是确保设备的正常运行和延长其使用寿命而定期进行的一系列维护工作，这些任务通常包括检查、清洁、润滑、更换易损部件和软件更新等，并且伴随着详细的保养计划和记录。 3.4 保养记录：设备保养记录是设备保养信息的历史信息，用于追踪和记录所有与特定设备的定期维护和保养活动相关的详细信息。这类记录对于查看设备的历史工作状态、设备使用寿命以及调整工作环境的安全性至关重要。 4.部署方式：采用Saas部署，具备快速部署升级、降低维护成本、增加访问灵活性、支持远程工作、提升扩展性与集中化管理以及自动化与协作能力等优势。 5.技术架构：基于Webman高性能框架，结合PHP、Nginx、MySQL、Redis、Docker技术。Nginx实现负载均衡与反向代理，保障高并发稳定运行；Docker实现容器化部署，提升开发运维效率；Redis用于高速缓存与队列处理，确保数据实时一致；智能物联网集成实现设备状态实时监测采集；通过大屏终端实现可视化管理，还有智能推送机制。 6.支持PC电脑和手机端使用。用户账号权限可在后台配置，手机端支持扫码保修，平台可查看各类设备相关数据分析、信息记录及预警。 | 1台 | 工业 |
| 3 | 汽车焊装工艺装调实训台 | 汽车焊装工艺装调实训台实现汽车制造焊装工艺技能训练，主要功能是训练学员焊装装调标准化操作技能（电动枪的正确使用，螺栓拧紧，板件间隙调整，扭矩扳手使用），训练课程注重质量意识、安全意识、人机工程意识及节拍意识等，并提供在线学习课程。 外形尺寸（长宽高） ≥1000*600*2000mm 电源约220V | 1台 | 工业 |
| 4 | 汽车焊装工艺涂胶实训台 | 汽车焊装工艺涂胶实训台实现汽车制造焊装工艺技能训练，主要功能是训练学员焊装工艺涂胶标准化操作技能（胶枪使用，纵向上胶、横向上胶、曲线上胶），训练课程注重质量意识、安全意识、人机工程意识及节拍意识等，并提供在线学习课程。 外形尺寸（长宽高）≥ 1000*600*2000mm 电源约220V 压缩空气0.4-0.6MPa | 1台 | 工业 |
| 5 | 汽车焊装工艺板件检验实训台 | 汽车焊装工艺板件检验实训台实现汽车制造焊装工艺检验技能训练，主要功能是训练学员焊装检验标准化操作技能（识别汽车焊装零件（内部件、外部件）缺陷（坑、包、变形、划痕等），焊接缺陷（虚焊、毛刺、飞溅、焊点扭曲等）、上胶缺陷（涂胶过多、过少、断胶等））的检验方法，训练课程注重质量意识、安全意识、人机工程意识及节拍意识等，并提供在线学习课程。 外形尺寸（长宽高）≥1000*600*2000mm 电源 约220V | 1台 | 工业 |
| 6 | 汽车涂装工艺车身表面修饰综合实训台 | 汽车涂装工艺车身表面修饰综合实训台实现汽车维修表面处理和汽车制造涂装工艺技能训练，主要功能是在发动机盖和车门上训练学员针对底漆和面漆缺陷的打磨修饰综合技能，训练课程注重质量意识、安全意识、人机工程意识及节拍意识等，并提供在线学习课程。 外形尺寸（长宽高）≥1900*1300*2000mm 电源约220V 压缩空气0.4-0.6MPa | 1台 | 工业 |
| 7 | 汽车涂装工艺打胶综合实训台 | 汽车涂装工艺打胶综合实训台实现汽车制造涂装工艺技能训练，主要功能是训练学员打胶标准化操作技能（板件结合处/棱台边缘水平打胶、垂直打胶、弧形打胶及使用毛刷/刮板修饰），训练课程注重质量意识、安全意识、人机工程意识及节拍意识等，并提供在线学习课程。 外形尺寸（长宽高）≥900*600*2000mm 电源约220V 压缩空气0.4-0.6MPa | 1台 | 工业 |
| 8 | 汽车涂装工艺喷涂综合实训台 | 汽车涂装工艺喷涂综合实训台实现汽车维修喷涂技能和汽车制造涂装工艺技能训练，用水作为训练耗材，颠覆了传统喷涂训练方式，主要功能运用喷涂基础技能进行平面、环面及车门上件表面除尘、喷水，多角度训练左右手的标准化操作技能。训练课程注重质量意识、安全意识、人机工程意识及节拍意识等，并提供在线学习课程。 外形尺寸（长宽高）≥2400*1300*2000mm 电源约220V 压缩空气0.4-0.6MPa | 1台 | 工业 |
| 9 | 汽车总装工艺装配综合实训台 | 汽车总装工艺装配综合实训台实现汽车制造总装工艺技能训练，主要功能是训练学员汽车装配不同方向操作技能（螺栓/螺母装配、卡扣/自攻钉装配、胶堵安装、软管装配及线束插头插接），训练课程注重质量意识、安全意识、人机工程意识及节拍意识等，并提供在线学习课程。 外形尺寸（长宽高）≥1000*600*1870mm 电源约220V | 1台 | 工业 |
| 10 | 汽车总装工艺螺栓螺母专项实训台 | 汽车总装工艺螺栓螺母专项实训台实现汽车制造、汽车维修基本技能训练，主要功能是训练学员左右手使用电动枪分别从内部/外部不同方向（左下、左上、上方、右上、右下）拧紧螺栓螺母。训练课程注重质量意识、安全意识、人机工程意识及节拍意识等，并提供在线学习课程。 外形尺寸（长宽高）≥1000*600*1870mm 电源约220V | 1台 | 工业 |
| 11 | 汽车数字诊断平台 | 一、功能介绍： 1.汽车数字诊断平台能够与汽车的电子系统连接，实时读取并分析车辆各项数据。它具有故障码读取与清除、实时数据流监测、ECU重启、执行器测试、ECU刷写、摄像头标定等多项功能。学生可以利用汽车数字诊断平台对整车进行读取汽车电控系统中的故障，并通过手持平板显示终端显示故障原因，迅速查明故障的部位及原因。 2.在使用过程中，学生将学习如何读取和清除故障码，分析实时数据，排查系统故障，并运用所学知识解决实际问题，同时能够提升学员对于汽车维修技术的理解，还能锻炼他们解决实际问题的能力，作为连接理论与实践的重要桥梁，有效促进教学质量的提高，并为汽车行业输送更多高素质的专业人才。 二、功能特点： 1.汽车数字诊断平台支持诊断程序、魔法盒、ECU刷写、车辆配置编码、近场通讯卡、车辆健康报告、秘钥和证书、展车模式、电池包电芯数据监测等功能；其中【诊断程序】包含“车辆概览、故障码、标识、数据流、ECU重启、执行器测试、特殊功能”等功能。并且故障码诊断还关联相关车型维修手册，能够迅速的进行排故。 2.汽车数字诊断平台还配备自动泊车标定和驾驶辅助系统摄像头标定功能，学生可以通过实践，学习传感器校准技术与原则、故障诊断修复方法、维护标准与流程，并且汽车数字诊断平台支持DOCAN、DOIP两种通信方式，学生通过手持平板终端和专用OBD线束，实现全快速自动诊断，精确定位。 三、功能要求： ●1.汽车数字诊断平台支持诊断程序、魔法盒、ECU刷写、车辆配置编码、近场通讯卡、车辆健康报告、秘钥和证书、IMMO、展车模式、EDR、ADFTP订阅等功能；（投标文件内需提供功能截图证明） 1.1 诊断程序包含“车辆概览、故障码、标识、数据流、ECU重启、执行器测试、诊断服务、特殊功能等功能。 1.2 魔法盒功能包含“取消固件升级”、“开启或关闭（车载诊断防火墙、CGWSSH、CDCSSH)硬重启ADC、硬重启CDC、硬重启CGW）”等功能。 1.3 ECU刷写功能提供固件包管理、整车刷写、单件刷写、XR_BOX刷写、强制整车刷写功能。其中“固件包管理”子菜单提供所有车型固件包的下载与删除操作，“整车刷写”子菜单提供车辆整车(在线)刷写功能； 1.4 车辆配置编码功能与VINBOM服务器进行交互，获取服务器端当前车辆配置编码信息并读取检查整车所有ECU配置编码当前数值与VINBOM值是否一致;如果不一致可以通过“刷写”操作一键刷写对齐所有需更新的ECU配置编码； 1.5 近场通讯卡功能提供NFC卡的“发放卡”与“注销卡”等操作； 1.6 车辆健康报告功能通过OBD获取AO，VESTA系统云端监控的车辆故障及相应故障的排故维修建议，目前能够支持ADAS，热管理系统，高压系统、低压系统、底盘系统、座舱系统以及车身电器系统的云诊断功能； 1.7 秘钥和证书功能共包含:一键刷写、出厂化ECU、拆卸功能； 1.8 IMMO功能用于更新、写入和IMMO相关ECU的密钥； 1.9 展车模式用于展示车辆的设置操作，限制用户不能正常驾驶处于展车模式下的车辆。 2.诊断模式下具有“视图”、“工具”、“帮助”、“语言”选择功能，可对选定的车载模块进行车辆概览、故障码读取、数据标识、数据流读取、ECU重启、执行器测试、诊断服务、特殊功能诊断等功能； 2.1车辆概览功能可通过网络系统拓扑结构图展示车辆选装的所有车载通讯模块，模块总数量统计，在线模块数量统计，当前总故障码数量统计，以及车辆平台配置相关信息等； 2.2数据标识功能提供数据导入、导出和读取标识功能； 2.3数据流读取可进行单选/多选，可对选定项目动态数据流进行读取/暂停操作；被选定数据流可进行单独波形播放，暂停等操作，波形显示界面可进行采样频率和时间范围调整设置以更直观的曲线进行对比诊断； 2.4诊断功能可自动提取出选定故障码排故流程，并可进行一键排故执行功能； 3.云诊断安全管理功能 3.1采用三层过滤技术，在应用层主动过滤不良内容，并将其IP地址自动加入黑名单库；在IP层过滤不良IP地址和关键字；在Web页面对语义内容进行分析识别，主动过滤不良语义。 3.2通过设置识别的判决门限，针对不同访问网络的用户，实现人性化高、中、低级别设置，控制不同操作对象浏览不同的网上内容。 3.3进程控制及端口控制：不仅能有效控制用户使用QQ、MSN等聊天工具和网络游戏的时间，而且能有效控制用户使用的端口。 3.4时间管理：具备对访问网络时间进行管理的功能，用户可以根据需要设定访问网络的时间表，在设定的时间中终端网络的访问。 3.5权限管理：设置有管理员，可对云诊断安全管理软件进行统一管理操作。 3.6日志管理：提供日志管理功能，详细记录操作者每次访问的内容和访问时间，以及拦截的次数和时间，可随时记录用户访问浏览内容和时间。 3.7用户分组管理：能够根据用户需要，对管理对象进行分组设置。 3.8实时监控：实时屏幕拍照，详细访问网络记录一览无遗，便于事后监督；安全密钥掌控完全隐形过滤，方便热键激活，有效防止非授权卸载。 3.9集中管理：实现全局管理，支持远程监控。 3.10软件升级：黑/白名单IP 地址库、关键字库、图像检测算法库能够在线自动/手动升级。 3.11可以提供局端互联监管平台（如文化站）的接口及需要的所有内容。 四、教学目标： 1.掌握汽车检测及诊断的方法 2.掌握汽车诊断仪的操作流程 3.掌握自动泊车标定板标定的方法 4.掌握ECU刷写的操作流程 5.识别常见的故障及对应的故障码 6.掌握辅助驾驶摄像头的标定方法 7.了解汽车检测诊断行业发展现状 五、教学内容 1.《汽车检测与诊断技术概述》 2.《车辆健康报告与性能评估》 3.《驾驶辅助系统标定技术》 4.《故障排故与安全操作》 六、实训项目 1.基础诊断与故障排查实验 2.辅助系统摄像头标定实验 3.自动泊车系统标定实验 4.辆配置编码与ECU刷写实验 5.车辆交付前检查与展车模式实验 七、设备组成 1.诊断终端1个 2.电源套件1套 3.OBD转RJ45线束1根 4.收纳箱1个 七、技术参数 1.设备尺寸(L*W*H)≥280*190*20mm 2.内存 RAM≥8GB ROM≥500GB 3.显示屏≥215*135mm 4.电池≥6300mAh | 1台 | 工业 |
| 12 | 数据解析终端 | 一、功能介绍： 1.数据解析终端是专为汽车电子技术及车载网络等相关的教学检测工具。学生可以掌握如何从汽车的网络系统中提取并分析关键事件数据，为汽车电子学、汽车UDS诊断，汽车运行数据分析等相关课程的教学提供实践支持。 2.学生通过使用数据解析终端，能够学到汽车网络控制工作原理、数据提取与分析、数据格式与解读等内容，掌握如何从车辆的网络系统中获取重要的事件数据，并能够对这些数据进行科学分析。通过这些实训，学生还将提升故障诊断、安全分析的数据应用能力，培养出在真实工作环境中应对技术挑战和问题解决的能力。 二、功能特点： 1.数据解析终端配备ACM零件支持功能，帮助学生进行更深入的实践操作，理解汽车控制模块的工作原理，通过拆解ACM零件，学生可以直接观察PCB板和CAN芯片等关键组件，从而提升学生在汽车电子系统和智能网联技术方面的实践能力。 2.数据解析终端可支持市场常见30种以上车型数据提取与分析、数据格式与解读等功能。 三、功能要求： ●1.数据解析终端具备整车读取和单件读取功能，涵盖车辆信息、车辆的加速度、刹车踏板、油门踏板等60个数据元素，并提供自动模式与手动模式。（投标文件内需提供功能截图证明） ●2.数据解析终端软件由事件数据解析系统、行驶记录仪数据解析系统、自动驾驶数据解析系统模式组成；软件具有开始、配置、读取、分析、事件等功能。（投标文件内需提供功能截图证明） - 软件可进行新建任务、工程目录、导入数据、运行日志、屏幕截图、更新资源、帮助、返回平台等功能。 - 诊断模式可通过整车OBD读取、单件ACM读取获取整辆车的诊断和运行数据。 5.软件诊断可获取以下信息和功能。 5.1软件信息：提取工具名称、授权用户编码、软件版本号、输出报告版本； 5.2硬件信息：硬件序列号、硬件版本号、固件版本号； 5.3车辆及用户信息：汽车品牌、汽车型号、VIN码、检测单位、检测人员，其中检测单位支持编辑功能； 5.4工程信息：事件数量、读取区域、工作模式、参考标准、读取时间、工程目录、报告名称，其中工程目录支持打开外部文件功能，报告名称支持自定义修改； 5.5哈希校验值：数据流文件、完整性校验值、原始数据文件、完整性校验值； 5.6整车的诊断功能可进行汽车品牌、汽车型号、款型年份选择，VIN码检测录入、检测人员信息录入和一键读取运行数据等相关功能，软件具有快捷连接引导功能，可根据所选车型显示对应单件读取连接图和ACM端子接线图等； 5.7工程目录可同时显示多个事件，支持图表型事件元素和非图表型事件元素显示形式，工程事件数据包含但不限于纵向delta-V、车辆速度、行车制动情况、加速踏板位置、每分钟转速、纵向加速度、横向加速度、横向delta-V、横摆角速度、转向角度等数据元素，事件数据元素可进行波形动态曲线显示，事件数据说明、简要结论和一键生成报告功能； 6.数字示波器功能： 6.1最高实时采样率50MHz，推荐输入正弦波频率范围1~20MHz，存储深度 每通道64K字节，输入电压范围(-5V~+5v)/(-50V~+50v)，2通道输入； 6.2实时双踪示波，实时采集并显示2个独立通道的电压数据波形； （3）波形录制与回放，可将感兴趣的波形录制成动态波形录像文件,并可随时回放文件成波形图像观察，回放中可暂停,退出,或跳到指定帧播放,以及向前浏览和向后浏览； 6.3打印功能，随时将软件波形界面形成打印报告； 6.4触发功能软件触发,在所有采样率情况下均可进行单次触发,分析偶发非周期信号； 6.5交直流耦合，支持交流耦合和直流耦合； 6.6自动测量功能，自动测量并显示双通道的多组数据：最大值,最小值,平均值,有效值,频率,周期,正脉宽,负脉宽,占空比,上升时间,峰值； 6.7光标手动测量，可以通过鼠标框选需要测量的区域来显示所框选的横纵坐标跨度数据； 6.8波形缩放，可以对指定的波形区域进行任意放大和缩小,以便更好的观察波形细节,并有缩略图显示当前缩放的位置； 6.9 FFT频域分析，实时显示当前波形数据的快速变换的幅频曲线； 6.10波形平移键盘(左/右箭头)键或者直接用鼠标拖动控制条左右移动波形来寻找新的兴趣点； 6.11数学运算，提供两通道波形相加,相减以及相乘功能.李萨如图形,支持X_Y绘图方式,用以测定频率或相位差； 6.12文本存储，将屏幕上的波形保存为文本采样点数据文件； 6.13屏幕截图，将当前软件界面以及波形窗口截屏以方便后期查看分析； 6.14超限警告，数据超过采集范围时,在相应通道的电压旋钮上显示红色惊叹号来警告波形已经超过范围,但是该功能仅是警告提醒用户,不影响软件运行； 6.15快捷键功能，(Enter)-启动/停止，(Ctrl+←）/（Ctrl+→）-波形左右移动(在软件暂停后可使用)，(Ctrl+P)-屏幕截图； 6.16数据缓冲缩略图功能，直观显示当前屏幕的波形数据占整个数据缓冲区的大小比例以及位置关系，方便参考在整个数据缓冲区内左移右移来定位新的兴趣点； 6.17用户校准归零功能，当温度差异或者原件老化等原因造成的零电压输入时显示不归零的情况,用户可以通过此功能自行将零电压校准为零位置； 6.18余晖显示：可以选择余晖显示,分析波形抖动和变化轨迹。采集模式：峰值采集模式、高分辨率采集模式； 6.19插值分正弦插值和线性插值可选,在50MSPS采样的0.2us以及50ns两个高速采样档位默认开启正弦插值算法,使用4倍插值； ●6.20虚拟示波器界面具有菜单功能、工具栏、波形显示区域、硬件信息显示、设备监测、坐标轴刻度显示、测量值显示、缩略图显示、开始按钮、虚拟数字时间旋钮、录制回放开关、A通道设置开关、B通道设置开关、采样模式设置、FFT显示区域、FFT属性等功能。（投标文件内需提供功能截图证明） ●6.21波形采集界面具有示波器高级设置、PC缓存显示、数据缓冲器显示、信号发生器波形选择、输出频率显示、自动扫频设置、GPIO设置、数据导出功能、FFT高级设置、采集模式选择、FIR数字滤波设置、用户校准、FFT窗口选择、FFT频谱波形显示、FFT频谱分析设置、对数坐标显示等功能。（投标文件内需提供功能截图证明） 四、教学目标： 1.掌握汽车网络数据读取与解析过程 2.掌握CAN通讯相关知识 3.明确CAN总线与数据交互逻辑 4.掌握数据的解析规则和标准 5.了解数据解析的基本概念 6.了解汽车数据的安全与合法性处理 7.了解UDS汽车诊断的相关知识 8.通过数据解析进行车辆性能评估 五、教学内容 1.《新能源汽车诊断UDS协议及实现》 2.《汽车零部件拆解与电路分析》 3.《车载网络与CAN总线技术》 六、实训项目 1.整车运行数据提取与分析实验 2.ACM拆解与电路分析实验 3.CAN总线数据提取与UDS诊断实验 4.ACM单件数据提取与分析实验 5.汽车原始数据解析实验 六、设备组成 1.设备主机1个 2.线束附件1套 3.示波器探头2根 4.数据解析软件1套 5.收纳箱1个 七、技术参数 1.设备尺寸（L*W*H）：≥120*112*55mm 2.工作温度：-30-50℃ 3.电源：内置锂电池 | 1台 | 工业 |
| 13 | 直流充电枪 | 1.输出功率：≥2KW 2.屏幕类型：不带屏幕 3.安装方式：免安装 4.线长：≥4.5米 5.充电电流：≥8A 6.电流类型：交流电 7.功能：充满断电 温度检测 防水防尘 8.输入电压：约220V 9.输出电流：≥5.5A | 1套 | 工业 |
| 14 | 教学一体机 | 一、整体设计要求如下： 1、整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕采用≥75英寸超高清LED液晶显示器，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB） 3、内存≥2GB，存储空间≥8GB；钢化玻璃表面硬度≥9H。 4、采用红外触控技术。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。 6、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 8、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 ■9、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（投标文件内需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 10、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）； 11、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，并且像素值均大于800万； 12、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 13、为了保障师生用眼健康问题，智慧黑板需通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。 14、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 15、整机支持提笔书写，可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 二、整机系统要求如下： 1、支持半屏模式，将显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作； 2、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 4、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 5、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 6、整机支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 7、整机设备教学桌面支持进行锁屏、重启、关机操作。 ■8、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（投标文件内需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 三、智慧课堂互动软件要求如下： 1、系统布局：系统应用界面采用B/S架构设计，支持用户在多种不同的操作系统上使用； 2、板书书写：支持在一张无限画板上进行板书书写，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，书写笔迹支持背手擦除，书写内容支持圈选后移动区域，书写内容各端实时同步更新； ■3、跟随演讲视角：支持教师端发起视角跟随，或学生主动跟随教师端视角，实现多端画面实时同步，学生端无需手动操作即可自动同步教师端的板书书写或课件放映内容，实现沉浸式教学；（投标文件中需承诺：供货前提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 4、成员管理：支持查看同一教学空间内的教师和学生名单，支持通过打开链接、输入空间码、扫码方式加入空间，支持对空间成员分配不同角色权限； 5、个性化备课：对同一画板上的多种教学资源支持自由编辑，支持对资源进行放大缩小、复制粘贴、撤销回退和编排位置，满足用户个性化的创作需求；支持将多种类型资源框选创建形成演示课件； 6、多种资源统一呈现：支持在一张无限画板上添加多种类型资源，包括视频、文档、图片、音频、文本框、便签、图形、表情、小黑板、网页、思维导图、表格，实现在同一空间中统一呈现多种教学资源； 7、多种文件统一展示：支持通过文件拖拽、复制粘贴、文件窗口选择的方式，快速将本地文件导入到一张无限画板上，统一呈现进行翻页演示，无需打开多个软件来回切换；可导入的文件类型包括PDF、word、Excel、PPT类型文件； 四、智能笔要求如下： 1、笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺； 2、笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm； 3、翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 4、多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)； 5、内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； 6、支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作； 五、电脑模块要求如下： 1、CPU主频≥2.0GHz，8核12线程，内存：8GBDDR4或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 2、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有标准PC防盗锁孔。 3、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 1套 | 工业 |
| 15 | 场地改造 | 汽车实训室基础改造，包含环氧地坪、工位线、方通吊顶、长条灯、文化墙、工位吊牌、文化制度牌、文化灯箱、综合布电、单面文化，具体以实际场地以及采购人需求为准。 | 1批 | / |

备注：以上所属行业标注“/”品目为项目供货前提供的配套服务，在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求，中小企业声明函中无需填写。

2.2 采购范围

1.投标人报价

本项目报价采取总价报价，投标人提供的设备、材料均按响应报价执行，投标人在确定响应报价时已充分考虑设备、材料价格上涨等市场风险因素。除双方另有书面约定外，投标人提供的设备、材料价格不作任何调整。投标人均要认真勘查现场，了解现场规模尺寸，充分考虑安装、拆除、验收、备案等各项因素的影响，不得以此为借口而重新报价。各投标人所报价格是经过现场实地勘查了解并掌握了现场所有情况的最终报价，投标总价包含完成本项目所投包别所需的一切费用，采购人后期不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

2.交货检验及安装调试

（1）中标人在接到采购人书面通知后一周内派出有关人员到指定地点进行开箱检验，开箱清点由双方共同进行，对所到货物进行检验清点，并在开箱报告上签字。如果发现到货与合同要求不符，或合同设备有损坏，均由中标人在四周内负责解决，由此发生的一切费用由中标人承担，如无问题，双方在开箱报告上签字。

（2）中标人负责设备的运输、安装就位（含吊装和卸车）和调试工作，派专业工程师前往采购人所在地进行安装和调试工作，采购人协助。

3.验收要求

（1）中标人需按招标文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装，项目实施过程中，采购人将严格按照中标人的投标情况进行验收。

- 设备安装、调试完成后，经采购人及相关专业部门联合验收，达到本采购文件中的各项技术指标和该设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格(如验收不合格的相关费用由乙方支付)。验收合格后，双方签署最终验收报告，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期的计算开始时间。

- 验收的依据:采购文件技术与商务要求、响应文件和合同等，

- 必须保证响应设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机根据和相关技术资料齐全。

4.售后服务

（1）中标人提供设备的终身维修，并提供免费保修期外人工费收费标准。

（2）根据中标人向采购人所提供的货物的型号、应用范围以及应采购人要求，中标人应向采购人提供全面、有效、及时的技术支持和服务。

（3）在到货后验收使用期间，中标人应提供7×24小时的技术响应服务，若出现与中标人所提供的货物有关的问题或故障，中标人应指派有经验的技术人员，在接到采购人通知的8小时内赶到现场，免费进行更换和维修。

（4）在质保期内，中标人应提供7×24小时的技术响应服务。质保期内出现的任何与应答货物相关的问题或故障，中标人应在接到采购人通知的24小时内免费维修或更换。

5.其他要求

（1）实训室的装修及文化建设按照学校要求和学校场地情况进行设计并完成，具体要求由采购人提供，中标人负责落实，由此产生的其他费用由中标人承担。

（2）投标人所提交的投标文件中所有内容需保证真实有效，本项目所有软件类产品，合同签订后进场服务前，如采购人有要求，中标人在接采购人通知后3个工作日进行软件功能验证，验证内容须与投标文件响应内容一致，如在规定时间内不提供或不满足要求，中标人承担所有的法律责任，并承担由此给采购人造成的一切损失。

（3）采购人有权供货前抽查中标人所提供的部分或全部认证证书、检测报告等证明材料，如未提供或提供的与投标时不一致，中标人承担所有的法律责任，并承担由此给采购人造成的一切损失。

三、 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订生效后， 30 日历天内完成交货、安装与调试。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 安徽交通职业技术学院，采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 预付款支付方式： 中标人为大型企业，预付款为合同金额的 40% ； 中标人为中小企业，预付款为合同金额的 40% 。 支付方式：供货安装验收合格后，在收到经甲方确认的合法有效且购销单位相符、金额相符的增值税发票后7个工作日内支付合同金额的60%到合同约定的投标人账户。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |
| 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起三年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。在保修期内若合同设备发生故障，由中标人免费负责维修，人为错误而导致损坏的部件和消耗品除外。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |