# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

5.中小企业认定标准：根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）认定企业类型标准，具体见“货物技术参数及要求”。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件后，采购人支付合同价款的40%（中标人向采购人支付等额的预付款担保），验收合格后一次性付清合同余款。 注： ①中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款。 ②如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保），均须满足无条件见索即付条件，须提供明确有效的查询途径(网址链接及查询方式)。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省蜀山监狱，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，120个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 质保期 | 货物需求中未明确的，质保期为自验收合格之日起三年质保，货物需求中明确的，质保期按货物需求执行。 |

## 二、货物需求

## （一）指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

- 货物技术参数及要求

| 序号 | 分项名称 | 货物指标 | 单位 | 推荐品牌 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防攀爬隔离网更换及新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙内围防攀爬隔离网更换 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 防攀爬隔离网 | 1、立柱：80mm*80mm*2.5mm*4500mm； 2、V型支架：80mm*80mm*2.5mm*500mm； 3、边框：20mm*30mm*1.5mm； 4、钢网：2.5mm*50mm*100mm刀片刺网； 5、钢线：2.5mm镀锌钢丝； 6、立柱、钢网材料均为镀锌+聚酯喷涂双层防腐处理。 | 米 | 泉中翊、舰悦、奥耐 | 1,298.00 | 工业 |
| 1.2 | 蛇腹型刀刺网 | 1、304不锈钢材质； 2、蕊丝直径2.5mm； 3、刀长22mm，刀宽15mm，厚度0.5mm，刀间距35mm； 4、双螺旋直径φ600mm； 5、密度10圈/米，圈距排列均匀，相邻每圈间距不大于150mm。 | 米 | 泉中翊、舰悦、奥耐 | 2,596.00 | 工业 |
| 1.3 | 立柱基础 | 1、C25混凝土； 2、含立柱地笼； 3、400mm*400mm*500mm； 4、定制满足现场实际需求。 | 套 |  | 524.00 | 工业 |
| 1.4 | 人行通道门 | 1、高度2m、宽1.3m，材质同隔离网； 2、配套五金固定组件； 3、定制满足现场实际需求。 | 套 |  | 3.00 | 工业 |
| 1.5 | 旧隔离网拆除 | 将原有的旧隔离网进行拆除，并运送至指定地点堆放； | 米 |  | 1,298.00 | \ |
| 2 | 监管区内C门通道建设 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 防攀爬隔离网 | 1、立柱：80mm*80mm*2.5mm*4500mm； 2、V型支架：80mm*80mm*2.5mm*500mm； 3、不锈钢边框：20mm*30mm*1.5mm； 4、不锈钢网：2.5mm*50mm*100mm，上半采用刀片刺网，下半部分采用钢丝网； 5、钢线：2.5mm不锈钢钢丝； 6、立柱为镀锌+聚酯喷涂双层防腐处理，钢网材料为304不锈钢材质。 | 米 | 泉中翊、舰悦、奥耐 | 107.00 | 工业 |
| 2.2 | 蛇腹型刀刺网 | 1、304不锈钢材质； 2、蕊丝直径2.5mm； 3、刀长22mm，刀宽15mm，厚度0.5mm，刀间距35mm； 4、双螺旋直径φ600mm； 5、密度10圈/米，圈距排列均匀，相邻每圈间距不大于150mm。 | 米 | 泉中翊、舰悦、奥耐 | 107.00 | 工业 |
| 2.3 | 立柱基础 | 1、C25混凝土； 2、含立柱地笼； 3、400mm*400mm*500mm； 4、定制满足现场实际需求。 | 套 |  | 45.00 | 工业 |
| 2.4 | 车行通道C门（13400mm*5000mm） | 1、门体尺寸宽13400mm*高5000mm； 2、材料与规格要求：304不锈钢材质，外框采用采用100mm*100mm*2mm方管，门芯采用田字形结构所有内框架采用，80mm*40mm*2mm不锈钢方管，采用不锈钢刀刺网片覆盖； 3、技术要求：采用最新工艺铆固+焊接工艺，横村激光开孔，竖村插入锚固后氩弧焊满焊，门框各处交接面高低差不大于2mm，构件的焊接头抗拉强度应符合相关标准，门扇、门框尺寸高度偏差不超过1.2mm，高度偏差不超过1.5mm，对角线偏差不超过1.2mm，无明显缺陷，门体表面光滑平整，无明显破损和其他缺陷，栅栏横村加焊防爬刀刺； 4、立柱及预埋：立柱材料为100mm*100mm*2mm不锈钢方管，立柱要满焊接在预埋件上，预埋件尺寸250*250*12mm钢板，预埋件深度50cm，用混凝土浇实，门体立柱与立柱上端用50mm*50mm*1.5mm不锈钢管龙门架连接，增加门体运行的稳定性； 5、轨道；门体采用下轨道运行，轨道采用10#轨道钢，采用开挖20cm*20cm的沟槽混凝土预埋。 | 套 |  | 1.00 | 工业 |
| 2.5 | 550W开门电机 | 1、电机壳体厚度：≥1.3mm； 2、额定电压：220VAC/50Hz； 3、额定功率：550W； 4、启动扭矩：≥2.4N.m； 5、输出转速：≥1400r/min； 6、绝缘等级：B级； 7、防护等级：IP44； 8、电极与外壳表面泄露电流≤0.02mA。 | 台 |  | 2.00 | 工业 |
| 3 | 各功能建筑分区防攀爬隔离网新建 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 防攀爬隔离网 | 1、立柱：80mm*80mm*2.5mm*4500mm； 2、V型支架：80mm*80mm*2.5mm*500mm； 3、边框：20mm*30mm*1.5mm； 4、钢网：2.5mm*50mm*100mm刀片刺网； 5、钢线：2.5mm镀锌钢丝； 6、立柱、钢网材料均为镀锌+聚酯喷涂双层防腐处理。 | 米 | 泉中翊、舰悦、奥耐 | 2,082.00 | 工业 |
| 3.2 | 蛇腹型刀刺网 | 1、304不锈钢材质； 2、蕊丝直径2.5mm； 3、刀长22mm，刀宽15mm，厚度0.5mm，刀间距35mm； 4、双螺旋直径φ600mm； 5、密度10圈/米，圈距排列均匀，相邻每圈间距不大于150mm。 | 米 | 泉中翊、舰悦、奥耐 | 2,082.00 | 工业 |
| 3.3 | 立柱基础 | 1、C25混凝土； 2、含立柱地笼； 3、400m*400m*500mm； 4、定制满足现场实际需求。 | 套 |  | 886.00 | 工业 |
| 3.4 | 人行通道门 | 1、高度2m、宽1.3m，材质同隔离网； 2、配套五金固定组件； 3、定制满足现场实际需求。 | 套 |  | 22.00 | 工业 |
| 3.5 | 不锈钢电动平移门（4000mm*3500mm） | 1、门体尺寸宽4000mm*高3500mm； 2、材料与规格要求：材质304不锈钢，门芯采用田字形结构所有内框架采用，80mm*40mm*2mm方管，采用刀片网覆盖； 3、技术要求：采用最新工艺铆固+焊接工艺，横村激光开孔，竖村插入锚固后氩弧焊满焊，门框各处交接面高低差不大于2mm，构件的焊接头抗拉强度应符合相关标准，门扇、门框尺寸高度偏差不超过1.2mm，高度偏差不超过1.5mm，对角线偏差不超过1.2mm，无明显缺陷，门体表面光滑平整，无明显破损和其他缺陷，栅栏横村加焊防爬刀刺； 4、立柱及预埋：立柱材料为100mm*100mm*2mm镀锌钢制方管，立柱要满焊接在预埋件上，预埋件尺寸250mm*250mm*12mm钢板，预埋件深度50cm，用混凝土浇实，门体立柱与立柱上端用50mm*50mm*1.5mm镀锌钢管龙门架连接，增加门体运行的稳定性； 5、轨道：门体采用下轨道运行，轨道采用10#轨道钢，采用开挖20cm*20cm的沟槽混凝土预埋； 6、含人行通道小门：高度2m、宽1.3m，材质同隔离网。 | 套 |  | 2.00 | 工业 |
| 3.6 | ▲隔离网电动平移门（8000mm*4500mm） | 1、门体尺寸宽8000mm*高4500mm； 2、材料与规格要求：材质同隔离网，外框采用采用100mm*100mm*2mm方管，门芯采用田字形结构所有内框架采用，80mm*40mm*2mm方管，采用刀片网覆盖； 3、技术要求：采用最新工艺铆固+焊接工艺，横村激光开孔，竖村插入锚固后氩弧焊满焊，门框各处交接面高低差不大于2mm，构件的焊接头抗拉强度应符合相关标准，门扇、门框尺寸高度偏差不超过1.2mm，高度偏差不超过1.5mm，对角线偏差不超过1.2mm，无明显缺陷，门体表面光滑平整，无明显破损和其他缺陷，栅栏横村加焊防爬刀刺； 4、立柱及预埋：立柱材料为100mm*100mm*2mm钢制方管，立柱要满焊接在预埋件上，预埋件尺寸250mm*250mm*12mm钢板，预埋件深度50cm，用混凝土浇实，门体立柱与立柱上端用50mm*50mm*1.5mm钢管龙门架连接，增加门体运行的稳定性； 5、轨道：门体采用下轨道运行，轨道采用10#轨道钢，采用开挖20cm*20cm的沟槽混凝土预埋； 6、含人行通道小门，高度2m、宽1.3m，材质同隔离网。 | 套 |  | 1.00 | 工业 |
| 3.7 | ▲隔离网电动平移门（6000mm*4500mm） | 1、门体尺寸宽6000mm*高4500mm； 2、材料与规格要求：材质同隔离网，外框采用采用100mm*100mm*2mm方管，门芯采用田字形结构所有内框架采用，80mm*40mm*2mm方管，采用刀片网覆盖； 3、技术要求：采用最新工艺铆固+焊接工艺，横村激光开孔，竖村插入锚固后氩弧焊满焊，门框各处交接面高低差不大于2mm，构件的焊接头抗拉强度应符合相关标准，门扇、门框尺寸高度偏差不超过1.2mm，高度偏差不超过1.5mm，对角线偏差不超过1.2mm，无明显缺陷，门体表面光滑平整，无明显破损和其他缺陷，栅栏横村加焊防爬刀刺； 4、立柱及预埋：立柱材料为100mm*100mm*2mm钢制方管，立柱要满焊接在预埋件上，预埋件尺寸250mm*250mm*12mm钢板，预埋件深度50cm，用混凝土浇实，门体立柱与立柱上端用50mm*50mm*1.5mm钢管龙门架连接，增加门体运行的稳定性； 5、轨道：门体采用下轨道运行，轨道采用10#轨道钢，采用开挖20cm*20cm的沟槽混凝土预埋； 6、含人行通道小门，高度2米、宽1.3米，材质同隔离网。 | 套 |  | 2.00 | 工业 |
| 3.8 | ▲隔离网电动平移门（4000mm*3500mm） | 1、门体尺寸宽4000*高3500mm； 2、材料与规格要求：材质同隔离网，外框采用采用100mm*100mm*2mm方管，门芯采用田字形结构所有内框架采用，80mm*40mm*2mm方管，采用刀片网覆盖； 3、技术要求：采用最新工艺铆固+焊接工艺，横村激光开孔，竖村插入锚固后氩弧焊满焊，门框各处交接面高低差不大于2mm，构件的焊接头抗拉强度应符合相关标准，门扇、门框尺寸高度偏差不超过1.2mm，高度偏差不超过1.5mm，对角线偏差不超过1.2mm，无明显缺陷，门体表面光滑平整，无明显破损和其他缺陷，栅栏横村加焊防爬刀刺； 4、立柱及预埋：立柱材料为100mm*100mm*2mm钢制方管，立柱要满焊接在预埋件上，预埋件尺寸250mm*250mm*12mm钢板，预埋件深度50cm，用混凝土浇实，门体立柱与立柱上端用50mm*50mm*1.5mm钢管龙门架连接，增加门体运行的稳定性； 5、轨道：门体采用下轨道运行，轨道采用10#轨道钢，采用开挖20cm*20cm的沟槽混凝土预埋。 | 套 |  | 2.00 | 工业 |
| 3.9 | 隔离网手动推拉门（4000mm*3500mm） | 1、门体尺寸宽4000*高3500mm； 2、材料与规格要求：材质同隔离网，外框采用采用100mm*100mm*2mm方管，门芯采用田字形结构所有内框架采用，80mm*40mm*2mm不锈钢方管，采用刀片网覆盖； 3、技术要求：采用最新工艺铆固+焊接工艺，横村激光开孔，竖村插入锚固后氩弧焊满焊，门框各处交接面高低差不大于2mm，构件的焊接头抗拉强度应符合相关标准，门扇、门框尺寸高度偏差不超过1.2mm，高度偏差不超过1.5mm，对角线偏差不超过1.2mm，无明显缺陷，门体表面光滑平整，无明显破损和其他缺陷，栅栏横村加焊防爬刀刺； 4、立柱及预埋：立柱材料为100mm*100mm*2mm钢制方管，立柱要满焊接在预埋件上，预埋件尺寸250mm*250mm*12mm钢板，预埋件深度50cm，用混凝土浇实，门体立柱与立柱上端用50mm*50mm*1.5mm钢管龙门架连接，增加门体运行的稳定性。 | 套 |  | 4.00 | 工业 |
| 3.10 | 隔离网手动推拉门（3000mm*3500mm） | 1、门体尺寸宽3000*高3500mm； 2、材料与规格要求：材质同隔离网，外框采用采用100mm*100mm*2mm方管，门芯采用田字形结构所有内框架采用，80mm*40mm*2mm不锈钢方管，采用刀片网覆盖； 3、技术要求：采用最新工艺铆固+焊接工艺，横村激光开孔，竖村插入锚固后氩弧焊满焊，门框各处交接面高低差不大于2mm，构件的焊接头抗拉强度应符合相关标准，门扇、门框尺寸高度偏差不超过1.2mm，高度偏差不超过1.5mm，对角线偏差不超过1.2mm，无明显缺陷，门体表面光滑平整，无明显破损和其他缺陷，栅栏横村加焊防爬刀刺； 4、立柱及预埋：立柱材料为100mm*100mm*2mm钢制方管，立柱要满焊接在预埋件上，预埋件尺寸250mm*250mm*12mm钢板，预埋件深度50cm，用混凝土浇实，门体立柱与立柱上端用50mm*50mm*1.5mm钢管龙门架连接，增加门体运行的稳定性。 | 套 |  | 3.00 | 工业 |
| 3.11 | 550W开门电机 | 1、电机壳体厚度：≥1.3mm； 2、额定电压：220VAC/50Hz； 3、额定功率：550W； 4、启动扭矩：≥2.4N.m； 5、输出转速：≥1400r/min； 6、绝缘等级：B级； 7、防护等级：IP44； 8、电极与外壳表面泄露电流≤0.02mA。 | 台 |  | 6.00 | 工业 |
| 3.12 | 350W开门电机 | 1、电机壳体厚度：≥1.3mm； 2、额定电压：220VAC/50Hz； 3、额定功率：350W； 4、启动扭矩：≥2.4N.m； 5、输出转速：≥1400r/min； 6、绝缘等级：B级； 7、防护等级：IP44； 8、电极与外壳表面泄露电流≤0.02mA。 | 台 |  | 8.00 | 工业 |
| 3.13 | 旧隔离网拆除 | 将原有的旧隔离网进行拆除，并运送至指定地点堆放； | 米 |  | 316.00 | \ |
| 3.14 | 旧围栏拆除 | 将原有的旧围栏进行拆除，并运送至指定地点堆放； | 米 |  | 526.00 | \ |
| 4 | 临高线围栏更换 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 临高线防攀爬隔离网 | 1、立柱：80mm*80mm*2.0mm*2500mm； 2、V型支架：80mm*80mm*2.5mm*500mm； 3、边框：20mm*30mm*1.2mm； 4、钢网：2.5mm*50mm*100mm刀片刺网； 5、钢线：2.5mm镀锌钢丝； 6、立柱、钢网材料均为镀锌+聚酯喷涂双层防腐处理。 | 米 | 泉中翊、舰悦、奥耐 | 429.00 | 工业 |
| 4.2 | 蛇腹型刀刺网 | 1、304不锈钢材质； 2、蕊丝直径2.5mm； 3、刀长22mm，刀宽15mm，厚度0.5mm，刀间距35mm； 4、双螺旋直径φ600mm； 5、密度10圈/米，圈距排列均匀，相邻每圈间距不大于150mm。 | 米 | 泉中翊、舰悦、奥耐 | 429.00 | 工业 |
| 4.3 | 隔离网底座固定安装 | 1、下部采用骑马桩与监墙打孔螺栓固定连接或采用膨胀螺栓与现有硬化地面固定安装； 2、满足现场实际安装固定需求。 | 套 |  | 184.00 | 工业 |
| 4.4 | 旧围栏拆除 | 将原有的旧围栏进行拆除，并运送至指定地点堆放； | 米 |  | 389.00 | \ |
| 二 | 配套安防系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔离网门禁安装 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人脸识别门禁一体机 | ★1、确保数据安全，采用国产化芯片与鸿蒙系统，取得OpenHarmony生态产品兼容性证书；（投标文件中提供兼容性证书扫描件，原件备查） 2、采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为不低于1024*600； 3、支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对； ★4、支持不少于5万个用户（包含不少于50个管理员）、不少于5万张人脸、不少于5万个密码、不少于10万张IC卡、不少于30万条记录；（投标文件中提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明，中标后将实际验证该参数） 5、支持人脸、IC卡、CPU卡（支持选配PSAM）、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； 6、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警，支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假，支持安全帽检测； 7、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 9、支持在线升级，USB升级，支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱； 10、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 11、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名； ★12、支持多人识别，不少于6人同时人脸识别，支持人脸美颜功能；（投标文件中提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明，中标后将实际验证该参数） 13、支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备； 14、支持视频和图片广告播放； 15、支持戴口罩人证比对（支持选配身份证下模块）、人脸识别； 16、人脸识别范围试验；设备人脸角度应能够在0°至45°范围内有效侧脸识别，人脸偏转角度设置范围应为0°至90°； 17、支持不低于IP66防护等级； ★18、支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电；（投标文件中提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明，中标后将实际验证该参数） ★19、支持多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示，待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色；（投标文件中提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明，中标后将实际验证该参数） 20、支持读取CPU卡物理序列号；设备支持CPU卡内容读取； ★21、人脸识别速度试验；人脸识别（人脸特征比对）速度小于0.1s；（投标文件中提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明，中标后将实际验证该参数） ★22、设备具有以下硬件接口；不少于1个RS-485接□、不少于1个RS-232接□、不少于1个韦根接□、不少于1个USB接□、不少于4个I0输入（包含不少于2路报警输入、不少于1路门磁、不少于1路开门按钮输入）、不少于1个I0输出、不少于1个门锁控制接□、不少于1个LAN接口、不少于1个离墙防拆、不少于1个音频输出接☑、不少于1个喇叭/扬声器、不少于1个麦克输入、不少于1个PSAM卡槽、不少于1个SD卡槽、不少于1个电源输出；（投标文件中提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明，中标后将实际验证该参数） 23、含平台配套授权； 24、为了满足统一人员管理，统一权限管理，同时减少中间对接节点环节，减轻交换带宽压力及故障节点，本次新建人脸识别门禁一体机须无缝兼容接入安徽省蜀山监狱现有的罪犯管控平台，实现所投产品能够被罪犯管控平台直接调度管理和直接策略控制。（投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。） | 台 |  | 38.00 | 工业 |
| 1.2 | 电源适配器 | 12V/6A电源适配器； | 台 |  | 38.00 | 工业 |
| 1.3 | 灵性锁 | 1、额定工作电压：12V DC； 2、输入电压范围：10.8V DC至13.2V DC； 3、工作电流：待机电流＜150mA，电机动作＜600mA； 4、最小供应电流：1000mA／12VDC输入时； 5、工作环境：0至50℃、20至90％（无结露·结冰）； 6、抗扰度指标：静电放电（ESD）；接触放电±6KV空气放电±8kV； 7、电快速瞬变脉冲群（EFT/B）：供电电源端口电压峰值±2kV，I/O信号、数据端口电压峰值±1kV脉冲的重复率5kHz； 8、浪涌（冲击）（SURGE）：电源端口及通讯端口线－线±2Kv线－地±2kV； 9、工作状态：声光指示工作状态，待机不亮灯，报警和开锁闪红灯及响声； 10、上锁延时：控制电路智能化设计，误开锁或开锁后无人进入，门在4至10秒后自动上锁； 11、保护措施：限流保护（自复保险丝）、光耦隔离保护、TVS保护； 12、含定制防水罩。 | 套 |  | 19.00 | 工业 |
| 1.4 | 闭门器 | 1、适装门重：60KG至85KG； 2、适装门宽≤1100mm； 3、闭门力量：EN4； 4、开门角度≤180°； 5、使用寿命：100万次； 6、适用环境温度范围：-30℃至50℃； 7、双段速度可调； 8、锁门速度：0°至15°范围内可调； 9、闭门速度：15°至180°范围内可调（建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准，防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击）； 10、无90度定位停门的功能。 | 套 |  | 15.00 | 工业 |
| 1.5 | RVV4*0.75控制器线 | RVV4*0.75mm2，符合国标要求； | 米 |  | 100.00 | 工业 |
| 1.6 | RVV2*1.0电源线 | RVV2*1.0mm2，符合国标要求； | 米 |  | 1,500.00 | 工业 |
| 1.7 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1、护套材质：PVC； 2、护套颜色（可选）：默认灰色； 3、成品外径：6.3±0.3mm； 4、导体：99.99%无氧铜； 5、导体直径：23AWG； 6、导体绝缘外径：1.1±0.05mm； 7、芯数：4*2，线对采用“十”字骨架隔离； 8、特性阻抗：100±15Ω； 9、导体间介电强度、DC、1min；1Kv/1min； 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 11、单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m； 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5%； 13、最小互电容：51pf/m； 14、最大平衡电容：160pf/km； 15、最大电流平衡：2%； 16、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径； 17、敷设拉力：建议敷设时短期拉力＜110N； 18、使用拉力：建议使用时长期拉力＜20N； 19、施工温度：0至40℃； 20、使用温度：-10至60℃。 | 米 |  | 1,500.00 | 工业 |
| 1.8 | JDG25管 | JDG管，外径25mm，符合国标要求； | 米 |  | 700.00 | 工业 |
| 2 | 周界振动传感报警系统拆除及恢复 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 振动探测器 | 1、探测器类型：3轴数字加速度传感器； 2、数据通信：RS-485； 3、探测距离：3至6米； 4、工作温度：-55℃至+85℃； 5、工作电压：12V DC； 6、工作电流：20mA； 7、工作湿度：95%无凝露； 8、IP等级：IP67； 9、嵌入式ARM程序须内置多项异常检测功能；可实现传感器异常、电压异常等情况的检测，心跳模块可配合探测主机实现通信线路检测以及防拆功能； 10、智能探测器通过RS-485总线与智能探测主机通信，实时上传震动数据，配合智能探测主机完成多探测器数据的融合分析处理； 11、所投货物须能够无缝兼容接入安徽省蜀山监狱现有的周界报警系统中。（投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。） | 个 |  | 22.00 | 工业 |
| 2.2 | 振动探测主机 | 1、布设方式：壁挂或设备箱内安装； 2、安装方式：围栏壁挂； 3、数据通信：RS-485； 4、工作温度：-55℃至+85℃； 5、工作电压：24V DC； 6、工作电流：400mA； 7、工作湿度：95%无凝露； 8、IP等级：IP67； 9、集成电路模块需内置心跳检测功能，并与上位机实现通信线路检测； 10、模块内有两条探测器总线，以接收智能探测器上传的实时震动数据，通过对多探测器数据的融合分析处理，完成报警事件的判断及上报； 11、颜色；颜色跟隔离网颜色接近； 12、所投货物须能够无缝兼容接入安徽省蜀山监狱现有的周界报警系统中。（投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。） | 个 |  | 2.00 | 工业 |
| 2.3 | 探测器连接配件 | 配套设备，颜色跟隔离网颜色接近； | 个 |  | 11.00 | 工业 |
| 2.4 | 振动探测主机连接配件 | 配套设备，颜色跟隔离网颜色接近； | 个 |  | 1.00 | 工业 |
| 2.5 | IO量控制器 | 1、具备4点开关量输入； 2、具备4点开关量输出； 3、内置继电器，触点容量10A； 4、10/100Mbps以太网； 5、支持Modbus/TCP协议； 6、电源：9至30V DC。 | 台 |  | 4.00 | 工业 |
| 2.6 | 探测主机电源 | 定制，24V DC、29A； | 台 |  | 4.00 | 工业 |
| 2.7 | 控制箱 | 1、符合IP65防护等级，全钢材质（钢板壁厚大于等于1.5mm）； 2、尺寸：不低于600mm*500mm*200mm； 3、内部至少2层机架隔板，底部线缆具备独立的隔层，热镀锌喷塑； 4、机柜应满足室外防锈、防水、防尘要求； 5、机柜底座必需有地笼与混凝土连接； 6、外观必须提供耐热防水的丝网印刷警示标志（印有警用设备、有电），须含各类开关，配线及电气开关。 | 台 |  | 4.00 | 工业 |
| 2.8 | 声光报警器 | 国产，24V； | 个 |  | 22.00 | 工业 |
| 2.9 | 单口485转换器 | 1、接口：485/422、接线端子、232、DB9； 2、以太网：10M/100M，2KV级浪涌保护； 3、串口信号：RS232/485/422X1，RXD，IXD，GND，CIS，RTS； 4、波特率：1200至115200bps； 5、数据位：5至9位； 6、网络协议：ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS； 7、通信方式：TCPIIP直接通讯、虚拟串口方式； 8、工作模式：TCP服务器，TCP客户端（同时TCP服务端也共存），UDPUDP组播； 9、工作电压：9至24VDC，145mA@9V； 10、环境要求：温度：-40至85℃、湿度：5至95%相对湿度。 | 台 |  | 12.00 | 工业 |
| 2.10 | 千兆工业级环网交换机 | 1、IP40防护等级，铝合金阳极氧化工艺外壳； 2、设备提供8路千兆以太网电口，2路千兆光口，传输带宽为线速1000M，千兆光口支持20KM及以上距离传输； 3、支持IEEE802.3D/W/S标准的STP/RSTP环网协议； 4、超强防雷功能，防雷击，可抗感应高压，防浪涌等； 5、无风扇高效散热，降低修复时间； 6、提供DIN35mm轨式安装，或壁挂式安装方式； 7、宽温型：工作温度-40℃至+85℃。 | 台 |  | 5.00 | 工业 |
| 2.11 | 电源电涌保护器（二级防雷） | 1、标称工作电压Un，220V AC； 2、最大持续运行电压Uc：385 VAC； 3、标称放电电流In：20kA； 4、最大放电电流Imax：40kA； 5、电压保护水平Up1.8kV； 6、前置熔断器：63AgG； 7、安装：35mm标准导轨。 | 套 |  | 4.00 | 工业 |
| 2.12 | 控制信号防雷器 | 1、接口类型；接线端子； 2、额定工作电压12Un（V）； 3、最大持续工作电压15Uc（V）； 4、电压保护水平Upx-x（V，1.2/50μs）：30； 5、标称放电电流In（kA，8/20μs）：5； 6、最大放电电流Imax（kA，8/20μs）：10。 | 套 |  | 12.00 | 工业 |
| 2.13 | 光纤跳线 | 1米/根，双芯单模SC-SC； | 根 |  | 26.00 | 工业 |
| 2.14 | 探测器电缆 | 定制PE双防水防护，国标RVVP4*0.5，1000米/卷； | 米 |  | 3,000.00 | 工业 |
| 2.15 | 电源线 | 国标电源线，RVV2*2.0，防水； | 米 |  | 600.00 | 工业 |
| 2.16 | 控制线 | 定制PE双防水防护，国标RVVP2*0.5，1000米/卷或600米/卷； | 米 |  | 2,200.00 | 工业 |
| 2.17 | 网线跳线 | 1、规格：六类非屏蔽双绞线跳线，CM防火等级； 2、采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，电气特性超过六类（Cat.6）国际规范的250MHz要求，电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径，导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线，外皮直径：6.3±0.2mm； 3、工作温度：-20至60℃； 4、1米/根。 | 根 |  | 20.00 | 工业 |
| 2.18 | 8芯室外单模光缆 | 1、规格：室外9/125单模光缆； 2、符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITUG.651、IEC793-2A1b技术要求，紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 3、外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 4、外皮为阻燃型，适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用，外皮为黄色，易于施工区分； 5、衰减：1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km。 | 米 |  | 1,400.00 | 工业 |
| 2.19 | 光纤端接盒 | 满足室外光纤熔接的需求，不少于2个SC光纤耦合器和2根单模SC光纤尾纤； | 个 |  | 6.00 | 工业 |
| 2.2 | 光纤熔接 | 现场制作，不少于60点； | 项 |  | 1.00 | 工业 |
| 2.21 | 设备拆除和设备安装软件升级 | 1、将原系统探测主机、探测器及控制箱（包含内部设备）、线缆拆除并恢复安装至新隔离网； 2、周界振动传感报警系统服务端及客户端软件升级至最新版本； 3、软硬件设备调试并完成蜀山监狱现有的震动传感周界报警系统（和此次项目新安装设备）数据的迁移，并对接现有安徽监狱情报指挥大平台。 | 项 |  | 1.00 | \ |
| 2.22 | Φ32PVC管 | 1、管径≥Φ32mm，阻燃PVC材质，需隔离网内测巡逻道敷设水平管埋深≥60mm（地面）； 2、靠近武警岗楼处预留管道出口，沿墙壁上敷设管道接入武警岗楼设备间内。 | 米 |  | 1,700.00 | 工业 |
| 三 | 窨井盖更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防沉降圆形窨井盖（直径750mm） | 1、材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、防沉降带卡簧式锁； 4、井盖内直径750mm； 5、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 182.00 | 工业 |
| 2 | 防沉降圆形窨井盖（直径700mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、防沉降带卡簧式锁； 4、井盖内直径700mm； 5、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 47.00 | 工业 |
| 3 | 防沉降圆形窨井盖（直径650mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、防沉降带卡簧式锁； 4、井盖内直径650mm； 5、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 22.00 | 工业 |
| 4 | 方形窨井盖（600mm*600mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：600mm*600mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 21.00 | 工业 |
| 5 | 方形窨井盖（700mm*700mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：700mm*700mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 3.00 | 工业 |
| 6 | 方形窨井盖（800mm*800mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：800mm*800mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 6.00 | 工业 |
| 7 | 方形窨井盖（900mm*900mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：900mm*900mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 1.00 | 工业 |
| 8 | 方形窨井盖（1000mm*1000mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：1000mm*1000mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 1.00 | 工业 |
| 9 | 方形窨井盖（600mm*400mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：600mm*400mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 8.00 | 工业 |
| 10 | 方形窨井盖（750mm*450mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：750mm*450mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 2.00 | 工业 |
| 11 | 方形窨井盖（800mm*600mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：800mm*600mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 8.00 | 工业 |
| 12 | 方形窨井盖（1000mm*800mm） | 1、材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：1000mm*800mm。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 1.00 | 工业 |
| 13 | 方形窨井盖（1200mm*1000mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：1100mm*900mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 1.00 | 工业 |
| 14 | 方形窨井盖（1200mm*600mm） | - 材质：球墨铸铁； 2、承重60吨； 3、带防坠网； 4、含内六角锁； 5、井盖尺寸：1300mm*600mm； 6、定制字样，包括不限于单位名称、功能类型及编号等。 | 套 | 华顺、麓运、全冠宏 | 1.00 | 工业 |
| 15 | 窨井盖基础 | 配套，依据实际井盖尺寸需求进行井盖基础支坑，基础边缘需进行平整及收光处理； | 套 |  | 304.00 | 工业 |
| 16 | 原窨井盖拆除 | 将原有的旧窨井盖进行拆除，并运送至指定地点堆放； | 套 |  | 304.00 | \ |
| 四 | 窗户防爆处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆膜张贴 | 1、超高清透光防爆膜张贴，厚度4mil，PVC材质，防撞，防霉； 2、含对需张贴防爆膜的窗户进行洁净处理，需满足防爆膜的张贴需求，确保防爆膜张贴完成后，无杂物影响。 | 平方米 | 青沐盾、小飞象、卡尔顿 | 6,578.90 | 工业 |
| 2 | 精钢网安装 | 采用304不锈钢材质精钢网，规格为20目丝粗0.21mm孔1.1mm，含安装过程中必要的对窗户玻璃的拆除及恢复处理； | 平方米 |  | 2,500.70 | 工业 |
| 五 | 附属配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制特警执勤站岗亭 | 1、整体：采用优质防火材料，符合国家安全标准； 2、房体：整体钢筋笼骨框架，抗风不小于10级，抗震不小于8级； 3、顶部：镀锌板刚性防水两层，内衬玻璃丝绵，排水坡度2%； 4、墙体：采用2.5mm铝单板材质，氟碳喷涂； 5、玻璃幕墙：钢化中空镀膜玻璃（福特蓝）； 6、门：肯德基对开门，双层钢化玻璃，中空镀膜； 7、窗：上悬窗设计，用于透气和外部情况观察； 8、加装：LED单显滚动文字显示屏，四面红蓝爆闪灯； 9、管线：强弱电、给排水、网线、电话线全部内部走线，预留插座、监控、大屏接口； 10、内部装修：铝扣板吊顶，换气扇，地瓷砖，墙面镀锌板装饰卫生间（洗手台和小便池），玻璃隔断，LED灯具； 11、尺寸：约8米*3.2米*3.2米（以安徽省蜀山监狱实际使用要求为准）。 | 套 |  | 1.00 | 工业 |
| 2 | 绿化区域改造 | 采用C25混凝土浇筑，厚度为100mm，对部分绿化区域进行硬化改造，改造效果须符合安徽省蜀山监狱实际使用要求； | 平方米 |  | 1,482.00 | \ |
| 3 | 食堂楼梯扶手 | 定制，采用不锈钢材质，材料壁厚及样式满足实际需求； | 项 |  | 1.00 | 工业 |
| 4 | 不锈钢防攀爬倒刺管套 | 不锈钢材质，直径110mm全包管道防攀爬倒刺管套； | 套 |  | 200.00 | 工业 |
| 5 | 围墙巡逻道防攀爬隔离网 | 一、隔离网参数 1、立柱：80mm*80mm*2.0mm*2500mm； 2、V型支架：80mm*80mm*2.5mm*500mm； 3、边框：20mm*30mm*1.2mm； 4、钢网：2.5mm*50mm*100mm刀片刺网； 5、钢线：2.5mm镀锌钢丝。 二、蛇腹型刀刺网 1、304不锈钢材质； 2、蕊丝直径2.5mm； 3、刀长22mm，刀宽15mm，厚度0.5mm，刀间距35mm； 4、双螺旋直径φ600mm； 5、密度10圈/米，圈距排列均匀，相邻每圈间距不大于150mm。 三、隔离网底座固定安装 1、下部采用骑马桩与监墙打孔螺栓固定连接或采用膨胀螺栓与现有硬化地面固定安装； 2、满足现场实际安装固定需求。 | 米 |  | 10.00 | 工业 |
| 6 | 操场围栏网片 | 1、围栏钢网高度1.2m，采用菱形网格； 2、钢网：2.5mm*50mm*100mm钢丝网； 3、钢线：2.5mm镀锌钢丝； 4、钢网材料为镀锌+聚酯喷涂双层防腐处理。 | 米 |  | 170.00 | 工业 |
| 7 | 室外全彩LED显示屏 | 净屏尺寸：6.08m*3.36m 1、显示屏像素点间距≤6.67mm，像素密度≥22500点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； 2、亮度0至4500cd/m2可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节，色温2000K至10000K连续可调，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式； ★3、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正，支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光极管进行逐点16位颜色校正；（投标文件中提供国家认可（CNAS或CMA）的第三方检测机构出具的检测报告扫描件予以证明，中标后将实际验证该参数） 4、显示屏整屏平整度≤0.2mm，显示屏发光点中心距偏差≤1%； 5、显示屏垂直视角上下≥160°，水平左右≥150°，刷新率≥3840Hz，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内； 6、具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能； 8、含LED屏控制系统、视频处理器、电源设备、配电箱、2P空调器、室外防水音柱、功放及供电线缆敷设和包边装饰、显示屏调试、沟槽开挖回填恢复等内容。 | 套 | 华杰、强力巨彩、蓝普 | 1.00 | 工业 |
| 8 | 外立面 | 1、通过刷无机涂料三遍，2mm厚防霉腻子两道，界面剂一道； 2、实现对墙体外立面进行粉刷改造，改造效果须符合安徽省蜀山监狱实际使用要求。 | 平方米 |  | 395.00 | \ |
| 9 | 进出监通道 | 一、外管门AB门车行通道区域改造 1、地面采用沥青改造，其中黑色沥青70mm，彩色沥青30mm； 2、对通道区域内已安装的阻止器进行抬升处理，确保与沥青铺设完成面高度保持一致； 3、在通道两侧增加排水设施，通过增加排水井及排水管道方案将通道区域内的雨水排水就近与监狱整体排水管网对接； 4、该项施工完成后，不能影响AB门正常开闭。 二、外管门AB门人行通道区域 1、地面采用沥青改造，其中黑色沥青70mm，彩色沥青30mm； 2、在通道两侧增加排水设施，通过增加排水井及排水管道方案将通道区域内的雨水排水就近与监狱整体排水管网对接。 三、C门通道区域改造。 四、路面采用沥青改造，采用黑色沥青两层，每层铺设50mm。 以上改造效果须符合安徽省蜀山监狱实际使用要求。 | 平方米 |  | 970.80 | \ |
| 10 | 人行道路 | 对绿化区域采用地砖铺贴实现人行道路的改造，并将水泥与沙子混合均匀，涂抹在地面上，为地砖提供稳固的支撑‌，改造效果须符合安徽省蜀山监狱实际使用要求。 | 平方米 |  | 124.00 | \ |

注：1）上述表格中无标识项:投标人有5项以上(不含5项，若需求包含子项以最小标号计项)负偏离或未响应，将投标无效。

2）上述表格中提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

2）供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于投标人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品。

3）特别提醒：如经查实，中标人对于所投货物的技术指标存在虚假应标，按《合肥市公共资源交易市场竞争主体不良行为管理办法》、政府采购法等相关法律法规进行处理。

4）投标文件中未按照要求提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

5）考虑到后期设备维护，项目中涉及到的电动平移门建议为同一品牌。

三、报价要求

本项目总价控制400万人民币，投标报价包含完成本项目所需的一切费用。投标人应自行考察现场，以便对项目做出合理性评估并给出合理性报价。中标后采购人不再追加任何费用。

四、其他要求：

1、中标人应根据要求签订保密协议，落实施工安全教育，并遵守安徽省监狱管理局及安徽省蜀山监狱各项管理规定。

2、现场踏勘：投标人需自行踏勘现场。投标人进行现场踏勘的，费用自理，安全责任自负。

3、中标人须按本招标文件要求，负责包括投标产品的供货、包装、运输、装卸、安装、集成、调试、售后服务及技术服务，包括所有设备及各种辅材、施工、调试、软硬件对接、利润、管理费、税费等全部相关费用。项目产生的水电费由采购人承担。