# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货到安装调试、培训并验收合格后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 阜阳师范大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同生效之日起，1个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于3年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 负偏离或未响应的，投标无效 |
| 重要指标项 | ● | 标注“●”的技术参数及要求作为评分项，投标文件中需提供证明材料，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 注： 1.如履约验收期间所投产品不满足招标文件要求及投标文件响应情况，采购人有权追究中标人的违约责任并上报政府采购监管部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任。 2.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲超算GPU服务器 | 一、技术要求 ★1.CPU：双路CPU，单颗CPU基础主频≥2.6GHz，物理核心数≥44核心，L3缓存≥96MB。 ★2.内存：≥DDR5 ECC RDIMM，单条容量≥64GB，总容量≥1024GB；频率：≥4800MHz。 ★3.硬盘：支持U.2接口与协议：支持NVMe协议；配置2块磁盘，每块≥0.96TB或者单盘容量≥1.92TB；顺序读取速度≥7000MB/s，顺序写入速度≥5000MB/s。 ★4.算力卡：≥2块,晶体管数量≥540亿个,计算能力配置：FP32算力≥19.5TFLOPS，TF32算力≥156TFLOPS,每块显存≥80GB HBM2e，显存带宽：≥2039GB/s，支持稀疏性计算，支持PCIe接口。功耗：TDP≤300W。 ★5.电源：≥2个，每个≥2400W，需配置冗余电源。 ★6.主板：支持LGA4677接口的服务器主板，支持≥DDR5内存，插槽数量≥12个，最高频率≥4800MHz，提供≥4个PCIe 5.0 x16全速插槽，板载双口万兆网络控制器并提供固件更新服务。 ●7.≥4U机架式机箱。 ●8.算力卡扩展板，支持≥8张算力卡扩展，支持MCIO转PCIe 5.0 x16。 ●9.网卡，提供双口连接，单端口速率≥40GbE，支持PCIe 4.0 x16或更高接口。 二、其他要求 ●1.支持并行计算及虚拟化技术。 ●2.硬盘TBW，五年总写入量（TBW）≥1366 TB。 | 4台 | 工业 |  |
| 2 | ▲超算CPU服务器 | 一、技术要求 ★1.双路CPU，采用≤5nm先进制程,单颗CPU基础主频≥2.7GHz，≥128核心，L3缓存≥512MB,需配置液冷CPU散热系统。 ★2.主板，支持双路或者更多路服务器CPU，两颗CPU提供互通带宽（≥800 GB/s），支持≥DDR5内存，单颗CPU支持≥6TB内存，插槽数量≥24个。 ★3.内存：≥DDR5 ECC RDIMM，单条容量≥64GB，总容量≥1024GB；频率≥4800MHz。 ★4.硬盘：支持U.2接口与协议：支持NVMe协议；配置2块磁盘每块≥0.96TB或者单盘容量≥1.92TB；顺序读取速度≥7000MB/s，顺序写入速度≥5000MB/s。 ★5.显卡：≥1块，采用≤5nm先进制程：支持FP4/FP8精度，AI算力≥3,352 TOPS：基础频率：≥2.01GHz，加速频率：≥2.41GHz：每块显存容量≥32 GB GDDR7x；支持PCIe 5.0 x16 接口。 ★6.电源：≥2个2400W，配置需冗余电源。 ●7.≥4U机架式机箱。 ●8.网卡，提供双口连接，支持单端口速率≥40GbE，支持PCIe 4.0 x16或更高接口。 二、其他要求 ●1.支持并行计算及虚拟化技术。 ●2.硬盘TBW（总写入字节数）五年总写入量（TBW）≥1000TB。 | 4台 | 工业 |  |
| 3 | 存储服务器 | ●1.双路≤10nm工艺，核心数≥12核24线程，基础频率≥2.1GHz，三级缓存≥18MB。 ●2.内存：≥DDR4 ECC RDIMM，单条容量≥32GB。 ●3.系统盘：支持NVMe PCIe 4.0，单盘容量≥3.84TB。 ★4.单盘规格：容量≥16TB，转速≥7200转/分钟，缓存≥256MB，SAS接口（≥12Gb/s），支持端到端数据保护及热插拔。总量要求：配置硬盘总容量≥128TB。 | 1台 | 工业 |  |
| 4 | 管理服务器 | ●1.CPU基础频率：≥2.9GHz,多线程负载下的稳定频率≥3.2GHz。 ●2.内存：RECC内存总容量≥256GB，内存频率≥4800MHz。 ●3.硬盘：2.5英寸SATA III 接口，存储容量≥4TB，读取≥560MB/s，连续写入速度≥530MB/s。 ●4.电源：配置≥2个≥2400W的冗余电源。 ●5.网卡：万兆网卡，数量≥1个。 ●6.≥6个（×16）PCI-E 5.0、≥1个（×8）PCI-E 5.0全高业务插槽，板载双口千兆网卡，独立IPMI 2.0管理接口。 ★7.配置≥1块显卡，≥3.7 PFLOPS，≥64GB显存，支持PCIe 5.0 x16接口。 | 1台 | 工业 |  |
| 5 | 网络设备 | ●1.≥24口万兆交换机及配套线缆；固化业务端口：≥24个10Gb SFP+万兆光口。整机包转发率≥330Mpps。 | 1套 | 工业 |  |
| 6 | 机柜 | ★1.42U标准机柜。 ●2.材质：采用冷轧钢板，厚度≥1.2mm，静态负载≥500Kg。 | 2台 | 工业 |  |
| 7 | 集群设备管理系统（含介质） | ★1.集群设备管理系统（含介质）为正版软件。支持SNMP协议，支持与网管软件集成。 ●2.支持集群管理与调度系统，支持MySQL、MariaDB等数据库的管理，支持创建、备份和恢复数据库。提供FTP服务器的管理功能，支持用户上传和下载文件。支持防火墙设置、SSL证书管理、日志查看等功能。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |  |

## 五、报价要求

本项目报总价，投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

## 六、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 七、安装调试、验收试验及质量保证

1、仪器到达后，中标人在接到通知后在规定时间内在安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行。

## 八、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺，每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，采购人有权要求换货、拒收部分或整批货物，由此造成的全部损失费用，均由中标人承担。

## 九、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。中标人在现场根据采购人要求提供设备安装服务，安装完毕后提供详细的中文技术文档，同时提供培训。培训内容包含但不限于对采购人的系统管理人员提供系统管理培训，对采购人的系统使用人员提供系统使用的培训，培训时间1-3天，采用会议式培训和上机演练相结合的方式，直至采购人的相关人员能掌握设备的使用、维护和管理等。

4.货物需求里有特别规定的，以货物需求中的需求为准。

## 十、质保及售后服务

1、自验收合格之日起进入免费质保期。

2、保修要求：在免费质保期内，出现产品质量问题，采购人提出后，中标人应在2小时内响应，24小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务；48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由中标人提供同类型备品、备件等。

3、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷或发生故障，中标人将无条件修理或替换该设备。