第三章  采购需求

一、项目概况

安徽交通职业技术学院产教融合基地-无人物流教学实训项目，为满足校方无人物流实训基地建设需求，建设内容为无人物流实训室，建成的实训室可以满足基础教学、师资培养、社会培训、技能竞赛等功能。

本项目采购内容主要包括多旋翼物流无人机1台、物流无人机半物理仿真飞行训练系统5套、多旋翼物流无人机模型1台、智能物流调度系统1套、院校区域低空空域协助申请、无人物流项目理论与实践课程材料和无人物流项目现场交付、培训服务。

二、 采购内容及范围

### 2.1 采购内容及技术要求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 有1项及以上不响应（负偏离）的，投标无效。 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得4.5分，详见评分细则。 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得3.5分，详见评分细则。 |
| 无标识项 |  | 投标文件中技术要求偏离表中响应，承诺无标识项技术参数及要求完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲多旋翼物流无人机 | ●1.1无人机采用八旋翼布局；（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） | 1台 | 工业 |  |
|  |  | 1.2无人机采用纯电动动力系统； |  |  |  |
|  |  | ●1.3无人机对称轴距≤1.7m；（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） |  |  |  |
|  |  | ●1.4无人机最大起飞重量≤46kg；（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） |  |  |  |
|  |  | ●1.5最大载荷重量≥10kg；（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） |  |  |  |
|  |  | ●1.6货舱尺寸≥0.676*0.376*0.255m；（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） |  |  |  |
|  |  | ★1.7最大航程≥20km；（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） |  |  |  |
|  |  | 1.8具有AB点自动投放且返航功能； |  |  |  |
|  |  | 1.9每套无人机配置1个降落伞，且具备自动开伞功能； |  |  |  |
|  |  | ●1.10无人机最大巡航速度≥14m/s;（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） |  |  |  |
|  |  | 1.11无人机能自主飞行，自主降落，自主巡航，返航降落时偏离起飞点位置≤30cm； |  |  |  |
|  |  | ●1.12无人机防护等级≥IP54；（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） |  |  |  |
|  |  | ●1.13无人机抗风性能≥7级；（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） |  |  |  |
|  |  | ●1.14最大使用海拔高度≥5000m；（投标人承诺合同签订后供货前，提供产品官网或对外宣传材料体现产品技术信息截图证明材料） |  |  |  |
|  |  | 1.15无人机宽带链路作用距离≥20km； |  |  |  |
|  |  | 1.16少1个螺旋桨能安全返航、降落； |  |  |  |
|  |  | 1.17机载电池不少于4块，少1块电池能安全返航、降落； |  |  |  |
|  |  | ■1.18该机型获得中国民航局颁发的《民用无人驾驶航空器特殊适航证》。（投标文件并提供适航证扫描件） |  |  |  |
| 2 | 物流无人机半物理仿真飞行训练系统 | 2.1高性能核心MCU：具有高速运行频率和高计算能力，适合处理复杂的飞行控制任务，为时间敏感型任务提供快速响应。 | 5套 | 工业 |  |
|  |  | 2.2 存储和接口：不少于2MB的闪存，支持边读边写，以及灵活的外部存储控制器，支持多种存储类型，满足不同存储需求。 |  |  |  |
|  |  | 2.3 通信能力：提供不少于35个外设通信接口，包括多种高速接口，支持与各种传感器和设备进行高效通信。 |  |  |  |
|  |  | 2.4 模拟外设：配备不少于11个模拟外设，为传感器数据采集和处理提供高精度和灵活性。 |  |  |  |
|  |  | 2.5多机控制：支持多台飞机的同时控制飞行，可用于模拟复杂的多无人机协同操作场景，如协同监控或多机协同任务执行等。 |  |  |  |
|  |  | 2.6电子围栏：系统具备基于地图构建模拟电子围栏的能力，可以有效地划定禁飞区和限飞区，可模拟无人机进入受限制或禁止的空域的飞行情况。 |  |  |  |
|  |  | 2.7故障模拟：提供故障模拟功能，能够模拟包括GPS、RTK、磁力计、IMU、电机等在内的各种无人机故障，检验无人机在面对这些故障时的反应和处理能力。 |  |  |  |
| 3 | 多旋翼物流无人机模型 | 3.1 采用八旋翼布局； 3.2 对称轴距≤1.7m； | 1台 | 工业 |  |
| 4 | 智能物流调度系统 （SAAS） | 4.1支持货架管理，系统自主配置快递货架、格口等相关信息、配置快递取件码生成规则。 | 1套 | 工业 |  |
|  |  | 4.2支持快递入仓、上架、存储、短信发送取件码信息通知收件人，主流快递公司扫描面单识别； |  |  |  |
|  |  | 4.3支持收件人自主签收、配送，通过已合作的机器人、无人机等智能设备实现无人配送，平台接口支持拓展多种智能设备； |  |  |  |
|  |  | 4.4支持自定义配置组织架构、账号等信息，账号可自主开通、随时可用，支持不同学生学习、实操演示。 |  |  |  |
| 5 | 无人物流项目理论与实践课程材料 | 5.1物流无人机半物理仿真飞行训练系统培训 | 1套 | 工业 |  |
|  |  | 5.2物流无人机常见故障培训 |  |  |  |
|  |  | 5.3智能物流调度系统使用培训 |  |  |  |
| 6 | 无人配送车 | ★投标人承诺中标后免费投入满足以下技术要求的无人配送车至少1年（资产所有权归属投标人），须提供承诺函（承诺函格式见投标文件格式）。 6.1整车参数 格口柜个数：36格口 开门方式：电子锁控开门 满载质量：550KG 通讯方式：RS485 转 usb 供电方式 （四合一）：12v 140w 工作温度：-20-65 摄氏度 储存温度：-30-85 摄氏度 湿度：＜95% 防护等级：IP54 6.2运营要求 运营范围：仅限甲方规定的校园区域内行驶 运营安全保障：需提供无人车行驶安全保障方案 | 2台 | 工业 |  |
| 7 | 低空空域协助申请 | 7.1中标方现场调研，协助采购人完成院校区域低空空域申请； | / | / |  |
| 8 | 实训室配套桌椅 | 8.1 ≥6张桌子，参数为（长：5m；宽：1.5m；高：0.75m）。 8.2 ≥30把椅子，参数为（长：52cm；宽：57cm；高：86cm）。 8.3 桌子材质：符合环保标准的高密度板。 8.4 椅子材质：透气网布、金属支撑脚 | 1批 | / |  |

注：以上所属行业标注“/”品目，中小企业声明函中无需填写。

### 2.2 采购范围

1.投标人报价

本项目报价采取总价报价及分项报价，投标人提供的设备、材料均按响应报价执行，投标人在确定响应报价时已充分考虑设备、材料价格上涨等市场风险因素。除双方另有书面约定外，投标人提供的设备、材料价格不作任何调整。投标人均要认真勘查现场，了解现场规模尺寸，充分考虑安装、拆除、验收、备案等各项因素的影响，不得以此为借口而重新报价。各投标人所报价格是经过现场实地勘查了解并掌握了现场所有情况的最终报价，投标总价包含完成本项目所投包别所需的一切费用，采购人后期不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。

- 验收要求

（1）投标人需按招标文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装，项目实施过程中，采购人将严格按照中标人的投标情况进行验收。

- 设备安装、调试完成后，经采购人及相关专业部门联合验收，达到本采购文件中的各项技术指标和该设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格(如验收不合格的相关费用由乙方支付)。验收合格后，双方签署最终验收报告，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期的计算开始时间。

- 验收的依据:采购文件技术与商务要求、响应文件和合同等，

- 必须保证响应设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机根据和相关技术资料齐全。

3.售后服务

提供7*24小时技术咨询服务，包括电话，微信等多种联系方式。质量保证期内，接采购人一般故障通知后1小时内响应，提供实时在线解决服务，24小时内解决问题，无法在线解决的，需48小时内到达现场并解决，对于重大故障72小时内解决完毕。产品内教学案例采购人可永久使用。

三、 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订生效后， 60 日历天完成交货、安装与调试。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 安徽交通职业技术学院 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 预付款支付方式： 中标人为大型企业，预付款为合同金额的 50% ； 中标人为中小企业，预付款为合同金额的 50% 。 支付方式：供货安装验收合格后，在收到经甲方确认的合法有效且购销单位相符、金额相符的增值税发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |
| 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起不少于一年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |