采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的70%； （2）货物运送到学校后，采购人支付合同价款的20%； （3）所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （5）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后5年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智能人工气候室 | 1.技术参数 ★1.1.温度指标：范围10-45℃；精度±1.5℃；（投标文件中提供证明材料） ★1.2.湿度指标：范围55-85%RH；精度±8%RH；（投标文件中提供证明材料） 1.3.光强指标灯下20cm处≥200μmol/·m-2·s-1； 1.4.占地面积60平方米，四立柱三层栽培架15个。 2.主材要求 2.1.围护结构 2.1.1外围护材料采用B1级聚氨酯彩钢板，克重≥40kg/m³。板材满足现行建筑设计、施工规范及国家有关法律、法规的要求，符合国家《建筑设计防火规范》； ★2.1.2采用专用半埋保温门带观察窗，高2000mm宽900mm，采用磁性门封条密封，五金配件选用安全门锁，内外均可开启，安全耐用； 2.1.3生长室内部地面采用厚度为2mm的PVC地胶板地面，地胶板四周上墙10cm。缝隙焊接严密，保证整体美观； 2.2.温湿度控制系统 ★2.2.1室内配置2套制冷量不低于12000W的5P低温制冷机组，机组采用全封闭数码涡旋压缩机（室内机噪音≤40分贝，室外机噪音≤65分贝）；（投标文件中提供证明材料） 2.2.2配PTC电加热，以应对冬季低温下高温实验的温度要求；同时，PTC电加热将配合制冷系统实现湿度的控制； 2.2.3内机安装在顶部夹层，不占用种植空间； 2.2.4温湿度控制系统受生长室控制系统控制； 2.3.加湿系统 ★2.3.1采用具有自动补水和溢水保护功能的超声波加湿器，超声波加湿器产生的雾气由通过布置在气候室顶部四周的管道均匀多点投送进行加湿，送至室内各区域；除湿采用制冷冷冻除湿进行除湿； 2.4.光源系统 2.4.1植物光源全部采用LED植物生长灯； ★2.4.2每层使用6支，全开时灯下20cm处光强≥200μmol/·m-2·s-1；（投标文件中提供证明材料） 2.4.3配备4支工作照明净化灯； 2.4.4配备4支紫外灭菌灯，紫外灭菌灯带报警指示灯，在紫外灯开启时指示灯闪烁； 2.5.栽培架 ★2.5.1采用型钢四立柱三层栽培架，尺寸1350*600*2200mm，使用层数三层，每层光强≥200μmol/·m-2·s-1（距离光源15cm处）光照强度可调；培养架材质采用不锈钢材质制作； 2.6.新风换气 ★2.6.1新风换气：≥200m3/h；（投标文件中提供证明材料） 2.6.2新风口及排风口均设置可清洗过滤网； 2.7.循环风系统； 2.7.1独立的气流循环装置； 2.7.2配备热扰流装置，消除顶部积热； 2.8开关插座、系统布线及其他； 2.8.1配有照明开关、≥4组工作插座； 2.8.2线缆材料均符合国家标准； 2.9.控制系统 2.9.1控制系统系统软件为正版软件，并配有使用权限； 2.9.2控制系统具有历史数据储存功能和远程网络管理软件通讯接口； 2.9.3控制系统可实现自动/手动双向无扰动切换，可随时进行参数的修正或设置，实时显示各设备状态和测试的温、湿、光等数据，综合数据可实时列表显示和曲线显示； ★2.9.4温度、湿度、光照参数均可设置为恒定模式、按时间段变化、按室外环境跟随模式，程序以24小时为周期设置循环，可设置16段及以上时间段； 2.9.5控制系统采用PLC作为逻辑控制模块，触摸屏作为人机交互界面； ★2.9.6温湿度传感器采用高精度温湿度传感器，测量范围不低于0～ 50℃、 0～100%RH，分析输出 4～20mA，精度±0.3℃@23℃、±3%RH（10%-90%RH）。 3.质保期内提供本产品所需的配件耗材，费用包含在投标报价内。 | 1套 | 工业 | / |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。