第三章  采购需求

一、采购需求一览表

| 包号 | 品目号 | 招标医疗器械名称 | 单位 | 采购数量 | 最高投标限价（万元） | 预算总价（万元） | 产地（国产或进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | ▲品目1 | 口腔数字观察仪 | 台 | 1 | 60 | 60 | 国产 |

注：上表中标▲的设备为该标包的核心产品，单一设备的标包，此设备即为核心产品。

二、技术规格及参数要求

口腔数字观察仪技术参数

1、设备用途：可进入牙周袋内部，观察龈下牙根根面和龈下牙槽骨及牙周袋内软组织的解剖结构和牙结石菌斑等情况，协助牙周病的诊断。同时也可用于临床种植上颌窦提升手术观察黏膜组织剥离状态和牙体诊断等。

★2、成像像素：≥16万；

3、图像放大倍数：16-64倍可调；

4、观察距离范围：2～20mm；

5、视野范围：≥4mm；

6、照明光源：多颗高亮度白色LED灯；

7、摄像机传感器：CMOS/CCD；

★8、手柄工作尖调节：每支手柄诊疗单个患者，可反复消毒使用。角度可任意方向调节旋转，满足牙位的任意角度观察需要；配置手柄≥4个；

9、白平衡：自动白平衡；

★10、牙周冲洗：通过脚踏开关，可以分别控制工作手柄前端的水流或气流；

★11、镜头清洁功能：有一种或以上清洁系统；

12、工作台车轮：医疗级车轮, 4个闭锁，直径≥125mm；

13、工作台尺寸：≥520mm*635mm*1390mm；

14、工作台可调高度：可调节范围为1.4m-1.6m

15、显示器尺寸：≥21英寸；

16、显示分辨率：≥1920*1080；

17、电脑显示屏方向调节：需可以满足上下，前后，左右方向上的调节；

18、有线脚踏控制器：医用级，≥3个档位，分别控制拍照，清洗系统。具有休眠模式，踩脚踏可唤醒照明灯；

19、操作系统：Win10或以上，可安装应用软件；

20、端口：USB3.0、以太网(RJ-45)、WiFi/蓝牙、HDMI；

21、扩展显示、投屏：可扩展显示器，大屏投放；

22、拍摄照片：可拍摄、查看照片；

23、录制视频：可录制、查看视频；

24、影像文件管理：可备份与分享；

25、用户管理：可将医师与患者分组管理；

26、视频显示窗口调节：可触屏手动调节显示区域大小；

★27、配置进口洁牙机与光固化灯各一台、国产吸引器一台。

★28、耗材：内窥镜工作手柄可反复高温高压消毒，且整机使用过程无需使用一次性耗材；