# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，同时须提供证明材料进行详尽的描述并经评标委员会认可，否则视为负偏离。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的40%； 2.货物运送到学校后，采购人支付合同价款的30%； 3.所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （5）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后，1年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2..“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

- 货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

第1包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿箱 | 1.配备彩屏智能控制器，控温、控湿；具有数据存储功能，数据存储≥1万条； 2.无氟设计，温度分布均匀； 3.工作室镜面不锈钢内胆，四角半圆弧，箱内隔板间距可调； 4.微电脑温湿度控制器，采用平衡式调温调湿方式； 5.配置湿度发生器； 6.具有超温、传感器故障、漏电、停机保护、门开保护、缺水报警、来电恢复功能； 7.双门结构，内门为全钢化玻璃门，可防止出现冷凝水； 8.内置加湿器，供湿水采用自动补水系统； 9.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断； 10.温度范围：-10-85℃； 11.温度分辨率：≤0.1℃； 12.温度均匀性：±1℃； 13.温度波动度：高温±0.5℃；低温±1℃； 14.控湿范围 ：40-95%RH； 15.湿度波动：±5%； 16.容积：≥150L； 17.内胆尺寸：≥450×450×750mm； 18.外形尺寸：≥600×650×1400mm； 19.配备使用说明书； 20.设备组件 20.1主机一台； 20.2搁架3组。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 超声波清洗机 | 1.内槽 长·宽·高(mm)L/W/H：≥300*240*150； 2.容量L：≥10； 3.频率kHz：≥40； 4.功率 W：≥800； 5.时间可调 min：1-600； 6.排水：有； 7.数显设定超声清洗时间； 8.工作时间倒计时显示； 9.配有不锈钢网篮、降音盖； 10.仪器的内外壳体和降音盖采用不锈钢； 11.仪器的操作程序采用单片机软件； 12.工作参数断电记忆功能。 | 2台 | 工业 |  |
| 3 | 数显金属浴加热器（含金属浴模块1.5/2mL*40孔） | 1.温度控制范围[℃]：室温+5~120； 2.温度设定范围[℃]：25~120； ★3.温度精度[37℃] [℃]：±0.5；（投标文件中提供证明材料） ★4.温度均一性[37℃] [℃]：±0.5； 5.内置过温保护功能，最高耐受温度[℃]：≤140； ★6.内置温度校准和蜂鸣器功能，可进行温度单点自校准； 7.配置保温功能模块罩； 8.显示屏规格：LED； 9.双显示屏监控温度和时间； 10.承载模块尺寸[mm]：≥150×95，至少4种承载模块类型可选； 11.具有定时控制功能，支持计时和连续控制功能； 12.时间设置范围：0 -99h59min； 13.输入电压：110/220V，50Hz/60Hz； 14.功率[W]：≥160； 15.尺寸[长×宽×高] [mm]：≥175 × 290 × 85； 16.重量[kg]：≥3（含金属浴模块1.5/2mL，40孔）； 17.工作温度[℃]：10~40； 18.工作湿度[% RH]：≤80。 | 2台 | 工业 |  |
| 4 | 单通道移液器 | 1.手动单通道，可调量程，含2-20μL规格和10-100μL规格各一支； 2.外形设计符合人体工程学； ★3.配置3个不同材质及大小的把手； ★4.配置显示界面，可以读取容量值； 5.量程锁定功能； 6.颜色标示量程大小，易于选择不同量程的移液器 ★7.可整支灭菌； 8. 装卸无需工具，易于清洁维护； ★9.圆锥吸头及活塞涂有类金刚石薄膜（DLC）； 10.无需使用特殊工具进行校准； 11.多功能按键，一键可实现量程锁定、调节容量及褪吸头的功能； 12.合同签订后，供货时随主机配置出厂校准报告 13.准确度及精密度： 规格（μL）; 10-100; 2-20. 标称容积（μL）; 100; 20. 最小容积（μL）; 10; 2. 最大容积（μL）; 100; 20. 增量（μL）; 0.1; 0.02. 标称体积的准确度（μL）; ±0.8; ±0.2. 标称体积的精确度（μL）; ±0.2; ±0.06. 50%标称体积的准确度（μL）; ±0.5; ±0.12. 50%标称体积精确度（μL）; ±0.15; ±0.06. 10%标称体积准确度（μL）; ±0.3; ±0.1. 10%标称体积精确度（μL）; ±0.1; ±0.03. | 4台 | 工业 |  |
| 5 | 高效液相色谱柱（含2个保护柱） | 1.单分散硅胶微球； ★2.耐水型十八烷基硅烷键合硅胶色谱柱；（投标文件中提供证明材料） 3.耐受100%水相； 4.普适性好,适用于极性物质分离； ★5.粒径 ≤2.7μm；规格 100*4.6mm；（投标文件中提供证明材料） 6.载碳量:13-15%； ★7.孔径:80-120Å； 8.pH:2-10； 9.色谱柱需配有不少于两个配套保护柱。 | 1套 | 工业 |  |
| 6 | 小型离子溅射仪 | 1.配件：配置纯度≥99.99%的金靶材一块； 2.靶材（上部电极）：材料：金，直径≥50mm，纯度：≥99.99%； 3.抽速测试：从大气抽到工作真空（5E-4Pa）时间少于30分钟； 4.真空样品室：直径：≥120mm，高：≥100mm； 5.样品台（下部电极）直径：≥50mm； 6.工作真空： 2×10-1—10-1 mbar； 7.离子电流表：0-50mA； 8.计时器：根据溅射习惯设定单次溅射时间； 9.工作室工作媒介气体：空气或氩气等多种气体； 10.针阀：配有进气口，微量充气调节，可连接φ4*2.5mm软管； 11.工作室工作媒介气体：空气或氩气； 12.真空气阀： 配有氩气专用进气口和微量充气调节，可连接φ4*2.5mm软管； 13.镀膜厚度：5-100nm。 | 1台 | 工业 |  |
| 7 | 静电纺丝机 | 1.正高压：0-30kV，负高压：-10-0kV； 2. 配备双通道推进泵； 3. 喷头支架：不少于3个； 4. 单喷头直径：0.1-1.5mm； 5. 配备同轴喷头； 6. 喷头移动装置：0-200mm,调速范围：1-1500mm/min,精度：≤1mm/min； 7. 旋转收集器：旋转速度：120-3000rpm,精度：≤1r/min;滚筒尺寸：直径≥80mm； 8. 内置加热系统，控温范围：室温-70℃，实时显示温度； 9.具备加热、抽风及除湿系统； 10.配置照明系统、排气系统；绝缘内壁、金属外壳、三面观察视窗； 11.外形尺寸：宽≥800mm，深≥600mm，高≥1000mm； 12.接地系统； 13.设备技术资料（说明书）：使用说明书； 14.设备组成： 14.1主件：主机一台； 14.2辅件：推进泵。 | 1台 | 工业 |  |
| 8. | 金相显微系统 | 1.具有明场和偏光观察功能，光学放大范围50×-500×；完全满足安徽省大学生金相机能大赛要求； ★2.EPI照明器采用外置灯箱风扇散热设计，外置灯箱控制盒带有灯泡亮度指示灯带（投标文件中提供外置灯箱控制盒实物照片核实）； 3.光学系统：无限远色差校正光学系统； 4.观察筒：铰链式三目，镜筒0-30度倾斜，瞳距调节范围为55mm-75mm；目镜和屏幕可同时观察； 5.目镜：FN 10×/20mm,大视野，高眼点，双目视度可调； 6.物镜转换器：内定式五孔物镜转换器； 7.无限远平场长工作距离金相物镜： 金相平场物镜5×（N.A. 0.13/W.D. ≥20.0mm）； 金相平场物镜10×(N.A. 0.25/W.D. ≥17.0mm）； 金相平场物镜20×(N.A. 0.40/W.D. ≥8.0mm）； 金相平场物镜50×(N.A. 0.55/W.D. ≥8.0mm）； 8.样品最大厚度：≥30mm； 9.机械移动载物台：三层载物台设计，面积≥180×140mm，行程≥75mm×50mm；X轴Y轴同轴调节，左右手位可选择； 10.调焦结构：粗微调同轴低手位，粗动调焦行程30mm,微动调焦0.2mm/转，0.002mm/格； ★11.双光源照明系统电路设计：12V/50W卤素灯和3W LED 6000K灯可选（投标文件中需提供卤素灯和LED灯组的实物对比照片核实）； 12.显微镜摄像接口：0.65×，可旋转调节焦距，确保目镜和屏幕同步清晰； ★13.显微镜摄像装置：采用USB3.1高速传输，物理动态≥600万1/1.8英寸CMOS芯片，有效像素3072*2048，全像素下传输速度≥30fps；机身设计有双色指示灯，连接USB2.0、3.0接口，亮起灯颜色不同； 投标文件中需提供2种状态指示灯实物对比照片，且提供相机喷涂有品牌标识和机器型号的实物照片核实； 14.质量标准：整机符合电器电子有害物质的检测，符合GB/T 39560 标准。； 15.正版专业图像采集分析软件： 15.1采集图像：手动拍照、自动定时拍照、录像镜下内容、录制屏幕内容含声音、连接触发器拍照； 15.2测量功能：直线测量、矩形周长面积测量、圆形周长面积半径测量、弧形长度弧度测量、椭圆形X-Y半径测量、不规则线长度测量等； 15.3图像处理：可以圆形、长方形、不规则形选区，进行色彩亮度灰色度调整、滤镜、灰质化、镜像等处理； 16.运行平台配置不低于：8G内存、512G固态硬盘、23英寸液晶显示器、鼠标键盘。 | 1套 | 工业 |  |
| 9 | 超薄磁力搅拌器 | 1.搅拌器不锈钢外壳；采用进出EMP元件机芯；速度无极连续可调，不受负载和电压波动影响； 2.利用磁性物质同性相斥的特性，通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动，通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转，使样本均匀混合； 3.通过电磁感应产生旋转的磁场后，搅拌子会随磁场一同旋转，外部电位器可控制旋转的速度； 4. 电源：110V-240V±10％50Hz 60Hz； 5. 转速：10-2000rpm； 6.外形尺寸：≤250×250×25mm； 7.重量：≤1.0kg； 8.搅拌点位数目：≥4点； 9.电源功率：≥25W。 | 5台 | 工业 |  |
| 10 | 电子天平 | 1.技术指标： 1.1称量范围：至少包括0-220g； ★1.2读数精度：≤ 0.1mg； 1.3重复性：±0.08mg（5%加载）；0.1mg（100%加载）； 1.4线性： ±0.06mg； 1.5灵敏度漂移：±1.5ppm/k； 1.6一般稳定时间：≤1.5s； ★1.7秤盘尺寸： 直径90mm±5%； 1.8称重室高度：240mm±5%； 2.仪器配置及特性 2.1 LED触摸屏； 2.2具有管理员密码，防止意外更改天平设置； ★2.3带防静电涂层的玻璃防风罩，并且具有自支撑结构，可完全拆卸；无侧面立柱； 2.4机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮等各种化学品腐蚀； 2.5内置不少于12种应用程序：包括称重/填料，计数，称量百分比，混合/净重总重，组分/总重，动物称量，计算/自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换； 2.6即插即用技术，称量结果可快速打印出来，打印输出符合GLP/GMP的法规要求； 2.7具有PC直连功能，可将称量数据直接传输到电子表格或者文本如EXCEL或者Word等格式的文档中； ★2.8具有多种数据接口，至少包括USB C型接口和9针的RS232接口； ★2.9可以适应不同的称量环境，可一键选择防震等级。 | 1台 | 工业 |  |
| 11 | 磁力搅拌器 | 1.技术指标： 1.1最大搅拌量：≥5L； 1.2搅拌子规格：8*30mm； 1.3工作盘尺寸：≥150*150mm； 1.4最大转速：≥1600rpm； 1.5最小转速：≤100rpm； 1.6转速控制精度：±10rpm； 1.7控温方式： PID智能控温； 1.8加热范围：室温至300℃； 1.9控温精度：±1℃； 2. 仪器配置及特性 2.1 LCD液晶显示； 2.2按键加旋钮式； 2.3带程序控制，程序控制段不少于6段； 2.4带参数记忆功能。 | 4台 | 工业 |  |
| 12 | 低温冷却液循环泵 | 1.循环方式：密闭式循环； 2.使用环境温度：-5~38 oC； 3.温度使用范围：-20 oC-室温； 4.温度控制精度：±2 oC； 5.制冷能力At-10 oC：≥900W； 6.制冷能力At-20 oC：≥748W； 7.最大扬程：2.7/3.4m (50/60Hz)； 8.最大流量：16/19L/min (50/60Hz)； 9.控温方式：智能控温； 10.温度控制器：数字设定液晶显示； 11.温度传感器：热敏电阻； 12.冷却剂 制冷剂：输出功率395W(活塞式) R22； 13.水槽：总容量约4.5L/实用容量约4L/材质SU304； 14.冷却盘管：紫铜（镀铬）； 15.循环水嘴口径：外径12 mm；内径8mm； 15.1外形尺寸：宽210mm ×进深420mm ×高5210mm±10%； 15.2水槽尺寸：宽130mm×进深250mm×高130mm±10%； 16.额定电源：AC220V 50Hz； 17.输入功率：2.5A 550VA； 18.重量：25kg±5%。 | 1台 | 工业 |  |
| 13 | 冰箱 | 1.面板材质：金属； 2.外形尺寸（宽深高）mm：830×600×1910±5%； 3.总容量（L）：≥495； 4.冷藏室容量（L）：≥300； 5.冷冻室容量（L）：≥170； 6.变温室容量（L）：≥24； 7.制冷方式：风冷无霜； 8.抗菌净味：抑菌清新； 9.气候类型（至少包括）：SN，N，ST，T； 10.冷到能力（kg/12h）：≥6； 11.综合耗电量（kW h/24h）：≤0.94； 12.能效等级：≤1； 13.噪音/dB（A）：≤37。 | 1台 | 工业 |  |
| 14 | 恒温震荡器 | 1. 电源：≥AV 220V 50 Hz； 2. 振荡频率：40～300 rpm； 3. 振幅：≥20 mm； 4. 控温范围：4～65℃； 5. 托盘尺寸：≥400×340mm； 6. 层数：2层（1层为不锈钢弹簧索，2层为烧瓶夹）； 7.外形尺寸（W×D×H）：（600～750）×（700～800）×（1000～1200）mm。 | 1台 | 工业 |  |
| 15 | 加热磁力搅拌器 | 1.铝合金喷塑表面封闭外壳，防护等级≥IP21，耐高温耐化学腐蚀； ★2.陶瓷涂层铝合金盘面，受热均匀，导热性好，适合化学合成平行反应； 3.最高加热温度≥340℃，两个独立安全回路：超过420℃自动停止加热；停止加热关机后盘面温度超过50℃，屏幕会有提示； 4.LCD屏显示温度设定值/真实值，转速设定值/真实值； 5.PT1000温度传感器，控温精度±0.2℃； 6.防爆直流无刷电机，免维护，无火花； ★7.RS232数据传输功能，可远程电脑操控仪器并记录转速和温度数据； 8.最大搅拌量：≥20L（H20)； 9.搅拌子最大尺寸：≥80mm； 10.包括金属砂浴加热模块在内的多种加热模块可选； 11.速度范围[rpm]：100-1500； 12.尺寸（长×宽×高mm）：≥280×160×100mm； ★13.至少三种加热模式可选：至少包括加速升温、稳定升温、精准控温； 14.每台至少配置PT1000三根。 | 10台 | 工业 |  |
| 16 | 旋转蒸发仪 | 1.无级调速，温度数显； 2.具有手，电两用升降功能； 3.水浴锅加热均匀清洗方便，具有透明防护罩，节能保温； 4.主机旋转采用精密减速电机和集成电路组成。密封采用PTFE材料，连接部位确保真空度； 5.冷凝器采用抽式冷凝管（阱式蛇形冷凝管)，阀门式加料管； 6.温度范围:室温~99℃±1℃； 7.旋转瓶容量:50~2000mL； 8.转速范围:0~150转/分； 9.升降行程:0~120mm； 10.加热功率:≥1000w；电压:≥220V； 11.加热锅:不锈钢特氟隆方型锅。 | 2台 | 工业 |  |
| 17 | ▲单纱浆纱机 | 1.浆纱机型式：立式，避免飞溅浆液污染筒纱； 2.锭数：2 锭； 3.车速：10～300 m/min；车速无极可调； 4.纱线适用范围：5～500 tex； 5.烘房加热方式：电加热式； 6.在每锭上单独安装纱线预烘干装置； 7.每锭有纱线张力自动补偿装置。每锭纱线张力电子张力调节并显示； 8.电源：380V（三相）； 9.其他要求 9.1烘房温度可调节； 9.2经纱单纱张力可控，保证纱线浆纱后张力浮动在1%左右； 9.3有断纱检测，自动停车； 9.4有设定经纱长度，定长自动停车。 | 1台 | 工业 |  |
| 18 | 智能安全台锯 | - 设备配置安全智能刹车系统，能快速检测反应使锯片在3-5毫秒内停止且下沉到台面下，防止手指被切断的风险； 2.电机功率：≥3hp/220V/50Hz(TEFC)； 3.锯片直径：≥254mm； 4.锯缝宽度：≤3mm； 5.90度最大切深：约75mm； 6.45度最大切深：约55mm； 7.锯片右侧最大纵切宽度：约1330mm； 8.锯片左侧最大纵切宽度：约315mm； 9.吸尘口直径：≥100mm； 10.增配配件：锯片刹车装置和合金锯片各1个； 11.外形尺寸（W×D×H）：≥2245mm×880mm×860mm； 12.设备组成 12.1主件：电机、锯片、安全智能刹车系统； 12.2辅件：吸尘。 | 1台 | 工业 |  |
| 19 | 平压刨工作站 | 1.电机功率：2.2kW/220v/50Hz； 2.5旋数刀轴，60片硬质合金螺旋刀片； 3.刀轴转速：≥5000转每分； 4.单次最大刨削量：≥3mm 5.平刨台面尺寸（长×宽）：≥1410×310mm 6.平刨台面高度：≥850mm； 7.平刨最大刨削宽度：≥310mm； 8.平刨靠山尺寸（长×高）：≥1100×152mm； 9.平刨靠山倾角：快速调节：0，45，90度； 10.压刨台面宽度：≥300mm； 11.压刨台面长度：≥540mm； 12.压刨工件高度：4-225mm； 13.进料速度：≥6m/min； 14.集尘口直径：≥100mm； 15.外形尺寸（W×D×H）：≥1500mm×310mm×1500mm； 16.设备组成： 16.1主件：电机、刀片、平刨台面、压刨台面； 16.2辅件：集尘。 | 1台 | 工业 |  |
| 20 | 细木工带锯机 | 1.一体焊接机架，经动平衡处理的精铸飞轮； 2.锯条快速涨紧机构，松弛锯条后可快速复位； 3.至少两档可调，锯切速度至少包括440或900m/min； 4.锯条长度≥2820mm，宽度范围为4-19mm；最大切割高度≥330mm，最大切割宽度≥345mm； 5.工作台尺寸≥545*400mm，可转角0-45度； 6.电机功率≥2hp,220v，电机转速≥1400RPM； 7.外形尺寸（W×D×H）：≥870mm×655mm×1890mm； 8.设备组成： 8.1主件：机架、锯条、飞轮； 8.2辅件：集尘。 | 1台 | 工业 |  |
| 21 | 落地砂轴机 | 1.工作台尺寸 (L × W)：≥610 × 610 mm； 2.工作台倾斜角度范围：0 ~ 45°； 3.砂轴转速：≥1725 rpm； 4.砂轴振荡次数：≥75次 /分； 5.砂轴振荡行程：≥38 mm； 6.砂轴套筒长度：150 ~ 230 mm； 7.砂轴套筒直径：至少包括1/4",3/8", 1/2", 3/4", 1" ,2", 5/8", 1-1/2", 3",4"； 8.最大工件高度：55 ~ 160 mm； 9.集尘口直径：≥100 mm； 10.电机功率：≥1 HP / 230 V / 50 Hz； 11.工作台高度：≥950 mm； 12.外形尺寸（W×D×H）：≥610mm×610mm×1000mm； 13.设备组成： 13.1主件：电机、砂轴； 13.2辅件：集尘。 | 1台 | 工业 |  |
| 22 | 反旋风二级分离真空除尘器 | 1.主机前置气旋分离装置，分离率达99.7%； 2.吸尘口径：≥160mm； ★3.最大流量：≥3000m3/h； 4.最大静压力：≥4600Pa； ★5.过滤效率大于等于99.95%,粉尘颗粒大于等于0.3μm，粉尘排放浓度小于等于0.05mg/m3； ★6.两组垂直竖立式海帕过滤机构，过滤面积≥20m²，粉尘排放浓度小于等于0.05mg/m3； 7.噪音：61-72dBA；灰斗最大容积≥ 200L； ★8.自带压缩空气储气包，智能脉冲滤网清理；灰斗尘满蜂鸣器智能报警；滤网堵塞智能可视化预警； 9.电机：≥3kW/380v；风机转速 2400-3600rpm； 10.变频器：自适应风量需求调整功率与转速； 11.滤芯室内自带自动检测灭火装置：ABC 粉末灭火； 12.外形尺寸（W×D×H）：≥1150mm×800mm×2030mm； 13.设备组成： 14.1主件：电机、过滤机构； 14.2辅件。 | 1台 | 工业 |  |
| 23 | 管道与联动单元 | 1.管道技术参数 1.1金属镀锌焊接风管，Ø150mm镀锌焊接风管（翻边），Ø120mm镀锌焊接风管；Ø 150mm弯头（翻边），Ø 120mm度弯头（翻边），Ø 150/120mm变径，Ø 120/100mm变径，Y型三通件； 1.2金属网格桥架线槽若干，丝杆吊顶若干，横担若干，锁紧螺母与垫片若干，扎带若干，口径100-160mm吸尘软管与锁紧箍若干； 1.3根据设备位置合理布置管道，确保管道风量和压力均达到使用要求。管道同步配置系统电源电缆信号线路，每个抽排点配置自动风阀，除尘系统和设备自动同步停启； 1.4管道安装要求：连接使用带硅胶快速卡箍，使用L型钢支撑或镀锌丝杆固定。 2.联动单元参数 2.1联控单元有联动控制风阀，联动单元电源与信号组件，气动组件组成。完全自动模式，可对设备和除尘主机进行同步停启控制。人工模式下可单独启动除尘主机。联动控制风阀，同时连接信号与气路。单元电源与信号组件采用国标空开和电流感应器，实现设备，阀门，集尘主机同时启动与停止。气动组件至少包括6mm和8mm气管，分接头，分别对接风阀、油水分离器、空压机； 2.2管道和联动单元需要满足安全台锯、平压刨工作站、开片带锯、细木工带锯、砂轴机、圆盘砂、立铣共计7台设备的需求。 | 1套 | 工业 |  |
| 24 | 货架 | 1.钢质、储藏、可拆装； 2.尺寸：≥长200cm×宽60cm×高200cm； 3.不少于四层； 4.载重：≥550kg/层。 | 6个 | 工业 |  |

第2包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描仪系统 | 1.扫描仪部分： ★1.1最大扫描幅面：A3，297*420mm； ★1.2 扫描分辨率：≥2400dpi*4800dpi； 1.3 光电元件：彩色6线矩阵CCD； 1.4 扫描方式：扫描头移动； 1.5 光源：白色LED； 1.6 机身尺寸≥650*450*150mm； ★2.数据处理终端：cpu不低于16核心，基础睿频至少达到3.4GHz，运行内存不低于16GB/固态硬盘不低于1T+256G/T1000 4G/300W/23.8英寸液晶； 3. 扫描仪支架升降支架部分：具有手动升降功能、适合扫描仪大小。 | 1台 | 工业 |  |
| 2 | 移液器（0.2-2ul、1-10ul、2-20ul、10-100ul、100-1000ul) | 1.量程要求：至少满足0.1-2.5μL、0.5-10μL、2-20μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、500-5000μL各1支为1套； 2.三点校正，可根据按钮颜色选择适配标准吸嘴； ★3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，耐高温抗腐蚀； 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； ★5.具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体； ★6.四位数体积显示，可精确至小数点后两位数字，显示屏可正对操作者； 7.人体工程学设计，重量小于80g。 | 1套 | 工业 |  |
| 3 | 手持GPS | 1.≥4G内存，可支持Mirco SD卡扩展，支持≥32G； 2.带有全国详细地图，支持轨迹采集； ★3.定位精度：单机定位 3－5米，实时差分 1－3米(SBAS) ； 4.定位时间：热启动≤2秒，冷起动 ≤35秒； 5.更新率：≤1Hz； 6.天线：卫星接收天线； 7.屏幕特性：半反半透彩色显示屏，分辨率≥240×320 QVGA； ★8.坐标系统：至少包括WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统； 9.电池类型：Li-ion(≥1700mah)，适用2×AA电池。 | 5台 | 工业 |  |
| 4 | 冰箱 | 1.样式：立式； 2.容积：≥278L； 3.净重：≤105kg； 4.额定功率：≥180W； 5.耗电量：≤1.94kW.h/24h； 6.噪音值：≤46dB； 7.气候类型：至少包括SN/N； 8.制冷方式：直冷； 9.温度范围：-10℃～-25℃； 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 11.外部尺寸（宽*深*高）：659*600*1690（mm）±5%； 12.内部尺寸（宽*深*高）：≥480*415*1460（mm）； 13.外部材料：喷涂钢板； 14.内部材料：喷涂钢板； 15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡； 16.外门：1扇； 17.抽屉：数量不少于7个，材质为PS； 18.脚轮：4个；其中2个万向脚轮带琐止设计，可根据需要移动箱体； 19.压缩机：数量不少于1个； 20.制冷剂：碳氢制冷剂； 21.制冷系统：冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器； 22.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息； 23.温度控制：采用微电脑控制系统；电子温度控制及显示，精度≤0.1℃； 24.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门异常报警； 25.报警方式：至少具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式； 26.电器安全： （1）温控器测点故障安全运行模式； （2）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； （3）断电保护：设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行； （4）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 27.相关配置： （1）配置不少于1个暗锁设计； （2）嵌入式门把手设计； （3）配置测试孔。 | 1台 | 工业 |  |
| 5 | 紫外分光光度计 | 1.显示方式：≥8英寸大屏幕彩色触控屏； 2.光源配置不低于：6V10W，2000小时钨卤素灯，2000小时氘灯； ★3.样品室：100毫米测量光程； ★4.标准比色池架 10 mm； ★5.光学系统：双光束，自准式光栅单色器； ★6.波长显示范围（nm）：190-1100； 7.光谱带宽（nm）：2； 8.波长准确度（nm）：±0.5； 9.波长重复性（nm）：0.2； 10.光度测量范围：0-200%T， -0.3~3A； 11.光度准确度：±0.3%； 12.光度重复性：0.15%T； 13.杂散光：≤0.05%T； 14.稳定性（A/h,500nm处）：±0.001； 15.光度噪声（Abs）：±0.001； 16.基线平直（Abs）：±0.002； | 1台 | 工业 |  |
| 6 | 电子天平 | 1.称量范围：0-220g； 2.可读性：≤0.1mg； 3.重复性：≤0.1mg； ★4.线性误差：≤0.2mg； ★5.稳定时间：≥2s； 6.灵敏度温度漂移：≤2.0ppm/℃； 7.秤盘外形尺寸：φ85-95mm； 8.净重：≤4.7kg； 9.菜单保护，避免天平设置被更改； 10.服务提醒，自动提醒进行定期的准确性测试； 11.时间与日期功能，内置的时间和日期功能符合中国 GXP《电子记录管理要求》标准； 12.应用程序：至少包括配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、减重称量、统计称量、自由因子称量； ★13.快速调用所有内置应用程序；称量过程监测可用量程； 14.金属机架； 15.配置 RS232 接口，可以直接接电脑和打印机； 16.LCD 显示屏：对比度≥1500:1（IPS）； 17.含塑料保护罩，覆盖整个天平机架，避免腐蚀和划痕； 18.下挂钩设计，下挂钩已集成在天平底部； 19.称量数据结果可直接转移至 Excel 表格； 20.组件及配（备）件：主机+校准砝码。 | 2台 | 工业 |  |
| 7 | 线上视频会议设备 | 1.≥200万宽动态视频会议摄像机； 2.自动聚焦，有效像素≥1920*1080； 3.智能录音笔： 3.1存储容量≥32G； 3.2屏幕类型：≥3.5英寸TFT-LCD； 3.3电池容量≥2600毫安时； 3.4屏幕分辨率：≥720*1280； 3.5扬声器：≥1颗单体； 3.6 MIC：至少包括2颗定向+6颗全向； 3.7支持智能转语音，能够分辨不同人声，自动整理会议纪要。 | 1套 | 工业 |  |
| 8 | 超净工作台（单人） | 1.控制方式：调压控制； 2.显示方式：风速多级可调，LED数字显示； 3.空气流向：垂直流； 4.工作面：一个； 5.风机类型：离心风机； 6.灭菌方式：紫外线杀菌； 7.洁净等级：工作区内≥0.5μM粒径的尘埃应≤3.5颗/升（ISO5级及以上）； 8.菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿）； 9.风速调节范围（m/s）：0.3m/s~0.6m/s(至少七级可调）； 10.噪音水平：≤65dB(A)； 11.振动半峰值：≤5μm； 12.照度：≥300Lx； 13.初阻力（Pa）：≤120（在最大风量下）； 14.工作区尺寸（mm）：≥900*625*645（长*宽*高）； 15.外形尺寸（mm）：≥1020*750*1700（长*宽*高）； 16.包装尺寸（mm）：≥1140*870*1870（长*宽*高）； 17.净重（kg）：≥153； 18.功率（W）：≥380； 19.电源：AC220V50/60Hz。 | 1台 | 工业 |  |
| 9 | 高分遥感影像无人机系统 | 1.重量≤950g； ★2.最大飞行时间（无风环境）：≥45分‍钟； 3.环境适应性：≥ 6000 米起飞海拔，≥12m/s 最大抗风风‍速； ★4.环境感知：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器，自动避障； 5.相机传感器：4/3 英寸CMOS，机械快门，≥2000万像素； ★6.搭载RTK模块； 7.支持飞控软件，设置航线自动拍摄返航； 8.充电套装：电池不少于三块，快充一台； 9.备用螺旋桨1套； 10.安全箱1个； 11.microSD卡≥128GB； 12.配套三维重建软件一套，永久使用。 | 1套 | 工业 |  |
| 10 | 城规系建筑形态实验室-遥感建模软件 | 1.航线规划： 1.1航点飞行：用户可在地图上设定一系列航点，系统自动生成航线，并且能为每个航点单独设置航点动作，如调整飞行高度、速度、航向、云台俯仰角度等参数，满足精细化飞行任务需求。在已建好的二维正射地图或三维模型上进行航点规划。 1.2建图航拍：选定目标区域后可自动生成航线，至少提供地图打点、KML 文件导入、飞行器打点等方式添加边界点，即使在无网络的情况下也能正常作业。规划过程中会显示预计飞行时间、预计拍照数及面积等重要信息。 1.3倾斜摄影：针对目标区域能自动规划出 5 组航线，包括 1 组正射航线和 4 组不同朝向的倾斜航线，还支持设置倾斜云台角度等参数以适应不同场景。 1.4精细化巡检：基于模型或点云设置拍摄目标，自动生成可执行的无人机巡检航线，实现巡检作业流程自动化。 2.模型重建： 2.1实时建图：基于同步定位、地图构建和影像正射纠正算法，在飞行过程中可实时生成二维正射影像，实现边飞边出图，以便在作业现场及时发现问题并采取应对措施。 2.2二维重建：根据农田、城市等不同场景优化算法，能有效避免图像扭曲变形，准确细致地呈现目标对象和测区。 2.3三维重建：导入不同角度拍摄得到的影像后，软件可自动生成高精度的实景三维模型。重建速度快、占用内存小，适用于大规模数据的三维重建。 2.4多光谱重建：支持辐射校正，输出反射率地图用于遥感科学研究；也可直接生成 NDVI、NDRE 等植被指数图。 2.5 实时重建：在飞行过程中实时生成二维正射影像或三维模型，实现边飞边出图。 3.数据分析：在已建模型上，可轻松测量目标对象的坐标、距离、面积、体积等关键数据；还能对测量结果进行管理，如命名测量对象、标注尺寸、导出结果等；并且在模型上任意点击，可展示此处的所有拍照点及图像，方便随时查看现场情况。配合激光雷达，一键式输出真彩点云、分类点云等成果。 | 1套 | 工业 |  |
| 11 | 多媒体扩声系统 | 1.功放1台 1.1支持四路话筒输入： 一路,话筒输入：XLR，平衡式，电源，一路无线话筒平衡输入，两路会议话筒输入； 1.2 功率8Ω 立体声功率≥ 2*150W，4Ω 立体声功率 ≥2*280W； 1.3输入部分 3路RCA莲花座线路输入，4路6.3口话筒输入，SD/USB读卡口； 1.4输出部分， 两路音箱接线柱，1路无源线路总输出； 1.5按键：3路音频选择按键，4路MP3功能按键旋钮3路总话筒音/效果。 2.音箱1对 2.1采用110磁双磁35芯+2个3寸高音，流线形的冲印灰色钢网； 2.2低音采用复合松压纸盆，120磁双磁路设计； 2.3频率范围：57Hz-18kHz；单元配置LF:10"×1，HF:3"×2； 2.4阻抗：8Ω； 2.5灵敏度：≤91DB； 2.6额定功率：100W；最大功率：≥200W； 2.7最大声压：≥114DB； 3.鹅颈话筒1支； 3.1形式：永久极性电容收音头； 3.2指向性：超心型指向； 3.3讯噪比：65dB SPL 1kHz 于1Pa； 3.4频率响应：20-18kHz； 3.5输出阻抗：75Ω平衡； 3.6灵敏度：-40dB·动态范围：109dB,1KHz； 3.7供电电压：DC3V/48V； 3.8最高输入音量：≥128dB声压； 3.9输出：三芯卡龙头 平衡/不平衡。 4.多媒体讲台1台 4.1.尺寸：长宽高（mm）整体闭合：890*730*1100；展开：1090*1100*1100（允许正负5mm偏离）； 4.2.材质：主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤； 4.3.桌面采用≥9mm高密度纤维板，密度板密度≥720kg/立方米，木板边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水，甲醛释放至少符合E1级标准，流线圆弧设计； 4.4.设计：桌体采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，内置固定螺丝孔位，方便进出设计比较窄的教室门，独立包装； 4.5.前沿采用弓型造型，拐角采用圆弧设计。上层学生方向，梯型装饰板采用钢板烤漆，方便丝印校标和字样；讲桌的使用和维护各只用一把锁； 4.6.内置功能：预留翻转显示安装位，显示器翻转到最大角度，和讲台挡边平齐，无高出部分，不影响视线。不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣现象。采用双抽屉设计，上面键盘抽屉，键盘抽屉下方储物抽屉，可安装中控； 4.7.上层右上角预留抽拉线盒，内置USB2.0延长线2米*2，VGA线2米*1，3.5插头音频线2*1，5类网线2米*1。抽拉线盒上侧预留2个USB2.0外接接口，右侧预留MC和出音孔，方便后期扩充；上层右侧预留储物抽屉，可放置小包，水杯等物品；采用三节静音钢珠导轨，厚度为≥1.2mm，导轨需通过国家QB/T2454-2013耐久性检测标准，预留IC卡读卡器安装挡板、内外读卡器支架； 4.8.下层内部采用机柜式标准设计，带隔板，中控及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面，设备总高度≤9U； 4.9.散热孔开孔设计，两侧开孔，前后门不开孔；预留进线插头，防静电接地装置； 4.10.产品通过针对桌面木板及桌面木板涂层、塑料扶手和钣金结构件等主要部件甲醛释放量、重金属含量、有害物质的检测，符合GB/T 39560 标准。其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001的检验标准，合同签订后，供货前提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告。 | 1套 | 工业 |  |
| 12 | 无人机，带数据测量 | 1.轴距对角线：≤380.1 mm； 2.最大抗风速度：≥12米/秒； 3.最大起飞海拔高度：≥6000 米； 4.最长飞行时间（无风环境）：≥45 分钟； 5.最大续航里程：≥32 公里； 6.广角相机传感器：1/2" CMOS，有效像素：≥4800万； 7.长焦相机传感器：1/2" CMOS，有效像素：≥1200万； 8.数字变焦：≥8 倍（混合变焦：≥56 倍）； 热成像视频分辨率 ≥640×512@30fps； 9.云台可控转动范围：俯仰：-90 至 35 °，感知系统类型：全向双目视觉系统，机身底部配备红外传感器； 10.实时图传质量：≥1080p/30fps； 11.工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC：≥15公里，SRRC：≥8公里； 12.遥控器屏幕分辨率 ≥1920×1080，屏幕尺寸： ≥5.5 英寸； 屏幕帧率：≥60fps，屏幕亮度：≥1000 尼特，屏幕触控： ≥10 点触控；电池容量： ≥5000 毫安时； 13.配件：RTK模块 1 套；电池 3 块；包括 2 年机身保险和三者险。 14.需提供2年质保。 | 1套 | 工业 |  |
| 13 | 云台相机，全景相机 | 1.传感器：≥1.7 英寸； 2.视频：≥4K/60fps； 3.像素：≥6400万； 4.混合对焦：≥2.0； 5. ≥8 倍变焦。 | 2台 | 工业 |  |
| 14 | ▲激光雕刻机 | 1.供电电源：AC110V/220V±10% 50/60Hz； 2.激光类型：玻璃管封离 CO2 激光器； ★3.激光输出功率：≥150W； 4.加工幅面：≥600*900mm； 5.工作平台：电动升降 铝刀平台/蜂窝平台； 6.加工速度：可调； ★7.最大雕刻速度：≥1000mm/s； 8.最大切割速度：≥80mm/s； 9.最小雕刻尺寸：汉字约 2*2mm 字母 约1*1mm； 10.定位精度：≤0.01mm； ★11.运动系统：≥57步进运动系统； 12.控制方式：DSP； 13.通信接口：USB； 14.系统环境：WINDOWS XP/WIN7/8； 15.支持格式：BMP/PLT/AI/CDR/DXF； 16.脱机工作：支持； 17.水保护及断水报警系统：支持； 18.断点续雕：支持； 19.配置：大功率离心式风机、气泵； 20.适用材料：至少包括双色板、有机玻璃、亚克力、木板、纸张、皮革、布料、橡胶、大理石、瓷砖、贝壳、等非金属材料； 21.适用范围：至少包括印刷雕版、服装、皮具、家具、玩具、广告、装饰、建筑装潢、电脑绣花裁剪、包装业和纸业等； 22.冷却系统：水循环冷却/强制水冷系统； 23.支持软件：CORELDRAW/PHOTOSHOP/AUTOCAD/各种服装 CAD 软件； 24.工作环境：5-40（℃）0-95%（RH）； 26.照明系统：高亮 LED 射灯； 27.配置：升降平台/全套附件、软件/红外/大功率空气泵； 28.配置强制水冷循环系统/标准旋转/精装异形旋转/工业异形旋转。 | 2台 | 工业 |  |
| 15 | 电动数控四轴雕刻机 | 1.设备尺寸：≤1150*1350*1400mm； ★2.工作行程：≥x600*y900*z120mm； 3.床身：铸铁床身，铸铝龙门五面铣加工； 4.机架：方管焊接； 5.丝杆传动：25滚珠丝杠； 6.导轨滑块：方轨（20）； 7.变频器：适量可调型，控制主轴0-24000转； 8.步进电机：86步进电机； ★9.步进电机驱动器： 至少达到860驱动器； 10.精度：雕刻精度≤0.03mm； 11.雕刻指令：HPGL G代码； 12.电压：220V； 13.机柜形式：内置机柜（无电脑，需要配xp32位带pci卡槽的电脑）； 14.操作系统：NCstudio三轴控制系统支持xp和win7 32位电脑系统； 15.支持作图软件：至少包括文泰/精雕/CAD等； 16.配件：水泵一台，电源线一条，3米数据线1条，控制卡1张，水箱一个，主轴卸刀扳手2把，木工刀具一盒； 17.专用主轴，石材，木材均可雕刻M150； 18.配备立体软件； 19. 20毫米宽线轨； 20.滚珠丝杠。 | 1台 | 工业 |  |
| 16 | 模型操作桌1200*1200MM | 1.长宽：1200*1200mm±5%； 2.台面：≥25mm厚三聚氰胺饰面板，PVC封边； 3.桌腿：烤漆钢架。 | 8个 | 工业 |  |
| 17 | 专业级迷你木工车 | 1.电动机功率：≥375W，全封闭单相感应电机； 2.最大加工直径:≥305 mm； 3.最大加工长度:≥405mm； 4.主轴转速：至少包括350/650/1000/1500/2200/3250rpm； 5.主轴及尾座轴锥度:MT2； 6.主轴螺纹规格:M33*3.5； 7.尾座轴行程：60 mm； 8.净毛重：40/43kg； 9.整机外形尺寸：850*455*290 mm； 10.包装尺寸：1000*300*500 mm； 11.配置：前，后顶针、花盘。 | 1个 | 工业 |  |
| 18 | 24寸燕尾榫器+1800雕刻机 | 1.型号：24寸燕尾榫器: 2.大开榫深度：≥12.7mm； 3.小开榫深度：≥10mm； 4.可加工木板宽度：30-600mm； 5.可加工木板厚度：15-20mm； 雕刻机： 6.额定功率：220V-50Hz； 7.电机功率：≥1300W； 8.夹头夹持：直径6.35mm； 9.外壳材质：铝制机壳； 10.空载转速：≥33000R/MIN； 钻头套装： 11. 1/4 柄燕尾刀 ×3： 12. 轴承 1/2 英寸（12.7mm）+ 刀口 1/2 英寸（12.7mm）：通用型，适配 15-20mm 板材（如抽屉、蜂箱）； 13. 轴承 7/16 英寸（11.2mm）+ 刀口 7/16 英寸（11.1mm）：窄榫头，适合薄板材（6-12mm）； 14. 轴承 9/16 英寸（14.3mm）+ 刀口 9/16 英寸（14.3mm）：宽榫头，用于厚板材（20-30mm）； 15. 配件：轴套（7/16 英寸→1/2 英寸转换）、扳手、收纳盒。 | 2套 | 工业 |  |
| 19 | 木工大锣机（修边） | 1.电机功率：≥1300W； 2.夹头夹持：直径6.35mm； 3.外壳材质：铝制机壳； 4.空载转速：≥33000R/MIN； 5.钻头套装： 5.1双刃直刀直线切割、开槽6mm/8mm/10mm（1/4 柄）； 5.2圆底刀（R3）倒圆角、圆弧槽R3×12mm（1/4 柄）； 5.3 V 型刀（45°）斜边拼接、V 型槽45°×10mm（1/4 柄）； 5.4燕尾刀（6mm）燕尾榫加工6mm×15mm（带轴承）双轴承倒角刀直角倒圆（R1-R5）R2×12mm（1/2 柄）； 5.5仿型刀（带轴承）跟随模板铣削异形边缘φ20mm（1/4 柄）； 5.6清底螺旋刀深槽清底、门锁孔加工10mm×50mm（加长柄）。 | 1个 | 工业 |  |
| 20 | 木工开榫机 | 1.电机功率：1200-1300W； 2.转速：≥2800R.P.M； 3.开榫刀：3/8inch/9.53mm； 4.转头尺寸：6.0-15mm； 5.榫刀刀柄直径：≥19mm； 6.钻夹头：1.5-16mm； 7.最大夹持范围：≥120mm； 8.垂直工作行程：≥60mm； 9.左右工作行程：≥140mm； 10.挡板尺寸：200*60mm±5%； 11.工作台尺寸：200*160mm±5%； 12.底座尺寸：310*250mm±5%； 13.立柱直径：70mm±5%。 | 1台 | 工业 |  |
| 21 | 无人机 | 1.飞行载重：≥950g； 2.悬停精度 垂直：±0.1米（视觉定位正常工作时）、±0.5米（GNSS 正常工作时）； 3.水平：±0.3米（视觉定位正常工作时）、±0.5米（高精度定位系统正常工作时）； 4.升降速度：最大上升速度：≥8米/秒、最大下降速度：≥6米/秒； 5.飞行速度：最大水平飞行速度：≥21米/秒； 6.飞行高度：最大起飞海拔高度：≥6000m； 7.飞行时间：≥40分钟（无风环境）； 8.抗风等级：≥12米/秒； 9.云台：三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）； 10.镜头视角（FOV）：≥84°； 11.等效焦距：24mm； 12.光圈：f/2.8至f/11； 13.对焦点：1米至无穷远； 14.中长焦相机、视角（FOV）：≥35°； 15.等效焦距：70mm、光圈：f/2.8； 16.对焦点：3米至无穷远、长焦相机、视角（FOV）：≥15°； 17.等效焦距：166mm、光圈：f/3.4； 18.对焦点：3米至无穷远； 19.传感器相机：4/3 CMOS； 20.中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS； 21.长焦相机：1/2 英寸 CMOS。 21.课程资源 21.1课程资源类型要求 配套课程资源至少应包含课件（PPT）、题库2个类型。 21.2课程资源数量及内容要求 （1）课件（PPT）资源 ①数量要求：≥11个； ★②内容要求：至少包含多旋翼无人机基础知识、模型重建基础理论、外业数据采集、多光谱设备测绘使用、小型测绘无人机使用、工业级测绘无人机+五目相机使用、工业级测绘无人机及任务负载使用、内业数据处理、无人机测绘建模技术等（投标文件中提供课程资源数量及内容要求满足教学使用承诺，格式自拟加盖投标人公章）。 （2）题库资源 ①数量要求：≥110道。 ★②内容要求：至少包含多旋翼无人机基础知识、模型重建基础理论、外业数据采集、多光谱设备测绘使用、小型测绘无人机使用、工业级测绘无人机+五目相机使用、工业级测绘无人机及任务负载使用、内业数据处理、无人机测绘建模技术等方面知识要点（投标文件中提供教学资源数量及内容要求满足教学使用承诺，格式自拟加盖投标人公章）。 21.3配套资源交付技术要求 （1）PPT课件资源标准； （2）文本类资源标准。 | 1台 | 工业 |  |
| 22 | 木工砂带机 | 1.电机参数：≥220V/50Hz； 2.电机功率：≥450W； 3.砂带尺寸：100*915mm； 4.砂带转速：≥1420r/min； 5.工作台倾斜：0-60度； 6.机器尺寸：330*180*280mm±5%； 7.砂盘尺寸：直径150mm或6寸； 8.砂盘转速：≥4.7m/s； 9.工作台尺寸：190*125mm±5%； 10.砂带有效范围：≥290mm。 | 2台 | 工业 |  |
| 23 | 微型台钻精密高速台钻 | 1.电源方式: 直流电； 2.分类: 移动平台+450W台钻； 3.电压:≥ 220V； 4.调速: 无极变速； 5.夹头类型: 通用夹头； 6.最大夹持能力:≥ 10mm； 7.操作方式: 台式； 8.有无正反转向: 无。 | 8台 | 工业 |  |
| 24 | 多功能木工工作台 | 1.材质：实木橡胶木； 2.尺寸：≥150*62*85cm； 3.功能：多功能木工桌。 | 1个 | 工业 |  |
| 25 | 全站仪 | ★1.测角精度：±2″； ★2.最小角度显示：1″； ★3.测角方式：绝对编码； 4.测角探测方式：水平及垂直度盘对径探测； 5.测角最小读数：至少包括1″/5″可选； 6.测距精度：有棱镜±（2mm+2×10-6D）； 7.测程：棱镜 5000m,反射片 1000m，测量时间连续 0.35s，跟踪 0.25秒，免棱镜 1000 米； 8.补偿器：双轴补偿、补偿范围：±6'，精度 1″； 9.气象修正：温度气压传感器自动修正，无需人工输入； 10.一键触发键：测量或放样测量状态下，一键触发测量，快速测量； 11.键盘：背光双面全数字键盘； 12.显示屏：双面显示，每面 320×240分辨率点阵液晶显示，真彩触摸显示屏； 13.屏幕尺寸：≥3.0 英寸，中文显示； 14.数据传输接口：232C 接口、SD 卡接口、miniUSB 接口，可插 U 盘； 15.电源：配置两块内嵌式锂电池，容量3100mAh； 16.对点器：在进行对点的同时可测量仪器高； 17.数据传输格式：不需要数据通讯软件，直接导出 4 种坐标格式“点名，编码”，N,E,Z”, 点名，编码，E,N,Z”, “点名，N,E,Z，编码”，“点名，E,N,Z，编码”； 18.全站仪通过 USB 线连接电脑时，仪器自动变成 U 盘模式； 19.计算功能：至少包括坐标正算，坐标反算，面积测量，点线反算； 20.测量程序：参考线放样程序； 21.坐标放样功能：放样测量时中文显示“前或后、左或右”放样距离偏差值； 22.建筑、道路曲线计算放样程序设计道路可以任意加桩计算，设计变桩加宽计算，道路曲线坐标数据可以由 SD 卡导入计算机； 23.在不需要重复建站的前提下可以跨文件保存数据； 24.附件及其他 24.1 附件：木脚架一副，铝脚架一副，单棱镜包一个，对中杆及支架一副，电池两块，U 口数据线一根。 | 5台 | 工业 |  |
| 26 | 激光测距仪（户外绿光蓝牙版） | 1.测量范围：0.08-100M； 2.测量精度： ≥1.5mm； 2.基础功能：长度、面积、体积测量、持续测量、墙面积测量等； 3.功能：变焦取景器、蓝牙连接、放 样功能； 4.储存数据： ≥50 组。 | 20个 | 工业 |  |
| 27 | 移液器（0.2-2ul、1-10ul、2-20ul、10-100ul、100-1000ul) | 1.组件及配（备）件：连续可调：（0.2-2μL、1-10μL、2-20μL、10-100μL、100-1000μL），各 1 支，共5支； 2. 连续可调：0.2-2μL、1-10μL、2-20μL、10-100μL、100-1000μL； 3. 具有 AVG 液量联动装置，可实现微调和粗调，可实现容量设置； 4.双控按钮，顶部为旋转式按钮帽，底部具有液量调节按钮； 5. 低于 50μL量程，确保移液器具有强吹出能力； 6. 数字显示，带微量刻度尺； 7. 可取下管嘴连件进行高温高压灭菌； 8. 可在实验室校准，并提供网上校准视频教程； 9. 配 ID 标签，包括 3 枚预置标签和空白标签，方便区分； 10. 配备校准保养工具，易于维修保养。 | 4套 | 工业 |  |
| 28 | 蓝光仪 | 1.性能特点 ★1.1蓝光光源：采用470nm蓝光光源，配合安全染料； ★1.2光源亮度连续可调：配备可调节光源旋钮，可根据样品浓度选择合适光强，增大成像线性范围； 1.3照度均匀：机身底部均匀分布≥360颗LED灯，采用底部给光的方式，避免侧面给光出现两边强中间弱，光照不均的现象； 1.4适用多种灵敏安全的荧光染料：适用GeneFinderTM、SYBR Green、Gelstar、SYPRO Orange、绿色荧光蛋白等多种安全染料。 2.技术参数 2.1光源：470nm蓝光透射光源； 2.2光强：连续可调； 2.3外型尺寸（L×W×H）：≥ 275×240×60 mm； 2.4观测面积（L×W）：≥ 210×180 mm。 | 1台 | 工业 |  |
| 29 | 微孔板离心机 | ★1.转数：2500rpm±5%； 2.旋转方向：逆时针方向； 3.最大载重：2*96PCR板/酶标板； 4.加速时间：≤15S； 5.减速时间：≤25S； 6.净重：≤5KG； 7.驱动方式/电机：直流无刷电机，低噪音滚珠轴承。 | 1台 | 工业 |  |
| 30 | 抽湿设备 | ★1.效率：除湿量≥56升/每天，≥180平米内使用； 2.智能：手机WIFI远程操控，不少于四种模式操作； ★3.恒湿：35-80湿度设置，水箱≥4.5L，环境湿度自动显示； ★4.定时：24小时预约开/关机，≥700W功率； 5.功能：风速≥3档调节，一键滤网重置； 6.轻音：风声不高于46 dB。 | 2台 | 工业 |  |
| 31 | 恒温金属浴 | 技术要求：控温范围：室温-25～100度。 | 1台 | 工业 |  |
| 32 | 96孔板离心机 | 技术要求：转数：≥4000rpm。 | 1台 | 工业 |  |
| 33 | 中央台 | 规格尺寸：凹柜，2000*1300*800 mm 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，CNC机械加工。各项性能满足或优于如下要求： ★1.1通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化； 1.2依据 GB18585等国家标准，重金属铅、镉等未检出； 1.3参照GB/T18580-2017检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/m3，至少满足，且E1级≤0.124mg/m3技术限量要求； ★1.4参照GB/T17657等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果满足标准，合同签订后，供货前提供第三方机构出具的带有CMA标志的检测报告； ★1.5用氙灯老化试验机参照GB/T16422.2标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化； ★1.6参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级； 1.7具有不少于180项以上高关注度物质（《高关注化学物质评估判定导则》）检验； ★1.8依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）； 1.9依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1； 1.10参照GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测； ★1.11依据JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求，合同签订后，供货前提供第三方机构出具的带有CMA标志的检测报告。 2.柜体： 2.1下柜体采用模块化组合安装结构，柜体及各封板均采用≥1.0mm厚钢板制作加工，一次性折弯成型，气体保护焊接工艺。柜体结构采用整体焊接一体成型结构，后在表面进行环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化。门板抽面为内嵌式结构设计，门板抽面均为双层结构。柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。柜体前框架为独立整体焊接结构，柜体需内缩方便坐人； 2.2标准独立柜体； 2.3拉手：采用钢制反边一字拉手，拉手颜色可调； 2.4滑轨：选用三节滚珠静音滑轨，耐用、顺滑、承重性好； 2.5铰链不锈钢合页铰链； 2.6柜体配备可调地脚，采用可调地脚； 2.7配4组5孔插座。 | 6组 | 工业 |  |
| 34 | 水槽水龙头1 | 1.PP水槽：尺寸=长*宽*深（mm）：550*450*320，PP材质，6mm厚一体成型，不易老化，安装时水盆低于台面。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸； 2.实验室专用三口水龙头，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀，防紫外线辐射，铜质一体化设计，开关采用陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求至少达到50万次，鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带冷凝水嘴。配挡水板。 | 6套 | 工业 | 水龙头（水嘴）属于强制节能产品，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书，否则投标无效 |
| 35 | 货架 | 钢结构，承重≥200kg，规格：≥2000*400*2000mm，≥4层。 | 1组 | 工业 |  |
| 36 | 边台1 | 规格尺寸：凹柜，4600*750*800mm 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求： 1.1通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 1.2依据GB18585或GB18586等国家标准，重金属铅、镉等未检出。 1.3参照GB/T18580-2017检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/m3，至少满足，且E1级≤0.124mg/m3技术限量要求。 1.4参照GB/T17657等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0mm表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：不低于5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. 1.5用氙灯老化试验机参照GB/T16422.2标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 1.6参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 1.7具有不少于180项以上高关注度物质（《高关注化学物质评估判定导则》）检验报告； 1.8依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。 1.9依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 1.10参照GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 1.11依据JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 2.柜体： 2.1下柜体采用模块化组合安装结构，柜体及各封板均采用≥1.0mm厚钢板制作加工，一次性折弯成型，气体保护焊接工艺。柜体结构采用整体焊接一体成型结构，后在表面进行环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化。门板抽面为内嵌式结构设计，门板抽面均为双层结构。柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。柜体前框架为独立整体焊接结构。 2.2标准独立柜体。 2.3拉手：采用钢制反边一字拉手，拉手颜色可调。 2.4滑轨：选用三节滚珠静音滑轨，耐用、顺滑、承重性好。 2.5铰链不锈钢合页铰链。 2.6柜体配备可调地脚，采用可调地脚。 | 1组 | 工业 |  |
| 37 | 水槽水龙头2 | 1.PP水槽：尺寸=长*宽*深（mm）：550*450*320，PP材质，6mm厚一体成型，不易老化，安装时水盆低于台面 。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。 2.实验室专用三口水龙头，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀，防紫外线辐射，铜质一体化设计，开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求至少达到50万次，鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带冷凝水嘴。配挡水板 | 1套 | 工业 | 水龙头（水嘴）属于强制节能产品，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书，否则投标无效 |
| 38 | 试剂架 | 钢玻结构，长度：≥3500mm，高度：≥800mm。双层钢化玻璃层板，立柱跨度不超过1.5米，厚度不低于1.2mm，立柱加工双条层板拖调节孔，层板上下可调。边立柱配一个方型插座盒，配置2只五孔插座，中立柱左右配置两个方型插座盒，配置4只实验五孔插座。插座盒宽度同试剂架，高度200mm±5%。 | 1套 | 工业 |  |
| 39 | 展示吊柜 | 4组1米吊柜，每组：≥1000*600*300mm，每组配双门，含把手，含透明可视玻璃，每组配隔板一组。 | 1套 | 工业 |  |
| 40 | 边台2 | 规格尺寸：满柜，≥2000*800*800mm 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求： 1.1通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化； 1.2依据GB18585或GB18586等国家标准，重金属铅、镉等未检出； 1.3参照GB/T18580-2017检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/m3，满足E1级≤0.124mg/m3技术限量要求； 1.4参照GB/T17657等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：不低于5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上； 1.5用氙灯老化试验机参照GB/T16422.2标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化； 1.6参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级； 1.7具有不少于180项以上高关注度物质（《高关注化学物质评估判定导则》）检验报告； 1.8依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）； 1.9依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1； 1.10参照GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测； 1.11依据JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。 2.柜体： 2.1下柜体采用模块化组合安装结构，柜体及各封板均采用≥1.0mm厚钢板制作加工，一次性折弯成型，气体保护焊接工艺。柜体结构采用整体焊接一体成型结构，后在表面进行环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化。门板抽面为内嵌式结构设计，门板抽面均为双层结构。柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。柜体前框架为独立整体焊接结构； 2.2标准独立柜体； 2.3拉手：采用钢制反边一字拉手，拉手颜色可调； 2.4滑轨：选用三节滚珠静音滑轨，耐用、顺滑、承重性好； 2.5铰链不锈钢合页铰链； 2.6柜体配备可调地脚，采用可调地脚。 | 1组 | 工业 |  |
| 41 | 组培架 | 1.适用范围：组培实验室； 2.材质：冷轧钢235； 3.光照强度：0-5000lux； 4.外形尺寸：≥1.35*0.5*2米； 5.层数：6层实用5层； 6.灯的数量：2支/层； 7.单层面积：≥0.6平米； 8.灯管功率：≥12WLED/单支灯管 ； 9.电源：≥220v； 10.重量：≥50kg； 11.自控：微电脑定时器，24 组任意设定； 12.颜色：可定制，增强反光； 13.承重：150-200kg； 14.立柱规格：38*38*1.2mm； 15.框架规格：1250*500*40（高）*0.6mm； 16.灯管功率：≥12w LED/单支灯管 ； 17.灯管直径：φ16mm； 18.表面温度：25℃； 19.光散角度：360°； 20.电功发光率：≥96%； 21.电功发热率：≥4%； | 6组 | 工业 |  |
| 42 | 吊柜 | 每组双开门，尺寸：≥800*600*400mm，中间十字搁架。 | 6组 | 工业 |  |
| 43 | 实验凳 | PVC凳面圆形，直径约33cm，五脚圈脚，气压升降结构。 | 50把 | 工业 |  |

第3包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1.样本通量：1-32位； 2.适用耗材：2.2mL 96孔深孔板； 3.样本类型：至少包括植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等类型样本； 4.样本处理体积：20-1000μL，可实现微量甚至痕量的低浓度样本提取； ★5.提取方法：上吸式磁珠法，6个工作板位，所提取的样本最后集中在一块板上，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移；（投标文件中提供证明材料） 6.裂解温度：室温＋5℃-120℃； 7.洗脱温度：室温＋5℃-120℃； 8.制冷模块：洗脱，能降到4℃保温 ★9.裂解/洗脱加热槽位：1/5列加热，裂解洗脱加热槽位为间隔设计；（投标文件中需提供实物图片） ★10.温控方式：深孔板底部全包裹加热，可提微量核酸； 11.振动混合模式：不限定档位可调振动速度，溶液体积自适应振动幅度，振动幅度根据溶液体积自动调整； 12.运动控制：驱动装置：步进电机，频率振幅可调；传动装置：滚珠丝杠，各运动部件均配置极限位置保护功能； 13.磁珠吸附模式：分为普通/强力吸附模式，强力吸附模式可保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下，洗脱液依旧能够覆盖全部磁珠，可解决微量或低浓度样本； 14.磁珠回收率：≥99%； 15.提取时长：单批次提取时间8-15 min，最短提取时间8min/批； 16.磁通量：≥5000GS； 17.提纯孔间差：CV≤3%； 18.提纯灵敏度：10拷贝样品，阳性检出率≥10%。100拷贝样品，阳性检出率≥95%； 19.污染控制：内置紫外灭菌模块，并可设置自动关闭时长。提取时全封闭反应仓，配套一次性预封装试剂和一次性耗材； ★20.配套试剂：预分装试剂处理96个样本，提取时间≤9分钟； ★21.操作界面：实时显示温度、实验进程等信息（投标文件中需提供实物图片及运行界面截图）,≥8英寸全彩触摸屏一体化操作； ★22.程序管理：新建、编辑、删除，模式程序，单机在线自由灵活编辑提取程序，无需外接电脑； 23.程序储存：仪器存储≥1000个提取程序，并可通过USB接口无线拓展； 24.智能语音提醒系统：开机自检、故障报警、实验启动、实验结束等具有声音提示； 25.支持中英文语言界面切换； 26.具备程序运行报告记录功能； 27.具备文件加密功能； 28.支持条码扫描； 29.信息接口：USB，RS232； 30.设备组成： 30.1主件：全自动核酸提取纯化仪1台； 30.2辅件：96孔深孔板：1套。 | 2台 | 工业 |  |
| 2 | 电泳系统 | 1.垂直电泳槽： 1.1槽体聚碳酸酯材料注塑成型，避免液体渗漏，便于观察电泳实验进程； 1.2安全按钮式开盖设计； 1.3玻璃板与垫条一体化设计，确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，防止漏液； ★1.4具有6种以上厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可选； 1.5电极架与固定装置都为独立设计； 1.6制胶玻璃板夹紧装置，双面软质材料设计； 1.7按压式制胶支架设计装置，采用的胶板可旋转、可替换结构； 1.8可同时运行≥二块8.3cm×7.3cm的凝胶； 1.9外槽容纳缓冲液最大体积：≤750mL； 1.10内槽容纳缓冲液最大体积：≤130mL； 1.11外型尺寸：≤16cm×12cm×15cm。 2.垂直转印槽 2.1槽体聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程； 2.2安全按钮式开盖设计； 2.3专用开启式转移胶架； 2.4可同时转印≥二块8.3×7.3cm胶； 2.5专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程中起降温作用； 2.6转印时间为60~90min，也可选择低电压过夜； 2.7电泳槽承载凝胶面积：8.3×7.3cm； 2.8最大电压负荷：≥200V； 2.9最大电流负荷：≥500mA； 2.10槽体容纳缓冲液最大体积：≥900mL； 2.11外型尺寸：≤16×12×15cm。 3.电泳仪电泳 3.1稳压/稳流控制； 3.2 4组输出（可同时连接四个电泳槽）； 3.3输出定时/计时控制； 3.4 自动无负载输出保护； 3.5 自动过载和短路保护； 3.6 自动记忆工作状态； 3.7 3位数显，1位状态显示； 3.8 可层叠防滑动机箱； 3.9 电压：10~300 V，递增单位：1V； 3.10 电流：10~400 mA，递增单位：1mA； 3.11 定时：0~999 分，递增单位：1分钟。 4.设备组成： 4.1垂直电泳槽：1台； 4.2垂直转印槽：1套； 4.3电泳仪电泳：1套。 | 4套 | 工业 |  |
| 3 | 移液器 | 1. 旋转活塞按钮选择分液量； 2. 整个枪体颜色可定制； 3. 量程具有锁定装置，符合人体手型和手感； 4. 量程准确； 5. 可整支高温高压消毒； 6. 量程要求：至少包括0.1-2.5μL、2-20μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。 | 4台 | 工业 |  |
| 4 | 实验磨粉机 | 1. 电源：≥380V， 温度：0～40℃ 相对湿度：≤85%； 2. 独立的皮磨和心磨系统，皮磨为齿辊，心磨为喷砂辊； 3. 磨辊规格（直径×长度）：D85 mm×40mm±2%； 4. 额定产量：≤500 克/次； 5. 小麦出粉率：65% -75%； 6. 样品回收率：≥98%； 7. 重复试验精度：±1.5%（相同的样品）； 8. 电机功率：≥0.5kW×2； 9. 粉筛筛格直径：300mm±5%； 10. 额定产量：≤500 克/次； 11. 回转速度：≥270（r/min）； 12. 定时范围：1～999（s）； 13. 电机功率：≥60w； 14. 筛网清理：筛网和金属托网之间加清理块； 15.设备组成： 15.1 主机1台； 15.2 筛网配置：26GG、9XX（CB36）各一只。 | 1台 | 工业 |  |
| 5 | ▲植物冠层分析仪 | 1. 无损测量叶面积指数、叶片平均倾角以及冠层结构； 2. 探头体积小巧，装在测杠上可任意角度测量植物冠层结构； 3. 摄像头可自动保持水平； 4. USB接口，测量时连接电脑实时查看图像，即时选取所需图像并保存； 5. 需外接大容量锂电池，适用于野外工作和长时间测量； 6. 测量冠层不同高度，可得到群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图； ★7. 需配有专用分析软件，有选择所需图像区域的功能（天顶角可分10区，方位角可分10区），可屏蔽不合理的冠层部分，仅对有效图像区域进行分析； 8. 镜头角度：150°（特殊需求可自选180°镜头）； 9. 分辨率：≥768×494pix； ★10. 测量范围：天顶角由0°～75°（可分割成十个区域）； 11. 方位角360°（可分割十个区域）； 12. PAR感应范围：感应光谱400nm～ 700nm； 13. 测量范围：0～2000μmol/㎡·S； 14. 电 源：≥7.4V锂电池组； 15. 传输接口：USB； 16. 工作温度：0～55℃。 | 6台 | 工业 |  |
| 6 | SPAD测定仪 | 1. 测量方式：2 波长光学浓度差方式； 2. 测量面积：2mm×3mm； ★3. 感应器：硅半导体光电二极管； 4. 显示方式：LCD 屏幕显示，4 位小数，趋势图； 5. 测量范围：-9.9 ～ 199.9 SPAD 单位； 6. 记忆容量：≥30 个数据，自动计算并显示平均值； 7. 电源：2 节 AA 电池（1.5V）； 8. 电池寿命：≥20000 次以上测量； 9. 测定间隔：2 秒； ★10. 精度：±1.0 SPAD 单位以内 (室温下，SPAD 值介乎 0～50)； 11. 重复性：±0.3 SPAD 单位以内 (SPAD 值介乎 0～50)； 12. 重现性：±0.5 SPAD 单位以内 (SPAD 值介乎 0～50)； 13. 尺寸： 160×80×50mm(长×宽×高)±5%； 14. 重量： 225 克±5%； 15. 操作环境：0 到 50℃。 | 5台 | 工业 |  |
| 7 | 光合有效辐射仪 | 1. 显示要求：液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态等； ★2. 采集要求：可5分~99小时任意设定采集时间，在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集；自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量；屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间； ★3. 上传要求：自带无线传输功能，通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，上网页或手机APP查看数据； 4. 储存要求：主机可储存≥3万组数据量，也可外置SD/TF储存卡支持≥32G，可无限储存； 5. 报警要求：可按需要设定超限值； 6. 定位要求：实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3位小数，±0.05分(≤50M)；手动选项； 7. 带语音播报功能，可对超限值进行语音报警设置，对超标的参数实时普通话语音播报，可直接播报出实时的环境参数值； 8. 主机查看要求：可以通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送到至服务器上，网页和手机APP查看数据；系统可支持手机APP端查看； ★9. 软件要求：应能够兼容包括仪器云系统，手机APP系统，可通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以通过智能手机APP端查看历史和实时数据(投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告）； 10. 传感器技术参数要求： 10.1光合有效辐射范围:1-2,700μmolm-2s-1（400-700nm）；分辨率:≤1μmolm-2s-1；精度:±1μmolm-2s-1； 10.2光照强度测量范围:0-200000Lux；分辨率:≤1Lux；精度:±2%（0~20000LUX) | 5台 | 工业 |  |
| 8 | 多功能滴定仪 | 1.高亮度彩色LCD显示屏，数据直接读取； 2.中英文操作界面可任意选； 3.滴定器一体式柱塞，耐腐蚀无变形； 4.柱塞材质由耐腐蚀与耐腐硬质高分子材料制造； 5.滴定单元最小滴定体积10μL； 6.所有功能由鼠标控制，任意控制速度； 7.至少具有自动滴定、自动初始化、自动归零、定量移取等功能； 8.输液管材质聚四氟乙烯管； 9.滴定管驱动器：≤1/60000步； 10.最小滴定体积：≤0.01mL（10μL）； 11.最大的可能误差：±0.15%（10mL）、±0.2%（20mL）； 12.分辨率：≤1/10000立方米； 13.滴定管排空和充满时间：30秒（100%冲液速度）； 14.滴定速度：任意可调； 15.定量移取体积：任意可调； 16.电源：AC220VAC±10% 50Hz； 17.主机尺寸：200*200*260mm±10%； 18.重量：4.3Kg±10%。 | 5台 | 工业 |  |
| 9 | 冷冻离心机 | 1. 整机微电脑控制系统，采用大力矩变频电机驱动。 2. 智能转子自动识别系统。 ★3.同步显示设置参数和运行参数（投标文件中提供证明材料），高清≥7英寸触摸屏； ★4. 存储≥99套程序组，操作面板有独立≥5组日常程序模式按键直接调用（投标文件中提供证明材料）； 5. 自动计算离心力/rcf，转速/rpm数据值、数据精准同步显示。 ★6. 线性驱动，不少于10档加/减速控制,可根据样本属性不同选择设置。 7. 设有瞬时离心专用按键，可根据所需转速离心，可连续离心。 8. 机身防碰撞保护结构，并增加降噪工艺。 9. 机体采用全钢结构，离心室内腔为不锈钢材质加环保防腐涂层处理，抗腐蚀，耐酸碱。 10. 门盖采用电磁感应保护，防撞击的双门锁电子牵引保护结构。 ★11.离心机门盖开启后或待机状态下一定时间内无任何指令压缩机不再工作（ECO模式，节能降耗），具有不平衡保护并安装电子陀螺仪不平衡监测功能（投标文件中提供证明材料）； 12.至少具有设有超速、不平衡、门盖保护、过流、转子故障等保护功能； 13.高效环保压缩机制冷系统，配备智能ECO节能降耗管理模式，最高转速下可保持-4℃以下； 14.离心室内部设有冷凝水槽，冷凝水可自动排出，有效避免冷凝水沉积腐蚀腔体； 15.食品级硅胶一体式密封圈； 16. 最大容量：4×100mL；最高转速≥18000rpm；最大相对离心力≥31115×g； 17. 温度设置范围：-20℃～40℃；温度精度：±1.0℃； 18. 整机噪声：≤60dB（A）；转速精度：±10r/min；定时范围：1s～99h59min；外形尺寸(长×宽×高)：550×560×365(mm)； ★19. 转子配置(投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告） 19.1角转子 12×10mL，（12000rpm/16227×g）、15mL适配器； 19.2 24×1.5/2mL角转子（18000rpm/31115×g），转子须采用生物安全密封转子。 20.设备组成： 20.1 主机1台； 20.2 转子配置： 20.2.1 角转子12×10mL（2套）； 20.2.2 尖圆通用； 20.2.3 15mL适配器； 20.2.4 24×1.5/2mL角转子。 | 1台 | 工业 |  |
| 10 | 生物显微镜 | 1.物镜齐焦性：10×→4×时，需≤0.015mm；10×→40×时，需≤0.020mm； 2.转换器定位稳定性≤0.005mm； ★3.载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.020mm； 4. 10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm；倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.05 mm； 5.左右两光学系统放大率差，需≤0.05%； 6.零视度时，左右光学系统的目镜端面位置差≤0.1mm； 7.电器安全性能抗电强度：经受1500V高压保持5S，无击穿和飞狐现场，且要求泄漏电流≤0.02mA； 合同签订后，供货前需提供光学仪器检测报告，并核实满足以上数值； 8.照明系统：灯泡功率不小于卤素灯30W或者LED 3W； 9.光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离选用国际通用45mm； ★10.显微镜头部：铰链式双目头部，30度倾斜，与镜身采用无外露螺丝设计，防止学生误操作； 11.目镜：高眼点平场目镜10×/20mm，瞳距55mm-75mm，双目视度可调±5度，目镜镜片采用镀膜工艺，有效屏蔽其他光源的干扰，可清晰看到反射长波的红绿光； 12.物镜转换器：内倾式设计，至少采用四孔转换器； ★13.物镜：宽带镀膜平场消色差物镜，采用光学玻璃材质制造，符合GB/T 39560环保标准； 4× （N.A 0.1 W.D ≥15.5mm）； 10× (N.A 0.25 W.D ≥17.0mm)； 40× (N.A 0.65 W.D ≥0.60mm)； 100×(N.A 1.25 W.D ≥0.15mm)； （投标文件中提供无铅物镜外壳且都有厂家log标识实物照片核实）； 14.载物台：硬膜涂层，矩形台面≥140×135（mm），切片行程≥76×50（mm），V型导轨传动装置； ★15.聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25，预留有相衬环插板孔位，插入PH1相衬板即可实现不染色样品的相差观察（投标文件中提供聚光镜配合相衬板实物照片）； 16.调焦机构：左右手同时有粗调焦旋钮和细调焦旋钮，且同轴设计，调焦结构松紧可调。 | 10台 | 工业 |  |
| 11 | 便携式光合作用仪 | 1.CO2传感器： 非扩散式红外CO2分析器，测量范围： 5000ppm，分辨率：1ppm； 0-2000ppm测量范围内精度为：3ppm； 2.叶室内光合有效辐射强度（PARin） 测量范围：0-3000μmol/m-2·s-1 精度：±5μmol/m-2·s-1；响应波长范围：320～730nm； 3.环境光合有效辐射强度（PARout）： 带有修正滤光片的硅光电池，测量范围：0-3000μmol/m-2·s-1；精度：±5μmol/m-2·s-1 响应波长范围：320～730nm； 4.叶片温度传感器： T型热电偶，测量范围：-20-60℃，分辨率：≤0.01℃，误差：±0.2℃； 5.叶室温度： 高精度数字温度传感器，测量范围：-20-80℃，分辨率：≤0.01℃，误差：±0.2℃； 6.湿度传感器： 数字湿度传感器 测量范围0-85%， 分辨率：≤0.01%，误差：±0.5%； 7.微型电流量计： 流量在0.2-1.2L/min范围内任意设定。分辨率：≤0.0001L,零点漂移：±0.005L； 8.大气压力：范围：150～1150mbar，分辨率：≤0.2mbar，误差：±1.5% 9. 叶室: 叶室夹持力度可根据叶片厚度调整。叶室覆盖高透光、非收缩性薄膜，如果该薄膜被刺破、撕裂或者被叶片弄脏，可以随时更换。配置三脚架。 叶室尺寸:30×10mm叶室、30×20mm叶室；（需满足后期可升级为30×30mm叶室，30×30mm叶室不在本次采购范围内）； 10.管道系统: 该仪器采用对水分和CO2凝滞、吸附性低的1/4 英寸复合塑料软管，在高温下也能保持良好性能。管道接口均采用螺纹接口，密封性良好； 11.红蓝光源 类别：LED红蓝光源； 范围：0～3000 μmol/m-2·s-1； 发光面积：3.5×5cm； 12.电池 14.8V 8.8AH充电锂电池，仪器连续测定时长大于18小时（如外接各类环境传感器，电池续航时间可相应缩减）； 13.数据处理终端 显示: ≥7英寸触控屏800×480像素 高色域亮度可调； 存储：内存≥16G； 数据传输：USB ； 尺寸：28×22×15 cm； 重量：主机≤3.8kg； 配不锈钢支腿，可测量较高的植物； 14.工作环境 温度：0～50℃； 湿度：0～90%RH不结露； 15.设备组成： 15.1 主机1台； 15.2 30×20叶室、30×10mm叶室； 15.3 红蓝光源； 15.4 三脚架。 | 1台 | 工业 |  |
| 12 | 梯度PCR仪 | 1.性能（技术参数）： 1.1样本通量：≥96； 1.2适用耗材：至少包括0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管； 1.3反应体系：10-100μL； ★1.4温控方式：至少包括BLOCK、TUBE模式；（投标文件中需提供软件截图证明）； ★1.5控温技术：控温技术：半导体制冷器（投标文件中需提供制冷器彩页扫描件），采用挤压半导体材料，基板材料，确保制冷片的高一致性； 1.6模块控温范围：4.0～105.0℃； 1.7最大升降温速度：≥5℃/s； 1.8模块温度均匀性：≤±0.2℃； 1.9温控精度：≤±0.1℃； 1.10热盖温度范围：30℃～110℃； 1.11自动热盖：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管，防止试剂蒸发和污染； 1.12热盖自动关闭：样品台温度低于设定值或程序结束时，热盖自动关闭； 1.13热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节； ★1.14风道设计：前进风后出风设计；（投标文件中需提供仪器实物图片证明） ★1.15液晶显示：实时图文显示运行状态（投标文件中需提供仪器实物图片证明）,≥10.4英寸全彩液晶显示屏 1.16变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃； 1.17低温保存功能：具有低温保存功能； 1.18最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR； 1.19最大步骤：≥100个，可做二重嵌套循环； 1.20梯度温度范围：30-99.9℃； 1.21梯度温差范围：1-42℃； 1.22时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR； 1.23温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR； ★1.24 APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控联网设备的OFF功能；（投标文件中需提供手机端APP界面截图） ★1.25实验运行过程中，同一界面可查看当前运行程序的相关信息（如总运行时间、运行剩余时间、运行温度、热盖温度等）及加热模块的各列样品的实时温度（投标文件中需提供仪器实物图片或运行界面截图证明） ★1.26可连接电脑：一台电脑控制不少于150台仪器的远程控制及管理工作； 1.27程序存储数：≥2000，可通过U盘无限拓展存储； ★1.28具备断电保存功能； 1.29具备程序运行报告记录功能； 1.30具备文件加密功能； 1.31具备Tm计算功能； 1.32语言设置功能：中英文； ★1.33信息接口：USB2.0、 LAN、 wifi； 2.设备组成： 2.1主件：梯度PCR仪：1台 2.2辅件：96孔模块：1套 | 4台 | 工业 |  |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

1、自验收合格之日起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。