第三章  采购需求

1. 总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。

1.5 采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

2. 采购内容及范围

2.1 采购内容

安徽水利水电职业技术学院实时控制教学综合实训中心设备更新项目第二阶段（新能源汽车专业群建设项目），具体详见技术要求表。

2.2 采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

3. 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订后30日历天内，完成供货安装及调试。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 安徽水利水电职业技术学院，采购人指定地点 |
| 付款方式 | 预付款支付比例：预付款为合同金额的40%。 中标人需提供预付款保函，预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 预付款保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。 余款支付方式：待主要设备送达验收后支付至合同金额的70%，项目最终完工验收后支付剩余款项。付款前中标人需开具相应增值税专票给采购人。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起3年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。货物需求中另有要求的，按货物需求执行。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |

## 4. 技术要求

### 4.1标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要参数 | ★ | 评分项 |
| 关键参数 | 无标识 | （1）无标识项为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。 （2）投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足招标文件要求，投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，作无效响应处理。 （3）如合同签订或履约验收期间发现所投产品不满足招标文件要求，招标人有权解除合同并追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 （2）须按照第六章投标文件格式，提供技术要求偏离表和技术响应资料。 |  |  |

### 4.2技术要求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲物联控制管控设备实操装置 | 一、先进技术模块 1.系统构架 （1）★支持对重要文件夹进行密码锁定，提供快捷右键密码解锁，避免误删，保障数据安全性；（投标文件需提供产品功能截图） （2）可无缝对接WSUS实现操作系统补丁包的过滤与更新，保证内网的安全；主控端网络侦测功能可以便利协助定位网络的通信问题，查找网卡、网线、交换机网口的故障；光驱、硬盘启动三种方式执行同传，内建同传智能测速排序机制，支持正版软件的激活，支持CAD等软件批量注册； （3）wifi无线网络环境对拷和使用。支持多个操作系统安装，以及不同格式的数据分区；支持独立环境功能，可以基于当前还原点创建无数个互不干扰的系统环境； （4）可对终端机同时进行差异数据部署，并可自动分配IP地址、计算机名，支持固态硬盘保护，支持M.2硬盘数据保护；支持保护分区的某一目录与不保护分区或外插U盘、硬盘进行自动/定时同步；在指定的时间点自动切换到指定的还原点，且支持离线任务； （5）★目录管理，可在全盘保护的分区中设定文件夹给学生存放作业不被还原，可指定文件后缀名，文件被修改自动同步备份到U盘或其他目录中；（投标文件需提供产品功能截图） （6）支持备份型还原，可把操作系统、教学应用还原点数据备份至移动硬盘，遇有硬盘损坏，亦可以快速恢复硬盘数据； （7）支持主控端批量化管理功能，主控端可远程批量修改被控端的保护模式、密码、切换还原点、删除还原点、锁定设备、资产管理、屏幕监看、远程命令、远程监看、远程开关机、远程重启、远程登录、远程遥控，及远程指定被控端进行网络同传与增量同传； （8）★支持免卸载的动态设置分区保护模式，Windows下不同分区任意切换不同的保护模式，可将C、D、E等多个分区设置成自动还原、不还原、或跟随全局（包含自动还原、不还原、自动保存、定时还原、定时保存等模式）。（投标文件需提供产品功能截图） （9）★管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；可根据预先设定费率生成能源使用报告，精确掌握节省的电费。（投标文件需提供产品功能截图） （10）技术指标点≥166 2.系统后台 （1）角色管理：系统至少具有高级管理员、管理员、服务台、工程师4种角色，每种角色可以自定义功能权限。 （2）备件统计：支持根据选择时间范围和是否赠送作为条件进行统计，统计结果包含名称、品牌、型号、数量及金额。备件需要和服务单进行关联，可以通过备件查询服务单或通过服务单查询备件。 （3）★运维服务管理系统多端数据统一由PC网页端进行管理，PC网页端需具有微信用户管理和绑定微信功能，微信用户管理可以对微信用户进行禁用、启用及删除操作，绑定微信可以将PC网页端系统用户和微信用户进行绑定。（投标文件中需提供功能截图或官网证明材料） （4）★知识库管理：知识库可以自定义知识点名称，支持将服务处理中的维修记录加入到知识库，知识库管理具有对知识内容进行审核、编辑、删除功能，知识库具有根据知识点类型进行分类和模糊查询。（投标文件中需提供功能截图或官网证明材料） （5）数据统计：平台提供配置工具，可以将（工程师服务效率、服务台工作效率、工程师工作量、运维数据统计、工单类型统计、服务方式统计、服务类别统计、赠送物品统计、保外维修费用统计）以图表或表格的形式进行展示，并且展示数据源可以自行配置。 （6）★运维管理微信小程序端具有扫一扫、知识库、工单录入、工单派遣、工单处理、待料审核、工单回访、转单处理、工单查询及服务统计功能。（投标文件中需提供功能截图或官网证明材料） （7）运维管理具有设备信息查询、维修记录查询、服务登记及服务评价功能，设备信息查询包含内容有序列号、服务编号、设备名称、设备品牌、设备型号和详细配置。 （8）二维码打印系统端需和运维服务管理系统PC端数据无缝衔接，支持在线生成运维标签二维码并且打印，运维标签二维码打印可以设置打印参数，打印参数包含二维码标题、二维码大小、标题字大小、标题左边距，上边距，下边距、码左边距及打印数量，打印过程中为了打印运维标签数据安全，打印时需提供运维服务管理系统PC端用户名和密码进行认证。 （9）技术指标点≥1 3.物联装置实训套件 （1）主板内置PCIe 插槽数量：≥3个;主板其他内置接口：M.2>3个，SATA 接口≥4个，内存扩展接口（板载内存不涉及）：≥2个： （2）内存配置容量：≥32GB，DDR4 及以上：内存读写速率：≥3200MT/s;内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64G; （3）固态盘：数量≥1，容量≥1TB;存储形态：nvme 协议接口，存储设备扩展盘位：冗余≥1个M.2固态盘位及2个3.5寸机械硬盘位; （4）USB 接口数量： 前置≥4个USB 3.2 Gen2，≥2个USB3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔； 后置≥4个USB 2.0，2个PS/2，1个串口，1个VGA，1个HDMI，1个DP，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔; （5）电源：电源功率≥500W，运行电压在 90V-265V 之间可稳定运行，80Plus； （6）GeForce RTX 3060 12G基于安培架构，显存位宽：192bit，拥有3584个CUDA核心，基础频率为1320MHz，提升频率可达1777MHz； （7）CPU 物理核数：≥20，总线程数：≥28，基本主频≥ 2.1GHz，最大睿频≥5.4GHz；末级缓存容量：≥33MB ，热设计功耗：≥65W ； （8）机箱尺寸容量：≥25 L 立式机箱 （9）技术指标点≥184 （10）★整机可靠性要求：MTBF 测试：MTBF（m1）≥100 万小时；考虑机器工作环境差异，要求产品通过高低温、湿热试验，达到工作温度：-25℃~60℃（60小时）；储存运输温度：-50℃~65℃（24小时）；工作条件下相对湿度：20%-93%（48小时）储存运输条件下相对湿度：20%-93%（120小时）；为工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤3Bel，噪声声压级≤5dB；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CANS标识的检测证书） （11）★为了保护人体辐射安全，要求通过人体低频磁场辐射测试且低频电磁辐射值不大于1%；（投标文件中需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CANS标识的检测证书） （12）显示屏可视角度≥170°，分辨率：≥ 1920x1080，尺寸：≥27 英寸，刷新率：≥100Hz；显示接口：HDMI 2.0≥1，VGA≥1；响应时间‌：≤5ms；显示屏对比度不低于 3000：1； （13）技术指标点≥350 4.智能教学用具； （1）智能显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED； （2）支持预设仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果； （3）采用80 Pin Intel通用标准接口，模块化即插即用，易于维护； （4）★内置一体化超高清摄像头，单颗摄像头有效像素≥1800W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示；（投标文件需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） （5）具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能； （6）★为方便用户外接拓展设备，智能交互平板非转接HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出），智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。（投标文件需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） （7）★支持全选页面或部分页面进行二维码分享，支持PNG、JPEG、PDF等多种格式，支持加密分享，支持快速保存到USB设备。（投标文件需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） （8）CPU采用不低于8核12线程处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256GSSD固态硬盘；接口：非外扩展具备6个USB接口（其中包含3路USB 3.0）； （9）技术指标点≥2； 二、基础技能模块 1.控制器系统 （1）采用卡侬6.35MM二合一插座（具有48V幻象供电功能； （2）3路线路输入，采用RCA莲花插座，1路线路输出，采用RCA莲花插座，具有U盘播放功能； （3）采用接线柱方式，带RS232接口，采用DB9针母座； （4）带电源开关，采用按键方式，可手打开设备电源或远程打开设备电源； （5）带一键静音按键，开机情况下按下该按键设备静音，再次按下关闭静音； （6）能单独调节每路输入音源音量，电位器高度应不超高面板高度； （7）配套技术指标点≥1 （8）1路总线式闪避器（Ducker）；8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric，Lowshelf，Highshelf，Lowpass，Highpass；提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； （9）★1路总线式的AFC（反馈抑制），采用自适应算法，16K采样率，128ms尾长，传声增益提升幅度：10dB，具有自适应底噪消除功能；（投标文件中需提供产品功能截图） （10）处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS;采样率：48 kHz，± 100 ppm;内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议;1路总线式AEC，采样率16K，尾长时间：200ms，收敛率：60dB/S， 回声消除幅度：60dB； （11）★具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，具有智慧多媒体设备调试管控功能；（投标文件中需提供产品功能截图） （12）物理干涉电容式；频率响应：80Hz～16KHz; 输出阻抗：近1kΩ 远距2.3kΩ;单一指向性;近距-44dB 远距-39dB灵敏度; 48V供电电压； （13）高音采用3"全纸盆，55磁磁钢额，定功率：60W峰值功率：120W额定阻抗：6Ω，89±3dB（1W/1m） 灵敏度， 65Hz-18KHz频率响应，二单元二分频，采用3"全纸盆，55磁磁钢 ，低音6.5"橡边原色盆； （14）配套技术指标点≥2 2.实训通讯装置 （1）交换容量≥600Gbps/6Tbps，包转发率≥160Mpps/210Mpps； （2）千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个； （3）★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（投标文件需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） （4）★支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台；（投标文件需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） （5）★支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；（投标文件需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） （6）配套技术指标点≥4 （7）千兆电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个； （8）交换容量≥600Gbps/6Tbps，包转发率≥120Mpps/170Mpps； （9）支持MAC地址自动学习，支持源MAC地址过滤，支持接口MAC地址学习个数限制；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP，支持静态路由支持DHCP Server； （10）★支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；（投标文件需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告） （11）支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； （12）支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持MAC地址自动学习； （13）支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； （14）支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； （15）冷轧钢板材质可放实训通讯装置； （16）配套技术指标点≥2 三、支撑实训模块 1.实训配套组：采用规格： 钢木结构（具体尺寸摆放根据实际场地定制）技术指标点≥116； 2.★存放装置：多媒体讲台规格：1400*780*1000 mm厚度为 25mm；（具体尺寸摆放根据实际场地定制）技术指标点≥2 （投标文件需提供经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的低甲醛家具产品认证证书） 3.支撑组件：环保PP+纤材料，11mm实心钢筋、座板；技术指标点≥48 4.装置组件：黑色尼龙加玻纤背架；技术指标点≥2 5.辅助工位：内架：坐垫18mm单层板+40密度切割棉，靠背25mm双层板+40密度切割棉，电镀弓形架；技术指标点≥50 6.指标配套规格： （1）采用钢板、水泥填充物、瓷砖、防静电材料组成的且满足不小于370平米的通讯配套装置设施；采用优质钢板经拉伸、成型、焊接、喷塑，支座、横梁整体镀锌，支座高度可调并能自锁；具有防火、防水、耐磨、承载力大、不易变形、经久耐用； （2）采用高分子聚合物配方，粘结强，耐水防潮。油漆附着力强，耐擦洗，覆盖力强，适用于墙面基层处理及装饰涂装，环保耐用； （3）采用铝方通厚 1mm格栅，专业扣板T型烤漆龙骨吊装，优质宽边烤漆收边条收边， 根据设计标高弹标准线，采用直径为8mm的钢筋制作，吊点间距≤1200㎜；高纯度铝合金抗腐蚀耐酸碱，抗菌处理，耐用、美观需求； （4）采用高密度聚酯纤维面料，遮光率≥85%，耐磨抗菌易清洁，窗帘长度按窗户长度 2 倍计算； （5）采用内部LED 光源，亮度高，采用阻燃 PC 材质外壳。适配仪器、照明设备，插孔间距合理，防干扰设计保障用电稳定安全。 | 套 | 1 | 工业 |

### 4.3 安装调试、培训、质保及售后服务要求

1、人员培训要求：中标人应提供现场系统运维培训服务，详细讲解相关系统的实现技术原理与运维注意事项，针对各用户的实际生产环境与部署场景，设计个性化的、关键性的巡检、运维内容，以提高用户对系统的掌握程度和运维能力，并提供完整的培训方案，直至采购人掌握基本操作原则，能够定期安排培训，及时为采购人解决操作过程中的问题，并随时提供技术支持等。

2、在安装施工前，中标人与采购人最后确定部署方案，制定详细的施工方案，经采购人审定后再行施工。

3、自验收合格后开始计算保修期起始时间，对本项目提供不少于3年原厂整体免费保修（包含本项目采购的所有内容以及本项目安装调试过程中涉及的所有设施、设备、线材、辅材、软硬件测试调试等一切内容），该部分内容涉及的所有费用均包含在本项目报价中，不单独列项。

4、根据采购人现场情况将本项目所有设备安装到位，并提供本项目设备安装调试所需的所有线材（包含但不限于电源线、网线、音箱线等内容）、所有辅材（包含但不限于各种规格型号的线槽、线卡、膨胀螺丝等内容）及施工中的道路开挖修复等内容，此部分内容涉及的所有费用均包含在本项目报价中，不单独列项。

5、提供本项目涉及的各子系统之间的连接与调试（包含但不限于各类物理连接、软件测试与调试等内容），此部分内容涉及的所有费用均包含在本项目报价中，不单独列项。

6、本项目报价包含实施本项目过程中所需要的所有设施设备的采购、运输、保险、安装、调试、培训、税费等一切内容。本项目报价包含实施本项目过程中所需要的所有设施设备的采购、运输保险、安装、调试、培训、税费等一切内容。

7、本项目涉及所有软硬件产品需终身免费提供数据接口，以便于满足采购人后续采购其他系统平台的对接需求。费用包含在报价中，不单独列项。

8、项目实施过程中参与人员必须严格遵守学校及施工相关的安全管理规定中标人应制定避免人身伤害、伤亡和财产损失相关预案，同时提供劳动保护、意外补偿和相关保障措施，相关费用包含在本项目报价中。如发生人员人身伤害或伤亡、财产损失的，中标人应及时处理并承担相关经济和道义上的责任。

9、现场具体情况由各投标人自行勘测，由于投标人对项目的理解偏差，造成成本偏差或损失，由投标人自行承担。

10、完全按使用方要求布置场地，并负责前期安装和后期调试工作，配备保障实训设备正常运行的线路连接线、配线架、插排插头、线标、跳线等所有辅材；线材需满足国标标准，布线按照国家相关电器标准执行，布线合理、美观；管路或线槽安装需横平竖直，连接稳固，不易脱落；按要求构建个性化局域网；室内配电箱及总控开关，起到安全用电，强电线符合安全用电要求，保证用电安全稳定。

### 4.4 质量要求与验收标准

本项目为交钥匙工程，按照施工工艺及标准进行施工，所有软硬件均需安装调试到正常使用状态，满足学校使用要求。

### 4.5 质量保证期服务要求

1、产品质量要求：所投产品需为全新产品，符合国家技术规范和质量标准；

2、服务热线要求：在质保期内投标人必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题；

3、远程服务要求：远程技术支持时间应为7*24小时，响应时间应在1小时内。现场支持服务：如发生远程技术支持无法解决的问题，接到采购人通知后应2小时内到达现场进行服务，一般性故障应在24小时内解决，复杂性问题应48小时内解决。如在规定时间内不能修复，则应提供同类型同规格产品给用户方作为代替使用，并确保系统的正常运作和使用；

4、定期巡检及技术支持：在合同货物正式投入运行使用后，中标人应成立不少于2人的售后服务团队，会根据采购人实际使用情况，通过定期巡检、上门面访、电话回访等方式，对系统使用情况进行定期总结，并及时提供技术培训、咨询服务和技术支持等。

- 其他

- 本项目报总价，报价为完成本项目所产生的一切费用，包含但不限于所有货品、安装调试、售后服务、运输、搬运上楼、人工、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等产生的所有费用，报价时已知悉并充分综合考虑风险。

2、投标文件中提供第三方有权机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告，且采购人保留在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询权限，若提供虚假检测报告，则按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。

3、中标人需要结合实验室设备实际使用需求，完成实验室的网络、供电的综合布线和系统集成。综合布线和系统集成完成后，需由包括采购人和中标人在内的测试团队，进行实际应用测试，以确保整个系统可以正常使用。若测试不合格，则按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。