第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 标注▲为核心产品，核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货安装期 | 合同签订生效后，接采购人通知后60 个日历天内完成交货、安装。 |
| 2 | 供货地点 | 上海市第六人民医院安徽医院药剂楼 |
| 3 | 质量要求 | 合格 |
| 4 | 质保期 | 质量保证期：自验收合格之日起整体原厂质保不少于60个月。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订生效后，货到安装验收合格后，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，支付全部合同款项。 |
| 6 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

二、项目技术需求：

（一）第3包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 未响应或负偏离，将作为无效标处理 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

（二）技术要求：

▲产品 1.配制罐

1.1.结构：采用直筒单层，上下椭圆封头结构，支脚安装；

1.2.容积：≥500L；

1.3.内筒体设计压力：常压；

1.4.内筒体壁厚：≥4mm；

1.5.人孔规格：≥直径400mm，开关方式：手动；

1.6.搅拌功率：≥0.55kw，转速≥60rpm，搅拌材质：SUS316L不锈钢；

1.7.内表面机械抛光，内表面粗造度Ra≤0.4μm，外表面粗糙度Ra≤0.8μm；

1.8.筒体及其它物料接触部位材质为SUS316L不锈钢；

1.9.罐顶设置快开人孔、进液口、清洗球、排空口等；

1.10筒体带刻度，精度：±10cm3,刻度范围50l--500L。

产品2.自动理瓶机

2.1生产能力：20-40瓶/分；

2.2.适用规格：100ml塑料瓶；

2.3.电源：380V/50Hz；

2.4.理瓶盘转速：0-16rpm；

2.5.功率：≥1.0kw；

2.6.设备材质：SUS304不锈钢。

产品3.全自动灌装旋盖机

3.1.生产能力：50~60瓶/分；

3.2.产品规格：100ml塑料圆瓶；

3.3.装量误差；≤±1%；

3.4.旋盖合格率：≥99.5%；

3.5.用电总功率：≥2KW；

3.6.电源电压：≥380V  ≥50Hz；

3.7.上塞采用机械手，灌装采用陶瓷泵，装量通过触摸屏参数调节；

3.8.旋盖为三爪伺服式，可调扭距设置，扭矩在触摸屏上调节。

3.9.配备药液缓冲罐，缓冲罐配备液位控制；材质：SUS304不锈钢。

产品4.在线称重机

4.1.温度范围：0～80 ℃；

4.2.压缩空气：4～8 bar，空气消耗量约为 50L/h；

4.3.速度控制  连续可调，可通过选择字段 (+/-) 设定速度，或者设定为处理量（“每分钟件数”）；

4.4.最小刻度：0.1g；

★4.5.精度范围：±0.3g-±0.5g。

产品5.激光打码机

5.1唤砂氧化全铝结构；

5.2激光器密封式紫外激光发Th器使用寿命2-3万小时以上；

5.3激光波长实际输出功串≥12W；

5.4整机特性标刻速度<12000m/s；

5.5 ≥10英寸触摸控制器主控；

5.6冷却系统水冷(随机带冷水机)；

5.7聚焦镜头焦距185mm；

5.8最小线宽0.01mm；

5.9重复定位精度0.001m；

5.10喷码参数打标范围110mmX110mm(可选)。

产品6.全自动贴标机

6.1.生产能力：20～40瓶/分；

6.2.适用瓶子：100ml塑料瓶；

★6.3.贴标精度：±0.5mm；

6.4.标签规格：15～90mm，20～180mm；

6.5.电源：220V/50Hz；

6.6.功率：≥1Kw；

6.7.采用PLC控制触摸屏操作。

产品7.铝箔封口机

7.1.生产能力：20～40瓶/分；

7.2.适用规格：100ml塑料瓶；

7.3.输出功率：≥3kw；

7.4.冷却方式：水冷式；

7.5.封口直径：10～150mm（可定制）；

7.6.使用高度：20～120mm（可定制）；

7.7.采用电磁感应封口，封口加热位置可上下左右调节；

7.8.配无铝箔（盖内）产品自动检测、剔除装置；

7.9.机器配有急停装置，遇特殊状况需紧急终止机器动作时，即可按下急停开关，以便及时处理状况；

7.10.设备材质：SUS304不锈钢。

产品8.胶体磨

8.1生产能力：0.4～2T/h；

8.2电机功率：≥7.5kw，380V；

8.3给料粒度：≤5mm；

8.4出料粒度：≤50μm；

8.5配套冷却系统；

8.6材质：SUS316L不锈钢。

产品9.控制系统

9.采用PLC控制触摸屏操作，配有无瓶不灌装、无瓶不上内塞和戴盖、无瓶不旋盖功能。

产品10  配制罐

10.1.采用直筒，上下椭圆封头结构，支脚安装；

10.2筒体带刻度，精度：±5cm3,刻度范围1000～50000cm3  ；

10.3有效容积：10L～00L；

10.4内筒体设计温度：≥120℃；

10.5内筒体壁厚：≥3mm；

10.6搅拌功率：≥0.55kw，转速≥60rpm，搅拌材质：SUS304不锈钢；

10.7内表面机械抛光；

10.8筒体其它物料接触部位材质为SUS304不锈钢；

10.9罐顶设置快开人孔、进液口、清洗球、排空口、吊耳等；

10.10.配套精密过滤器；

10.11采用管道式过滤器≥直径102mm；

★10.12过滤精度1-10μm（可定制）；

★10.13材质需要耐酸、耐碱。

产品11.全自动理瓶机

11.1瓶规格：≥8ml；

11.2生产能力：≥30瓶/分钟（视瓶样规格而定）；

11.3理瓶盘转速：0～16rpm；

11.4功率：≥1.0kw；

11.5设备材质：SUS304不锈钢。

产品12.灌装加塞旋盖机

12.1生产能力：50~60瓶/分；

12.2产品规格：100ml塑料圆瓶；

★12.3装量误差；≤±1%；

12.4旋盖合格率：≥99.5%；

12.5功率：≥2.5KW；

12.6采用PLC控制触摸屏操作，配有无瓶不灌装、无瓶不上内塞和戴盖、无瓶不旋盖功能；

12.7上塞采用机械手，灌装采用陶瓷泵，装量通过触摸屏参数调节；

12.8旋盖为三爪伺服式，可调扭距设置，扭矩在触摸屏上调节；

12.9配备药液缓冲罐，缓冲罐配备液位控制。材质：SUS304不锈钢。

产品13.在线称重机

13.1.温度范围：0～80℃；

13.2.压缩空气：4～8 bar，空气消耗量约为 50L/h；

13.3.速度控制：连续可调，可通过选择字段 (+/-) 设定速度，或者设定为处理量（“每分钟件数”）；

13.4.最小刻度：0.1g；

★13.5.精度范围：±0.3g-±0.5g。

产品14.激光打码机

14.1唤砂氧化全铝结构；

14.2激光器密封式紫外激光发Th器使用寿命2-3万小时以上；

14.3激光波长实际输出功串≥12W；

14.4整机特性标刻速度＜12000m/s；

14.5 ≥10英寸触摸控制器主控；

14.6冷却系统水冷(随机带冷水机)；

14.7聚焦镜头焦距185mm；

14.8最小线宽0.01mm；

★14.9重复定位精度0.001m；

14.10喷码参数打标范围110mmX110mm(可选)。

产品15.全自动贴标机

15.1生产能力：30瓶/分；

15.2瓶规格：≥8ml；

★15.3贴标精度：±0.5mm；

15.4标签规格：长10～80mm；宽10～80mm；

15.5标签卷规格：外径350mm；内径76mm；

15.6气源压力：≥0.4MPa；

15.7电源：220V/50Hz；

15.8功率：≥1Kw；

15.9采用PLC控制触摸屏操作；

15.10设备材质：SUS304不锈钢。

产品16.控制系统

16.1 采用PLC控制触摸屏操作，配有无瓶不灌装、无瓶不上内塞和戴盖、无瓶不旋盖功能。

三、其他要求

1.本项目为包含设备到货、安装、调试、验证、验收的交钥匙工程，除以上技术要求包含内容外，涉及安装、调试、验证所需的辅材、配件等，所需费用包含在投标总报价中。

2.培训2-4名操作员工及简单故障维修员工。

3.整套生产线免费保修年限≥5年，质保期内提供系统升级维护，所需费用包含在投标总报价中。

4.维修响应时间：≤2小时内提供响应服务。24小时到达现场。

5.配置相应工作台

6.配套相关管线和仪表等（包括纯化水管道，蒸汽管道，自来水管道等），管线易拆洗，仪表易检修。

7.系统必须做到自动清洗。

8、投标人需自行踏勘现场，踏勘联系人：18810913031，如中标后因未踏勘产生的相关责任，自行负责，踏勘费用包含在投标总价中。

9、配置要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配制罐 | 台 | 1 | 洗剂配制灌装线 |
| 2 | 自动理瓶机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 全自动灌装旋盖机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 在线称重机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 激光打码机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 全自动贴标机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 铝膜封口机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 胶体磨 | 台 | 1 |  |
| 9 | 控制系统 | 套 | 1 |  |
| 10 | 配制罐 | 台 | 6 | 8ml五官制剂配制灌装线 |
| 11 | 自动理瓶机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 全自动灌装加塞旋盖机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 在线称重机 | 台 | 1 |  |
| 14 | 激光打码机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 全自动贴标机 | 台 | 1 |  |
| 16 | 控制系统 | 套 | 1 |  |

- 四、其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。