# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、本项目预付款为合同金额的40%，中标人须提供相应的预付款担保，预付款在本项目合同签订、相关担保措施生效以及具备实施条件后支付； 2、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （5）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格后1年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 关键指标项 | ■ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲油酸裂解用20L连续流管式反应器 | 1.主要功能（用途）：涡旋连续流管式反应器是一种圆筒状反应容器中静子和转子为按一定径向间距同轴心排列的多层嵌套圆筒，静子与转子之间构成多个独立且相互连通的环隙，能够充分利用反应器体积，延长物料的停留，可控调节环隙中流体剪切应力，强化双氧水和油酸的混合、悬浮，该设备可处理各类极端放热反应以及非均相反应，有效解决油酸氧化裂解剧烈放热反应热失控问题。 ■2.设备组成： 2.1主件：涡旋连续流管式反应器1台； 2.2辅件： 2.2.1防爆控制柜（含PLC控制系统）1套； 2.2.2电气仪表阀门1套； 2.2.3进料输送系统1套（其中包括油酸输送线、双氧水输送线各1套）； 3.成套装置性能（技术参数）： 3.1主件反应器介质接触材质： 3.1.1聚四氟乙烯(PTFE）材质，反应管内径≥210mm，反应管数量1个； ★3.1.2反应器设计体积为20L，有效体积≥18L，进出口接管规格≥DN6。（投标文件中提供证明材料） ★3.2密封形式：双端面机械密封。（投标文件中提供证明材料） 3.3反应腔定容20L。 3.4反应器换热面积≥24000平方厘米。 3.5最高固含率≥5%。 ★3.6反应腔设计温度：0至120摄氏度。 3.7反应腔设计压力0.3MPa。 ■3.8物料流速可调范围≤120L/H，物料停留时间可调范围≤120min，换热方式：夹套式，换热介质类型：导热油，混合方式及混合效率：机械搅拌。 3.9传动形式：传动轴产生涡旋结构。 ★3.10反应腔与管道耐受30%双氧水腐蚀。 ★3.11单次开机可连续运转≥400小时。 3.12计量泵精度1%，温控系统控温精度±0.1摄氏度，控制系兼容性PLC，安全附件规格（安全阀/爆破片）≥DN25，0.3MPa。 3.13通过上位机可实现远程控制。 ★3.14具备超温超压报警与控制。 3.15具备超流量报警与控制。 3.16具备防爆摄像头远程监控。 4.防爆控制柜： 4.1额定电压AC220V/380V、DC24V/DC36V； ■4.2进线额定电流≤63A,外壳的防护等级不低于IP55，防爆标志为ExdbIIBT4，4路E型热电偶巡检仪，配置变频器； 4.3温度压力可调节，具备超温超压自动泄压功能； 5.PLC控制系统： ★5.1 4路E型热电偶巡检仪接入PLC的模拟量输入模块，实时检测温度变化。 5.2电机用变频器控制，可调整电机的转速，适应不同工况。 5.3设计压力传感器检测压力的变化，超压报警停机。 ★5.4设计温度传感器检测温度的变化，超温报警停机。 5.5配备工控机，配置上位机软件和显示器，实时监控和控制设备运行状态。 5.6可实现远程和本地双操作界面。 5.7设置防爆的摄像头，实时监控设备的运行情况。 6.电气仪表阀门： 6.1温度变送器： ■6.1.1分度号PT100，精度A，温度范围 -30℃至200℃； 6.1.2输出≤30mA，探杆总长度≤200mm，2分接口，探杆、螺丝材质不锈钢316L，保护管直径≤15mm，配防水接线盒，电气接口M20*1.5，供电24VDC，防护等级不低于IP55； ★ 6.2压力变送器：量程0-1.0 MPa，精度0.5%，输出≤30mA，2分接口，供电24VDC，防护等级不低于IP55；（投标文件中提供证明材料）； ★ 6.3安全阀：压力范围0-0.3 MPa,设定值为0.1 MPa；（投标文件中提供证明材料） 6.4 泄料阀：DN25，不锈钢316L； 7.进料输送系统：防酸碱腐蚀，流量可调控； ■8.整体橇装要求：底座采用Q235钢，槽钢喷防腐漆，撬装支架材质用不锈钢304，进料管道材质不锈钢316L,快接接口，耐压0-0.5 MPa，管线壁厚≥2mm，管道配备加管夹固定； 9.外形尺寸（W×D×H）：≤4000*4000*4000mm； 10.连续流反应器内部物料容积（L）：≥18L； ■11.整个工艺指标： ## 本项目在2L涡旋管式连续流反应器条件优化的基础上，设计20L涡旋管式连续流反应器并进行工艺优化。考察反应物料比、反应温度、连续流停留时间、催化剂用量等工艺条件对反应的影响，设计相应的控制方案和操作流程，最终建立温和低耗且可控裂解的油酸氧化裂解制备壬二酸的放大生产工艺。 ■12.工艺需要达到如下指标： - 油酸转化率目标≥95%； - 壬二酸选择性≥45%； - 停留时间不超过1h； - 反应温度不超过110℃； - 过氧化氢用量不超过油酸摩尔量的6倍； - 催化剂用量不超过油酸质量的5%。 13.设备技术资料（说明书）：随货附1份。 | 1套 | 工业 | / |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。