# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - 合同生效后，付至合同价款的70%，中标人完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，验收合格后支付合同剩余价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省重竞技运动管理中心，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，7个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： - （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 - （2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 |  |  |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背部伸展练习器 | 1、外形尺寸：≥1250×900×800mm。 2、主要功能：锻炼竖脊肌。 3、主立管规格：平椭≥100×40×3mm。 4、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮。 5、最大人体质量：≥200kg。 6、最大训练载荷：≥210kg。 ★7、所投产品坐垫、靠垫的PH值、甲醛、耐碱汗渍、耐酸汗渍、耐水的色牢度、无异味检测合格。（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件） | 4个 | 工业 |
| 2 | 垫人木 | 1、水曲柳三层粘接加工而成，分别为20mm+10mm+20mm，整体厚度50mm，表面平整并采用硬质防滑漆处理。 | 6块 | 工业 |
| 3 | 杠铃片架 | 1、整体尺寸：长（1655±2）mm×宽（610±1mm）mm×高（1100±2mm），最大承重≥500kg（静态负载）。 2、主框架为钢焊接而成，增大杠铃片接触面积，减小杠铃片搬运的磨损；镁粉盒为PE材质，配备脚轮，能够移动和收纳杠铃。 3、采用30mm梯形管、40mm×50mm×3mm钢管、∅10mm冷拔管、∅42mm×3mm圆管、T3钢板与T4钢板焊接制成，杠铃片搁置时不易磕损，设有17个标准杠铃片储位及8个挂点，可放置5kg及以下杠铃片，储位间隔等距65mm，高度145mm。 4、表面采用静电喷涂工艺，具有附着力，耐腐蚀性，需达到最少6级耐腐蚀要求（盐雾试验≥72h）。其中电镀层厚度≥15μm，喷涂附着力≥1级，整体颜色搭配协调。并配备有杠铃杆搁置架，每个架子可以搁置两根杠铃杆。 | 30个 | 工业 |
| 4 | 男子训练杠铃片 | - 1、每套规格：5kg（10片）、10kg（10片）、15kg（15片）、20kg（15片），合计50片。 - 2、卡箍在杠铃杆上置于杠铃片外测起固定杠铃片防止滑出作用,孔径50mm内置锁紧式弹簧片，每只重量2.5Kg。 3、训练杠铃片需符合《GB/T23177-2008举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》执行标准。 | 2套 | 工业 |
| 5 | 男子杠铃竞赛杆 | - 1、端头标记为蓝色，杠铃杆采用弹簧钢经热处理加工而成，手握滚花采用1.2毫米网纹设计，具有摩擦力。全封闭、整体式镀铬、杠铃杆重量20Kg(﹢20g,﹣10g)。 - ★2、杠铃杆依据《GB/T4162-2022》经超声波检测，所检工件未发现超标缺陷。（投标文件中提供第三方机构出具的A级超声波检测报告扫描件） - ★3、杠铃杆总长介于2200mm±1mm之间，两套筒内侧距离介于1310mm±0.5mm之间，杠铃杆光杆直径介于28mm±0.03mm之间，套筒外径50mm(极限偏差-0.20mm～0mm)之间。套筒台肩宽度介于30mm±0.50mm之间。（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件） | 2根 | 工业 |
| 6 | 女子训练杠铃片 | 1、每套规格：25kg（2片），20kg（2片），15kg（2片）、10kg（2片）、5kg（2片）、2.5kg（2片）、2kg（2片）、1.5kg（2片）、1kg（2片）、0.5kg（2片）合计20片。 2、卡箍在杠铃杆上置于杠铃片外测起固定杠铃片防止滑出作用,孔径50mm内置锁紧式弹簧片，每只重量2.5Kg。 3、训练杠铃片需符合《GB/T23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法》执行标准。 | 2套 | 工业 |
| 7 | ▲柔道垫子 | - 规格：14000mm×14000mm×50mm；上表层为黄色和红色PVC柔道布；内胎上层为压缩海绵、中层纤维板防止热胀冷缩变形、下层为压缩海绵，底部有TPE流延防滑层。 2、场地由比赛区50块+保护区48块组成。 3、规则区：10000mm×10000mm。 4、场地由98个单元垫子组成。单元尺寸：2000mm×1000mm×50mm。 ★5、柔道布厚度1.15±0.05mm，面密度≥900g/㎡，拉伸负荷径向≥1000N，纬向≥300N，断裂伸长率径向≥25%，纬向≥15%，裂负荷径向≥60N，纬向≥60N，剥离强度≥30N。（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件） ★6、内胎上层压缩海绵50%压缩应力0.220~0.260Mpa，单方向对折180度，在1分钟内，对折缝处无断裂现象；下层压缩海绵50%压缩应力0.080~0.130Mpa，单方向对折180度，在1分钟内，对折缝处无断裂现象。（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件） ★7、阻燃性能：续燃时间≤5s，阴燃时间≤10s。 8、有毒有害物质检测：铅(Pb)含量≤1000mg/kg，镉(Cd)含量≤100mg/kg，汞(Hg)含量≤1000mg/kg，六价铬(Cr6+)含量≤1000mg/kg。 | 3套 | 工业 |
| 8 | ▲摔跤垫子 | 1、规格：≥12000mm×12000mm×60mm。 2、柔性层由72块柔性块组成，柔性快单元规格:≥2000mm×1000mm×60mm。 3、盖单规格：≥12000mm×12000mm。 4、材质：盖单为PVC机织布，采用高频热合工艺，柔性层为XPE、海绵、双面绒布热合结构。盖单的粘合采用高频热合机热合，热合牢固，无味。绒布层用TPE材料采用流延技术与内胎表层复合，内胎各层之间采用火焰热合工艺。 | 3套 | 工业 |
| 9 | 女子杠铃竞赛杆 | - 端头标记为黄色，杠铃杆采用弹簧钢经热处理加工而成，手握滚花采用1.2毫米网纹设计，具有摩擦力。全封闭、整体式镀铬、杠铃杆光杆直径25mm，套筒直径50mm，杠铃杆总长2010mm，重量15Kg。 - ★2、杠铃杆依据《GB/T4162-2022》经超声波检测，所检工件未发现超标缺陷。（投标文件中提供第三方机构出具的A级超声波检测报告扫描件） - ★3、杠铃杆总长介于2010mm±1mm之间，两套筒内侧距离介于1310mm±0.5mm之间，杠铃杆光杆直径介于25mm±0.03mm之间，套筒外径50mm(极限偏差-0.20mm～0mm)之间，套筒台肩宽度介于30mm±0.50mm之间。（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件） | 2根 | 工业 |
| 10 | 重布袋 | 1、50kg4个、60kg4个、70kg3个、80kg3个、90kg3个、100kg3个，合计20个。 2、材质工艺：太空革面料车缝；EVA泡沫缓震层；碎布填充。 3、功能用途：摔跤、柔道训练使用。 4、产品要求：耐摔耐磨。 | 20个 | 工业 |
| 11 | 布人 | 1、30kg4个、35kg4个、40kg3个、50kg3个、55kg3个、60kg3个,合计20个。 2、材质工艺：太空革面料车缝；EVA泡沫缓震层；碎布填充。 3、产品要求：耐摔耐磨。 4、功能用途：用于摔跤、柔道技术、体能训练使用。5、性能要求：皮革面料车缝，多层复合缓震层结构。面料防水，结实耐磨，模仿人体体型，骨架实心塑料，不易变形。 | 20个 | 工业 |
| 12 | 平卧举重床 | 1、外形尺寸：≥1700×1590×1180mm。 2、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌。 3、主立管规格：平椭≥120×40×3mm，平椭≥120×50×3mm。 4、最大训练载荷：≥420kg。 5、最大人体质量：≥200kg。 ★6、产品钢管的焊道焊缝按照GB/T 26955-2011进行测试，焊缝无裂纹、孔穴、夹杂、缺陷等，等级达到B级或以上。（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件） | 3个 | 工业 |
| 13 | 卧拉架 | - 外形尺寸：≥1770mm×1280mm×1080mm。 2、主要功能：锻炼背阔肌、斜方肌、后三角肌、腘绳肌、臀大肌、手臂肌群等。 3、阻力形式：配置杠铃杆或曲杆+铃片。 4、最大人体质量：≥150kg。 5、最大训练载荷：≥200kg。 6、主立管规格：≥125mm×75mm×4mm。 | 3个 | 工业 |
| 14 | 帆布垫 | 1、规格：20000mm×20000mm×200mm。 2、外套：帆布绿色；海绵：密度22海绵。 | 4个 | 工业 |
| 15 | 柔道推子 | 1、柔道训练使用推砖，内置Q235钢板胶，220mm×133mm尺寸相同重里不同6kg和10kg，各10个。 | 20个 | 工业 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

## 2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。