第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 标注▲为核心产品，核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 1.1 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）； |
|  |  | 1.2 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案）； |
|  |  | 1.3 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 2 | 交货安装期 | 合同签订生效后，接采购人通知后60 个日历天内完成交货、安装。 |
| 3 | 供货地点 | 上海市第六人民医院安徽医院药剂楼 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 质保期 | 质量保证期：自验收合格之日起整体原厂质保不少于60个月。 |
| 6 | 付款方式 | 合同签订生效后，货到安装验收合格后，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，支付全部合同款项。 |
| 7 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 8 | 本项目06包的特定要求：所投湿式蒸汽灭菌柜产品制造商须具有有效的压力容器制造D级及以上资质，投标文件中须提供证书影印件。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）第6包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 未响应或负偏离，将作为无效标处理 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

（二）技术要求

产品1.配料罐

1.1 ≥1000L：

1.2 结构：立式支脚，夹套保温，上机械搅拌，下配均质器，上下椭圆封头；

1.3 材质及厚度：受压内胆S30408/厚5～7mm,夹套S30408/厚3～4mm,保温介质珍珠岩/厚40～60mm,保温壳体304/厚2～3mm，保温封头S30408/3～4mm；

1.4 工作/设计压力：罐内:常压,夹套内:0.09MPa/0.095MPa；

1.5 工作/设计温度：罐内:常温/100℃;夹套内:115/119℃；

1.6 附件配置：上装机械搅拌1套（减速机，1.5kw,100r/min,桨式搅拌器,免维护机械密封），下装高速均质器1套（转速不小于3000rpm），快装进料口、出液口、快装无菌呼吸器,快装仿西德360°万向旋转清洗器，温度计传感器,配套称重模块称重计量（可转换成体积显示）、防爆视灯/视镜DN100,快开人孔DN400及其它各功能管口等；

1.7表面处理：内表面镜面抛光、外表面亚光处理；

1.8 配套：物料泵1台：

1.8.1 流量：≥5T/H，功率：≥1.1kw,扬程：≥24米，过流件材质：304，电机罩、支架；

1.8.2 支腿为不锈钢304材质，支脚为双重可调整型；

1.8.3 进口快装￠51,出口快装￠38；

1.8.4 电机为泵专用电机，电压380V，50HZ，3P，F级，N2QA，电机转速≥2900rpm.

1.8.5 微孔过滤器1套：≥226接头滤芯，3芯20寸，过滤精度≥100目

1.8.6 操作平台1个：全材质304，台面宽1.2米，高1米，用于人工登高上操作阀门或投料使用。

产品2.管式离心机

2.1 转鼓容积≥8L，通过能力（水）≥500L/h。

产品3.离心液储

3.1 ≥1000L，用于离心液的暂存：

3.2立式，单层，常压，带搅拌；

3.3材质及厚度：内胆S30408/厚5mm；

3.4工作/设计压力：罐内:-0.1MPa；

3.5 出料泵1台：流量≥5T/H，功率≥1.1kw,扬程≥24米，过流件材质304不锈钢。

产品4自动理瓶机

4.1生产能力：30～40瓶/分；

4.2适用规格：100ml塑料瓶；

4.3电源：380V/50Hz；

4.4理瓶盘转速：0～16rpm；

4.5功率：≥1.0kw；

4.6设备材质：SUS304不锈钢。

▲产品5.全自动灌装旋盖机

5.1 生产能力：30～40瓶/分；

5.2 适用瓶子：100ml塑料瓶；

5.3 旋盖头数：单头；

5.4 功率：≥3Kw/380V/50Hz；

5.5 设备材质：SUS304不锈钢；

★5.6 灌装头为防滴液型，计量由陶瓷泵完成，由伺服电机控制，装量在触摸屏上调整；或采用恒压灌装，装量可以触摸屏进行单头或整体调节；

★5.7 旋盖采用恒扭矩旋盖，旋力大小可调，确保盖子外形无损；

★5.8 采用PLC控制触摸屏操作，配无瓶不灌、无盖报警功能；

5.9.配备药液缓冲罐，缓冲罐配备液位控制，材质：SUS304不锈钢。

产品6.在线称重机

6.1最少刻度：0.1g；

★6.2精度范围：灌装精度≤1%；

6.3输送速度：30～100m/min；

6.4称量物料尺寸：≤280*200mm；

6.5设备材质：SUS304不锈钢；

6.6输送带：食品级PU材质，适用于各种产品的称重；

6.7采用PLC控制触摸屏操作，带在线剔除功能。

产品7.铝箔封口机

7.1生产能力：30～40瓶/分；

7.2 适用规格：100ml塑料瓶；

7.3 输出功率：≥3kw；

7.4 冷却方式：水冷式；

7.5 封口直径：10～150mm（可定制）；

7.6 使用高度：20～120mm（可定制）；

7.7 采用电磁感应封口，封口加热位置可上下左右调节；

7.8 配无铝箔（盖内）产品自动检测、剔除装置；

7.9.机器配有急停装置，遇特殊状况需紧急终止机器动作时，即可按下急停开关，以便及时处理状况；

7.10.设备材质：SUS304不锈钢。

产品8.全自动贴标机

8.1 生产能力：30～40瓶/分；

8.2 适用瓶子：100ml塑料瓶；

★8.3 贴标精度：±0.5mm；

8.4 标签规格：15～90mm，20～180mm；

8.5 电源：220V ；

8.6 功率：≥1Kw；

8.7 采用PLC控制触摸屏操作；

8.8 配套自动打码功能,出标采用伺报服电机控制；

8.9 设备材质：SUS304不锈钢。

产品9.输送带

9.1 输送带采用不锈钢及高强度铝合金；

9.2 尺寸：满足生产要求，根据场地实际需求配套。

产品10.收瓶台

10.1 设备材质：SUS304不锈钢；

10.2 尺寸：满足生产要求，根据场地实际需求配套。

产品11.激光打码机

11.1激光器密封式紫外激光发Th器使用寿命2-3万小时以上；

11.2 最小线宽0.01mm；

11.3 重复定位精度0.001m；

11.4 喷码参数打标范围110mmX110mm(可选)；

11.5 配套分页器1套，可给未开封包装盒分页实现连续打标。

产品12.周转桶

12.1 14个：带内刻度，10L、20L、30L、40L各2个，50L4个,100L(带轮子)2个。

产品13.湿式蒸汽灭菌柜

★13.1 设计温度：139℃工作温度：60～134℃，配不锈钢304灭菌车，用于中药材灭菌，有效容积≥1200L，外形尺寸：≥1800*1450*2000cm，内部尺寸约：≥1500*700*1200cm。

产品14.控制系统

★14.1灌装系统采用旋转气缸阀加陶瓷泵灌装，独立伺服系统调节对应的泵体装量，可直接在触摸屏上操作实现；

14.2高位料桶加自动恒温保护及搅拌系统，保证膏体始终在设定的温度下保存；

14.3采用振动盘理盖，输送带上夹瓶皮带戴盖；四轮搓盖；

14.4采用PLC控制、触摸屏操作、变频调速，无瓶不灌、无盖报警功能；

14.5  本套线的配液罐可当cip清洗站使用，利用本配液罐配置清洗液对本套生产线进行清洗（罐、泵、过滤器、灌装机的各点进行清洁），清洗终点配套电导率检测仪器1套，清洗回水泵1套，可实现对清洗终点的清洗洁净度实现在线检测的功能。

产品15.储水罐

15.1结构：采用直筒单层，上下椭圆封头结构，支脚安装；

15.2容积：≥500L；

15.3内筒体设计压力：常压；

15.4内筒体壁厚：≥4mm；

15.5人孔规格：≥直径400mm，开关方式：手动；

15.6内表面机械抛光，内表面粗造度Ra≤0.4μm，外表面粗糙度Ra≤0.8μm；

15.7筒体及其它物料接触部位材质为SUS316L不锈钢。

产品16.自动理瓶机

16.1生产能力：30～40瓶/分；

16.2适用规格：500ml塑料瓶；

16.3电源：380V/50Hz；

16.4理瓶盘转速：0～16rpm；

16.5功率：≥1.0kw；

16.6设备材质：SUS304不锈钢。

产品17.全自动灌装旋盖机

17.1生产能力：30～40瓶/分；

17.2适用瓶子：500ml塑料瓶；

17.3旋盖头数：单头；

17.4功率：≥3Kw/380V/50Hz；

17.5设备材质：SUS304不锈钢；

★17.6灌装头为防滴液型，采用直流式灌装、装量可以触摸屏调节；

★17.7旋盖采用恒扭矩旋盖，旋力大小可调，确保盖子外形无损；

17.8采用PLC控制触摸屏操作，配无瓶不灌、无盖报警功能；

17.9.配备缓冲罐，缓冲罐配备液位控制，材质：SUS304不锈钢。

产品18.在线称重机

18.1最小刻度：0.1g；

18.2精度范围：灌装精度≤1.5%；

18.3输送速度：30～100m/min；

18.4称量物料尺寸：≤280*200mm；

18.5设备材质：SUS304不锈钢；

18.6输送带：食品级PU材质，适用于各种产品的称重；

18.7采用PLC控制触摸屏操作，带在线剔除功能。

产品19.全自动贴标机

19.1生产能力：30～40瓶/分；

19.2适用瓶子：500ml塑料瓶；

19.3贴标精度：±0.5mm；

19.4标签规格：15～90mm，20～180mm；

19.5电源：220V/50Hz ；

19.6功率：≥1Kw；

19.7采用PLC控制触摸屏操作；

19.8配套自动打码功能,出标采用伺报服电机控制；

19.9.设备材质：SUS304不锈钢。

产品20.输送带

20.1输送带采用不锈钢及高强度铝合金；

20.2尺寸：满足生产要求，根据场地实际需求配套。

产品21.收瓶台

21.1设备材质：SUS304不锈钢；

21.2尺寸：满足生产要求，根据场地实际需求配套。

产品22.激光打码机

22.1激光器密封式紫外激光发Th器使用寿命2～3万小时以上；

22.2最小线宽0.01mm；

22.3重复定位精度0.001m；

22.4喷码参数打标范围110mmX110mm(可选)；

22.5配套分页器1套，可给未开封包装盒分页实现连续打标。

产品23.控制系统

23.1灌装系统采用旋转气缸阀加陶瓷泵灌装，独立伺服系统调节对应的泵体装量，可直接在触摸屏上操作实现；

23.2高位料桶加自动恒温保护及搅拌系统，保证膏体始终在设定的温度下保存；

23.3采用振动盘理盖，输送带上夹瓶皮带戴盖；四轮搓盖；

23.4采用PLC控制、触摸屏操作、变频调速，无瓶不灌、无盖报警功能；

23.5.本套线的配液罐可当cip清洗站使用，利用本配液罐配置清洗液对本套生产线进行清洗（罐、泵、过滤器、灌装机的各点进行清洁），清洗终点配套电导率检测仪器1套，清洗回水泵1套，可实现对清洗终点的清洗洁净度实现在线检测的功能。

产品24.煎药机

24.1.容量30～40L；

24.2功率3000W～4000W；

24.3二煎，第二煎时自动加水，数控煎药计时。

产品25.浓缩机

25.1浓缩药锅容量50～70L；

25.2浓缩能力≥6000ml/h；

25.3双筒加热，触摸屏控制。

产品26.多功能搅拌浓缩收膏机

26.1贮药锅容量40～50L；

26.2浓缩能力≥6000ml/h；

26.3功率4000W～6000W。

产品27.多功能粉碎机

27.1容量≥2500g；

27.2功率2～3KW；

27.3转速≥30000转/分钟。

产品28.膏方包装机

28.1调膏锅容量(ml)≥8000；

28.2袋装容量（ml）20～80；

28.3包装能力（袋/min）≥8。

三、其他要求

1.本项目为包含设备到货、安装、调试、验证、验收的交钥匙工程，除以上技术要求包含内容外，涉及安装、调试、验证所需的辅材、配件等，所需费用包含在投标报价中。

2.培训2-4名操作员工及简单故障维修员工。

3.整套生产线免费保修年限≥5年，质保期内提供系统升级维护，所需费用包含在投标总报价中。

4.维修响应时间：≤2小时内提供响应服务。24小时到达现场。

5.配置相应工作台

6.整条线可自动清洗，清洗洁净度可自动检测，结果可视。

7.列出所有耗材并单独报价。

8、投标人需自行踏勘现场，踏勘联系人：18810913031，如中标后因未踏勘产生的相关责任，自行负责，踏勘费用包含在投标总价中。

9、本包配置要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料罐 | 台 | 1 | 中药合剂（口服液）配制线 |
| 2 | 管式离心机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 离心液储罐1000L | 台 | 1 |  |
| 4 | 自动理瓶机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全自动灌装旋盖机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 在线称重机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 铝膜封口机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 全自动贴标机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 输送带 | 套 | 1 |  |
| 10 | 收瓶台 | 台 | 1 |  |
| 11 | 激光打码机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 周转桶 | 台 | 14 |  |
| 13 | 湿式蒸汽灭菌柜 | 台 | 1 |  |
| 14 | 控制系统 | 套 | 1 |  |
| 15 | 储水罐 | 台 | 1 | 瓶装水配制线 |
| 16 | 自动理瓶机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 全自动灌装旋盖机 | 台 | 1 |  |
| 18 | 在线称重机 | 台 | 1 |  |
| 19 | 全自动贴标机 | 台 | 1 |  |
| 20 | 输送带 | 套 | 1 |  |
| 21 | 收瓶台 | 台 | 1 |  |
| 22 | 激光打码机 | 台 | 1 |  |
| 23 | 控制系统 | 套 | 1 |  |
| 24 | 煎药机 | 台 | 2 | 膏剂配制线 |
| 25 | 浓缩机 | 台 | 2 |  |
| 26 | 多功能搅拌浓缩收膏机 | 台 | 4 |  |
| 27 | 多功能粉碎机 | 台 | 2 |  |
| 28 | 膏方包装机 | 台 | 1 |  |

四、其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。