本项目采购需求“3.2.5 智能化烟炉建设”中“集成多要素作业条件判别系统技术”技术要求更新如下：

原文：

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 集成多要素作业条件判别系统 | 功能要求 | （1）能够实时测量UVW三个维度的风向、风速、空气温度、湿度、天空云量、太阳辐射； （2）内置算法模型，能够输出大气稳定度等级和烟炉作业条件判别结果； （3）具备和烟炉作业安全监控终端通讯能力，能够将观测数据通过烟炉作业安全监控终端上传至“天工”平台。 |
| 6 |  | 技术指标 | #9（1）温度： 测量范围：-40℃~+70℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.5℃；（投标文件中须提供第三方测试报告） #10（2）湿度： 测量范围：0%～100%；分辨率：0.1%；精度：±5%；（投标文件中须提供第三方测试报告） #11（3）风速： 测量范围：0～60m/s；分辨率：0.1m/s；精度：±3%（＞30m/s），±2%（≤30m/s）；（投标文件中须提供第三方测试报告） #12（4）风向： 水平测量范围：0～360°；垂直测量范围：0～180°；分辨率：0.1°；精度：±2%；（投标文件中须提供第三方测试报告） #13（5）太阳辐射辐照度：0～2000W/㎡；光谱范围（20%点）：210～3600nm； 光谱范围（50%点）：250～3500nm； 灵敏度：7～14uV/W/㎡；（投标文件中须提供第三方测试报告） （6）天空云量： 测量范围：0～100%； （7）云底高度： 测量范围：50～10000m；分辨率：1m；精度：±5%。 |

更正为：

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 集成多要素作业条件判别系统 | 功能要求 | （1）能够实时测量UVW三个维度的风向、风速、空气温度、湿度、天空云量、太阳辐射； （2）内置算法模型，能够输出大气稳定度等级和烟炉作业条件判别结果； （3）具备和烟炉作业安全监控终端通讯能力，能够将观测数据通过烟炉作业安全监控终端上传至“天工”平台。 |
| 6 |  | 三维超声风传感器 | （1）三维超声风UVW三方向测量中心点必须处于同一位置 （2）输出：水平风速、水平风向、垂直风速、垂直风向 #9（3）风速：测量范围：0m/s～60m/s；分辨率：0.1m/s；精度：±2%（≤30m/s），±3%（＞30m/s） #10（4）风向：水平测量范围：0°～359°；垂直测量范围0°～180°；分辨率0.1°；精度±2% （5）工作温度：-40℃～+60℃ |
| 7 |  | 全天空成像仪 | （1）视场角：≥160° （2）拍摄时间：60s （3）数据输出：时间、总云量、薄云量、厚云量、云状 （4）工作温度：-40℃～+60℃ （5）防护等级：IP67 |
| 8 |  | 太阳总辐射传感器 | （1）绝缘电阻（热电堆与仪器基座之间）：≥1MΩ （2）内阻：≤800Ω #11（3）灵敏度允许范围：≥7uV*W-1*㎡ （4）响应时间（95%响应）：≤30s （5）非线性误差：≤3% （6）方向性响应误差（垂直入射1000W*m-2时）：≤30W*m-2 （7）温度响应（在50K间隔内）误差：≤8% （8）零点偏移（对环境温度5K/h变化的响应）：≤8W*m-2 （9）倾斜（180°）响应误差：≤5% |
| 9 |  | #12温度传感器 | （1）温度测量范围-40℃～+70℃ （2）分辨率0.1℃ （3）最大允许误差±0.5℃ |
| 10 |  | #13湿度传感器 | 湿度传感器的性能须达到如下指标： （1）湿度测量范围：0%～100% （2）分辨率：0.1% （3）最大允许误差：±5% |