前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后支付合同款的50%为预付款（中标人须提供等额预付款担保），供货安装调试完成后，经验收合格付清剩余50%合同款。（供货人须提供增值税专用发票）。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格后，不少于1年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。货物 需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

1.前置说明：涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。

2.货物需求

| 序号 | 货物名称 | 主要 组成 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压支架数字孪生实验平台 | （1）液压支架数字孪生系统 | 1、开发引擎：Unreal Engin 5、运行平台： 64位； 1.1、程序执行帧率：大于等于30帧/秒； 1.2、软件三维画面要求：写实，环境需要体现真实的光照环境与材质效果，三维物品及环境清晰，主体模型需体现材质细节，如划痕等； 1.3、模型面数级别：中模； 1.4、材质制作流程：PBR流程； 1.5、数据接口：MySQL； 1.6、呈现方式：2D UI + 模型实时动作。 2、系统架构：液压支架数字孪生系统，采用鼠标交互方式，视角的交互功能都通过鼠标控制，简化操作步骤。将液压支架的各个信息进行全方位的展示，如液压支架的姿态通过三维模型进行实时展示，液压支架的其他参数通过UI界面进行展示，同时可以查看液压支架主要数据的历史记录； 2.1、数据层：数据驱动层是整个系统的基础层，整体系统的运行都是基于数据驱动层的数据来运行的； 2.2、系统功能层：系统功能层是整个系统的功能部分； 2.3、数据显示层：系统的三维显示端。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / |
|  |  | （2）液压支架数据生成系统 | 开发引擎：Unreal Engin 5；运行平台：64位； 1.1、开发语言：C++、蓝图； 1.2、程序执行帧率：大于等于30帧/秒； 1.3、模型材质制作规范：PBR流程； 1.4、模型贴图尺寸：不超过2048*2048； 1.5、软件交互方式：2DUI交互，三维场景交互； 1.6、通讯接口：MySQL、TCP/IP、Modbus； 1.7、UI界面组成：详细参数设置面板，节点式编辑面板，资源库面板，菜单栏； 1.8、详细参数设置面板：针对各种需要设置的资源，在此面板中均可设置，参数随被设置对象的不同而发生变化； 1.9、节点式编辑面板：模块化编程、可实现数学计算、逻辑编排等功能； 1.10、编辑方式：不同节点通过连线实现功能的串联与组合； 1.11、资源库面板：包含煤尘，瓦斯，温度，湿度，煤块，矸石等环境资源； 1.12、软件三维画面要求：写实。环境需要体现真实的光照环境与材质效果，三维物品及环境清晰可见，主体模型需要体现材质细节，如划痕等。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / |
|  |  | （3）液压支架大数据算法结果解析模块 | 1、开发语言：C++；蓝图；开发工具：Unreal Engine 5：Slate、UMG； 2、用户通过第三方软件运行相关大数据算法所产生的结果，传给当前模块，传输方式分为两种； 2.1、大数据执行结果传到数据库，当前模块读取数据库中的结果数据； 2.2、第三方大数据平台，通过TCP/IP协议，将结果数据直接传给当前模块，当前模块可充当Server端或Client端； 3、模块可以对数据结果进行分类，如某几项数据作用于液压支架，某几项数据作用于刮板输送机等，编辑界面为2D UI图形化界面。此模块的数据接口为开放式，即用户可以根据自身需要，灵活定制开发数据接口，此模块为用户预留开发接口。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / |
|  |  | （4）后台数据管理平台 | 1、开发语言：Java； 2、技术架构：Spring MVC，Spring，Mybatis； 3、前端UI开发框架：Bootstrap； 4、前端开发语言：JavaScript、CSS、HTML； 5、技术标准：J2EE 标准； 6、服务器软件：tomcat； 7、服务器操作系统：Windows Server 或 linux系统 ； 8、数据库：MySQL； 9、兼容浏览器：IE6、IE7、FireFox、Chrome等； 10、页面加载时间：小于等于2秒。 后台数据管理平台其他功能要求： 1、具有人员管理功能。包括：人员信息管理（增删改查）、登录与注册； 2、对数据库字段的增、删、改、查； 3、对数据进行分类管理。包括：按时间段对数据进行备份与归档、删除某个时间段的数据； 4、对外数据通信接口。“液压支架数字孪生平台”考虑到数据低延时的需求，平台内的其他软件模块可以直接对数据库进行操作（读、写），同时，考虑到后期功能拓展和平台的升级，“后台数据管理平台”提供对外数据接口，即其他软件模块通过与“后台数据管理平台”对接，实现与数据库进行数据交换； 5、大数据算法执行接口。考虑到后续“液压支架数字孪生平台”的升级，此平台预留相应的接口，可以基于此平台嵌入或开发大数据算法执行程序，或进行其他大数据的研究。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | / |
|  |  | （5）液压支架等比例模型 | 1、液压支架等比模型 （1）液压支架形式：掩护式。 （2）液压支架动作为：立柱升降、推溜拉架、伸收护帮、前梁伸缩、侧护伸缩。 （3）支架底座在支架放置平台上固定基座的滑槽内进行前后推移，以保证液压支架仅在推移方向前进或后退。 （4）液压支架采用钢板材质，表面采用喷塑工艺，各组件采用的钢板厚度：（底板≥5mm、底板立筋≥5mm、顶板≥5mm、顶板筋≥5mm、掩护梁板≥5mm、掩护梁筋≥5mm、护帮板≥5mm、护帮立筋≥5mm、侧护板≥4mm）。 （5）支架护帮板，可以进行伸平≥90度、收回≥156度动作。 （6）支架与推移油缸采用销耳结构连接，连接处间隙大小：5-10mm。 （7）支架其余各销轴使用销套，间隙≤1mm；支架四连杆与底座、四连杆与顶梁间的横向间隙≤10mm。 （8）支架全部动作稳定可靠。 2、液压支架液压系统 （1）液压支架供液系统一套，要求无漏液现象，能够可靠实现液压支架动作。 （2）每台液压支架具有4根立柱油缸、1根推移油缸、2根顶梁油缸、1根护帮油缸、4根侧护油缸。各油缸行程、缸径为：立柱缸外径≥85mm行程≥460mm、推移缸外径≥63mm行程≥100mm、顶梁缸外径50mm≥行程≥100mm、护帮缸外≥径50mm行程≥80mm、侧护缸外径≥50mm行程≥50mm。 （3）推移油缸锁死，以便单台液压支架执行推溜动作时，相邻中部槽受限于偏转角度被连带推出，而不会损坏推移油缸。 规格：≥2.43m×0.54m×1.24m 3、模拟支架控制器 每台支架配备一台模拟支架控制器，实现手动控制和远程控制。可完成实训内容：实现立柱升降、伸收平衡、推溜 4、刮板机等比模型 4.1主要结构： 传动装置、电机、刮轮组、链板链、挡煤板、溜槽、机头、机尾、推移装置、减速机。 4.2功能： （1）电动仿真演示，并实现与采煤机及工作面通讯设备的闭锁。 4.3模型制作要求： （1）主体采用钢结构、金属制作，表面均采用喷塑工艺。 （2）刮板机由中部槽连接而成，连接方式采用哑铃销。中部槽水平偏转角度：±3°；垂直偏转角度：±2°；可以形成弯曲段。 （3）中部槽与液压支架推移油缸连接，可实现推溜、拉架动作。 （4）中部槽采煤机双向移动。 （5）中部槽与推移油缸采用哑铃销连接，连接处间隙不大于5mm。 （6）电动仿真演示，并实现与液压支架及工作面通讯设备的闭锁。 ★（7）具备防护检测装置：支持防雷击防浪涌功能，最大放电电流Imax(8/20μs)≧40kA，电压保护水平Up≦1.7kV，支持监测功能至少包含：电流、电压、功率、接地通断、断电、漏电监测、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、环境温湿度、水浸、烟雾等监测；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告） ★（8）可显示监测指标信息，屏显内容包括：电压、电流、频率、功率、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、漏电流、温湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话，可通过手机扫描屏显电子二维码进行关注、查询、故障报修；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告） ★（9）设备内置告警扬声器≧1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信告警、管理平台告警；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告） ★（10）支持供电BYPASS功能，即使本机系统出现问题或者系统重启也不影响正常输出供电；（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告） （11）规格：≥5.4m×0.5m×0.35m 5、液压泵站装置 (1)液压泵站， (2)容量；≥50L (3)电机；≥4kw,4级 (4)电源；≥380v, (5)油泵；CBN-E532； (6)排量；≥31.5m1/r 规格：≥0.5m×0.55m×0.65m 6、底托 主体采用钢结构，UV金属拉丝银、铝合金装饰条。由横向三组≥100mmx40mm槽钢模拟顶板支撑，中间部位采用T形丝杆做支撑拉力。 规格：≥5.5m×2.5m×0.6m | 套 | 1 | 工业 | / |
| 2 | 煤矿井下健康检测高频信号分析系统 | （1）室内实验系统 | 一、参数要求 1、通道数：≥32通道。 2、接口形式：USB3.0接口。 3、数据采集方式：多通道同步采集。 4、波形的存储方式：所有通道波形数据连续记录。 ★5、连续采集、存储长度：同步采集多通道信号，可以连续存储数小时的波形数据。（投标文件中提供软件功能截图） 6、外参通道数：≥16通道。 7、外参采样频率：60KHz、50KHz。 8、采样触发方式：软件触发、信号门限触发、外部触发。 9、主机使用温度范围：10℃～50℃。 10、供电方式：外部220V供电。 11、全波形采集，可观察信号全景轮廓及波形细节。 12、具备立体定位功能。 ★13、双区域三维立体定位显示功能：软件可以在三维立体定位图内部显示用户重点需要关注的立体区域，可以设置成多种颜色的边框显示。（投标文件中提供软件功能截图） ★14、损伤定位点颜色：颜色可以随到达时间设置成不同颜色，可以从定位图中清楚的区分实验早期中期末期的损伤定位点。 ★15、损伤定位点大小：根据定位点能量大小，等比例划分定位点尺寸大小。（投标文件中提供软件功能截图） 16、区域定位：对于形状不规则质地不太均匀的物体，软件可实现区域定位，并在图中显示每区域损伤点的数量，数量越大颜色也不同，从而可以看出什么区域损伤更为严重。 ★17、具备传感器自动校验功能，即AST功能。各通道可自主发射方波，激发传感器发射模拟的信号，用以进行耦合情况确认或声速标定，在实际实验过程中可使用该功能进行实验过程中的声速测试及耦合情况确认。 （投标文件中提供软件功能截图） ★18、具备边采集边回放功能：采集数据的同时，可以浏览刚保存在硬盘的波形数据，并可以修改提取参数的条件（门限、HDT、PDT、HLT），重新分析波形数据。（投标文件中提供软件功能截图） 19、具有单步回放功能，可以单步向后、单步向前，逐点观察定位点的波形。 20、任意观察实验的波形、任意导出。 21、提供到达时刻、幅度、持续时间、上升时间、振铃计数、上升计数、能量、RMS值、ASL值、质心频率及峰值频率等完整的信号参数。 22、具有信号FFT变换、滤波功能。 23、具有视窗设计，用户可以方便地设计出自己喜欢的工作视窗。 24、参数、相关图、定位图可以导出。 25、可以指定任何范围的波形数据，导出为二进制或文本格式，便于使用Matlab等其他软件进行分析。 26、对于实验过程中的突发噪声，仍可以持续记录波形。事后可以使用滤波方式还原有效信号。 27、含有动态声速表。由于被检件实验过程中声速可能会产生变化，定位过程中不使用单一声速，而采用动态声速进行定位结果运算，定位结果可更接近实际实验过程的损伤结果。 28、有H5格式转换功能。 29、具有参数报警功能。当参数结果达到报警条件时，启动报警。 30、有外参、衰减曲线、加载曲线窗口。 31、外参可单独设置窗口进行显示，且8通道共同显示。 32、采集存储方式： 32.1、采集存储方式有连续存储，波形参数完整记录 32.2、采集存储方式有连续存储间歇存储 32.3、采集存储方式有仅存参数 32.4、采集存储方式有批量采集（按照设定的采集时间表进行采集存储） 32.5、采集存储方式有采集状态实时输出参数（与其他设备或软件进行数据交换） 33、对波形数据处理手段： 33.1、压缩功能：将波形文件进行压缩，可使信号波形保留不变，仅减去噪声部分，缩短波形长度，减少存储空间占用。 33.2、合并功能：可将两次采集过程波形文件进行合并，从而共同进行回放处理。 33.3、依据外参切割波形：可将波形文件依照外参信号的幅度指示来进行切割，从而有针对性的分段处理波形数据。 34、波形备份及恢复功能。 35、二进制数据导入功能。 36、多种参数导出处理方式。参数数据可进行EXCEL及文本的导出，同时软件可有更多参数文件导出的选择，如将参数文件添加至已有的参数文件、仅将定位参数单独保存。 37、参数数据可与波形进行关联，处理更迅速。参数文件与波形文件关联，处理参数时也可参考波形文件进行处理，处理参数文件时同样可使用浮动门槛对参数文件里的到达时间进行重新提取，使参数文件里的到达时间更精确。 38、相关图多样性，Y轴统计方式可以按秒统计与累计的不同统计方式。 39、所有定位图内有速度表功能，用于不同时间阶段不同声速的定位需求。 进入定位图设置，勾选 “动态声速”选项，勾选后，软件使用动态声速进行定位。勾选“动态声速”后，声速选择中的横纵波将不用于实际定位。勾选速度表左侧组别选项，最多可设置20组时间阶段，定位库将依据表格内的时间及速度进行定位。可将速度表内内容通过“保存速度表”按键导出，之后可通过“调取速度表”按键进行调用。 40、参数定位至波形文件 40.1、直观体现了定位点在原始波形时域上的位置，具备直接性的时间指向。 40.2、定位通过时差定位法计算所得，所以受到声速、门限等影响，定位点数量、结果等可能不能得到期待的结果，通过本次修改，可通过定位点的逐个参数分析，发现未能完成定位的波形，从而获得其未定位原因，进而进行改正。 41、配备端子板，方便用户按照采集习惯设置使用通道。 42、具有以下定位模型： 42.1、定位模型有线定位（多通道）； 42.2、定位模型有区域定位； 42.3、定位模型有圆形表面定位； 42.4、定位模型有矩形定位； 42.5、定位模型有长方体体定位； 42.6、定位模型有圆柱体体定位； 42.7、定位模型有长方体面定位； 42.8、定位模型有圆柱体面定位 ； 42.9、定位模型有球体面定位。 43、具有定位算法： 43.1、定位算法有穷举法； 43.2、定位算法有区域穷举法； 43.3、定位算法有遗传算法； 43.4、定位算法有单纯形法； 43.5、定位算法有解析法。 44、软件含有自动调整门限功能。信号的到达时间参数将不再单纯的依赖于单一固定门限，而可依据实际波形进行调整，即浮动门槛，而后可依据波形进行定位点筛选，使用自动门限调整功能较单一门限提取到时更准确。 45、可同一窗口同时查看所有通道所有波形，而非只能查看1到2个通道波形。 46、展开查看波形细节无明显卡顿感。 二、配置要求 名称; 技术要求; 单位; 数量. 主机; ≥32通道，高配; 台; 1. 软件; 配备分析软件; 套; 1. 前置放大器; 最少三档可调; 个; 32. 传感器; 直径≥18.8mm; 个; 32. 传感器; 直径≥8mm; 个; 6. 传感器; 直径≥8mm，耐高压; 个; 4. 传感器磁性夹具; 个; 32. 传感器接触面转换器; 个; 32. BNC电缆线; ≥5米; 条; 32. 信号线; ≥1米; 条; 32. 标定用品; 铅笔、铅芯、耦合剂; 套; 4. 包装箱; 工程塑料; 套; 1. | 套 | 1 | 工业 | / |
|  |  | （2）煤矿井下实验系统 | 一、技术要求 1、通道数：≥2个通道 2、波形： 1024点 3、参数：到达时间、幅度、持续时间、上升时间、振铃计数、上升计数、能量等 4、串口波形：1024点 ★5、参数采样率：≥10M（投标文件中须提供软件功能截图） 6、串行口数据传输：内置 ★7、波形采样率：10M（100uS）、5M（200uS）、2M（500uS）、1M（1000uS），可以调整，不同的采样率对应不同的波形长度。（投标文件中须提供软件功能截图） 8、AD转换精度：16bit 9、AD转换非线性误差：±0.5LSB 10、硬件滤波器：多档软件设置 11、放大器：增益 20/ 40/ 60 三档可调，可选外置或内置 12、含有AST功能，可以激发方波。 13、报警条件设置：用户自定义，可实时更新 14、本地报警输出：一组继电器接点 15、本地报警解除：外部开关信号输入 16、传感器信号输入方式：单端信号 17、供电电源：DC-24V 0.25A 6W 18、使用环境：-10℃～60℃ 19、外形尺寸：≤24cm*11.5cm*6cm 20、便携：可放到易损部位监测，不用连接电脑。 ★21、自检功能：2个通道可以激发及接收信号，传感器耦合完好，没有松动。 二、配置要求 名称; 技术要求; 单位; 数量. 主机; 可煤矿井下使用，≥2个通道，高配; 台; 1. 软件; 配备分析软件; 套; 1. 前置放大器; 最少三档可调; 个; 2. 传感器; 直径≥18.8mm; 个; 2. 传感器; 直径≥8mm，耐高压; 个; 2. 传感器磁性夹具; 个; 2. 传感器接触面转换器; 个; 2. BNC电缆线; ≥5米; 条; 2. 信号线; ≥1米; 条; 2. 标定用品; 铅笔、铅芯、耦合剂; 套; 1. 包装箱; 工程塑料; 套; 1. | 套 | 1 | 工业 | / |
| 3 | ▲多域宽频电磁波探测系统 | / | 一、设备主要技术要求 （1）测试系统主机内置于天线中，为一体化全数字高动态宽频电磁波探测系统；具备无线与有线两种数据传输模式，根据应用场景便捷切换，内置DGPS，可外接RTK（北斗/GPS）大地坐标数据，并根据不同的天线频率，分别设置不同的采样时窗，让高/低频的电磁波数据质量更清晰； ★（2）半空间天线主机为集成式组合，中心频率为170MHz、450MHz、600MHz、750MHz高动态系统，且满足HDR和RTS实时采样；全空间电磁波探测孔中天线中心频率为100MHz和250MHz，满足单孔反射、跨孔层析成像。相关天线具备多模态信号与传输功能； ★（3）数据采集处理一体化软件：数据采集与数据处理为一体化软件，在采集过程中就可实时数据处理与显示，并支持二维剖面快速表达；参数项包括但不限于有时窗、采样点数、扫描速率、叠加次数、测量方式、增益参数等，并可根据应用场景的不同自定义参数文件。（投标文件中提供软件功能截图） 二、常规技术指标 （1）供电：6.4-12V 可充电锂电池，或外接12V直流电源功耗1.2A； （2）数据位数：≥16bit； （3）脉冲重复周期：≥6.25ns； （4）时窗：可设置，最大时窗≥1000ns； （5）触发方式：距离触发、时间触发； （6）测距轮定位：定位精度mm级，距离步进可配置； （7）脉冲重复频率：100、200、300……最高≥1000kHz； （8）电磁探管可发射频率不低于6个，测道数≥200，采样间隔≥2us，探测半径≥0-30m； （9）半空间电磁波探测系统配置速度：最大不低于60km/h，道间距≥0.02m； （10）工作温度：不小于-20～+50℃，环境要求：≥IP67，20MPa，连续工作时间不小于8h； （11）全空间发射与接收天线的钻孔导入角度最高分辨率0.1°，方向误差±1°，俯仰误差±0.1°。 （12）探测结果配套标定辅助系统，对空间、密度、含水率、强度、表面特征等参数进行验证，以提升测试结果准确性； （13）数据采集和处理一体化软件功能：数据采集时，能够对电磁波回波进行去背景、增益等预处理，实时显示预处理后的电磁波剖面图像；软件具备起始校正、去背景、滤波、增益等数据处理功能；具有数据回推定位功能；每个工程文件具备独立的数据处理参数，并即时保存每次数据处理参数； （14）数据采集和处理一体化软件功能：数据处理时，可对采集的电磁波回波数据进行处理与分析，圈定并判定异常信息，并可以标注相应的文字描述；通过隐患的净深与面积等属性参数，对岩溶、采空区、空洞、脱空、不密实等隐患进行等级评定； （15）数据采集处理一体化软件，具备剖面图象导出功能，可同时输出16&32分辨率数据，可选择全部图像导出或者当前窗口图像导出，其APP可以安装在手机或者平板电脑上； （16）半空间工业级三防采集器满足参数：不低于7核 8665U_16G_512G，34Wh双电池；移动式安卓采集器满足：12G_512G≥12寸屏显，具备恶劣环境下实现实验室及工程现场数据采集与实时处理功能； （17）须包含全部电磁波内置软件/固件及数据下载、格式转换等所需软件并且满足工程现场勘探需求。 ★（18）安装有管理系统，具有隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间(时间可设置到秒)。（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告） ★（19）使用操作系统时，管理人员可以远程监控使用者的桌面，并可限制桌面使用的程序、U盘外设和访问的网址。（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告） 三、系统主要配置要求 （1）双频高动态电磁波系统一套； （2）中频高动态电磁波系统一套； （3）高频高动态电磁波系统一套； （4）钻孔100 MHz发射天线与接收天线一套； （5）钻孔250 MHz发射天线与接收天线一套； （6）钻孔低频时间域电磁探管一组； （7）工业级三防数据采集器三台； （8）移动式安卓系统数据采集器三台； （9）空间、密度、含水率、强度、表面特征等辅助标定系统一套； （10）车载牵拉装置三套； （11）电磁波系统配套可折叠式推车三辆； （12）模块化数据采集和处理一体化软件各一套； （13）模块化数据处理软件秘钥各五个； （14）高性能锂电池五套； （15）多口锂电池充电器五套； （16）300mm测距轮一组； （17）160mm测距轮一组； （18）摩擦板三套； （19）数据传输光纤150 m； （20）钻孔可视化推杆一套； （21）UPS不间断电源二套； （22）数据远程处理系统一套； （23）室内可视化模拟平台一套； （24）外接定位系统一套； （25）包装运输与系统培训一套。 四、硬件类质保期：自验收合格之日起3年；软件类中标人须提供终身升级。 | 套 | 1 | 工业 | / |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。