# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订且具备实施条件后，在甲方收到乙方开具的发票后5个工作日内支付合同价款的40%作为预付款，货到甲方处且经甲方验收合格后，在甲方收到乙方开具的发票后7个工作日内支付合同价款的60%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人住所地（安徽省合肥市庐阳区阜阳北路700号）或采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起30日历天内完成供货安装调试并通过验收。 |
| 4 | 质保期 | 质保期自安装、验收合格并交付使用之日起至少2年（最终质保期以中标供应商承诺的期限为准，但不得低于2年），更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 |

## 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电磁接收机 | 1）天然源（MT\AMT）数据采集功能 2）★频率范围：DC-10kHz 3）输入噪声：24000Hz，可通过软件降采样 4）增益：0.25、1、4、16 5）A/D分辨率24位 6）动态范围：＞130dB 7）输入阻抗：＞10MΩ 8）同步方式：GPS+0XV0 9）同步精度：GPS钟：UTC±25ns；内部晶振：＜±5×10-9 10）★通道数：12通道（3个磁测量通道和9个电测量通道） 11）外壳：高强度铝合金外壳 | 1台 | 工业 | 是 |  |
| 2 | 感应式磁传感器（超音频） | 1）★工作频率：10Hz-100kHz； 2）平坦区灵敏度：150mV/nT； 3）接口连接器类型：AMPHENOL PT02E-12-8S； 4）功耗：100mW； 5）工作温度：-40-70℃ | 3根 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 感应式磁传感器（音频） | 1）★工作频率：0.01Hz-10kHz； 2）平坦区灵敏度：100mV/nT； 3）接口连接器类型：AMPHENOL PT02E-12-8S； 4）功耗：100mW； 5）工作温度：-40-70℃ | 3根 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 激电发射系统 | 1）★发射波形:双极性方波、单频波、双频波、三频波； 2）★输出最大电压:≤2000V； 3）★输出最大电流:≤15A； 4）电流测量精度:土1%； 5）电流记录最小间隔时间:10ms； 6）时域供电脉宽:1~128s，占空比1:1； 7）★频组数量:单频15组、双频5组、三频5组； 8）★工作频率:1/128~128Hz，误差小于0.01%； 9）同步精度:UTC士30ns； 10）数据存储:32~128GB可选，Wifi及USB2.0高速传输外控终端系统:Android； 11）工作环境:-10°C~+50℃C，95%RH。 12）★整流源输入电压:AC380V±10%； 13）整流源额定电压：1500V； 14）整流源额定电流：50A； 15）整流源额定功率：40kW。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 激电接收机 | 1）★通道数：4道 2）★测量参数： 时域模式：自然电位、视极化率、视电阻率、视充电率、视衰减度、视半衰时、视偏离度、视激发比等、视激电率、视激电电导率 单频及三频模式：幅值、相位、复电阻率 双频模式：视幅频率、视电阻率、视激电率 3）供电脉宽：512Hz-128s 4）SP补偿：±1V范围 5）相位误差：≤±1mrad 6）幅频率测量精度：≤±0.2% 7）测量电压范围：±85V 8）测量电压精度：≤0.5% | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 6 | 随机配套软件 | 1）★兼容性：与本次招标仪器完全适配，支持仪器数据实时同步接收、读取，无兼容性故障； 2）功能要求：具备数据采集控制、数据预处理、数据导出等功能，可满足MT/AMT数据、激电数据的现场预处理需求； 3）服务要求：提供终身免费升级服务，包含仪器适配性升级、功能优化升级； | 1套 | 工业 | 否 | 与本次招标仪器配套使用，随仪器一同交付 |

## 三、报价要求

总预算费用110万元。采购人除支付产品中标价外，不负担任何其他额外费用。

## 四、其他要求

1.交货地点：安徽省勘查技术院（安徽省地质矿产勘查局能源勘查中心）单位所在地。

2.包装和运输：

包装要求：投标人必须按照产品技术标准要求进行包装；包装应满足技术标准要求，包装完整，标明使用单位、产品名称、号型等信息；因包装产生的所有费用由投标人承担。

运输要求：运送方式由投标人自行确定，无论采取何种运送方式，因运送产品产生的所有费用（含货物保险费、搬运费、装卸费及相应税费等）由投标人承担。

3.质量保证

（1）本项目不接受定制化产品，投标人所投设备须是市场成熟产品。

（2）投标人所提供货物均为采用合格材料和工艺制成的全新一手的原装未使用过的，并完全符合采购人要求的质量、规格标准；同时投标人所提供货物，必须符合国家有关法律法规和环保、主管部门要求及采购人的技术要求，不存在侵犯第三方知识产权的情况。采购人有权要求中标供应商在签订合同前提供货物的质量检验单位出具的检验报告原件（检验报告合格）、出厂合格证明材料、产品性能使用说明书等。

（3）采购人有权要求中标供应商在成交通知书发出之日起3日内携带拟成交设备到采购人指定地点现场核验所有技术参数。

（4）如投标人虚假响应或虚假承诺，采购人有权取消其成交资格，并有权不予退还其响应保证金；已签订合同的，采购人有权解除合同，拒绝支付合同款项，并有权要求投标人赔偿由此造成的全部损失。

4.售后服务

（1）中标人须对项目实施提供必要的技术支持和服务保证。

（2）质保期内非因采购人的人为原因而出现的质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（3）质保期自安装、验收合格并交付使用之日起至少2年，终身跟踪维修。在质保期内，当仪器设备出现非人为故障时，中标人须在接到维修通知后2小时内给予答复并在24小时内进行维修，若未能有效解决，中标人须免费提供同档次的备品予以采购人临时使用。

（4）在质保期内，所提供的仪器设备因质量问题而引发的一切经济损失（包括但不限于维修费、备品费、维修人员人工费等）均由中标人承担。

（5）中标人应对采购人的设备操作人员进行技术培训，使其掌握有关操作、系统软件和硬件的使用、维护和管理技能，达到能进行日常维护的水平，以保障中标人所提供的系统能够正常、安全地运行。

（6）中标人应对所供应设备的软件提供跟踪升级服务，费用包含在投标报价中。