采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目验收合格后，一次性支付合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安徽农业大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	自合同生效之日起60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有内容。

	4
	免费质保期
	智慧屏：自验收合格之日起5年。

除智慧屏外的其他货物：自验收合格之日起1年。


二、货物需求

（一）标识符号

	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	■
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：

（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。

（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。


（二）货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（台/套）
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	易燃品毒害品储存柜
	★1.产品规格（H*W*D）≥1840*900*510mm，柜体：厚度≥1.2mm冷轧钢板，层柜体底座采用2.0mm的一级冷轧钢板。钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成防火绝缘。采用环氧树脂静电喷涂，烘热固化处理，产品依照GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级，外观评级不低于A级。（投标文件中提供证明材料）
2.配有微电脑定时时控开关和≥5英寸液晶按键屏，用户可按自身要求通过液晶按键屏设置自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示设备是否正常工作，可设置定时、自动和手动三种运行控制，具备远程通过手机控制风机启停的功能，确保在极端环境下安全柜内的有害气体及时排出柜外。

3.内衬板（上，下、左、右）全部采用PP（聚丙烯树脂）板，柜底右侧设可调进风口，有PP可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动尼龙脚轮，便于净气型储药柜移动。

4.每台产品配置3块层板，层板采用阶梯式PP层板，为确保阶梯层板的强度，层板主体部分厚度不低于4.5mm，加强筋的厚度不低于3.5mm，外框的厚度不低于4.5mm。PP层板的承重不小于150公斤。其中板材负荷变形温度为不低于152℃，维卡软化温度不低于154℃，热变形温度不低于202℃，垂直燃烧阻燃级别不低于V-0级别，依据GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。

5. 2英寸(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢。

6.柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个离心风机，最大风量大于300m³/h、最大转速不低于2550转/min、环境温度（-20 - +60）℃，显示屏设置柜体顶部的中间；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。支持多种风机模式。

7.环境数据检测：产品控制系统可连接温湿度传感器和TVOC传感器。设备屏幕、手机移动端可同步即时显示温湿度传感器和TVOC传感器数据。 

8.高效TVOC过滤器：耐腐蚀PP材质整体注塑过滤器盒，过滤＞0.3μｍ的粉尘粒子效率大于99.9%，有效过滤酸性气体和有机气体。

9.防火材料：柜体夹层填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。

10.铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件。

11.把手：为防止门把手刮带操作人员衣物造成危险，安全柜一律采用内嵌式门把手，且把手需选用304不锈钢材质或者经过镀铬、镀镍等处理，具备耐腐蚀性能。

★12.锁具：双锁配置，实现双人双锁管理。（投标文件中提供证明材料）
13.防静电装置：产品配置防静电装置，用导线夹将常备接地与安全柜可靠连接，将静电导入大地，防止静电火花造成火灾和爆炸事故。
	2
	工业
	/

	2
	纯水仪
	1.进水水源：城市自来水，水温1—40℃，水压1—5kg，TDS﹤400ppm。

2.出水水质：

2.1 RO水电导率1-15μS/cm@25℃；

2.2超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃；电阻率：18.25ΜΩ·cm@25℃；

2.3符合国标GB/T 6682-2008一级水标准；

2.4微粒子（大于0.01μm）含量：＜1/ml；

2.5热源含量：＜0.001Eu/ml；

2.6微生物含量：＜1cfu/ml；

2.7总有机碳量TOC≤3ppb；

2.8阳离子：＜0.01ppb；

2.9阴离子：＜0.01ppb；

2.10Rna：＜0.01ng/ml；

2.11Dna：＜4ng/ml。

★3.制水量：20±10L/H；出水流速：RO水1.8L-2L/min；UP水1.5L-1.8L/min。（投标文件中提供证明材料）
4.全自动微电脑控制系统,多菜单式操作背光式LCD液晶屏(分辨率:≥128×64,在线二路水质监控,实时监测RO反渗透水(电导率)、up超纯水(电阻率)水质以及温度。

5.设有工厂、用户二级密码,系统设置均有密码保护,防止未经授权更改，系统时间设定功能(年\月\日\时\分\秒)。

6.系统配置：主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包。

7.PP预处理柱、RO膜、UV灯和UP纯化柱的寿命可设定，显示耗材寿命剩余时间，到期更换自动提醒，避免水质下降。

8.缺水、水满报警，RO反渗透水、UP超纯水水质超标报警；耗材寿命终结报警。

9.超纯水循环系统，有效确保出水水质。

10.设备配置两个出水口（RO,UP）。

11.系统设有手动和自动冲洗两种模式，自动冲洗间隔2小时。

12.仪器机箱采用高强度工程塑料。

★13.仪器采用24V电压，内部水电分离。RO,UP出水口均配备末端灭菌功能。（投标文件中提供证明材料）
★14.出水口下方配备集水盒，防止取水时水滴洒落台面。（投标文件中提供实物照片或产品彩页佐证）
15.具有手动取水/自动取水模式，以及定时（1-99min)定质（0.1-18.2MΩ.cm)取水功能。
	1
	工业
	/

	3
	水平摇床
	1.主要功能：用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。放射自显影实验中X光底片的显影、定影。电泳转移后，纤维素膜的进一步处理。

2.性能（技术参数）：

2.1电源：220V；

2.2功率：40W；

2.3频率：40～240转/分；

2.4旋幅：回转半径15mm；

2.5速度：无极调速、数字显示；

2.6托盘：≥320×265mm；

2.7定时：0～120分/连续；

2.8外观尺寸：≥370×335×145mm。
	2
	工业
	/

	4
	测杖
	1.主要功能（用途）：主要用于牛、马、羊测量身体高长宽。

2.性能（技术参数）：

2.1 内杆材质为铜制，外形如手杖；

2.2 用时可以将尺子拉出，以供测量用，不用时可以便于存放，便于携带；

2.3激光印字，不会脱落；

2.3 尺长≥95厘米，全长≥1.8米；

2.4刻度尺范围不低于：高90厘米-170厘米，宽10厘米-80厘米，长94厘米-170厘米；

2.5 三周刻度值，分别测量长宽高；

2.6 自带两个内尺。
	6
	工业
	/

	5
	多管漩涡混合器
	1.LCD液晶屏显示，可调节转速、时间；

2.采用直流无刷电机；

★3.转速范围：500-3000rpm；（投标文件中提供证明材料）
4.转速精度：±10rpm；

5.振幅：4mm水平回转；

6.多种振动模块适配器可供选择，适用于多种规格容器：50×φ8mm、50×φ12mm、50×φ15mm、50×φ20mm、15×φ25mm；

7.高通量，一次最多混合处理≥50个样品。
	4
	工业
	/

	6
	生物显微镜
	1.主要功能（用途）：观察组织病理学切片、血涂片等样品切片，开展本科生显微实验课教学；

2.性能（技术参数）：

★3.1.质量标准（投标文件中提供证明材料）：

（1）物镜齐焦性：10×→4×时≤0.015mm；10×→40×时≤0.020mm；

（2）转换器定位稳定性≤0.005mm；

（3）载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.020mm；

（4）倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.05mm；

（5）左右两光学系统放大率差≤0.05%；

（6）电器安全性能抗电强度：经受1500V高压保持5S，无击穿和飞狐现场，且要求泄露电流≤0.02mA；

3.2.照明系统：灯泡功率不小于卤素灯30W或者LED 3W；

3.3.光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤45mm；

3.4.显微镜头部：铰链式双目头部，30度倾斜，与镜身采用无外露螺丝设计；

3.5.目镜：高眼点平场目镜10×/20mm，瞳距55mm-75mm，双目视度可调±5度，目镜镜片采用镀膜工艺，有效屏蔽其他光源的干扰，可清晰看到反射长波的红绿光；

3.6.物镜转换器：内倾式四孔转换器；

★3.7.物镜：

3.7.1宽带镀膜平场消色差物镜，采用无铅光学玻璃材质制造；

4× （N.A 0.1  W.D ≥15.5mm）；

10× (N.A 0.25 W.D ≥17.0mm)；

40× (N.A 0.65 W.D ≥0.60mm)；

100×(N.A 1.25 W.D ≥0.15mm)；

3.7.2所有物镜外壳都有不含铅标识和厂家log标识；（投标文件中提供一组物镜实物照片核实）
3.8.载物台：硬膜涂层，矩形台面≥140×135（mm），切片行程≥76×50（mm），V型导轨传动装置；

★3.9.聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25，预留有相衬环插板孔位，仅需插入相衬板即可实现不染色样品的相差观察；（投标文件中提供产品彩页及聚光镜配合相衬板实物照片核实）

3.10.调焦机构：左右手同时有粗调焦旋钮和细调焦旋钮，且同轴设计，调焦结构松紧可调。

★3.11.显微镜支持充电宝供电，满足野外使用。（投标文件提供充电宝供电显微镜的实景照片核实）
	36
	工业
	/

	7
	▲立式全温振荡培养箱
	1.立式全温振荡培养箱。

2.流线型外观；内胆采用304拉丝防腐不锈钢，圆弧R角设计，抑菌率可达99%。

3.采用中空钢化玻璃门；磁吸式式开关门方式，侧边开门。

4.五轴联动驱动系统。

5.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题。

6.静置层夹板可自由推拉，方便置取培养皿。

7.采用无氟环保制冷剂。

8.配备滤波器磁环。

9.具有开门即停功能。

10.具有LED照明+紫外线灭菌功能。

11.中空钢化玻璃制作观察窗，可在不开门的情况下，全方位观察箱体内部运行状况。

12.内胆采用无缝焊接技术。

13.采用高密度聚氨酯发泡填充技术。

14.采用压缩机搭配微电脑MCU控制算法以及制冷工艺。

15.具备自动除霜功能，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰。

16.高端伺服电机。

17.LCD触摸屏搭配UI界面；设定运行参数和实时运行参数以及运行时间，显示在同一界面，无需切换界面。

18.操作界面拥有密码锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作;摇板正反转可自由设定。

19.拥有数据存储功能，可存储近5年的数据，并且可显示温度曲线、速度曲线，方便数据的分析。

20.可进行多段运行程序编程。

21.微信小程序远程监控及控制功能，无需守在设备边上，随时随地可监测到设备运行状况。

★22.空载振荡速度：0、5rpm–320rpm。（投标文件中提供证明材料）
23.速度控制精度：±1rpm。

24.振荡幅度：Ф26mm。

★25.控温范围：4℃～60℃（在室温23℃-25℃）。（投标文件中提供证明材料）
26.温度控制精度：±0.1℃。

27.温度均匀度：±0.5℃（@37℃）。

28.定时范围：0～999h。

30.摇板尺寸：≥480mm×480mm。

31.可装载高度：≥660mm。

32.最大容量（弹簧夹具）托盘：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9共两层。
	1
	工业
	/

	8
	双人单面无菌操作台
	1.10°倾角操作面。工作区两侧大玻璃窗。4个万向轴承脚轮。

2.85%洁净风循环。

3.全钢、框架结构形式，304不锈钢台面，内壁、内顶板无缝隙、无螺丝，没有藏菌死角。

4.风速≥8档可调。

5.采用无隔板HEPA高效过滤器。

6.重力平衡式滑动前窗，升降平稳可随意定位。

7.粗效过滤器可更换。

8.紫外灯具有预约定时功能，紫外灯、照明灯和风机三位互锁。

9.紫外灯和风机具有寿命累计监测功能。

10.外形尺寸（mm）宽×深×高≥1300×760×1900。

11.工作区尺寸（mm）宽×深×高≥1220×680×700。

12.适用人数：双人单面。

13.高效过滤器：≥2个。

14.LED荧光灯规格数量15W×1，紫外灯规格数量30W×1。

15.最大功耗（含柜内插座500W）≥

1250W。

16.光照度（lux）≥600。

17.洁净等级不低于100级。

18.过滤效率：工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升。

19.平均风速（m/s）：0.25~0.60。

20.噪音（dB A）：≤61。

21.电源：单相交流220V/50Hz。

22.层流方向：垂直层流。

23.台面振动半峰值（μm）≤5。

24.柜内插座数量≥1个。
	3
	工业
	/

	9
	智慧屏
	一、整体设计要求如下：
1.整机采用全金属外壳，两拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
■2.整机屏幕采用≥86英寸超高清LED液晶显示器，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口至少具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
3.采用嵌入式系统，主频≥1.8GHZ，内存≥2GB，存储空间≥8GB；钢化玻璃表面硬度≥9H。
4.采用电容触控技术，支持40点或以上触控。
★5.整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（投标文件中提供证明材料）

6.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
7.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
★8.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（投标文件中提供证明材料）
★9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（投标文件中提供证明材料）

10.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在移动操作系统下支持无线设备同时连接数量≥32个，在计算机操作系统下支持无线设备同时连接≥8个。
★11.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，并且像素值均大于800万。（投标文件中提供证明材料）

二、整机系统要求如下：
1.图表工具：提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于5种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。
2.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。
3.支持通过手机账号登录、邮箱登录、扫码登录教师个人账号。具有校本研修、校本题库、备课组、管理后台、区域活动、区域资源等应用功能。
4.整机和全部外接通道（HDMI、Type-c）支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
5.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。
★6.整机计算机操作系统通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（投标文件中提供证明材料）

7.整机设备教学桌面支持进行锁屏、重启、关机操作。
8.支持通过手机账号登录、邮箱登录、扫码登录教师个人账号。具有校本研修、校本题库、备课组、管理后台、区域活动、区域资源等应用功能。
9.具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。支持输入文本后一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
10.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育、特殊教育、职业教育的交互课件。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。下载时课件可同步至教师个人云空间。
11.支持将Word文档转换为云教案，云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于5个。
★12.内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于10种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；（投标文件中提供证明材料）
13.提供可支持多端接入的教师信息化技能提升内容的培训平台，提供与智慧黑板相关的教学软件知识内容培训。

三、智慧课堂互动软件要求如下：
1.系统基于 SaaS 布局，应用界面采用B/S和C/S架构设计，支持用户在显示设备、PC上使用。
2.支持自由授课和登录授课模式；自由授课模式支持教师为未登录状态下快速点击应用开始授课，进行板书演示、课件讲演；登录授课模式支持教师在设备上扫描二维码，系统会自动获取教师的课程信息，多课程时支持手动选择，无课程时支持创建新课程，选中课程后会自动生成课堂码，支持教师复制课堂码分享给学生。
3.支持自由模式、纵向模式的书写方式；自由模式支持在画板上任意拖动书写，不限制画板的横向和纵向书写范围，并支持定位板书内容；纵向模式支持锁定白板横向书写范围，通过滑动翻页的形式书写板书内容；板书书写时支持自由调整笔迹颜色及笔触粗细；支持双指滑动板书、长按圈选后移动区域，书写笔迹支持用手背擦除；书写内容各端实时同步更新。
4.自由授课模式下，支持教师点击下课按钮后，扫描二维码带走课堂内容；登录授课模式下，支持教师点击下课按钮后，自动将课堂回顾保存在云盘；学生加入课堂听课，课堂结束后自动生成课堂回顾内容，学生可随时查看本节课课堂实录内容，包含课件及授课过程。
四、智能笔要求如下：
1.笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；
★2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度≤2mm；（投标文件中提供证明材料）

3.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出；
4.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)；
5.内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；
★6.支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；（投标文件中提供证明材料）
五、控制终端模块要求如下：
1.CPU主频≥2.0GHz，8核12线程，内存16GB DDR4或以上，硬盘512GB固态硬盘或以上。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
2.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有标准PC防盗锁孔。
3.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。
	3
	工业
	/


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
