采购需求

建设内容清单

| 分类 | 建设内容 |  |  |  | 所属行业 | 数量/工程量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥能力建设 | 市级指挥调度能力提升建设 | 可视调度指挥显示支撑系统 |  |  | 工业 | 1 | 2515 |
|  |  | 音视频调度服务系统 |  |  |  | 16 |  |
|  | 县级指挥调度能力提升建设 | 可视调度指挥显示支撑系统 |  |  |  | 65 |  |
|  |  | 音视频调度服务系统 |  |  |  | 65 |  |
| 作业装备升级改造 | 火箭发射装置更新 | a）型 |  |  |  | 55 | 7824.2 |
|  |  | b）型 |  |  |  | 76 |  |
|  | 火箭发射装置安全监控终端升级 | a）型 |  |  |  | 70 |  |
|  |  | b）型 |  |  |  | 128 |  |
|  | 火箭发射装置三码合一解码装置升级 | a）型 |  |  |  | 70 |  |
|  |  | b）型 |  |  |  | 128 |  |
|  | 烟炉作业系统升级 |  |  |  |  | 116 |  |
|  | 智能化烟炉建设 |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 机动集成作业系统建设 | 探测模组 |  | 载车平台 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 车载式方舱 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | X波段相控阵雷达（▲核心产品） |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 六要素气象站 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 激光云高仪 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 毫米波测云雷达 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 小型旋翼无人机 |  | 2 |  |
|  |  | 指挥模组 |  | 载车平台 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 任务舱舱体 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 气象信息处理和显控席位 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 人影决策支持数据接收处理分析平台 |  | 2 |  |
|  |  | 作业模组 |  | 移动式火箭发射装置 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 无人机作业单元 （▲核心产品） |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 无人机探测设备 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 无线安全锁定发控器 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 液压转运平台 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 弹药临时储运箱 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 火箭作业安全监控终端 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 作业设备储运方舱 |  | 2 |  |
|  |  | 作业保障模组 |  | 任务舱舱体 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 车载监控子系统 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 工作生活单元 |  | 2 |  |
| 地面作业安全能力提升 | 固定作业点升级改造 | 合肥固定作业点设备更新 | 设备更新 |  |  | 1 | 3919.84 |
|  |  | 设备 | 智慧安防门 |  |  | 88 |  |
|  |  |  | 出入库一体机 |  |  | 90 |  |
|  |  |  | 弹药保险柜 |  |  | 72 |  |
|  |  |  | 集成终端 |  |  | 90 |  |
|  |  |  | 网络设备 |  |  | 90 |  |
|  | 流动作业点升级改造 | 设备 | 移动布控球 |  |  | 111 |  |
|  | 短期弹药存放点升级改造 | 九华山短期弹药存放点设备更新 | 设备更新 |  |  | 1 |  |
|  |  | 设备 | 智慧安防门 |  |  | 38 |  |
|  |  |  | 出入库一体机 |  |  | 38 |  |
|  |  |  | 弹药保险柜 |  |  | 24 |  |
|  |  |  | 集成终端 |  |  | 38 |  |
|  |  |  | 网络设备 |  |  | 38 |  |
|  | 装备库升级改造 | 设备 | 集成终端 |  |  | 34 |  |
|  | 作业人员安全防护装备升级 | 衣物等 |  |  |  | 558 |  |
|  |  | 应急通讯设备 |  |  |  | 83 |  |

主要建设内容

项目建设主要包括：指挥能力建设、人工影响天气作业装备升级改造、地面作业安全能力提升三部分，具体建设内容和规模如下：

（一）指挥能力建设

指挥能力建设主要包括市、县指挥调度能力提升建设。

1.市级指挥调度能力提升建设。建设可视调度指挥显示支撑系统1套，音/视频调度服务系统16套。

2.县级指挥调度能力提升建设。建设可视调度指挥显示支撑系统65套，音/视频调度服务系统65套。

（二）作业装备升级改造

作业装备升级改造包括火箭发射装置升级更新、烟炉作业系统升级、智能化烟炉建设、机动集成作业系统建设四部分。

1.火箭发射装置升级更新。更新火箭通用发射架131套，升级火箭架安全监控终端198套，升级火箭架三码合一解码装置198套。

2.烟炉作业系统升级。升级烟炉作业监控终端116套。

3.智能化烟炉建设。建设智能化烟炉20套。

4.机动集成作业系统建设。在我省北片（亳州）和中片（合肥）各建设1套集探测模组、指挥模组、作业模组和保障模组于一体的机动集成作业系统。

（三）地面作业安全能力提升

作业安全能力提升包括固定作业点升级改造、流动作业点升级改造、短期弹药存放点升级改造、作业人员安全防护装备四部分。

1.固定作业点升级改造。升级改造固定作业点90个，基础设施修缮1个。

2.流动作业点升级改造。升级改造流动作业点111个。

3.短期弹药存放点升级改造。升级改造短期弹药存放点39个，基础设施修缮1个。

4.装备库升级改造。升级改造装备库34个。

5.作业人员安全防护装备。配备作业人员全身防护装备558套，应急通讯设备83套。

技术指标要求

指挥能力建设

可视调度指挥显示支撑系统

（一）在合肥市部署LED显示大屏。

市级可视调度指挥显示支撑系统建设点位表

| 市 | 数量 | 尺寸 | 类型 | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥 | 1 | 14.6平方米 | LED显示大屏 | 合肥都市圈人工增雨基地 |

可视调度指挥显示支撑系统技术要求如下：

1.采用LED无缝拼接屏，像素间距：≤1.25mm；

2.像素组成：1R1G1B；

3.LED类型：COB3 in 1；

4.箱体尺寸：≥600mm（W）*337.5mm（H）；

5.箱体分辨率：≥480×270；

6.模组尺寸：≥150mm×168.75mm；

7.模组分辨率：≥120×135；

8.亮度≥600cd/㎡，对比度≥15000:1；

9.像素密度：≥640000 dots/m²

10.安装方式：贴装、吊装、落地；

11.功率：≤130W/㎡（平均功率），≤350W/㎡（峰值功率）；

12.视角：水平≥178°、垂直≥178°；

13.响应时间≤8ms；

14.支持7×24小时不间断运行；

15.含屏体，独立主控（发送卡）、安装支架，安装调试，屏体包边，屏体内部线缆辅材，运费保险等。另含旧屏重新安装调试，材料根据现场进行调整，不限于石膏板、铝扣板或者木饰面等。

（二）在全省65个区县级人影作业指挥中心部署总尺寸≥100英寸的可移动式显示屏。建设布局见下表：

区县可视调度指挥显示支撑系统建设点位表

| 市 | 区县 | 数量 | 尺寸 | 类型 | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥 | 长丰 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 长丰县气象局 |
|  | 肥东 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 肥东县气象局 |
|  | 肥西 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 肥西县气象局 |
|  | 庐江 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 庐江县气象局 |
|  | 巢湖 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 巢湖市气象局 |
| 淮北 | 濉溪 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 濉溪县气象局 |
| 亳州 | 利辛 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 利辛县气象局 |
| 宿州 | 埇桥区 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 埇桥区气象局 |
|  | 砀山 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 砀山县气象局 |
|  | 萧县 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 萧县气象局 |
|  | 灵璧 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 灵璧县气象局 |
|  | 泗县 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 泗县气象局 |
| 蚌埠 | 固镇 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 蚌埠市气象局 |
|  | 怀远 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 怀远县气象局 |
|  | 五河 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 五河县气象局 |
| 阜阳 | 阜南 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 阜南县气象局 |
|  | 临泉 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 临泉县气象局 |
|  | 太和 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 太和县气象局 |
|  | 颍上 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 颍上县气象局 |
|  | 界首 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 界首市气象局 |
| 淮南 | 凤台 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 淮南市气象局 |
|  | 寿县 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 寿县气象局 |
| 滁州 | 来安 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 滁州市气象局 |
|  | 全椒 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 全椒县气象局 |
|  | 定远 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 定远县气象局 |
|  | 凤阳 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 凤阳县气象局 |
|  | 天长 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 天长市气象局 |
|  | 明光 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 明光市气象局 |
| 六安 | 霍邱 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 霍邱县气象局 |
|  | 金寨 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 金寨县气象局 |
|  | 霍山 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 霍山县气象局 |
|  | 舒城 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 舒城县气象局 |
| 马鞍山 | 博望区 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 博望区气象台 |
|  | 含山 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 含山县气象局 |
|  | 和县 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 和县气象局 |
|  | 当涂 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 当涂县气象局 |
| 芜湖 | 湾沚区 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 湾沚区气象局 |
|  | 繁昌区 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 繁昌区气象局 |
|  | 南陵 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 南陵县气象局 |
|  | 无为 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 无为市气象局 |
| 宣城 | 宣州区 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 宣州区气象局 |
|  | 郎溪 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 郎溪县气象局 |
|  | 绩溪 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 绩溪县气象局 |
|  | 旌德 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 旌德县气象局 |
|  | 泾县 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 泾县气象局 |
|  | 宁国 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 宁国市气象局 |
|  | 广德 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 广德市气象局 |
| 铜陵 | 枞阳 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 枞阳县气象局 |
| 池州 | 东至 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 东至县气象局 |
|  | 石台 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 石台县气象局 |
|  | 青阳 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 青阳县气象局 |
| 安庆 | 怀宁 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 怀宁县气象局 |
|  | 太湖 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 太湖县气象局 |
|  | 宿松 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 宿松县气象局 |
|  | 望江 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 望江县气象局 |
|  | 岳西 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 岳西县气象局 |
|  | 潜山 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 潜山市气象局 |
|  | 桐城 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 桐城市气象局 |
| 黄山 | 屯溪区 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 屯溪区气象局 |
|  | 黄山区 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 黄山区气象局 |
|  | 徽州区 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 徽州区气象局 |
|  | 歙县 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 歙县气象局 |
|  | 休宁 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 休宁县气象局 |
|  | 黟县 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 黟县气象局 |
|  | 祁门 | 1 | 100英寸 | 可移动式显示屏 | 祁门县气象局 |
| 合计 |  | 65 |  |  |  |

可移动式显示屏技术要求如下：

1.可移动式显示屏，总尺寸≥100英寸；

2.屏幕亮度≥350 cd/m2，亮度对比度≥1200:1；

3.分辨率：≥3840×2160；

4.背光类型：D-LED；

5.响应时间≤5ms，支持多点触控；

6.视角：水平≥178°,垂直≥178°；

7.设备须配置无线网卡，支持2.4G/5G双频无线网络，802.11a/b/g/n/ac/ax无线网络协议。支持蓝牙，蓝牙协议≥5.2；

8.配备摄像头，像素≥130W，对角线视场角≥135°，水平视场角≥120°；

9.可触控，自带软件投屏、音响和麦克风，标配壁挂。

音视频调度服务系统

（一）在全省16个地市人影作业指挥中心各部署一套音视频调度服务系统，建设布局见下表：

市级音视频调度服务系统建设点位表

| 市 | 数量 | 建设地点 |
| --- | --- | --- |
| 合肥 | 1 | 合肥市气象局 |
| 淮北 | 1 | 淮北市气象局 |
| 亳州 | 1 | 亳州市气象局 |
| 宿州 | 1 | 宿州市气象局 |
| 蚌埠 | 1 | 蚌埠市气象局 |
| 阜阳 | 1 | 阜阳市气象局 |
| 淮南 | 1 | 淮南市气象局 |
| 滁州 | 1 | 滁州市气象局 |
| 六安 | 1 | 六安市气象局 |
| 马鞍山 | 1 | 马鞍山市气象局 |
| 芜湖 | 1 | 芜湖市气象局 |
| 宣城 | 1 | 宣城市气象局 |
| 铜陵 | 1 | 铜陵市气象局 |
| 池州 | 1 | 池州市气象局 |
| 安庆 | 1 | 安庆市气象局 |
| 黄山 | 1 | 黄山市气象局 |
| 合计 | 16 |  |

（二）在全省65个区县级人影作业指挥中心各部署一套音视频调度服务系统，建设布局见下表：

区县音视频调度服务系统建设点位表

| 市 | 区县 | 数量 | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合肥 | 长丰 | 1 | 长丰县气象局 |
|  | 肥东 | 1 | 肥东县气象局 |
|  | 肥西 | 1 | 肥西县气象局 |
|  | 庐江 | 1 | 庐江县气象局 |
|  | 巢湖 | 1 | 巢湖市气象局 |
| 淮北 | 濉溪 | 1 | 濉溪县气象局 |
| 亳州 | 利辛 | 1 | 利辛县气象局 |
| 宿州 | 埇桥区 | 1 | 埇桥区气象局 |
|  | 砀山 | 1 | 砀山县气象局 |
|  | 萧县 | 1 | 萧县气象局 |
|  | 灵璧 | 1 | 灵璧县气象局 |
|  | 泗县 | 1 | 泗县气象局 |
| 蚌埠 | 固镇 | 1 | 蚌埠市气象局 |
|  | 怀远 | 1 | 怀远县气象局 |
|  | 五河 | 1 | 五河县气象局 |
| 阜阳 | 阜南 | 1 | 阜南县气象局 |
|  | 临泉 | 1 | 临泉县气象局 |
|  | 太和 | 1 | 太和县气象局 |
|  | 颍上 | 1 | 颍上县气象局 |
|  | 界首 | 1 | 界首市气象局 |
| 淮南 | 凤台 | 1 | 淮南市气象局 |
|  | 寿县 | 1 | 寿县气象局 |
| 滁州 | 来安 | 1 | 滁州市气象局 |
|  | 全椒 | 1 | 全椒县气象局 |
|  | 定远 | 1 | 定远县气象局 |
|  | 凤阳 | 1 | 凤阳县气象局 |
|  | 天长 | 1 | 天长市气象局 |
|  | 明光 | 1 | 明光市气象局 |
| 六安 | 霍邱 | 1 | 霍邱县气象局 |
|  | 金寨 | 1 | 金寨县气象局 |
|  | 霍山 | 1 | 霍山县气象局 |
|  | 舒城 | 1 | 舒城县气象局 |
| 马鞍山 | 博望区 | 1 | 博望区气象台 |
|  | 含山 | 1 | 含山县气象局 |
|  | 和县 | 1 | 和县气象局 |
|  | 当涂 | 1 | 当涂县气象局 |
| 芜湖 | 湾沚区 | 1 | 湾沚区气象局 |
|  | 繁昌区 | 1 | 繁昌区气象局 |
|  | 南陵 | 1 | 南陵县气象局 |
|  | 无为 | 1 | 无为市气象局 |
| 宣城 | 宣州区 | 1 | 宣州区气象局 |
|  | 郎溪 | 1 | 郎溪县气象局 |
|  | 绩溪 | 1 | 绩溪县气象局 |
|  | 旌德 | 1 | 旌德县气象局 |
|  | 泾县 | 1 | 泾县气象局 |
|  | 宁国 | 1 | 宁国市气象局 |
|  | 广德 | 1 | 广德市气象局 |
| 铜陵 | 枞阳 | 1 | 枞阳县气象局 |
| 池州 | 东至 | 1 | 东至县气象局 |
|  | 石台 | 1 | 石台县气象局 |
|  | 青阳 | 1 | 青阳县气象局 |
| 安庆 | 怀宁 | 1 | 怀宁县气象局 |
|  | 太湖 | 1 | 太湖县气象局 |
|  | 宿松 | 1 | 宿松县气象局 |
|  | 望江 | 1 | 望江县气象局 |
|  | 岳西 | 1 | 岳西县气象局 |
|  | 潜山 | 1 | 潜山市气象局 |
|  | 桐城 | 1 | 桐城市气象局 |
| 黄山 | 屯溪区 | 1 | 屯溪区气象局 |
|  | 黄山区 | 1 | 黄山区气象局 |
|  | 徽州区 | 1 | 徽州区气象局 |
|  | 歙县 | 1 | 歙县气象局 |
|  | 休宁 | 1 | 休宁县气象局 |
|  | 黟县 | 1 | 黟县气象局 |
|  | 祁门 | 1 | 祁门县气象局 |
| 合计 |  | 65 |  |

（三）音视频调度服务系统技术要求如下：

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多域跨网融合接入分系统 | 音视频采集 | 音视频采集，用于实现音视频信号（视频监控、视频会商、业务系统画面等）的采集和实时音视频互动。为确保采集的音视频源能够被各级指挥端、作业端使用，音视频采集必须支持全国统一要求的相关音视频标准（音视频传输、视频编码格式、视频会议标准）。 音视频采集技术要求 1.安装于电脑、平板、手机实现与各级指挥中心的双向互通。 2.支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、安卓等系统，支持以Web浏览器或客户端实现双向沟通交流。 3.支持4K/2K/1080P/720P高清视频效果。 4.具备对本地和远程各类信号源的音视频信号采集编码功能，采集时音频编码采用PCM格式，视频效果接受有损画质，视频流采集根据场景采用RTSP（必须）、WebRtc、RTMP协议的一项或多项，视频会议采集支持H.323、SIP通信标准。 5.支持H.264、H.264HP、H.265等视频协议； 6.支持G.711、G.722、Opus等音频协议； 7.支持IPv4和IPv6协议； 8.具有较好的网络适应性，满足在互联网、4G/5G、卫星网络环境下接入进行指挥调度时仍能够有较好音视频效果。 9.具备对本地和远程各类信号源的音视频信号采集编码功能，本地采集时音频编码采用PCM格式，视频效果需要满足无损画质；远程采集时音频编码采用PCM格式，视频效果接受有损画质，视频信号采集根据场景采用RTSP（必须）、WebRtc、RTMP格式的一项或多项，视频会议采集支持H.323、SIP通信标准； 10.支持气象宽带网、电子政务网、互联网、卫星网络、自组网等多种网络音视频资源采集，并具备安全隔离功能，确保不同网络的视频信号源接入时依然保持各网络间的安全隔离状态。 |
| 2 |  | 音视频高并发接入服务 | 市、县二级的音视频调度服务系统，具备如下音视频高并发接入能力： （1）音视频资源接入能力。通过本地物理视频接口和IP网络接口实现音视频资源接入访问的能力，实现安全接入多域跨网各路视频资源，市、县各级多路视频信号源可同时安全接入，支持加密技术和身份认证，对各路视频流可权限访问控制和隔离部署，允许同时使用不同类型的音视频接入资源。具备支持市级本地并发接入信号数量不低于16路的能力，县级本地并发信号数量不低于8路的能力（各级本地接入信号数量指指挥中心现场接入的物理视频接口信号数量）。 （2）视频会议资源接入能力。兼容现有省市县气象部门已建设的视频会商系统，依托本系统可以组建视频会议，各级指挥中心通过音视频信号连线分布在内/外网的音视频调度终端，实现多级视频呼叫和端到端的视频指挥调度能力。 （3）本系统支持通过标准的G.711、G.722、Opus音频协议；视频流采集支持采用RTSP（必须）、WebRtc、RTMP协议的一项或多项，视频会议采集支持H.323、SIP通信标16准，支持通过GB/T 28181国标协议对接目标上级或下级平台；通过浏览器或客户端的形式直接调阅，“天工”平台可以通过接口快速调显各种音视频采集资源。 （4）固定/流动作业点、机动集成作业系统、单兵装备的音视频接入应符合国标GB/T 28181协议要求，本系统可按照国标协议接入以上作业端的音视频信号。 音视频高并发接入服务核心技术要求如下： 1.具备通过本地物理视频接口和IP网络接口实现音视频资源接入访问的能力；具备视频会议资源接入能力，兼容现有省市县气象部门已建设的视频会商系统，支持双流。 2.支持H.323和SIP通信标准； 3.支持4K/2K/1080P/720P高清视频效果。 4.支持H.264、H.264HP、H.265等视频协议； 5.支持G.711、G.722、Opus等音频协议； 6.支持IPv4和IPv6协议； 7.市级本地并发信号量不低于16路，县级本地并发信号数不低于8路。 |
| 3 |  | 音视频流调取和缓存 | 具备多用户实时并发访问及多域跨网音视频流并发传输调取功能，保障音视频调显服务的时效性，具备典型服务场景的音视频记录存储功能，对已经录制的各类音视频流内容进行调取回看，音视频存储文件采用通用格式（MP4、MP3、TS），需要存储到指定的物理服务器或分布式存储中。 音视频流调取和缓存核心技术要求如下： 1.具备多用户实时并发访问及多域跨网视频调取功能； 2.支持对关键的音视频资源进行保存，提供录像、回放等多媒体服务，支持通用音视频格式存储；支持实时录制，基于互联网的历史存储时间≥30天； 3.同时回放预览的信号数量≥9个。画面流畅无卡顿和掉帧，帧率≥25fps。 |
| 4 |  | 跨网融合通信 | 跨网融合通信，实现多种网络环境下（例如气象宽带网、电子政务网、互联网、卫星网络、自组网等）的音视频资源融合调度。 跨网融合通信采用单向物理链路传输方式实现多种网络音视频资源的融合调度。 单向物理链路传输方式核心技术要求如下： 1.连接方式：音视频线缆、USB线缆/串口连接的方式，将跨不同网络环境的音视频信号、控制信号进行单向传输； 2.多域跨网融合支撑，实现多域跨网资源安全接入与精细管理，提供多种安全机制保障跨网融合使用，支持资源分享、协同作业及多类支撑服务，采用国产化芯片和系统，可接入多种信号源。 3.安全隔离。满足音视频信号单向传输、控制信号单向传输，视频信号和控制信号在汇聚后，应确保高密级网络无法向低密级网络泄露信息。 |
| 5 | 分布式融合显控分系统 | 本地融合显示 | 支持本地融合显示和本地内容控制，还包含远程的机动集成作业系统指挥模组，通过一套键鼠漫游控制已接入的各类视频信号，包括接入的视频监控信号；同时还须支持多域跨网显示和多域跨网控制，具备坐席远程操控功能，上级指挥中心席位可通过键盘鼠标远程操控调度下级及以下的各指挥中心的各种业务资源。 本地融合显示核心参数指标表 1.视频界面调度的加载显示时间：不高于2秒。 2.屏幕配对：不低于2个。 3.显示延迟。无损画质编码：省级席位本地连接的画面显示延迟不高于16.7毫秒，有损画质编码：省级席位本地连接的画面显示延迟不高于100毫秒。 4.布局数量：不低于8种。 5.显示分辨率：最大支持4K@60Hz。 6.单屏显示数量。单屏同时显示：不低于4个多域跨网信号源窗口。 7.席位显示信号源数量。不低于8个多域跨网信号源画面。 8.协议：标准HID协议的键盘、鼠标、触控控制信号。 |
| 6 |  | 本地内容控制 | 具备在一个屏幕上通过键盘/鼠标或触控方式漫游控制已接入的各类信号源功能，可操控的信号源操作系统类型包括Windows、Linux、Android、麒麟KylinOS、统信UOS等。 本地内容控制核心技术要求如下： 1.通过键盘/鼠标或触控方式漫游控制已接入的各类信号源功能，选择/切换目标信号源显示窗口并对目标信号源直接进行内容操作与控制； 2.信号控制：视频信号单向输入、控制信号单向输出，不同网络的信号源保持各网络间的安全隔离状态； 3.操作系统类型：麒麟KylinOS、统信UOS、Linux、Windows、Android等； 4.统一画面操控：具备通过一套键盘、鼠标实现跨网络隔离资源的统一操控各类信号源的功能； 5.内容操控：具备在一个屏幕上的多个窗口通过键盘、鼠标、触控方式漫游控制已接入的各类信号源内容的功能； 6.独立操控：多用户对不同信号源窗口及内容的独立操控能力，通过隔离机制确保各用户独立； 7.多屏协作：多终端设备间的协同配对，形成多屏联动使用模式，实现键鼠对安全隔离网络的音视频资源内容进行漫游操控。 8.协议：采用标准HID协议的键盘、鼠标、触控信号。 |
| 7 |  | 多域跨网显示 | （1）远程调显。在权限范围内，具备在任意的分布式坐席使用端上调取来自省、市、县三级指挥中心及移动指挥车、作业端、手机端等多域跨网信号源画面功能； （2）一屏融合显示。在权限范围内，具备在任意的分布式坐席使用端上一屏综合显示来自省、市、县三级指挥中心及移动指挥车、作业端、手机端等多域跨网信号源画面功能；多域跨网信号源数量不低于4个。 （3）组合显示。具备对多域跨网信号源画面进行任意组合显示，并可保存为不同场景模板，一键式场景调用与快速切换功能。 |
| 8 |  | 多域跨网控制 | （1）坐席远程操控。在权限范围内，具备席位远程操控功能： 市级席位可以通过键盘鼠标实现设备远程精准操控县指挥中心各种业务资源；县级席位远程精准操控本级各种业务资源； （2）漫游控制。具备在任意使用端远程访问信号源后，通过键盘/鼠标或触控方式实现对不同信号源窗口的漫游操作和内容的实时精准控制功能。 （3）安全隔离。使用单向物理链路传输方式。 多域跨网控制核心参数指标表 1.市级用户席位使用数量不低于5个，每个席位不少于2个屏幕，单屏最大分辨率：4K@60Hz；县级用户席位使用数量不低于3个，每个席位不少于1个屏幕，单屏最大分辨率：2K@60Hz。 2.具备内容操控的信号源操作系统类型包括麒麟KylinOS、统信UOS、 Linux、Windows、Android等。 |
| 9 | 多域调度分系统 | 音视频对讲 | 支持调度端之间的音视频对讲，实现点对点单呼、一对多广播发言、多对多临时喊话等功能。 （1）点对点单呼。实现任意两点之间的点对点双向视频通话、语音通话及即时消息和短信等文本对话功能，这些节点包括：省、市、县三级指挥席位，指挥车，作业端，移动终端（如笔记本电脑、手机、平板）； （2）群组通话。具备多方实时语音通话、主席模式广播及自由讨论功能； （3）多级音视频呼叫。具备对权限内各级用户同时在线音视频呼叫功能，依托已有气象宽带网/互联网，连接各类人影指挥所需的多域跨网音视频资源，结合新建内外网存储等资源，建立任意“端到端”音视频连线呼叫，具备省、市、县三级指挥席位与指挥车、笔记本、作业端、手机、平板等多方协同参与音视频会议功能，会议画面和会议语音保持实时同步传输。 音视频对讲核心技术要求如下： 1.点对点单呼。实现任意两点之间的点对点双向视频通话、语音通话及即时消息和短信等文本对话功能； 2.群组通话。具备多方实时语音通话、主席模式广播及自由讨论功能； 3.多级音视频呼叫。具备对权限内各级用户同时在线音视频呼叫功能，建立任意“端到端”音视频连线呼叫，会议画面和会议语音保持实时同步传输。 4.多域跨网音视频连接数量要求： ①市级 视频呼叫连线数量：不低于16 语音呼叫连线数量：不低于32 ②县级 视频呼叫连线数量：不低于8； 语音呼叫连线数量：不低于16。 音视频通信：支持H.323、SIP协议。 |
| 10 |  | 多域协同标注 | 多域协同标注标绘核心技术要求如下： 1.裁剪及重组。具备对接省、市、县多域跨网视频资源实时显示、裁剪及重组功能，多域跨网信号源的动态画面裁剪与区域放大功能，并可将裁剪后的动态窗口实时推送至其他调度端； 2.动态标注。具备对多画面组合界面进行动态标注功能，标注过程中界面信息可实时动态显示功能，提供线条、箭头、圆形、矩形等常用标注工具，对标注粗细、颜色进行动态调整，并可对标注内容进行二次编辑修改； 3.协同标注。具备多人跨域并行协同编辑标注功能，对接入的各路视频界面进行协同编辑，具备多人、多终端在线共同编辑文档、标绘功能。多个终端对多域跨网组合界面进行实时协同标注，并可在一个屏幕上实时叠加显示不同用户的标注内容。 |
| 11 |  | 资源推送与共享 | 资源推送与共享核心技术要求如下： 1.资源推送。支持将各类多域跨网信号源界面/组合界面/带标注界面等资源推送共享至不同调度端、大屏、机动集成作业系统指挥模组、作业端等目的地； 2.人机交互。具备图形化交互界面，采用人性化设计，用户可通过资源列表、下拉式功能菜单或快捷功能按钮，选择/切换多域跨网资源视图切换，具备一对一、一对多及广播推送目标的选取功能； 3.界面操控。将各类多域跨网信号源界面/组合界面/带标注界面实时推送至大屏幕显示后，同时具备单套键鼠对推送上大屏幕的界面跨屏漫游和内容直接操作与控制功能。 4.安全隔离。使用单向物理链路传输方式。 |
| 12 |  | 一键下达 | 一键下达核心技术要求如下： 1.具备调度指令一键下达功能，可通过裁剪、标绘、标注等工具，形成动态音视频、图片、文字等形式的指令； 2.指挥员一键下达给省、市、县三级及移动指挥车、作业端、手机端等。 |

作业装备升级改造

火箭发射装置更新

火箭发射装置分为a）型、b）型两种型号。其中a）型55套、b）型76套。

a）型火箭发射装置应满足：直径Φ82mm火箭弹的发射导轨长度≥1700mm；

b）型火箭发射装置应满足：直径Φ56mm火箭弹的发射导轨长度≥1500mm。

全省火箭发射装置更新布局见下表：

全省火箭发射装置更新布局

| 市 | 区/县 | 数量 |  | 类型 | 型号 | 发射通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市 | 庐阳区 | 9 | 1 | a）型 | 固定 | 4 |
|  | 肥东县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 肥西县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 长丰县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 庐江县 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 巢湖市 |  | 3 | a）型 | 牵引 | 4 |
| 淮北 | 淮北市 | 8 | 4 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 濉溪县 |  | 4 | a）型 | 牵引 | 6 |
| 亳州 | 利辛县 | 2 | 2 | a）型 | 固定 | 6 |
| 宿州 | 市本级 | 10 | 2 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  | 砀山县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  | 萧 县 |  | 2 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  | 灵璧县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  | 泗 县 |  | 2 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  | 埇桥区 |  | 2 | a）型 | 牵引 | 4 |
| 蚌埠 | 市本级 | 10 | 3 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 怀远县 |  | 2 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 五河县 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 固镇县 |  | 3 | a）型 | 牵引 | 6 |
| 阜阳 | 市本级 | 13 | 2 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  |  |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 颍上县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  |  |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 阜南县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  |  |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 临泉县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  |  |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 界首市 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  |  |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 太和县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  |  |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
| 淮南 | 市本级 | 5 | 2 | a）型 | 牵引 | 4 |
|  | 寿 县 |  | 2 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 凤台县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
| 滁州 | 市本级 | 15 | 4 | b）型 | 牵引 | 4 |
|  | 天长市 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 来安县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 4 |
|  | 来安县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 定远县 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 4 |
|  | 凤阳县 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 4 |
|  | 明光市 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 4 |
|  | 全椒县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 4 |
| 六安 | 市本级 | 7 | 3 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 霍邱县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 金寨县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 霍山县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
|  | 舒城县 |  | 1 | a）型 | 牵引 | 6 |
| 马鞍山 | 当涂县 | 3 | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 和 县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 含山县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
| 芜湖 | 市本级 | 7 | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 无为市 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 湾沚区 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 繁昌区 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 南陵县 |  | 3 | b）型 | 牵引 | 8 |
| 宣城 | 宣州区 | 18 | 3 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  |  |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 郎溪县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  |  |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 广德市 |  | 3 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 宁国市 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  |  |  | 2 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 泾 县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  |  |  | 2 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 旌德县 |  | 1 | b）型 | 车载 | 4 |
|  | 绩溪县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
| 铜陵 | 市本级 | 4 | 2 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 枞阳县 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 4 |
| 池州 | 市本级 | 7 | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  |  |  | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 东至县 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 青阳县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 石台县 |  | 2 | b）型 | 牵引 | 8 |
| 安庆 | 怀宁县 | 6 | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 桐城县 |  | 1 | b）型 | 车载 | 4 |
|  | 岳西县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
|  | 潜山县 |  | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 望江县 |  | 1 | b）型 | 车载 | 4 |
|  | 太湖县 |  | 1 | b）型 | 牵引 | 8 |
| 黄山 | 黄山区 | 7 | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 歙 县 |  | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 休宁县 |  | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 祁门县 |  | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 屯溪区 |  | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 黟 县 |  | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
|  | 徽州区 |  | 1 | b）型 | 车载 | 8 |
| 合计 |  | 131 |  |  |  |  |

火箭发射装置更新技术要求详见下表：

火箭发射装置更新技术要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体功能要求 |  | 1）在30m外能够无线遥控指挥； 2）能够进行实时的姿态测量反馈； 3）能够在电气系统异常时启用应急操控。 4）能够流畅地进行姿态调整； 5）能够在检测发射时将发射架姿态锁紧； 6）能认证人工影响天气作业人员的身份，根据认证结果提供相应的使用授权。 |
| 2 | 基座 | 尺寸 | 1）底座直径或对角线长：小于等于1100mm。大于等于800mm； 2）高度：小于等于1000mm，大于等于800mm。 |
| 3 |  | 射击方位角 | 射击方位角为0°~360°，车载火箭架基座方位角应设置左右摆动限制角度。 |
| 4 |  | #1射击仰角（投标文件中须提供第三方测试报告） | 1）工作状态：45°~85°； 2）行车状态：≤30°。 |
| 5 |  | #2方位传动系统（投标文件中须提供第三方测试报告） | 应具有手动/自动模式切换功能，能可靠自锁，技术参数应满足下列要求： 1）转动精度：±0.5°，回差≤1°； 2）转动速度：5°/s。 |
| 6 |  | #3俯仰传动系统（投标文件中须提供第三方测试报告） | 应具有手动/自动模式切换功能，能可靠自锁，技术参数应满足下列要求： 1）转动精度：±0.5°； 2）转动速度：3°/s。 |
| 7 |  | 转接架 | 1）外形尺寸：符合下图的要求； 2）厚度：≥8mm； 3）连接定向器的固定螺栓：直径为12mm，长度为50mm，材料为304或316的不锈钢。 |
| 8 |  | 电源 | 直流电源：应采用（12±5%）V～（48±5%）V的可充电电池，电池容量应≥720V·A·h； 交流电源：应采用（220±20%）V，50Hz。 |
| 9 | 定向器 |  | 发射导轨长度应满足火箭弹的发射要求： 1）直径Φ82mm火箭弹的发射导轨长度≥1700mm； 2）直径Φ56mm火箭弹的发射导轨长度≥1500mm。 发射导轨的包容圆直径应符合下表的要求。 发射通道沿射击方向的顺序号按照先上后下、先外后内、先左后右交替编制。 发射通道的顺序号应与发射控制终端通道号一一对应。 定向器外框与转接架之间的连接应有6个紧固螺栓和两个定位销。 |
| 10 | 发射控制器 |  | 由发射控制终端和执行机构组成，用于接收外部指令，实现发射控制功能并上传作业信息的设备。 性能应满足下列要求： 1）点火方式： 电容放电点火：充能≥200A2·ms或恒流脉冲点火：电流≥2.5A，脉宽≥50ms； 2）检测电流：≤3mA； 3）电阻检测精度：≤0.1Ω； #4 4）发射通道：≥4个；（投标文件中须提供第三方测试报告） 安全功能应满足下列要求： 1）具有发射安全保护功能； 2）具有安全射界识别功能。 |
| 11 | 解锁控制器 |  | 应满足下列要求： 1）解锁控制器每通道输出最大电流（短路电流）：≤3mA； 2）读UID指令执行时间：＜1s； 3）弹药解锁指令执行时间：＜3s； 4）解锁控制器通道数：≥12个； 5）输入电源电压范围：12V～48V； 6）应具备RS485和RS232接口。 |

火箭发射装置安全监控终端升级

对更新的火箭发射装置和在用的火箭发射装置进行升级，加装作业安全监控终端。全省火箭发射装置升级布局见下表。

全省火箭发射装置升级布局

| 市 | 区/县级市 | 类型 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥 | 庐阳区 | a）型 | 17 | 1 |
|  | 肥东县 | a）型 |  | 4 |
|  | 肥西县 | b）型 |  | 4 |
|  | 长丰县 | b）型 |  | 3 |
|  | 庐江县 | b）型 |  | 2 |
|  | 巢湖市 | a）型 |  | 3 |
| 淮北 | 市本级 | a）型 | 11 | 6 |
|  | 濉溪县 | a）型 |  | 5 |
| 亳州 | 利辛县 | a）型 | 2 | 2 |
| 宿州 | 市本级 | a）型 | 10 | 2 |
|  | 砀山县 | a）型 |  | 1 |
|  | 萧 县 | a）型 |  | 2 |
|  | 灵璧县 | a）型 |  | 1 |
|  | 泗 县 | a）型 |  | 2 |
|  | 埇桥区 | a）型 |  | 2 |
| 蚌埠 | 市本级 | b）型 | 16 | 4 |
|  | 怀远县 | a）型 |  | 4 |
|  |  | b）型 |  | 1 |
|  | 五河县 | b）型 |  | 3 |
|  | 固镇县 | a）型 |  | 4 |
| 阜阳 | 市本级 | a）型 | 13 | 3 |
|  | 颍上县 | a）型 |  | 2 |
|  | 阜南县 | a）型 |  | 2 |
|  | 临泉县 | a）型 |  | 2 |
|  | 界首市 | a）型 |  | 2 |
|  | 太和县 | a）型 |  | 2 |
| 淮南 | 市本级 | a）型 | 6 | 2 |
|  | 寿 县 | a）型 |  | 2 |
|  | 凤台县 | a）型 |  | 2 |
| 滁州 | 市本级 | b）型 | 27 | 4 |
|  | 天长市 | b）型 |  | 2 |
|  | 来安县 | b）型 |  | 4 |
|  | 定远县 | b）型 |  | 2 |
|  | 凤阳县 | b）型 |  | 5 |
|  | 明光市 | b）型 |  | 4 |
|  | 全椒县 | b）型 |  | 6 |
| 六安 | 市本级 | a）型 | 12 | 4 |
|  | 霍邱县 | a）型 |  | 2 |
|  | 金寨县 | a）型 |  | 2 |
|  | 霍山县 | a）型 |  | 2 |
|  | 舒城县 | a）型 |  | 2 |
| 马鞍山 | 当涂县 | b）型 | 6 | 2 |
|  | 和 县 | b）型 |  | 2 |
|  | 含山县 | b）型 |  | 2 |
| 芜湖 | 市本级 | b）型 | 7 | 1 |
|  | 无为市 | b）型 |  | 1 |
|  | 湾沚区 | b）型 |  | 1 |
|  | 繁昌区 | b）型 |  | 1 |
|  | 南陵县 | b）型 |  | 3 |
| 宣城 | 市本级 | b）型 | 31 | 1 |
|  | 宣州区 | b）型 |  | 5 |
|  | 郎溪县 | b）型 |  | 4 |
|  | 广德市 | b）型 |  | 5 |
|  | 宁国市 | b）型 |  | 6 |
|  | 泾 县 | b）型 |  | 4 |
|  | 旌德县 | b）型 |  | 3 |
|  | 绩溪县 | b）型 |  | 3 |
| 铜陵 | 市本级 | b）型 | 4 | 2 |
|  | 枞阳县 | b）型 |  | 2 |
| 池州 | 市本级 | b）型 | 7 | 2 |
|  | 东至县 | b）型 |  | 2 |
|  | 青阳县 | b）型 |  | 1 |
|  | 石台县 | b）型 |  | 2 |
| 安庆 | 怀宁县 | b）型 | 15 | 3 |
|  | 桐城县 | b）型 |  | 2 |
|  | 岳西县 | b）型 |  | 2 |
|  | 潜山县 | b）型 |  | 2 |
|  | 望江县 | b）型 |  | 2 |
|  | 宿松县 | b）型 |  | 2 |
|  | 太湖县 | b）型 |  | 2 |
| 黄山 | 黟 县 | b）型 | 14 | 2 |
|  | 徽州区 | b）型 |  | 2 |
|  | 黄山区 | b）型 |  | 2 |
|  | 歙 县 | b）型 |  | 2 |
|  | 休宁县 | b）型 |  | 2 |
|  | 祁门县 | b）型 |  | 2 |
|  | 屯溪区 | b）型 |  | 2 |
| 合计 |  |  | 198 |  |

火箭发射装置安全监控终端技术要求见下表。

火箭发射装置安全监控终端技术要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 |  | 1）具备北斗三号区域短报文通信，最大支持通信等级5级（1000汉字）； 2）具备北斗定位功能； 3）具备SM1芯片级加解密功能； 4）具备4G通信功能，支持远程在线升级与参数配置； 5）具备安全射界验证、作业状态监控，以及身份码（UID）、壳体码、发射码“三码”合一验证功能； 6）支持与“天工”平台对接，具备作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集等功能； 7）具备电源、定位、信号、通信、功能等多指示灯功能。 |
| 2 | 接口 |  | 1）供电电压范围：9V～32V； 2）终端数据接口：默认RS485； 3）具备Wi-Fi通信接口。 |
| 3 | 技术指标 |  | 火箭作业安全监控终端技术指标参数表 类别; 指标; 参数. 卫星通讯; 接收灵敏度; -130dBm(8Kbps) -127.5dBm(16Kbps) -123.8dBm(24Kbps). 发射功率; 37.0dBm±0.5dB. 双向零值; 均值1ms±10ns. 双通道时差测量误差; 方差＜5ns. 发射频率准确度; 优于5×10-7. 定位; 接收频率; BDS B 1I, B 1C. 协议版本; NMEA0183，兼容北斗. 通道数目; 32通道及以上. 冷启动时间; ≤40s. 热启动时间; ≤3s. 捕获灵敏度; -148dBm. 定位精度; <10m. 加密; 支持加密方式; DES/TDES/AES/SHA1/SHA256/RSA/国密SM1/2/3/4/7. 算法移植; 支持，具备算法下载更新. 4G; 网络制式; LTE FDD:B 1/B3/B5/B8 LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41. Wi-Fi; 网络制式; 802.11 b/g/n. 有线; RS485; 默认参数：115200 8N 1. |
| 4 | 终端与“天工”数据交互 | 接口内容 | 包含收、发信方ID、频点、时间、编码类型、数据标识、通信数据、报文通讯频度。 |
| 5 |  | 数据交互内容 | 数据交互内容主要包括：参数查询、终端升级命令、中心地址设置与查询、作业指令、基础指令、对时指令、位置信息和三码验证。 |
| 6 |  | 加密说明 | 通用数据采用SM4国密加密。 |
| 7 |  | 终端参数查询 | 支持由“天工”平台下发参数查询指令，参数查询指令包含指令码和操作类型。 |
| 8 |  | 终端升级指令 | 支持由“天工”平台下发终端升级指令，终端在接收到升级命令后，根据参数连接到ftp服务器获取固件（仅4G通道），进行升级，终端升级指令包括：指令码、操作类型、IP地址、端口、用户名、密码及ftp路径。 |
| 9 |  | 中心地址设置与查询 | 支持由“天工”平台下发中心地址设置与查询指令，中心地址设置与查询指令包括：指令码、操作类型、4G IP地址、端口和北斗地址。 |
| 10 | 作业指令 | 安全射界指令 | 支持接收由“天工”平台下发的安全射界指令，安全射界指令包含指令码、安全射界个数、多个安全射界组（起始/结束方位角、起始/结束俯仰角）。在作业时对作业的仰角、方位角进行验证，是否在安全射界内。 |
| 11 |  | 作业指令信息 | 支持接收由“天工”平台下发的作业指令，作业指令信息包含指令码、作业方式、定向作业（方位角、俯仰角）、作业区域（起始/结束方位角、起始/结束俯仰角）、作业用弹量。 |
| 12 |  | 作业状态指令信息 | 支持上传作业状态指令给“天工”平台，作业状态指令包括指令码、时间、作业状态。 |
| 13 |  | 作业异常指令 | 作业异常指令包括指令码、时间、异常代码、异常值、异常描述。 |
| 14 |  | 作业信息上报 | 作业信息上报包括指令码、经纬度、时间、作业方式、定向作业（作业方位角、仰角）、作业用弹量等必需信息。 |
| 15 | 基础指令 |  | 基础指令包括服务端流水号、设备端流水号、作业信息编码、设备端应答指令、服务端应答指令。 |
| 16 | 对时指令 |  | 支持“天工”平台与终端的对时，对时指令包括指令码和时间信息。 |
| 17 | 位置信息 |  | 支持“天工”平台下发位置信息查询，终端位置信息上报，位置信息上报指令包括指令码、经度、纬度、高度和时间。 |
| 18 | 三码验证 | 三码验证申请 | 支持由终端向“天工”平台进行三码验证申请，三码验证申请指令包括指令码、时间、弹药UID总数、弹药UID（通道号、编码长度、编码数据）。 |
| 19 |  | 三码信息 | 支持终端接收由“天工”平台反馈的三码信息，三码信息指令包括指令码、时间、弹药UID总数、弹药UID（通道号、编码长度、密码、UID状态）。 |
| 20 |  | 三码验证结果反馈 | 有异常时上报，无异常时不上报。三码验证结果反馈指令包括：指令码、时间、上报的弹药UID总数、弹药UID（编码长度、编码数据、结果）。 |
| 21 |  | 单轮次作业申请 | 单轮次作业申请指令包括指令码、时间、计划作业总弹药数。 |
| 22 |  | 单轮次授权作业 | 单轮次授权作业指令包括指令码、时间、授权作业总弹药数、授权作业总弹药数、授权作业指令有效时长。 |
| 23 |  | 单轮次取消授权作业 | 单轮次取消授权作业指令包括指令码和时间。 |

火箭发射装置三码合一解码装置升级

对更新的火箭发射装置和在用的火箭发射装置进行升级，加装基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统。全省火箭发射装置升级布局见下表。

全省火箭发射装置升级布局

| 市 | 区/县级市 | 类型 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥 | 庐阳区 | a）型 | 17 | 1 |
|  | 肥东县 | a）型 |  | 4 |
|  | 肥西县 | b）型 |  | 4 |
|  | 长丰县 | b）型 |  | 3 |
|  | 庐江县 | b）型 |  | 2 |
|  | 巢湖市 | a）型 |  | 3 |
| 淮北 | 市本级 | a）型 | 11 | 6 |
|  | 濉溪县 | a）型 |  | 5 |
| 亳州 | 利辛县 | a）型 | 2 | 2 |
| 宿州 | 市本级 | a）型 | 10 | 2 |
|  | 砀山县 | a）型 |  | 1 |
|  | 萧 县 | a）型 |  | 2 |
|  | 灵璧县 | a）型 |  | 1 |
|  | 泗 县 | a）型 |  | 2 |
|  | 埇桥区 | a）型 |  | 2 |
| 蚌埠 | 市本级 | b）型 | 16 | 4 |
|  | 怀远县 | a）型 |  | 4 |
|  |  | b）型 |  | 1 |
|  | 五河县 | b）型 |  | 3 |
|  | 固镇县 | a）型 |  | 4 |
| 阜阳 | 市本级 | a）型 | 13 | 3 |
|  | 颍上县 | a）型 |  | 2 |
|  | 阜南县 | a）型 |  | 2 |
|  | 临泉县 | a）型 |  | 2 |
|  | 界首市 | a）型 |  | 2 |
|  | 太和县 | a）型 |  | 2 |
| 淮南 | 市本级 | a）型 | 6 | 2 |
|  | 寿 县 | a）型 |  | 2 |
|  | 凤台县 | a）型 |  | 2 |
| 滁州 | 市本级 | b）型 | 27 | 4 |
|  | 天长市 | b）型 |  | 2 |
|  | 来安县 | b）型 |  | 4 |
|  | 定远县 | b）型 |  | 2 |
|  | 凤阳县 | b）型 |  | 5 |
|  | 明光市 | b）型 |  | 4 |
|  | 全椒县 | b）型 |  | 6 |
| 六安 | 市本级 | a）型 | 12 | 4 |
|  | 霍邱县 | a）型 |  | 2 |
|  | 金寨县 | a）型 |  | 2 |
|  | 霍山县 | a）型 |  | 2 |
|  | 舒城县 | a）型 |  | 2 |
| 马鞍山 | 当涂县 | b）型 | 6 | 2 |
|  | 和 县 | b）型 |  | 2 |
|  | 含山县 | b）型 |  | 2 |
| 芜湖 | 市本级 | b）型 | 7 | 1 |
|  | 无为市 | b）型 |  | 1 |
|  | 湾沚区 | b）型 |  | 1 |
|  | 繁昌区 | b）型 |  | 1 |
|  | 南陵县 | b）型 |  | 3 |
| 宣城 | 市本级 | b）型 | 31 | 1 |
|  | 宣州区 | b）型 |  | 5 |
|  | 郎溪县 | b）型 |  | 4 |
|  | 广德市 | b）型 |  | 5 |
|  | 宁国市 | b）型 |  | 6 |
|  | 泾 县 | b）型 |  | 4 |
|  | 旌德县 | b）型 |  | 3 |
|  | 绩溪县 | b）型 |  | 3 |
| 铜陵 | 市本级 | b）型 | 4 | 2 |
|  | 枞阳县 | b）型 |  | 2 |
| 池州 | 市本级 | b）型 | 7 | 2 |
|  | 东至县 | b）型 |  | 2 |
|  | 青阳县 | b）型 |  | 1 |
|  | 石台县 | b）型 |  | 2 |
| 安庆 | 怀宁县 | b）型 | 15 | 3 |
|  | 桐城县 | b）型 |  | 2 |
|  | 岳西县 | b）型 |  | 2 |
|  | 潜山县 | b）型 |  | 2 |
|  | 望江县 | b）型 |  | 2 |
|  | 宿松县 | b）型 |  | 2 |
|  | 太湖县 | b）型 |  | 2 |
| 黄山 | 黟 县 | b）型 | 14 | 2 |
|  | 徽州区 | b）型 |  | 2 |
|  | 黄山区 | b）型 |  | 2 |
|  | 歙 县 | b）型 |  | 2 |
|  | 休宁县 | b）型 |  | 2 |
|  | 祁门县 | b）型 |  | 2 |
|  | 屯溪区 | b）型 |  | 2 |
| 合计 |  |  | 198 |  |

基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统技术要求见下表：

基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统技术要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件组成 | 解锁控制器 | 解锁控制器安装在火箭发射架上，与数码模块双向通信控制整个系统的发射电气回路，发射架接入解锁控制器后，对无数码模块的弹药的点火不产生影响。 |
| 2 |  | 数码模块 | 在弹药点火头（发火元件）的前端增加隔离电路，使得点火头不直接暴露在弹药接口上，因此点火头获取不到外部施加的电能，点火头不会被非法或意外点燃，从而达到提高点火头安全性的目的，此段隔离电路称之为数码模块，采用电子灌封方式工艺设计集成于火箭弹内部，控制点火总线通断。 |
| 3 |  | 注码设备 | 配置于弹厂，负责三码信息注入及与国省一体化人影综合业务平台（以下简称“天工平台”）交互和弹药出厂抽检验收。 |
| 4 | 技术原理 |  | 每块数码模块内置唯一的弹药编码、身份码（UID）和发射密码（以下简称三码）。其中，弹药编码为火箭弹储存箱或弹药壳体上的二维码，为明码；身份码和发射密码不可见，为暗码。身份码和发射密码仅由“天工”平台密码中心随机生成并保存在数码模块中。身份码在数码模块完成注码后锁定，不可改写，可读取，发射密码在数码模块完成注码后锁定，不可改写，不可读取，因此弹药仅在身份码和发射密码比对正确后才能进入解锁状态。 |
| 5 | 工作流程 | 生产验收阶段 | 数码模块安装到弹药内部，并使用注码设备对其完成三码信息注入。根据各厂商火箭架空间及结构设计，解锁控制器内置式或外挂式两种安装方案。根据验收文档，“天工”平台密码中心实时更新弹药状态，通过验收后方可流通使用。 |
| 6 |  | 作业阶段 | 数码模块和解锁控制器两个设备采用双向通信，确保仅授权状态下可解除点火通路，防止非法发射。申请作业时，解锁控制器读取火箭架各通道弹药身份码，通过地面作业装备安全监控终端申请作业，经授权后从“天工”平台密码中心获取发射密码，再由解锁控制器对火箭架各通道对应弹药的身份码和解锁密码进行核对，核对成功后解锁弹药。系统极大提高了作业安全水平，实现火箭弹药全生命周期的安全管控。 |
| 7 | 功能 | 解锁控制器 | 1）多通道UID读取能力 2）多通信协议支持能力测试 3）通道控制能力 4）各种类型弹药类型都可以正常激发。 |
| 8 |  | 数码模块 | 1）无极性特性验证 2）解锁时长控制 3）阻值变化测试 4）未解锁保护测试。 |
| 9 |  | 注码设备 | 扫描弹药编码，向“天工”平台申请三码信息，注码成功后反馈至平台，确保数据一致性。 |
| 10 | 性能参数 | 解锁控制器 | 1）每通道输出最大电流≤3mA 2）读UID指令执行时间＜1秒 3）弹药解锁指令执行时间＜3秒 4）通道数不小于12个 5）工作温度：-40℃~+75℃ 6）输入电源电压范围：12V～48V 7）RS485和RS232接口 8）防水等级：IPX4 |
| 11 |  | 数码模块 | 1）工作电压：5V～80V 2）待机电流：＜0.2mA 3）解锁后插入电阻：＜0.5Ω 4）通信方式：双向无极性 5）解锁保持时间：≤300秒 6）保持时间设定范围：0～300秒，步长1秒 7）操作温度：-40℃~+75℃ 8）存储温度：-55℃~+65℃ 9）抗交流：380VAC 10）抗高压脉冲：2000V@100μF 11）抗静电：25kV@500pF/5kΩ。 |
| 12 |  | 注码设备 | 输出短路电流＜3mA，开路电压＜510V。 |
| 13 | 供电要求 |  | 系统采用发射架供电电源，需满足12V～48V宽电压输入，具备短路保护功能。 |
| 14 | 环境适应性指标 |  | 气候条件： 操作温度：-40℃~+60℃（电气部分） 湿度：5%～100%RH（无冷凝） （需提供具备检测资质的机构出具的检测报告） |
| 15 | 电磁兼容性要求 |  | 工频磁场抗扰度：GB/T 17626.8试验等级4，性能判据B级。 射频电磁场辐射抗扰度：GB/T 17626.3试验等级3，性能判据B级。 静电放电抗扰度：GB/T 17626.2试验等级2（接触放电）/3（空气放电）。 |
| 16 | 可靠性指标 |  | 解锁控制器平均故障间隔时间（MTBF）≥5000小时。（需提供具备检测资质的机构出具的检测报告） |
| 17 | 安全性测试 |  | 采用0.53G进行振动试验3小时模拟公路运输。（需提供具备检测资质的机构出具的检测报告） |
| 18 | 可维护性要求 |  | 解锁控制器平均故障修复时间（MTTR）≤40分钟。 提供三级状态监控（传感器、采集器、通信）。 结构设计支持快速更换部件，接线标志清晰。 （需提供具备检测资质的机构出具的检测报告） |
| 19 | 结构与外观 |  | 机械强度：防腐蚀材料，寿命期内无机械失效。 外观：表面平整无划痕，涂层无脱落。 标识：厂商名称、型号、序列号及安全警示标志。 |
| 20 | 材料与表面处理 |  | 耐老化、抗腐蚀材料，禁止使用非标劣质材料。表面涂覆需防潮、防盐雾，覆盖率100%。 |

烟炉作业系统升级

对在用的116套烟炉作业系统进行升级，加装作业安全监控终端。建设布局如下表所示。

全省烟炉作业系统升级布局

| 市 | 区/县级市 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 合肥 | 肥东县 | 2 |
|  | 肥西县 | 1 |
|  | 庐江县 | 1 |
|  | 巢湖市 | 1 |
| 淮北 | 市本级 | 8 |
| 宿州 | 市本级 | 2 |
|  | 萧 县 | 4 |
|  | 灵璧县 | 1 |
|  | 泗 县 | 2 |
|  | 砀山县 | 1 |
| 淮南 | 大通区 | 1 |
|  | 田家庵区 | 1 |
|  | 寿 县 | 1 |
|  | 凤台县 | 1 |
| 滁州 | 南谯区 | 0 |
| 六安 | 金寨县 | 2 |
|  | 舒城县 | 1 |
|  | 霍山县 | 0 |
| 马鞍山 | 市本级 | 1 |
|  | 博望区 | 1 |
|  | 当涂县 | 1 |
|  | 含山县 | 6 |
|  | 和县 | 0 |
| 芜湖 | 市本级 | 2 |
|  | 无为市 | 2 |
|  | 南陵县 | 2 |
| 宣城 | 郎溪县 | 3 |
|  | 宁国市 | 15 |
|  | 绩溪县 | 9 |
| 铜陵 | 市本级 | 1 |
|  | 枞阳县 | 2 |
| 池州 | 贵池区 | 1 |
|  | 青阳县 | 6 |
|  | 石台县 | 1 |
|  | 东至县 | 4 |
| 安庆 | 市本级 | 1 |
|  | 怀宁县 | 1 |
|  | 岳西县 | 1 |
|  | 太湖县 | 1 |
|  | 潜山县 | 1 |
|  | 宿松县 | 3 |
| 黄山 | 黄山区 | 6 |
|  | 黄山风景区 | 2 |
|  | 歙 县 | 4 |
|  | 休宁县 | 3 |
|  | 祁门县 | 2 |
|  | 黟 县 | 1 |
|  | 徽州区 | 3 |
| 合计 |  | 116 |

烟炉作业安全监控终端功能要求：

（1）具备北斗三号区域短报文通信，最大支持通信等级5级（1000汉字）；

（2）具备北斗定位功能；

（3）具备SM1/2/3/4芯片级加解密功能；

（4）具备4G通信功能，支持远程在线升级与参数配置；

（5）支持与“天工”平台对接，具备作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、集成多要素观测资料和作业条件判别结果、作业视频传输功能；

（6）具备电源、定位、信号、通信、功能等多指示灯功能。

烟炉作业监控终端技术要求见下表。

烟炉作业监控终端技术要求

| 序号 | 类别 | 指标 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU性能 | 国产，八核 | 两核2.0 GHz+六核1.8 GHz |
| 2 | 运行内存 | LPDDR4X | 2 GB |
| 3 | 存储空间 | eMMC | 16 GB |
| 4 | 系统 | 安卓 | Android 12/14，支持更换为 linux |
| 5 | 开机时间 | 上电开机完成 | 不大于35S |
| 6 | 首次定位时间 | 上电到首次定位输出 | 不大于32S |
| 7 | 信息收集 | 电源电压检测 | 支持输入电源电压检测，精度不大于0.2V |
| 8 |  | 4G信息 | 支持4G信息获取和上报（信号值，卡号，IMEI号等） |
| 9 | 人机交互 | 电源LED灯 | 上电常亮， |
| 10 |  | 定位LED灯 | 搜星期间1HZ闪烁，定位成 功长亮 |
| 11 |  | 信号LED灯 | 不少于3档信号强度指示 |
| 12 |  | 通信LED灯 | 闪烁，指示与平台通信 |
| 13 |  | 功能LED灯 | 装备连接状态：绿灯亮：装备在线；绿灯灭：装备离线 |
| 14 | 通信 | 串行通信口1 | RS485，最大波特率不低于115200bps，波特率可设置 |
| 15 |  | 串行通信口2 | RS485/RS232（可选），最大波 特率不低于115200bps，波特 率可设置 |
| 16 |  | 以太网接口 | 10/100M BASE-T，上/下行速 率不低于10Mbps，支持路由 功能（DHCP，网络互联4G）， 路由的数据非业务数据 |
| 17 |  | 蜂窝通信 | 4G CAT4以上，上/下行速率不低于10Mbps |
| 18 |  | Wi-Fi | 2.4G，支持AP和STA模式， AP模式下，支持路由功能 （DHCP，网络互联-4G），路 由的数据非业务数据 |
| 19 |  | 北斗短报文 | 支持北斗三代RDSS，单包最大支持1000个汉字 |
| 20 | 加密 |  | 内置硬件加密芯片，支持SM1，SM2，SM3，SM4加密 |
| 21 | 整机特性 | SMA内孔4G天线接头 | 4G天线采用SMA内孔接头，配置外部增益天线 |
| 22 |  | 供电电压 | DC,9～50V |
| 23 |  | 待机功耗 | <3W |
| 24 |  | 最大峰值功耗 | 不大于15W；12V供电时，最大峰值电流不大于2A |
| 25 |  | 尺寸 | 尺寸直径≤120mm，高度≤ 90mm |
| 27 |  | 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 28 |  | 工作湿度 | <95%，无凝露 |
| 29 |  | 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 30 |  | 平均无故障时间 | 5000小时 |
| 31 |  | 使用寿命 | >5年 |
| 32 | 软件功能 | 支持装备编码固化 | 1.支持人影装备编码写入存 在本地，终端通信成功后，上 报本地装备编码 |
| 33 |  | 4G信息 | 支持4G信息获取和上报（信号值，卡号，IMEI号等） |
| 34 |  | 支持与“天工”平台对接 | 具备作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、多要素作业条件判别、作业视频传输等功能 |
| 35 |  | 需提供出厂测试工具 | 包括： 1.查看：北斗卡号，4G卡号，固件版本、终端序列号； 2.写入的装备编码； 3.各模块功能测试及结果显示 |

智能化烟炉建设

全省建设20套智能化烟炉，建设布局如下表所示。

全省智能化烟炉建设布局

| 市 | 区/县级市 | 建设地点 | 经纬度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥 | 肥西县 | 紫蓬镇 | 117°02′18″ 31°45′01″ | 1 |
|  | 巢湖市 | 坝镇 | 117°33′16″ 31°19′29″ | 1 |
| 淮北 | 烈山区 | 龙脊山 | 116°57′2″ 33°55′16″ | 1 |
| 宿州 | 埇桥区 | 凤凰山 | 117°01′33″ 33°48′14″ | 1 |
| 淮南 | 田家庵区 | 洞山林场五层山 | 117°01′15″ 32°36′25″ | 1 |
| 滁州 | 南谯区 | 皇甫山 | 118°00′22″ 32°20′54″ | 1 |
| 六安 | 霍山县 | 落儿岭镇太子庙村 | 116°07′54″ 31°20′01″ | 1 |
|  |  | 漫水河镇径树林村 | 116°01′29″ 31°10′18″ | 1 |
| 马鞍山 | 雨山区 | 秀山 | 118°34′43″ 31°42′16″ | 1 |
|  | 和 县 | 小井山 | 118°19′28″ 31°53′02″ | 1 |
| 芜湖 | 湾沚区 | 和平森林公园 | 118°33′24″ 30°59′58″ | 1 |
| 宣城 | 宁国市 | 平阳村 | 118°52′47″ 30°19′36″ | 1 |
|  |  | 南极乡 | 118°59′16″ 30°20′49″ | 1 |
| 铜陵 | 郊 区 | 周潭镇 | 117°35′26″ 30°56′44″ | 1 |
| 池州 | 贵池区 | 太朴山 | 117°34′55″ 30°35′8″ | 1 |
|  | 贵池区 | 乌石茶厂 | 117°28′14″ 30°28′29″ | 1 |
| 安庆 | 岳西县 | 白帽镇 | 115°56′26″ 30°48′42″ | 1 |
|  | 太湖县 | 牛镇同义 | 116°4′24″ 30°38′44″ | 1 |
| 黄山 | 黟 县 | 柯村镇 | 117°44′25″ 30°06′50″ | 1 |
|  | 祁门县 | 小路口 | 117°34′27″ 29°51′04″ | 1 |
| 合计 |  |  |  | 20 |

智能烟炉作业系统包括烟炉炉体和烟炉控制终端。其中炉体需采用304不锈钢材料，内外部件均需采用高温喷塑工艺，内部采用陶瓷管结构，具有良好的隔热和防腐性能。通过烟炉控制终端，能够实时监控烟炉的工作状态，具备远程操控功能，能够实现作业状态的实时监控和作业信息自动收集功能，并支持炉内状态监测，可对炉内温度和烟雾浓度进行监测。

烟炉作业监控终端，终端内置硬件级国密SM1/2/3/4加密协议，实现与“天工”平台接口之间指令信息的加密传输。具备烟炉作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、国密SM1/2/3/4芯片级加解密、作业现场视频传输、集成多要素观测数据传输功能。支持4G和北斗两种通讯方式。

集成多要素作业条件判别系统主要由三维风速风向仪、温湿度传感器、太阳辐射计、全天空成像仪、数据采集及分析终端等组成。三维风速风向仪主要用于UVW三个维度的风速、风向的测量；温湿度传感器用于温度、湿度的测量；全天空成像仪用于天空云量的测量；太阳辐射计用于太阳辐射强度的测量。

智能化烟炉建设技术要求见下表：

智能化烟炉建设技术要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能烟炉作业系统 | 功能要求 | （1）烟炉状态显示 通过烟炉的控制器能够查看各通道的状态。状态至少包括有烟条、无烟条、点火作业三种。 （2）烟条数量和供电电压查询 通过烟炉的控制器能够查询炉体中剩余的烟条总数和供电电压。 （3）烟条装填操作 控制器面板具有“装填”按键，通过操作控制器面板能够进行烟条装填。装填操作完成后，能够进行烟条监测，检测装填完成并更新状态。 （4）烟条取出操作 对于已装填好的烟条能够取出，取出后能检测到通道状态的变化。 （5）本地点火操作 具备本地点火功能，能够通过控制器直接进行点火操作。 |
| 2 |  | 炉体规格指标 | #5（1）具备远程操控、作业状态判断监控、作业信息采集功能；（投标文件中须提供第三方测试报告） （2）炉体材质：304不锈钢； #6（3）烟条装载量：≥48支；（投标文件中须提供第三方测试报告） （4）烟条同时燃烧数量：≤3支； （5）可适配烟条型号：兼容ZBZ-DFL系列、YD-1系列、60/700系列、DT-46系列、TDRZ-YT系列烟条，支持混装使用； #7（6）点火接口方式：兼容引线、环形电极；（投标文件中须提供第三方测试报告） （7）烟条隔离方式：双段复合陶瓷管结构； （8）视频监控方式： 机型：工业4G/5G网络球机； 分辨率：≥200W像素； 夜视：红外≥50m； （9）抗风等级：8级； （10）工作环境： 工作温度：-40℃~+70℃； 工作湿度：RH 20%～100%； （11）供电方式：太阳能供电 #8电池能量：7个连续阴雨天可靠工作；（投标文件中须提供第三方测试报告） 电池寿命：＞3年； （12）炉体寿命：＞5年。 |
| 3 |  | 烟炉控制终端规格指标 | （1）输入电源范围：9～18V； （2）点火 点火电流：＞2A； 点火持续时间：＞100ms； 多通道点火间隔：＞1s； （3）最大同时作业通道数：≤3通道； （4）显示：1个4位数码管； （5）指示灯： 1个电源指示灯； ≥48个通道指示灯（每个通道都有单独的对应的指示灯）； （6）按键：多个按键，能实现本地化点火操作，查询烟条和电压、烟条装填和取出功能。 |
| 4 | 烟炉作业监控终端 |  | 功能要求 （1）具备北斗三号区域短报文通信，最大支持通信等级5级（1000汉字）； （2）具备北斗定位功能； （3）具备SM1/2/3/4芯片级加解密功能； （4）具备4G通信功能，支持远程在线升级与参数配置； （5）支持与“天工”平台对接，具备作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、集成多要素观测资料和作业条件判别结果、作业视频传输功能； （6）具备电源、定位、信号、通信、功能等多指示灯功能。 烟炉作业监控终端技术指标 序号; 类别; 指标; 参数. 1; MCU性能; 国产，八核; 两核2.0 GHz+六核1.8 GHz. 2; 运行内存; LPDDR4X; 2 GB. 3; 存储空间; eMMC; 16 GB. 4; 系统; 安卓; Android 12/14，支持更换为 linux. 5; 开机时间; 上电开机完成; 不大于35S. 6; 首次定位时间; 上电到首次定位输出; 不大于32S. 7; 信息收集; 电源电压检测; 支持输入电源电压检测，精度不大于0.2V. 8; 4G信息; 支持4G信息获取和上报（信号值，卡号，IMEI号等）. 9; 人机交互; 电源LED灯; 上电常亮，. 10; 定位LED灯; 搜星期间1HZ闪烁，定位成 功长亮. 11; 信号LED灯; 不少于3档信号强度指示. 12; 通信LED灯; 闪烁，指示与平台通信. 13; 功能LED灯; 装备连接状态：绿灯亮：装备在线；绿灯灭：装备离线. 14; 通信; 串行通信口1; RS485，最大波特率不低于115200bps，波特率可设置. 15; 串行通信口2; RS485/RS232（可选），最大波 特率不低于115200bps，波特 率可设置. 16; 以太网接口; 10/100M BASE-T，上/下行速 率不低于10Mbps，支持路由 功能（DHCP，网络互联4G）， 路由的数据非业务数据. 17; 蜂窝通信; 4G CAT4以上，上/下行速率不低于10Mbps. 18; Wi-Fi; 2.4G，支持AP和STA模式， AP模式下，支持路由功能 （DHCP，网络互联-4G），路 由的数据非业务数据. 19; 北斗短报文; 支持北斗三代RDSS，单包最大支持1000个汉字. 20; 加密; 内置硬件加密芯片，支持SM1，SM2，SM3，SM4加密. 21; 整机特性; SMA内孔4G天线接头; 4G天线采用SMA内孔接头，配置外部增益天线. 22; 供电电压; DC,9～50V. 23; 待机功耗; <3W. 24; 最大峰值功耗; 不大于15W；12V供电时，最大峰值电流不大于2A. 25; 尺寸; 尺寸直径≤120mm，高度≤ 90mm. 27; 工作温度; -30℃~70℃. 28; 工作湿度; <95%，无凝露. 29; 存储温度; -40℃~+80℃. 30; 平均无故障时间; 5000小时. 31; 使用寿命; >5年. 32; 软件功能; 支持装备编码固化; 1.支持人影装备编码写入存 在本地，终端通信成功后，上 报本地装备编码. 33; 4G信息; 支持4G信息获取和上报（信号值，卡号，IMEI号等）. 34; 支持与“天工”平台对接; 具备作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、多要素作业条件判别、作业视频传输等功能. 35; 需提供出厂测试工具; 包括： 1.查看：北斗卡号，4G卡号，固件版本、终端序列号， 2.写入的装备编码， 3.各模块功能测试及结果显示. |
| 5 | 集成多要素作业条件判别系统 | 功能要求 | （1）能够实时测量UVW三个维度的风向、风速、空气温度、湿度、天空云量、太阳辐射； （2）内置算法模型，能够输出大气稳定度等级和烟炉作业条件判别结果； （3）具备和烟炉作业安全监控终端通讯能力，能够将观测数据通过烟炉作业安全监控终端上传至“天工”平台。 |
| 6 |  | 技术指标 | #9（1）温度： 测量范围：-40℃~+70℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.5℃；（投标文件中须提供第三方测试报告） #10（2）湿度： 测量范围：0%～100%；分辨率：0.1%；精度：±5%；（投标文件中须提供第三方测试报告） #11（3）风速： 测量范围：0～60m/s；分辨率：0.1m/s；精度：±3%（＞30m/s），±2%（≤30m/s）；（投标文件中须提供第三方测试报告） #12（4）风向： 水平测量范围：0～360°；垂直测量范围：0～180°；分辨率：0.1°；精度：±2%；（投标文件中须提供第三方测试报告） #13（5）太阳辐射辐照度：0～2000W/㎡；光谱范围（20%点）：210～3600nm； 光谱范围（50%点）：250～3500nm； 灵敏度：7～14uV/W/㎡；（投标文件中须提供第三方测试报告） （6）天空云量： 测量范围：0～100%； （7）云底高度： 测量范围：50～10000m；分辨率：1m；精度：±5%。 |

机动集成作业系统建设

建设2套机动集成作业系统，系统由探测模组、指挥模组、作业模组和作业保障模组组成，分别布设在合肥和亳州，其中合肥机动集成作业系统中指挥模组不包含载车平台。建设布局见下表：

机动集成作业系统建设布局

| 地点 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合肥 | 1 | 指挥模组不包含载车平台 |
| 亳州 | 1 |  |
| 合计 | 2 |  |

全省机动集成作业系统建设规模见下表：

机动集成作业系统建设规模表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测模组 |  | 套 | 2 |
| 1 | 载车平台 | 辆 | 2 |
| 2 | 车载式方舱 | 套 | 2 |
| 3 | X波段相控阵雷达 | 个 | 2 |
| 4 | 六要素气象站 | 套 | 2 |
| 5 | 激光云高仪 | 个 | 2 |
| 6 | 毫米波测云雷达 | 部 | 2 |
| 7 | 小型旋翼无人机 | 架 | 2 |
| 指挥模组 |  | 套 | 2 |
| 1 | 载车平台 | 辆 | 1 |
| 2 | 任务舱舱体 | 个 | 2 |
| 3 | 气象信息处理和显控席位 | 个 | 2 |
| 4 | 人影决策支持数据接收处理分析平台 | 套 | 2 |
| 作业模组 |  | 套 | 2 |
| 1 | 移动式火箭发射装置 | 部 | 6 |
| 2 | 无人机作业单元 | 架 | 2 |
| 3 | 无人机探测设备 | 套 | 2 |
| 4 | 无线安全锁定发控器 | 个 | 6 |
| 5 | 液压转运平台 | 个 | 6 |
| 6 | 弹药临时储运箱 | 个 | 6 |
| 7 | 火箭作业安全监控终端 | 个 | 6 |
| 8 | 作业设备储运方舱 | 个 | 2 |
| 作业保障模组 |  | 套 | 2 |
| 1 | 任务舱舱体 | 个 | 2 |
| 2 | 车载监控子系统 | 套 | 2 |
| 3 | 工作生活单元 | 套 | 2 |
| 合计 |  |  | 63 |

机动集成作业系统建设技术要求见3.6.2.1探测模组、3.6.2.2指挥模组、3.6.2.3作业模组、3.6.2.4作业保障模组。

探测模组

探测模组技术要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成 |  | 探测模组主要由载车平台、方舱、X波段相控阵雷达、六要素气象站、激光云高仪、毫米波测云雷达以及小型旋翼无人机组成。包括车载式或方舱式两种类型。 |
| 2 | 功能要求 | 总体功能要求 | 探测模组应具备以下功能： （1）能够探测暴雨、冰雹、大面积降雨等自然天气现象，有效、精准监测中小尺度强对流天气。 （2）能够对天顶云底高和分层云高进行观测。 （3）能够对云的垂直和水平结构进行观测，获取云厚、云高、云粒子大小、滴谱分布等多种宏微观参数，为云的数值模拟和作业条件预报提供可靠的资料和信息。 （4）能够对作业范围内温度、相对湿度、气压、风速、风向、降水量等气象要素进行实时观测。 （5）能够根据观测需求对空中温度、湿度、气压等气象要素进行观测。 （6）支持北斗全球导航定位系统、有线通4G/5G移动网络通信、卫星通信等功能。 （7）应具备市电与自备供电两种供电方式，并能相互切换。 （8）做好强弱电隔离、线缆屏蔽保护等设计，确保车载设备运行时不相互影响，多种通信天线工作时不相互干扰。 （9）应采用先进成熟的载车和车载设备、设施。固定在车内使用的设备应安装在机柜中，并采取有效减震措施；无法安装在机柜中的设备，应采取可靠固定措施；非固定在车上使用的设备，应放置于适当位置，并应有临时固定保护措施；所有接插件应采取紧固措施。 （10）车载设备、设施、线缆和接插件应采用符合国家标准、国家军用标准的标准件和通用件；应具有故障告警和检测措施。 （11）车辆改装满足工信部二次改装的要求，满足公告上牌的要求，在设备、设施、人员安全方面，应具备防雷电、防火、防漏电、防过压等技术措施。 （12）市电可保证连续不间断工作，油电工作时间＞8h。 |
| 3 |  | 通信功能 | 探测模组与指挥模组和省级指挥中心之间支持4G/5G移动网络通信、卫星通信、有线通信等方式进行通信，且需配置网关、路由、网络通道切换等功能，方便用户根据实际使用需要实现切换。 通过主控服务器中的主控软件VLAN接口或其他方式，可以实现三条外部有有线网络、4G/5G移动网络、卫星通信择其一快速切换。同时，通过配置和探测模组内部局域网相同的网段，也能实现将网络设备接入探测模组内部局域网络进行功能拓展。需在VPN用户端网关位置部署防火墙，以此管控VPN接入流量，并联动入侵检测、终端安全设备，实现VPN接入链路的边界安全防护。 |
| 4 |  | 环境适应性 | （1）工作温度：-30～+55℃（舱外设备、不含空调）； （2）贮存温度：-50～+70℃； （3）相对湿度：95%±3%（40℃）； （4）抗风能力：风速≤20m/s（相当于8级），保证工作精度，风速≤35m/s（相当于12级），天线无永久性变形，自卸调平机构可稳定工作； （5）淋雨：承受降雨强度，1小时内平均降雨速率6mm/min； （6）具有防雨雪、防沙尘、防雷电（感应雷、移动式方舱需防直击雷）、防潮、防盐雾、防鼠咬及虫蛀、振动防护等设计。 |
| 5 |  | 维修性 | （1）系统集成气象探测设备平均修复时间（MTTR）≤0.5h，关键件、重要件可修复、可更换； （2）采用模块设计，以便快速更换； （3）设备之间的连接电缆和连接器应有明显标志，以利操作与维护； （4）需要经常调整、清洗、更换的部件应便于拆装或可进行原位维修，检查窗开启和关闭操作应简单方便； （5）系统集成气象探测设备基层级平均修复时间应不大于0.5h； （6）具备防接插错措施，标识清晰。 |
| 6 |  | 测试性 | （1）关键重要设备（自装卸电动调平机构、丝杆举升机构）应具有机内检测功能，故障信息可隔离到现场可更换单元，并能输出故障信息。其他车上设备若机内无检测措施，需经常检测的项目应在设备面板上提供相应的测试点，并标出相应的测试要求。 （2）硬件设备设计时应便于进行故障检查与隔离，重点考虑设备的功能与结构合理划分、测试的可观测性和可控性。 |
| 7 |  | 包装、标识和运输 | （1）包装 除应符合GB/T 191－2008的要求外，还应标志齐全、清晰，无错漏，厢体整洁、完整，无缺损，有合格证。配套齐全、正确、完整，无损伤和差错。 （2）标识 标识应齐全，应在设备及相关接口处标明名称，必要时应标明线路图、安全警示标识，应在适当的位置安装行驶安全标识； （3）随车文件 包括特种车辆合格证、原车底盘合格证、车辆一致性证书、国家环保合格证、CCC证书、车载设备合格证、车辆说明书、车载设备使用手册等。 （4）运输 满足国内公路运输条件（省级以上公路按照40km/h~100km/h速度进行运输，碎石路（或土路）按照20km/h～40km/h速度进行装箱运输），经过运输后，所有零件不破损、不松动，安装架设后能正常工作。 |
| 8 | 载车平台 | 二类汽车底盘 | 具备高强度车架结构，能承载车身、动力系统及改装设备的重量，同时通过发动机、传动系统实现自主行驶，满足基本的移动需求。 应满足以下要求： （1）最高车速（km/h）：≥95 （2）最低稳定车速（km/h）：≥4 （3）公路续驶里程（km）：≥600 |
| 9 |  | 电动调平支腿 | 能够检测车体水平状态，并具有自动和手动调平能力。调平系统具备限位报警、过流报警等功能；具备水平姿态角及工作状态或故障的实时显示功能；在紧急情况下有急停按钮，在系统失电时具备长期锁定能力。 |
| 10 |  | 副车架 | 副车架纵梁采用高强度方管及高强汽车大梁板折弯压制成型的横梁焊而成。副车架上面铺设花纹铝板，副车架平台上焊接四个旋锁位座，锁位尺寸严格按照标准布置（如不考虑自卸式方舱可忽略旋锁位座）。 |
| 11 |  | 工具箱 | 箱体以优质冷轧钢板为材料，折弯成框架，通过满焊成型，门板与门框的封闭结构有水密作用，并镶嵌有水气密封条；箱体锁具采用圆柱锁，锁体为不锈钢结构。箱体及其框架涂覆工艺同副车架结构。 |
| 12 | 车载式方舱 | 组成要求 | 方舱主要由设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、方舱升降机构（适用于移动式方舱）、电动天窗、方舱调平仪和便携式大气参数探测设备存储舱等组成。方舱外形尺寸需满足设备探测要求，保证探测设备工作时不会相互影响。方舱内部配置大屏显示器，转接口，2人操作座席≥1组，打印机和储存柜，会议桌，5孔电源插座≥3，并预留外部设备信息采集接口。 |
| 13 |  | 方舱主厢体 | 采用直角方舱，外形宽度2400mm～2500mm，配备8个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行制作，外蒙皮选用厚度≥2mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定，厢体骨架整体防腐处理，以保证骨架的防腐能力。内饰型材及外包型材、门结构采用铝型材。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。 |
| 14 |  | 方舱主箱体配套设施 | 方舱主箱体功能 设施名称; 功能要求. 舱体自卸举升机构（移动式方舱标配）; 配备1套舱体自卸举升机构。 a）额定提升重量：满足舱体设计使用重量要求，并具备30%以上冗余能力； b）额定举升高度：≥1500mm； c）升降时间（单程）：≤15min； d）调平时间：＜3min（6m长方舱所需时间）； e）调平精度：≤0.1度； f）工作方式：液压或电动（可手动）。. 电动滑盖; 在毫米波云雷达舱顶设置电动滑盖，设备存放时密封存储，使用时电动滑移打开。 a）滑盖可电动操作，同时具有手动功能； b）滑盖移动速度：≥6mm/s； c）滑盖开关时间：≤7min； d）雷达升降过程和升顶到位期间舱顶滑盖电机具有防雨功能； e）滑盖保护，设置机械限位保护及系统软件保护，软件保护的到位传感器采用双冗余设计； f）滑盖机构要求操作简单、方便，维修方便； g）滑盖打开、关闭到位时设置机械限位，防止滑盖脱轨； h）滑盖关闭后具有防雨功能. 举升平台; a）升降平台行程：≥1900mm； b）升降平台移动速度：≥4mm/s； c）升降平台－承载能力：≥1.5吨； d）平台升降时间≤8min； e）升降平台接水盒接水量：≥6mm/s f）电机防护等级IP67； g）安全操作保护：雷达未回正时或天线未顶置时不能下降，举升机构操作将被车载主控服务器禁用，雷达未升顶时不能进行伺服动作，雷达伺服动作功能将被车载主控服务器禁用，举升机构舱顶滑盖、举升平台等设备到位、禁用/解禁、诊断、运行状态应通过通讯接口实时上传给车载主控软件，用户可实时监控模组架设状态； h）升降保护：设置机械限位保护及系统软件保护，软件保护的到位传感器采用双冗余设计； i）操作方式：电动/手动； 具备限位功能和限位提示。. 登舱门; 侧开门开启角度≥90°，采用三点锁紧机构，入户门配备机械锁，在舱内能够将门打开。. 采光窗; 采用双层钢化玻璃。. 发电机检修门; 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热。. 采光窗帘; 采用避光防蚊一体式窗帘。. 设备机柜; 标准19英寸机架，表面喷塑，包含安装件、减震等，尺寸符合设备上装要求。. 舱体地板; 操作区表面铺地板革，发电机区、毫米波云雷达安装区域铺设花纹铝板，毫米波云雷达安装区域设计排水功能，避免积水流向舱室隔断墙。. 舱内基础内饰; 对厢体内部进行平整处理，操作区表面喷漆或软包装饰，发电区、毫米波云雷达安装区域墙面喷漆处理。. 机柜台面; 采用环保免漆板制作。. 操作员座椅; 可旋转、前后滑移。. 油漆及外饰; 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制。. 车内外照明系统; 车内外LED照明灯满足工作及车外场地照明需求。. 其他辅助设施; 配备灭火器、综合布线、集成制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、接插件等。. |
| 15 |  | 供电系统 | （1）系统组成 方舱具备1路380V或1路220V市电供电，1路发电机供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。 （2）市电接入 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或1路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，总功率可满足方舱内所有用电设备正常运行，并预留不低于30%功率冗余，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度不小于45米；配备满足功率的市电对接插头。 （3）静音发电机 应满足以下要求： 额定频率：50 HZ 额定输出功率：可满足方舱内所有用电设备正常运行，并预留不低于30%功率冗余 额定电压：230 V或400 V 机组连续运行时间：≥8h 噪音（1m处）：≤75 dB（A） 额定电压支持车内用电设备运行 （4）UPS不间断电源 在线式UPS，额定容量可满足方舱内所有用电设备正常运行及不低于30%冗余储备，额定电压支持车内用电设备运行，电池容量满足UPS主机正常运行。 （5）配电箱 集中式电源管理系统，含支路开关、指示灯、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 （6）全车接地 含接地桩、接地线，电源防浪涌装置。 （7）对外接口板 含电源、数据传输接口。 （8）视频采集及显示系统 配备舱顶云台摄像机、舱内摄像机、硬盘录像机、大屏显示器、混切矩阵，功能要求见下表。 视频采集及显示系统技术要求 设备名称; 功能要求. 舱顶云台摄像机; 图像传感器：1/2.8″2.0MP逐行扫描CMOS； 镜头倍数：20倍光学变焦； 焦距（mm）：f4.3～86mm； 光圈：Fw1.6～Ft4.4； 水平角度：360°无限位旋转； 垂直角度：+90°~-90°； 防护等级：IP66； 电机带断电自锁功能； 支持接入全车视频监控系统；. 舱内摄像机; POE半球摄像机； 支持夜间补光； 支持接入全车视频监控系统。. 硬盘录像机; 支持4路1080P视频输入； 存储容量≥1T； 支持H.265/H.264压缩模式。. 大屏显示器; 分辨率：不低于1080P； 数量≥2台。. 混切矩阵; 全数字化切换； 输入不少于8路信号，输出不少于8路信号； 任意信号输入输出； 实时无缝切换； 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； 支持模拟音频输入和输出； 支持对外接口控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； 支持断电现场保护； 标准插卡式工业机箱。. （9）空调系统 根据舱体长度及空间实际大小选择在舱内配备冷暖空调≥1.5匹、暖风机，满足环境使用要求。 （10）通信传输系统 配备北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能，具备与指挥模组近距离有线数据传输的能力。功能要求见下表。 通信传输系统技术要求 设备名称; 功能要求. 北斗传输设备; a）定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； b）定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； c）首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； d）接收频率：支持北斗B1频段； e）捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； f）接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； g）发射频点：Lf1、Lf2； h）支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； i）防护等级：≥IP67。. 4G/5G传输设备; a）理论带宽（上行）： NR SA独立组网：≥Max.1Gbps NR NSA非独立组网：≥Max.575Mbps LTE:≥150Mbps b）Wi-Fi：2×2 MIMO，双频（2.4GHz+5GHz），外置可拆卸天线；5G：4×4 MIMO（Sub-6GHz），外置可拆卸天线。. 千兆交换机（含光模块）; 支持不少于24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个千兆SFP；IP路由：支持IPv4和IPv6的三层路由功能。. 卫星通信系统; a）具备气象“专网”和“高通量互联网”双网模式； b）卫星在“高通量互联网”模式下实现上行速率≥4Mbps，下行速率≥9Mbps； c）采用Ku波段卫星天线； d）配备会议终端、会议摄像机、拾音系统和扬声器，用于卫星条件下现场音视频会商。. |
| 16 | X波段相控阵雷达 | 组成 | （1）系统组成 X波段相控阵雷达主要由天线罩、天线、伺服、数字收发单元、标定单元、数字波束控制与合成单元、信号处理单元、监控与显示单元和附属设备等组成。 （2）总体结构 X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达在结构上分为本地系统和远程系统。雷达本地系统主要包含天线罩、天线、伺服、数字收发单元、数字波束控制与合成单元、标定单元、信号处理单元和监控与显示单元。其中，数字收数字波束控制与合成单元、标定单元负责雷达的波束控制和信号收发，其他部分负责雷达天线转动控制、信号处理和状态监控。终端由通用计算机（或工作站）及显示器组成。其结构设计符合通用商业产品的设计标准。 |
| 17 |  | 总体功能要求 | X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达采用双线偏振同发同收全相参体制。应包括双发双收方式，即同时发射水平、垂直线偏振波，同时接收水平、垂直线偏振波。单发双收方式，即发射水平线偏振波，同时接收水平、垂直线偏振波；或发射垂直线偏振波，同时接收水平、垂直线偏振波。 雷达应具有自动或人工干预检测和标定功能，并可根据标定结果对探测数据进行必要的修正以保证其准确性。 X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达采用全固态数字收发单元、大动态数字接收机、低副瓣数字波束平面相控阵天线、实时图像显示等技术，具有高灵敏度、高可靠性、使用维护方便等特点。系统可连续自动运行，能在预置的扫描策略控制下覆盖指定体积空间以获得探测数据。雷达可根据标定结果对探测数据进行必要的修正以保证其准确性，并具备下列功能。 （1）产生微波脉冲信号并以双线偏振的形式发射的功能； （2）以双线偏振的形式接收，对气象回波进行处理，产生高质量数据的功能； （3）在线和离线标定功能（包含脉压得益、脉压损失、幅相校正等），实现关键参数的监测与校正； （4）自动故障检测和告警功能； （5）在本地和远程系统间自动实时传输数据和接受其指令的功能； （6）远程控制与实时监测功能； （7）组网协同控制功能，能够通过网络发送指令控制并调整雷达扫描策略； （8）通过参数设置实现基于径向的扫描策略； （9）能够按照要求的格式存储至少4min每个接收通道波束合成前和合成后的I/Q数据； |
| 18 |  | 总体技术要求 | 总体技术指标表 项目; 性能指标. 雷达体制; 双线偏振一维全固态数字平面相控阵体制. 收发模式; 双发双收、单发双收、宽发窄收、窄发窄收. 工作频率; 9.3～9.5GHz，点频工作. 整机寿命; ≥15年. 探测距离范围; 强度：警戒≥120km 定量≥60km 速度：≥60km 谱宽：≥60km 极化参数：≥60km. 近距离盲区范围; ≤300米. 可探测的最小反射率因子; ≤8dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、法向、单极化）. ≤5dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、法向、单极化）. ≤11dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、法向、单极化）. ≤16dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化）. ≤13dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化）. ≤19dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化）. ≤19dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化）. ≤16dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化）. ≤22dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化）. 测量范围; 强度; -15dBZ~+80dBZ. 速度; ±48m/s. 谱宽; 0m/s~16m/s. 差分反射率因子; -7.9dB~+7.9dB. 差分传播相移; -180°~+180°. 差分传播相移率; -2°/km~+20°/km. 相关系数; 0~1. 参数测; 强度; ≤1dB. 量精度（标准差）; 速度; ≤1m/s. 谱宽; ≤1m/s. 差分反射率因子; ≤0.2dB. 差分传播相移; ≤3°. 差分传播相移率; ≤0.2°/km. 相关系数; ≤0.01. 距离分辨率; ≤75m. 数据分辨力; 方位角和俯仰角; ≤0.01°. 强度; ≤0.1dB. 速度; ≤0.1m/s. 谱宽; ≤0.1m/s. 差分反射率因子; ≤0.01dB. 差分传播相移; ≤0.1°. 差分传播相移率; ≤0.01°/km. 相关系数; ≤0.001. 系统噪声系数; ≤3.5dB（脉宽1μs，带宽1MHz）. 系统线性动态范围; ≥95dB（脉宽1μs，带宽1MHz）. 系统相位噪声; ≤0.1°（脉宽1μs，带宽1MHz）. 实际地物对消能力; ≥50dB. 输出参数; 强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相移、差分传播相移率、相关系数、信噪比. 电源要求; 三相AC380V±10%，50Hz±5%或单相AC220V±10%，50Hz±5%. 重量; ≤3吨. 环境要求; 环境温度; 室内：0～+40℃ 室外：-40～+50℃. 贮存温度; -40~+60℃. 环境最大湿度; 室内：≤90%（+30℃） 室外：≤95%（+35℃）. 工作高度; 海拔高度：≤5000m. 冲击、振动、淋雨; 符合国家有关部门规定，且满足野外运输要求。. 抗干扰; 电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰. 其它; 防水、防霉、防盐雾. 平均严重故障间隔时间（MTBCF）; ≥5000h. 平均故障修复时间; ≤0.5h. 架设方式; 固定架设. 雷达整机功耗; ≤15kW. 连续工作时间; 无人值守7×24h工作. 微波辐射安全性; 电磁辐射暴露限制应符合GJB5313A-2017的要求。. 安全标记; 雷达高压部位、微波泄漏部位、机械转动部位应有清晰、醒目的安全警示标记。. 互换性; 雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需调整而正常工作。. 电磁兼容性; 雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力，设置静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽，模拟地线、数. 字地线和安全地线严格分开。. 安全性; 雷达应有安全性设计，确保雷达按规定条件进行制造、安装、运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全。. 防雷要求; 雷达电源线输入端应加装防雷滤波器，室外电缆一律采用屏蔽电缆。. 绝缘性; 雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于1MΩ。. 外观质量; 外观应协调一致。外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛刺及其它机械损伤。. 标记与代号; 机柜、机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记，符合国家标准。 印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号相符的标记。 标记的文字、字母和符号应完整、规范、清晰和牢固，且便于识读。. 环境噪声要求; 天线罩内噪声不大于85dB，终端操作室噪声不大于65dB。. 雷达应有的铭牌包括的内容; 雷达的名称、型号（代号）；出厂编号；出厂年月；制造厂商标。. |
| 19 |  | 环境适应性 | （1）工作温度：-40～+50℃（舱外设备）； （2）贮存温度：-40～+60℃； （3）相对湿度：室内：90%（30℃），室外：95%（35℃）。 |
| 20 |  | 维修性 | （1）雷达系统结构布局的设计在保证可靠性的条件下，确定最小可更换单元，故障定位需能够定位到最小可更换单元，采用更换最小可更换单元的方法进行维修。 （2）雷达系统的各模块与组件还应设置必要的工作状态指示，便于维修时检测。 各模块、组件的装配应具有良好的可靠性，采用简单的通用工具即可进行维修操作。 （3）雷达系统中凡是需要维护或修理的部件均应设置观察窗口或检测点。 |
| 21 |  | 可靠性 | （1）雷达系统各分机和组件应充分贯彻通用化、系列化、组合化设计原则，结合机内测试装置（BITE），保证雷达系统的高可靠性工作。 （2）雷达系统中使用的元器件，无论在模拟还是数字电路中，优先选用集成电路进行设计；特别是数字电路，采用大规模和超大规模集成电路。 （3）在通用元器件选用上，应选用高可靠性产品。 （4）雷达各分系统应具有体积小、重量轻、工作安全以及效率高等优点。 （5）在雷达系统的设计中，按照电磁兼容性设计标准要求进行，严格区分模拟地、数字地及安全地的接线关系，采取有效的电磁屏蔽措施。 |
| 22 |  | 天线 | 天线采用双线偏振平面相控阵天线，用于辐射微波能量和接收目标后向散射的微波信号。天线采用有源形式，天线与分布式数字收发单元相连接，通过控制各个信号通道幅度和相位，实现波束在垂直方向上的电子扫描，覆盖-2°~+60°扫描范围。具体指标见下表。 天线技术性能指标表 项目; 性能指标. 天线形式; 平面双线偏振相控阵天线. 极化方式; 线性水平、垂直极化. 方位波束宽度（水平极化和垂直极化）; 发射、接收均≤1.8°. 电扫波束宽度（水平极化和垂直极化）; 发射、接收均法向≤1.8° 偏离法向±20°H面和E面发射、接收均≤1.91°. 发射增益（法向、不含馈线）; ≥38.5dB. 发射增益（偏离法向±20°、不含馈线）; ≥37.5dB. 发射增益（发射4倍波; ≥30.5dB. 束展宽、不含馈线）. 发射增益（发射8倍波束展宽、不含馈线）; ≥27.5dB. 发射增益波动（发射4倍波束展宽）; ≤1dB. 发射增益波动（发射8倍波束展宽）; ≤2dB. 接收增益（法向、不含馈线）; ≥37.5dB. 接收增益（偏离法向±20°、不含馈线）; ≥36.5dB. 方位方向最大副瓣电平; 发射、接收均≤-30dB. 交叉极化隔离度; 发射、接收均满足且偏离法向±10°≥35dB 发射、接收均满足且偏离法向±10°~±20°≥33dB. 双极化波束宽度差异; H面和E面发射、接收均≤波束宽度*5%. 双极化波束指向一致性; 发射、接收均≤波束宽度*5%. 驻波比; ≤1.5. |
| 23 |  | 伺服 | 方位方向采用机械扫描，方位控制选用数字式伺服系统，高精度伺服电机驱动，实现360°连续旋转扫描。雷达应支持平面位置扫描、体积扫描、扇形扫描、定点扫描等多种扫描方式，各种扫描方式均由软件控制完成。俯仰方向机械转动采用电机驱动，伺服应具备使天线阵面法向在俯仰0°~90°转动和定位的能力。具体指标见下表。 天线阵面和伺服系统技术性能指标表 项目; 性能指标. 波束扫描方式; 平面位置扫描、体积扫描、扇形扫描、定点扫描、用户自定义. 波束扫描范围; 方位机械扫描; 0～360°连续扫描. 俯仰电子扫描; -2~+60°. 俯仰机械调整; 天线阵面法向0～+90°. 天线阵面扫描速度; 方位; 0～36°/s，≥6°/s时误差不大于5%. 波束指向误差; 方位; ≤0.05°. 俯仰; ≤0.05°. 伺服控制误差; 方位; ≤0.05°. 天线座水平度; ≤30″. 天线阵面控制字长; ≥16位. 角度编码器字长; ≥16位. 安全与保护; 天线阵面应设有辅助支撑锁定机构，以保证其在运输架设时的安全性和稳定性。天线阵面的方位和俯仰运转系统中应具有安全保护措施并具备锁定功能。. |
| 24 |  | 数字收发单元 | 雷达采用分布式发射结构，每一个发射单元与对应天线单元相连接，通过有源方式在空间进行功率合成。雷达发射单元主要由上变频链路、功率放大器、收发开关、电源、故障检测及保护电路组成，用于产生雷达系统所需要的大功率射频信号。 雷达发射单元采用全固态放大链功率合成的方式，将激励信号通过功率放大后，输出大功率微波信号。分布式发射单元输出的微波功率信号送入天线的每一个辐射单元，由天线向空间辐射；接收雷达监控单元的控制指令，完成对发射单元的各种控制，并向监控单元反馈发射单元的工作状态和故障信息。具体指标见下表。 发射单元技术性能指标表 项目; 性能指标. 发射通道形式; 全固态分布式. 脉冲峰值功率（单极化）; ≥1000W. EIRP（法向、单极化）; ≥96.5dBm. EIRP（±20°、单极化）; ≥95.5dBm. EIRP（4倍波束展宽、单极化）; ≥88.5dBm. EIRP（8倍波束展宽、单极化）; ≥85.5dBm. 校准后EIRP偏差; ≤0.8dB. 最大发射占空比; ≥20%. 发射脉冲宽度; 0.2～200μs可选，典型脉冲宽度包括0.5μs、. 1.0μs、2.0μs、10μs、20μs、40μs、80μs等。 脉冲宽度≥0.5μs时，上升沿：≤200ns，下降沿：≤200ns。 脉冲宽度≥1.0μs时，顶降：≤5%。. 脉冲重复频率; 300~5000Hz. 输出端极限改善因子; ≥52dB（重复频率1000Hz、脉冲宽度1μs、带宽1MHz）. 频谱特性（距中心频率频谱线衰减量-40dB处）; 左频偏; ≥-15MHz（脉宽1μs，带宽1MHz）. 右频偏; ≤15MHz（脉宽1μs，带宽1MHz）. 谐波和杂散抑制; ≥40dB. 故障检测和保护; 发生过温，过压，过流等情况时可报警并实现自保，输出功率低时输出报警信号. 雷达采用分布式接收结构，每一个接收单元与相对应天线单元相连接。接收单元主要完成回波信号的低噪声放大、滤波、下变频和数字中频采样；接收雷达监控单元的控制指令，完成对接收单元的各种控制，并向监控单元反馈接收单元的工作状态和故障信息。具体指标见下表。 接收单元技术性能指标表 项目; 性能指标. G/T（法向、带宽1MHz）; ≥6.5dB/K. G/T（±20°、带宽1MHz）; ≥5.5dB/K. 校准后G/T偏差; ≤0.8dB. 噪声系数; ≤3dB（脉宽1μs，带宽1MHz）. 线性动态范围; ≥77dB（脉宽1μs，带宽1MHz）. 最小可测功率（灵敏度）; ≤-110dBm（脉宽1μs，带宽1MHz）. 镜频抑制度; ≥60dBc. |
| 25 |  | 数字波束控制与合成 | 数字波束控制与合成单元可根据终端指令控制每个收发单元的幅度和相位，使波束在工作范围内精准指向；幅度/相位控制应支持多种加权模式，使雷达的收发旁瓣受控，适用于不同场合；具备同时多波束接收能力，并可完成接收多波束数字合成。具备空间波束捷变功能。所有单元的波束控制与合成都应该是独立的。 波束控制和合成在数字域上完成，并应具备宽发窄收和窄发窄收能力。能够对每个单元的幅相测量值进行处理，并能够记录和输出订正前和订正后的数据。能够对宽发导致的发射天线方向图变化进行订正。具体指标见下表。 数字波束控制与合成单元技术性能指标表 项目; 性能指标. 波束控制和合成形式; 数字域. 波束控制精度（基于波束宽度）; ≤5%. 电扫方向上双线偏振波束指向误差（基于波束宽度）; ≤5%. 电扫方向上双线偏振3dB波束宽度误差（基于波束宽度）; ≤5%. 同时接收波束数（单极化）; ≥16个波束. 电扫方向发射最大副瓣电平; ≤-23dB. 电扫方向接收最大副瓣电平; ≤-35dB. |
| 26 |  | 信号处理单元 | 信号处理单元具有多普勒和双线偏振信号的处理能力。信号处理主要包括脉冲压缩处理、积分处理、脉冲对处理（PPP）和快速傅里叶变换（FFT），可输出强度Z（滤波前和滤波后）、径向速度V、速度谱宽W、差分反射率因子ZDR、差分传播相移ΦDP、差分传播相移率KDP、相关系数ρhv和信噪比SNR等数据，同时具有速度退模糊和距离退折叠的能力。该模块还能向终端提供观测数据和状态信息等。 信号处理单元对信号强度的估算，在距离上采用可由用户选择的按库累积平均，在方位角上采用累积平均。径向速度、速度谱宽的估算采用PPP、FFT或其他等效算法，并可使用双重频进行扫描。具有地物、电磁干扰、风电场等非气象回波识别和抑制的能力。具体指标见下表。 信号处理单元技术性能指标表 项目; 性能指标. 最大脉冲压缩比; ≥100. 脉冲压缩主副瓣比; ≥50dB（脉压比≥100）. 脉冲累计平均次数; 16～512可选. 强度、速度处理方式; FFT/PPP处理. 相关系数处理方式; 一阶相关或多阶相关. 距离退模糊方法; 相位编码或其他等效方法. 速度退模糊方法; 双重频或其他等效方法. 非气象回波识别和抑制; 具有电磁干扰、风电干扰及其它干扰的自动处理能力. 参数估计; 合理方法处理多脉宽条件下参数估算. 地物抑制; 深度学习或其他等效方法. 故障检测和保护; 数据丢包，参数输出等故障. |
| 27 |  | 雷达标定 | 系统应具有通过机内外仪表等设备开展系统主要参数指标的自动测试及标定的功能。标定功能按照在线标定、离线标定两类进行设计。雷达根据预先设置的测试程序，自动完成各项参数的测试和结果存储。标定结果设有独立告警门限并在记录文件中保存，在本地可保存不少于6个月的数据，并可在固定目录下查看历史标定记录。 |
| 28 |  | 雷达及附属设备监测 | 具备本地和远程在线监测，显示雷达自动测试结果，并上传基础参数的能力，其中基础参数包括但不限于：雷达静态参数、雷达运行模式参数、雷达在线标定参数等。完整记录适配参数变更、软件更迭等信息。雷达机内测试设备应实时监测对雷达工作有影响的因素，并根据影响情况分为有影响和严重影响两类，分别对应于一般告警和自动停机告警两种，并自动存储、上传工作状态和告警信息。对雷达运行环境状态参数进行在线采集、监测、显示、记录并上传，上传参数包括但不限于天线阵面温度、底座温度。具体指标见下表。 上传参数列表 序号; 上传参数; 备注. 雷达静态参数. 1; 雷达站号. 2; 站点名称. 3; 纬度. 4; 经度. 5; 天线高度; 天线阵面中心高度，单位：m. 6; 地面高度; 单位：m. 7; 雷达类型. 8; 雷达型号. 9; 终端软件版本号; 监控软件. 10; 工作频率; 单位：MHz. 11; 水平通道发射增益; 单位：dB. 12; 垂直通道发射增益; 单位：dB. 13; 水平通道接收增益; 单位：dB. 14; 垂直通道接收增益; 单位：dB. 15; 水平极化发射波束宽度; 单位：°. 16; 垂直极化发射波束宽度; 单位：°. 17; 水平极化接收波束宽度; 单位：°. 18; 垂直极化接收波束宽度; 单位：°. 19; 发射馈线损耗; 单位：dB. 20; 接收馈线损耗; 单位：dB. 21; 其他损耗; 单位：dB. 雷达运行模式参数. 22; 日期. 23; 时间. 24; 体扫模式. 25; 控制权标志; 本控、遥控. 26; 系统状态; 正常、可用、需维护、故障、关机. 27; 上传状态数据格式版本号. 28; 雷达标记; 相控阵、多普勒、双偏振. 雷达运行环境参数. 29; 阵面温度; 单位：℃. 30; 各组件温度; 单位：℃. 31; 底座温度; 单位：℃. 32; 组件总电压; 单位：V. 33; 组件总电流; 单位：A. 34; 各组件功率; 单位：W. 35; 各组件工作状态; 正常、警告、故障. 雷达在线标定参数. 36; 水平通道滤波前回波强度; 单位：dBZ. 37; 水平通道滤波后回波强度; 单位：dBZ. 38; 垂直通道滤波前回波强度; 单位：dBZ. 39; 垂直通道滤波后回波强度; 单位：dBZ. 40; 各水平极化单元峰值功率; 单位：W. 41; 各垂直极化单元峰值功率; 单位：W. 42; 水平极化短脉冲宽度; 单位：μs. 43; 水平极化中脉冲宽度; 单位：μs. 44; 水平极化长脉冲宽度; 单位：μs. 45; 垂直极化短脉冲宽度; 单位：μs. 46; 垂直极化中脉冲宽度; 单位：μs. 47; 垂直极化长脉冲宽度; 单位：μs. 48; 水平极化短脉冲噪声系数; 单位：dB. 49; 水平极化中脉冲噪声系数; 单位：dB. 50; 水平极化长脉冲噪声系数; 单位：dB. 51; 垂直极化短脉冲噪声系数; 单位：dB. 52; 垂直极化中脉冲噪声系数; 单位：dB. 53; 垂直极化长脉冲噪声系数; 单位：dB. 54; 反射率因子期望值; 单位：dBZ. 55; 反射率因子测量值; 单位：dBZ. 56; 速度期望值; 单位：m/s. 57; 速度测量值; 单位：m/s. 58; 谱宽期望值; 单位：m/s. 59; 谱宽测量值; 单位：m/s. 60; ZDR标定值; 单位：dB. 61; ΦDP标定值; 单位：°. 62; 短脉冲系统标定常数; 单位：dB. 63; 中脉冲系统标定常数; 单位：dB. 64; 长脉冲系统标定常数; 单位：dB. 65; 其他脉冲宽度系统标定常数; 单位：dB. 66; 各发射单元幅度; 单位：dB. 67; 各发射单元相位; 单位：°. 68; 各接收单元幅度; 单位：dB. 69; 各接收单元相位; 单位：°. 70; 水平极化系统发射功率; 单位：W. 71; 垂直极化系统发射功率; 单位：W. 72; 水平极化系统接收增益; 单位：dB. 73; 垂直极化系统接收增益; 单位：dB. 74; 各水平极化单元相位噪声; 单位：°. 75; 各垂直极化单元相位噪声; 单位：°. 76; 各水平极化单元不同脉宽噪声电平; 单位：dB. 77; 各垂直极化单元不同脉宽噪声电平; 单位：dB. |
| 29 |  | 远程控制 | 具备本地、远程监视和遥控能力，包括但不限于控制开关机、观测模式切换、查看标定结果、修改适配参数等。具有软件远程升级功能，并具有雷达运行与维护的远程支持能力，测试项包括但不限于伺服角度控制误差、天线波束指向误差、发射峰值功率、接收噪声系数、接收动态范围、脉冲压缩主副瓣比、系统相位噪声、滤波前后功率比、回波强度、径向速度、差分反射率因子、差分传播相移等。 |
| 30 |  | 设备级质控及气象产品显示 | 对基数据进行设备级质控，包括滤波、杂波校正因子（CCOR）门限、电磁干扰抑制、速度退模糊、距离退折叠、异常回波标记等。质控前后的基数据都具备存储功能。 雷达能够输出强度（Z）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相移（ΦDP）、差分传播相移率（KDP）、相关系数（ρhv）、信噪比（SNR）等基本量，在单发双收模式下能够输出退偏振比（LDR）。 雷达通过图形、图像方式将产品提供给用户，作天气现象分析和预报使用。 （1）气象产品实时图形显示； （2）具备对监测的所有参数显示及超限告警提示显示功能等； （3）气象产品查询； （4）鼠标位置显示，数值及产品信息显示； （5）数据分层显示； （6）多仰角、多要素同时显示功能； （7）游标显示（方位、距离、高度和数值等）。 |
| 31 |  | 授时 | 能够通过卫星授时或网络授时定期校准时间，使雷达时间准确度优于1s。 |
| 32 |  | 数据质量控制 | 质量控制算法不少于7种，利用不少于3年的雷达标准数据集进行评估，算法质量需满足指标要求，具体见下表。 质控算法列表 序号; 算法名称; 指标要求. 1; 反射率因子衰减订正; 衰减订正后，与相邻S波段雷达相比平均偏差≤2.5dB. 2; 差分反射率因子衰减订正; 衰减订正后，与相邻S波段雷达相比平均偏差≤0.5dB. 3; 地物、超折射、海浪等非降水回波消除; 非降水回波识别准确率≥90%，且降水回波误判率≤5%. 4; 径向干扰剔除; 径向干扰识别准确率≥ 90%，且降水回波误判率≤5%. 5; 径向速度退模糊; 速度退模糊正确率≥90%，且标准偏差≤2m/s. 6; 差分相移退折叠; 退折叠正确率≥95%. 7; 差分传播相移率估算; 满足合理性评估要求. |
| 33 |  | 气象产品种类 | 气象产品应包含但不限于以下内容，可以根据雷达实际用途进行扩展。 （1）基本产品 基本产品不少于10种，具体见下表。 基本产品列表 序号; 产品名称; 产品标识. 1; 滤波前回波强度; TR. 2; 滤波后回波强度; R. 3; 径向速度; V. 4; 速度谱宽; SW. 5; 差分反射率因子; ZDR. 6; 差分传播相移; PDP. 7; 差分传播相移率; KDP. 8; 相关系数; CC. 9; 水平通道信噪比; SNRH. 10; 垂直通道信噪比; SNRV. （2）二次产品 二次产品包括物理量产品和识别类产品2类，其中物理量产品不少于14种、识别类产品不少于9种。如下表所示。 二次产品需利用不少于3年的雷达标准数据集，对产品的合理性进行评估，即利用探测覆盖区域重叠的最相邻机械扫描雷达生成的对应产品进行一致性、连续性对比，判断产品的变化是否一致，前后时序变化是否连续等。 二次产品列表 序号; 类别; 产品名称; 产品标识. 1; 物理量产; 回波顶高; ET. 2; 回波底高; EB. 3; 垂直积分液态水; VIL. 4; 最强回波高度; HMAX. 5; 组合反射率; CR. 6; 品; 反射率等高平面位置显示; CAP. 7; 速度方位显示; VAD. 8; 速度方位显示风廓线; VWP. 9; 1小时累积降水量; OHP. 10; 3小时累积降水量; THP. 11; N小时累积降水量; NHP. 12; 质心高度; RCH. 13; 风场反演; WIND. 14; 风暴相对径向速度; SRM. 15; 识别类产品; 冰雹指数; HI. 16; 风暴追踪信息; STI. 17; 风暴结构分析; SS. 18; 中尺度气旋; M. 19; 龙卷涡旋特征; TVS. 20; 粒子相态识别; HCL. 21; 融化层识别; ML. 22; 雷暴大风; TS. 23; 双偏振定量降水估测; QPE. （3）软件功能要求 产品显示：平面位置产品、距离高度产品、等高面位置产品、二次产品等显示功能。 分屏显示：二分屏、四分屏等分屏显示功能、支持光标联动信息显示。 垂直剖面：基本产品任意垂直剖面显示功能，支持折线剖面，可同时显示多个产品，可保存图像。 最大值显示：体扫各层反射率垂直、东西、南北三个方向最大值可投影显示。 图形缩放、拖曳：产品图像可放大缩小，拖曳移动。 图像保存：产品图像可保存为图片格式，分辨率可调。 动态展示：支持产品时序播放、动图制作。 地图加载：产品显示可加载离线地图文件，同时应支持API接口获取在线瓦片，底图包括但不限于地图、地形、影像，支持各级界线、名称显隐。 测距功能：产品显示界面可显示两点间距离、折线距离。 游标引导：游标所在点的经纬度、方位、距离、高度、产品数值、地理位置等信息显示。 产品色标：提供默认配色，支持自定义配色。 阈值过滤：显示阈值范围内数据，过滤超限数据；可单一范围显隐；可调整产品透明度。 自动刷新：可启停的自动显示最新产品数据。 状态监控：包括数据接收、产品制作、产品传输状态监控。 数据归档：本地或异地产品数据归档，支持定时清理。 数据上传：产品数据多节点上传，支持恢复网络后自动补传、手动补传。 算法参数：算法参数可本地化调整。 算法接口：支持外部算法接入，使用统一数据接口调用。 系统日志：包括软件运行日志、数据接收日志、产品生成日志、数据上传日志、告警日志、预警日志。 日志查询：可按日期、类型、关键词等方式查询系统日志。 多用户并发：每个产品生成终端应至少能够满足30位用户同时访问。 数据库接口：可从天擎等数据库的接口获取雷达基数据作为数据源。 快捷操作：可通过键盘进行产品切换、时间切换、仰角层切换等快捷操作。 关注点标记：设定不同类型的关注点，可设置备注信息并保存；可单选、多选、分类选择叠加在产品上进行显示；可设定关注点预警范围。支持关注点信息导入导出。 （4）软件运行环境要求 雷达应至少配置1台独立产品终端，负责产品制作及数据归档。应支持国产化操作系统。产品终端数据处理能力应满足产品制作整体耗时小于雷达最短体扫用时，避免造成数据积压。产品终端能存储不少于3个月的基数据及对应雷达产品。 |
| 34 | 六要素气象站 |  | 六要素气象站包含温湿度传感器、超声风传感器、气压传感器、雨感器、数据采集模块等，监测要素包括温度、相对湿度、气压、风速、风向、降水量，具有功耗低、安装快捷、设置简单等特点。 #14六要素气象站使用的气象智能集成处理器具有中国气象局颁发《气象专用技术装备使用许可证》（投标人提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。） #15智能气温测量仪具有中国气象局颁发《气象专用技术装备使用许可证》（投标人提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。） #16智能风测量仪具有中国气象局颁发《气象专用技术装备使用许可证》（投标人提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。） #17智能湿度测量仪具有中国气象局颁发《气象专用技术装备使用许可证》（投标人提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。） #18智能称重式降水测量仪具有中国气象局颁发《气象专用技术装备使用许可证》（投标人提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。） #19智能气压测量仪具有中国气象局颁发《气象专用技术装备使用许可证》（投标人提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。） 主要技术参数见下表。 六要素气象站技术要求 项目; 性能指标. 温度; 测量范围; -50℃~+60℃. 分辨率; 0.1℃. 准确度; ≤±0.5℃. 湿度; 测量范围; 0%RH~100%RH. 分辨率; 1%RH. 准确度; ≤±5%RH. 风向; 测量范围; 0°~360°. 分辨率; 1°. 准确度; ≤±5°. 风速; 测量范围; 0m/s~60m/s. 分辨率; 0.1m/s. 准确度; ±1m/s(≤10m/s)，±10%(>10m/s). 气压; 测量范围; 450hPa~1100hPa. 分辨率; 0.1hPa. 准确度; ≤±0.5hPa. 雨量; 测量范围; 雨强0mm/min～4mm/min. 分辨率; 0.1mm. 准确度; ≤2mm（小时雨量）：±1mm（绝对误差）；＞2mm（小时雨量）：±20%. |
| 35 | 激光云高仪 |  | 激光云高仪包括温控系统、光学系统、信号处理单元、激光发射单元、激光接收单元，能够测量云底高、云厚、云层数量、垂直能见度等参数。具有自动加热吹风控制系统、窗口自动监测系统，安装方便、维护简单，可长期在野外应用，并可以自动探测云高。激光云高仪配有减震安装台，可有效避免载车平台运行振动对测量造成的影响。 #20激光云高仪具有中国气象局颁发《气象专用技术装备使用许可证》（投标人提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。） 主要技术参数见下表。 激光云高仪技术指标 项目; 性能指标. 测量范围; 5m~12km. 准确度; 测量精度; <150m时，±15m，150～300m时，±10%，＞300m时±20%. 固体目标测量精度; 15m. 测量周期; 30s. 测云层数; ≥3层. 分辨力; 5m. 功耗; ≤10W（不加热时），≤100W（加热时）. 重量; ≤20kg. 环境适应性; 防护等级：IP66. 工作温度：-45～55℃. 工作湿度：0～100%RH. 贮存温度：-50～60℃. 贮存湿度：0～100%RH. |
| 36 | 毫米波测云雷达 | 组成 | 毫米波测云雷达主要由天线分系统、馈线分系统、收发分系统、伺服转台分系统、供电分系统、数据处理控制分系统和安装立柱等组成。 #21毫米波测云雷达具有中国气象局颁发《气象专用技术装备使用许可证》（投标人提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。） |
| 37 |  | 总体功能要求 | 扫描型云雷达采用双发双收偏振体制，支持单发双收偏振工作模式。云雷达具有机内标定功能，并可根据标定结果对探测数据进行修正以保证其准确性。具有扩展通信模块接口，通过扩展模块可实现设备状态信息的收集处理，满足状态信息的高速和低时延加密传输，并且可以进行双向通信和远程控制。 扫描型云雷达的天线分系统、馈线分系统、收发分系统、供电分系统通过支撑件与伺服转台分系统连接，伺服转台分系统与安装立柱连接固定，实现俯仰-2～182°、方位0～360°立体观测。 扫描型云雷达除伺服转台分系统和远程电源控制器安装位置以外，其余接口和布线均应当保持一致。各分系统尺寸误差控制在±5%以内。 |
| 38 |  | 总体技术要求 | 总体技术指标表 项目; 性能指标. 偏振类型; 双发双收线偏振（支持单发双收线偏振）. 发射机形式; 全固态. 工作频率; 34.5GHz～35.5GHz范围频点可选，带宽≤200MHz. 整机寿命; ≥8年. 探测距离范围; 警戒≥20km，定量≥15km. 近距离盲区范围; ≤150m. 基数据产品测量范围; 反射率因子; -45dBZ~+35dBZ. 径向速度; -17m/s~+17m/s. 速度谱宽; 0m/s~8m/s. 差分反射率因子; -8dB~+8dB. 差分传播相移; -180°~+180°. 差分传播相移率; -10°/km~+10°/km. 退偏振比; -30dB～0dB（单发双收工作模式）. 相关系数; 0~1. 距离; 30m. 角度; ≤0.4°. 反射率因子; 0.1dBZ. 基数据产品分辨力; 径向速度; 0.1m/s. 速度谱宽; 0.1m/s. 差分反射率因子; 0.1dB. 差分传播相移; 1°. 差分传播相移率; 0.1°/km. 退偏振比; 0.1dB（单发双收工作模式）. 相关系数; 0.01. 基数据产品测量精度; 反射率因子; ±1dB. 径向速度; ±0.5m/s. 速度谱宽; ±0.5m/s. 差分反射率因子; ±0.2dB. 差分传播相移; ±5°. 差分传播相移率; ±0.2°/km. 退偏振比; ±0.2dB（单发双收工作模式）. 相关系数; ±0.01. 物理量产品测量精度; 云底高度; 云高＜1000m时，±100m；云高≥1000m时，±10%. 云顶高度; 云高＜1000m时，±100m；云高≥1000m时，±10%. 云量（扫描型）; ±20%. 远距离可探测最小反射率因子（256点FFT处理情况下）（不计大气衰减）; ≤-30dBZ@10km. 系统相位噪声; ≤0.4°. 地物杂波抑制比; ≥42dB. 电源要求; 单相AC220V±10%，50Hz±5%. 重量（标准配置，参考值）; ≤2000Kg（不包括天线罩）. 环境要求; 工作温度; 室外装置：-40～+50℃，室内装置：0~+40℃. 贮存温度; -50~+60℃. 最大湿度（+30℃）; 室外装置：≤95%，室内装置：≤90%. 抗阵风能力; 30m/s不损坏（锥形天线罩）. 淋雨; 最大降水强度：6mm/min. 抗干扰; 抗电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰等. 其它; 防水、防盐雾. 整机功耗（峰值）; ≤3kW. 平均无故障时间（MTBF）; ≥2000h. 平均故障修复时间（MTTR）; ≤0.5h. 架设方式; 可固定架设也可移动式. 微波辐射安全性; 雷达微波漏能功率密度应符合GJB5313-2004的要求. 安全标识; 微波泄漏部位、机械转动部位、危险电压部位等应有清晰、醒目的安全警示标记. 互换性; 雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需调整即可正常工作. 电磁兼容性; 雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力，设置静电屏蔽、电磁屏蔽，模拟地线、数字地线和安全地线严格分开，油机地线. 和避雷地线要单独接地. 安全性; 雷达应有安全性设计，确保雷达按规定条件进行制造、安装、运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全. 防雷要求; 接地电阻应不大于4Ω，雷达电源线输入端应加装防雷滤波器，室外电缆一律采用屏蔽电缆或光缆. 绝缘性; 雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于1MΩ. 外观质量; 雷达整体形象应协调一致，外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛刺及其它机械损伤. 标记与代号; 机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记，符合国家标准；印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号相符的标记； 标记的文字、字母和符号应完整、规范、清晰和牢固，且便于识读. 铭牌内容; 雷达的名称、型号（代号）；出厂编号；出厂年月；制造厂商标. |
| 39 |  | 环境适应性 | （1）工作温度：-40～+50℃（舱外设备）； （2）贮存温度：-50～+60℃； （3）最大湿度：＜95%（30℃）； （4）最大抗阵风能力：60m/s不损坏（球形天线罩），30m/s不损坏（锥形天线罩）； （5）最大降水强度：6mm/min； （6）抗盐雾腐蚀：零件镀层耐48小时盐雾沉降试验。 |
| 40 |  | 维修性 | （1）云雷达系统结构布局的设计在保证可达性的条件下，确定最小可更换单元（LRU），采用更换最小可更换单元的方法进行维修。 （2）云雷达系统的各模块与组件还应设置必要的工作状态指示，便于维修时检测。 （3）云雷达各模块、组件的装配采用插拔式结构，应具有良好的可达性，采用简单的通用工具即可进行维修操作。 （4）云雷达系统中凡是需要维护或修理的部件均应设置观察窗口或检测点。 |
| 41 |  | 可靠性 | （1）云雷达各分机和组件应充分贯彻标准化、通用化、模块化设计原则，结合机内测试装置（BITE），保证系统的高可靠性工作。 （2）云雷达使用的元器件，无论在模拟还是数字电路中，优先选用集成电路进行设计；特别是数字电路，采用大规模和超大规模集成电路。在通用元器件选用上，应选用高可靠性产品。 （3）云雷达各分系统具有体积小、重量轻、工作安全以及效率高等优点。 （4）云雷达各分系统的设计中，按照电磁兼容性设计标准要求进行，严格区分模拟地，数字地，以及安全地的接线关系，采取有效的电磁屏蔽措施。 |
| 42 |  | 天线分系统 | 天线分系统由卡塞格伦天线、馈源、馈线、馈线支架和天线罩等组成。用于辐射微波能量和接收目标后向散射微波功率。天线罩根据使用需求选用锥形天线罩或球形天线罩。其中，锥形天线罩需与天线尺寸相匹配。具体指标见下表。 天线技术性能指标表 项目; 性能指标. 天线形式; 卡塞格伦天线. 频率; 34.5GHz~35.5GHz. 极化方式; 线性水平、垂直极化. 天线有效口径; 1.8m. 水平波束宽度（3dB）; ≤0.4°. 垂直波束宽度（3dB）; ≤0.4°. 3dB波束宽度差; ≤0.05°. 波束（电轴）指向方向差; ≤0.05°. 增益; 水平; ≥52dB. 垂直; ≥52dB. 天线增益差; ≤0.3dB. 第一副瓣电平; ≤-23dB. 远端副瓣电平（±10°以外）; ≤-40dB. 交叉极化隔离度; ≥30dB. 驻波比; ≤1.5. 天线罩双程损耗; ≤2dB. |
| 43 |  | 馈线分系统 | 馈线分系统主要由波导组成。馈线分系统分为两路，一路为水平支路，另一路为垂直支路，用于传输分配发射和接收信号。具体指标见下表。 馈线技术性能指标表 项目; 性能指标. 水平/垂直支路系统损耗; ≤3dB. 双通道馈线损耗差; ≤0.5dB. 驻波比; ≤1.5. |
| 44 |  | 伺服转台分系统 | 伺服转台分系统选用数字式伺服系统，以高精度伺服电机驱动，实现俯仰-2～182°、方位0～360°立体扫描，具有相应的电气、机械限位功能，具有电源开关和维护开关。电源开关和维护开关位于伺服转台分系统的接口面板，其中电源开关采用防水开关实现雷达整机（包括远程电源控制器）的上电和断电，维护开关采用按压或拨动式的应急开关，在云雷达维护维修或紧急情况下控制云雷达运行。伺服转台分系统应支持平面位置显示（PPI）、距离高度显示（RHI）、时间高度显示（THI）、方位扇扫（RPI）、体积扫描（VOL）、任意指向等多种扫描方式，各种扫描方式均由软件控制完成。接收数据处理控制分系统指令，完成对伺服转台的各种控制，并向数据处理控制分系统反馈伺服转台的工作状态和故障信息。 云雷达观测时，根据观测目标制定合适的扫描模式，以实现最优观测。例如在晴空时，云雷达以THI观测为主，间隔一定时间进行VOL扫描，降水时采用VOL扫描，当发生强降水时进行特定指向RHI扫描，测雾时采用PPI或RPI扫描。 扫描型云雷达的远程电源控制器安装在伺服转台分系统内部，接收数据处理控制分系统指令，实现云雷达主机的远程上电和断电。具体指标见下表。 伺服转台系统技术性能指标表 项目; 性能指标. 天线扫描方式; PPI、RPI、RHI、THI、VOL、任意指向. 天线扫描范围; 方位; 0～360°连续扫描. 俯仰; -2～182°往返扫描. 天线扫描速度; 方位; 0～24°/s，误差不大于5%. 俯仰; 0～12°/s，误差不大于5%. 天线控制方式; 预置全自动、人工干预自动/手动控制. 天线定位精度; 方位; ≤0.1°. 俯仰; ≤0.1°. 天线控制精度; 方位; ≤0.1°. 俯仰; ≤0.1°. 角度编码器字长; ≥14位. 安全与保护; 天线在方位、俯仰机构上应有电气、机械安全设施，具有电源开关和维护开关，以保护天线在工作、维护及运输过程中的安全；方位、俯仰控制应有保护电路；天线在俯仰角最低处应有机械安全装置，保证天线下俯不低于最低限位；具有俯仰电源、方位电源故障监测以及伺服状态监测等。. |
| 45 |  | 收发分系统 | 收发分系统由发射机、接收机、定标模块及恒温系统等组成。发射机将来自频率源的射频激励信号功率放大，输出大功率微波信号，通过馈线分系统由天线分系统向空间辐射。接收数据处理控制分系统指令，完成对发射机的各种控制，并向数据处理控制分系统反馈发射机的工作状态和故障信息。 接收机主要由接收前端和数字中频信号处理器等组成。主要完成回波信号的放大、滤波和下变频，并输出模拟中频信号至数字中频信号处理器；数字中频信号处理包括触发信号产生、中频激励信号产生、A/D转换、数字下变频、脉冲压缩等，最后形成数字I/Q信号传送至数据处理控制分系统。频率源为云雷达各分机提供各种频率信号和激励信号，并以高稳定度、低相位噪声的晶振作为频率基准，保证频率源的所有输出信号具有高稳定度、低相位噪声、高谐波和杂散抑制等特性。接收数据处理控制分系统指令，完成对接收机的各种控制，并向数据处理控制分系统反馈接收机的工作状态和故障信息。 收发分系统利用机内高精度定标模块，实现主要指标的标定，主要包括发射机脉冲峰值功率、接收机线性动态范围、接收灵敏度、回波强度、径向速度、速度谱宽、相位噪声、地物杂波抑制、水平和垂直通道幅相一致性等。为确保收发分系统运行稳定与使用寿命，对收发分系统采用整体恒温设计，避免收发分系统在极限温度环境下工作。具体指标见下表。 发射机技术性能指标表 项目; 性能指标. 发射机形式; 全固态功率合成. 工作频率; 34.5GHz~35.5GHz. 脉冲峰值功率; ≥100W. 脉冲重复频率; 1000Hz~10000Hz. 机内功率检测波动; ≤0.2dB. 脉冲宽度; 0.2μs～40μs（可调），0.2μs必选. 谐波和杂散抑制; ≥40dB. 极限改善因子; ≥40dB. 接收机技术性能指标表 项目; 性能指标. 工作频率; 34.5GHz~35.5GHz. 噪声系数（不含环形器和限幅器）; ≤5dB. 线性动态范围; ≥80dB（带宽1MHz）. 最小可测功率（灵敏度）; ≤-100dBm（带宽5MHz）. 镜频抑制度; ≥60dB. 中频输出杂散; ≤-60dBc. 谐波和杂散抑制; ≥60dB. 数字中频A/D位数; ≥16位. 恒温系统技术性能指标表 环境温度; 收发分系统机箱内部温度. <0℃; ≥0℃. ≥0℃; 30±5℃. |
| 46 |  | 供电分系统 | 供电分系统主要由收发分系统低纹波电源、恒温系统电源以及配套连接器等组成。供电分系统采用交流电输入，为收发分系统提供多路高质量直流电源，同时为收发分系统的恒温系统提供直流电源。具体指标见下表。 |
| 47 |  | 数据处理 | 根据云雷达偏振体制进行数据处理和质量控制，生成基数据产品和物理量产品。 |
| 48 |  | 状态监测 | 在线监测云雷达运行状态和关键参数，包括云雷达的静态参数、运行模式参数、运行环境参数、在线定时标定参数、在线实时标定参数、在线实时状态与预警参数等。 在线监测参数列表 序号; 监测参数; 备注. 云雷达静态参数. 1; 雷达站号. 2; 站点名称. 3; 纬度; 单位：度. 4; 经度; 单位：度. 5; 海拔高度; 单位：米. 6; 雷达类型; 扫描型云雷达或垂直型云雷达. 7; 工作频率; 单位：MHz. 8; 水平通道天线增益; 单位：dB. 9; 垂直通道天线增益; 单位：dB. 10; 水平极化方位波束宽度; 单位：度. 11; 水平极化俯仰波束宽度; 单位：度. 12; 垂直极化方位波束宽度; 单位：度. 13; 垂直极化俯仰波束宽度; 单位：度. 14; 水平发射支路总损耗; 单位：dB. 15; 垂直发射支路总损耗; 单位：dB. 16; 水平接收支路总损耗; 单位：dB. 17; 垂直接收支路总损耗; 单位：dB. 18; 其他损耗; 单位：dB. 云雷达运行模式参数. 1; 时间; 单位：秒. 2; 扫描模式; 扫描模式名称. 3; 系统状态; 正常、可用、需维护、故障、关机. 4; 当前扫描收发模式; 单发单收、单发双收、双发双收. 5; 当前扫描PRF; 单位：Hz. 6; 当前扫描发射机脉宽; 单位：us. 云雷达运行环境参数. 1; 收发箱温度; 单位：℃. 2; 发射机温度; 单位：℃. 3; 水平通道接收机温度; 单位：℃. 4; 垂直通道接收机温度; 单位：℃. 云雷达在线定时标定参数. 1; TD标定期望值; 单位：dB发射机延迟信号测试. 2; TD标定测量值; 单位：dB发射机延迟信号测试. 3; 水平通道相位噪声; 单位：度杂波抑制测试. 4; 垂直通道相位噪声; 双偏振预留，单位：度杂波抑制测试. 5; 水平通道滤波前功率; 单位：dB杂波抑制测试. 6; 水平通道滤波后功率; 单位：dB杂波抑制测试. 7; 垂直通道滤波前功率; 双偏振预留，单位：dB杂波抑制测试. 8; 垂直通道滤波后功率; 双偏振预留，单位：dB杂波抑制测试. 云雷达在线实时标定参数. 1; 水平通道发射机峰值功率; 单位：W. 2; 水平通道发射机平均功率; 单位：W. 3; 垂直通道发射机峰值功率; 单位：W. 4; 垂直通道发射机平均功率; 单位：W. 5; 水平通道噪声系数; 单位：K/dB. 6; 垂直通道噪声系数; 双偏振预留，单位：K/dB. 7; 水平通道速度期望值; 单位：m/s连续波标定. 8; 水平通道速度测量值; 单位：m/s连续波标定. 9; 垂直通道速度期望值; 单位：m/s连续波标定. 10; 垂直通道速度测量值; 单位：m/s连续波标定. 11; 水平通道谱宽期望值; 单位：m/s连续波标定. 12; 水平通道谱宽测量值; 单位：m/s连续波标定. 13; 垂直通道谱宽期望值; 单位：m/s连续波标定. 14; 垂直通道谱宽测量值; 单位：m/s连续波标定. 15; ZDR标定值; 双偏振预留，单位：dB差分反射率标定值. 16; ΦDP标定值; 双偏振预留，单位：度差分相位标定值. 17; 水平通道不同脉宽噪声电平; 单位：dB. 18; 垂直通道不同脉宽噪声电平; 双偏振预留，单位：dB. 19; 水平通道不同脉冲反射率期望值; 单位：dBZ. 20; 水平通道不同脉冲反射率测量值; 单位：dBZ. 21; 垂直通道不同脉冲反射率期望值; 单位：dBZ. 22; 垂直通道不同脉冲反射率测量值; 单位：dBZ. 23; 水平通道不同脉冲宽度系统标定常数期望值; 单位：dB. 24; 水平通道不同脉冲宽度系统标定常数测量值; 单位：dB. 25; 垂直通道不同脉冲宽度系统标定常数期望值; 单位：dB. 26; 垂直通道不同脉冲宽度系统标定常数测量值; 单位：dB. 云雷达在线实时状态与预警参数. 1; 数字中频通信状态; 连接正常、连接断开. 2; 雷达维护开关状态; 维护、正常. 3; 俯仰上限位预警; 告警、不告警. 4; 俯仰下限位预警; 告警、不告警. 5; 方位电机预警; 告警、不告警. 6; 俯仰电机预警; 告警、不告警. 7; 功放状态预警; 告警、不告警. 8; 功放过温预警; 告警、不告警. 9; 功放过占空比预警; 告警、不告警. 10; 频综采样时钟预警; 告警、不告警. 11; 第一本振预警; 告警、不告警. 12; 第二本振预警; 告警、不告警. 13; 发射机激励预警; 告警、不告警. 14; 中频激励预警; 告警、不告警. |
| 49 |  | 远程控制 | 具有远程控制功能，包括：云雷达主机开断电、切换观测模式、修改适配参数等。 远程控制命令列表 序号; 命令类型; 含义. 1; 状态信息请求; 云雷达立即响应状态信息报文. 2; 请求控制权限; 请求控制权限或释放控制权限. 3; 控制云雷达运行; 控制云雷达开始或停止探测. 4; 电源控制; 控制云雷达上电或断电. 5; 扫描控制－添加执行任务; 增加任务到当前执行任务列表. 6; 扫描控制－删除执行任务; 删除执行任务列表已存在任务. 7; 获取执行任务列表中指定任务参数; 获取执行任务列表中扫描参数. 8; 增加可用任务列表配置; 增加扫描配置. 9; 删除可用任务列表配置; 删除可用任务列表中已存在的任务. 10; 获取可用任务列表中指定任务参数; 获取参数的可用任务列表中已存在的任务. 11; 获取云雷达支持脉宽列表; 获取云雷达支持脉宽列表. |
| 50 |  | 业务过程管理 | 云雷达应具有基本的业务过程管理功能，业务过程应包括日常维护、系统维修、故障管理和测试标定等。 （1）日常维护：录入维护记录，具有历史记录查询功能。 （2）系统维修：录入系统维修、更换器件记录，具有历史记录查询和统计功能。 （3）故障管理：对系统出现故障和报警的时间、内容和等级等内容进行记录，并对故障进行统计，方便分析设备各分系统的故障情况。 （4）测试定标：定标情况显示和定标提示以及部分关键指标的统计显示，并对定标状态和定标结果进行分析。 |
| 51 |  | 数据查询与显示 | 对云雷达所产生的数据和信息进行处理，并用图形、图表等方式提供给有关人员，用于天气现象分析和预报使用。具有以下功能： （1）观测数据及产品图形显示； （2）具备对监测的所有参数显示及超限告警提示显示功能； （3）气象产品查询，可通过时间轴，日期窗口灵活选择查询功能； （4）游标引导，鼠标位置显示、数值及产品信息显示； （5）图像处理显示，具有同时观测多仰角多要素同时显示功能。 |
| 52 |  | 信号处理器技术指标 | 信号处理器技术指标主要包括脉冲压缩主副瓣比、距离库数、地物杂波抑制比等。具体指标见下表。 恒温系统技术性能指标表 项目; 性能指标. 脉冲压缩主副瓣比; ≥40dB（脉压比≥100）. 距离库长度; 30m. 距离库数; ≥1000个. 处理方式; FFT（FFT点数：32～1024）/PPP（处理对数：16～1024）. 相关系数处理方式; 一阶相关或多阶相关. 地物杂波抑制比; ≥42dB. 距离退折叠方法; 相位编码或其他等效方法. 速度退模糊方法; 双重频或其他等效方法. |
| 53 |  | 气象产品 | 气象产品包含但不限于以下内容： 恒温系统技术性能指标表 产品类型; 产品名称. 原始数据产品; 功率谱（FFT）. 基数据产品; 反射率因子（Z） 径向速度（V） 速度谱宽（W） 信噪比（SNR） 退偏振比（LDR）（单发双收偏振模式）差分反射率因子（ZDR） 差分传播相移（ΦDP） 差分传播相移率（KDP） 相关系数（ρHV）. 物理量产品; 云顶高度（CT）云底高度（CB）云量（CC）云粒子相态（CHCL）零度层高度（BB）. |
| 54 | 小型旋翼无人机 |  | 小型旋翼无人机由无人机平台、无人机遥控器、云台相机组成，同时支持搭载国内无人机气象模块负载，进行气象多参数多要素测量。支持飞行轨迹编程、远程控制、一键起降功能，配备专业化操作软件，操作简单易上手；具有模块化吊舱设计，可根据任务需要搭载不同任务吊舱。主要技术参数见下表： 小型旋翼无人机技术指标 项目; 参数. 飞行高度; 0～500m（电子限高）. 电池; 2块智能动力电池，提供30min以上续航. 地面站遥控距离; 大于5km. 重量; 小于20kg，满足便携性要求. 项目; 参数. 工作频率（参考）; 2.4000 GHz至2.4835 GHz 5.150 GHz至5.250 GHz（CE：5.170 GHz至5.250 GHz） 5.725 GHz至5.850 GHz. 最长飞行时间; 30min以上. IP防护等级; IP55. 云台：; 高清摄像，有效像素2.1亿，图传. 功能; 支持可编程飞行轨迹. 支持远程控制. 支持一键起飞降落. 模块化吊舱设计. 搭载气象参数多要素测量（温度、湿度和气压等）. 配备专业软件，操作简单. 支持手机与平板的APP应用，支持数据的二次开发. |

指挥模组

指挥模组技术要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成 |  | 指挥模组配套作业指挥平台和通信设备，主要由信息网络系统、会商系统、通讯系统、指挥调度平台及供电系统等组成，包括车载式或方舱式两种类型。（合肥市：方舱式，亳州市：车载式） |
| 2 | 总体功能要求 | 通信功能 | 指挥模组与探测模组和省级指挥中心之间支持4G/5G移动网络通信、卫星通信、有线通信等方式进行通信，且需配置网关、路由、网络通道切换等功能，方便用户根据实际使用需要实现切换。 通过主控服务器中的主控软件VLAN接口或其他方式，可以实现三条外部有有线网络、4G/5G移动网络、卫星通信择其一快速切换。同时，通过配置和指挥模组相对应的网段，也能实现将网络设备接入指挥模组内部局域网络进行功能拓展。需在VPN用户端网关位置部署防火墙，以此管控VPN接入流量，并联动入侵检测、终端安全设备，实现VPN接入链路的边界安全防护。在探测模组数据融合服务器中通过将模组内各气象探测设备在气象数据融合服务器中进行采集和联合显示后，通过指挥模组的API接口实现数据传输。 |
| 3 |  | 环境适应性 | （1）工作温度：-30～+55℃（不含空调）； （2）贮存温度：-50～+70℃； （3）相对湿度：95%±3%（40℃）； （4）抗风能力：风速≤20m/s（相当于8级），保证工作精度，风速≤35m/s（相当于12级），天线无永久性变形，自卸调平机构可稳定工作。 （5）淋雨：承受降雨强度：1小时内平均降雨速率6mm/min； （6）具有防雨雪、防沙尘、防雷电（感应雷、移动式方舱需防直击雷）、防潮、防盐雾、防鼠咬及虫蛀、振动防护等设计。 |
| 4 |  | 维修性 | （1）系统集成气象探测设备平均修复时间（MTTR）≤0.5h，关键件、重要件可修复、可更换； （2）采用模块设计，以便快速更换； （3）设备之间的连接电缆和连接器应有明显标志，以利操作与维护。 （4）需要经常调整、清洗、更换的部件应便于拆装或可进行原位维修，检查窗开启和关闭操作应简单方便； （5）系统集成气象探测设备基层级平均修复时间应不大于0.5h。 （6）具备防接插错措施，标识清晰； |
| 5 |  | 测试性 | （1）关键重要设备（自装卸电动调平机构、丝杆举升机构）应具有机内检测功能，故障信息可隔离到现场可更换单元，并能输出故障信息。其它车上设备若机内无检测措施，需经常检测的项目应在设备面板上提供相应的测试点，并标出相应的测试要求。 （2）硬件设备设计时应便于进行故障检查与隔离，重点考虑设备的功能与结构合理划分、测试的可观测性和可控性。 |
| 6 |  | 包装、标识和运输 | （1）包装 除应符合GB/T 191－2008的要求外，还应标志齐全、清晰，无错漏，厢体整洁、完整，无缺损，有合格证。配套齐全、正确、完整，无损伤和差错。 （2）标识 标识应齐全，应在设备及相关接口处标明名称，必要时应标明线路图、安全警示标识，应在适当的位置安装行驶安全标识； （3）随车文件（车载式） 包括特种车辆合格证、原车底盘合格证、车辆一致性证书、国家环保合格证、CCC证书、车载设备合格证、车辆说明书、车载设备使用手册等。 （4）运输 满足国内公路运输条件（省级以上公路按照40km/h~100km/h速度进行运输，碎石路（或土路）按照20km/h～40km/h速度进行装箱运输），经过运输后，所有零件不破损、不松动，安装架设后能正常工作。 |
| 7 | 载车平台 | 二类汽车底盘 | 具备高强度车架结构，能承载车身、动力系统及改装设备的重量，同时通过发动机、传动系统实现自主行驶，满足基本的移动需求。 应满足以下要求： （1）最高车速（km/h）：≥95 （2）最低稳定车速（km/h）：≥4 （3）公路续驶里程（km）：≥600 |
| 8 |  | 电动调平支腿 | 能够检测车体水平状态，并具有自动和手动调平能力。调平系统具备限位报警、过流报警、欠压报警等功能；具备水平姿态角及工作状态或故障的实时显示功能；在紧急情况下有急停按钮，在系统失电时具备长期锁定能力。 |
| 9 |  | 副车架 | 副车架纵梁采用高强度方管及高强汽车大梁板折弯压制成型的横梁焊而成，副车架上面铺设花纹铝板，副车架平台上焊接四个旋锁位座，锁位尺寸严格按照标准布置（如不考虑自卸式方舱可忽略旋锁位座）。 |
| 10 |  | 工具箱 | 箱体以优质冷轧钢板为材料，折弯成框架，通过满焊成型，门板与门框的封闭结构有水密作用，并镶嵌有水气密封条；箱体锁具采用圆柱锁，锁体为不锈钢结构。箱体及其框架涂覆工艺同副车架结构。 |
| 11 | 任务舱舱体 | 组成要求 | 方舱主要由设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、方舱升降机构（适用于移动式方舱）、电动天窗、方舱调平仪和便携式大气参数探测设备存储舱等组成。方舱外形尺寸需满足指挥模组功能要求。方舱内部配置大屏显示器，转接口，2联座沙发柜≥2，打印机和储存柜，会议桌，5孔电源插座≥3，并预留的外部设备信息采集接口。 |
| 12 |  | 方舱主厢体 | 采用直角方舱，外形宽度2400mm～2500mm，配备8个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行制作，外蒙皮选用厚度≥2mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定，厢体骨架整体防腐处理，以保证骨架的防腐能力。内饰型材及外包型材、门结构采用铝型材。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。 |
| 13 |  | 方舱主箱体配套设施 | 方舱主箱体配套设施功能 设施名称; 功能要求. 舱体自卸举升机构（移动式方舱标配）; 配备1套舱体自卸举升机构。 a）额定提升重量：满足舱体设计使用重量要求，并具备30%以上冗余能力； b）额定举升高度：≥1500mm； c）升降时间（单程）：≤15min； d）调平时间：＜3min（6m长方舱所需时间）； e）调平精度：≤0.5度； f）工作方式：液压或电动（可手动）。. 登舱门; 侧开门开启角度≥90°，采用三点锁紧机构，入户门配备机械锁，在舱内能够将门打开。. 采光窗; 采用双层钢化玻璃。. 发电机检修门; 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热。. 采光窗帘; 采用避光防蚊一体式窗帘。. 设备机柜; 标准19英寸机架，表面喷塑，包含安装件、减震等，尺寸符合设备上装要求。. 舱体地板; 会议区和操作区表面铺地板革，发电机区铺设花纹铝板。. 舱内基础内饰; 对厢体内部进行平整处理，会议区和操作区表面喷漆或软包装饰，发电区墙面喷漆处理。. 机柜台面; 采用环保免漆板制作。. 操作员座椅; 可旋转、前后滑移。. 油漆及外饰; 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制。. 车内外照明系统; 车内外LED照明灯满足工作及车外场地照明需求。. 其他辅助设施; 配备灭火器、综合布线、集成制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、接插件等。. |
| 14 |  | 供电系统 | （1）系统组成 方舱具备1路380V或1路220V市电供电，1路发电机供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。 （2）市电接入 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或1路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，供电总功率不低于15kW，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度不小于45米；配备满足功率的市电对接插头。 （3）静音发电机 应满足以下要求： 额定频率：50 HZ 额定输出功率：不小于15kW 额定电压：230 V或400 V 机组连续运行时间：≥8h 噪音（1m处）：≤75 dB（A） （4）UPS不间断电源 额定容量不小于9KVA，额定电压支持车内用电设备运行；电池容量满足UPS主机正常运行，满足后备电源30分钟供电时长。 （5）配电箱 集中式电源管理系统，含支路开关、指示灯、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 （6）全车接地 含接地桩、接地线，电源防浪涌装置。 （7）对外接口板 含电源、数据传输接口。 （8）视频采集及显示系统 配备舱顶云台摄像机、舱内摄像机、硬盘录像机、大屏显示器、混切矩阵，功能要求见下表。 视频采集及显示系统技术要求 设备名称; 功能要求. 舱顶云台摄像机; 图像传感器：1/2.8″2.0MP逐行扫描CMOS；. 镜头倍数：20倍光学变焦； 焦距（mm）：f4.3～86mm； 光圈：Fw1.6～Ft4.4； 水平角度：360°无限位旋转； 垂直角度：+90°~-90°； 防护等级：IP66； 电机带断电自锁功能； 支持接入全车视频监控系统；. 舱内摄像机; POE半球摄像机； 支持夜间补光； 支持接入全车视频监控系统。. 硬盘录像机; 支持4路1080P视频输入； 存储容量≥1T； 支持H.265/H.264压缩模式。. 大屏显示器; 分辨率：不低于1080P； 数量≥4台。. 混切矩阵; 全数字化切换； 输入不少于8路信号，输出不少于8路信号；任意信号输入输出； 实时无缝切换； 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调；支持模拟音频输入和输出；. 支持对外接口控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； 支持断电现场保护； 标准插卡式工业机箱。. （9）空调系统 配备冷暖空调≥1.5匹（空调制冷剂应使用不可燃冷媒或配备泄露检测系统）、暖风机1套满足工作舱环境使用要求，各省可根据舱体长度及空间实际大小选择在设备区配备冷暖空调1套、除湿机1套。 （10）通信传输系统 配备北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能，具备与探测模组近距离有线数据传输的能力。功能要求见下表。 通信传输系统技术要求 设备名称; 功能要求. 北斗传输设备; a）定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； b）定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； c）首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； d）接收频率：支持北斗B1频段； e）捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； f）接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； g）发射频点：Lf1、Lf2； h）支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； i）防护等级：≥IP67。. 4G/5G传输设备; a）理论带宽（上行）： NR SA独立组网：≥Max.1Gbps NR NSA非独立组网：≥Max.575Mbps LTE:≥150Mbps b）Wi-Fi：2×2 MIMO，双频（2.4GHz+5GHz），外置可拆卸天线；5G：4×4 MIMO（Sub-6GHz），外置可拆卸天线。. 千兆交换机（含光模块）; 支持不少于24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个千兆SFP；IP路由：支持IPv4和IPv6的三层路由功能。. 卫星通信系统; a）具备气象“专网”和“高通量互联网”双网模式； b）卫星在“高通量互联网”模式下实现上行速率≥4Mbps，下行速率≥9Mbps； c）采用Ku波段卫星天线； d）配备会议终端、会议摄像机、拾音系统和扬声器，用于卫星条件下现场音视频会商。. |
| 15 | 气象信息处理和显控席位 | 集成要求 | （1）所有显控席位应通过KVM切换系统和视频矩阵进行集成，且任意操作席位可通过切换、访问和控制权限内的任一业务主机或服务器。 （2）所有显控席位应采用双人、双主机冗余设计，可分别由两人负责操作，在一台主机或席位发生故障时，另一席位可接管操作，确保人影指挥决策、数据信息处理正常工作及无人机飞行安全。 |
| 16 |  | 无人机探测数据处理及显控席位 | 无人机飞行轨迹数据处理及显控席位实现对无人机飞行轨迹数据和气象参数（温度、湿度、气压等）的实时采集、处理、存储和可视化显示，并搭载无人机指挥系统，可对无人机作业进行实时操控指挥。系统将支持实时数据显示和历史数据回放等功能，满足无人机探测任务的需求。 数据采集模块负责从无人机传感器实时接收数据。数据包括经纬度、高度、速度信息、温度、湿度和气压数据。数据通过通信传输到地面站。数据存储模块将处理后的数据存储到数据库或文件中。支持数据存储和历史数据回放的需求。 显控席位包括图形工作站和显示器，用于显示无人机飞行轨迹以及温度、湿度、气压等气象参数数据。 |
| 17 |  | 自动观测设备信息处理及显控席位 | 收集并处理自动观测资料，包括温度、湿度、气压、风向、风速、降水气象要素数据。使用图形化的形式展示实时数据，支持动态更新，确保数据实时性，提供时间范围选择功能，支持查询历史数据。 |
| 18 |  | 雷达信息处理及显控席位 | 显控终端通过网络实现与雷达主机和其他设备之间的通讯连接和信息交互，显控终端实现对雷达数据的可视化展示，并实现对雷达资料进行标准化处理和初级质量控制，生成标准化数据。通过人工干预发送雷达天线控制（PPI、体扫等）、发射控制、标定控制、接收控制、信号处理控制、雷达参数设置等。将采集到的回波数据实时显示到屏幕，支持多屏显示。 |
| 19 | 人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台 | 多源数据接收 | 支持通过“天工”平台数据接口，以高速、稳定的数据传输链路实时接收自动观测设备、X波段天气雷达、测云雷达等雷达数据、卫星数据、探空数据以及探空数据和特种设备监测数据、机载探测设备等多源数据，具备强大的数据接入能力，能够无缝接入观测方舱数据以及周边400公里范围内的常规观测资料和其他观测数据，实现多源数据采集。针对探空数据的时间和空间的密度不够问题，能够引入EC模式预报的温度分布，通过与探空数据对比修正，形成三维分布的温度场产品。 |
| 20 |  | 多源数据质控 | 能够对采集到的海量、多源、异构数据进行深度质量控制，具备自动识别和处理异常数据、缺失数据的能力。平台能够依据相应的标准对接收数据的完整性和逻辑一致性进行合理性检查，显示检查结果，供操作员作进一步的判断，从而严格控制数据质量。地面气象要素值的质量控制以实时检查为主，平台能够实现气候学界限值检查、气候极值检查、数据内部一致性检查和数据时间一致性检查等数据检查方法。 |
| 21 |  | 多源数据融合 | 平台内置多种数据解析处理方法，能够对引接的自动观测设备、X波段天气雷达、测云雷达等雷达数据、卫星数据、探空数据以及探空数据和特种设备监测数据进行数据融合分析，形成多种数据融合产品，包括但不限于下列产品。 （1）云场 ①云高、云厚产品 通过多源数据融合，能够形成云高、云厚变化叠加图，平台界面直观显示云高、云厚数据，支持做对比分析；当有多层云存在时，能够分开显示不同云层的云高、云厚数据。 ②云垂直结构 通过多源数据融合，能够形成云垂直结构产品。支持判定不同相态的云所处的高度；能够结合雷达反射率因子数据，观测不同降水阶段，不同云相态雷达回波的强弱，并分辨出主要的降水云系。 ③垂直积分液态水 通过多源数据融合，能够形成固定区域垂直积分液态水含量随时间的变化图，平台界面直观显示在一定时间内垂直积分液态水含量的空间分布图。 （2）粒子波谱 ①雷达反射率因子 通过多源数据融合，能反演出雷达反射率因子等数据，支持做时间变化对比分析。可叠加云高和零度层高度数据，观测其上/下区域物理特征的差异；支持在固定时间的条件下，展示三维空间内雷达反射率因子的大小。 ②液态水含量 通过多源数据融合，能反演出液态水含量等数据，可叠加展示不同高度液态水含量时间变化图；能够从时间变化中发现不同高度层液态水含量的变化，识别降水可能的发展趋势；可叠加云高与零度层高度数据，观测云系上/下或零度层上/下液态水含量的差异；支持在固定时间的条件下，展示三维空间内液态水含量的分布。 ③垂直速度 通过多源数据融合，能反演出粒子垂直速度数据，支持做时间变化对比；可叠加云高与零度层高度数据，利用雷达探测零度层附近粒子是否存在强烈上升运动等，以及不同高度层粒子垂直运动状况；支持在固定时间的条件下，展示三维空间内垂直速度的分布。 ④滴谱图 通过多源数据融合，能够反演出雨滴谱图、粒子浓度－粒径变化图和粒子浓度－粒子速度变化图。能够利用地面雨滴谱仪观测的粒子浓度、粒子直径和粒子速度数据，反演出总数浓度分布图。 ⑤粒子物理量时间图 通过多源数据融合，能够形成粒子物理量时间图，平台界面直观展示粒子垂直速度－粒子浓度随时间变化和粒子直径－粒子浓度随时间的变化；支持叠加同时段雨强变化进行分析。 ⑥微雨雷达与雨滴谱仪融合数据 支持将地面雨滴谱仪和0.1-3.1Km微雨雷达的粒子浓度、粒子直径、粒子垂直速度和雨强数据进行高度上的融合，在平台界面上展示微雨雷达与雨滴谱仪融合数据。 ⑦粒子物理量汇总 能够汇总形成地面雨滴谱仪、微雨雷达（100m、200m、300m）观测的物理量随时间的变化图，在平台界面上进行直观展示。 （3）廓线产品 通过多源数据融合，能够以廓线的形式展示不同高度的温度、相对湿度、水汽密度等，可动画播放。在平台界面上以廓线的形式展示不同高度的温度、相对湿度、水汽密度等。 （4）降水场 ①降水强度 通过多源数据融合，平台能计算出雨滴谱仪（地面）、微雨雷达（100/200/300m）的降水强度数据，能够进行对比分析，看二者反演的降水强度数据差异，以及降水强度的变化。 支持叠加云底高度数据，展示一定时间内的降水强度与高度的对应关系，可方便直观地观察出时间段内不同高度下降水强度的变化，以及主要降水与云高的关系。数据类型包括逐小时降水、3小时降水、24小时降水。可对比不同仪器观测同时段不同降水数据的差异。 |
| 22 |  | 作业决策支持 | 基于数据处理分析结果，能够提供智能化作业决策支持。结合预设作业条件、气象阈值以及实时天气形势，能够智能生成人工影响天气作业方案，方案内容涵盖作业时间、作业地点、作业方式、弹药用量（催化剂量）等关键参数，并能够根据不同天气条件和作业目标进行动态优化调整。具备作业效果模拟功能，能够模拟作业实施后的天气变化情况，直观展示作业对降水、云层等气象要素的预计影响，为作业决策提供量化评估判据，助力优化作业决策，提高作业效果。 |
| 23 |  | 作业计划生成 | 具备独立作业计划生成功能。能够依据实时气象数据、预设作业目标以及历史作业信息，通过内置的高性能算法和模型，智能制定作业计划，计划内容包括作业时间窗口、作业具体地点、弹药用量（催化剂量）精确计算以及作业实施方式等多个关键要素，并可根据实时天气变化进行动态调整和优化。具备灵活的作业计划组织能力，能够根据实际需求对局部地区开展作业进行有效安排和协调，并通知到具体执行人员。 |
| 24 |  | 无人机作业指挥 | 平台具备独立的无人机作业指挥功能，实现对无人机作业单元的全程指挥与监控，主要包括以下功能： （1）综合大屏 基于GIS地图，自动播放叠加无人机飞行轨迹及播撒动画，如飞机飞行的历史个例数据，飞机飞行的页面特效，点击可切换至实时飞机。大屏显示作业信息统计、作业次数、类型等，时间轴在控制飞机飞行位置时，能够将历史的载荷数据进行关联查询展示。 （2）监测预警 ①雷达 能够接入单站和组网雷达数据，将数据在页面进行展示，图层可显示隐藏。 ②卫星 能够接入卫星产品，包括但不限于云覆盖率（CFR）、云量（CLA）、云分类（CLC）、云检测（CLD）、云检测（CLM）、云相态（CLP）等卫星产品数据，用于观测辅助。 ③自动站 支持显示自动站1小时降水、温度、气压、湿度、风速、风向展示，支持色斑图、等值线、站点值等方式渲染显示。 ④实况格点 支持省级订正SPCC模式数据展示，点击任意点可弹窗显示其位置的温度、UV风、湿度等要素数据展示，只显示历史和实时数据即可。 ⑤预警信息 支持强对流、强回波识别并展示，短临、雷暴数据展示，通过图标动态展示危险区域。 ⑥视频会商 通过创建线上房间的方式，指挥人员和飞手可以同时加入房间，可实现在线通话。 ⑦数值模式 接入数值模式产品，点击数值模式，可将数值产品通过经纬度叠加至GIS地图。支持通过选择预报时效，查看未来产品多个时刻产品。 ⑧空域区划图 页面叠加空域区划图图层，显示其图例。通过图层可控制该图层的显示隐藏。 ⑨预飞航线 当页面正在显示实时或者历史飞机作业轨迹时，支持预设轨迹新增导入；支持导入预飞航线的基础信息，通过后台数据匹配，实现在GIS页面上显示预飞航线。可对预飞航线进行删除和重新导入操作。 ⑩飞机作业方案 支持生成飞机作业方案，支持生成飞机作业方案，可编辑和删除；可在GIS地图上进行航线轨迹绘制，航线绘制与警戒区是否存在相交则无法保存提交。航线绘制时，支持增加气象干旱指数、农业气象干旱指数等图片信息叠加展示进行参考绘制。支持增加禁飞区区域展示。 ⑩历史飞行轨迹 点击历史数据，打开日历弹窗，弹窗显示到年－月－日，若该日存在飞行记录，则在日历框中叠加飞机图标。点击该日历弹窗，获取历史飞行轨迹信息，通过GIS地图叠加实时飞行轨迹，可动态显示该飞机在历史时间处于哪个位置。 ⑩历史剖面动画 通过多轴图表展示历史剖面数据，可显示飞机高低、地面高程、雷达不同高度的dBZ强度数据。 （3）指挥监控 ①地图服务 基于GIS地图展示飞机飞行轨迹、播撒路径和各类雷达、卫星产品、T-lnp图，同时可下发临时作业点位。GIS地图上实时展示飞机的飞行轨迹，可查看作业飞机的预设航线，可在GIS地图上标记出危险区域、临时飞行点、作业催化潜力弹框（支持快捷下发）。GIS地图上可查看雷达组合反射率、垂直积水液态水含量，卫星降水估测、大气水汽总量、云监测、云顶高度、云相态、云顶气压、云类型、云顶温度，可通过时间轴的选择控制展示历史产品数据。雷达风场使用光流算法对雷达数据进行风场反演，计算回波的光流场变化而得到运动矢量场；根据探空数据生成T-lnp图，进行弹窗显示，可以时次和探空站进行选择，展示对应T-lnp图数据。具备GIS地图辅助功能，包括测距，测面、图层展示等功能。支持地图放大缩小操作。 ②作业信息 在界面上选择实时作业信息或历史作业信息进行查看。实时作业信息中，点击飞机作业弹出作业方案进行关联，选择对应的作业方案进行关联，绑定作业方案的基础信息至飞行数据，获取对应的探测数据以及气象数据进行页面渲染。 历史作业信息中，选择历史信息后，通过时间轴动态控制飞机飞行时间，根据对应时间获取探测数据，气象数据以及宏观记录。支持控制历史飞行视频的播放进度。 ③实时视频 有实时作业的飞机时，展示实时作业的飞机监控视频。无实时作业的飞机时展示历史作业最新一条作业监控视频。视频内容主要展示探测数据中的经度、纬度、海拔高度航速、航向、大气温度、探测温度、探测湿度、结冰状态等信息。 ④数值模式 弹框展示数值模式预报产品，包括云宏观场、云微观场、垂直结构、降水场产品。通过预报数值模式图展示产品各要素的预报色斑图，在产品图片上实时叠加飞机经纬度信息、飞机编号，方便直观地掌握作业的最佳条件信息。 其中，云宏观场要素包括垂直累计液态水、垂直累计过冷水、云顶温度、云顶高度；云微观场要素包括总水成物场+风场+湿度、云水比含量、雨水比含量、冰晶比含量、雪比含水量、霰比含水量、冰晶数浓度、雨滴数浓度、雪数浓度、霰数浓度，产品分不同层次展示；垂直结构要素包括Qc、Ni、T垂直剖面、Qs+Qg、Qr垂直剖面，产品分不同纬度展示；降水场要素包括逐小时降水、3小时降水、6小时降水、12小时降水、24小时降水。 ⑤DMT探测 定时读取指定目录下的文件，获取返回的飞机机载探测数据，通过解析实时渲染显示飞机飞行时的探测数据。探测数据包括云粒子谱仪、总水吊舱的探测数据，实时对探测的有效直径、含水量、浓度等数据进行展示，数据图支持下载，同步刷新操作。 ⑥宏观记录 根据飞机飞行状态，在各阶段自动记录飞机飞行时的操作内容及操作时间。 根据快捷指令生成记录表，记录完成后可以生成相关记录表，两分钟之内的指令点击算作一次作业记录。 ⑦雷达剖面 对飞机飞行时的雷达、地形和飞行高度进行实时剖面叠加分析。展示飞机飞行时的雷达剖面图，结合飞机飞行高度、高程数据，飞机高度数据取值于飞机坐标数据，地面高度数据取值于高程文件，雷达数据取覆盖该区域的雷达数据。 ⑧快捷指令 当有实时飞机作业时，可对快捷下发飞机指令，可动态配置常用指令，通过在界面点击快捷指令来快速地下发操作指令指挥飞机的状态。当无实时作业飞机时，联动历史作业记录，选择历史作业后，展示此次作业的飞行记录。 ⑨危险区标记 基于实时气象数据、视频图像，结合人工智能技术建立危险天气预测功能，用户可根据系统提示，查看在飞机航线中可能出现对飞机飞行有影响的区域，进行危险区标记并及时传递给飞机操作人员，及时调整飞机的飞行航线。 ⑩临时作业点 根据作业潜力区预报信息，用户可通过设置临时作业点来实现飞机航线的实时在线订正。 （4）飞行个例 ①飞行个例 通过表格记录并展示飞机作业个例信息，支持查询、新增、个例展示等操作。 个例信息包括个例名称、开始时间、结束时间、创建人、创建时间，表格可按创建时间、个例名称关键字搜索查询，可通过填写个例名称、开始时间、结束时间等信息完成个例新增。 ②个例展示 支持展示飞机作业时的飞行轨迹和飞行数据。在GIS地图上回放飞机作业时的飞行轨迹，如有多个飞机，可切换个例进行展示，可查看飞机飞行作业时的飞行参数、DMT探测、雷达剖面，回放时可查看飞机作业时的雷达风场、雷达、卫星产品等，可通过时间轴控制回放的时间，实时展示飞行时的经度、纬度、海拔高度随时间的变化情况。 （5）综合管理 综合管理提供作业信息、作业方案、空域申请、作业快报、统计检验报告、作业统计等功能。 ①作业信息 通过表格记录飞机的飞行作业信息，可对作业信息查询查看，编辑、支持模板下载和导入。管理飞机作业的基本信息，可通过手动输入和导入两种方式对飞机作业的基本信息进行管理；支持根据作业时间、作业架次查询作业数据，并可直接将飞机作业信息上报省局和上报国家局。支持飞机作业信息的查询、新增、编辑、删除、导入、模板下载、上报省局、上报国家局、查看催化剂详情、下载飞机作业信息等功能。 ②作业方案 通过手动在地图上进行飞行轨迹描点或者通过预设的飞行轨迹点进行选点，绘制出飞机作业预飞轨迹；可查看飞行轨迹图并根据数据导出pdf文档；具备飞机作业方案上报、上传、下载以及生成飞机作业方案等功能。支持查询、刷新、新增、编辑、删除、模板下载、导入等功能操作。 ③空域申请 对空域申请中的使用计划表和空域申请表进行管理，可对表进行详情查看。 ④作业统计 通过表格记录展示各地区的作业信息统计，表格包括所在地区、执飞架次、作业次数、总里程和催化剂用量，催化剂用量分为碘化银烟条、碘化银焰弹、液氮、液态二氧化碳、干冰和其他催化剂，可查询统计出所有种类的催化剂用量总数。支持按开始时间、结束时间、飞机编号查询，表格信息支持导出。 ⑤作业快报 支持快速生成作业快报，以列表形式进行展示，预设快报模板。支持展示文档列表和文档详情，作业快报可通过选择作业日期手动生成作业快报，文档列表可通过时间筛选查询，选择文档列表中的文档后，展示对应选择文档详情。 ⑥统计检验报告 根据统计检验结果自动生成统计检验报告，可根据时间倒序查询已生成的评估报告。支持预览、重新生成、下载、修改、上传。 ⑦作业统计 通过作业统计页面完成不同区域飞机作业的次数、催化剂用量数据；可通过查询条件（日期、飞机标号）查看指定条件的统计数据，支持对指定条件的查询数据进行导出操作。 ⑧飞机管理 飞机管理列表管理展示飞机信息，包括所属单位、飞机编号、飞机型号等信息，新增飞机时填写信息，完成后提交即可新增飞机，支持编辑和删除飞机。 ⑨探测设备管理 对飞机携带的机载探头等设备进行管理，包括增加或删除机载探头的类型、探测要素等。 ⑩催化潜力配置 分别配置冷暖云在各催化条件下的云滴浓度数、冰晶浓度数，催化条件分为无、低、中、良、优。配置在不同催化条件下单侧冷云烟条、单侧冷云焰弹、液氮档位、液氮播撒条件，配置完成后即可保存为飞机增减雨作业提供作业条件和催化剂用量提供依据。 |

作业模组

作业模组技术要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 总体功能要求 | （1）系统具备快速响应能力，能够迅速抵达作业指定区域，确保作业任务的高效开展。 （2）能够实时接收指挥模块下发的作业参数，并将作业信息和装备状态实时上报至指挥中心，实现高效协同作业。 （3）具备先进的探测能力，能够实时监测高空温湿度、空速气压以及云粒子谱等关键气象参数，为精准作业提供数据支持。 （4）系统集成多种人工影响天气作业手段，包括飞机播撒催化剂作业、地面火箭发射作业等。根据不同天气形势、作业目标和空域条件，系统可灵活选择合适的作业方式，确保作业效果最大化。 （5）能够实时采集任务执行区域气象参数变化情况，进行作业效果评估并通过发送至“天工”平台。 （6）支持北斗全球导航定位系统。 （7）应具备市电与自备供电两种供电方式，并能相互切换。 （8）市电可保证连续不间断工作，油电工作时间＞8h。 |
| 2 |  | 环境适应性 | （1）工作温度：-20～+55℃； （2）运输、存储温度：-50～+70℃； （3）相对湿度：95%±3%（40℃）； （4）抗风能力：风速≤20m/s（相当于8级），保证工作精度，风速≤35m/s（相当于12级），天线无永久性变形，自卸调平机构可稳定工作。 （5）淋雨：承受降雨强度：1小时内平均降雨速率6mm/min； （6）具有防雨雪、防沙尘、防雷电（直击雷、感应雷）、防潮、防盐雾、防鼠咬及虫蛀、振动防护等设计。 |
| 3 |  | 维修性 | （1）平均修复时间（MTTR）≤0.5h，关键件、重要件可修复、可更换； （2）采用模块设计，以便快速更换； （3）设备之间的连接电缆和连接器应有明显标志，以利操作与维护。 （4）需要经常调整、清洗、更换的部件应便于拆装或可进行原位维修，检查窗开启和关闭操作应简单方便； （5）基层级平均修复时间应不大于0.5h。 （6）具备防接插错措施，标识清晰； |
| 4 |  | 测试性 | （1）关键重要设备（自装卸电动调平机构、丝杆举升机构） 应具有机内检测功能，故障信息可隔离到现场可更换单元，并能输出故障信息。其它车上设备若机内无检测措施，需经常检测的项目应在设备面板上提供相应的测试点，并标出相应的测试要求。 （2）硬件设备设计时应便于进行故障检查与隔离，重点考虑设备的功能与结构合理划分、测试的可观测性和可控性。 |
| 5 |  | 包装、标识和运输 | （1）包装 除应符合GB/T 191－2008的要求外，还应标志齐全、清晰，无错漏，厢体整洁、完整，无缺损，有合格证。配套齐全、正确、完整，无损伤和差错。 （2）标识 标识应齐全，应在设备及相关接口处标明名称，必要时应标明线路图、安全警示标识，应在适当的位置安装行驶安全标识； （3）运输 经过运输后，所有零件不破损、不松动，安装架设后能正常工作。 |
| 6 | 移动式火箭发射装置 |  | 移动式火箭发射装置应符合《人工影响天气火箭发射架通用技术规范》，满足箭架分离、自动化、信息化功能，设备数据实时对接“天工”平台。 （1）通过更新定向器，可用于发射不同口径、型号的增雨防雹火箭弹和数码火箭弹。 （2）可接收并执行外部指令，包括检测电阻、方位转动与俯仰升降、开启高压、点火、数码火箭弹充放电和点火等。 （3）自动方位、俯仰传动系统，具有手动模式且便于切换，传动系统应能可靠自锁。 （4）能自动存储记录作业时间、GPS位置、发射方位仰角等作业信息。 （5）点火回路具有发射安全保护开关，开关开启时有持续的警报声。 （6）俯仰角度＜45°时，发射功能被禁用。 （7）具备电子围栏功能和安全射界功能，坐标未定位、超出安全活动区域发射功能被禁用，方位角度、俯仰角度超出安全射界发射功能被禁用。 （8）火箭作业安全监控功能：采用天线主机一体化设计，集成北斗、RDSS、RNSS、4G多种通讯和定位模式，集成度高、功耗低，支持北斗三号短报文通信。具备自动采集、记录、存储、作业状态、接收作业指令、上报作业信息及补传作业信息以加密的方式通过网络实时与“天工”平台通讯及三码合一验证等功能。 |
| 7 | 无人机作业单元 | 组成 | （1）系统组成 无人机作业单元主要由无人机平台、任务载荷、地面控制设备、综合保障等系统组成。 （2）总体结构 无人机平台与地面站通过通讯分系统的两种波段（C/U/L）视距链路通讯，地面站分系统中布置有无人机气象数据综合处理系统，具备与指挥模组和省级指挥中心的无缝对接，并与“天工”实时相互传输人影作业相关各类信息。 |
| 8 |  | 总体功能要求 | （1）具备挂载云粒子谱探测仪、机载云水含量探测器、焰条播撒器的能力。 （2）关键部位具备加热防除冰能力。 （3）具备任务载荷的实时数据传输和显控能力。 （4）同时具备两种波段（C/U/L）的视距链路通讯能力，必要时根据需求增加高通量卫星链路，可向任务载荷提供不少于1Mpbs数据传输带宽。 （5）具备GPS/BDS卫星定位能力。 （6）具备ADS-B能力并加装符合民航规定型号的ADS-B设备。 |
| 9 |  | 运行要求 | #22（1）最大载重能力 不小于200kg（满油（电））（投标文件中须提供飞行验证支撑材料） #23（2）最大续航时间 不小于16h（满油（电））（投标文件中须提供飞行验证支撑材料） （3）最大飞行速度 不小于150km/h（满油（电）） （4）巡航速度 60km/h～180km/h（满油（电）） （5）最大爬升率 不小于1.5m/s（满油（电）） #24（6）最大升限 不小于7000m（满油（电）满载）（投标文件中须提供飞行验证支撑材料） （7）最大起飞海拔 不小于1500m（满油（电）满载） （8）可用挂点 不少于4个 （9）额外供电能力 不小于1kW （10）抗风等级 满油（电）满载状态下，可抗空中大于15 m/s连续风、可在阵风小于等于7 m/s正侧风下起降 （11）起降要求 可在长度不大于500 m宽度不大于20 m的硬质路面滑跑起降，以满足复杂地形作业需要 |
| 10 |  | 环境适应性 | （1）工作温度：-30～+45℃； （2）贮存温度：-40～+55℃； （3）相对湿度：100%条件下持续工作时间＞4h； （4）可在小雨（＜2.0mm/h）条件下工作； （5）具备防腐蚀、霉菌、潮湿、沙尘等措施。 |
| 13 |  | 维修性 | （1）定性要求 降低维修频率和维修时的复杂性，以降低对维修人员技术水平、熟练程度、人员数量和工作量的要求； 优先选用标准的或型号通用的元器件、零部件； 合理安排各设备、部件的安装位置，使其检测、换件等维修操作简单方便； 连接方式尽量唯一性设计，当无法实现唯一性时标注明显的防插错识别标记； 定制维修操作手册，规范操作规程。 （2）定量要求 平均维修时间，MTTR≤1h。 |
| 15 |  | 保障性 | （1）人员和人力 在满足使用维修前提下尽量减少人数，降低技术水平要求。尽可能利用现有维修体制和维修人员完成修理任务。 （2）供应保障 根据系统可靠性水平、任务重要程度、生产周期和价格等因素合理配置系统备品备件。 （3）保障设备 从简化品种，考虑抢修和保障系统自身保障等方面规划准备的保障系统，优先采用已有的或同类系统的保障系统，精简保障系统的种类和数量，逐步实现通用、系列、组合化。 （4）保障设施 综合分析定期检修和维修保障设施的需求。 （5）培训和培训保障 按照有关要求，同步考虑培训和培训保障问题； 及时编制满足培训需要的培训教材，为弥补原有培训手段的不足，在培训时利用多媒体技术等现代教学手段，进行形象化教学，提高培训效果。 （6）技术资料 技术资料应配套齐全，在编制过程中应使其内容完整、准确、通俗易懂，充分满足平时和战时使用与维修的需要； 技术资料采用的术语应统一； 技术资料的构成和格式应统一； 技术资料应正确与充分反映系统的技术状态及其具体的使用与维修要求； 技术资料应文字通顺、图表清晰、易懂程度与使用、维修人员的技术水平相一致； 应按规定的进度、交付形式和数量，交付质量符合要求的技术资料； 当系统技术状态变更、使用与维修工作调整及其他需求，应及时进行更改和补充，以保证技术资料在系统使用期内现行有效。 |
| 17 |  | 机体结构 | （1）采用模块化设计，便于拆装和转场运输。 （2）可适应复杂气象环境，设计时应考虑防水和防腐蚀设计。 （3）用于安装、维修的口盖设计合理，便于机载各设备的拆装、保养和维护。 （4）为各机载成品、电缆、管路及附件等提供安装空间。 （5）机体结构应满足运输、飞机吊挂、系留和支撑等需求。 （6）机体结构能够承受不同飞行阶段突风或阵风引起的载荷。 （7）机体结构能够承受不同阶段转换时引起的载荷。 |
| 18 |  | 起落架系统 | （1）为无人机在地面状态下提供支撑。 （2）缓冲无人机在起飞、着陆和地面运动中产生的冲击力。 （3）在规定的限制载荷下，起落架结构不发生永久变形。 |
| 19 |  | 飞管系统 | （1）具备飞行模式控制和切换功能。 （2）具备导航计算、导航方式控制与管理功能。 （3）具备自主航线飞行、指令飞行控制模式，具备应急返航功能。 （4）具备飞行极限状态限制功能，包括姿态异常保护、高度异常保护、超出航线安全围栏保护。 （5）完成机载系统状态监测、控制与管理，具备一定的故障自动处置和自动决策能力。 （6）卫星导航系统支持GPS、BDS双系统导航定位，支持载波相位差分RTK导航。 （7）具备纯惯性、惯性/卫星组合导航能力。 （8）配置毫米波雷达，为无人机提供无线电测高数据。 （9）具备ADS-B IN/OUT功能，能够对本机位置、速度、航向等进行广播，能够接收周边空域的ADS-B广播信息。 （10）具备任务载荷状态监控、控制功能。 |
| 20 |  | 巡航动力系统 | （1）应能保证在所有飞行包线内，发动机工作稳定可靠。 （2）发动机安装应可达性良好，以进行必要的检查和维护。 （3）发动机及其附件应尽量集成，以便整体拆装。 |
| 21 |  | 电气系统 | （1）在地面、空中为平台提供可靠电源。 （2）配置应急电源，当主电源故障时，应急电源可向无人机安全飞行必需的关键设备进行应急供电。 （3）实现电功率全机分配，供电故障时优先保证关键设备供电。 （4）实现电气信号转换和传输。 （5）提供电气系统实时状态监测数据接口，提供上位机。 |
| 22 |  | 燃油系统 | （1）储存飞行所需燃油。 （2）具备低油量告警功能。 （3）设置加油口，采用重量加油方式。 （4）设置放油口，采用重量放油（或泵送抽油）方式，用于地面排放燃油。 （5）采用双燃油泵设计，能够保证供输油的安全可靠。 |
| 23 |  | 机载链路系统 | （1）实现无人机飞行控制指令、链路控制指令等遥控指令的实时传输。 （2）实现无人机机载系统工作状态参数、飞行参数、任务载荷和链路工作状态等遥测信息的实时传输。 （3）可实时传输无人机获取到的信息。 （4）具备一定的抗干扰能力。 （5）实现对无人机监视数据的获取、处理和传输。 |
| 24 |  | 防除冰系统 | （1）具备通过设置合理的加热区域和加热能力，在无人机关键部位具有前缘结冰防护功能。 （2）具备防除冰系统的工作状态及故障警告信息发送到上位机的功能。 （3）具备结冰探测和结冰告警功能。 （4）实现接收上位机指令开启不同部位的电加热元件。 （5）实现防除冰装置的配电状态监控与管理，并具备配电异常情况的保护功能，并将系统工作状态信息上传给上位机。 |
| 25 |  | 人影载荷 | （1）焰条播撒控制器接收上位机指令，对焰条点火，播撒催化剂，实时人工影响天气作业。 （2）能够检测焰条状态，包括有/无、正常/故障。 （3）配置焰条播撒器，一次装载量催化作业时间不小于2h。 （4）具备向机载云水含量探测仪和云粒子谱探测仪数据通讯、供电的能力。 |
| 26 |  | 地面控制站 | （1）具备飞行前离线任务规划和飞行中在线任务规划的能力。 （2）具备自主、指令等多种飞行控制能力。 （3）能够实时监控无人机各系统的工作状态。 （4）能够存储和管理无人机下传的遥测数据、视频和其它信息，并提供快速下载功能。 （5）集成视距数据链地面终端，可加密传输。 （6）具备数字地图显示功能，地图包含卫星地图、高程信息等。 （7）与“天工”平台实时传输载荷各类数据。 |
| 27 | 无人机探测设备 | 云粒子谱探测仪 | 云粒子谱探测仪用于实时测量2～50μm尺寸范围的云滴大小和滴谱分布，采用轻量化设计，能够直观地显示实时粒子尺寸的谱分布，并能统计得到各种信息参数，包括云滴粒子的平均直径、平均体直径、数浓度、体浓度以及含水量等。 （1）测量粒子范围：2～50μm； （2）粒径分布：32等级粒子直径大小和数量分布； （3）采样速率：1～10Hz； （4）工作环境温度：-30～+40℃。 |
| 28 |  | 云水含量探测仪 | 云水含量探测仪用于测量云和雾中液态水和总水以及温度、湿度、气压等要素。 （1）空速范围：10～180 m/s； （2）静压分辨率：0.01 Pa； #25（3）温度精度：0.1℃；（投标文件中须提供第三方测试报告） （4）温度范围：-50℃~+50℃； （5）湿度范围：0～100%； #26（6）湿度精度：3%；（投标文件中须提供第三方测试报告） （7）液水分辨率：0.003 g/m³； （8）液水测量范围：0.003～3 g/m³； （9）液水测量精度：±10%。 |
| 29 | 无线安全锁定发控器 |  | 无线安全锁定发控器主要用于与移动式火箭发射装置进行数据通讯和指令下发，由显示屏、薄膜按键、指纹模块、控制模块、电源模块、18650电池、天线、FPC排线和数据充电口等组成。通过RF477无线模块与点火控制器进行通信，获取控制箱采集到的作业数据，通过应急串口与点火控制器进行有线连接传输数据，通过液晶屏与按键实现人机交互。数据通信以及状态查看通过AT24C512存储当前所有发射的作业数据，通过GPRS模块与服务器端软件进行作业数据上报，具有资源丰富、低功耗、性价比高、抗干扰能力强等优点。 无线安全锁定发发控器技术要求 项目; 性能指标. 通讯距离; ≥50 m. 供电方式; 内部电源：3.7 V5200 mAh锂电池. 连续工作时间; ≥8h. 环境适应性; 防水等级; 5级. 防尘等级; 6级. 工作环境温度; -20℃~+50℃. 工作环境湿度; 10%RH~100%RH. 安全要求; 具备指纹识别或数字密码识别功能. |
| 30 | 液压转运平台 |  | 液压转运平台用于火箭发射装置的日常转运和装卸，应具有承载能力强，稳定性好，易于操作与维护和节能环保以及适应性强等优点。 （1）平台尺寸不小于（L×A1×B）：1200mm×610mm×80mm； （2）外包装尺寸（mm）：1370×620×390； （3）高承载PU脚轮，2个万向型脚轮，两个固定型脚轮，万向脚轮带刹。 液压转运平台技术要求 项目; 性能指标. 承载（Kg）; ≥1000. 最低高度h（mm）; ≤380. 最高高度h（mm）; ≥1000. 轮子直径D（mm）; ≥150. 把手高度A（mm）; ≥960. 重量（Kg）; ≤165. |
| 31 | 弹药临时储运箱 |  | 弹药临时储运箱根据方舱的尺寸，实现便捷安装、可拆卸、方便收纳、操作简单可靠等功能，同时，在不影响方舱使用的情况下，实现携弹量最大化。内置导轨，方便弹药放入，能够满足44mm、56mm、66mm、82mm等口径火箭弹的安全储运要求。 |
| 32 | 火箭作业安全监控终端 |  | 火箭作业安全监控终端采用天线主机一体化设计，集成北斗、RDSS、RNSS、4G多种通讯和定位模式，集成度高、功耗低，支持北斗三号短报文通信，配有专用的固定结构，能适应野外、沙漠等恶劣环境。实现自动采集、记录、存储、作业状态、接收作业指令、上报作业信息及补传作业信息以加密的方式通过网络实时与“天工”平台通讯及三码合一验证等功能。 （1）作业信息申报：通过识别装置获取火箭弹壳体码并向“天工”平台进行火箭弹三码信息的作业申报操作。 （2）数据安全加密：终端内部集成安全加密芯片，具备用户数据保护，可存储关键信息参数在加密芯片内。 （3）数据算法移植：把部分MCU程序移植到加密芯片中，终端可实现算法下载更新。支持北斗三号短报文通信，集成RDSS、RNSS、4G、收发天线于一体，配备硬件级加密芯片，支持与“天工”平台进行安全加密对接，具备作业指令接收、作业状态上报、安全射界验证、作业信息采集及三码合一验证等功能。 火箭作业安全监控终端技术要求 项目; 参数. 卫星通讯; 接收灵敏度; -130dBm(8Kbps) -127.5dBm(16Kbps) -123.8dBm(24Kbps). 发射功率; 37.0dBm±0.5dB. 双向零值; 均值1ms±10ns. 双通道时差测量误差; 方差＜5ns. 发射频率准确度; 优于5×10-7. 定位; 接收频率; BDS B1I, B1C. 协议版本; NMEA0183，兼容北斗. 通道数目; 32通道及以上. 冷启动时间; ≤40s. 热启动时间; ≤3s. 捕获灵敏度; -148dBm. 定位精度; <10m. 加密; 支持加密方式; DES/TDES/AES/SHA1/SHA256/RS A/ 国密SM1/2/3/4/7. 算法移植; 支持，具备算法下载更新. 4G; 网络制式; LTE FDD:B1/B3/B5/B8 LTE TDD:34/B38/B39/B40/B41. Wi-Fi; 网络制式; 802.11 b/g/n. 有线; RS485; 默认参数：115200 8N1. 接口; 供电电压范围; 9V~32V. 终端数据接口; 默认RS485，具备Wi-Fi通信接口. 防护等级; 不小于IP65. 工作温度; -30℃~70℃. 尺寸; 直径≤120mm，高度≤90mm. |
| 33 | 作业设备储运方舱 | 组成要求 | 方舱主要由设备舱、供电系统、录像设备、方舱升降机构、方舱调平仪等组成。同时具备无人机作业单元、移动式火箭发射装置、液压转运平台和弹药临时储运箱装载能力。 |
| 34 |  | 方舱主厢体 | 采用直角方舱，外形宽度2400mm～2500mm，配备8个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行制作，外蒙皮选用厚度≥2mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定，厢体骨架整体防腐处理，以保证骨架的防腐能力。内饰型材及外包型材、门结构采用铝型材。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。 |
| 35 |  | 方舱主箱体配套设施 | 方舱主箱体配套设施功能要求见下表 方舱主箱体功能要求 设施名称; 功能要求. 舱体自卸举升机构; 配备1套舱体自卸举升机构。 a）额定提升重量：满足舱体设计使用重量要求，并具备30%以上冗余能力； b）额定举升高度：≥1500mm； d）升降时间（单程）：≤15min； e）调平时间：＜3min（6m长方舱所需时间）； f）调平精度：≤0.5度； I）工作方式：液压或电动（可手动）。. 登舱门; 满足设备存放密封及方便人员取出、收纳作业设备。. 发电机检修门; 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热。. 舱体地板; 发电机区、铺设花纹铝板。. 舱内基础内饰; 对厢体内部进行平整处理，发电区墙面喷漆处理。. 油漆及外饰; 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制。. 车内外照明系统; 车内外LED照明灯满足工作及车外场地照明需求。. 其他辅助设施; 配备灭火器、综合布线、集成制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、接插件等。. |
| 36 |  | 供电系统 | （1）系统组成 方舱具备1路380V或1路220V市电供电，1路发电机供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。 （2）市电接入 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或1路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，总功率可满足方舱内所有用电设备正常运行，并预留不低于30%功率冗余，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度不小于45米；配备满足功率的市电对接插头。 （3）静音发电机 应满足以下要求： 额定频率：50 HZ 额定输出功率：可满足方舱内所有用电设备正常运行，并预留不低于30%功率冗余 额定电压：230 V或400 V 噪音（1m处）：≤75 dB（A） （4）配电箱 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 （5）舱体接地 含接地桩、接地线，电源防浪涌装置。 （6）对外接口板 含电源、数据传输接口。 （7）定位系统 配备北斗全球导航定位系统，功能要求见下表。 北斗定位系统技术要求 设备名称; 功能要求. 北斗传输设备; a）定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； b）定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； c）首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； d）接收频率：支持北斗B1频段； e）捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； f）防护等级：≥IP67。. |

作业保障模组

作业保障模组技术要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成 |  | 作业保障模组包括任务舱舱体、车载监控子系统和工作生活单元等组成。 |
| 2 | 总体功能要求 |  | （1）满足野外作业所需工作、生活、急救、安全、防火等基本需求。 （2）支持北斗全球导航定位系统、4G/5G移动网络通信等功能。 （3）应具备市电与自备供电两种供电方式，并能相互切换。 （4）做好强弱电隔离、线缆屏蔽保护等设计，确保设备运行时不相互影响，多种通信天线工作时不相互干扰。 （5）应采用先进成熟的设备、设施。固定在舱内使用的设备应安装在机柜中，并采取有效减震措施；无法安装在机柜中的设备，应采取可靠固定措施；非固定在车上使用的设备，应放置于适当位置，并应有临时固定保护措施；所有接插件应采取紧固措施。 （6）设备、设施、线缆和接插件应采用符合国家标准、国家军用标准的标准件和通用件；应具有故障告警和检测措施。 （7）在设备、设施、人员安全方面，应具备防雷电、防火、防漏电、防过压等技术措施。 （8）市电可保证连续不间断工作，油电工作时间>8h。 |
| 3 | 通信要求 |  | 作业保障模组的网络通信系统用于提供方舱内部工作网络，联通探测、指挥和作业模组，以及方舱内部各类监控设备组网。 |
| 4 | 环境适应性 |  | （1）工作温度：-30～+55℃； （2）贮存温度：-50～+70℃； （3）相对湿度：95%±3%（40℃）； （4）抗风能力：风速≤20m/s（相当于8级），保证工作精度，风速≤35m/s（相当于12级），天线无永久性变形，自卸调平机构可稳定工作。 （5）淋雨：承受降雨强度：1小时内平均降雨速率6mm/min； （6）具有防雨雪、防沙尘、防雷电（感应雷）、防潮、防盐雾、防鼠咬及虫蛀、振动防护等设计。 |
| 5 | 维修性 |  | （1）采用模块设计，以便快速更换； （2）设备之间的连接电缆和连接器应有明显标志，以利操作与维护。 （3）需要经常调整、清洗、更换的部件应便于拆装或可进行原位维修，检查窗开启和关闭操作应简单方便； （4）具备防接插错措施，标识清晰； |
| 6 | 测试性 |  | （1）关键重要设备（自装卸电动调平机构、丝杆举升机构）应具有机内检测功能，故障信息可隔离到现场可更换单元，并能输出故障信息。其它车上设备若机内无检测措施，需经常检测的项目应在设备面板上提供相应的测试点，并标出相应的测试要求。 （2）硬件设备设计时应便于进行故障检查与隔离，重点考虑设备的功能与结构合理划分、测试的可观测性和可控性。 |
| 7 | 包装、标识和运输 |  | （1）包装 除应符合GB/T 191－2008的要求外，还应标志齐全、清晰，无错漏，厢体整洁、完整，无缺损，有合格证。配套齐全、正确、完整，无损伤和差错。 （2）标识 标识应齐全，应在设备及相关接口处标明名称，必要时应标明线路图、安全警示标识，应在适当的位置安装行驶安全标识； （3）随车文件 包括车辆合格证、原车底盘合格证、车辆一致性证书、国家环保合格证、CCC证书、车载设备合格证、车辆说明书、车载设备使用手册等。 满足国内公路运输条件，经过运输后，所有零件不破损、不松动，安装架设后能正常工作。 |
| 8 | 任务舱舱体 | 组成要求 | 任务舱舱体由舱体结构、门、窗、空调、加热器、换气扇、机柜、机柜减震及固定机构、供电电缆、光缆、电源及信号孔门（含接插件）、照明系统、随舱工具等组成。 （1）配备尺寸不小于1900*600mm的双层房车床，满足户外作业人员休息需要； （2）配套有洗手间兼淋浴间模块、加热器、洗手盆、储物柜、工作台和车载冰箱等生活工作设施，为作业人员提供舒适的生活工作条件。 任务舱舱体功能 设施名称; 功能要求. 方舱箱体; a）钢骨架大板方舱； b）配备方舱角件； c）喷涂重金属海洋防腐漆； d）舱顶不锈钢护栏。. 方舱侧开门; 入户门. 方舱侧开门; 检修门. 攀登梯; 方舱固定式爬梯. 灭火器; 2kg灭火器. 外部电源接口面板; 220V/50Hz电源输入接口、网线接口、光纤接口. 供能配置; 双层床、双联办公桌、电磁炉、洗手盆、厨台、冰箱、热水器、淋浴间等. |
| 9 |  | 供电系统 | （1）系统组成 方舱具备1路380V或1路220V市电供电，1路发电机供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机（选配）要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。 （2）市电接入 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或1路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，供电总功率不低于10kW，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度不小于45米；配备满足功率的市电对接插头。 （3）静音发电机（选配） 应满足以下要求： 额定频率：50 HZ 额定输出功率：不小于10kW 额定电压：230 V或400 V 机组连续运行时间：≥8h 噪音（1m处）：≤75 dB（A） （4）配电箱 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 （5）全车接地 含接地桩、接地线，电源防浪涌装置。 （6）对外接口板 含电源、数据传输接口。 （7）空调系统 配备冷暖空调≥1.5匹，满足休息区环境使用要求，配备暖风机1套满足休息区使用要求。 （8）通信传输系统 配备北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信，用于提供方舱内部工作网络，联通探测、指挥和作业模组，以及方舱内部各类监控设备组网。 |
| 10 | 车载监控子系统 |  | 具备高清显示、多路视频监控、环境监测、报警提示以及稳定的数据传输功能。 车载监控子系统技术要求 系统; 项目; 参数. 舱内摄像机; POE半球摄像机 支持夜间补光 支持接入全车视频监控系统. 舱外摄像机; 变倍; 20倍光学变焦. 焦距; f4.3~86mm. 图像传感器; 1/2.8″2.0MP逐行扫描CMOS. 光圈; Fw1.6~Ft4.4. 白平衡、光圈、聚焦; 自动/手动. 视频压缩标准; H.265/H.264. 水平角度; 360°连续旋转. 俯仰角度; -90°~+90°. 防护等级; IP66. 除雾除霜; 支持. 其他; 电机带断电自锁功能； 支持接入全车视频监控系统；. 硬盘录像机; 支持4路1080P视频输入； 存储容量≥1T； 支持H.265/H.264压缩模式。. 环境监控系统; 包括温湿度传感器、烟雾传感器，及监控主机，带声光报警功能。具备监控及报警信息本地显示，监控及报警信息上传功能。. |
| 11 | 工作生活单元 |  | 工作生活单元由饮水机、冰箱、电视机、折叠座椅、文件柜、灭火器、设备机柜、医疗急救箱、激光打印机、厨房工作台、电磁炉、微波炉、热水器、洗手池、坐便器（或蹲便器）、净水箱、灰水箱等组成。满足野外作业所需工作、生活、急救、安全、防火等基本需求。 |

地面作业安全能力提升

地面作业安全能力提升包括固定作业点升级改造、流动作业点升级改造、短期弹药存放点升级改造、装备库升级改造、作业人员安全防护装备升级。建设规模见下表：

地面作业安全能力提升建设规模

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧安防门 | 套 | 126 |
| 2 | 出入库一体机 | 套 | 128 |
| 3 | 弹药保险柜 | 套 | 96 |
| 4 | 集成终端 | 套 | 162 |
| 5 | 网络设备 | 套 | 128 |
| 6 | 移动布控球 | 套 | 111 |
| 7 | 衣物等 | 套 | 558 |
| 8 | 应急通讯设备 | 套 | 83 |
| 9 | 基础设施修缮 | 项 | 2 |

建设布局见下表：

地面作业安全能力提升建设布局

| 序号 | 设备名称 | 智慧安防门 | 出入库一体机 | 弹药保险柜 | 集成终端 | 网络设备 | 移动布控球 | 衣物等 | 应急通讯设备 | 基础设施修缮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合肥 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 2 | 70 | 6 | 1 |
| 2 | 淮北 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 | 24 | 3 | 0 |
| 3 | 亳州 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 宿州 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 4 | 39 | 5 | 0 |
| 5 | 蚌埠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 4 | 0 |
| 6 | 阜阳 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 56 | 6 | 0 |
| 7 | 淮南 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 28 | 4 | 0 |
| 8 | 滁州 | 12 | 12 | 9 | 13 | 12 | 11 | 59 | 8 | 0 |
| 9 | 六安 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 17 | 40 | 5 | 0 |
| 10 | 马鞍山 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 20 | 3 | 0 |
| 11 | 芜湖 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 25 | 5 | 0 |
| 12 | 宣城 | 16 | 16 | 16 | 22 | 16 | 19 | 46 | 9 | 0 |
| 13 | 铜陵 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 14 | 池州 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 30 | 4 | 0 |
| 15 | 安庆 | 15 | 15 | 7 | 20 | 15 | 8 | 48 | 7 | 0 |
| 16 | 黄山 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 15 | 30 | 7 | 0 |
| 17 | 九华山处 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小计 |  | 126 | 128 | 96 | 162 | 128 | 111 | 558 | 83 | 2 |

智慧安防门

临时弹药存放点配备智慧安防门，智慧安防门技术要求见下表：

| 序号 | 名称 | 主要技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门体 | 门体技术性能如下： 1）尺寸：（高）2000mm×（宽）1200mm×（深）240mm 2）重量：≥200kg 3）厚度：门框、门扇钢材厚度≥6mm 4）外观：门框、门扇表面喷塑处理 5）标识：非防护侧有明显标识，含生产企业、产品名称、产品型号、生产编号、防盗级别等 |
| 2 | 控制器 | 控制器技术性能如下： 1）显示屏：≥11寸高清液晶触摸屏 2）主控板：不低于四核64位主频2.0GHz 3）生物识别方式：指纹识别、人脸识别 4）报警功能：非法认证、非法开门、超时未关门 5）存储：≥16GB不少于5000条的最新运行信息记录 6）防盗标准：达到GB17565-2022中5级 7）电压：接入门体电压≤DC24V 8）应急电源：内置铅酸电池备用电源，支持市电掉电工作 12小时以上 9）应急开锁：紧急情况下可通过应急双钥匙开启 10）户外防护：户外安装正面应具备防雨水护盖对接与智能报警： 智能报警：门禁告警、视频监控、监控告警 “天工”平台对接：可通过安防门后台服务器将告警信息上传至“天工”平台；支持与智能化监控识别终端对接，将告警信息通过智能化监控识别终端上传至“天工”平台 |

智慧安防门技术要求

出入库一体机

人影弹药全自动智能出入库一体机集成图像识别、人脸识别技术和高效的库存管理系统，智能判别作业人员身份信息，识别到陌生人后进行告警提示，杜绝非授权人员进入；具备对单据、二维码、条码标签等快速扫描功能，支持批量二维码、条码标签自动扫码输入；具备弹药自动感应称重功能；具备语音播报和语音输入功能，实现人机语音智能交互。

出入库一体机技术要求如下：

（1）主控

#27 1）核心储存：处理器CPU不低于64位，主频不小于1.8GHz；系统操作流畅，无卡顿；支持不少于50人的人脸数据存储；内置存储不低于16GB（支持一个月的弹药出入库信息存储）；（投标文件中须提供第三方测试报告）

2）通信：具备2.4和5G Wi-Fi上网功能，具备以太网LAN有线上网功能；

#28 3）外置接口：具备HDMI/VGA接口，支持外接显示屏；具备不少于2个USB接口，支持键鼠、U盘等设备接入；（投标文件中须提供第三方测试报告）

4）蓝牙：具备蓝牙功能，可外接打印机，音箱等蓝牙设备；

5）扬声器：具备喇叭功能，能播报“天工”平台下发的告警信息；在距离一体机正前方1米处，声强不低于70DB；

6）补光灯：配备LED补光灯，支持软件开启/关闭，亮度可调。

#29（2）显示（投标文件中须提供第三方测试报告）

1）屏幕尺寸：≥10英寸，屏幕显示清晰，支持屏幕亮度调节；

2）触摸屏：支持触摸功能。

（3）拍照

1）人像相机：不低于200万像素，分辨率不低于1920*1080；正常光照和无光照情况下，清晰拍摄摄像机前方0.5米～1米内的人脸；屏幕显示当前像机实时图像，并显示人脸识别信息；人脸识别成功后，自动拍照保存。

2）读码相机：不低于800万像素，分辨率不低于3072*2160；正常光照和无光照情况下，清晰拍摄一体机弹药箱全景；屏幕显示当前相机实时图像，并识别弹药箱上的条码；从“天工”平台获取弹药信息后，自动拍照保存。

（4）外设盘点

支持使用外设盘点设备，通过蓝牙功能无线连接。

（5）称重

具备电子秤功能，测量范围不小于10g～60kg，精度≦±10g；屏幕实时显示弹药箱重量。

（6）环境

1）工作温度：-25°C～50°C；

2）湿度：20%～80%RH无冷凝。

（7）软件、算法

1）人脸识别算法：人脸识别时间不大于1秒，具备智能判别作业人员身份信息的功能，杜绝非授权人员进入；

2）条码识读算法：条码识读时间不大于1秒，支持弹药快速智能扫描批量出入库，确保快速准确地完成弹药信息录入，且具备二维码、条码标签等快速扫码功能；

3）与“天工”平台对接：具备与“天工”平台进行交互，上报弹药出入库信息、获取弹药状态信息和弹药状态信息提醒；

4）扫描时支持一秒扫描一次，同时同步拍摄弹药图像与人员图像，确保每次操作都有完整记录，拍摄的图片按存储规则自动存档；

5）配置智能语音提示功能，自带音频调节设置，在弹药出入

库扫描成功后进行清晰无延迟的语音提醒；当人员携带弹药出库或入库却未进行扫描时，一体机主动语音提醒“请进行扫码出（入）库”，且支持人员通过语音或触摸输入确认是否出（入）库，同时将提醒信息发送到“天工”平台；

#30 6）支持对每次出入库的数量、图像信息进行查询，可按时间、按编码查询；（投标文件中须提供第三方测试报告）

7）具备弹药自动感应称重功能，扫码出库时自动进行称重，并对重量结果进行保存和显示；

8）支持触屏操作，配备直观易用的操作界面，实现人机智能交互，提升用户体验。

弹药保险柜

保险柜需要符合《人工影响天气作业用弹药保险柜》（QX/T 328）标准要求，具体如下：

（1）保险柜应采用性能不低于牌号O235的钢材；

（2）柜体的后面、底面、上面和两侧面的内部应有足够的加强筋保证柜体按标准负重后不变形。柜门与门框之间不应有直接穿透性缝隙，门框应在柜体板厚的基础上采用加强结构；

（3）柜体应由外、中、内3层组成：外层为厚度不小于4mm的钢板；中层为厚度不小于40mm硅酸铝防火材料；内层为镶嵌木板或防静电材料；柜体总厚度不小于50mm；

（4）柜门外层应为厚度不小于6mm的钢板，中层和内层应符合上述有关要求。

（5）柜门的开启拉力应不大于49N，开启角度应大于90°。门铰链应转动灵活；

（6）柜门上的固定锁栓单方向应不少于2个，上、下活动锁栓单方向应不少于2个，其直径应不小于20mm，伸出长度应不小于25mm。

（7）开启、锁闭锁栓结构的传动件经过3000次的循环动作后，应能正常使用。

集成终端

1）性能指标

A.设备接入与数据管理存储

a）对固定作业点临时弹药存放点、装备库、值班室、作业平台的视频监控摄像机、智慧安防门进行统一接入、管理和录像存储。

b）支持摄像头批量接入操作，充分利用现有作业站点的监控摄像头，兼容市面上各类主流品牌摄像头（如海康、大华等）、视频记录仪及非标音视频设备，支持通过ONVIF协议、国标协议接入视频设备。

c）本地监控视频可存储3个月，与数据中心数据异地双备份。作业期间视频自动回传指挥中心，支持实时监看、录制与回放；断网恢复后支持远程数据调取；提升事后追溯取证效率；

B.违规行为智能分析

内置边缘计算平台，实现对区域入侵、安全帽识别、反光衣识别、明火烟雾检测、吸烟检测、人员数量检测、侧方位装弹、警戒区内是否遗留弹药箱违规行为进行智能分析，支持对烟雾、室内温度进行检测，包括支持对人员吸烟行为进行智能分析。

C.违规行为智能报警

将作业点、库房等视频及报警信息发送给后台。发生异常事件时，可以联动对应摄像机，实现预警信息的调取及推送，将告警信息接入“天工”平台，能够达到省、市、县作业点联动告警，支持现场实时视频、录像视频的保存和调取查看等。

2）设备配置

智能化监控识别终端（集成式）配置表

| 序号 | 名称 | 主要技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能化监控识别终端 | （1）主控模块 1）处理器：人工智能处理引擎能够同时满足6路摄像机，6种告警算法同时运行。 2）存储：满足本地存储3个月告警信息、告警图片。 3）网络：支持有线、无线。 4）视频输出：支持4K/60H视频输出。 （2）解码传输与行为识别模块 1）处理器/内存：人工智能处理引擎能够同时满足6路摄像机，6种告警算法同时运行。 2）存储：满足本地存储3个月告警信息、告警图片。 3）接入协议：支持国标视频流标准接入。 4）编解码：满足固定作业点各安全监控摄像机，以H.264、H.265格式高清码流接入。 5）接入通道：同时解码不低于8路1080P。 6）报警：声光报警。 （3）视频存储模块 1）视频接入：支持不少于16路网络视频接入 2）网络：离线断网续传功能，离线状态下通过SD卡中存储录像，上线状态下录像续传。 3）硬盘：支持存储3个月的固定作业点监控视频。 4）视频输出：HDMI接口和VGA接口双异源输出。 5）接入能力：满足固定作业点各安全监控摄像机，以H.264、H.265格式高清码流接入。 （4）模型运行平台：内置违规行为智能识别算法，区域入侵、安全帽识别、反光衣识别、明火烟雾检测、吸烟检测、人员数量检测、侧方位装弹、警戒区内是否遗留弹药箱违规行为进行智能分析，支持对烟雾、室内温度进行检测。 （5）对接与智能报警： 1）设备对接：支持与智慧安防门对接，实时接收门禁告警信息、视频监控信息、监控告警信息。 2）系统对接：对接“天工”平台。 3）智能报警：省、市、县作业点联动告警。 |

网络设备

根据站点实际情况采用如下四种方式之一：

（1）气象局域网网络，网络带宽需满足50M以上；

（2）运营商互联网网络，网络带宽需满足300M以上；

（3）4G/5G全网通网络；

（4）卫星网络。

移动布控球

移动布控球配置表

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 移动布控球表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍等。零件应紧固无松动，金属零件不应有锈蚀及其它损伤，设备表面文字、符号、标志应清晰牢固。 |
| 2 | 视频监控要求 | 在装备库内安装双光谱半球实现7×24小时的高清监控，对室内温度、进入人数及吸烟行为进行检测，当温度异常及人数异常时产生报警，达到对作业设备进行安全监管，实现辅助防火防盗的目的。 （1）分辨率 移动布控球摄像头像素≥400万，水平中心分辨力不低于1400TVL。 （2）夜视能力 移动布控球应支持夜视使用，建议彩色模式，最低照度不高于0.0001lx；黑白模式，最低照度不高于0.00005lx，具体根据实际作业需求确定。 （3）补光效果 移动布控球红外补光能力≥60米。 （4）云台控制 移动布控球支持水平360°连续旋转，垂直-25°~90°。 （5）显示屏功能 移动布控球机身自带普通显示屏或触摸显示屏。 若自带普通显示屏，支持显示当前电池电量、定位状态、网络状态、录像状态、存储容量、蓝牙状态；若自带触摸显示屏，支持视频预览、功能设置、系统参数设置，支持控制云台进行转动、变焦命令，支持智能功能选择。 |
| 3 | AI智能识别算法 | 支持人脸识别、区域入侵、安全帽识别、反光衣识别、侧方位装弹、警戒区内是否遗留弹药箱等违规行为，将作业现场的图像视频数据和识别获取的违规行为图像传输给本地人影安全平台和“天工”平台。 |
| 4 | 语音交互 | 移动布控球内置高分贝喇叭，支持双向对讲，语音喊话和语音通知等功能。 |
| 5 | 数据管理 | （1）实时传输 视频流双码流，支持H.265和H.264视频编码。 （2）本地存储 移动布控球支持不小于1T的本地存储，支持存储至少3个月的监控画面，支持加密存储。 （3）卫星定位 支持北斗定位模块。 |

衣物装备

衣物装备技术要求见下表：

衣物装备技术要求

| 序号 | 分项名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组成 |  | 个体防护装备主要由听力防护装备、眼面防护装备、手部防护装备、足部防护装备、躯干防护装备组成，各部分协同作用，形成完整防护体系。 |
| 2 | 功能 |  | 防护性 通过全身穿戴装备协同设计，构建覆盖人工影响天气地面作业场景的现场主动防御能力。 听力防护 形成对作业时炮弹发射噪声的能量梯度耗散屏障，有效保护作业人员听力，降低因炮弹发射噪声导致的耳部听力损害。 眼面防护 避免或减轻强光、高速碎片、紫外线等对作业人员眼睛的伤害。 手部防护 保护手部安全，避免作业人员在作业过程中通过手部操作产生静电，防止带电操作造成的设备故障及对人身的安全威胁。 足部防护 保护作业人员在作业时免受弹药等重物掉落砸伤足趾，防止鞋底被户外尖锐物刺穿。 躯干防护 （1）减少服装上静电积聚，防止作业过程中因静电引发爆炸危险； （2）通过高可视性设计的警示服强化人员定位，对作业人员所处位置进行突出醒目的警示提醒，降低复杂环境中的错误操作风险； （3）遮挡降水对作业人员的侵害，减少降水对作业的妨碍； （4）吸收和耗散爆炸弹片或其他撞击物的能量，阻止穿透、减轻钝伤并有效保护作业人员躯干。 舒适性 在满足防护要求的前提下，注重人体工程学设计，保证装备轻便、透气、柔软，穿戴舒适，便于作业人员长时间使用，不影响相关作业动作的灵活性和协调性，精准匹配。依据作业人员的实际需求，精确计算并配备安全防护装备数量，确保每位作业人员均得到适当防护。通过实地调研，各地均需报备每位人工影响天气地面作业人员个体的身高，体重，鞋码，手掌长度。 针对不同类型的作业，选用适配的安全防护装备，以满足特定作业环境的安全需求。实现作业人员安全防护装备的全面覆盖，确保无遗漏。针对不同作业特点，设计灵活的安全防护装备配备方案，以适应作业地点的变化与需求。精确统计，对所有作业人员的安全防护装备数量进行精确统计与核实，确保数据准确无误，为后续管理提供坚实基础。 识别性 通过清晰、明显的标识，展示工作单位和工作内容，彰显气象服务的科技专业性，增强作业人员的职业荣誉感。 |
| 3 | 性能要求 | 降噪耳罩性能要求 | （1）降噪值SNR≥29dB或NRR≥20dB（分贝）； （2）耳罩夹紧力≤14N。 |
| 4 |  | 护目镜（套镜）性能要求 | （1）护目镜（套镜）应能抵挡速度45m/s的高速粒子冲击； （2）护目镜（套镜）防止紫外线穿透率≥90％。 |
| 5 |  | 防静电手套性能要求 | （1）带电的电荷量＜0.6μC（微库仑）/只； （2）指尖具备触屏功能； （3）耐摩擦次数≥2000次； （4）耐撕裂性能≥50/N。 |
| 6 |  | 安全鞋性能要求 | （1）抗冲击性：100±2J能量冲击下，保护鞋包头形变不影响足趾； （2）抗刺穿性：低于1100N力的作用下钉尖不能刺穿鞋底； （3）踝保护性：按标准测试，平均值≤10kN，单个值≤15kN； （4）防滑性：按标准测试，后跟向前滑动的摩擦系数≥0.28，水平向前滑动的摩擦系数≥0.324。 |
| 7 |  | 防静电工作服性能要求 | （1）使用条纹或网格状导电纤维或导电长丝实现防静电性能，导电材料的间距≤10mm； （2）带电的电荷量≤0.6μC/套。 |
| 8 |  | 警示服性能要求 | （1）基底材料使用面积≥0.50m²（平方米），反光材料使用面积≥0.13m²（平方米）； （2）基底材料应环绕上身躯干，宽度≥50mm（毫米）（基底材料被反光带中断的区域不算入内）；反光带宽度≥50mm（毫米）； （3）左右两肩各有一条反光带从胸前延伸到后背，从肩缝向胸前和后背各延伸≥15cm（厘米）或者与躯干部位的反光带相连接。 |
| 9 |  | 防雨衣性能要求 | （1）抗渗水性≥8000Pa（帕斯卡，压强）； （2）湿阻≤40m2·Pa/w（平方米帕斯卡/瓦特）。 |
| 10 |  | 防弹衣性能要求 | （1）防弹衣上身躯干的实际投影防护面积应≥0.25m2（平方米）； （2）防弹等级不低于GA 141-2010《警用防弹衣》2级。 |
| 11 | 可靠性 | 基本要求 | 个体防护装备应满足上述功能和性能要求，符合国家和行业相关标志，具有产品质量合格证明，确保产品质量可靠、性能稳定。 |
| 12 |  | 适用场景要求 | 根据高炮作业、火箭作业、地面催化剂发生器等不同作业场景的特点和风险，配备相应功能和规格的个体防护装备，确保装备与作业环境相适配。 |
| 13 | 外观及结构 | 外观 | 外观采用通用化、系统化、专业化设计，展现人影作业专业性及工作特点和元素。 |
| 14 |  | 结构 | 各装备相关配件安装应牢固、可靠，并具备必要的兼容性。 |

应急通讯设备

具备卫星通话功能，保持24—72小时待机、IP67/IP68防水等级的应急通讯设备。

设备更新

合肥固定作业点和九华山短期弹药存放点设备更新要求如下：

| 序号 | 分项名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合肥 | 配备监控、视频交换机、备用电源、汽油发电机。 对该作业点现有临时弹药存放点、值班室和休息室进行升级改造，对作业平台进行重建。 |
| 2 | 九华山 | 安防改造、修缮墙面、防雷防静电改造、配备微型消防站、增加防潮装置、配备摄像机。 |

本项目实施过程中涉及零星施工的，投标人具备资质的须自行实施，不具备资质的应委托给有资质的单位实施。

检验考核要求

1.中标人应保证提供的货物是生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目采购文件规定的质量、性能和规格的要求。

2.中标人提供的货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

3.中标人应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有符合采购文件要求的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

4.中标人提供的设备抵达指定地点后的开箱清点及初步检验，采购人应依据中标人提供的装箱清单进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除中标人质量相关责任的法律效果。

5.若采购人检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，中标人应及时补足或更换。补足或更换的货物应在采购人按照中标人要求提供货损证明之日起7日内运达指定地点，相关费用由中标人承担。

6.若采购人经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见或者在货物质量保证期内证实货物或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），中标人应在7个工作日内免费更换成没有缺陷的货物或零部件。并按本文件前述各条款项规定交付及验收。

7.中标人保证提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的。采购人如发现缺失或其它有误的情形，中标人应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到指定地点并按本文件前述各条款项规定交付及验收。

8.在本文件约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求和采购需求，中标人应当严格按照本文件的要求免费给予合理解决直至完全符合采购、报价文件要求及合同约定为止。

技术服务和质保期服务要求

5.1供货要求

1.设备的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.中标人负责将货物运送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的全部相关费用由中标人承担。

3.设备至采购人指定使用现场的包装、保险及发运等费用均由中标人负责。

4.设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物，并出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.中标人应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，必须先经采购人同意方可进行。

7.安装所需工具、设施、物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.2 合同履行期限及交货地点

1.合同履行期限：合同签订后12个月内完成供货、安装、调试并达到初步验收要求。初步验收完成后，按照采购人安排进行项目的试运行，试运行期为3个月；试运行结束后进行项目的最终验收。

2.交货地点：安徽省。

5.3 免费质保期

中标人自合同验收通过之日起，人工影响天气作业装备升级改造清单中硬件设备须提供8年质保；指挥能力建设、地面作业安全能力提升设备清单中硬件设备须提供3年质保；所有配套软件须提供5年免费升级服务。在此期间，中标人应保证其所提供的设备均能可靠运行。

5.4 项目服务要求

5.4.1 总体要求

1.本项目中标单位需从项目启动实施参与到项目终验结束离场，在此期间，对项目实行全过程参与和全方位的管理。中标单位需按照合同的约定，按时完成项目建设，提供足够的技术和管理支持；中标单位需贯穿于项目建设的全过程，统筹协调各个分项目的计划实施，协调各方技术问题；需组织项目验收的相关准备。

2.在项目的实施过程中，中标单位需结合项目的特点，对项目的各个层面进行技术管理和协调。中标单位应联合用户、监理，对项目文档和交付物进行完备性和规范性审核，确保项目交付质量。

3.中标单位有责任确保项目的质量，推进项目的顺利进行。

5.4.2 安装调试要求

中标人负责完成所提供软硬件设备的安装和调试，包括设备上架、加固、模块安装、加电、网络调测，保证相关的应用系统可以正常运行。

5.5 售后服务要求

1.中标人须提供常设7×24小时热线服务和长期的免费技术支持，对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应、6小时内到达现场、24小时内处理完毕，如检修24小时后仍无法排除故障，则中标人应在96小时内提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

2.在质保期内，中标人保证为采购人免费提供调试、维修或更换所有的故障模块、元件，免费修复设计、生产安装中的缺陷，免费提供软件缺陷修复等服务。保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。如果需要将部件托运或邮寄到异地维修，中标人承担由此产生的拆装、邮寄、维修等一切费用。质保期内零部件出现质量问题，必须更换的要在72小时内更换，更换后的零部件，其质保期重新计算，与投标方承诺质保期相同。质保期内设备各部件如出现锈蚀和老化现象等设备设计、质量问题，应由中标人负责免费更换。若是人为因素造成的损坏，只收取设备材料费。如中标人在接到采购人维修通知后96小时仍不能修复有关货物，中标人应提供与该货物同一型号的备用货物。

3.如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后72小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物，采购人有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的费用由中标人承担。

5.6 培训要求

1.中标人需提供针对本项目的培训方案，对采购方的技术人员进行现场培训和集中培训。培训的时间和地点由中标人和业主方共同确认。相关培训费用由中标人承担。

2.现场培训。在项目建设过程中，中标人针对项目的实际情况对招标方的技术人员进行常规使用、维护等操作的现场培训。

3.集中培训。中标人应选择有实践经验的教师对招标方人员进行相关设备和系统理论及实际操作方面的培训。通过培训使采购方人员能够掌握合同设备和系统的基础知识、性能特点、技术要求和实际操作，并能相对独立地进行日常的操作、管理和维护，对常见故障可进行分析和处理。要求培训不少于100人次。

4.中标人提供培训时相关的培训资料，如PPT、产品资料等，均需要中文版本。

5.7	验收要求

1.合同签订后12个月内完成供货、安装、调试并达到初步验收要求。初步验收完成后，按照采购人安排进行项目的试运行，试运行期为3个月；试运行结束后进行项目的最终验收。

2.配合招标单位完成项目验收及其它需要配合的工作。