# 第三章  采购需求

## 一、项目概况

徽商职业学院2024年智慧物流竞赛项目，本项目采购包括软件和硬件，依据全国职业院校技能大赛（高职组）智慧物流赛项规程要求，服务于安徽省职业院校技能大赛（高职组）智慧物流赛项承办及2024年全国职业院校选拔等工作，采购项目目标和数量应满足两个竞赛场地的竞赛活动的开展。本项目应在2024年实施完成。

## 二、 采购内容及范围

2.1 采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 潜伏式搬运机器人 | 1.自重：≤135kg 2.车体高度：≤245mm 3.额定负载：≥800kg 4.顶升高度：≥58mm 5.空载速度：≤2.1m/s 6.满载速度：≤1.5m/s 7.导航方式：二维码+IMU 8.定位精度：±10mm 9.停止精度：±5mm 10.电池类型：磷酸铁锂 11.电池容量：51.2V/24Ah 12.额定续航：≥6h 13.电池寿命：≥1500（完全充放电） 14.过沟能力：≤35mm 15.过坎能力：≤10mm 过坡能力：3°（10m） 16.驱动方式：双轮差速，支持原地旋转 17.供电方式：自主充电 18.控制方式：支持自动、手动、遥控等操作 19.通信方式： WIFI 20.负载方式：潜入式顶升 21.人机交互：按键+声光+遥控 安全防护：激光、防撞条、急停 22.使用温度：-10-45℃ | 台 | 2 | 工业 |
|  | 线性搬运机器人 | 1.自重：≤150kg 2.车体高度：约500mm 3.额定负载：≥800kg 4.空载速度：≤2.1m/s 5.满载速度：≤1.5m/s 6.导航方式：二维码+IMU 7.定位精度：±10mm 8.停止精度：±5mm 9.电池类型：磷酸铁锂 10.电池容量：51.2V/24Ah 11.额定续航：≥6h 12.电池寿命：≥1500（完全充放电） 13.过沟能力：≤35mm 14.过坎能力：≤10mm 过坡能力：3°（10m） 15.驱动方式：双轮差速，支持原地旋转 16.供电方式：自主充电 17.控制方式：支持自动、手动、遥控等操作 18.通信方式： WIFI 19.负载方式：潜入式顶升 20.人机交互：按键+声光+遥控 安全防护：激光、防撞条、急停 21.使用温度：-10-45℃ | 台 | 2 | 工业 |
|  | 机器人调度软件 | 上接仓储管理系统，下联物流设备，在整个物流环节中起着重要的纽带作用。调度软件与上位系统交换信息是实时的，以便及时的获取物流任务，指挥各物流设备执行上位系统所下达的物流任务，同时调度软件与设备间的交换信息也是实时的，以便及时获取各设备执行结果，并将执行结果实时反馈给上位系统。 （一）系统组成 1、设备管理：设备添加删除、设备接入。 2、任务执行：根据任务优先级、设备情况、站点任务等情况执行上游下发和系统自动生成的任务。 3、导航规划：全局导航、热点检测、实时规划、拥堵解环。 4、调度策略：设备控制策略、运力分配策略、站点策略、充电策略、休息策略、容器跨子图接驳策略。 5、实时监控：设备状态监控、导航路径监控、任务执行监控。 6、异常处理：异常报警、链接异常自愈、指令异常自愈。 7、模拟仿真：仿真环境搭建、设备模拟仿真、任务执行仿真、仿真结果展现。 8、地图管理：地图导入、地图更新、设备地图同步下发。 （二）功能要求 1、调度软件对接入设备进行管理，对设备心跳处理，设备控制指令的下发。 2、调度软件将协调设备之间传输的控制，同时对任务的状态与上位系统同步。 3、调度软件将严格根据上位系统的路径指示及上位系统预先确定的优先级和顺序进行运送控制。 4、调度软件将设备故障及时告警，同时针对一些异常可系统自愈。 5、调度软件对设备上的物流运输情况，以及设备的控制将以可视化的形式反映给用户。 6、调度软件将记录在物流搬运过程中所发生的所有节点信息，同时将上位系统所需要的节点信息进行实时上传交互，而在交换过程中的命令，通知和报文都将以数据库形式存放于调度软件系统中。 7、调度软件系统中设备和上位系统之间的接口定义待双方需求分析后确认，此次技术文件不包含此部分内容。 （三）接口概述 1、设备移动接口：指定设备从A点移动到B点。 2、容器搬运接口：指定容器从A点搬运到B点。支持批量任务、任务暂停、任务取消。 3、设备管理接口：设备查询、添加删除设备、设备锁定、设备暂停。 4、容器管理接口：容器查询、添加删除容器、容器位置变更。 5、站点管理接口：站点查询。 （四）系统管理 1、权限管理：各功能模块具有自己的权限限制，有操作权限的人员才能操作相应的模块。系统提供许可认证，并记录每一用户的活动。 2、可用于展示仓库设备概要信息及子仓设备概要信息并提供子仓地图更新功能。 3、实时监控: 展示现场生产的可视化实时界面, 包括地图布局,设备监控, 设备控制, 容器监控, 任务监控, 路况监控, 交通管制。 4、设备管理: 维护设备包括添加,占用,释放,运行,暂停,注销,删除。 5、任务管理: 监控设备的任务详情,包括任务编号,任务类型,任务状态,设备编号,容器编号,任务下发时间段,失败原因等。 6、资源管理: 管理仓库的容器规格,容器,运力组,区域,站点等信息。 7、实施调试: 调试设备, 包括设备参数。 8、系统配置: 配置导航设备的充电策略。 （五）适配系统 1、必须适配Linux系统。 | 套 | 2 | / |
|  | 自动充电桩 | 1.输入电压：AC220V 50-60HZ 输出电压：DC38-60V。 2.输出电流：3-45A。 3.充电口连接寿命：≥20000次。 4.噪音：≤70dB。 5.使用环境温度 ：-20—45 °C。 | 个 | 4 | 工业 |
|  | 存储货架 | 1.货架尺寸：长约880-900mm,宽约880-900mm,高约1800-1900mm。 2.货架类型：≥5层（双面拣选）。 3.钢管规格：≥40*40*1mm 。 4.纸箱：≥10个纸箱或料箱位。 5.货架及托具的角钢厚度：≥1.5mm。 6.表面喷涂处理。 7.所有部件加工后打磨毛刺、无裂缝、无伤痕。 8.所有焊接件，焊接牢固，焊痕光滑、平整。 | 组 | 8 | 工业 |
|  | 流利货架 | 1.规格：约1500×1000×1900mm，2组。 2.层数：三层横梁。 3.材质：优质钢材+静电喷塑。 4.承重：≥50kg。 5.适用容器尺寸：约 380*270 *130 mm 6.每层三排流利链；倾斜角度可调整，标准为5度左右。前端可安装电子标签辅助拣货设备。 7.配套3000×500×750mm左右无动力滚筒。 | 套 | 2 | 工业 |
|  | 电子标签 | 含1套控制器、完成器、和显示器，12片电子标签以及配套辅助材料等。 1.3位数7段式LED显示；至少1个确认按钮及1个功能键，含指示灯。 2.电压／电流：DC12V／100mA。 3.工作温度：0℃-40℃。 4.防护等级:≥IP53。 5.配2片电子标签备用（每套电子标签数量合计14片）。 | 套 | 2 | 工业 |
|  | 自动化立体仓库 | 自动化立体仓库由控制系统、全自动巷道式堆垛机、立体仓库、出入库输送线等组成。尺寸：≥3000*1350*2200（长*宽*高）。 1．主控制器： （1）用户存储器：24KB工作存储器； （2）板载数字I/O：≥24路输入/16路输出； （3）脉冲输出：≥3路100HZ； （4）过程映像大小：256 位输入 (I)/256 位输出 (Q)； （5）高速计数器：≥4个，200KHZ。 （6）脉冲输出：≥3路； （7）网口：≥1个，类型：以太网，支持PROFNET通信。 （8）RS485通信模块：≥1个。 2．扩展模块： （1）电源：24VDC； （2）数字量I/O：≥40路输入； 3.工业以太网交换机。 （1）输入电源：DC24V； （2）RJ45接口数量：≥8； （3）安装方式：卡导轨安装。 4.电源控制系统： （1）断路器：≥1套； （2）交流接触器：≥1套； （3）24V开关电源：≥1套； （4）控制用中间继电器：≥4个。 5.伺服驱动器1个： （1）输入电压：单相AC200-240V； （2）最大负载电机功率：≥0.1Kw； （3）控制模式：位置控制、速度控制、转矩控制； （4）输入形态：PN总线。 6.伺服驱动器2个： （1）输入电压：单相AC200-240V； （2）最大负载电机功率：≥0.4Kw； （3）控制模式：位置控制； （4）输入形态：PN总线。 7.堆垛机升降： （1）有效行程：≥1400mm； （2）伺服电机： （a）输入电压：AC220V； （b）功率：400W； （c）编码器：绝对值编码器； （d）抱闸：带抱闸； （e）定位方式：闭环绝对值模式。 （3）配套传感器：≥2个； （4）配套限位开关：≥2个。 8.堆垛机行走： （1）有效行程：≥1800mm； （2）伺服电机： （a）输入电压； （b）功率：≥0.4Kw； （c）编码器：绝对值编码器； （d）定位方式：绝对值模式。 （3）配套传感器：≥2个。 9.堆垛机货叉： （1）有效行程：≥1400mm； （2）伺服电机： （a）输入电压： （b）功率：≥0.1Kw； （c）编码器：绝对值编码器； （d）定位方式：闭环绝对值模式； （3）配套传感器：≥3个。 10.立体仓库 设备配套双面立体仓库，仓库整体由铝型材搭建而成，每个仓位采用微动开关检测仓位信息。 （1）仓库库位数量：≥38个； （2）仓库库位尺寸：≥375*400*250mm（宽*深*高）； （3）每个仓库配套微动开关检测仓位信息。 11.出入库输送线2个 流水线由三相异步电机、皮带、型材框架、RFID读写器、电子调速器等构成，配合立体仓库进行原料托盘的出入库。 （1）尺寸：≥1000*330*700（长*宽*高）； （2）三相异步电机： （a）输入电压：AC220V； （b）功率：40W； （3）RFID读写器： 用于仓储物料内嵌芯片的读取与写入，进行仓库的数据管理。 （a）无线电工作频率：≥13．56 MHz； （b）读取距离：≥0-600mm； （c）传输率：≥115.2 kbit/s； （d）供电电压：DC24V； （e）通信协议：ISO 15693。 | 套 | 2 | 工业 |
|  | 智能手持终端 | 1.CPU：≥Cortex™-A53 八核1.8GHz 2.操作系统：≥Android9.0 3.RAM：≥3GB 4.ROM：≥16GB 5.Micro SD Card,最大兼容32G，支持USB2.0， HighSpeed，支持OTG 6.键盘：31键，LED透光（主键盘按键带背光） 7.显示屏幕：4英寸工业级耐低温电容式触摸屏,支持戴手套/带水触摸 8.电池： ≥5500毫安，可拆卸3.7V锂离子充电电池 9.内置扬声器，内置麦克风 10.防水防尘工业等级：IP65 11.最大分辨率：3264 * 2448（拍照），1080P 60fps（摄像）自动对焦 1300万像素 12.通讯协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频WIFI） 13.含备用电池及充电底座一套 | 套 | 4 | 工业 |
|  | 服务器 | 1.CPU: Intel Xeon 3106。 2.内存：32GB（16*2）。 3.硬盘：2*300GB SAS 10K 2.5寸。 4.电源：1*550w电源。 5.网卡：2个以上标配千兆网卡端口。 6.光驱：DVD光驱。 | 台 | 2 | 工业 |
|  | 智慧生产物流管控系统 | - 技术要求 1.系统采用B/S架构，易于升级和维护，便于数据的管理并能充分保证数据的安全； 2.系统采用稳定的J2EE体系三层架构，可靠的业务模块和组装等技术手段，充分保证系统的运行稳定、可靠、高效性； 3.在界面展示、网络传输、业务逻辑处理等多个层面保证系统的效率； 4.简单易用，界面统一、整洁、操作灵活方便； 5.系统支持SAAS化部署，减少服务器等硬件基础设备采购成本，同时能够同步使用最新升级版软件。 二、功能要求 智慧生产物流管控系统包括生产管理、生产模拟系统、物流管理和手持系统四大子系统。 1、生产管理 系统包含BOM数据、工艺流程、生产工序、排产计划等功能。可对BOM管理、生产工艺、工序等信息进行配置，通过排产计划下达，实现智能生产运行。 （1）系统需包含产品管理功能，可对产品的基本信息进行配置。配置内容包括：产品类型、产品名称、产品代码、产品尺寸、体积、重量，可支持产品图片上传功能。 ●（2）系统需包含BOM管理功能，可对产成品配置所需原料清单及数量，可支持多级清单配置。配置内容包括：父级物料、子级物料及数量。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） （3）系统需包含工厂管理功能，可对工厂的基本信息进行配置。配置内容包括：工厂名称、工厂代码、所在省/市、详细地址、经纬度坐标等内容。 （4）系统需包含车间管理功能，可对工厂里面的生产车间信息进行配置。配置内容包括：选择工厂、车间名称、车间代码、产能、周工作天数等。 （5）系统需包含工序管理功能，可针对产品的工序代码、工序名称、处理时间等内容进行设置。 （6）系统需包含工艺管理功能，可对生产工艺信息进行配置。配置内容包括：工厂、车间、工艺名称、工艺编号、工艺说明、工序、规则设定。选择规则为并行时，可针对该生产工艺的生产工序进行处理优先级排序，生产过程中可按照规则进行资源调度。 （7）系统需包含排产计划功能，可在系统中下达生产任务，录入生产产品、数量、生产工艺、计划开始时间，可实现生产任务单的下达。 （8）系统需包含物流计划功能，通过该功能可自动同步智慧物流管理系统中的入库、出库、补货订单。点击数据同步按钮可根据案例对智慧物流管理系统实现一键数据初始化。 （9）系统需包含设备任务查询功能，可针对系统下发到机器人的补料入库、拣选出库、补料搬运和成品入库搬运等类型的作业指令进行查询，可转对任务进行初始化操作。 （10）系统需包含系设备日志查询功能，可针对每条设备任务的执行过程分解及查询。 2.生产模拟系统 ■系统包含生产模拟系统，通过获取生产工艺、生产工序、库存信息以计划产量等信息，能够模拟真实产线的加工、工位领料等过程。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） （1）系统能够显示排产单号、产品名称、计划产量、当前产量信息。 ■（2）系统能够根据待加工的产品信息、生产工艺获取生产工序，根据每道工序的生产节拍进行倒计时，并用不同颜色展示工位的4种状态（空闲、装配、缺料、停工）。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） （3）系统显示每道工序对应线边库的物料库存量，以及产成品库存量，可根据生产过程对于原料的消耗进行动态更新，当库存量到达补货点时，可根据补料策略自动下达补料单。 3.物流管理 （1）系统需包含投标人管理功能，可对投标人的基本信息进行配置。配置内容包括：投标人名称、联系人、联系电话、拼音码、地址企业规模等信息进行配置。 （2）系统需包含客户管理功能，可对客户信息进行配置。配置内容包括：客户名称、联系人、电话、地址等信息。 （3）系统需包含货品管理功能，支持对货品信息进行查询、新增、修改、删除和货品同步操作；支持针对每个商品配置上架规则、下架规则、码盘规则和货品数量对照配置等规则设置；针对货品属性需具备28种包装单位、22种货品类别、120种货品子分类的设置。 （4）系统需包含库房管理功能，对库房信息进行新增、修改、查看和删除操作。 （5）系统需包含储位管理功能，可对区/储位信息进行通道管理、新增、修改、查看、删除操作。 （6）系统需包含存储策略配置功能，可完成原材料在电子拣选区和货到人拣选区的存储策略配置，可支持按照库区、储位、储位区间进行设定。配置内容包括：库区、起始储位、结束储位、物料、单位、容器货品量、储位容器量。 （7）系统需包含补料策略设置功能，可完成生产工位线边库补料规则的设置，当该物料库存低于补料点时，系统自动生成补料单并驱动从原材料存储区向生产工位线边库的补料作业。补料策略配置内容包括：库区、储位、物料、补料点、补料数量、单位。 （8）系统需包含入库单功能，可在系统中录入入库单，输入多行物料名称、数量、单位，提交并生成入库单。入库单生成后，应支持下达入库指令，系统按照存储策略配置中的设置，为所需入库的原材料自动分配目标储位。 ●（9）系统需包含入库单打印功能，可进行单据提交、单据打印、越库操作和指令退回等功能。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） （10）系统需包含出库单功能，支持对出库单进行查询、新增、修改、删除、发送审核和返回功能。 （11）系统需包含出库单打印功能，支持根据订单号、出库单号和客户信息进行模糊查询，支持针对出库单进行打印、退回操作功能，指令退回后可在出库单录入功能修改订单信息。 （12）系统需包含手动补料单功能，可在系统中支持手动录入并下达补料单，用于支持班次开始前的初始补料作业。输入内容为多行待补货物料列表，内容包括：源区、源储位、目标区、目标储位、数量、单位。 （13）系统需包含手动补料单打印功能，可支持根据订单号进行模糊查询，支持针对补料单进行打印、退回操作功能，指令退回后可在补料单录入功能修改订单信息。 （14）系统需包含盘点单功能，可具备盘点单录入功能，支持查询、新增、修改、删除、发送审核和返回操作。 （15）系统需包含盘点结果打印功能，可支持根据订单号进行模糊查询，支持针对盘点进行打印、退回操作功能，指令退回后可在盘点单录入功能修改订单信息。 （16）系统需包含库存查询功能，可以根据区名称、条形码和货品名称对库存进行查询。 ●（17）系统需包含可视化库存查询功能，可对库房的各个功能区进行图形页面的可视化库存查询，点击具体储位可展出该储位货品库存详细信息。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） （18）系统需包含作业查询功能，可支持查看作业单信息，查看的内容包括作业计划单号、订单号、类型、库房编码、状态、生成时间和完成时间。 4.手持系统 ■系统内嵌手持系统可接收智慧物流管理系统下达的入库、出库、补货等作业指令，学生可根据手持上的提示进行具体业务的执行。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） （1）系统需包含入库任务功能，可接收智慧物流管理系统下达的入库指令，学生可结合实际业务场景启动其中的作业任务，如果目标库区是货到人区，则AGV将接收到指令，将货架搬运至工作站做入库准备。 （2）系统需包含入库理货功能，可通过扫描货品条码、容器条码并输入数量进行货品与容器的绑定。 （3）系统需包含入库搬运功能，可通过扫描容器条码获取搬运目的地信息，通过手动搬运或者调度AGV进行自动化搬运。 （4）系统需包含入库上架功能，可通过扫描容器编码获取入库上架信息，根据系统提示扫描上架货位并完成上架作业。 （5）系统需包含补料任务功能，可获取手动补料指令和自动下达的补料指令，可通过该功能启动补料作业。如果源库区是货到人区，则拣选AGV将接收到指令，将货架搬运至工作站做入库准备。如果源库区是电子拣选区，则电子标签将被点亮。 （6）系统需包含补料理货功能，可通过扫描货品条码、容器条码并输入数量进行货品与容器的绑定。 （7）系统需包含拣选功能，可通过扫描周转箱条码、扫描储位条码，输入数量完成拣货作业。 （8）系统需包含补料搬运功能，可通过扫描容器条码、扫描AGV储位条码，点击确认按钮，完成补料搬运。系统下发搬运指令到AGV,AGV按照指令线路进行搬运作业。 （9）系统需包含工位补料功能，通过该功能可实现对生产工位线边库补料上架操作。 （10）系统能够与拣选AGV、线性搬运AGV、自动化立库、电子标签等设备无缝对接。 三、其他说明 1.授权数量：提供5个账号 | 套 | 2 | / |
|  | 智慧物流规划仿真系统 | 一、教学要求 智慧物流规划仿真系统是基于虚拟仿真技术的三维仿真实验软件，可用于多仓储场景的仿真实验教学。 ■1.系统满足三维仓储场景规划、如搬运机器人、AGV拣选货架、电子拣选货架、充电桩设备的布局与规划。实现对设备的认知的教学作用以及仓储场景规划的教学作用；（投标文件中提供软件功能截图加以证明） ■2.系统满足智能仓储业务逻辑，如AGV拣选出库业务、AGV补货入库业务。实现对智能仓业务逻辑的认知与设计的教学作用；（投标文件中提供软件功能截图加以证明） ■3.系统满足对库存管理决策点的教学需求，如储位规划、货位规划、库存上限规划。系统需满足对订单需求的录入与修改的教学需求；（投标文件中提供软件功能截图加以证明） ■4.系统满足对AGV调度规则设置的教学需求，如AGV寻路、避障、排队、优先级、充电、等待。实现对AGV调度内容的理解与其影响作业效率原理的教学作业。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） ■5 .系统满足对仿真运行结果报告与数据表格输出的教学需求，形成统一的仿真数据报告与仿真基础信息。便于教师与学生总结讨论并输出教学成果的作用。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） 二、技术参数 1.技术架构 系统基于3D开发引擎进行开发，启用可视化的逻辑编程技术，整体采用C/S架构进行研发，运用离散仿真技术和寻路算法及调度算法对系统进行底层支持。 三、系统功能 1.仿真环境创建 对仿真运行时间单位的选择与设置，初始仿真运行时间的设置与调配、布局场景的长度单位选择与场景大小设置。创建所需使用的仿真环境。 2.建模功能模块 （1）场景编辑器模块 ■（a）需满足使用三维/二维的视角进行设备及场景布局规划操作，需支持对路径及网络的创建与编辑功能，需具备坐标系位置显示，便于进行三维空间精细化布局。满足设备与网络路径之间的关系绑定功能。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） （b）具备设备与网络的资源库，便于快速创建，支持对应设备的属性参数配置与修改。 （2）业务蓝图编辑器模块 系统满足使用二维视角，进行作业流程的设计、信息传递流程的设计与作业设备匹配设计，支持运用业务逻辑节点拖拽连接的方式进行流程规划设计，便于对不同业务逻辑的设置与调整。 （3）信息数据建模模块 系统具备订单信息数据填写与删除功能、存储信息数据填写与删除功能。填写后的表格定义为信息资源。 （4）数据呈现编辑器模块 系统具备在三维视角下的运行时数据监控面板的拖拽布置与效果预览功能，需支持多面板多位置的调整布置。 3.基础交互操作支持 （1）具体包括：点击创建、选中/批量选中、打组、移动/批量移动、旋转/批量旋转、连接、吸附、复制、粘贴、删除。 （2）视角切换：透视、顶视。 4.模型资源库 （1）系统模型资源库包含：搬运机器人、AGV拣选货架、电子拣选货架、充电桩模型资源。 （2）资源实体属性参数调整包含：移动实体、存储实体、处理实体 5.网络资源库资源 （1）点：基础点。 （2）线：基础直线。 （3）面：基础面、智能拣选区。 6.蓝图组件库资源 （1）事件类蓝图需包含：开始蓝图（全局仿真事件的开始触发）； （2）流程类蓝图需包含：分支蓝图（业务流程分支）； ●（3）方法类蓝图需包含：调度器蓝图（根据获取的信息进行对应设备的调度与指令发配）、生产调度蓝图（根据获取的生产信息进行对应设备的工艺流程安排与生产指令发配）、移库调度蓝图（根据获取的任务信息，进行对应设备的调度指令发配）、处理器蓝图（根据设定的处理规则控制设备进行处理作业）、合成蓝图（根据合成规则与获取的生产调度信息，控制设备完成生产任务）、库存监控蓝图（检测库存信息，并生成对应指令任务）；（投标文件中提供软件功能截图加以证明） ●（4）工作类蓝图需包含：移动蓝图（控制设备移动）、装载蓝图（移动+装载）、卸载蓝图（移动+卸载）；（投标文件中提供软件功能截图加以证明） （5）创建类蓝图需包含：发生器蓝图（根据指定信息内容，发生任务）； （6）蓝图素材库需包含：对应场景布局内容的实体模型资源及对应信息资源。 7.仿真运行 ■系统支持仿真场景运行，仿真时间倍率调整功能、仿真起始/暂停、仿真运行呈现功能，便于对仿真运行过程的查看。具备仿真报告输出功能，针对仿真运行的基础数据以及运行数据，输出对应结果报告。（投标文件中提供软件功能截图加以证明） 8.辅助功能 具体包括：教学手册、教学视频。 9.授权数量 （1）提供5个账号。 | 套 | 2 | / |
|  | 工作台 | 1.骨架材质：冷轧钢板 2.桌面材质：三聚氰胺板或其他 3.尺寸：约800*600*750mm 4.承重：300KG | 套 | 2 | 工业 |
|  | 生产工位 | 1.骨架材质：冷轧钢板 2.桌面材质：三聚氰胺板或其他 3.尺寸：约800*600*750mm 4.承重：300KG | 套 | 8 | 工业 |
|  | 周转箱 | 1.材质：塑料 2.尺寸：约 350*270*125 mm 3.用于货到人存储及转运 | 个 | 360 | 工业 |
|  | 物料箱 | 1.材质：塑料 2.尺寸：约 410*310*150 mm 3.用于流利货架 | 个 | 48 | 工业 |
|  | 模拟物料 | 流程需要组装模拟物品，PVC材质，不少于2000个 | 批 | 2 | / |
|  | 地面刻字划线 | 场地布置及地面划线，包含地面分割带、区域贴字、人工。 | 批 | 2 | / |
|  | 布电布线 | 根据标准场地布局，满足设备所需的强弱电布电布线。要求：超6类网线，2.5平方电线。立库电网要求：16A的三孔插座，4平方线电线，电网分开。地插要求：纯平嵌入开启式不锈钢地插，两项电，接地线。 | 批 | 2 | / |

备注：上述所属行业划分类型为工业的标的物制造商属于中小企业，即认定为本项目的中小企业。

2.2 采购范围

1.投标人报价

本项目报价采取总价报价，投标人提供的设备、材料均按响应报价执行，投标人在确定响应报价时已充分考虑设备、材料价格上涨等市场风险因素。除双方另有书面约定外，投标人提供的设备、材料价格不作任何调整。投标人均要认真勘查现场，了解现场规模尺寸，充分考虑安装、拆除、验收、备案等各项因素的影响，不得以此为借口而重新报价。各投标人所报价格是经过现场实地勘查了解并掌握了现场所有情况的最终报价。

2.验收要求

- （1）投标人需按招标文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装，项目实施过程中，采购人将严格按照中标人的投标情况进行验收。

- 设备安装、调试完成后，经采购人及相关专业部门联合验收，达到本采购文件中的各项技术指标和该设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格(如验收不合格的相关费用由乙方支付)。验收合格后，双方签署最终验收报告，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期的计算开始时间。

- 验收的依据:采购文件技术与商务要求、响应文件和合同等，

- 必须保证响应设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机根据和相关技术资料齐全。

3.售后服务

投标人配有专业团队提供售后服务，将提供7x24售后服务热线技术支持和服务，在接到采购人报障后2小时内做出实质性响应。若运用通讯工具不能解决问题，提供现场技术支持，确保在12小时之内赶到现场。

- 软件升级服务

- 投标人承诺在2027年之前全国职业院校技能大赛智慧物流赛项技术支持单位不变更的情况下，所供货物满足全国职业院校技能大赛智慧物流赛项的竞赛需求，并提供软件免费升级服务。（投标文件投标函中提供承诺，若发生负偏离，视为无效响应）

## 三、 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订生效后， 15 日历天完成交货、安装与调试。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 安徽省合肥市肥西县紫蓬山风景区徽商职业学院紫蓬校区 |
| 付款方式 | 预付款支付方式： 中标人为大型企业，预付款为合同金额的 40% ； 中标人为中小企业，预付款为合同金额的 40% 。 中标人需提供预付款保函，预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。在签订合同时，投标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 预付款保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。 余款支付方式：供货安装验收合格后，在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |
| 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起一年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度： |