# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.3.本章中标注“■”的参数为重要技术参数，供应商需要提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装、调试验收通过支付剩余的70%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽师范大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 120个日历日 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起36个自然月 |
| 5 | 符合性审查业绩 | 无 |

## 二、货物需求

### （一）货物需求说明

★1、本项目包含实验室环境改造，包含墙面地面处理、窗帘、照明、强弱电改造、实训室文化提升等，供应商可自行踏勘现场，未踏勘现场造成设备及施工方案与现场情况不符，后果自行承担。供应商提供书面承诺，以上部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商中标后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求。（承诺函格式自拟）

①满足本项目中所有设备使用的强弱电综合布线，要求走线美观，线不外漏，强弱电分离走线；

②控电开关能分组控制；

③包含机柜内理线，要求线路有明确的标签；

④电源线路主干线使用4平方或以上的铜芯电缆线，分支线路使用2.5平方或以上铜芯电缆线。

⑤系统包括各种电源线、信号线、音箱支架、网线（六类）、音箱线材、管材、配件等，为国标产品，满足5年以上项目使用周期。

★2、供应商提供书面承诺，承诺根据现场对桌椅进行定制，供货之前提供样品桌；(承诺函格式自拟)；

★3、本项目包含综合布线等，供应商可自行踏勘现场，未踏勘现场造成设备及施工方案与现场情况不符，后果自行承担。供应商提供书面承诺，以上部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商中标后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求。（承诺函格式自拟）

①实验室的强弱电综合布线，需考察现场并制定合理的走线图，主线采用品牌4平方或6平方阻燃铜芯线，分支2.5平方阻燃铜芯线；

②材料要求：所有电源线、查线盒、接线盒及插座均采用国标正品线材，网线、水晶头采用正品六类产品；

③走线要求：弱电与强电分开走线，单独设置线槽，强电、弱电与电脑桌连接处用防火软管保护。网线的两端有明确的对应主机标识且不易脱落，用橡胶号码管标记

④电源布线，从电源总开关接入，均衡负载，根据电脑桌式样安装电源插座或插排。

⑤需提供后续技术支持。

★4、本项目包含静电地板（陶瓷）等，供应商可自行踏勘现场，未踏勘现场造成设备及施工方案与现场情况不符，后果自行承担。供应商提供书面承诺，以上部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商中标后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求。（承诺函格式自拟）

①参考规格：600mm×600mm；瓷砖贴面，集中负载≥33KG,均布载荷≥12500（N/M2），防火性能国家 A 级；

②上下钢板冲压、点焊成形，四边采用先进的焊接补强结构，表面达到柔光、防腐、耐磨效果，内腔内填充发泡水泥；

③全钢组成，有边地板； 地板四边固定；地板下按需增加支架。

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 详见“技术参数及要求”，不满足或负偏离的，扣分。 |
| 一般评审项 | 无 | 详见“技术参数及要求”，不满足或负偏离的，扣分。 |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲图形图像教学管理平台 | 1、系统支持课堂管理功能。支持查看学生在线或离线情况、实验报告提交情况，支持通过远程协助进入学生正在试验的环境；支持快照管理，可查看和删除学生虚机快照。 2、系统支持课程表，支持自动和手动排课功能，支持选择授课地点、时间、班级等信息。 3、系统支持学员管理，支持查看班级成员、查看课程申请和添加重修学员，支持学员密码重置。 ■4、系统支持教师用户自定义首页默认布局设置。支持一键恢复首页默认布局。首页支持全局模式、教学模式、备课模式和考试模式4种内置首页布局模式。（提供软件功能截图证明） ■5、系统支持在线课堂功能，提供在线电子白板和在线讨论功能。支持签到、随机提问、实验监控等功能。支持在线同步共享实验环境界面让学生观看与学习。（提供软件功能截图证明） 6、在线课堂支持在线发起签到，支持设置学生签到时间限制，支持每个班级的签到记录情况查询，支持手动补签操作。支持以EXCL表格形式导出相关签到数据。 ■7、在线课堂支持互动电子白板功能，可支持多种批注工具（图形、文字、手写等），支持实时批注与多用户实时批注功能，支持撤销批注，支持删除所有批注。（提供软件功能截图证明） 8、在线课堂支持教学资源播放功能，支持教学视频，PPT教学资源的同步播放。支持上传外部演示文件（PPT、Word、Excl等多种格式文件），支持分享外部视频以供学生同步观看。 ■9、在线课堂支持在线学习的用户设置上课状态，包含离开、举手、未决定、困惑、悲伤、高兴、鼓掌、点赞、拍砖等，支持在线课堂中的主持和演示权限设置，可设置其他演示者与主持人权限。（提供软件功能截图证明） 10、在线课堂支持课堂讨论模块，教师用户拥有开放讨论和清空讨论权限，支持发送内置互动表情。 11、在线课堂支持在线随机点名提问功能，支持对学生回答打分。 12、在线课堂支持实验监控功能，支持查询学生在线实验情况，支持一键提醒学生录屏，支持远程协助功能，可对学生主机进行操作指导。 ■13、系统支持教师创建五种教学工具：容器演示环境、Jupyter演示环境、图像分类演示环境、目标检测演示环境、机器学习演示环境。（提供软件功能截图证明） ■14、机器学习演示环境支持通过鼠标拖拽算法的方式快速生成机器学习训练模型，支持查看关键算法代码和算法说明，支持手动调参优化模型。支持查看模型训练历史版本。系统支持用户查看模型训练样本的模型评估报告，支持查看当前版本的模型训练的基本属性、机器学习算法、算法属性。（提供软件功能截图证明） 15、机器学习演示环境支持类型转换、添加序号列、拆分、缺失值填充、归一化、标准化、随机采样、系统采样、分层采样、去重、两表连接等11种数据预处理方法；支持特征尺度变换、特征离散、主成分分析、过滤式选择、随机森林特征等5种特征工程；支持分类算法、聚类算法、回归算法、关联规则、文本分析等5大类共计17种机器学习算法。 ■16、深度学习目标检测演示环境支持用户完成目标检测模型训练，支持选择不同的数据集进行循环多次训练，支持分配数据集训练、验证与测试的数据比例；支持设置模型训练参数，包含优化器、模型迭代次数、Batch-size及学习率；支持设置神经网络框架与算法以及计算资源环境等参数。支持对模型效果进行测试；支持展示模型应用效果。（提供软件功能截图证明） 17、深度学习目标检测演示环境支持训练监控功能，支持随时读取当前训练信息与训练任务进度信息，查看训练数据信息，支持以TensorBoard方式实时监控目标检测训练过程。 18、深度学习目标检测演示环境支持自动生成评估报告，评估报告包含mAP、mAP@.50IOU、mAP@.75IOU、mAP (small)、mAP (medium))、mAP(large)等6个mAP值的相关数据，支持以列表方式呈现模型训练效果。 19、深度学习图像分类演示环境支持配置单点计算模式或分布式计算模式；支持配置深度学习神经网络；支持配置底层计算框架，包含Keras（vgg16、restnet50、alex、squeezenet、mobilenet、lenet、alexfcn、xception、inception-v1、vgg19、vggfcn等共计11种）；支持CPU、GPU环境，支持单GPU卡或多GPU卡方式进行计算。 20、深度学习图像分类演示环境需支持随时读取当前训练信息与训练任务进度信息，支持查看训练数据信息，支持以TensorBoard方式实时监控图像分类训练过程。支持对模型效果进行测试；支持展示模型应用效果。 21、深度学习图像分类演示环境需支持自动生成评估报告，评估报告包含训练集、验证集、测试集的精确率、精准率、召回率、F1-score等4个指标的图表结果展示；系统自动计算出top1-top5的准确率；并展示训练结果的混淆矩阵等指标结果信息。支持呈现模型训练效果。 22、系统支持任务调度功能，支持对正在运行的测试或训练任务进行暂停、终止操作，支持对已完成的任务进行筛选、查看、删除等操作。 ■23、系统支持人脸表情识别功能。支持dlib库和训练好的人脸特征点模型，系统内置68模型（shape_predictor_68_face_landmarks.dat），支持使用OpenCV对图片进行操作，支持对识别出的人脸标注出特征点。支持用户从本地上传图片，或使用系统内置图片，或使用摄像头捕获图片上传至平台，本地上传图片类型支持jpg、png格式。系统通过计算，以可视化的方式展示当前模型使用效果。（提供软件功能截图证明） 24、系统支持图片风格迁移功能。支持tensorflow实现图像风格迁移，支持把一张图片的内容和一张图片的风格结合在一起，使内容图片的风格变成风格图片的风格样式。支持7种风格图片模型，输入一张内容图片，支持随机输出一张改变风格后的图片。支持用户从本地上传图片，或使用系统内置图片，或使用摄像头捕获图片上传至平台，本地上传图片类型支持jpg、png格式。系统通过计算，以可视化的方式展示当前模型使用效果。 25、系统支持看图说话功能。支持tensorflow实现Google的image-to-text模型，支持把图像转换成文字。支持根据输入的图片，把图片内容描述以字符串的形式输出。支持用户从本地上传图片，或使用系统内置图片，或使用摄像头捕获图片上传至平台，本地上传图片类型支持jpg、png格式。系统通过计算，以可视化的方式展示当前模型使用效果。 26、系统支持实时目标检测功能。支持使用Keras实现YOLOv3模型进行目标检测，对于紧凑密集或者高度重叠目标的检测有显著效果。支持输入多张图片，并对图片中的物体检测标注，然后输出标注好后的图片。支持用户从本地上传图片，或使用系统内置图片，或使用摄像头捕获图片上传至平台，本地上传图片类型支持jpg、png格式。系统通过计算，以可视化的方式展示当前模型使用效果。 ■27、系统支持识别人体关键点功能。支持使用TensorFlow实现OpenPose模型，能够识别出人体的骨骼关键点，通过人体的关键点检测，可以辨别出人体的姿态，通过人体的姿态可在一些场景下做出判断并提醒。输入图片，然后通过处理，输出标注好人体关键点的图片。支持用户从本地上传图片，或使用系统内置图片，或使用摄像头捕获图片上传至平台，本地上传图片类型支持jpg、png格式。系统通过计算，以可视化的方式展示当前模型使用效果。（提供软件功能截图证明） ■28、系统支持性别年龄识别功能。支持使用tensorflow实现用于人的年龄和性别的估算。首先识别出图片中的人脸，然后再通过人脸去识别人的年龄和性别。通过输入一张有人脸的照片，能够识别出人脸和人的性别和年龄，并标注在图像上，然后输出标注处理好的图像。支持用户从本地上传图片，或使用系统内置图片，或使用摄像头捕获图片上传至平台，本地上传图片类型支持jpg、png格式。系统通过计算，以可视化的方式展示当前模型使用效果。（提供软件功能截图证明） ■29、系统支持自定义学习路径功能，支持对课程的学科分类、学科内容及学科适用职业进行定位，支持对学习路径新增分类、新增路径小类、新增岗位。支持学习路径的可视化分析，展示岗位能力达成图、技术能力分布图、学习路径课程分布图。支持通过课程、班级以及姓名筛选查看。（提供软件功能截图证明） ■30、系统支持教师查看班级的实验报告分析，展示报告满分、最高分、最低分、平均分和已提交人数等数据，展示整个班级成绩排名图和实验分析图。支持学生查看个人实验报告分析，展示完成率、提交报告次数和报告成绩分析图。（提供软件功能截图证明） 31、在线考试支持查看试卷满分、最高分、最低分、平均分、及格率、已提交人数等考试信息。支持查看学生的考试时间、答题时长、成绩、及格状态等数据。支持以excel格式导出学生成绩，支持异步导出学生试卷。支持考试分析功能，展示错题率统计图和成绩排名图。 ■32、根据状态依次展示未开始、进行中、已结束的课程数量和总数量，各个数值可以点击跳转以列表形式查看这些课程，进而查看每门课程的课程详情。（提供软件功能截图证明） 33、根据类型展示各个类型的课程数量和总数量。 34、针对课程的技术能力和课程标签两个维度进行top统计，两个统计图可以自由切换。 35、统计所有课程的总量信息：章节、视频、实验、班级、学生。 36、自由切换显示每门课程统计信息：章节、视频、实验、班级、学生。 37、统计容器资源的使用信息。容器资源统计：CPU、内存、POD。 38、教师登录统计“正在做实验的学生”，实时统计当前做实验的学生姓名和实验所属章节，并可以循环滚动；管理员登录统计“正在上课的老师”，实时统计当前正在上课的老师姓名和课程名称，并可以循环滚动。 39、以学习路径为基准，支持自动和手动切换学习路径。 （1）统计学习路径下的每个岗位和所需技术能力信息，并可以循环滚动。 （2）统计学习路径下每个技术能力和所关联的课程数量信息，并可以循环滚动。 （3）统计学习路径下各班级在每个岗位下的达成度雷达图，支持自动和手动切换班级信息。 40、系统支持在线考试功能，支持自定义系统内所有试题的难度系数和权重。支持对试题来源、所属科目和试题题型等进行编辑和修改；支持单选题、多选题、判断题、简答题、填空题及实验题等题型；考试题支持在线编辑添加和word文件导入添加两种操作方式，系统内置word试题模板；支持通过图形显示不同题型分配比例和数量统计。 41、在线考试支持编辑添加实验题，实验题支持容器、Jupyter多种运行环境，支持单机、集群两种环境类别，支持设置主、从节点的参数。支持难度选择、支持科目选择、支持是否共享、支持自定义题目名称内容及正确答案。 42、在线考试支持自动组卷和手动组卷两种方式添加试卷。通过对不同题型所属的试题科目进行题目总数设定，支持自动计算总分数。完成快速自动组卷。系统支持将任意已发布的试卷自动设为模板，支持对模板试卷的复用功能。支持试卷以word格式批量导出。 43、系统支持磁盘管理功能，支持自动或手动清理磁盘。 44、系统支持组织管理、班级管理和用户管理。支持对系统账户进行编辑、重置密码、禁用和删除操作。支持从回收站还原账户。 45、系统支持在线用户管理功能，支持查看系统当前在线用户的会话编号、姓名、浏览器、操作系统、登录时间、登录IP、登录地点等信息，支持对系统当前在线用户进行强退及批量强退操作。 46、系统支持登录日志管理功能，支持查看登录用户的姓名、账号、浏览器、操作系统、登录IP、登录地点、登录状态、错误信息、操作耗时、登录时间的信息，支持批量删除及导出操作。 47、系统支持操作日志管理功能，支持查看用户操作的姓名、操作模块、错误信息、操作方法、请求参数、操作IP、操作时间、账号、操作状态、操作耗时、操作内容、返回参数、操作地点等信息，支持删除操作。 48、系统支持安全管理功能，支持对当前数据库进行备份，支持按时间段查询所有备份的数据库信息、支持备份的恢复与删除。 49、系统支持系统信息设置功能，支持自定义系统名称、技术支持的名称、系统说明、系统LOGO等信息。支持一键还原初始设置。 ■50、系统支持添加、导入及批量删除敏感词，支持对已有敏感词状态进行开启或关闭操作，支持对所选敏感词进行编辑及删除操作。（提供软件功能截图证明） 51、系统支持通知管理功能，支持对系统通知进行查看、撤销及删除操作。 52、系统支持密码有效期设置，密码复杂度设置，密码格式(8-20位，包含数字、字母(包含大小写)、特殊符号组成)。 ■53、系统支持虚机管理，可查看和关闭学生、教师、镜像工厂虚机。提供平台小助手模块，可随时管理虚机，支持设置平台小助手的透明度。支持屏蔽小助手。（提供软件功能截图证明） 54、系统支持教师编辑不同课程章节的课堂备注信息，并支持批量删除及导出。 55、系统支持课件、视频、手册、图片、软件、数据及其他资源的上传、下载、共享及删除等文件管理功能。支持提供个人网盘功能。 56、系统支持通过仪表盘展示Docker容器资源使用情况，包含CPU、内存的使用比。支持对教师和学生的虚机进行查询、删除等操作。 57、系统支持课程管理功能，包含系统内置课程和教师自建课程。可按照课程标签快速筛选课程。支持对系统内置课程复用，方便快速创建课程。 58、系统支持查看编辑课程详情。包含提问记录、分组记录、统计概览等模块，支持课程发布、学生申请、课程共享功能的一键开关。 59、支持内置Markdown文档编辑工具，Markdown编辑工具支持本地上传图片及word文档。 60、支持对章节内容的编辑，可以添加实验，添加视频、课件。支持选择运行系统，支持选择镜像，支持设置实验环境CPU、内存、GPU配额，支持实验环境端口映射，支持实验结束后是否自动删除运行的实验环境；支持从系统导入或自主上传实验手册、报告模板、视频、课件等素材；支持鼠标拖动排序功能。 61、系统支持镜像管理功能，支持对镜像自定义标签，支持查询和复用。 ■62、系统支持用户在线制作实验环境，满足不同的教学场景需求。支持生成Docker容器，支持Linux操作系统,并且支持单机和集群两种模式,可以自定义每一个容器的物理配置。（提供软件功能截图证明） 63、系统支持数据集管理，支持数据集的导入功能。支持数据标注功能。 64、系统支持实验报告及报告模板管理，支持实验报告催缴、查看或导出实验报告内容、查看或导出实验报告成绩、批阅；支持实验手册宽度调整功能。 ■65、系统支持对班级成员进行分组，支持手动和随机分组，可支持组长设置。（提供软件功能截图证明） 66、系统支持学生查看实验环境的节点数量、配置以及组网情况。支持查看节点IP地址。 67、系统支持快照管理功能，支持一键生成快照，支持快照删除操作。 68、系统支持学生笔记管理功能，支持笔记导出。 69、系统支持本地环境与虚拟实验环境之间的文件或代码的传输、实验手册显示宽度调整、实验环境图形化界面屏幕分辨率自适应功能等功能。学生实验时可不按顺序随意跳转实验。支持一键重置实验。支持小窗口播放教学视频。 70、系统支持学生在线实验，支持删除实验、保存实验、临时关闭、共享桌面、上传文件、下载文件、全屏操作、剪切板等基本环境操作功能。学生实验时在未完成当前实验的情况下，不依赖于当前章节编辑顺序，可跳转并完成实验。支持一键重置实验。支持小窗口播放教学视频。 71、支持实训工具环境设置，支持容器、Jupyter多种运行环境，支持单机、集群两种环境类别，支持设置主、从节点的参数。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 2 | 图形图像算力管理平台 | 1、系统采用Docker底层虚拟化技术，对底层算力资源统一管理，池化计算资源、存储资源、网络资源、软件资源。可实现对资源统一监控，GPU、CPU统一调度，Pod资源管理，以及容器资源编排等功能。 2、支持配额调度，支持启动/停止/重启容器、暂停/恢复容器、删除容器、限制容器对CPU的使用、限制容器对内存的使用、限制容器对Block IO的使用。 3、支持私有Docker Registry，用户可在本地搭建私有 Docker Registry。 4、支持基于容器的应用部署、维护和滚动升级。 5、支持负载均衡和服务发现。 6、支持认证、授权、访问控制。 7、支持维护集群状态，比如故障检测、自动扩展、滚动更新。 8、支持维护容器的生命周期，支持Volume（CVI）和网络（CNI）管理。 9、支持秒级创建资源：即从用户在页面点击“创建”按钮，到集群资源成功创建完成所花费时间不能超过30秒钟。 10、基于角色的访问控制：用户和存储的镜像通过“项目”进行组织，用户可以对项目下的docker镜像拥有不同的访问权限。 11、基于策略的复制：可以使用带有多个筛选器（存储仓库，标记和标签）的策略在Harbor镜像仓库之间复制（同步）docker镜像。遇到错误Harbor会自动重试复制。 12、支持LDAP/AD：Harbor支持与企业现有的LDAP/AD服务进行集成，可进行用户身份验证和管理，并支持将LDAP中的组导入Harbor并为其分配适当的项目角色。 13、支持项目级别的磁盘配额，可以设置每一个项目中的镜像个数和占用磁盘空间。 14、镜像删除和垃圾数据收集：Harbor支持删除仓库中的docker镜像，并回收硬盘空间。 15、图形化门户：用户可以使用浏览器，搜索镜像仓库和管理项目。 16、审计：支持跟踪harbor镜像仓库的所有操作。 17、RESTful API：harbor提供适用于大多数管理操作的RESTful API，能与外部系统集成。通过嵌入式Swagger UI提供可用于功能探索和测试的API。 18、保存管理系统所需的docker镜像：提供教学用的实验环境。构成管理系统的镜像由harbor存储。 19、提供多用户管理：harbor支持为不同的教师创建独立账号。 20、公开项目和私有项目：harbor基于项目管理镜像。教师在创建项目时可以选择是否公开。公开项目中的镜像所有人都可以拉取，私有项目中的镜像只有所有者可以拉取。 21、镜像管理功能：要求能显示镜像列表、要求能显示镜像构建历史、能从容器创建新镜像、要求能够从Dockerfile构建镜像、从registry下载镜像、能将镜像上传到registry、要求能够删除Docker host中的镜像、支持使用Dockerfile构建镜像。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 3 | 图形图像计算节点 | - 1.配置CPU数量≥2；单颗CPU核心数量≥32, CPU主频≥2.0G,末级缓存数量≥8MB； - 2.非板载内存的可扩展插槽数量应不少于12个 - 3.至少支持SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的1种 - 4.PCIe扩展：配置12个PCI-E4.0×16插槽；最大可扩展20个PCIe 4.0x16全高全长插槽 - 5.内存规格≥DDR4，内存容量不低于768GB，单内存模块容量≥16GB，内存速率≥2667MT/s； - 6.配置≥4个万兆网口 - 7.支持内存接口通道不少于3个，内存兼容性要求适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 - 8.配置≥2块960GB 固态硬盘；配置≥128T机械硬盘, 硬磁盘转速不小于7200rpm - 9.硬盘兼容性要求适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 - 10.RAID 模式支持RAID 0/1/10/5，存储型支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 - 11.外设兼容性：兼容多种生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM等要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 - 12.软件兼容性：数据库兼容3个及以上厂商的数据库产品，中间件兼容3个及以上厂商的中间件产，平台软件兼容3个及以上厂商的大数据平台，虚拟化软件兼容2款及以上虚拟化软件 - 13.存储可靠性要求：SSD的m1值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h - 14.整机可靠性要求：m1值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h，风扇寿命应不低于40000h - 15.服务响应：提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - 16.服务周期：产品服务周期（含换件和维修）应不小于3年 - 17.厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； - ■18.配备8块超微计算机，满足以下技术参数: (1)芯片采用RISC-V架构，主频不少于100MHZ，内存不少于200KB，需要有内置存储与外置存储; (2)核心板上需要同时满足计算、存储、通信单元模块的集成设计; (3)核心板的长度不大于50mm*宽不大于30mm*高不大于3.5mm; (4)物理接口不少于12个有效功能引脚(VCC与GND属无效功能)，可支持多种场景及复杂的应用; (5)核心板及器件不得裸露在外，需要配置外壳,带外壳进行插拔。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 4 | GPU设备 | 1.配置≥10,752个CUDA核心； 2.配置显存≥48GB； 3.显存位宽≥384位； 4.GPU性能≥309.7TFLOPS； 5.显存带宽≥768GB/s； 6.散热解决方案：主动冷却； | 16 | 台 | 工业 |  |
| 5 | 教学智慧屏 | 1、整机采用86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机支持进行40点或以上触控。 2、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 ■3、支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 4、上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄＞1600万像素，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 5、嵌入式系统计算单元内存≥2GB，存储空间≥8GB。 ■6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。整机内置2、2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 - 整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit。 8、整机全通道支持纸质护眼模式；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 ■11、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800万。 12、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接。 13、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 ■14、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 15、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 16、采用按压式卡扣OPS,配置i5内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘； 17、含支架一套 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 6 | 教学终端 | 一、硬件参数： 1.CPU型号≥I5-12400, 末级缓存容量≥2MB, CPU 支持的内存最高速率≥2666MT/s 2.内存容量≥16GB, 内存读写速率≥2666MT/s 3.单内存插槽最大可支持容量≥8GB, 内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB 4.固态存储容量≥240GB, 机械硬盘总容量≥500GB, 机械硬盘转速≥5400rpm 5.显示设备规格:显示屏屏占比≥80%, 显示屏分辨率≥1920×1080,显示屏像素密度≥85像素/英寸显示屏可视角度水平≥170° 6.电源适配器性能:在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87% 7.兼容要求:应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件兼容3个及以上厂商的数据库产品, 兼容3个及以上厂商中间件产品兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 二、配套软件： - 1.支持WEB浏览器访问管理平台，可实时监控服务器的CPU、内存、网络、硬盘等使用状态，支持查看教室数量、终端在线/离线数量，支持终端桌面策略类型修改，支持对多个服务器的集群管理，可对服务器进行新增、修改、删除； - 2.提供多教室管理功能，单台服务器可管理多个教室，每个教室可设置IP地址段，终端根据IP地址登录到对应教室，无需手动逐台添加，支持查看终端总数和在线数量； - 3.支持对服务器电源管理设置计划任务。 - 4.支持管理权限自定义分配； - 5.提供大数据预览功能； - 6.支持模版下发时选择增量数据或全部数据方式下发； - 7.提供模板资源动态管理机制； - 8.提供模板热编辑机制，通过服务器WEB管理界面直接对模板内的系统分区名称、分区类型、分区还原方式（每天还原/每周还原/每月还原/手动还原/每次开机还原/不还原）、IP地址、启动密码等多个参数进行在线设置； - 9.提供单模板多系统管理机制，单一模板内可根据需要同时安装Windows、统信UOS和麒麟等多个操作系统，每个系统可单独设置私有或公有的数据分区； - 10.提供X86全域终端统一管控机制，管理平台可将云终端和普通终端纳入到同一界面集中管理，同时可针对不同的终端类型执行远程关机、重启、开机、远程操作控制、发送消息通知、桌面策略切换、终端列表导出等，实现终端全方位集中管控； - 11.提供教师端向学生端发布消息/通知，通知信息可在学生端屏幕上方以红色字体滚动显示； - 12.提供广播教学、电子白板、屏幕肃静、远程查看、关机、开机等常用功能快捷键设置，老师可根据教学需要设置手持控制器对应功能，实现移动教学，无需通过讲台教师机操作即可完成； - 13.提供教师端对学生端设备及网络锁定功能，支持锁定键鼠、锁定屏幕、锁定USB、锁定光驱、黑屏肃静、禁用网络、禁用扬声器等操作； - 14.提供多级权限管理机制； - 15.支持学生演示功能；可进行全屏或窗口广播，实现多媒体高清教学； - 16.提供一键清屏功能，教师端可远程一键关闭和教学无关的界面； - 17.提供教师端对学生终端的任务管理器、控制面板、注册表、电源图标等项目进行灵活管理（禁用或启用）的组策略功能； - 18.提供统信UOS和银河麒麟国产系统教学管理软件，教师端可对学生端进行全屏广播、窗口广播、锁定、远程查看、唤醒、重启、关机、登陆、注销、远程运行、网页广播、文件传输、屏幕截图等操作； - 19.提供教师端控制学生端软件批量更新升级，升级后学生终端数据不受任何影响，升级过程无需连接服务器即可完成； - 20.数据管理系统：应具备硬盘设立独立加密分区功能、外置U盘分区加密功能、数据安全删除功能； - 21.提供学生端模板一键上传功能； - 22.提供学生端还原模式、维护模式、升级模式； - 23.提供学生端Windows7/10/11、统信UOS、银河麒麟等多种系统桌面独立启动及多系统一键切换，每个系统可以单独设置不还原/手动/自动/每天/每周/每月/每次开机等还原策略； - 24.提供学生端组策略管理，当网络中断后学生终端与教师端失去连线，学生端依然可以独立设置任务管理器、控制面板、注册表、电源图标、访问设备管理器、访问磁盘管理、网络图标、音量图标等项目的使用策略，使学生端依然处于可控范围； - 25.支持用户上传、下载、分享、在线预览资料； - 26.支持管理向用户发送消息、通知或新闻信息； - 27.支持在线论坛功能； - 28.支持在线投票功能。 - 29.要求配套软件与教学终端同一品牌。 | 40 | 台 | 工业 | 强制节能 |
| 7 | 教师演讲台 | 1、参考规格：1400*900*800MM（长宽高） 2、结构要求：钢木结构，上下两层结构，上部为木质一体弧形围板；下部配置10U标准机柜或储物柜，主机位、柜体顶板、背板可拆装； 3、材质要求：钢制部分采用1.0-3.0mm钢板，钢制部分激光切割、焊接，脱脂、磷化、静电喷塑，木质部分采用20-25mm厚 E1级环保实木多层板表面贴木皮； 4、含水率III类5.0%，静曲强度顺纹≥27MPa，横纹≥24MPa，弹性模量，顺纹≥8500MPa，横纹≥4150，密度0.56g/cm³，结合强度≥1.15MPa，表面胶合强度≥1.33MPa，甲醛释放量0.027mg/m³。 | 1 | 张 | 工业 |  |
| 8 | 学生桌椅 | 一、学生桌： 1、实验桌:规格约700×600×750mm 面板基材：采用E1 级环保实木板材，面材选用三聚氰胺饰面， 甲醛释放量≤0.042mg/m³E1级板材。 2.封边：2mm厚PVC 封边条甲醛释放量≤0.1mg/L，耐干热性合格。选用五金配件。 3.桌架：采用50×25mm钢管，厚度≥1.0mm，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗磷化防腐防锈处理后防静电喷涂；从侧板进线孔进入到桌子内部，桌面无任何裸露线； 二、靠背的钢木椅 1.面板厚度2.5cm E1级实木颗粒板，下部为钢制结构，方管2.0×2.0cm，厚度1.2 mm，经酸洗磷化处理再喷涂，防腐防绣结构牢固。 2.规格：约340×240×440mm。 3.钢木椅：甲醛释放量≤0.05mg/m³。 | 85 | 套 | 工业 |  |
| 9 | 48口网络交换机 | 1、固化千兆电接口≥48个，1G SFP光接口≥4个； 2、交换容量≥432Gbps，转发性能≥87Mpps（以官网指标最小值为准）； 3、支持IPV4/IPV6静态路由； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)； 5、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速; 6、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 7、要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 9、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理； | 2 | 台 | 工业 |  |
| 10 | 24口服务器交换机 | 1.交换容量：336Gpbs； 2.端口：24*10/100/1000TX以太网端口+4个SFP+端口； 3.以太网功能：静态MAC配置、支持端口隔离、支持STP/RSTP/MSTP。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 11 | 服务器机柜 | 1.容量：42U； 2.配置：8位10APDU一个。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 12 | 扩声系统 | 一、音频处理器：1台 1、产品集音频处理部分和功放部分于一体； 2、功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统； 3、数字处理器完全自适应反馈消除与自适应环境噪声抑制；同时设置了噪声抑制等级调节按钮，反馈消除开启/关闭按钮；三级噪声消除，ANC等级一键式调节；具备参数保存、参数恢复、恢复出厂设置等功能； 4、二路平衡式凤凰接口话筒输入，二路非平衡话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；一路定压广播信号输入； 5、三组线路输入，一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出； 6、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡； 7、反馈消除能力：8-12dB，稳态噪声消除比：30dB； 8、平衡式凤凰接口话筒输入端口具备+48V标准幻像，二路有线话筒具有环保麦克风插口带+48V幻像电源和供电开关； 9、带有RS232接口； 10、输入灵敏度：话筒 5mV±1mV (凤凰口)；话筒 15mV±2mV ；无线话筒 500mV±50mV；2.4G无线话筒 500mV±50mV；线路 300mv±30mv； 11、额定功率：2×110W/8Ω 2×165W/4Ω； 12、峰值功率：2×300W/8Ω； 13、频率响应：20Hz～20KHz ±1dB ； 14、话筒均衡提衰量：10dB ±2db ； 二、鹅劲麦：1只 1、换能方式：电容式； 2、指向性：超心型指向； 3、频率响应：40Hz-16KHz ； 4、灵敏度：-40dB±2dB； 5、输出阻抗：200Ω。 三、一拖二无线话筒：1套 1.采用金属机箱。 2.RF高动态范围及第三代中频电路。 3. 第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制。 5.黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6.采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键。 7.天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。 9.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统。 10.100-240V,内置AC电源板。 四、音箱（4只）： 1、采用色彩明快的白色洒点漆作为饰面； 2、采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如； 3、额定阻抗：8Ω； 4、额定功率：60W；最大输出功率：120W。 5、有效频率范围（-6dB）：80Hz-18KHz； 6、灵敏度：89dB/w/m； 7、连续声压级：107dB；最大声压级：113dB； 8、单元规格：LF:6.5"×1；HF:3"×1（纸盆高音）。 | 1 | 套 | 工业 |  |

## 报价要求

见投标人须知正文

## 四、其他要求

无

## 五、样品要求

本项目无需提供样品