前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | “技术参数及要求”中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；“技术参数及要求”中明确的，免费质保期按“技术参数及要求”执行。 |

- 二、货物需求

- （一）第1包

- 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 关键性指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 3项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

- 2、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲工业管道应力分析软件 | （一）软件应用范围 软件支持各种管道的应力分析，满足各种规范的不同计算要求。适用于： 1、高温、低温、高压架空管道 、埋地蒸汽、燃气、油品及热水管线； 2、具有各类膨胀节的管线，带有各类约束和边界条件的管线； 3、各类外载作用的管道——热胀、重量、压力、集中力、地震、风荷载、雪荷载、冰荷载、支架位移、弹簧、冷紧等。 （二）软件功能参数 （1）软件内置如下规范： 中国：GB/T 19624-2019、GB50470、GB50032。 美国：ASME B31.3、ASME B31.4、ASME B31.5、ASME B31.8、ASME B31.9、ASME B31.12、ASME B31J等规范。 欧盟及ISO：EN 13480-2017、EN 13941-2019、BS PD 8010、CSA Z662、ISO 14692-3:2002、ISO 14692-3:2017、塑料管道（PE\PVC等） 俄罗斯：RD 10-249-98、GOST R 55596-2013、RD 01-400-01、RTM 38.001-94 SniP 2.05.06-85、SP 36.13330.2012、GOST 32388-2013、GOST R 55989、GOST R 55990、SP 284.1325800.2016、SP 33.13330.2012 （2）软件支持环境： ★1、软件加密形式为硬件USB加密锁加密方式（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； ★2、软件支持工程现场无网络环境仍可以使用（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； 3、系统运行支持Windows10/11。 （3）适用的管道范围： 1、高温、低温、高压架空管道（考虑高温蠕变和应力松弛）； 2、埋地蒸汽、燃气、油品及热水管线（热水管道考虑保温对埋地模型的影响）； 3、非金属管道（玻璃钢、PE、PVC、PPR-T等）； 4、具有各类膨胀节的管线，带有各类约束和边界条件的管线； 5、各类外载作用的管道——热胀、重量、压力、集中力、地震、风荷载、雪荷载、冰荷载、支架位移、弹簧、冷紧等； （三）软件特性 ★1、软件应支持管道、弯头及三通元件的平面缺陷和体积缺陷模拟，（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； ★2、软件应支持基于GB/T 19624-2019规范的缺陷评定，并可查看完整的缺陷评定过程。能够输出独立的GB 19624缺陷检查应力报告； ★3、软件所有界面提供全中文操作界面、中文操作手册； ★4、软件支持计算埋地管道的壁厚失稳校核（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； ★5、软件应支持在不同的操作工况下定义不同的介质密度； ★6、分析结果包括规范应力可查看详细的应力合成过程（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； ★7、管道变形视图动画应支持带支架的结果动画显示（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； 8、输出结果按颜色显示规范应力结果； 9、软件应包含独立的基于不同规范的架空、埋地管道壁厚计算模块； ★10、软件应内置国内主要规范材料数据库（GB/T 20801-2020、GB 50251-2015、GB 50253-2014 、GB 50316-2008、CJJ/T 81-2013、 DL/T5366-2014材料）（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； ★11、软件应提供免费的模型浏览器版本，非计算人员可查看模型及计算结果； ★12、软件应能导入Auto CAD图形生成分析模型（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； ★13、软件应能导入MS Excel文件创建分析计算模型（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； 14、软件应支持基于GB 50470和GB50032的埋地管道地震分析，应支持基于EN 13941和CJJ81-2013规范的热水埋地管道分析； ★15、软件应内置多种支架类型模板（滑动支架、导向支架、固定支架、刚性吊架、弹簧吊架、弹簧支架，恒力弹簧吊架和支架），用户可直接选取（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； 16、软件内置管口有限元局部应力分析软件，可以对所有三通，弯头，耳轴弯头和管道上耳轴都可以采用有限元分析法自动计算应力增大系数。也可以计算容器接管和储罐接管的刚度、许用载荷和应力； 17、软件能够计算无补偿冷安装市政热网管道、一次性补偿器预热安装、敞沟电预热安装的市政热网管道； 18、软件考虑滑动支架摩擦力、导向和弹簧支吊架、大转角吊杆和吊架、单向约束的摩擦带来的非线性影响； 19、软件自动选择和预压弹簧支吊架、并输出回冷工况弹簧荷载（可变弹簧、恒力弹簧）； 20、软件考虑埋地管中管道和土壤的相互作用，考虑非线性土壤柔性、聚氨酯保温层刚度和补偿器。埋地管道考虑弯头软垫刚度、考虑不同埋深影响、计算大埋深情况下的土壤外压壁厚； 21、热水埋地管道聚氨酯保温层应力校核； 22、软件考虑聚氨酯保温层刚度； 23、软件考虑管道的布尔顿效应带来的影响； 24、软件在计算中可以定义设备和容器管口柔性，大半径弯管预应力分析； 25、考虑有加强环的真空管壁稳定性分析； 26、软件的分析结果包括规范应力、支架和管口载荷、位移、集中力、膨胀节变形和真空管壁稳定系数； 27、管道变形视图、管道不同工况之间的动画变形； 28、软件应能够计算管道回冷态、并计算操作态至回冷状态的疲劳应力； 29、软件应能够计算高温管道蠕变应力及自冷紧推力； 30、软件应能够模拟套筒补偿器、预热补偿器等； 31、软件应能够独立考虑水压试验工况的温度； 32、软件应内置中国国内厂家膨胀节数据库； （四）其他要求 1、提供上门免费培训服务，不少于两个工作日； 2、软件10年期限的免费升级服务； 3、不少于1个实际工程项目免费支持服务。 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 是 |
|  | 微型管地电位记录仪 | 一、技术规格 1、检测主机： 1.1不少于4通道数据记录，采集模式灵活高效；试片电位测量阴保状态，无需通断CP电流；手机检查数据文件，蓝牙操控参数设置；中文软件支持分析评价数据、电流密度计算；内置卫星模块，自动校准检测时间记录测点坐标；支持现场无GPS信号时采集数据，无需等待设备与卫星通讯；大周期模式，高精度测量适应多种检测需求；超强续航能力，可在测试桩内长时段采集数据； ★1.2检测功能：管地电位、试片断电电位、交流电压、交流电流、直流电流五个参数同步采集记录（投标文件中提供印刷版彩页或官网截图佐证（同时提供官网链接）； 1.3存储：内置flash存储，≥800万条数据； 1.4量程范围：直流电位：不低于-30～+30V、交流电压：不低于0～75V（RMS）、直流电流：不低于-230～+230mA、交流电流：不低于0～230mA； 1.5检测精度：直流电位：不低于0.25%±1mV、交流电压：不低于0.5%±10mV（RMS）、直流电流：不低于0.5%±900uA、交流电流：不低于0.5%±1mA； 1.6电池：≥3000mAh，大周期模式下续航≥30天； ★1.7仪器设置：包括但不限于PC版电脑控制、安卓版手机蓝牙控制（投标文件中提供该功能的操作页面截图佐证）； ★1.8、防护等级：不低于IP65防水防尘等级（投标文件中提供具有CMA标识的检测报告扫描件）； 1.9、外形尺寸：不大于≤L85 * W50 * H30 mm，可放置于管道测试桩内； 1.10、采样周期：不低于1s～72h任意调节； 1.11即时电位测量：开机1分钟后，无操作可直接进入8Hz的即时电位测量模式。 1.12显示：屏幕实时检测数据，各通道自动切换。可根据现场需求设置屏幕显示内容及保持时长，且增加已采集时长显示。 2、采集设计及数据分析软件： 2.1PC版软件采集设置： （1）文件设置：每个项目单独存储文件，设备不低于可存储63个； （2）采集通道：交/直流电流和交/直流电位，可根据需要进行勾选； （3）显示通道：交/直流电流和交/直流电位，可根据需要进行勾选； （4）采集设置：用户可对采样间隔、断电周期、断电时长、通断电延时、开始采集时间等； （5）工作模式：GPS同步模式、时钟同步模式。 2.2、手机版软件采集设置： ★（1）采集设置：采集间隔：不低于采集间隔为1秒；断电周期：不低于设置为1秒；断电时长：不低于1～10秒之间；断电延迟：不低于0～500秒之间；通电延迟：不低于0～500秒之间（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）； （2）工作模式：时钟同步； （3）文件设置、采集通道、显示通道同PC版。 2.3数据分析功能： （1）数据查看：包括但不限于数据查看、曲线查看以及文件属性； （2）数据导入导出：支持EXCEL格式； ★2.4交流电流密度计算：包括但不限于交流电压计算模式和试片裸露面积计算模式两种（投标文件中提供该功能的软件截图佐证）。 二、配置要求： 多功能数据记录仪1台、充电器 1个、数据下载线1根、测试线1根、试片1个、数据记录仪设置管理软件1套（含软件证书及安装包）、防水保护套1个、设备箱1个、中文产品说明书纸质版本1份、电子版本1份。 | 6 | 工业 | 否 |
|  | PE管道测厚仪 | 一、总体要求 1.1设备名称: PE管道测厚仪 1.2主要用途：PE管厚度测量、铸铁厚度测量、穿透漆层测量金属材料壁厚。 二、技术参数要求： ★1、厚度测量范围：金属材料不低于0.3～500mm，PE材料不低于3～40mm（在投标文件中提供印刷版彩页或现场检测数据照片佐证）； 2、厚度测量误差：0.01mm+厚度1%，测量分辨率0.1、0.01、0.001可调； 3、扫描范围：最小0～7.2 mm，最大0～500 mm（钢）； ★4、设备可连接单晶探头、双晶探头； 5、超声波传播速度：1000-19999 m/s； 6、可进行穿透漆层测厚（穿透20mm漆层）； 7、频率范围：0.5-20 MHz（-6dB）； 8、增益控制范围：92dB，0.5 dB步长；自动增益控制不低于30dB； 9、延迟：0μs至168μs； 10、最大每秒测量：200次； 11、存储：≥100个传感器设置，≥250个A扫描结果，≥250个B扫描结果； 12、通信接口：USB； 13、电源：内置锂电池，至少12小时工作时间； 14、工作温度范围：-25℃～+55℃； 15、尺寸：不超过150mm×65mm×25mm； 16、重量：不超过220g； ★17、软件须支持数字直接显示、A扫描信号显示和B扫描显示三种模式（投标文件中提供该功能的操作界面图片佐证）； （1）数字直显模式：须用进度条和颜色标记区分出测试试件的指定标称厚度值以及容差上下限值，显示当前测量值以及和指定标准厚度变化的偏差值。 （2）A扫描模式：显示真实回波信号，软件界面须显示当前测量结果和测量的最小厚度值，以及当前测量值与指定标称厚度的偏差并以毫米或百分比为单位显示在设备屏幕上。 （3）B扫描模式：直观显示测厚图形，并显示测量的最大值和最小值。 18、具有测量厚度结果统计功能，统计格式为表格矩阵文件； 19、须具有两个独立的闸门，方便对测量信号进行监控； 20、测量模式：0-回声、回声-回声； 21、系统语言：中文； ★22、具有TCG和AGC补偿模式（投标文件中提供操作界面图片佐证）； 23、配置要求：测厚主机（中文菜单）1台， PE管测厚探头1个，透漆层探头1个，合格证1份，操作手册2份，校准证书1份，仪器包1个。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 参比电极 | 一、主要功能： 硫酸铜参比电极适于现场使用，主要用于测定地下金属管道的自然电位及阴极保护电位，测定土壤中的杂散电流，也可用于测定电缆金属护套及混凝土中钢筋的电位。在土质较粘的地方，可作外加电流阴极保护体系中的控制电位用参比电极。可在各类土壤及淡水中应用。 二、结构性能： （1）电极体积小,腔体由透明有机玻璃或ABS管构成。 （2）电极电位稳定，电极不易极化。 （3）电极寿命长，电极帽与电极腔体用螺口连接，灌装溶液方便。一次灌液可使用一年以上。 （4）电极结构牢固，接头耐腐蚀，微孔膜渗漏速度合宜，无可见液流，可置于衣袋中。 三、技术参数： 1、底部为坚固陶瓷头； 2、内部硫酸铜液体可更换； 3、硫酸铜和测试线可拆合； 4、内部为直型状铜杆； 5、温度范围：0-60℃； 6、电极主体直径≤3.6cm； 7、电极主体长度≤18cm。 四、配置清单 参比电极1个、连接线1根、包装盒1个。 | 5 | 工业 | 否 |
|  | 超声波透涂层测厚仪 | 一、功能要求 ★1、可以准确测量带涂层(防腐层)厚度值，仪器具备可穿透最大涂层20mm的功能。 2、操作简单。 3、LCD屏。 4、软橡胶外壳。 二、技术要求 ★1、声速范围：1000m/s-8000m/s； ★2、可以匹配单晶软接触探头：2.25MHz、3.5MHz、5MHz； 3、探头规格要求 3.1 2.25MHz探头 （1）测量范围：3-250mm； （2）探头尺寸：13mm和19mm； （3）适用于绝大部分厚度测量，严重腐蚀应用效果更佳。 3.2 3.5MHz探头 （1）测量范围：2-150mm； （2）探头尺寸：13mm； （3）适用于测量被腐蚀的薄金属； 3.3 5MHz探头 （1）测量范围：1-50mm； （2）探头尺寸：6mm； （3）适用于测量较薄金属； ★3.4分辨率：0.1mm或0.05mm； ★3.5精度：±0.1mm或±0.05mm； 4、显示：彩色LCD显示； 5、电池:3节AA碱性电池； 6、工作时间：可连续工作20小时； 7、尺寸：约147mm×90mm×28mm； 8、重量：约325g（含电池）； 9、操作温度：-10℃～50℃； 10、存储温度：-10℃～60℃。 三、配置要求 1、主机 1台； 2、单晶软接触探头（2.25MHz） 1个； 3、测试试块（含薄膜） 1块； 4、超声耦合剂 1瓶； 5、探头连接线 1根； 6、操作手册等资料1份； 7、运输箱1个。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 观片灯 | 一、产品功能特点 1、铝合金和钢板组合结构。 2、开启快无闪烁、无噪音，开启后直接使用无需等待。 3、采用无噪音直流散热风扇，可持续工作8小时以上。 4、冷、热光源一体组合，冷光源采用 LED 发光源，可无级调光，温度低，无须预热，亮度高，寿命长。 5、采用按钮式档位开关，可在评片时选择所需光亮的位置。 6、采用无极调光，使在评片时可以根据不同的黑度来调节所需的光亮。 7、由冷、热光源组成，冷光源由 LED 发光板、散热片、电源、档位开关和调光开关组成；热光源为1个强聚光灯。 8、无级调光开关进行操控，灯光的亮度可进行无级变换调光，LED 开启快，光色稳定。 二、技术参数要求： 1、电源电压：180V～220V； 2、频率：50Hz～60Hz； 3、功率：350W； 4、窗口：约330*80mm； 5、冷光源亮度≥248000cd/m2 (相当于780000Lux)，热光源亮度≥200600 cd/m2（相当于630000Lux ）； 6、重量：约8.8kg； 7、尺寸：约650×250×260mm。 | 2 | 工业 | 否 |
|  | 笔式电磁超声测厚仪 | 一、仪器特点 1、全金属外壳，耐冲击、防静电、散热好，结构紧凑，便于携带。 2、高亮数码管显示，在户外强光下依然能清晰可见。 3、充电电量显示，声速显示、厚度显示、网络连接显示。 4、无线连接可连接平板、手机，配备关联APP可实现WIFI连接，同步显示测量波形，也可以脱机工作，通过仪器上液晶显示厚度，调节仪器。 5、可穿透涂层专业算法程序支持，测量结果精确。 6、不需要耦合剂，精准测厚，无需耦合，不需要打磨工件表面，允许被检测表面有油漆、包覆层和凹凸不平等。 ★7、软件具有A/B扫描功能，软件厚度显示可以在任意位置移动，并且B扫描保存后能后查看每个点的测量数据。 8、适用高温场合适用于高温管道，锅炉，压力容器场合测厚，无需被测对象冷却测量提高工作效率，高温声速自动补偿修正 9、仪器内置多种材料声速仪器内部预存多种材料声速，同时可以动态添加和删除材料声速，声速校准增加温度补偿功能。 10、可选配小管径探头、800°高温探头、B扫描滑轮探头、常温探头、连线探头、分体式高温探头、脉冲式探头、1000°高温探头。 ★11、测量数据能够通过USB对外传输（投标文件中提供USB接口的实物照片佐证）。 12、无限量数据存储、配合内存卡扩充存储空间。 二、技术参数 1、测量范围 ：1~ 240.0mm 三挡可调 2、防护等级：不低于IP65； - 接收增益: ≤100 dB ； 4、最高分辨力 0.01mm ； 5、最大提离距离：6mm； 6、测量平均等级：1-6档，可任意调节； 7、测量模式：主机具备E1、E2两种模式； - 主机正常工作温度范围 -10 ~+50℃ ； 9、声波声速调节范围 1000~9999m/s ； 10、可工件材质：碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料； 11、测量误差：工件厚度≤10mm时，误差±0.05mm； 厚度>10mm时，误差±（0.01+H/200）mm（H为工件厚度值）； 12、屏幕显示：高亮液晶显示屏； 13、探头频率 ：4MHz； 14、通讯方式：WIFI、USB、485、TTL厚度值可以时时对外传输到终端，并且可接入PLC远程控制主机。 15、高温探头工作范围：低碳钢（或其它铁磁性钢）：-150 ~ +800℃，奥氏体不锈钢（或其它非铁磁性材料）：-150 ~ +150℃； 16、波形显示：正半波、负半波、射频波； 17、声波类型 剪切波（横波）、（可选配横纵波探头）； 18、高温探头：≤800℃、4MHz，主要用于检测铁磁性细晶材料，如低碳钢； 19、常温探头：≤150℃，主要用于检测细晶材料，如低碳钢、铝等； 20、工件的最小直径：6 mm； 21、探头最大倾斜角度 ：±25°； 22、探头激磁方式：永磁体； 23、高温补偿：具备高温声速自动补偿功能； 24、主机外形尺寸：约长170mm×宽40mm×厚33mm 25、供电：内置锂电池，工作时间4-5小时、可使用充电宝快速充电 ； 26、主机重量 ：约250g（配常温探头）； 27、主机贮藏温度范围 0~ +40℃ ； 28、软件终身免费升级。 三、配置清单 1、主机 1台； 2、常温探头 1支； 3、高温探头 1支； 4、10mm碳钢校准试块 1块； 5、10mm不锈钢校准试块 1块； 6、5V电源适配器1套； 7、手机（含配套软件）1台； 8、仪器箱 1套标配； 9、说明书 1份标配； 10、螺丝刀 1把； 11、高温胶带1卷。 | 1 | 工业 | 否 |
|  | 电火花检测仪 | 一、功能用途 用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的工具。 二、技术要求 1、通过软件智能控制获取准确而稳定的测量电压，采用高抗干扰智能芯片、高抗干扰液晶屏幕和数字化控制电路，确保显示电压就是测试电压。 2、可以根据防腐涂层的材料和厚度自动输出合适的测量电压。 3、高压安全开关：高压启动时有LED报警提示和屏幕上的图标显示。 4、检测到孔隙时，除电火花外，仪器还会发出声光报警信号，并精准记录下漏点数（最大可记录999个）。可以设置漏涂点数极限值，超过漏点数极限值仪器自动报警。 5、128*64液晶带背光显示屏，显示测量电压、漏点数量、电池电量指示、菜单等多种仪器数据信息。 6、工业级防尘防水密封机壳。 7、人性化全触摸面板，自动背光按键。 8、脉冲式放电，放电电流小，防止对防腐涂层的二次伤害。 三、技术参数要求： 1、适用检测厚度：0.1～35mm； 2、输出高压：1kV～50kV ； 3、设定电压精度：±（0.1kV+3%读数）； 4、显示分辨率：0.1kV； 5、电池：12.6V、4400mAh锂电池； 6、消耗功率：≤8W，短路电流：0.1mA； 7、主机体积：≤240×170×90mm3； 8、报警：峰鸣器双报警，光报警。 四、配置要求： 1、主机一台； 2、高压探棒一个； 3、探棒连接线一根； 4、扇形探刷，排刷各一个； 5、接地线一套； 6、充电器一只； 7、背带1根； 8、磁性接地柱一个； 9、ABS包装箱一个； 10、说明书、合格证、保修卡一套； 11、保险丝2只。 | 3 | 工业 | 否 |
|  | 红外线热成像热像仪测温仪 | - 分辨率：不低于256*192； - 工作波段：8~14um； - 视场角：37.2°×50.0°； - 镜头：2.3mm Fl.1； - 测温范围：低温:-20~150℃，高温:120~400℃； - 温度测量：支持全画面最高点、最低点、中心点测温和区域测温； - 色板：铁红、白热、黑热、彩虹、红热、高对比、绿热、熔岩； - 图像模式：边缘融合、叠加融合、画中画、单红外、单可见光； - 显示屏尺寸：不小于2.8英寸； - 电源：内置不小于2600mAh大容量可充电电池 - 机身重量：约310g； 12、配置清单：主机、彩盒、说明书、SD卡(仪器内)USB数据线、充电器、合格证。 | 2 | 工业 | 否 |

- （二）第2包

- 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 关键性指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 重要指标 | ■ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 3项（不含）以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

- 2、货物需求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲便携式超声波残余应力检测仪 | 一、性能要求 1、检测仪满足GB/T 32073-2015无损检测残余应力超声临界折射纵波检测方法要求，可检测碳钢、不锈钢、铝、铜、钛合金、玻璃、陶瓷、碳纤维复合材料等透声材料的残余应力。检测速度快，换能器放置在测试区域内即可直接读取应力值，检测对象零损伤，检测无需任何防护。 2、仪器采用一体化便携式设计，集成发射、接收、显示和控制，可满足高空移动作业和恶劣现场环境的防水、防尘要求，减少故障率，保证设备工作稳定性。不接受采用工业笔记本计算机附接模块的方式。 ★3、支持电磁超声应力功能扩展，扩展后可使用电磁超声换能器在无需打磨、无需耦合剂的情况下实现非接触式应力测量（投标文件中提供电磁超声换能器进行非接触式应力测量现场照片以及仪器测量结果界面的实物图片佐证）。 4、具备应力方向识别技术，可根据声时变化，自动识别拉应力和压应力。 ★5、仪器内置常用材料声弹性数据库，至少包括Q235、Q345、Q345耐候钢、Q355、Q390、铝合金、L415M等材料（投标文件中提供仪器具备以上材料声弹性数据库的操作界面截图佐证）,同时支持免费对各种新材料进行数据库扩充。 ★6、支持的换能器类型：LCR波换能器，LCR波十字正交换能器，电磁超声换能器。（投标文件中提供以上类型换能器的实物图片以及使用以上类型换能器时仪器检测界面的图片佐证）。 ★7、支持波形自动识别功能，一键自动寻波，无需检测人员手动调整锁定。波形自动识别功能应是基于互相关计算原理，自动利用两次回波进行相关比较计算，确定读值点；自动利用波形数据转换为形状进行比较，确定回波震荡序列。要求自动读取回波精准，不跳值，检测结果重复性好（投标文件中提供支持波形自动识别功能、可一键自动寻波的仪器软件功能实物图片佐证）。 8、支持在线监测功能扩展，可自由设定监测时间和次数，监测数据通过4G通讯上传至指定平台，平台可操作编辑数据，形成数据库。 ★9、设备的供电方式须采用容量不小于13600mAh的安全环保模块化锂电池供电，至少配置两块电池，具有两种充电方式，供电时间≥8个小时。（投标文件中提供模块化锂电池的实物图片和两种充电方式的实物图片佐证）。 二、主要技术参数要求 ★1、接收频率带宽：0.5MHz～4MHz、2MHz～8MHz、5MHz～15MHz、2MHz～20MHz可调（投标文件中提供仪器实物图片佐证）； ■2、激励脉冲电压：300V、400V、450V、500V可选（投标文件中提供仪器实物图片佐证）； 3、脉冲形式：负方波； ■4、发射脉冲宽度：30ns～500ns可调（投标文件中提供产品印刷版彩页或产品说明书佐证）； ■5、阻抗匹配：50Ω、500Ω可选（投标文件中提供实物图片佐证）； ■6、增益范围：0～110dB可调，调节精度≤0.1dB（投标文件中提供印刷版彩页或产品说明书佐证）； ■7、采样频率/位数：≥5GHz/8bit（投标文件中提供印刷版彩页或产品说明书佐证）； ■8、声时测量精度：≤0.2ns（投标文件中提供印刷版彩页或产品说明书佐证）； ■9、检波方式:全检波、正检波、负检波、射频（投标文件中提供印刷版彩页或产品说明书佐证）； ★10、应力检测精度：≤±5%（投标文件中提供印刷版彩页或产品说明书佐证）； ■11、设备接口：具有USB、LAN、VGA、编码器接口（投标文件中提供实物照片佐证）； 12、报警：声光报警； 13、存储：≥64GB； 14、屏幕尺寸：≥8.4寸；屏幕分辨率：≥800*600； 15、整机尺寸≤260×180×80（㎜），整机重量≤4kg（含电池）。 三、配置要求 1、主机1台； 2、电池模块 2块； 3、电源线1根； 4、座式充电器 1个； 4、充电适配器1个； 5、换能器连接线4根； 6、T5-6MD-C5换能器2只； 7、T2.25-13MD-C5换能器 2只； 8、换能器楔块 8件； 9、温度传感器 1个； 6、U盘1个； 7、仪器箱1只； 8、说明书、合格证、出厂检测报告 各1份； 9、检定证书 1份。 四、其他要求 提供主机硬件支持范围内的应用软件原厂终身免费升级（投标文件中提供投标人出具的承诺函，格式自拟）。 | 1套 | 工业 | 是 |
|  | 杂散电流检测仪 | 一、功能要求： 杂散电流检测仪可以同时记录管道上瞬时电位的变化、管道周围地电位梯度的变化以及管道上的交流电压，准确描绘杂散电流对管道造成的影响，评定杂散电流干扰强度等级。 二、技术参数： 2.1设备参数： ★（1）检测功能：可以同时检测记录管地电位、交流电压、横/纵地电位梯度等四组数据；（投标文件中提供操作界面截图佐证）； ★（2）检测量程：管地电位：-10V-+10V、电位梯度：-10V-+10V、交流电压：0-200V（Rms）（投标文件中提供操作界面截图佐证）； （3）记录精度：管地电位：≤1mV、电位梯度：≤0.1mV、交流电压：≤20mV（Rms）； （4）数据显示：LED屏幕实时数据显示； （5）通讯方式：无线蓝牙，高速通信； （6）操作系统：专业数据分析显示及控制软件； （7）记录媒介：大于等于通用8G容量U盘； ★（8）采样频率：采样频率40Hz；（投标文件中提供操作界面截图佐证）； （9）电池：12V7Ah锂电池可充电； （10）记录时间：超过48 小时数据记录； （11）机壳：ABS工程塑料外壳，防水防震设计； （12）工作温度：-20℃— 50℃； 2.2控制器软件技术要求 ★2.2.1采集参数设置分为两种：SCL和IPL，可对设备进行采集时长、开始记录时间等方面的设置，观察管道上的信号波形并查看采集数据等操作（投标文件中提供操作界面截图佐证）。 2.2.2仪器采集参数至少包括以下功能： （1）可以设置采集数据周期及横纵电位梯度的参比间距值，仪器会根据参比间距自动计算梯度值，在屏幕上显示计算后结果并存储。 （2）通道查看设置：可以在电位的四个通道选定一个在图像显示界面显示；通过输入信息后点击“确定”、“发送”等按钮可设置检测仪器上的信息。 （3）检测数据显示：查看采集数据的波形。在图像显示界面中，会实时更新显示数据的图像和检测仪器的电池电量。 ★（4）图像显示界面要求：管道定位信息：显示管道相关信息，包括埋深和记录时间，并且在图像每更新一屏之后会显示上一屏中的最大值和最小值。（投标文件中提供软件界面截图佐证） （5）罗盘信息：检测过程中SCL设备放置地理方向的角度显示。 （6）显示调节：调节显示界面，通过单选按钮可以控制背景网格和坐标轴的显示；时间轴控制按钮控制显示界面的曲线显示速率；增益控制调节按钮调整Y轴显示区间的大小。 ■2.3杂散电流检测数据分析软件： 2.3.1检测电压、电流数据一体化分析； 2.3.2多通道数据对比分析及计算； 2.3.3多数据曲线相关系数，衰减率等综合计算； 2.3.4曲线形式显示数据，便于观察和分析； 2.3.5与SCL/IPL采集数据无缝连接； 2.3.6支持多种类型数据的EXCEL导出功能； 2.3.7软件须为正版软件。 三、配置要求： 测量主机一台、PAD智能控制器一台、电位测量线一套、横纵电位梯度测量线一套、交流电压测量线一套、硫酸铜参比电极四支、杂散电流检测及数据分析软件1套、超级加密狗1个、软件说明书1本。 | 2套 | 工业 | 否 |
|  | 钳形接地电阻测试仪 | 一、产品功能 接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量，判断接地故障。 二、产品特点 1、接地电阻测试技术、非接触式测量。在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助接地极。 2、电阻、电流同屏显示。 3、声光报警功能，数据存储、数据保持功能。时钟功能，显示当前测试时间。 4、配备USB接口、通讯线及软件，存储数据可以上传电脑。 5、配备可充电锂电池。 三、技术参数要求： 钳口尺寸; 不大于65mm×32mm. 钳表尺寸; 长宽厚不大于295mm×98mm×66mm. 重量; 约2.5kg（含附件）(han. 电阻量程; 0.010Ω-1500Ω. 电阻分辨率; 0.001Ω. 电阻测试精度; ±（1%rdg＋0.01Ω）. 电流量程; 0.000mA-40.0A. 电流分辨率; ≤1uA. 电流测试精度; ±（1.5%rdg＋0.5mA）. 电源; 可充电锂电池DC3.7V 2600mAh. 单次测量时间; 0.5秒. 液晶显示器; 4位LCD数字显示，长宽47mm×28.5mm. 数据存储; ≥999组. 声光报警; 报警声. 报警值设定范围; 电阻：1-199Ω；电流：1-499mA. 换档; 全自动换档. 外部磁场、电场; ＜40A/m；＜1V/m. 电阻测量频率; ＞1kHz. 接口; USB接口，软件监控，数据上传电脑. 随机附件; 钳表：1件；测试环：1件；USB数据线/充电线：1件；电源适配器：1件；仪表箱：1件. | 2台 | 工业 | 否 |
|  | 超声波测厚仪 | 一、性能要求 可从金属管道、箱罐及其它部件的一侧对部件内部受到腐蚀或侵蚀的部位进行精确的测量，带有背光LCD屏幕，屏幕上数值显示和色彩区分功能键部位直观明了，能够直接访问主要功能。 二、技术要求 ■1、厚度范围：0.50 mm ～ 635 mm(取决于材料、探头类型、表面条件和温度)； 2、材料声速范围：0.508 mm/μs～18.699 mm/μs 3、分辨率（可选择）低：0.1mm～0.01mm； 4、探头频率范围：2.25MHz～10MHz（–3dB）； 5、操作温度范围：-10℃～50℃； 6、外型尺寸（宽×高×厚）：≤84mm×155mm×40mm; 7、重量：≤340g； 8、电池：3节AA碱性电池； 9、电池工作时间： 电池供电时间≥150小时； 如使用背光，供电时间≥30个小时； 10、报警模式：可编置高/低报警设定点，带有声音和视觉指示器； 11、显示屏的保持/空白模式：测量完成后，屏幕上可以继续显示测到的数据，或显示为空白； 12、背光：场致发光显示，可以选择开启或者自动开启； 13、接收器带宽：1MHz～18MHz（–3dB）； 14、公制/英制模式； 15、防护等级不低于IP65。 三、配置要求 1; 主机; 1台. 2; 双晶探头; 1个. 3; AA碱性电池; 2节. 4; 试块和耦合剂; 1套. 5; 便携箱; 1个. 6; 手腕带; 1个. | 3台 | 工业 | 否 |

三、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

五、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

六、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、技术参数及要求里有特别规定的，以技术参数及要求中的要求为准。

八、其他要求

投标人所供货物在国家计量检定/校准目录内的，必须经法定计量单位检定/校准合格，供货时需提供相应的有效的检定/校准证书。

九、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。