第三章  采购需求

| 序号 | 所在 区域 | 产品参考图 | 产品名称 | 规格组成 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲护士站 |  | 医用环保 护士站 | 护士站站体（一型）L*350/700*750/1180 | 米 | 48.98 | - 主体材质：龙骨部分采用承重力强的25*40*1.2mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 （2）台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。台面甲醛释放量需符合国GB/18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。台面符合国标JC/T908-2013《人造石》标准。 （3）★五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、透明ABS资料柜等配柜。符合国标 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。 （4)工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰板全部为可拆卸式。 - 整体性能合格性:成品护士站符合国标GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。 - ★成品护士站通过国家认可的第三方检测机构的环保性能（重金属含属）检测，检测项目需涵盖铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DIBP、DBP、BBP、DEHP等不少于10项有害物质，结果须为合格。 |
|  |  |  |  | 人造石（上台面）L*350*12 | 米 | 23.50 |  |
|  |  |  |  | 人造石（下台面）L*700*12 | 米 | 48.98 |  |
|  |  |  |  | 外挂人造石（半包）L*750*12 | 米 | 62.98 |  |
|  |  |  |  | 主机柜300*400*680 | 套 | 20.00 |  |
|  |  |  |  | 键盘架520*290*30 | 套 | 20.00 |  |
|  |  |  |  | 三抽柜400*400*680 | 套 | 27.00 |  |
| 2 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上）L*350*600 | 米 | 50.76 | - 主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为201不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。符合国标 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。 （4）大输液存取柜：内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜平移移动轨道，并包含一体成型中小ABS 篮筐（5个），内配可调节插片。 （5）五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。符合国标 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。 （6）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （7）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 - ★（8）环保性:成品环保治疗\换药\处置台柜需经过省级以上质量监督检验机构的环保性能（有害重金属含量）检测，检测项目需涵盖铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DIBP、DBP、BBP、DEHP等不少于10项有害物质，结果须为合格。)（9）合格性:钢质医用台柜系列产品符合国标GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测须为合格。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）L*350*550 | 米 | 50.76 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下）L*600*850 | 米 | 75.92 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 L*600*12 | 米 | 75.92 |  |
|  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 套 | 19.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜520*650*2000 | 套 | 7.00 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上）L*350*600 | 米 | 23.80 | - 主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 - （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。符合国标 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。 （4）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。符合国标 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。 （5）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （6）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 - ★（7）环保性:成品环保治疗\换药\处置台柜需经过省级以上质量监督检验机构的环保性能（有害重金属含量）检测，检测项目需涵盖铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DIBP、DBP、BBP、DEHP等不少于10项有害物质，结果须为合格。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）L*350*550 | 米 | 23.80 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台（下）L*600*850 | 米 | 71.26 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 L*600*12 | 米 | 71.26 |  |
|  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 套 | 10.00 |  |
| 4 | 就餐开水 |  | 医用环保 配餐柜 | 医用环保配餐台（下）L*600*850 | 米 | 32.40 | - 主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作。 （2）台面：台面采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）水龙头：采用高抛水龙头，水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm。符合国标 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。 （4）五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。符合国标 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。 （5）工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 （6）配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，水槽处设有机玻璃挡水装置，处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 - 合格性:成品不锈钢水槽符合国标QB/T2139.2-1995《不锈钢厨房设备洗涮台》要求。 - ★（8）环保性:成品环保治疗\换药\处置台柜需经过省级以上质量监督检验机构的环保性能（有害重金属含量）检测，检测项目需涵盖铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DIBP、DBP、BBP、DEHP等不少于10项有害物质，结果须为合格。 |
|  |  |  |  | 医用环保配餐台台面 L*600*12 | 米 | 32.40 |  |
|  |  |  |  | 用水配件（不锈钢水槽、冷热高抛水龙头、有机玻璃挡水） | 套 | 9.00 |  |
| 5 | 污洗暂存 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洗柜（304）L*600*1100 | 米 | 12.00 | - 主体：采用厚度1.0mmSUS304不锈钢，激光焊接成形。 - 不锈钢板环保性能要求：有害重金属镉、铅、汞、六价铬含量检测结果需为合格。 （2）拖把架：带有的万向轮，有刹车装置，挂钩为直径5mm实心折弯不锈钢管。 （3）配置：采用高抛水龙头。符合国标 GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。 |
|  |  |  |  | 医用环保倾倒池（304）L*600*1100 | 米 | 0.60 |  |
|  |  |  |  | 用水配件（冷热高抛水龙头） | 套 | 10.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304）L*600*1700 | 米 | 2.40 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜（304）L*600*1100 | 米 | 5.60 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把架（304）1200*500*1600 | 套 | 7.00 |  |