# 采购需求及技术规格要求

## 一、 总则

1.本技术规格所提出的要求是对本次招标（采购）货物（服务）的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物（服务）除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，同时须提供证明材料进行详尽的描述并经评标委员会认可，否则视为负偏离。

3.投标人应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（即核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。

## 二、技术规格书

1.技术规格书前置说明：

（1）指标重要性表述：

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 该指标项不满足或负偏离将导致投标无效。 |
| 重要指标项 | ■ | 作为评分项，详见评分标准。 |
| 无标识项 |  | 十项及以上不满足或负偏离将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权解除合同并报相关监管部门，由此产生的责任与后果均由中标人承担。 3.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投项目配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 4.技术参数中涉及中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范如有最新版本的，均按最新版本执行。 |  |  |

（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

2.技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲中央台 | 一、用途：一层种子前处理室2套、整理编目区2套；二层畜禽种质资源前处理室1套、水产种质资源前处理室1套、畜禽水产种质资源公共实验平台1套；三层微生物种质资源公共平台2套、作物离体操作实验室1套、作物DNA操作实验室1套、林草DNA操作实验室1套、食品微生物操作实验室1套、食用菌微生物操作实验室1套、环境及肥效微生物操作实验室1套；四层植物病原微生物操作实验室一1套、植物病原微生物操作实验室二1套。 二、技术参数： 1、参考尺寸：长*宽*高：4500*1500*850mm。 ★2、台面：采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型或后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1000摄氏度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 ★3、实验台下柜体： （1）结构：柜体为独立的、可拆装落地式结构。各个柜体单独或组合使用，柜体材质为1.2mm冷轧钢板，根据实验台的功能要求，合理设置抽屉，柜体等。 （2）柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂；抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂；抽屉柜门为标准化产品，相同规格可以互换，以方便产品维护。 （3）层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 （4）所有带柜门的实验柜具内置活动层板，自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重≥50kg。 （5）合页：采用≥180度合页，弹性好，外形美观，最大承重力≥45kg，开合最少达十万次以上，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； （6）拉手：一字型拉手或304不锈钢拉丝拉手。 （7）导轨：采用静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好，静音，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 （8）调整脚：采用钢制调整脚，可调高度0至30mm，调节水平。 ■4、含功能柱（参考尺寸：L300*W150mm,高度至吊顶以上100mm）：材质为≥1.0mm一级优质冷轧钢板。 三、技术资料： 投标文件中提供满足以下性能要求的证明文件。 ■1、耐污染测试：参照GB/T 3810.14- 2016标准，中央台台面耐污染性为5级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■2、耐刻刮/耐划痕检测：参照GB/T26696 -2011标准，中央台台面耐刻刮/耐划痕检测结果为≥1级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■3、钢板参照GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，涂层硬度≥3H；涂层冲击强度可承受冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力不低于1级；涂层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ★4、投标文件提供所投台面15年内使用过程中出现任何破损无条件更换的质保承诺函。 | 17 | 套 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 2 | 试剂架 | - 用途：每套中央台配1套。 二、技术参数： 1、参考尺寸：3550*400*820mm 2、立柱：采用试剂架立柱，立柱≥1.0mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。符合GB/T3325-2017标准针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 3、层板：底托采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。 4、护栏：采用φ12mm不锈钢杆，防止试剂瓶掉落，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不绣钢螺丝固定。 5、托板架：采用≥1.5mm优质冷轧钢板焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理。经48h中型盐雾试验后无红锈现象，层板固定在托架上，托架位置任意调整高低。 ■6、依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》或GB/T13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》，金属喷漆涂层在48H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 | 17 | 套 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 3 | 水龙头、水槽 | - 用途：每套中央台配1套，三层作物离体、DNA种质资源公共实验平台房间内边台配1套。 - 技术参数： 1、水龙头（强制节能，投标人承诺供货时提供所投产品节能产品认证证书，否则投标无效） （1）符合GB 25501-2019水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准。 （2）主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，符合GB18145-2014标准，开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 （3）实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求达50万次，鹅颈出水管360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555mm，主管直径26mm，弯头直径22mm，鹅颈管直径19mm，重量约1700g。 ■（4）满足实验室安全性，节水性要求的需要，投标文件中提供水龙头第三方检测机构出具的具有CMA标识的表面耐污染检验报告扫描件，符合GB/T 17657-2022要求的检验结果不低于5级。 2、PP水槽 （1）规格：外径：长555mm*宽455mm*高310mm；内径：长490mm*宽390mm*高300mm。 （2）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性、不易老化、耐划。 （3）厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 （4）附件：高密度PP下水管，含阻水盖、PP提笼。 （5）耐化学性：经试剂10%醋酸、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaCL溶液、70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形，外观及其承载能力的检测符合国标要求。 3、含滴水架（参考尺寸：450*630*110mm），pp材质，单口洗眼器。 | 18 | 套 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 4 | 万向抽气罩 | - 用途：每套中央台配2套（其中种子前处理室和整理编目区各一套中央台不配万向抽气罩）。 二、技术参数： 1、关节：高密度PP材质，360旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2、关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3、关节连接杆：304不锈钢。 4、关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6、拱形/杯形集气罩：PC材质，全透明。 7、360旋转装置：以固定架为中心最大活动半径达1600mm。 ■8、中性盐雾试验：在溶液浓度50g/L环境下，持续时间168h，外观无明显变化。投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 | 30 | 套 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 5 | 边台 | 一、用途：一层种子前处理室≥1.5米（用于仪器设备台），整理编目区≥5.8米，检测成像室≥8.8米；二层细胞间一≥5米，细胞间二≥5米，畜禽种质资源前处理室≥6米、水产种质资源前处理室≥5米、畜禽水产种质资源公共实验平台≥7.5米（其中1.5米用于设备电脑操作台）；三层作物离体、DNA种质资源公共实验平台≥7.6米（其中1.5米用于仪器设备台），基因测序室≥4米，微生物种质资源公共平台≥6米、作物离体操作实验室≥4.3米、作物DNA操作实验室≥6米、林草DNA操作实验室≥6.2米；四层植物病原微生物操作实验室一≥5.3米、植物病原微生物操作实验室二≥6米。 二、技术参数 1、参考尺寸：宽*高：750*850mm。 ★2、台面：采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型或后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1000度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 ★3、实验台下柜体： （1）结构：柜体为独立的、可拆装落地式结构。各个柜体单独或组合使用，柜体材质为1.2mm冷轧钢板，根据实验台的功能要求，合理设置抽屉，柜体等。 （2）柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂；抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂；抽屉柜门为标准化产品，相同规格可互换，以方便产品维护。 （3）层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 （4）所有带柜门的实验柜具内置活动层板，自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重≥50kg。 （5）合页：采用≥180度合页，弹性好，外形美观，最大承重力≥45kg，开合最少达十万次以上，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； （6）拉手：一字型拉手或304不锈钢拉丝拉手。 （7）导轨：采用静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好，静音，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 （8）调整脚：采用钢制调整脚，可调高度0至30mm，调节水平。 ■4、含功能柱（参考尺寸：L300*W150mm,高度至吊顶以上100mm）：材质为≥1.0mm一级优质冷轧钢板。 三、技术资料： 投标文件中提供满足以下性能要求的证明文件。 ■1、耐污染测试：参照GB/T 3810.14- 2016标准，中央台台面耐污染性为5级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■2、耐刻刮/耐划痕检测：参照GB/T26696 -2011标准，中央台台面耐刻刮/耐划痕检测结果为≥1级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■3、钢板参照GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，涂层硬度≥3H；涂层冲击强度可承受冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力不低于1级；涂层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ★4、投标文件提供所投台面15年内使用过程中出现任何破损无条件更换的质保承诺函。 | ≥90 | 米 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 6 | 包装台 | 一、用途：用于干燥包装间。 二、技术参数： 1、参考尺寸：长*宽*高 2500*1300*850mm。 ★2、台面：采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型或后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1000度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 ★3、实验台下柜体： （1）结构：柜体为独立的、可拆装落地式结构。各个柜体单独或组合使用，柜体材质为1.2mm冷轧钢板，根据实验台的功能要求，合理设置抽屉，柜体等。 （2）柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂；抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂；抽屉柜门为标准化产品，相同规格可互换，以方便产品维护。 （3）层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 （4）所有带柜门的实验柜具内置活动层板，自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重≥50kg。 （5）合页：采用≥180度合页，弹性好，外形美观，最大承重力≥45kg，开合最少达十万次以上，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； （6）拉手：一字型拉手或304不锈钢拉丝拉手。 （7）导轨：采用静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好，静音，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 （8）调整脚：采用钢制调整脚，可调高度0至30mm，调节水平。 ■4、含功能柱（参考尺寸：L300*W150mm,高度至吊顶以上100mm）：材质为≥1.0mm一级优质冷轧钢板。 三、技术资料： 投标文件中提供满足以下性能要求的证明文件。 ■1、耐污染测试：参照GB/T 3810.14- 2016标准，中央台台面耐污染性为5级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■2、耐刻刮/耐划痕检测：参照GB/T26696 -2011标准，中央台台面耐刻刮/耐划痕检测结果为≥1级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■3、钢板参照GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，涂层硬度≥3H；涂层冲击强度可承受冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力不低于1级；涂层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ★4、投标文件提供所投台面15年内使用过程中出现任何破损无条件更换的质保承诺函。 | ≥2.5 | 米 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 7 | 设备台 | 一、用途：用于三层作物离体、DNA种质资源公共实验平台中放置设备使用。 二、技术参数： 1、参考尺寸：≥长*宽*高：1500*850*850mm； ★2、台面：采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型或后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1000度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 ★3、实验台下柜体： （1）结构：柜体为独立的、可拆装落地式结构。各个柜体单独或组合使用，柜体材质为1.2mm冷轧钢板，根据实验台的功能要求，合理设置抽屉，柜体等。 （2）柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂；抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂；抽屉柜门为标准化产品，相同规格可互换，以方便产品维护。 （3）层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 （4）所有带柜门的实验柜具内置活动层板，自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重≥50kg。 （5）合页：采用≥180度合页，弹性好，外形美观，最大承重力≥45kg，开合最少达十万次以上，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； （6）拉手：一字型拉手或304不锈钢拉丝拉手。 （7）导轨：采用静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好，静音，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 （8）调整脚：采用钢制调整脚，可调高度0至30mm，调节水平。 ■4、含功能柱（参考尺寸：L300*W150mm,高度至吊顶以上100mm）：材质为≥1.0mm一级优质冷轧钢板。 三、技术资料： 投标文件中提供满足以下性能要求的证明文件。 ■1、耐污染测试：参照GB/T 3810.14- 2016标准，中央台台面耐污染性为5级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■2、耐刻刮/耐划痕检测：参照GB/T26696 -2011标准，中央台台面耐刻刮/耐划痕检测结果为≥1级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■3、钢板参照GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，涂层硬度≥3H；涂层冲击强度可承受冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力不低于1级；涂层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ★4、投标文件提供所投台面15年内使用过程中出现任何破损无条件更换的质保承诺函。 | 2 | 套 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 8 | 仪器台 | 一、用途：三层微生物种质资源公共平台1套、作物离体操作实验室1套、作物DNA操作实验室1套、林草DNA操作实验室1套、食品微生物操作实验室1套、食用菌微生物操作实验室1套、环境及肥效微生物操作实验室1套；四层植物病原微生物操作实验室一1套、植物病原微生物操作实验室二1套。 二、技术参数 1、参考尺寸：4500*1500*850mm。 ★2、台面：采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷止滑台面，止滑槽为一体成型或后期加工，有效防止试管滑落。台面耐强腐蚀，耐1000度以上高温。水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边碟型陶瓷台面，碟型及沥水槽工艺有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 ★3、实验台下柜体： （1）结构：柜体为独立的、可拆装落地式结构。各个柜体单独或组合使用，柜体材质为1.2mm冷轧钢板，根据实验台的功能要求，合理设置抽屉，柜体等。 （2）柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂；抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂；抽屉柜门为标准化产品，相同规格可互换，以方便产品维护。 （3）层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 （4）所有带柜门的实验柜具内置活动层板，自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重≥50kg。 （5）合页：采用≥180度合页，弹性好，外形美观，最大承重力≥45kg，开合最少达十万次以上，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； （6）拉手：一字型拉手或304不锈钢拉丝拉手。 （7）导轨：采用静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好，静音，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 （8）调整脚：采用钢制调整脚，可调高度0至30mm，调节水平。 ■4、含功能柱（参考尺寸：L300*W150mm,高度至吊顶以上100mm）：材质为≥1.0mm一级优质冷轧钢板。 三、技术资料： 投标文件中提供满足以下性能要求的证明文件。 ■1、耐污染测试：参照GB/T 3810.14- 2016标准，中央台台面耐污染性为5级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■2、耐刻刮/耐划痕检测：参照GB/T26696 -2011标准，中央台台面耐刻刮/耐划痕检测结果为≥1级，投标文件提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ■3、钢板参照GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，涂层硬度≥3H；涂层冲击强度可承受冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力不低于1级；涂层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 ★4、投标文件提供所投台面15年内使用过程中出现任何破损无条件更换的质保承诺函。 | 9 | 套 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 9 | 天平台 | 一、用途：一层种子前处理室2个、干燥包装间1个；二层畜禽种质资源前处理室1个、水产种质资源前处理室1个；三层微生物种质资源公共平台2个、作物离体操作实验室1个、作物DNA操作实验室1个、林草DNA操作实验室1个、食品微生物操作实验室1个、食用菌微生物操作实验室1个、环境及肥效微生物操作实验室1个；四层植物病原微生物操作实验室二1个。 二、技术参数： 1、参考尺寸：900*600*850mm。 2、材质：钢制结构，采用40*60*1.5mm方管整体焊接而成。 ★3、台面：40mm大理石台面，台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。 | 14 | 个 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 10 | 插座1 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： 规格：220V10A五孔插座，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥1200 | 个 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 11 | 插座2 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： 规格：220V16A五孔插座，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥35 | 个 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 12 | 网络面板 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： 86型、单口带模块，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥100 | 个 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 13 | 线管支吊架 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： 丝杆支吊架，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥150 | kg | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 14 | 桥架1 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： 100*150mm，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥650 | 米 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 15 | 桥架2 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： 200*150mm，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥30 | 米 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 16 | 桥架3 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： 300*150mm，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥30 | 米 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 17 | 双口岛型插座盒 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： ★1、材质：≥1.0mm优质冷轧钢板。 2、表面经环氧树脂粉体烤漆处理。 3、按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥160 | 个 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 18 | 药品柜 | 一、用途：一层整理编目区1个；二层细胞间一1个，细胞间二1个，畜禽种质资源前处理室1个、水产种质资源前处理室1个、畜禽水产种质资源公共实验平台1个；三层微生物种质资源公共平台2个、作物离体操作实验室1个、作物DNA操作实验室1个、林草DNA操作实验室1个、食品微生物操作实验室1个、食用菌微生物操作实验室1个、环境及肥效微生物操作实验室1个；四层植物病原微生物操作实验室一1个、植物病原微生物操作实验室二1个。 二、技术参数： 1、参考尺寸：≥900*450*1800mm。 ★2、柜体材质：PP结构，柜体采用≥8mm厚瓷白PP板经由同色同材质PP焊条无缝焊接成型；四块可调节层板。 | 16 | 个 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 19 | 器皿柜 | 一、用途：一层整理编目区1个；二层细胞间一1个，细胞间二1个，畜禽种质资源前处理室1个、水产种质资源前处理室1个、畜禽水产种质资源公共实验平台1个；三层微生物种质资源公共平台2个、作物离体操作实验室1个、作物DNA操作实验室1个、林草DNA操作实验室1个、食品微生物操作实验室1个、食用菌微生物操作实验室1个、环境及肥效微生物操作实验室1个；四层植物病原微生物操作实验室一1个、植物病原微生物操作实验室二1个。 二、技术参数： 1、参考尺寸：≥900*450*1800mm。 ★2、材质：PP结构，柜体采用≥8mm厚瓷白PP板经由同色同材质PP焊条无缝焊接成型；四块可调节层板，层板带圆孔，底部PP托盘。 | 16 | 个 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 20 | PP通风柜 | 一、用途：一层整理编目区2套；三层微生物种质资源公共平台2套、作物离体操作实验室1套、作物DNA操作实验室1套、林草DNA操作实验室1套；四层植物病原微生物操作实验室一1套、植物病原微生物操作实验室二1套。 二、技术参数： 1、参考外尺寸：≥1500*850*2350mm。 2、台面：≥8mmPP台面。 3、通风柜排风量为300至1500m³/s。 4、噪音：40至55Db(A)。 ★5、材质：柜体采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击瓷白色PP板无缝焊接成型，厚度≥8mm。 6、玻璃视窗：采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。 7、插座：每台通风柜配置四只220V10A五孔插座。 8、导流板：采用≥8.0mmPP聚丙烯板焊接制作, 具有极强的抗酸碱、耐腐蚀性，装置于工作空间后方以及上方处，由至少三块板组成，使得工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀地排出。 9、下柜体：采用≥8.0mmPP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。 10、含一套高密度PP材质、耐强酸、耐碱小水杯，水阀水嘴。 | 9 | 套 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 21 | 试剂柜 | 一、用途：一层种子前处理室2个；二层细胞间一2个，细胞间二2个，畜禽种质资源前处理室2个、水产种质资源前处理室2个、畜禽水产种质资源公共实验平台2个；三层微生物种质资源公共平台4个、作物离体操作实验室2个、作物DNA操作实验室2个、林草DNA操作实验室2个、食品微生物操作实验室2个、食用菌微生物操作实验室2个、环境及肥效微生物操作实验室2个；四层植物病原微生物操作实验室一2个、植物病原微生物操作实验室二2个。 二、技术参数： 1、参考尺寸：≥900*450*1800mm。 ★2、柜体材质：PP结构，柜体采用≥8mm厚瓷白PP板经由同色同材质PP焊条无缝焊接成型；四块可调节层板。 | 32 | 个 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 22 | 气瓶柜 | 一、用途：二层细胞间一1个，细胞间二1个；三层食品微生物操作实验室2个、环境及肥效微生物操作实验室2个。 二、技术参数： 1、参考尺寸：≥900*450*1800mm。 ★2、柜体材质：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，结构采用一级冷轧钢板，环氧树脂粉沫喷涂。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。 ■3、依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》或GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，涂层在48H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级。投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测报告扫描件。 | 6 | 个 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 23 | 危化品柜 | 一、用途：三层危化品库。 二、技术参数： ★1、弱腐蚀性化学品柜（尺寸≥1650cm高*1090cm宽*460cm深，45加仑/170升，双开门手动）2组。 ★2、易燃化学品柜（尺寸≥1650cm高*1090cm宽*460cm深，45加仑/170升，双开门手动）2组。 ■3、配置优质防静电三点联动式门锁，减少摩擦或机械火花产生风险，双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。配置≥50mm深的盛漏槽，防止泄漏的化学品流出，符合盛漏环保标准规范。 4、柜体六个面及内部都通过环氧树脂粉末静电喷涂处理，厚度不低于8司，安全环保。 5、钢板喷涂前经过酸洗测试、耐冲击测试、表面光滑五鼓包、无锈点，无毛刺。 | 4 | 个 | 工业 | 尺寸仅供参考，投标人自行根据方案需求评估考量。 |
| 24 | 智能会议终端 | 一、用途：用于一层会议室。 二、技术参数： 1、屏幕尺寸≥98英寸。 2、支持 20 点高精度触摸，支持手指书写、缩放、拖拽、手背擦除、文件图片视频导入。 3、支持电脑、手机、平板无线投屏，无线投屏后，支持反向、双向控制功能。 4、RAM≥4G，ROM≥32G。 5、CPU不低于：内存8G+硬盘128G。 6、分辨率为不低于 4K，分辨率 3840×2160 UHD @60hz。 7、对比度：5000：1。 8、响应时间≤8ms。 9、内嵌 8 阵列麦克风，拾音距离不低于8米。 10、配备OPS处理器： （1）CPU型号不低于：内存≥8G，固态硬盘≥128G。 （2）支持2.4G WIFI。 （3）支持4G独立显卡。 （4）前置DP+HDMI显示接口，后置HDMI。 （5）前置6个USB接口，多应用接口。 | 1 | 套 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 25 | 电线1 | 各投标人根据招标要求自行设计，具体参数要求如下： WDZA-BYJ-4.0，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥12500 | 米 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 26 | 电线2 | 各投标人根据招标要求自行设计，具体参数要求如下： WDZA-YJY-3*4.0，按国标要求全部配齐，按施工需求配足 | ≥500 | 米 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 27 | 电线管 | 各投标人根据招标要求自行设计，具体参数要求如下： JDG20，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥2300 | 米 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 28 | 接线盒 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： 86型，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥500 | 个 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 29 | 单开玻璃门 | 一、用途：一层检测成像室2樘；二层畜禽水产种质资源公共实验平台2樘；三层作物离体、DNA种质资源公共实验平台2樘，微生物种质资源库（-80℃自动化样本库）1樘。 二、技术参数： 1、宽度900mm,高度2100mm，带成品把手。 | 7 | 樘 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 30 | 双开门 | - 用途： 1、其中4樘双开钢制门用于二层细胞间二1樘，畜禽种质资源前处理室1樘；三层作物离体、DNA种质资源公共实验平台1樘，作物离体、DNA种质资源库（-80℃超低温冰箱、2-8℃冷藏箱）1樘。 2、其中6樘双开玻璃门用于一层整理编目区1樘；二层畜禽水产种质资源库（-196℃全自动液氮罐）1樘，三层作物离体、DNA种质资源库（-196℃手动液氮罐）1樘，微生物种质资源库（-196℃手动液氮罐）2樘；四层植物病原微生物种质资源库（-196℃手动液氮罐）1樘。 二、技术参数： 1、参考尺寸：宽度1800mm,高度2400mm。 2、过道采用双开钢制门带观察窗。 3、实验室内部采用双开玻璃门，带成品把手。 | 10 | 樘 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 31 | 新建玻璃隔断 | 具体位置参考招标附件图纸，需满足采购人要求。 双层钢化玻璃隔断，厚度≥6mm，磨砂效果，顶部石膏板隔断，框架铝合金材质。相关辅料按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥650 | m2 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 32 | 网络配线架 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： 6类24口，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥6 | 台 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 33 | 网线 | 各投标人根据招标要求自行设计布置，具体参数要求如下： 六类非屏蔽网线，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥28000 | 米 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 34 | 弱电电线管 | 各投标人根据招标要求自行设计摆放位置，具体参数要求如下： JDG20，按国标要求全部配齐，按施工需求配足。 | ≥500 | 米 | 工业 | 根据方案需求评估考量 |
| 35 | 门牌 | 负一层至四层所有房间门牌。材质为不小于1mm亚克力板或不锈钢板，满足业主需求，材质及样式经采购人批准后实施。具体数量以现场实际深化设计为准。 | 50 | 套 | 工业 |  |

## 三、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 五、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 六、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

## 七、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。