# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 第1包国产设备： （1）合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的70%； （2）所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 第2包进口设备： 采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品100%即期不可撤销信用证后采购人支付90%合同款给外贸代理机构，剩余10%合同款在验收合格后一次性付给外贸代理机构。 注：双方以人民币结算。外贸代理机构与中标人另行签订合同约定付款方式进行结算，中标人须按照《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 附表 - 外贸代理服务费费率基准表 合同金额（万元，人民币）; 费率. 100以下（含100）; 1.5%. 100-500（含500）; 1%. 500-1000（含1000）; 0.8%. 1000以上; 0.5%. （1）按上表规定的收费标准下浮60%收取； （2）外贸代理服务费上限和下限：每包进口代理项目外贸代理服务费收取上限为叁万元人民币，下限为叁千元人民币； （3）代理服务费收取对象：采购人相关进口产品招标项目中标（成交）人。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，国产设备30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，进口设备90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后，1年；采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ● | 该指标负偏离或未响应的，投标无效 |
| 关键性指标项 | ★ | 评分项 |
| 无标识项 |  | 五项及以上负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

第1包：国产设备

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲冷冻低温高速大容量离心机 | 1.主要功能（用途）：主要用于低温条件下细菌、细胞、亚细胞组份、病毒等分离,核酸、蛋白、酶等活性成分提取、分离、纯化,及其他需要低温冷冻条件的离心。 2.设备组成： 2.1主机：1台； 2.2 6×1000ml角转子（最高转速≥7000r/min，最大相对离心力≥11500×g）。 3.性能（技术参数）： 3.1最高转速≥10000r/min，最大相对离心力≥18300×g。 3.2触摸面板、数字显示。 3.3用户可设定升降速时间、自动计算RCF值、确保离心效果达到最佳。 3.4设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全。 3.5可编程操作，存储多个常规程序。 3.6高效能环保制冷系统。 3.7 4×1000ml水平转子配有多种适配器，方便用户使用。运行噪音低。 3.8多种适配器选择，适合临床检测、化验分析。 ★3.9转子、离心杯采用航空级锻造合金铝，硬质氧化，耐腐蚀；投标文件中需提供第三方检测报告扫描件。 3.10最高转速≥10000r/min，转速精度≤±10r/min。 3.11最大相对离心力≥18300×g，可以直接设置离心力或转速。 3.12最大容量：≥6×1000ml。 3.13定时范围：1min～23h59min。 3.14温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，温度控制精度±2℃。 3.15加/减速曲线：≥9档加速曲线、≥10档减速曲线。 3.16电机驱动：交流变频电机。 3.17压缩机组：高性能压缩机组环保制冷剂R404a。 3.18安全性能：具备自动停机保护功能；不平衡保护功能；超速、超温、门锁等多种保护；具备故障自诊断报警功能。 3.19转子、吊篮：航空级锻造铝合金。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 2 | 立式超低温冰箱 | 1.主要功能（用途）：用于保存病毒、病菌、血浆、疫苗、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品等。 2.设备组成： 2.1主机：1台； 2.2隔板：3块。 3.性能（技术参数）： 3.1箱体外部采用高强度优质冷轧板，箱体表面做粉末涂层，确保耐用和防腐蚀。 3.2箱体内腔均采用优质不锈钢制成（SS304）, 经久耐用，便于清洗。 3.3不锈钢搁板支架高低可调，可任意装卸，便于内腔的清洗工作，并可自由选用搁板与样品冻存盒。 3.4箱体保温层采用高密度聚氨脂整体发泡, 保温层厚度≥126mm，可降低冷能损耗。 3.5内外门双层保温结构，密封条设计，减少冷气损失，加速温度恢复。 3.6可调平重型脚轮，便于箱体移动和锁定位置。 3.7外部尺寸：≤1090×1055×1990mm。 3.8触摸屏界面人机交互性强，操作简单方便，具备用户权限设置。 3.9温度范围：-50℃～ -86℃。 3.10容积：≥770L。 3.11标准冻存架数量≥20，冻存盒数量≥500。 3.13噪音：≤53dBA。 3.14降温时间：≤ 8h。 3.15温度均匀性：≤ 6℃。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 3 | 实验磨粉机 | 1.主要功能（用途）：用于将不同种类的物质进行粉碎和研磨,以获得细小的颗粒或粉末。 2.设备组成： 2.1主机：1台。 3.性能（技术参数）： 3.1磨辊转速：快辊：1200 r/min；慢辊：550 r/min。 3.2电源：AC38050Hz或 AC220V50Hz。 3.3研磨量：0-100g/min。 3.4功率：550W。 3.5出粉率：60-70%。 3.6外形尺寸：约长70×宽50×高80cm。 3.7灰分：≤0.7 %（干基）。 3.8重量：约65kg。 3.9磨辊规格：φ70×30。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 4 | 常温落地式大容量离心机 | 1.主要功能（用途）：主要用于低温条件下细菌、细胞、亚细胞组份、病毒等分离,核酸、蛋白、酶等活性成分提取、分离、纯化,及其他需要低温冷冻条件的离心。 2.设备组成： 2.1主机：1台； 2.26×1000ml圆杯：1套。 3.性能（技术参数）： 3.1变频电机驱动，运行稳定，噪音低，速度精度高。 3.2机体采用优质全钢材质，304不锈钢内腔，耐腐蚀，坚固耐用。 3.3 ≥10挡加减调速模式，有效防止样品重旋。 3.4电子门锁和机械门锁双重保护，停电或者突发情况都可以开门。 3.5设有合理风道，降低工作室内温度上升，有效保护样品。 3.6卡扣式液压杆，无需任何工具拆卸。 3.7压缩机组，制冷加热双路控温、具有散热系统，确保仪器最高转速下仍可保持4℃以下。 3.8输入电源：AC220±22V/50HZ。 3.9整机功率：4500W。 3.10显示方式：LED数码管+LCD液晶显示。 3.11转速范围：100～6500rpm。 3.12转速控制精度：±20rpm。 3.13最大离心力：≥6680×g。 3.14温控范围：-20～40℃。 3.15温控精度：±2.0℃。 3.16最大容量：≥6×1000ml。 3.17离心腔规格：Φ600mm。 3.18定时范围：1min～23h59min。 3.19工作噪音：≤65dB。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 5 | 植物气孔原位动态表型监测系统 | 1.主要功能（用途）：广泛应用于植物光合生理生态、植物逆境胁迫生理与易感性、气孔功能、植物环境等。 2.设备组成： 2.1主机：1套； 2.2探头：1组。 3.性能（技术参数）： 3.1功率：40W； 3.2重量：≤5kg； 3.3显微镜尺寸约：长12cm，宽3.6cm； 3.4工作温度：-10℃~40℃； 3.5相对湿度：40%~80%无凝结； 3.6采样频率：5~30帧/秒； 3.7作业范围：单叶尺度； 3.8数据格式：AVI、MP4等格式； 3.9分辨率≥：1600×1200， 1280×1024dpi； 3.10可监测物种：小麦、水稻、玉米、棉花和油菜等作物；银杏、梧桐、桃树等林木； ★3.11气孔总数：基于YOLO算法机器视觉认定的图像中的所有气孔个数。（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3.12开的气孔个数：基于YOLO算法机器视觉认定的图像中的开的气孔个数。 3.13闭的气孔个数：基于YOLO算法机器视觉认定的图像中的闭的气孔个数。 3.14气孔（保卫细胞）长度：保卫细胞在视野中的平均长度。 3.15气孔（保卫细胞）宽度：保卫细胞在视野中的平均看度。 3.16单个气孔面积：基于语义分割算法实现的真正意义的气孔面积（不含保卫细胞）。 ★3.17气孔总面积：基于语义分割算法实现的真正意义的气孔面积（不含保卫细胞）总和。（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3.18气孔开闭速度：单位时间里气孔开口面积的变化率。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 6 | 全自动数粒仪 | 1.主要功能（用途）：可以用来计算粮食的收获量，如大豆、小麦等农作物。 2.设备组成： 2.1主机：1台； 2.2数粒杯：10个。 3.性能（技术参数）： 3.1电源：220VAC/50～60Hz； 3.2计数范围：0～9999； 3.3显示方式：4位数码管显示； 3.4设置：两级编码开关设置； 3.5计数对象尺寸：直径0.5～10mm； 3.6计数速度：最大速度1000～2000粒/分（取决于对象形状与尺寸）； 3.7计数误差：0（无杂质）； 3.8速度控制：高速结束自动转为低速； 3.9传感器：远红外区域光电传感器（40×40mm）； 3.10连续工作时间：长时间连续工作； 3.11尺寸及重量约：480×320×260mm；15kg。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 7 | 超纯水仪 | 1.主要功能（用途）：用于实验室的化学分析、配置基本溶液、定量分析、理化实验等。 2.设备组成： 2.1超纯水仪主机：1台； 2.2模具水箱：1台； 2.3移动取水手柄：1个。 3.性能（技术参数）： 3.1纯水指标：RO制水量15L/h@25℃； 3.2超纯水指标： 3.2.1最高电阻率为≥18.2 MΩ•cm(@25℃)； ★3.2.2 TOC含量≤10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯； 3.2.3颗粒数（≥0.22μm）＜1 个/ml； 3.2.4微生物数量＜1 cfu/ml； ★3.3全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料，抗冲击能力强，耐酸碱； 3.4模块化设计，可自行更换耗材，主机两侧及前开门结构，采用抛弃式一体化过滤柱，可在短时间内自行更换耗材； 3.5智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，反渗透膜，纯化柱，超纯柱，微滤、紫外灯等失效功能，具有断水自动停机功能； 3.6具有紫外灯联动控制，放水时开灯，停水时关闭，以延长紫外灯的使用寿命； 3.7操作面板简单，显示屏可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息； ★3.8 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质（投标文件中需提供第三方检测报告扫描件）； 3.9具有待机≥2小时及多种时间段的循环杀菌消毒功能，实现全系统的管路冲洗功能，防止滋生微生物； ★3.10配备30L多功能纯水水箱，圆柱形锥底设计，可直接安装紫外灯灭菌，含五档液位仪，标配空气过滤器，防止微生物进入水箱影响水质（投标文件中需提供实物照片）； ★3.11配备移动取水手柄；移动取水手柄可与主机联动，超纯水自动循环；可360度自由旋转，≥5档高度可调（投标文件中需提供实物照片）； 3.12具有定质、定量取水功能，0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理； 3.13具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作； 3.14具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能（自动记录≥1000次），保持历次更换耗材的原始档案； 3.15标配RS232标准接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输，实现实验室环境网络化。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1.主要功能（用途）：用来测量待测物质对可见光的吸光度并进行定量分析。 2.设备组成： 2.1主机：一台； 2.2主机电源线：一根； 2.3玻璃比色皿：一盒/四支； 2.4石英比色皿；一盒/两支； 2.5控制终端1套，配置不低于：i5以上/四核/8GB/独立显卡/21英寸显示器。 3.性能（技术参数）： 3.1波长范围：190-1100nm； 3.2光谱带宽：1.8nm； 3.3波长准确度：±0.3nm； 3.4波长重复性：≤0.1nm ； 3.5光度准确度：±0.3%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) ； 3.6光度重复性：±0.15%T (0-100%T)、±0.001A(0-0.5A)； 3.7杂散光：≤0.05%T＠220nm 360nm； 3.8基线漂移：±0.002A/h； 3.9基线平直度：±0.002A； 3.10光度噪声：±0.001A； 3.11显示方式：≥320×240屏幕显示,能直接显示标准曲线、波长扫描、动力学扫描等各种图谱； 3.12扫描速度：不少于高、中、低三档可选。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 9 | 光照培养箱 | 1.主要功能（用途）：用于模拟不同光强、光周期和光质条件，用于研究光合作用对植物生长和光能利用效率的影响。通过测量叶片的光合速率、光合色素含量等参数，可以揭示光合作用的机制。 2.设备组成： 2.1主机：1台； 2.2隔板：2块。 3.性能（技术参数）： 3.1控制系统操作界面大小：≥5英寸（彩色） ★3.2控制系统处理器：工业级处理器，主频最高≥600MHz（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； ★3.3控制系统显示分辨率：≥800×480（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； ★3.4控制系统内存容量：≥128M/FLASH+128M DDR2（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 3.5控温范围：0~50℃；精度：0.1℃；控温波动度：＜±0.5℃； 3.6控湿范围：50~95%RH；精度：±1%；控湿波动度：＜±3%； 3.7光照强度：0~25000lux /层@灯下15厘米（总共≥3层光照）； 3.8光照调节方式：0~100%无极可调； 3.9外形尺寸mm：约700×800×2000；工作室尺寸mm：约600×700×1300； 3.10内部容积：≥500L； ★3.11具有光照培养箱温湿度专用控制软件（投标文件中提供计算机软件著作权登记证书扫描件）； 3.12漏电保护、过流保护装置； 3.13独立极限超温断电保护装置； 3.14 ≥30段编程控制器； ★3.15具备历史数据和曲线可查看功能（投标文件中提供实操图片）； 3.16具备数字变量制冷控制调温技术； 3.17低温自动化霜配置，化霜时间、间隔可调； 3.18单片LED光照板尺寸≥500×500mm； ★3.19单片光照板LED颗粒≥650颗； 3.20箱体保温材质采用聚氨酯一体发泡成型，保温层厚度≥48mm； 3.21工作室内胆采用304不锈钢材质； 3.22气流方式：分层等量水平送风； ★3.23制冷散热器挡板可开启装置（投标文件中提供实物图片）。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 10 | 制冰机 | 1.主要功能（用途）：雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研所等场合的样品制冷。 2.设备组成： 2.1主机：1台。 3.性能（技术参数）： 3.1冰块形状：雪花碎冰（不规则细小颗粒）； 3.2制冰量：≥80kg/24H； 3.3贮冰量：≥30kg； 3.4电源电压：220V，50Hz； 3.5耗电量：480w； 3.6耗水量：约0.37m³/24H； 3.7制冰方式：旋转挤压式，自然落下； 3.8环境温度要求：5℃—35℃； 3.9冷却方式：风冷； 3.10压缩机、制冷剂：无氟R404A； 3.11可调节底脚：4个（可调动）。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 11 | 移液器 | 1.主要功能（用途）：一种用于定量转移液体的器具。 2.设备组成： 2.10.1–2.5 μl、0.5 - 10 μl、2–20 μl、10–100 μl、20–200 μl各一支。 3.性能（技术参数）： 3.1耐高温抗腐蚀，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 3.2重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）；伸缩式弹性吸嘴设计，确保移液气密性和均一性密度调节功能，适用于不同密度的液体。 | 2 | 套 | 工业 |  |
| 12 | 立式冷冻柜 | 1.主要功能（用途）：用于科研研究、医疗用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。 2.设备组成： 2.1主机：1台； 2.2辅件：1套。 3.性能（技术参数）： 3.1高精度电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃可调。 3.2数码温度显示。 3.3开机延时和停机间隔保护功能。 3.4具备声光报警系统（传感器故障、高低温报警等）。 3.5门体配锁，防止随意开启。 3.6无氟环保制冷剂，全封闭高效压缩机。 3.7底置冷凝器，温度稳定。 3.8无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层。 3.9圆弧角门框及箱体设计。 3.10内嵌式门封条。 3.11总有效容积(升)：约270L。 3.12存储温度（℃）：-10℃～-25℃。 | 1 | 台 | 工业 |  |

第2包：进口设备

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲便携式光合测量系统（进口） | 1.主要功能（用途）：主要用于从事植物叶片的光合作用、蒸腾作用和呼吸作用等相关研究。 2.设备组成： 2.1主机：1套； 2.2透明叶室：1个； 2.3人工光源：1个； 2.4充电电池：3节； 2.5充电器：1个； 2.6主机箱：1个； 2.7配件箱：1个； 2.8三脚架：1个； 2.9苏打：2瓶； 2.10干燥剂：2瓶； 2.11CO2钢瓶：30支（8g/支）。 3.性能（技术参数）： 3.1分析器 ★3.1.1分析器位置：红外分析器必须位于叶室头部，以实现参比室和样品室测量的同步性，如果位于主机内部将造成测量时滞和压力梯度引起的误差；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3.1.2CO2量程：0-3000 µmol mol-1； ★3.1.3CO2精度：400 μmol/mol时，信号噪声RMS≤0.1 μmol/mol；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3.1.4H2O量程：0-75mmol mol-1； ★3.1.5H2O精度：10 mmol/mol时，信号噪声RMS≤0.01 mmol/mol；气体流速：叶式流速0~1400µmol s-1，整体流速680~1700 µmol s-1；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3.2主机压强传感器 3.2.1测量范围：50~110 kPa； 3.2.2准确度：±0.4 kPa； 3.2.3分辨率：1.5 Pa； 3.3叶室压强传感器 ★3.3.1压力差测量范围：-2~2 kPa；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3.3.2分辨率：＜1 Pa； 3.4光强 3.4.1量程：0~3000 µmol m-2 s-1； 3.4.2分辨率：＜1 µmol m-2 s-1； 3.5红蓝光源 3.5.1输出范围：0~2000 µmol m-2 s-1，红光＞1600µmol m-2 s-1，蓝光＞400µmol m-2 s-1； 3.5.2波峰峰长：红光660nm，蓝光453nm； 3.6透明叶室 ★3.6.1方形，3×3cm2，2×3cm2，1×3cm2三种适配器；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3.6.2带刻度，1mm分辨率； 3.7温度 3.7.1工作温度：0~50℃； 3.7.2存储温度：-20℃~60℃； 3.7.3控温范围：环境温度的±10℃； 3.8主机 3.8.1存储：≥8G，可插入U盘； 3.8.2显示屏：分辨率≥1024×600； ★3.8.3主机内电池卡槽：2个，仪器不关机即可更换电池。（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） ★4.投标文件中提供生产厂商或国内总代理出具的针对本项目的授权书、原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 实时定量荧光PCR仪（进口） | 1.主要功能（用途）：用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。 2.设备组成： 2.1主机：1台； 2.2控制终端配置不低于：1套（i5以上/四核/8GB/独立显卡/21英寸显示器）。 3.性能（技术参数）： 3.1荧光检测通道：6个，可同时检测5个靶基因，另一个通道为专用FRET检测通道； ★3.2光源：6个独立的（不同波长）带滤光片的高亮度LED （投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； ★3.3检测器：6个独立的带滤光片的光敏二级管（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 3.4激发/发射波长范围：450-730nm； 3.5荧光信号采集方式：光梭控制光路紧贴反应板顶部逐孔扫描； 3.6扫描时间：所有通道扫描≤12秒；FAM/SYBR Green ≤3秒； 3.7荧光信号传输介质：空气，不接受光纤、液体等有损光强的间接传导介质； ★3.8反应模块：采用蜂巢式设计，超合金材质的模块（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 3.9样品容量：96×0.2ml； 3.10反应体系：1-50µl； ★3.11升降温速度：≥5℃/秒，且升温和降温速率相同（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 3.12温控范围：0 -100℃； 3.13温度准确性：±0.2℃（90˚C时）； 3.14温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90˚C）； ★3.15拥有动态温度梯度功能：八温区温度梯度；同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间相同（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 3.16拥有8.4英寸以上的彩色触摸显示屏，方便程序编辑、修改和保存；仪器可存储≥1000个数据结果，前方有USB接口，可以无限扩展内存； 3.17仪器可独立运行，真正离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线； 3.18灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因； 3.19动态范围：≥10个数量级； 3.20试剂耗材完全开放，各种科研和临床试剂适用；耗材可使用0.2ml的96孔板（12x8）、八连管或单管； 3.21仪器支持多种荧光方法检测，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等；支持高分辨率溶解曲线分析方法进行SNP筛查和甲基化研究等； 3.22标配分析软件有中、英文两个版本，数据分析模式：支持标准曲线定量、融解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、溶解曲线分析功能； 3.23数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint；用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF； 3.24染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构的方法，证明染色质结构与基因表达之间的高度相关； 3.25提供qBase第三方分析工具，用于引物探针设计以及实验优化等； ★4.投标文件中提供生产厂商或国内总代理出具的针对本项目的授权书、原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 3 | 酶标仪（进口） | 1.主要功能（用途）：应用于ELISA/EIA检测、微生物生长/MIC、IC50/LD50、细胞毒性/细胞增殖、细菌内毒素检测、报告基因检测、细胞因子检测，且具有动力学检测模式，也可以进行酶学检测和动力学ELISA检测等。 2.设备组成： 2.1主机：1套； 2.2数据采集及分析软件：1套。 3.性能（技术参数）： 3.1检测板:6-至384-孔板； 3.2读板速度：96孔板≤10秒，384孔板≤15秒； 3.3读板模式：终点、动力学和光谱扫描、孔域扫描模式； 3.4光源：氙闪灯； 3.5波长选择：单色器，1nm步进； 3.6波长范围：200 - 999 nm； 3.7带宽：≤ 3nm； ★3.8光路设计：系统采用无光纤双光束设计，内置参比通道（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 3.9波长准确性：± 2 nm； 3.10波长重复性：± 0.2 nm； 3.11检测范围：0.000 到 4.000 OD； 3.12分辨率：0.0001 OD； 3.13OD准确性：± 1% ± 0.010@0- 2.0 OD ; ± 3% ± 0.010@2.0- 2.5 OD； 3.14OD线性：± 1% ± 0.010@0- 2.0 OD ; ± 3% ± 0.010@2.0-2.5 OD； 3.15OD重复性：± 1% ± 0.005@0- 2.0 OD ; ± 3%± 0.005@2.0- 2.5 OD； 3.16散射光：0.03 % @ 230nm； ★3.17温度控制：环境温度+4℃-65℃，温度准确性±0.5℃@37℃，具有温控技术，可进行差异控温，有效防止凝集现象产生。（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 3.18扫描分析：可进行单孔的波长扫描，并以波长或OD值形式显示结果； ★3.19振荡功能：线性振荡，轨道及双轨道振荡（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 3.20操作环境：操作温度18°C 至 40°C；相对湿度 10% - 85%；100V－240V； ★3.21软件控制：配备高清彩色LCD触摸屏，机载软件及数据分析软件； 3.22数据输出：USB； 3.23自动化：可与全自动储板器或第三方自动化设备进行对接； ★4.投标文件中提供生产厂商或国内总代理出具的针对本项目的授权书、原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 4 | 冷冻研磨仪（进口） | 1.主要功能（用途）：适用于小量实验样品快速制备；设备即可以干磨和湿磨，还可以冷冻研磨以及用于提取DNA/RNA。 2.设备组成： 2.1混合型球磨仪主机：1 台； 2.2不锈钢50ml研磨罐：2个； 2.320mm不锈钢研磨球：4个。 3.性能（技术参数）： 3.1仪器系统：混合球磨仪由混合球磨系统和电子控制系统组成，可以进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎； 3.2研磨平台：2 个； 3.3进样尺寸：不超过8毫米； 3.4最终出样尺寸：约5µm； 3.5样品批处理量≥：8×30ml； 3.6设备配有四面可透视阻尼防护罩，以便随时监控研磨情况和操作安全； 3.7设备运行时间：10s–99h, 数字显示和设置，最长运行时间≥99h； 3.8设备震动频率3-30Hz（即180-1800转/分钟）连续可调； ★3.9设备采用机械旋钮和彩色触摸屏双重控制设计，能够输入参数和读取机器状态； 3.10设备至少有2种程序模式：标准程序模式和循环程序模式； 3.11设备可存储标准程序数量：≥12组； ★3.12可存储循环程序数量：≥6组，最大循环数≥99次；每组循环程序里有2个程序集联动使用，实现变频变速研磨； 3.13设备可以做频率和时间校准； 3.14设备防护类型等级：≥IP30； ★3.15配置硬质钢、不锈钢、玛瑙、碳化钨、氧化锆和聚四氟乙烯、亚克力等≥7种材质研磨罐以满足就多种样品的制备应用；其中透明的亚克力研磨罐可以进行原位RAMAN光谱分析； ★3.16配置研磨罐体积有1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml；其中不锈钢研磨罐最大体积50ml；氧化锆研磨罐体积最大35ml； ★3.17配置适用于1.5ml/2ml离心管的2×48孔、2×24孔、2×10孔适配器；适配器均可以用于液氮冷冻；配置8×50ml和8×30ml反应管金属适配器；配置2×4孔的5ml不锈钢研磨罐金属适配器； 3.18配置USB和RJ45数据借口，用于软件更新和数据记录； ★4.投标文件中提供生产厂商或国内总代理出具的针对本项目的授权书、原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 5 | 冠层分析仪（进口） | 1.主要功能（用途）：用于测量植物冠层相关指标的专用仪器，可用于分析叶片面积指数、叶片平均倾斜、散射辐射透射率、直接辐射透射率、消光系数、叶片面积密度方向分布、冠层内外光合有效辐射（PAR）等重要指标。 2.设备组成： 2.1主机：1台； 2.2日照辐射传感器：1套； 2.3掌上数据管理器：1套。 3.性能（技术参数）： 3.1传感器 3.1.1探测区域：约长1米×宽13毫米，传感器间距约15.6毫米； ★3.1.2光谱范围：400~700nm（PAR）； 3.1.3测量时间：120毫秒； 3.1.4读数：2500 μmol.m-2.s-1； 3.1.5分辨率：0.3 μmol. m-2.s-1； 3.1.6线性：不低于1%； 3.1.7精度：±10%； 3.1.8模拟输出：1mV/μmol. m-2.s-1； 3.1.9通讯端口：RS232，9针D型接口； 3.1.10防护等级：≥IP65； 3.1.11工作温度：0~60℃； 3.1.12供电：4节AA碱性电池，可以使用≥1年； 3.2日照辐射传感器 3.2.1输出灵敏度：1mV/μmol. m-2.s-1 PAR余弦修正； ★3.2.2精度：总辐射±12%，散射辐射±15%，光合有效辐射±10μmol.m-2.s-1； 3.2.3温度范围：-20~+50℃（碱性电池）； 测量范围：0~2500μmol.m-2.s-1（总辐射和散射辐射）； 3.2.4光谱范围：400~700nm（PAR）； 3.2.5供电：2节AA碱性电池，典型情况下可以使用1年以上； 3.2.6输入电压：5~15V DC； 3.3掌上数据管理器 3.3.1显示屏：≥1/4 VGA防日光显示屏； 3.3.2显示选项：叶面积指数（LAI）、平均光合有效辐射、单个传感器的读数； 3.3.3防护等级：≥IP67； 3.3.4跌落高度：1.2米； 3.3.5供电：可充电电池，可连续使用≥12小时； 3.3.6内存：>100MB可用； 3.3.7含有无线模块。 ★4.投标文件中提供生产厂商或国内总代理出具的针对本项目的授权书、原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 6 | 自动高压蒸汽灭菌锅（进口） | 1.主要功能（用途）：适用于对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌。 2.设备组成： 2.1主机：1台； 2.2附件:不锈钢提篮3个。 3.性能（技术参数）： ●3.1所投自动高压蒸汽灭菌锅生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证，供货时核验； 3.2容量:≥110升,立式结构,底部带脚轮,便于移动； ★3.3压力容器设计压力0.26Mpa，压力容器设计使用年限10年（投标文件中需提供生产厂家的压力容器容器数据表）； 3.4灭菌工作温度105-135度，灭菌时间1-999分钟； ★3.5干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置； 3.6开关盖方式：手柄旋转开盖，自感应联锁装置（机械式联锁装置），不接受联锁方式为电子式联锁装置； 3.7定时：保温时间1-999分钟，预约灭菌时间0-7天； ★3.8≥六级排汽方式：灭菌结束可设定≥6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； ★3.9压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 3.10记忆存储功能：可创建新的程序并记忆存储起来，最多可储建≥20条以上程序； 3.11安全装置：自感应安全联锁、闭盖检查系统、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、过温保护、漏电保护、过流与短路保护； 3.12安全阀起跳压力0.28 MPa； 3.13腔盖和扶手均为防烫材料制成，保护使用者安全； 3.14路线图显示：状态路线图显示进程； ★4.投标文件中提供生产厂商或国内总代理出具的针对本项目的授权书、原厂售后服务承诺书。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |
| 7 | 万分之一天平（进口） | 1.主要功能（用途）：称量分装样品。 2.设备组成： 2.1主件：主机一台； 2.2辅件：连接组件。 3.性能（技术参数）： ★3.1量程：220g、精度：0.1mg、重复性：≤0.1mg、性线：≤0.06mg、典型稳定时间：1.5S； 3.2采用由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀； 3.3 采用LED彩色触摸屏技术，用户界面简单，结构清晰； 3.4≥四级防震以防止震动干扰称重结果； 3.5称重传感器采用单体传感器，安装在铝合金底板上，不受外界环境影响（例如温度波动和振动）； 3.6采用有涂层的防风罩玻璃，减小静电引起的称量误差； 3.7应用程序：支持用户实验的应用程序，例如称量¦填料、计数、称量百分比、混合¦净重总重、组分¦总重、动物称量、计算¦自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换； 3.8通信接口：USB-C接口和RS232接口；自动识别打印机或者电脑、直接传输数据至EXCEL电子表； 3.9密码保护，防止意外更改天平设置； 3.10下部吊钩，满足大体积称量； 3.11提供防尘和防划伤防护； 3.12配备自测试功能。 | 2 | 台 | 工业 | 进口 |
| 8 | 便携式叶绿素计（进口） | 1.主要功能（用途）：用于即时测量植物的叶绿素相对含量（单位SPAD）或绿色程度、叶面温度。 2.设备组成： 2.1主机1台。 3.性能（技术参数）： 3.1测量方式：2波长光学浓度差方式； 3.2测量面积：2mm×3mm； ★3.3感应器：硅半导体光电二极管； 3.4显示方式：LCD屏幕显示，4位小数，趋势图； 3.5测量范围：-9.9 ～ 199.9 SPAD 单位； 3.6记忆容量：≥30个数据，自动计算并显示平均值； 3.7电源：2节AA电池（1.5V）； 3.8电池寿命：20000次以上测量； 3.9测定间隔：2秒； ★3.10精度：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0～50)； 3.11重复性：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0～50)； 3.12重现性：±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0～50)； 3.13尺寸：约160×80×50mm(长×宽×高)； 3.14重量：约225克； 3.15操作环境：0到50℃。 | 2 | 台 | 工业 | 进口 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

## 四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

## 八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。